Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Technológia spracovania mlieka |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | Pavol – Škvarek – Farma Škvarek. , Horné grunty 240/45, Čaradice,953 01 IČO: 56693753 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka |  | Názov, typové označenie | Počet ks | Cena za 1 ks v € | Cena celkom v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotol syrársky univerzálny s aktívnym chladením. Chladenie minimálne do 4°C, ohrev do minimálne 100°C, objem minimálne 100 litrov, ohrev elektrický - min. 9 kW, chladenie vzduchom min. 6 kW, s tepelným výmenníkom na chladenie, s obehovým čerpadlom. Miešadlo. Riadenie s dotykovým displejom, s možnosťou voľby minimálne 12 programov, regulácia otáčok miešadiel, funkcia odloženého štartu, záznamník teploty a procesov, regulátor otáčok, regulácia intenzity ohrevu. Zariadenie je na kolieskach. Výpust DN 65. Ručná harfa na krájanie syreniny, minimálne pararmetre: 400x160 mm, 6 rezacích čepelí. |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Potravinárske čerpadlo, na ráme s kolieskami a rúčkou, s hadicami 2 x min. 5 metrov, výkon min 70 l/min, - Možnosť obrátenia toku kvapaliny - Teleso čerpadla, obežné koleso a hriadeľ z nerezovej ocele AISI 316; - pracovná teplota minimálne do 85 ° C |  |  | 1 |  |  |
| 3. | zrecí box na jogurty , vitrínová skriňa jednodverová objem minimálne 680 litrov, kapacita 50-70 litrov jogurtu. Teplotný rozsah min. 6-45°C. |  |  | 1 |  |  |
| 4. | Potravinárske čerpadlo, na ráme s kolieskami a rúčkou, s hadicami 2 x min. 5 metrov, výkon min 70 l/min, - Možnosť obrátenia toku kvapaliny - Teleso čerpadla, obežné koleso a hriadeľ z nerezovej ocele AISI 316; - pracovná teplota minimálne do 85 ° C |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Vákuová balička - zvarovacia lišta min. 420 mm, vákuum v%, 10 programov - rozmer komory 450 x 400 x 170 mm - vákuová pumpa min. 20 m³/h |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Udiareň – s chladením - umývací systém - riadiaca elektronika – podľa zvoleného programu, kde obsluha navolí jednotlivé parametre technologického spracovania potravinárskeho výrobku. Riadiaca elektronika umožňuje navoliť min 50 programov, archiváciu parametrov technologického procesu spracovania potravinárskeho výrobku v zmysle HACCP, výstup na počítač. Technické údaje - rozmery jednovozíkovej komory minimálne 1000x1100x2000mm - zariadenie určene pre 1 ks ud. vozíkov - 1 vozík 700x700x1500mm - regul. teploty do-90°C - regul. vlhkosti 30-98% - výkon el.ohrievača min 8 kW V cene udiareňskej komory : - V automatickom prevedení s riadiacim systémom , - pneumatickým ovládaním klapiek , - automatickým vyvíjačom dymu vo dverách, - chladičom pre údenie so studením dymom - frekvenčním meničom - napeňovací umývací systém V cene 2 vozíky roštové, montáž. V cene nie je stavebná pripravenosť... |  |  | 1 |  |  |
| Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |  | € |
| DPH 23%: |  |  |  |  |  | € |
| Cena celkom s DPH: |  |  |  |  |  | € |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |