NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

### Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Budziskach

### przy ul Szkolnej 14

ADRES OBIEKTU:

województwo: śląskie, powiat: raciborski

jednostka ewidencyjna: Kuźnia Raciborska

obręb ewidencyjny: Budziska

nr działek ewidencyjnych: 379/1, 385/3

INWESTOR:

### GMINA KUŻNIA RACIBORSKA

ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska

KATEGORIA OBIEKTU:

IX

DATA:

EGZEMPLARZ NR:

Luty 2025

| Pełniona funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant | Piotr Staroń |  |

## Spis treści

Spis treści	1

- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 	4

  - Podstawa opracowania	4

  - Przedmiot opracowania	4

  - Opis stanu istniejącego	4

    - Istniejące zagospodarowanie terenu	4

    - Istniejący stan budynku	5

    - Elementy konstrukcyjne	5

    - Stolarka ………………………………………………………………………………………………………..5

    - Instalacje techniczne…………………………………………………………………………………………   5

    - Kominy i wentylacja …………………………………………………………………………………………..5

  - Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu	8

  - Projektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	8

    - Przyjęte założenia	9

    - Metoda wykonania termoizolacji	10

    - Technologia wykonania docieplenia ścian budynku	11

    - Hydroizolacja	11

    - Prace przygotowawcze powierzchni ścian	12

    - Przyklejanie płyt styropianowych/płyt z wełny mineralnej	12

    - Mocowanie mechaniczne	14

    - Wzmocnienie naroży otworów okiennych i drzwiowych	15

    - Wykonanie warstwy zbrojącej	15

    - Wykonanie wyprawy elewacyjnej	16

    - Ściany cokołowe	17

    - Ocieplenie dachu i stropu	17

    - Rynny i rury spustowe	17

    - Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne	18

    - Elementy zewnętrzne towarzyszące (kraty, skrzynki)	18

    - Elementy zewnętrzne towarzyszące (oprawy oświetleniowe)	19

    - Instalacja odgromowa	19

    - Remont kominów	20

    - Okna piwnic, poddasza i klatek schodowych	20

    - Drzwi wejściowe do klatki schodowej	21

    - Zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych i tynkowanie ścian wejść	21

    - Opaska wokół budynku	21

    - Ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym (wraz z wykonaniem podłogi technicznej)	21

    - Ochrona przeciwpożarowa budynku	22

  - Uwagi ogólne	22

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW

  - Rzut Parteru

  - Rzut Piętra

  - Rzut Poddasza

  - Przekrój

  - Elewacja Północna

  - Elewacja Zachodnia

A-8    Elewacja  Południowa

A-9    Elewacja Wschodnia

# OPIS   TECHNICZNY

# OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

## Podstawa opracowania

- Zlecenie i wytyczne inwestora,

- Mapa zasadnicza terenu w skali 1:500,

- Wizja lokalna stanu istniejącego,

- Inwentaryzacja przez Zamawiającego

- Audyt energetyczny budynku szkoły podstawowej  47-420 Budziska przy  ul Szkolnej 14

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku szkoły podstawowej  przy ul. Szkolnej 12  w Budziskach.

## Opis stanu istniejącego

### Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach 379/1, 385/3 w obrębie Budziska, w powiecie raciborskim. Na działce znajduje się budynek szkoły podstawowej wraz z obsługującą go infrastrukturą techniczną. Teren wokół budynku    jest utwardzony. Przedmiotowy budynek posiada  dostęp do drogi publicznej. Pozostały teren porośnięty jest zielenią niską i pojedynczymi drzewami. Budynek posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej. Ścieki bytowe są odprowadzane  do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne. Wody opadowe odprowadzane są na teren nieruchomości.

Dane techniczne budynku :

| Kubatura budynku | 2470,73 | m3 |
| --- | --- | --- |
| Kubatura ogrzewania | 2321,37 | m3 |
| Powierzchnia netto budynku | 747,80 | m2 |
| Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej | 0,00 | m2 |
| Powierzchnia zabudowy budynku | 406,00 | m2 |

### Istniejący stan budynku

Budynek szkoły został wybudowany około 1920 r. i jest obiektem wolnostojącym dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z użytkowym poddaszem. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek jest o wymiarach 24,39 m x 21,60 m wzniesiony w kształcie litery L. Do budynku prowadzi jedno wejście.

1.3.3.      Elementy konstrukcyjne

Ściany zewnętrzne fundamentowe, jak i ścian kondygnacji nadziemnych zostały wykonane jako murowane, z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Ściany otynkowane nieocieplone. Ściany wewnętrzne działowe murowane cegły pełnej o zróżnicowanych grubościach zgodnie z dokumentacją rysunkową. Podłoga na gruncie to wylewka betonowa, prawdopodobnie nieizolowana. Klatka schodowa wykończona jest lastrykiem. Strop między kondygnacyjny w konstrukcji drewnianej. Strop pod poddaszem w konstrukcji drewnianej

Budynek przykryty dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. Dach skośny kryty blachodachówką  o nachyleniu równym ok. 35 st. Wejście na użytkowe poddasze poprzez

istniejącą klatkę schodową.

1.3.4.      Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna jest PVC. Do budynku prowadzi wejście od strony południowej. Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa.

1.3.5.      Instalacje techniczne

Budynek wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną Ogrzewanie pomieszczeń odbywa się za pomocą kotła centralnego ogrzewania na biomasę ( zrębek).. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest za pomocą bojera pojemnościowego.

### Kominy i Wentylacja

### Istniejące kominy są murowane z cegły ceramicznej pełnej. Przewody są zaadaptowane jako przewody spalinowe. Nawiew świeżego powietrze poprzez nawiewniki, wywiew powietrza poprzez kanały ścienne wyposażone w wentylatory.

## Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Po  przeprowadzeniu  termomodernizacji  budynku  nie  przewiduje  się  zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Na działce nie przewiduje się lokalizacji nowych obiektów, ani rozbudowy istniejących. Projektowane zmiany dotyczą jedynie polepszenia parametrów technicznych budynku objętego opracowaniem, poprzez jego pełną  termomodernizację.

## Projektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Opracowanie stanowi projekt termomodernizacji budynku szkoły podstawowej przy     ul. Szkolnej 12 w Budziskach  obejmujący:

- termomodernizację ścian zewnętrznych z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,034 W/mK i grubości 14 cm  do poziomu terenu. zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej cienkowarstwowym tynkiem, malowanym farbą silikonową (lub alternatywnie tynkiem silikonowym barwionym w masie),

- remont kominów ponad dachem,

- wymiana stolarki  drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania 0,900 W/m2K,

- wymianę obróbek blacharskich i wszystkich parapetów zewnętrznych budynku,

- wymianę opraw oświetleniowych nad wejściami do klatki schodowej,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

### Przyjęte założenia

Przyjęte założenia wynikają w znacznej mierze ze sporządzonego w I kwartale 2025 r. audytu energetycznego budynku (dalej: Audyt). Rodzaje oraz grubości warstw ocieplenia oraz parametry stolarki przyjęte zostały w taki sposób aby odpowiadały wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z Audytem obecny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych U wynosi  1,28 W/m2K. Dla zapewnienia właściwej izolacji termicznej i uzyskania U≤0,2 W/(m2K), projektuje się docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych elewacji styropianem o współczynniku Styropian grafitowy 0.034 (λ = 0.034[W/(m·K)]) o grubości: 0.140 [m] oraz ościeży okiennych i drzwiowych o styropianem o współczynniku λ≤0,034 W/(mK), grubości 2 cm.

Przyjęty system ocieplenia musi posiadać właściwą aprobatę techniczną jako system NRO, z zachowaniem następujących warunków:

- przyjęty system posiadać musi właściwą aprobatę techniczną klasyfikującą go jako system NRO (nierozprzestrzeniający ognia)

- wszystkie materiały termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obróbek poszczególnych detali przyjmować wg jednego wybranego sytemu. (Łączenie produktów wschodzących w skład różnych systemów termomodernizacyjnych powoduje ryzyko powstania wad)

- bezwzględnie stosować styropian samogasnący odmiany EPS 70 lub EPS 100

- styropian	musi	być	sezonowany	w	blokach	2	m-ce	(użycie styropianu niesezonowanego powoduje powstanie rys na powierzchni tynku,

- zaleca się stosowanie płyt styropianowych o wym. 100x50cm,

- grubość warstwy styropianu i wełny mineralnej przyjmować zgodnie zapisami rozdziału 1.5. oraz Audytu stanowiącego załącznik do niniejszego opracowania

- rodzaj i długości kołków przyjmować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wybranego systemu montażowego.

### Metoda wykonania termoizolacji

Przyjęto wykonanie termoizolacji obiektu metodą BSO z użyciem płyt styropianowych fasadowych EPS 70 klejonych do ścian zewnętrznych i zabezpieczonych cienkowarstwowym tynkiem mineralnym, malowanym farbą silikonową (lub alternatywnie barwionym w masie). W metodzie tej zwiększenie izolacyjności ścian zewnętrznych budynku następuje poprzez przymocowanie do nich od strony zewnętrznej płyt termoizolacyjnych i pokrycie ich cienką wyprawą elewacyjną wzmocnioną tkaniną zbrojącą. Ocieplenie ściany tą metodą powinno być wykonywane ściśle według wytycznych szczegółowych producenta wybranego systemu posiadającego Aprobatę Techniczną.

Do wykonania termoizolacji elewacji z zastosowaniem jednego rodzaju materiału izolacyjnego (wełna mineralna, styropian) należy na całej powierzchni stosować jeden system ocieplenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób budowlany, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są w jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nie objętych jedną aprobata techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.

### Technologia wykonania docieplenia ścian budynku

Prace dociepleniowe należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania termomodernizacji metodą lekką mokrą tj.:

Prace związane z wykonywaniem ociepleń należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża, otoczenia i wbudowanego materiału nie niższej niż

+5°C i nie wyższej niż +25 °C.

Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa niż +5°C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.

Wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy temperaturze nie wyższej niż +25°C.

Niezwiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojącej, tynki) należy chronić przed działaniem deszczu.

Tynki barwione należy wykonywać wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków temperatura jest wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 80%.

### Prace przygotowawcze powierzchni ścian

Przed przystąpieniem do termomodernizacji oraz remontu elewacji budynku należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB) oraz specyfikacją podaną przez producentów. Przygotowanie powierzchni elewacji pokrytej tynkiem nawierzchniowym oraz powłoką z farb polega na sprawdzeniu przyczepności tynku poprzez opukanie. W przypadku tynków głuchych, odpadających należy je zbić, a ubytki lub ewentualne nierówności wypełnić odpowiednią  zaprawą  tynkarską.  Tynk  uszkodzony  powierzchniowo  należy  usunąć i wyrównać. Cała powierzchnia ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy oczyścić z kurzu, pyłu i ewentualnych wykwitów poprzez zmycie środkiem biobójczym i zagruntować. Remont elewacji można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni przygotowanej. Przed przystąpieniem do montażu płyt styropianowych należy przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm przy użyciu tej samej zaprawy klejącej, która ma zostać użyta do przyklejenia płyt styropianowych na całych tych ścianach. Po 3 dniach należy wykonać próbę ręcznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować dodatkowo łączniki z tworzywa do mocowania izolacji, w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę (4 szt. na 1 m2 ocieplenia). Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się ona zbyt niską wytrzymałością i takiej masy bądź zaprawy klejącej nie wolno stosować.

### Przyklejanie płyt styropianowych

Do docieplenia ścian wykorzystać należy płyty styropianowe o współczynniku

λ≤0,033 W/(mK) grubości 14 cm.

Podczas robót ociepleniowych materiał nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przed nałożeniem kleju płyty styropianowe należy zrysować np. papierem ściernym w celu uzyskania lepszej przyczepności.

Przy pracach termomodernizacyjnych należy stosować mineralną zaprawę klejącą i zbrojącą najwyższej jakości do cienkowarstwowego (3-6 mm) zbrojenia systemów ociepleń. Ościeża okien i drzwi – ocieplenie styropianem o grubości min. 2cm

Z uwagi na występowanie nierównego podłoża, masę klejącą należy nakładać metodą pasmowo-punktowa. W odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty masę układać pasmami o szerokości 4-6 cm. Na pozostałej powierzchni standardowej płyty o wymiarach 50x100 cm układać 6-8 placków masy o średnicy 10-12cm (Rysunek 1). Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Naniesiona na płytę zaprawa klejąca powinna pokrywać co najmniej 40 % jej powierzchni (po dobiciu płyty do podłoża - min. 60 %).

Rysunek 1. Zalecany sposób rozmieszczenia zaprawy klejącej na płycie termoizolacyjnej.

Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć od naroża budynku (Rysunek 2). Pierwszy rząd płyt mocuje się opierając go na listwie startowej, kolejne stosując przewiązanie spoin w tzw. cegiełkę w płaszczyźnie ściany i w narożach budynku. Narożniki budynku do wysokości 2m dodatkowo chronione poprzez nałożenie min. podwójnej warstwy siatki zbrojącej lub przy użyciu profili narożnikowych z zamocowaną siatką.

Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów na elewacji (Rysunek 3).

Rysunek 2. Rozmieszczenie płyt na narożu zewnętrznym budynku

Rysunek 3. Rozmieszczenie płyt wokół otworów okiennych i drzwiowych.

Pokrytą klejem płytę przyklejać należy do ściany dociskając i lekko ją przesuwając w celu uzyskania pełnego kontaktu kleju z powierzchnią ocieplanej ściany. Brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony, dlatego też należy stale kontrolować prawidłowość klejenia.

Uwaga: Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi wypełnić paskami styropianu lub pianką poliuretanową. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. Aby elewacja nie byłą pofalowana, uskoki pomiędzy poszczególnymi płytami należy zeszlifować przy pomocy płyty szlifierskiej. Spoiny pomiędzy oknem, parapetem i ociepleniem wypełnić profilem uszczelniającym.

### Mocowanie mechaniczne

Do mocowania należy użyć łączników mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej rozporowych, długości min 20 cm wpuszczanych w termoizolację z zastosowaniem termicznej zaślepki (termo dybli). Ilość kołów min. 4 szt./m2, a w obszarze przynarożnikowym do 1,5 m od skraju – 8 szt./m2.

Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt (po całkowitym stwardnieniu kleju).

### Wzmocnienie naroży otworów okiennych i drzwiowych

Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i krawędzie otworów wzmacnia się kątownikami ochronnymi aluminiowymi z nałożoną siatką. W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych, należy wkleić dodatkowe paski siatki zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zapobiegające powstawaniu rys. Paski należy wkleić ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.

Rysunek 4. Wzmocnienie naroży otworów

### Wykonanie warstwy zbrojącej

Do wykonania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania płyt, przy czym niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada się zaprawę klejącą (zgodnie z przyjętym systemem ocieplenia), którą następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-12 mm. Klej należy rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej siatki. Następnie, zaczynając prace od góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm (tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości 15-20 cm). Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się prowadzoną od góry, lekko nachyloną pacą, w kierunku od środka pasa siatki na boki. Prawidłowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm.

W części parteru ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić około 6 mm.

### Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojeniowej. Po związaniu warstwy zbrojeniowej należy jej powierzchnię zagruntować preparatem gruntującym, a następnie wykonać podkład tynkarski odpowiedni dla przyjętego systemu i rodzaju tynku. Na ocieplanej przegrodzie projektuje się wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie bądź malowanego powłokami malarskimi z farb fasadowych mineralnych o wysokiej dyfuzyjności dla pary wodnej z zawartością żywic silikonowych według przyjętej kolorystyki.

RAL 7047

RAL 6039

W przypadku łączenia farb o dwóch różnych kolorach, na jednej powierzchni architektonicznej należy zawsze stosować odcięcie za pomocą taśm papierowych.

Wykonanie warstwy elewacyjnej należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem oraz załączonymi do systemu aprobatami.

### Ściany cokołowe

Powyżej powierzchni terenu ścianę cokołową pokryć jednokolorowym tynkiem mozaikowym w kolorze RAL 9006 Na ścianach cokołowych należy zastosować tynki mozaikowe o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, przeznaczone specjalnie do tego rodzaju powierzchni.

### Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe grubości 2cm. Dla wzmocnienia występujących krawędzi docieplenia należy zastosować kątowniki stalowe zabezpieczone korozyjnie, lub aluminiowe z siatką lub systemowe z PVC wklejane pod siatkę z włókna szklanego. W celu prawidłowego wykończenia połączenia pomiędzy tynkiem a ościeżnicą okienną, po bokach i u góry okna należy przed ułożeniem tynku zamontować listwy przyokienne typu APU. Sposób obróbki ościeży okiennych i drzwiowych opisano w pkt 1.5.8.

1.5.12.	Ocieplenie dachu i stropu

Ocieplenie dachu należy wykonać z zastosowaniem styropapy EPS100 sklasyfikowanej jako NRO (nierozprzestrzeniającą ognia), o gr. 25 cm - współczynnik przenikania ciepła λ≤0,036 W/mK. Zastosować płyty jednostronnie laminowane papą z rdzeniem ze styropianu EPS100 w układzie klejonym. Przed przystąpieniem do mocowania styropapy należy właściwie przygotować podłoże. W przypadku występowania luźnych elementów papy ( widoczne odspojenia, pęcherze )   usunąć istniejące pokrycie z papy i wykonać miejscowe naprawy. Powierzchnie dachu dokładnie oczyścić. Na tak przygotowane podłoże przykleić płyty styropianowe. Jako zaprawę klejącą użyć elastyczną masę bitumiczną lub zastosować klej poliuretanowy do styropianu. Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. Płyty ociepleniowe kleić klejem wg wytycznych producenta. Wzmocnić mocowanie poprzez zastosowanie łączników mechanicznych w strefie narożnej i krawędziowej. Należy zastosować łączniki teleskopowe w ilości: 9 szt./m2 w strefie narożnej, 6 szt./m2 w strefie krawędziowej. Głębokość kotwienia min. 6 cm. Krycie dachu wykonać papą termozgrzewalną, dwuwarstwową, sklasyfikowaną jako NRO. Należy wykonać kominki wentylacyjne wg zaleceń producenta (ok. 1/40 m2 ). Wykonać obróbki gzymsów, pasów nadrynnowych i podrynnowych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Do prac dekarskich używać systemowych izoklinów styropianowych Zakończenie obróbki papowej należy zabezpieczyć systemową listwą dociskową mocowaną dyblami do muru w rozstawie ok. 25 cm. Pokrycie dachowe wykonać zgodnie z normą PN-B-02361: 1999. Papa termozgrzewalna jest przeznaczona do mechanicznego mocowania do podłoża oraz sklejania dwóch warstw metodą zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Papę podkładową przymocować do płyt EPS za pomocą łączników mechanicznych, a następnie zgrzać zakłady. Na papę podkładową należy zamocować papę wierzchniego krycia za pomocą zgrzewania. Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan, należy przestrzegać następujących zasad: - palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony antyadhezyjnej, - w celu uniknięcia zniszczenia papy, działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, - niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenie, - fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy, - stosować zakłady papy minimum 10 cm. Przed położeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej należy wykonać demontaż i utylizację istniejącego pokrycia dachu. Odprowadzenie wody deszczowej odbywać się będzie rynnami i rurami spustowymi wykonanymi z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

### Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 8013. Montaż rynien wykonać z odtworzeniem istniejącej lokalizacji oraz średnic. Rynny Ø150, prowadzone ze spadkiem 0,5%. Rury spustowe na elewacji Ø120. (Szczegół montażu rynny przedstawiono na rysunku S-8).

### Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne

W związku ze zmianą grubości warstw ściany wynikającą z wykonania izolacji termicznej, projektuje się wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich na odpowiednio szersze. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy usunąć istniejące opierzenia. Wykonując nowe obróbki blacharskie należy dostosować ich grubości do ocieplonych ścian. Opierzenia (parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie gzymsów, krawędzi dachu, ściany attykowej, skrzynek, daszków nad wejściem) wykonane z blachy powlekanej malowanej w kolorze RAL 8016 zgodnie z rysunkami elewacji i szczegółów. Parapety zakończone zaślepkami z aluminium w kolorze parapetów.

Obróbki muszą wystawać poza lico ściany min. 40 mm i powinny zapewniać całkowitą ochronę przed przeciekami wody deszczowej. Obróbki należy mocować do systemowych elementów mocujących osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wcięciach styropianu. Blachy należy łączyć na rąbek płaski. Blacha na obróbki o grubości min. 0,6 mm, grubość powłoki z farby 55 mikronów. Dopuszcza się zastosowanie innej grubości blachy lub powłoki malarskiej wyłącznie za zgodą przedstawiciela Zamawiającego. Reakcja na ogień A1 zgodnie z normą EN 13501-1.

### Elementy zewnętrzne towarzyszące (kraty, skrzynki)

### Na czas prowadzenia robót termomodernizacyjnych należy zdemontować istniejące               elementy i ponownie zamontować po wykonanaiu ocieplenia.

### Elementy zewnętrzne towarzyszące (oprawy oświetleniowe)

Na czas przeprowadzania prac związanych z termomodernizacją elewacji budynku należy zdemontować oprawy oświetlenia i przygotować systemy montażowe dla ponownego ich zamocowania. Po demontażu oprawy należy sprawdzić pod kątem ich zużycia, a elementy zniszczone lub całe oprawy oświetleniowe wymienić na nowe (obowiązkowo na nowe należy wymienić oprawy oświetleniowe typu plafon przy wejściach do klatek schodowych). Oprawy przed składowaniem na czas	ocieplenia należy zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami.

### Instalacja odgromowa

Podczas wykonywania prac termoizolacyjnych należy wykonać nową instalację odgromową budynku w taki sposób aby spełniała wymagania aktualnie obowiązujących przepisów. Dla ochrony przed wyładowania atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się zwody poziome wykonane drutem FeZn Ø10 mm, przewody odprowadzające układać pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego zgodnych z normą PN-EN-62305-3. Złącza pomiarowe umieścić w puszkach wklejonych w warstwę izolacji lub na ziemi w kasetach. Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.

Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

Po zamontowaniu instalacji wykonać pomiary. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10Ω. W przypadku gdyby ta wartość była większa należy do istniejącego uziemienia dołączyć uziomy pionowe w postaci specjalnie do tego przeznaczonych prętów stalowych aż do uzyskania właściwej wartości.

Podczas wykonywania prac związanych z izolacją ścian piwnic, należy wykonać uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4. Na całość instalacji odgromowej wykonać protokół pomiarowy powykonawczy.

### Remont kominów

Stan techniczny kominów wymaga remontu, należy wykonać ich naprawę ponad dachem poprzez:

      - skucie głuchych powierzchni,

      - uzupełnienie ubytków i spoin,

      - ocieplenie i otynkowanie.

### Okna, poddasza i klatek schodowych

Przed przystąpieniem do układania izolacji termicznej ścian należy wymienić zużyte elementy stolarki okiennej. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax= 0,9 W/m2K. Przeszklenie trzyszybowe z powłoką niskoemisyjną i przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem szlachetnym.  Okna  uchylno-rozwieralne . Okucia z funkcją blokady położenia. -W ramach projektu przewiduje się wymianę tylko stolarki nie spełniającej parametrów.

### Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wg technologii wybranego producenta o współczynniku przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Umax= 1,3 W/m2K. Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe  PCV lub aluminiowe  o minimalnych wymiarach w świetle (szer. x wys.) 115x205.

### Uwaga: Przed złożeniem zamówienia na stolarkę okienną i drzwiową należy dokładnie sprawdzić wymiary otworów.

### Zadaszenia nad wejściem.

Nad wejściami do budynku szkoły należy zabudować daszek z poliwęglanu o wym 180 cm x 100 cm  zabezpieczający drzwi przed opadami.

### Ochrona przeciwpożarowa budynku

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii ZL IV.

Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie warunków termoizolacyjności przegród zewnętrznych i nie zmienia warunków przeciwpożarowych obiektu.

Prace remontowe w żaden sposób nie pogarszają warunków ochrony PPOŻ obiektu.

Uwaga: Wszystkie zastosowane systemy powinny mieć klasyfikację ogniową

NRO.

## Uwagi ogólne

Kolorystykę elementów obiektu należy przyjąć zgodnie z kolorystyką uzgodnioną przez Zamawiającego, przedstawioną w części opisowej oraz rysunkowej projektu.

W realizacji można zastosować materiały, które odpowiadają standardom określonym w projekcie lub wskazany standard podwyższają. Zmiany w trakcie realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wszelkie zastosowane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną ITB, obowiązkowy certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami.

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz dostępnymi normami.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także instrukcją producentów poszczególnych materiałów. Prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje i osoby. Napotkane podczas wykopów związanych z wykonywaniem izolacji uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się, wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane

na rysunkach a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia błędu, pomyłki lub niejasności, oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zgłosić ww. wątpliwości Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjaśnienia. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Zamawiającym w porozumieniu z projektantem.

INFORMACJA dot. PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA  TYTUŁOWA  INFORMACJI  DOTYCZĄCEJ  PLANU BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIAB.I.O.Z.

Zadanie:

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Budziskach

przy ul Szkolnej 14

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Lokalizacja inwestycji:	47-430 Budziska   , ul. Szkolna 14

dz. nr 379/1, 385/3

Inwestor:	            GMINA KUŻNIA RACIBORSKA

ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska

  - Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Budziska   przy ulicy ul. Szkolnej14  na działce nr 379/1, 385/3.

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Kolejność robót:

Przygotowanie placu budowy. Ogólny zakres prac projektowych

Roboty ogólnobudowlane na zewnątrz budynku

- docieplenie wszystkich części budynku

- wymiana drzwi zewnętrznych

- wykończenie elewacji

- remont kominów zewnętrznych

- wykonanie ocieplania dachu

- uporządkowanie terenu

  - Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych i sposób ich zapobiegania

Należy zwrócić uwagę na mogące wystąpić zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji:

- Upadek elementów podczas transportu pionowego i poziomego ręcznego

- Potrącenia , przygniecenia przemieszczanym elementem

- Upadek  narzędzi z wysokości

- Niebezpieczeństwo upadku ludzi z rusztowań, wysokości ponad 8m

Zagrożenie występujące przy realizacji robót:

- Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń oraz elementów projektowanych. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych
przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

- Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia  zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy okulary i rękawice ochronne.  Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego  wiatru.  Wszystkie przejścia  znajdujące się w zasięgu  robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku.

- Roboty na wysokości

Osoby przebywające na stanowiskach pracy ,znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi , powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości w sposób , o którym mowa w §15 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury

- Przepis ust.1 stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk oraz klatek schodowych.

- Otwory w stropach , na których prowadzone są roboty lub do których jest możliwy dostęp ludzi , należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą , o której mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia.

- Pomosty robocze ,wykonane z desek lub bali , powinny być dostosowane do zaprojektowanego obciążenia , szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia.

- Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego , stropodach lub inne , których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu , powinny być zabezpieczone balustradą , o której mowa w § 15 ust 2 rozporządzenia.

- Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory , zwłaszcza otwory na drzwi ,balkony , szyby dźwigów , powinny być zabezpieczone balustradą , o której mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia.

- Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej , zamocowanej na wysokości około 1,5 m , wzdłuż zewnętrznej krawędzi przejścia.

- Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

- W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie , linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego.

- Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m.

- Amortyzatory spadania nie są wymagane , jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących , ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania , zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

- Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych , drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej , zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny , krzesełka lub podestu.

- Prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego.

- Prowadnica pionowa powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwić przesuwanie się urządzenia samohamującego.

- Długość linki bezpieczeństwa , łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.

- Budowlane i roboty wykończeniowe zewnętrzne należy wykonywać przy pomocy ruchomych podestów roboczych lub rusztowań, rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną,  .

- Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Ogólne zasady BHP, jakie powinny być przestrzegane podczas prowadzenia prac izolacyjnych z wykorzystaniem wełny mineralnej: Nosić odzież ochronną, rękawice oraz nakrycie głowy. Podczas cięcia wełny założyć maskę przeciwpyłową.

Pracownicy montujący wełnę mineralną powinni nosić luźną odzież ochronną (kombinezon roboczy), nakrycie głowy oraz rękawice. Przy obróbce wełny wskazane jest zabezpieczenie górnych dróg oddechowych maseczką przeciwpyłową. Przy pracy nad głową używać okularów ochronnych.

Przy obróbce wełny mineralnej oraz przy pracy wykonywanych nad głową wskazane jest zabezpieczenie oczu okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna. Zaleca się docinać wełnę mineralną ręcznie, np. ostrym nożem a nie mechanicznie. Docinanie wełny powinno odbywać się w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zaleca się, aby wełna rozpakowana została bezpośrednio przed jej montażem, celem zminimalizowania powstawania pyłu. Dbać o czystość na miejscu pracy.

Odpady składować według przepisów. Pomieszczenie, w którym trwają prace należy utrzymywać w należytej czystości. Miejsce pracy oczyścić odkurzaczem. Zaleca się, aby odpady z wełny usuwać za pomocą odkurzacza, celem zapobiegania przed unoszeniem się pyłu w powietrzu. Przed myciem ręce spłukać zimną wodą. Po zakończonej pracy pracownicy, biorący udział w montażu izolacji, powinni przemyć ręce i twarz zimną wodą, a następnie dokładnie je umyć.

  - Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń środowiskowych

Mogą nastąpić zagrożenia środowiskowe:

- Możliwość zapylenia pyłem podczas prac budowlanych

- Możliwość wylania się oleju lub paliwa ze zbiorników samochodów poruszających się po budowie ( samochody dostawcze)

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych pracownik musi przejść szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku. Również każdy pracownik powinien zapoznać się z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy oraz metodami bezpieczeństwa wykonywanej pracy na tym stanowisku. Szkolenie wstępne ogólne przechodzą nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstępne powinno również zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczeństwa wykonywanej pracy na tym stanowisku.

Ponadto każdy pracownik musi zapoznać się z zasadami bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi oraz zasady stosowania środków ochrony indywidualnej (odzież, obuwie robocze, rękawice, kaski ochronne, szelki przy  pracach   na wysokości).

Bezwzględnie egzekwować przez wykonujących transport materiałów zakaz przebywania  w strefie zagrożenia Montaż rusztowań i innych konstrukcji pomocniczych wykonywać tylko przez uprawnione osoby  pod nadzorem kierownika budowy, co należy potwierdzać wpisem do dziennika budowy.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom:

- Strefy prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych będą wydzielone i odgradzane od czynnej części posesji taśmami i oznakowane tablicami. W razie zagrożenia pożarowego zostanie wykorzystany podręczny sprzęt gaśniczy oraz będący na wyposażeniu bazy samochodowej warsztatów.

- Ewentualna ewakuacja prowadzona będzie z przyjętymi ogólnie zasadami, przy współudziale pracowników wykonujących prace budowlane.

- W widocznym miejscu powinna być wywieszona tablica informacyjna zawierająca oprócz informacji o budowie i uczestnikach procesu inwestycyjnego również telefony alarmowe do służb ratowniczych.

- Na placu budowy w dostępnym miejscu  musi się znaleźć apteczka pierwszej pomocy.

  - Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, w jego zakres wchodzą:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenie ścieków,

- urządzenie lub zapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego oraz sztucznego,

- zapewnienie właściwej wentylacji,

- zapewnienie łączności telefonicznej,

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów.

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.

Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.