# Príloha1

# Technická špecifikácia – opis predmetu zákazky

# Brzdový systém - GO

Predmetom zákazky je generálna oprava brzdového systému pre 24 ks električiek ŠKODA FORCITY PLUS 29T/30T v zmysle technickej špecifikácie.

Cenová ponuka pre opravy musí pozostávať z dvoch zložiek:

Zložka A: štandardná oprava (GO) brzdovej sady podľa technických požiadaviek obstarávateľa.

Zložka B: prípadné mimoriadne opravy (MO), ktoré môžu byť zistené až po demontáži a diagnostike.

Technická špecifikácia:

Zložka A:

Obstarávateľ požaduje vykonať generálnu opravu brzdového systému električiek, pričom brzdový systém každého vozidla pozostáva z týchto podvozkových komponentov:

a./ brzdový systém trakčného podvozku:

- Pružinový brzdový strmeň HYS 106 v počte 6 ks

- Hydraulická jednotka HZY-K100-DPR v počte 1 ks

- Hydraulická jednotka HZY-K100-DPR v počte 2 ks

- Ručné čerpadlo v počte 3 ks

b./ brzdový systém bežného podvozku:

- Hydraulická jednotka HZY-K140-APR v počte 1 ks

- Aktívny brzdový strmeň HYA 48/72 pravý v počte 2 ks

- Aktívny brzdový strmeň HYA 48/72 ľavý v počte 2 ks

- Tlakový akumulátor v počte 1 ks (výmena za nový)

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím služby, vrátane práce, materiálu, likvidácie odpadu a dopravy DAP späť po oprave.

Obstarávateľ požaduje použiť pri oprave originálne diely odporúčané výrobcom v zmysle nižšie uvedeného:

*⁾ Dodávaný tovar musia byť nové, nepoužívané, nepoškodené a v neporušených obaloch zabalené náhradné diely, ktoré: (i) vyrába výrobca vozidiel, (ii) vyrába subdodávateľ – výrobca náhradných dielov a dodáva ich výrobcovi vozidiel, alebo (iii) vyrába výrobca náhradných dielov podľa špecifikácií a výrobných noriem dodaných výrobcom vozidla. Na požiadanie obstarávateľskej organizácie je predávajúci povinný preukázať, že dodávaný tovar spĺňa požiadavky na technické vlastnosti tovaru podľa predchádzajúcej vety.

Zložka B:

Do tejto zložky spadajú prípadné mimoriadne opravy, ktoré môžu byť zistené až po demontáži a diagnostike. Nakoľko rozsah mimoriadnych opráv nie je možné určiť dopredu, pre účely vyhotovenia ponuky je dodávateľ povinný predložiť cenu prídavnej sady na opravu 1 vozidla (materiál + práca) nadmerne opotrebovaných dielov

HYS 106 (6x), 			HYA 48/72 pravý (2x), 		HYA 48/72 ľavý (2x),

HZY-K100-DPR (1x), 	HZY-K100-DPR (2x), 		HZY-K140-APR (1x),

pričom cena bude záväzná počas celej doby plnenia. Pre účely predloženia ponuky sa jednotková cena prenásobí počtom 24 vozidiel.

Uchádzači predložia vo svojej ponuke aj jednotkový cenník komponentov *⁾ prídavnej sady na opravu, pričom tieto ceny sú nemenné počas celej doby poskytovania služby.

Podmienky použitia mimoriadnych opráv:

Mimoriadne opravy môžu byť uplatnené len za týchto podmienok:

- ich potreba musí byť preukázaná diagnostikou alebo technickým záznamom,

- musia byť pred realizáciou odsúhlasené obstarávateľom,

- náklady budú čerpané z druhej časti (zložka B) určenej na mimoriadne opravy.

Obstarávateľ nie je povinný odobrať žiadnu z mimoriadnych položiek.

Spoločné ustanovenia

Podmienkou účasti je, aby uchádzač disponoval autorizáciou od výrobcu vykonávať záručný a pozáručný servis, ktorú predloží v ponuke.

Služba bude vykonávaná v priestoroch úspešného uchádzača.

Počet vozidiel: 24 ks ( 1 vozidlo = 1 sada)

Približná kadencia: každých 15 dní jedna sada

Úspešný uchádzač je povinný začať poskytovať službu najneskôr do 2 mesiacov od podpisu Zmluvy.

Termín dodania opravenej sady: max. do 3 týždňov od prevzatia do opravy.

V prípade vykonania MO, termín dodania opravenej sady sa predĺži: max. 4 týždne od prevzatia

do opravy.

Záruka 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky alebo montáže / 18 mesiacov od dodania.

Súčasťou dodania každej opravenej sady bude dodací list + skúšobný protokol.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Kritérium: Najnižšia celková cena za predmet zákazky - poskytnutie služby (zložka A + zložka B).