Špecifikácia diela

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: 	Gymnázium Boženy Slančíkovej – Timravy                      a Obchodná akadémia Lučenec

Sídlo: 		     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec

Štatutárny zástupca:  Mgr. Anita Dzúrová, riaditeľka školy

IČO: 			     57039208

DIČ:			     22122596531

2. Druh zákazky : služby

3. Predmet zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre overenie projektu Stavby s názvom: „Rekonštrukcia objektu telocvične Gymnázia Boženy Slančíkovej – Timravy Lučenec“

4. Opis a rozsah predmetu zákazky

Názov stavby:

Rekonštrukcia objektu telocvične Gymnázia B. S. – Timravy Lučenec

Miesto stavby:

parcela registra „KN C“ s parc. č. KN C 3854/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 529 m2, evidovanom na LV č. 9381, vedenom Okresným úradom Lučenec, pre okres Lučenec, obec Lučenec, katastrálne územie Lučenec.

Predmetom navrhovaného riešenia je projektová dokumentácia podľa Zákona o územnom plánovaní a Stavebného zákona v stupni pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a pre overenie projektu Stavby, pričom projektovou dokumentáciou sa rozumejú všetky projektové, výkresové, textové a iné hmotne vyjadrené výsledky prác a všetka dokumentácia súvisiaca s konaním o stavebnom zámere a s overením projektu Stavby, ktorá má byť výsledkom Inžinierskych služieb.

Objekt telocvične je samostatne stojaci, vybavený jednou telocvičňou s hracou plochou na loptové (košíkové) hry, šatňami, hygienickým zázemím, dvoma kabinetmi, náraďovňou, skladom a plynovou kotolňou. Je prístupný samostatným vstupom z areálu v blízkosti hlavnej budovy školy.

Je to murovaná stavba, obvodový plášť je murovaný z tehál, omietka fasády je vápenno-cementová.

Krytina strechy telocvične pozostáva z trapézového plechu a nižšia časť objektu pozostáva z asfalto-latexovej  emulzie.

Hlavným nosným prvkom strešnej konštrukcie haly sú zvárané oceľové priehradové väzníky pultové v dvoch dĺžkach, ukladané na nosné železobetónové stĺpy.

Účelom projektu je zateplenie jednej z budov školy, konkrétne telocvične, v  súlade s aktuálnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä s ustanoveniami Stavebného zákona č. 25/2025 Z. z., vyhláškou č. 60/2025 Z. z. a ďalšími technickými normami a predpismi.

Cieľom projektu je zlepšenie energetickej hospodárnosti školy prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa budovy telocvične, strechy a ďalších konštrukčných prvkov. Zateplenie prispeje k zníženiu spotreby energie na vykurovanie, zvýšeniu komfortu užívateľov a predĺženiu životnosti budovy.

Projekt musí preukázať splnenie požiadaviek na minimálnu tepelnú ochranu a energetickú hospodárnosť budovy. Súčasťou dokumentácie bude projektové energetické hodnotenie, energetický certifikát budovy a výpočet úspor energie po realizácii zateplenia.

Súčasťou projektovej dokumentácie bude návrh bezbariérového prístupu do objektu telocvične, rekonštrukcia strechy telocvične a súvisiacich častí, výmena nefunkčných okien a dverí, rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične, omietky, vymaľovanie, obklady, podlahy, osvetlenie, rekonštrukcia hygienických zariadení, vzduchotechnika a ďalšie nevyhnutné oblasti podľa uváženia.