| Názov obstarávateľa: | KAgro s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 54548594 |
| Predmet zákazky: | Modernizácia výrobnej linky na spracovanie mlieka |
| Množstvo: | 1 súbor |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |

| Predmet zákazky (stroj): | Analyzátor mlieka a počítadlo somat. buniek |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |

| Špecifikácia požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Analyzátor mlieka a počítadlo somat. buniek Rýchlosť merania 50 sekúnd. | /vyplní uchádzač/ |
| Minimálne rozsahy merania: Tuk 0,01– 25 % ±0,1 % (možnosť 30 %) Sušina bez tuku (SNF) 3 – 15 % ± 0,15 % Hustota 1015 – 1040 kg/m3 ± 0,3 kg/m3 Bielkoviny 2 % – 7 % ± 0,15 % Laktóza 0,01 % – 6 % ± 0,2 % Pridaná voda 0 % – 70 % ± 3 Teplota vzorky mlieka 1 °C – 40 °C ± 1 % Bod tuhnutia – 0,4 °C – 0,7 °C ± 0,001 % Soli 0,4 % – 1,5 % ± 0,05 % pH 0 – 14 ± 0,05 % (voliteľné) | /vyplní uchádzač/ |
| Meranie vzoriek s vysokým obsahom tuku (smotana) Vodivosť 3 – 14 [mS/cm] ± 0,05 % (voliteľné) Celkový obsah pevných látok 0 –25 % ±0,17 (voliteľné) | /vyplní uchádzač/ |
| Výbava: Návod, program, kalibrácia krava, ovca, UHT. Rozhranie RS232/USB, tlačiareň, meranie pH, meranie vodivosti. Čítačka čiarových kódov, váha. Automatické pipety, klávesnica, myš, miešadlo, adaptér, štartovacia sada | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

| Predmet zákazky (stroj): | Ohrevný kotol do min. 65°C |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |

| Špecifikácia požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Ohrevný kotol do min. 65°C | /vyplní uchádzač/ |
| objem min.500 l | /vyplní uchádzač/ |
| elektrický | /vyplní uchádzač/ |
| príkon min. 19 kW | /vyplní uchádzač/ |
| priemer max. 1090 mm | /vyplní uchádzač/ |
| výpust DN 65 | /vyplní uchádzač/ |
| miešadlo | /vyplní uchádzač/ |
| regulácia otáčiek min. v rozsahu 4 - 23 rpm | /vyplní uchádzač/ |
| chladiaca špirála (Špirálová rúrka z nehrdzavejúcej ocele s prípojkami na vodu určená na priame ponorenie do produktu) | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

| Predmet zákazky (stroj): | Plnička jogurtov |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |

| Špecifikácia požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Plnička jogurtov - Výkon minimálne 800 až 1200 fliaš za hodinu, v závislosti od produktu, | /vyplní uchádzač/ |
| Plnený obal sklenený pohár od 0.1l až 0.5l | /vyplní uchádzač/ |
| Vstup obalov Akumulačný zásobník | /vyplní uchádzač/ |
| Krytovanie Obvodové | /vyplní uchádzač/ |
| Uzáver sklenené obaly Kovový šrobovatelný priemer 82mm | /vyplní uchádzač/ |
| Presnosť plnenia ± 1 % | /vyplní uchádzač/ |
| Plnený produkt Jogurt | /vyplní uchádzač/ |
| Etiketa Plastová, samolepiaca po obvode | /vyplní uchádzač/ |
| Výstup obalov Akumulačný zásobník priemer min. 950 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Druh nádoby 35 litrov | /vyplní uchádzač/ |
| Príkon min. 2.2 kW | /vyplní uchádzač/ |
| Riadenie PLC | /vyplní uchádzač/ |
| Ovládanie a nastavovanie HDMI displej dotykový Požiadavky na pripojenie: | /vyplní uchádzač/ |
| Elektrická energia 3 + N + PE 400 V 50 Hz | /vyplní uchádzač/ |
| Tlakový vzduch min. 0,6 + 0,1 MPa. Kompresor nie je v cene plničky. | /vyplní uchádzač/ |
| Spotreba vzduchu max. 2 m3 / hod. | /vyplní uchádzač/ |
| Plnička sa skladá z komponentov: Vstupný dopravník prázdnych pohárov, mechanizovaná plnička, mechanizovaná zatváračka uzáverov, orientácia uzáverov, etiketovacie zariadenie, akumulačný kruhový zásobník. | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

| Predmet zákazky (stroj): | Syrársky stôl |
| --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |

| Špecifikácia požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Syrársky stôl 1 ks AISI 304, na kolieskach, s policou vyvýšený okraj pracovnej časti 40 mm, s odtokom. Rozmery min. 1380 x 700 x 850 mm. Demontovateľné nohy i polica. | /vyplní uchádzač/ |
| Syrársky stôl 1 ks predlis a lis, 3 v 1. Perforované odtekacie dno perforované pevné vnútorné čelo perforovaná vnútorná posuvná prepážka 2 lisovacie valce, odtok DN 50, PE medziplatne | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR za 2 ks bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

| Predmet zákazky (stroj): | Potravinárske čerpadlo |
| --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |

| Špecifikácia požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Potravinárske čerpadlo, na ráme s kolieskami a rúčkou, s hadicami 2 x min. 5 metrov, výkon min. 70 l/min, - Možnosť obrátenia toku kvapaliny | /vyplní uchádzač/ |
| prac. výška - min. 4 m | /vyplní uchádzač/ |
| indukčný motor 220V/50 Hz - 2 HP | /vyplní uchádzač/ |
| pripojenie 1 " | /vyplní uchádzač/ |
| Teleso čerpadla, obežné koleso a hriadeľ z nerezovej ocele AISI 316; | /vyplní uchádzač/ |
| pracovná teplota do min. 80 ° C | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR za 2 ks bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

| Predmet zákazky (stroj): | Zrecí box na syry |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |

| Špecifikácia požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Zrecí box na syry, rozsah regulácie teploty min. 5 - 45°C | /vyplní uchádzač/ |
| elektronické riadenie | /vyplní uchádzač/ |
| nerezová skriňa | /vyplní uchádzač/ |
| objem min. 1400 litrov, | /vyplní uchádzač/ |
| rozmery min. 140 x 80 x 210 cm | /vyplní uchádzač/ |
| 4 police | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

| Predmet zákazky (stroj): | Zrecí box na jogurty |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |

| Špecifikácia požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Zrecí box na jogurty | /vyplní uchádzač/ |
| objem 1400 litrov, kapacita 100-140 litrov jogurtu. | /vyplní uchádzač/ |
| rozsah regulácie teploty min. 2-48°C | /vyplní uchádzač/ |
| Zvonka aj zvnútra vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 | /vyplní uchádzač/ |
| Chladiaci systém: na vrchu komory | /vyplní uchádzač/ |
| Polyuretánová izolácia: min. 80 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Samozatváracie dvere s magnetickým tesnením | /vyplní uchádzač/ |
| Výškovo nastaviteľné nožičky | /vyplní uchádzač/ |
| Chladiaci plyn: R 290 | /vyplní uchádzač/ |
| Pripájací výkon: max. 570 W | /vyplní uchádzač/ |
| Napájanie: 230 V 50 Hz | /vyplní uchádzač/ |
| Rozmery: min. 1380 x 840 x 2100 | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena za v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

| Predmet zákazky (stroj): | Stohovateľné police plastové s vozíkom |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 súbor |

| Špecifikácia požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Stohovateľné police plastové univerzálne (25 ks) | /vyplní uchádzač/ |
| Rozmery min. 760x580 mm, výška 180 mm. | /vyplní uchádzač/ |
| Využiteľnosť priestoru, variabilnosť, manipulácia vozíkom, úspora času, pracovných nákladov | /vyplní uchádzač/ |
| Kladú sa individuálne nad sebou (i na 4-kolesový vozík) alebo na palety, kde sa zmestia dve vedľa seba. | /vyplní uchádzač/ |
| Vozík pod stohovateľné police nerezový, na kolieskach (2 ks) | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR za 25 ks bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

| Predmet zákazky (stroj): | Automat na predaj výrobkov, s chladením a výťahom |
| --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |

| Špecifikácia požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Automat na predaj výrobkov, s chladeníma a výťahom | /vyplní uchádzač/ |
| Nastaviteľný rozsah teplôt min rozsah 0 až 12 st. C. | /vyplní uchádzač/ |
| Riadiaca a predajná jednotka automatu | /vyplní uchádzač/ |
| Nastaviteľné priehradky na rôzne typy tovaru | /vyplní uchádzač/ |
| Mincovník s vydávaním | /vyplní uchádzač/ |
| Rozmieňač bankoviek | /vyplní uchádzač/ |
| Bezhotovostná platba | /vyplní uchádzač/ |
| Telemetria – web rozhranie v slovenskom jazyku | /vyplní uchádzač/ |
| Nastavenie telemetrie vrátane jej inštalácie | /vyplní uchádzač/ |
| Telemetria/Operátor services (SIM Card)- prvý rok prevádzky | /vyplní uchádzač/ |
| Výhrevný modul (protimrazová poistka) | /vyplní uchádzač/ |
| Potlač | /vyplní uchádzač/ |
| Prepravné náklady, doprava na miesto realizácie, montáž , inštalácia, náklady spojené s inštaláciou, uvedenie do prevádzky a zaškolenie | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena za 2 ks v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena spolu v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača