Príloha č. 1b -  Opis predmetu zákazky_nábytok_atyp

ATYPOVÝ NÁBYTOK - podateľňa

Stoly na balíky

Stoly s rozmermi 1800x 750x 800 mm (dĺžka, výška, hĺbka), v počte 3ks, s úložným priestorom pre balíky a s prechodkami na kabeláž. Prechodky budú umiestnené na pravej strane (od pohľadového chrbta stolov), v rozmeroch rohu stolov 130x 130 mm. Stoly budú vyrobené z DTDL dosky, z CPL materiálu, v čerešňovom dekore, s odolným povrchom voči poškriabaniu a odlúpeniu. Vrchná časť dosky stola bude dupľovaná, v hrúbke o rozmere 36 mm. Nohy stola budú plné na šírku stola vrchnej dosky v rozmere hĺbky 800 mm. Pohľadový chrbát bude vyrobený z rovnakého materiálu ako zvyšok stola s hrúbkou DTDL dosky 25 mm v čerešňovom dekore, s ABS hranou min. 2 mm.

Skrine

Šatníková skriňa 1ks, v čerešňovom dekore, bude s rozmermi 850x 2000x 410 mm (šírka, výška, hĺbka), vyrobená z DTDL dosky hr. 20 mm, ABS hranou v čerešňovom dekore, HDF doskou o hrúbke min. 3 mm v dekore čerešňa. Skriňa bude rozdelená vertikálne na zavesenie vecí s chrómovou tyčou s úchytom a v spodnej časti s poličkou na odkladanie tašky. Skriňa bude otváracia s úchytmi, ktoré budú zabezpečovať pohodlný úchop, ako je napr. Knopka LIVIA/ Čierna matná.

Poštové skrine 3 ks

Každá poštová skriňa bude o rozmere 842x 1980x 410 mm (šírka, výška, hĺbka), vyrobená z DTDL dosky hr. 18 mm v čerešňovom dekore, s ABS hranou. Skrine budú rozdelené vertikálne na dve časti. Spodná časť v rozmeroch  - 80 mm výška sokla, 730 mm výška skrinky, ktorá bude otváracia s úchytmi (ako je napr. Knopka LIVIA/ čierna matná), zabezpečujúce pohodlný úchop, s jednou nastaviteľnou policou. Vrchná časť skrine budú poštové priečinky. Skriňa bude rozdelená na tri horizontálne časti v rozmeroch 256 mm na šírku a 110 mm na výšku po celej zostatkovej výške. Celé skrine budú mať chrbtovú časť HDF dosku v čerešňovom dekore o min. hrúbke 3 mm.

ATYPOVÝ NÁBYTOK- knižné centrum

Obklad na stenu bude z DTDL hr. 20 mm v dekore dub hnedý, ako je napr. H1386 ST40 Dub Casella hnedý (https://www.demos-trade.sk), skladať sa bude z troch častí, spojených k sebe. Každá časť bude mať rozmer na výšku 2570 mm a šírku 900 mm, po vonkajších (troch) stranách bude ABS hrana. Na štvrtej strane bude obklad nadväzovať na nábytok, ktorý bude pozostávať z otváracej skrine 1ks a dvoch regálových skríň.

Skriňa

Skriňa 1ks, bude z DTDL hr. 20 mm v dekore dub hnedý, ako je napr. H1386 ST40 Dub Casella hnedý   (https://www.demos-trade.sk), s rozmermi 900x 2570x 400 mm (šírka, výška, hĺbka), s ABS hranou, HDF doskou o hrúbke min. 3 mm v dekore korpusu nábytku. Skriňa bude rozdelená vertikálne na dve časti, kde sokel skrine má rozmery 60 mm, spodná skrinka 670 mm. Obe časti budú otváracie s úchytmi (ako je napr. matná Knopka LIVIA/ čierna), ktoré budú zabezpečovať pohodlný úchop. Úchytky budú na dvierkach symetricky uchytené v pravidelnom rozostupe medzi jednotlivými úchytmi v rozmeroch 50x50x50x50 mm z každej strany. Vo vrchnej časti skrine budú nastaviteľné police s rozostupmi 435mm.

Regálové skrine 2ks

Skrine v počte 2ks, budú z DTDL hr. 20 mm v dekore dub hnedý, ako je napr. H1386 ST40 Dub Casella hnedý ( https://www.demos-trade.sk), s rozmermi 900x 2570x 400mm (šírka, výška, hĺbka), s ABS hranou, MDF doskou (zadná stena), o hrúbke 10 mm v dekore korpusu nábytku. Skriňa bude rozdelená vertikálne na dve časti, kde sokel skrine má rozmery 60 mm, spodná skrinka 670 mm. Dolné časti skriniek budú otváracie s úchytmi (ako je napr. matná Knopka LIVIA/ čierna), ktoré budú zabezpečovať pohodlný úchop. Úchytky budú na dvierkach symetricky uchytené v pravidelnom rozostupe medzi jednotlivými úchytmi na dvierkach v rozmeroch 50x50x 50x50 mm z každej strany. Vo vrchnej časti regálových skríň budú police s horizontálnymi a vertikálnymi rozostupmi 435x435 mm z DTDL dosky hr. 20 mm v zachovanom dekore ako pri celej nábytkovej zostave pre knižné centrum.

Knižný pult

Knižný pult vyrobený z DTDL hr.18 mm v dekore čínskej červenej, ako je napr. EGGER U321 ST9 (www.demos-trade.sk), s rozmermi 1050x 1400x800, mm (výška, šírka, hĺbka), s ABS hranou, so zafrézovanými LED pásmi 3000K, mliečnymi difúzormi v ½ niky a prechodkou na kabeláž. Prechodka sa nachádza na pravej strane police ktorá je zapustená do korpusu pultu, prechodka je v rozmere 150x 200 mm. Polica v hrúbke 36 mm bude uchytená vo výške 714 mm a s hĺbkou police 164 mm , z vnútornej strany pultu 600 mm v dekore čínska červená. Lištovanie pohľadovej časti pultu je v spodnej časti a v strednej časti v šírke 60 mm.

ATYPOVÝ NÁBYTOK- zasadačka

Komody/ skrinky 2ks

Komody vyrobené z DTDL hr.18 mm v dekore čínskej červenej, ako je napr. EGGER U321 ST9 (www.demos-trade.sk), s rozmermi 848x1200x450 mm (výška, šírka, hĺbka), s kovovými práškovými kovovými nohami a otváraním za presah tzv. bezúchytkovým otváraním dvierok pomocou presahu dvierok s nastaviteľnými policami po jednom kuse v každej komode. Presah dvierok bude v rozmere 100 mm. Kovové práškované nohy budú vo farbe sýta, stredne tmavá červená, (ako je napr. NCS S2070-Y90R), vo výške 150 mm a šírke 30 mm, namontované 60 mm od okraja spodnej časti skriniek.

Schody- 1ks

1ks drevených schodov/ stupienkov do interiéru so šírkou 1000 mm , hĺbkou stupňa 335 mm, výškou stupňa 147 mm a s počtom troch stupňov na jeden ks schodov. Schody budú z dubovej škárovky (masív) o hrúbke 18 mm,  v dekore napr. ADLER Arova Rustica hr. 19mm, ktoré zvládnu vysokú mechanickú záťaž, sú stabilné a protišmykové.

ATYPOVÝ NÁBYTOK- kuchyňa zamestnanci

Kuchynská linka

Ide o dvojúrovňovú kuchynskú zostavu s celkovou výškou 2 240 mm a dĺžkou hlavnej časti približne 4 200 mm. Kuchyňa je v dvojfarebnej kombinácii (kombinácia sivej a drevodekoru).

Spodná časť: Pozostáva zo skriniek so šírkou 600 mm, štandardnou výškou 800 mm na 100 mm sokli. Obsahuje modul pre vstavanú chladničku s mrazničkou, drez (cca 780x500 mm), modulom pre umývačku riadu, výsuvom pre zabudovateľný odpadkový kôš, s deleným 3- dielnym organizačným systémom s vekom, z modulu so štyrmi zásuvkami so šírkou 600 mm a výškou zásuviek 1x150 mm a 3x 215 mm a jednej skrinky s nastaviteľnými policami v svetlo sivom dekore DTDL dosky( ako je napr. DTDL U708 ST9 hr. 18mm).

Horná časť: Pozostáva zo skriniek s výškou 700 mm v DTDL hr.20 mm v dekore dub hnedý (ako je napr. H1386 ST40 Dub Casella hnedý), s nastaviteľnými policami.

Vysoký modul: Na pravej strane sa nachádza vysoká skriňová zostava, ktorá pozostáva z hornej, strednej a dolnej časti so šírkou 640 mm, hĺbkou 450 mm a výškou 2240 mm v svetlo sivom dekore DTDL dosky (ako je napr. DTDL U708 ST9 hr. 18mm), s ABS hranou v sivom dekore.

Horná časť vysokého modulu- skrinka je s plnými dvierkami a nastaviteľnými policami vo výške  1018 mm.

Stredná časť stredového modulu- stredový modul je vyhradený priestor pre vstavaný spotrebič (mikrovlnnú rúru) vo výške 380-382 mm.

Dolná časť vysokého modulu-  Skrinka s dvierkami, v ktorej sa nachádzajú ďalšie nastaviteľné police. Skrinka je vo výške 800 mm na 100 mm sokli.

Korpus kuchynskej linky je z bielej DTDL dosky o hrúbke 18 mm, ako je napr. DTDL EGGER W1000 ST9 biela hr.18 mm.

Kovania budú vo vysokej kvalite a doživotnou zárukou na funkčnosť s integrovaným tlmením príp. dorazom, ktoré zabezpečujú plynulý a tichý pohyb dvierok, zásuviek, výklopov a výsuvov, ako sú napr. kovania zn. BLUM.

Úchytky sú v bielej farbe 320  mm (ako je napr. IKEA BILLSBRO Úchytka biela 320 mm).

Pracovná doska+ zástena

Pracovná doska bude v hr.430 mm, v prémiovo bielej farbe, ako je napr. pracovná doska W 1000 a s výrezom pre umývadlo o rozmeroch 680 x 500 mm (tolerancia rozmerov +/- 10%) a hĺbkou 190 - 200 mm, s ABS hranou v rovnakom dekore, s osadením drezu.

Kuchynská linka bude mať zafrézovaný LED pás 3000K s mliečnym difúzorom.

Všetky elektrické zásuvky, vypínače je nutné vyviesť na nábytok (chrbátovinu).

Otvorený regálový systém a pracovná plocha

Horné otvorené police: Dve drevené police (v dekore ladiacom s hornými skrinkami nad umývadlom), sú v rozmeroch 1190x 700x 150 mm ( šírka, výška, hĺbka).

- Dolná voľná časť: Pracovná doska je v prémiovo bielej farbe tak ako je aj ľavá strana kuchynskej linky s ABS hranami. Pracovná doska je vo výške 940mm a hĺbke 450mm. Pod pracovnou doskou sa nachádza otvorený priestor. Ten bude slúžiť ako miesto na zasunutie barových stoličiek (vytvorenie malého raňajkového pultu). Pracovná doska je na pravej strane ukončená zvislým panelom v dekore korpusu, ktorý siaha až po zem (priznaná bočnica).

Pri ilustračnom materiáli H1386 ST40 Dub Casella je prípustná hrúbka hrany v rozsahu 18– 20 mm.