Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Modulárne riešenie pre spracovanie poľnohospodárskych produktov |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | POLUN s. r. o. , Čremošné 57, Čremošné 039 01 IČO: 46886966 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka + parametre |  | Názov, typové označenie | Počet ks | Cena za 1 ks v € | Cena celkom v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Celkové rozmery modulovej stavby: - Vonkajšia dĺžka: 8,00 m - Vonkajšia šírka: 6,00 m - Vonkajšia výška: 2,90 – 3,00 m - Vnútorná výška min. 2,5 m Konštrukcia: - Zváraná oceľová konštrukcia z uzavretých profilov - Spevnená podlahová a stenová konštrukcia - Oceľové prvky pred lakovaním prúdovo vyčistiť, odmastiť - Penetrácia epoxidovou farbou + lakovanie povrchovou polyuretánovou farbou v prevedení - RAL 7016 Strecha: - Jednostranný spád - zložená zo sendvičového panela PIR hrúbkou 100 mm - Farebné prevedenie RAL 9006/9010 Vonkajšie steny: - Zložené zo sendvičového panelu PIR s hrúbkou 100 mm - Farebné prevedenie RAL 7016/9010 - Kompozitné fasádne lamely, WPC – podľa vizualizácie Vnútorné steny: - Zložené zo sendvičového panelu zložená zo sendvičového panela PIR hrúbkou 100 mm - podľa projektu - Farebné prevedenie RAL 9010 Podlaha: - Zvárané oceľové rošty – spevnené - Izolácia podlahy - OSB doska s hrúbkou min. 18 mm - Vrchná podlaha – PVC linoleom, vhodné do potravinárskej prevádzky Okná: - 1 ks - Okno plastové OTV 1 300 x 1 500 mm (RAL 7016/9010) - 1 ks - Okno plastové sklopné 600 x 1 000 mm (RAL 7016/9010) - 1 ks - Okno plastové sklopné 1 000 x 500 mm (RAL 7016/9010) - 2 ks - Okno plastové sklopné 500 x 500 mm (RAL 7016/9010 Dvere: - 1 ks - Exteriérové hliníkové presklené dvere, s výdajným oknom pre predaj výrobkov 1 800 x 2 200 mm (RAL 7016) - 1 ks - Exteriérové technické dvere 850 x 2 040 mm( RAL 7016) - 4 ks - Interiérové dvere 600 x 1 970 mm (RAL 9010) - 1 ks - Interiérové dvere 700 x 1 970 mm (RAL 9010) Kúrenie a ventilátor: - Výroba a predajňa - klimatizačná jednotka – chladenie, kúrenie - Vykurovanie šatňa, WC a chodba – elektrickými konvektormi - Ventilátor priestor skladu Elektroinštalácia: - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - Zásuvky a požadovaný príkon podľa nákresu - Osvetlenia v rámci noriem STN EN pre každú miestnosť - Revízna správa elektroinštalácie Vodoinštalácia + zdravotechnika: - Vnútorný rozvod studenej a teplej vody - Vnútorný rozvod odpadu - 1 x Elektrický bojler stacionárny - 150 litrov - 1 x výlevka - 1 x toaletná misa - 1 x umývadlo do WC - 1 x nerezový dvoj drez so spodnou policou (š x h x v) - 1300 x 700 x 850 a sprchová stojánková batéria - zosílená s možnosťou montáže zo stola bez opierok v stene - 1 x Umývadlo nerezové s kolenovým ovládaním (š x h) - 400 x 350 Doprava + montáž. |  | Xx | 1 | Xx | Xx |
| Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |
| DPH 23%: |  |  |  |  |  | Xx € |
| Cena celkom s DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: | Vyplniť |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: | Vyplniť |