Emilove sady s.r.o.

Za traťou 1428, 941 31 Dvory nad Žitavou

IČO: 50514865; DIČ: 2120361672

Tel: +421 918 802618; E-mail: broskovic@emilovesady.sk

Technická špecifikácia

| Subjekt prekladajúci cenovú ponuku |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

Upozornenie:

- Farbou označené časti tabuliek musia byť vyplnené.

- V prípade požadovaného parametra „Vyžaduje sa“ uchádzač môže uviesť ku konkrétnej hodnote „áno alebo nie alebo hodnotu“.

- V prípade požadovaného parametra „minimum – maximum“ uchádzač musí uviesť konkrétnu hodnotu.

- V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

| Názov zákazky: | Technológia na výrobu ovocných štiav |
| --- | --- |

| Požadovaný technický parameter |  | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Paletový vyklápač Vyklápač kontajnerov sa používa na vykladanie ovocia z plastových alebo drevených paletových kontajnerov |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele |  | Vyžaduje sa |  |
| Rozmery (DxŠxV) v mm |  | min. 1100 x 1600 x 1200 max. 1300 x 2000 x 1500 |  |
| Napojenie 3/N/PE~400/230 50Hz |  | Vyžaduje sa |  |
| Ochrana IP55 |  | Vyžaduje sa |  |
| Kapacita - Zásobníky do 500 kg |  | Vyžaduje sa |  |
| Príkon |  | min. 0,2 kW max. 0,5 kW |  |
| Práčka/výťah/mlyn Práčka-výťah-mlyn je navrhnutá na umývanie, prepravu a mletie celého ovocia pred ďalším spracovaním |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Namontované na otočných kolesách |  | Vyžaduje sa |  |
| Umývacia nádoba s kontrolou pretečenia |  | Vyžaduje sa |  |
| Systém postrekovania vodou |  | Vyžaduje sa |  |
| Pásový dopravník |  | Vyžaduje sa |  |
| Šírka dopravníka |  | min. 200 mm max. 350 mm |  |
| Rotor tlačí ovocie cez strúhadlo na obvode mlyna |  | Vyžaduje sa |  |
| Vymeniteľné strúhadlo na krájanie / sitká. |  | Vyžaduje sa |  |
| Regulácia rýchlosti s frekvenčným regulátorom |  | Vyžaduje sa |  |
| Rýchlosť otáčania mlyna |  | min. 1200 rpm max. 1800 rpm |  |
| Napojenie 3/N/PE~400/230 50Hz |  | Vyžaduje sa |  |
| Ochrana IP55 |  | Vyžaduje sa |  |
| Príkon |  | min. 3 kW max. 5 kW |  |
| Kapacita |  | min. 800 kg/h max. 1500 kg/h |  |
| Pásový lis Pásový lis je určený na lisovanie ovocnej kaše. Na pásku sa nanáša ovocná kaša, ktorá ju pritlačí na valce. Získaná šťava preteká v zberných miskách pod lisom. Lisovanie je nepretržité |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Rozmery (DxŠxV) v mm |  | min. 2000 x 1100 x 1300 max. 2200 x 1400 x 1700 |  |
| Šírka pásu |  | min. 400 mm max. 600 mm |  |
| Príkon |  | min. 1 kW max. 2 kW |  |
| Napojenie 3/N/PE~400/230 50Hz |  | Vyžaduje sa |  |
| Ochrana IP55 |  | Vyžaduje sa |  |
| Kapacita |  | min. 700 kg/h max. 1500 kg/h |  |
| Samočistiaci filter |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Filter na vozíku s kolieskami a integrovaným obežným čerpadlom |  | Vyžaduje sa |  |
| Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele |  | Vyžaduje sa |  |
| Samočistenie so škrabkou |  | Vyžaduje sa |  |
| Možnosť použitia rôznych filtračných prvkov (50μm, 75 μm, 100 μm, 130 μm, 150 μm, 200 μm, 250 μm, 300 μm, 350 μm) |  | Vyžaduje sa |  |
| Kapacita |  | min. 1000 l/h max. 2000 l/h |  |
| Príkon |  | min. 1 kW max. 2 kW |  |
| Napojenie 3/N/PE~400/230 50Hz |  | Vyžaduje sa |  |
| Ochrana IP55 |  | Vyžaduje sa |  |
| Uzavretá nádrž |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Nerezová uzavretá nádrž |  | Vyžaduje sa |  |
| Kužeľovité dno |  | Vyžaduje sa |  |
| Objem |  | min. 1100 l max. 2000 l |  |
| Guľový ventil, spojenie DIN DN32 |  | Vyžaduje sa |  |
| Dolný výstup čerpadla, s ventilom a inšpekčnou sklenenou rúrou, s guľovým ventilom DIN DN32 |  | Vyžaduje sa |  |
| Vzorkový ventil uprostred aj na spodku |  | Vyžaduje sa |  |
| Zapojenie miešadla DIN DN40 s guľovým ventilom |  | Vyžaduje sa |  |
| Okno na kontrolu úrovne sedimentácie |  | Vyžaduje sa |  |
| Digitálny teplomer |  | Vyžaduje sa |  |
| Sklenená trubica indikátora hladiny |  | Vyžaduje sa |  |
| Stroj na čistenie na mieste (CIP stanica) Mini CIP jednotka je určená na umývanie spracovateľského zariadenia spolu s CIP systémami |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Namontované na otočných kolesách |  | Vyžaduje sa |  |
| Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele |  | Vyžaduje sa |  |
| Integrované odstredivé čerpadlo s krytom |  | Vyžaduje sa |  |
| Kapacita čerpadla |  | min. 8000 l/h max. 12000 l/h |  |
| Pripojenie 3/4" pre čistú vodu |  | Vyžaduje sa |  |
| Na spodku výstup 5/4", s guľovým ventilom a prípojkou na potrubie DIN DN32 |  | Vyžaduje sa |  |
| Pripojenie pre spätné potrubie DIN DN32 |  | Vyžaduje sa |  |
| Príkon |  | min. 1 kW max. 2 kW |  |
| Napojenie 3/N/PE~400/230 50Hz |  | Vyžaduje sa |  |
| Ochrana IP55 |  | Vyžaduje sa |  |
| Gumové čerpadlo |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Čerpadlo na kolieskach |  | Vyžaduje sa |  |
| Spojenie DIN DN32 |  | Vyžaduje sa |  |
| Kapacita |  | min. 4000 l/h max. 5000 l/h |  |
| Príkon |  | min. 1 kW max. 2 kW |  |
| Napojenie 3/N/PE~400/230 50Hz |  | Vyžaduje sa |  |
| Ochrana IP55 |  | Vyžaduje sa |  |
| Pasterizér na rýchle ohrievanie kvapalných produktov na teplotu pasterizácie |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Kapacita |  | min. 500 l/h max. 1000 l/h |  |
| Tepelný výkon |  | min. 60 kW max. 70 kW |  |
| Príkon |  | min. 4 kW max. 6 kW |  |
| Napojenie 3/N/PE~400/230 50Hz |  | Vyžaduje sa |  |
| Ochrana IP55 |  | Vyžaduje sa |  |
| Poloautomatický plnič sáčkov „Bag in box“ |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Bufferová nádrž na šťavu |  | min. 50 l max. 80 l |  |
| Kapacita (5l sáčky) |  | min. 230 ks/h max. 280 ks/h |  |
| Predvákuový systém |  | Vyžaduje sa |  |
| Plnenia produktu a možnosť injekcie dusíka po naplnení |  | Vyžaduje sa |  |
| Plnič fliaš |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Počet plniacich trysiek |  | min. 5 ks max. 8 ks |  |
| Manuálne nasadzovanie fliaš na plniace trysky |  | Vyžaduje sa |  |
| Plavec na kontrolu hladiny šťavy v nádrži |  | Vyžaduje sa |  |
| Kapacita |  | min. 600 fliaš/h max. 800 fliaš/h |  |
| Penová čistička Peniaca jednotka na čistenie zariadení penou |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Objem |  | min. 15 l max. 30 l |  |
| Pracovný tlak |  | min. 3 bar max. 5 bar |  |
| Pracovná teplota 0° C až +50° C |  | Vyžaduje sa |  |
| Odkôstkovač |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Kapacita |  | min. 800 kg/h max. 4000 kg/h |  |
| Príkon |  | min. 4,5 kW max. 7 kW |  |
| Ochrana IP65 |  | Vyžaduje sa |  |
| Gumové časti rotora pre potravinársky priemysel |  | Vyžaduje sa |  |
| Nastaviteľná vzdialenosť medzi sitom a rotormi |  | Vyžaduje sa |  |
| Vstupné a výstupné pripojenia: DN65 |  | Vyžaduje sa |  |
| Frekvenčný menič, regulácia otáčok rotora |  | Vyžaduje sa |  |
| Sitá v príslušenstve 0,8 mm, 1,5 mm, 3 mm, 8 mm, 10 mm |  | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: