# Podklady a požiadavky

# na vypracovanie technickÉHO PODKLADU (TP),

# a Súvisiacich štúdií pre správu o hodnotení vplyvov

## 1.	Identifikačné údaje

### 1.1	Stavba

- názov			: Diaľnica D1 Bidovce – št. hranica SK/UA

- charakter činnosti		: novostavba

- miesto (kraj, okres)	: Košický samosprávny kraj, okres Košice – okolie, Trebišov,

Michalovce, Sobrance

- obec		: Svinica, Ďurkov, Košický Klečenov, Dargov, Bačkov, Višňov,

Parchovany, Božčice, Sečovce, Dvorianky, Tušice, Moravany,

Rakovec nad Ondavou, Suché, Petrovce nad Laborcom, Topoľany,

Stráňany, Vinné, Zalužice, Hažín, Závadka, Veľké Revištia, Nižná

Rybnica, Ostrov, Sejkov, Orechová, Jenkovce, Nižné Nemecké,

Vyšné Nemecké

- katastrálne územie	       : Svinica, Ďurkov, Košický Klečenov, Dargov, Bačkov, Višňov,

Parchovany, Božčice, Sečovce, Dvorianky, Tušice, Moravany

Rakovec nad Ondavou, Suché, Petrovce nad Laborcom, Topoľany

Stráňany, Vinné, Zalužice, Hažín, Závadka, Veľké Revištia, Nižná

Rybnica, Ostrov, Sejkov, Orechová, Jenkovce, Nižné Nemecké,

Vyšné Nemecké

### 1.2	Stavebník (objednávateľ)

•	názov, adresa		: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

## 2.	Určenie dokumentácie

### 2.1	Predmet

•	druh komunikácie	: Diaľnica D1

•	návrhová kategória	: D 26,5/120 (100 v oblasti tunela)

### 2.2	Druh stavby

•	novostavba

### 2.3	Účel a ciele stavby

Predmetný úsek diaľnice D1 je súčasťou Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), transeurópskeho cestného koridoru TEM 4, medzinárodných ciest E50/E58 a je v súlade s koncepciou územného rozvoja SR a s územným plánom VÚC Košického samosprávneho kraja. Diaľnica D1 situovaná v trase „Bratislava - Žilina - Prešov - Košice - štátna hranica SR / Ukrajina“ bola definovaná Novým projektom prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schváleného uznesením vlády č. 162 schváleného dňa 21.2.2001 a aktualizovaný uznesením vlády SR č.523/2003 z 26.6.2003.

Projekt je zameraný na oblasť cestnej dopravy v úseku diaľnice D1 od Bidoviec, kde sa napája na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce, po štátnu hranicu s Ukrajinou. Rieši zároveň napojenie cesty I/19 a ciest II. triedy v regióne na diaľnicu D1. Umiestený je v Košickom kraji, v okresoch Košice - okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Významnú úlohu pre cestnú verejnosť bude mať dobudovanie uceleného cestného ťahu diaľnice D1.

Účelom stavby je vybudovanie štvorpruhovej komunikácie, v tunelovom úseku s dvojrúrovým usporiadaním, určenej pre motorové vozidlá, ktoré vyhovujú príslušným technickým a dopravným predpisom. Sprevádzkovaním tohto úseku sa dosiahne: rýchlejšie, bezpečnejšie a ekonomickejšie prevedenie medzinárodného ťahu E50/E58 riešeným územím:

- presmerovanie tranzitnej dopravy na navrhovanú komunikáciu

- zlepšenie životného prostredia v okolí súčasnej cesty I/19, ktorá je v súčasnosti intenzívne

zaťažená tranzitnou dopravou (pokles hluku, imisii, zvýšenie bezpečnosti),

- zlepšenie životného prostredia v dotknutých obciach, cez ktoré v súčasnosti prechádza

existujúca cesta I/19,

- zlepšenie podmienok pre rozvoj priemyslu a sídelných útvarov.

Navrhovaná činnosť predovšetkým eliminuje negatívne dopady na dotknuté obce, ktoré so sebou prinášajú nárast dopravy na súčasnej ceste I/19 vedenej prieťahom miest Michalovce a Sobrance a dotknutých obcí. V neposlednom rade sa očakáva zníženie energetických strát vozidiel, časových strát cestujúcich, zníženie nehodovosti, zlepšenie stavu znečistenia ovzdušia emisnými vplyvmi, ako aj neprípustným hlukovým zaťažením obyvateľstva žijúceho v dotknutých obciach, ktoré je spôsobené dopravou na súčasnej ceste I/19.

### 2.4	Umiestnenie stavby

Navrhovaná činnosť je situovaná na území Košického samosprávneho kraja, v okresoch Košice - okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance.

Začiatok diaľnice je situovaný v mimoúrovňovej križovatka „Bidovce“ na úseku diaľnice „D1 Budimír – Bidovce“, ktorá je v prevádzke od roku 2019. Diaľnica je provizórne ukončená v križovatke „Bidovce“ s napojením na cestu II/576 a následne na cestu I/19 južne od obce Bidovce.

Variant „G“ prekonáva horský priesmyk Dargov bez tunela, pričom diaľnica je situovaná v súbehu s koridorom cesty I/19 na priesmyku. Trasa je cez priesmyk Dargov je situovaná v záreze s možnosťou realizácie ekoduktu v mieste kríženia s migračným biokoridorom. Prechádza údolím potoka Trnávka na mostných objektoch. Obec Dargov obchádza zo severnej strany s križovatkou a napojením na cestu I/19 východne od obce Dargov. Mesto Sečovce obchádza zo severnej strany vo väčšej vzdialenosti a prechádza územím Natura 2000 Ondavská rovina. Obec Parchovany obchádza z južnej strany kde je situovaná križovatka s cestou I/79. Mesto Michalovce obchádza tento variant zo severnej strany, pričom obchádza severne aj obce Topoľany a Žabany. Severne od mesta Michalovce v mieste kríženia s cestou II/582 je situovaná križovatka „Biela Hora“ s napojením dopravy smerom na Zemplínsku Šíravu. Na západ od obce Zalužice križuje cestu I/19 s mimoúrovňovou križovatkou. Mesto Sobrance obchádza diaľnica z južnej strany a k hraničnému priechodu je situovaná južne v súbehu s cestou I/19.

Tunelový variant „I“ prekonáva horský priesmyk Dargov tunelom dĺžky 1425 m situovaným v tesnej blízkosti jestvujúceho priesmyku Dargov z jeho severnej časti, t. j. severne v súbehu s cestou I/19. Západný portál tunela je situovaný tesne pred priesmykom zo strany obce Košický Klečenov. Východný portál je situovaný tesne pod krížením s cestou I/19 za horským priesmykom v údolí potoka Trnávka, ktoré prekonáva mostnými objektmi. Obec Dargov obchádza zo severnej strany s križovatkou a napojením na cestu I/19 východne od obce Dargov. Ďalej pokračuje trasa variantom „G“.

Úpravy, resp. modifikácie navrhovaných variantov budú predmetom návrhu riešenia v dokumentácii Technický podklad (TP). Rozsah úpravy variantov a nový variant budú závislé od naštudovania podmienok určených vo vydanom Rozsahu hodnotenia (Príloha č. 8 časti B.1 súťažných podkladov), vykonanom v rámci úvodného pracovného rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, resp. v rámci ďalšieho pracovného rokovania. Cieľom je definovať rozsah úprav po preštudovaní si pripomienok dotknutých subjektov k Informácii o navrhovanej činnosti alebo jej zmene (viď. Príloha č.9 časti B.1 súťažných podkladov) a špecifických požiadaviek určených v Rozsahu hodnotenia, pričom pripomienky, ktoré nebudú zohľadnené, budú predmetom vyhodnotenia splnenia alebo nesplnenia všetkých pripomienok k Informácii o navrhovanej činnosti alebo jej zmene a k určenému Rozsahu hodnotenia v samostatnej kapitole v zmysle bodu 2.2.30 Rozsahu hodnotenia. Výsledkom pracovného rokovania, bude záznam z rokovania v ktorom sa popíšu a dohodnú úpravy variantov vyplývajúce z Rozsahu Hodnotenia.

Umiestnenie a rozsah stavby sú dané:

- Uznesenie vlády SR č. 162 z 21.02. 2001 „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“

- Uznesenie vlády SR č. 1033 z 31.10. 2001 „Koncept územného rozvoja Slovenska 2001“

- Uznesenie vlády SR č. 523 z 26.06.2003 „Aktualizácia nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“

- Uznesenie vlády SR č. 1051 z 10.11.2004 „Aktualizácia nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“

- Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 schválený Uznesením vlády SR č. 311/2014 dňa 25.6.2014

- Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (Dopravoprojekt, a.s., 06/2024)

- Informácia o navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na stavbu Diaľnica D1 Bidovce – št. hranica SK/UA (ARPenviro, s.r.o., 06/2025).

Predchádzajúce štúdie a dokumentácie, ktoré môžu slúžiť ako podklad k riešeniu nového variantu:

- Štúdia realizovateľnosti „Diaľnica D1 Bidovce - št. hr. SR/UA“(08/2014)

- Zámer „Diaľnica D1 Bidovce – Pozdišovce“ (02/2017)

- Zámer „Diaľnica D1 Pozdišovce – št. hr. SR/UA“ (11/2017)

- Technická štúdia „Diaľnica D1 Bidovce – Pozdišovce“ (05/2018)

- Migračná štúdia „Diaľnica D1 Bidovce – Pozdišovce; D1 Pozdišovce – št. hr. SR/UA“ 06/2019

- Primerané posúdenie vplyvu projektu na územia sústavy Natura 2000 podľa článku 6.3 Smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (92/43/EHS) „Diaľnica D1 Bidovce – Pozdišovce“ (02/2020)

- Primerané posúdenie vplyvu projektu na územia sústavy Natura 2000 podľa článku 6.3 Smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (92/43/EHS) „Diaľnica D1 Pozdišovce – št. hranica SR/UA“ (02/2020)

### 3.	TECHNICKÉ POŽIADAVKY

### 3.1 	Technický podklad (TP)

- bude vypracovaná v zmysle platnej legislatívy, technických noriem a predpisov, platných v čase jej spracovania

- dokumentácia Technický podklad (ďalej len „TP“) sa vypracuje za účelom  technického podkladu pre Správu o hodnotení (ďalej len „SoH“),

- rozsah dokumentácie TP sa v priebehu jej spracovania môže dopĺňať, pokiaľ to bude potrebné pre vypracovanie konečného diela SoH,

- Predmetom technického podkladu bude úprava – modifikácia variantov (G a I). Hodnotený  variant G, a nový kombinovaný variant (G a I) budú zahŕňať projektové úpravy v zmysle Prílohy č.1 k časti B.1 SP (bod č. 1.2) a v zmysle bodu 2.4 týchto podkladov a požiadaviek. Zároveň požadujeme porovnať pôvodne navrhnuté varianty v zmysle nových STN a navrhnúť prípadné úpravy a popísať rozdiely aký je dopad pri smerovom a výškovom vedení vzhľadom k novým STN.

- zohľadnia sa všetky aktuálne informácie, vrátane územnoplánovacích a zámerov iných investorov

- zhodnotí sa a popíše celý koridor, resp. ťah, ako aj úseky samostatne v prehľadnej tabuľke s technickými informáciami/údajmi (dĺžka, mostné objekty vrátane ich svetlosti, križovatky, spôsob riešenia odvádzania vôd, umiestnenie depónii, iné objekty, investičné a stavebné náklady a podobne, podľa požiadaviek objednávateľa)

- dokumentácia TP bude obsahovať prílohy/náležitosti v zmysle Prílohy č. 2a k časti B.1 SP,

- spôsob prerokovania, dodania konceptu, dodania diela je zrejmý z návrhu obchodných podmienok Zmluvy o dielo,

- počas spracovania dokumentácie TP musí zhotoviteľ komunikovať okrem iného so správcom cesty I/19 – IVSC Košice aj z pohľadu pripravovaných investičných aktivít na ceste I. triedy o čom musí objednávateľa vopred informovať

- zároveň budú všetky upravované varianty prerokované s mestom Michalovce a Sobrance ako aj obcami za účelom získania Záväzných stanovísk, uznesení obcí, orgánov ŽP atď. Až na základe takýchto podkladov je možné vypracovať SoH, ktorá môže mať úspech po verejnom prerokovaní.

- v správe TP budú okrem iného popísané úpravy so staničením

- TP bude riešiť ďalšie uvedené požiadavky:

- súvisiace s dopravno-kapacitným posúdením

- koordinácia a zosúladenie zmeny navrhovanej činnosti s platnými územnými plánmi pre všetky

úrovne územnoplánovacej dokumentácie

- špecifikovanie protihlukových opatrení ako stavebno-technické riešenia, presné umiestnenie

výška protihlukových stien, tvar a spôsob tlmenia hluku, súvis s ich možným vplyvom na kolízie vtákov a overenie ich účinnosti v súvislosti s ďalším zdrojom hluku v dotknutom území

- definovanie najbližšej existujúcej obytnej zástavby s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej

činnosti vo vzťahu k predpokladaným vplyvom a v prípade návrhu zmeny trasy pre modifikácie variantov  a nového variantu bez významného negatívneho vplyvu na územia sústavy Natura 2000 návrh zmierňujúcich opatrení

- návrh spôsobu riešenia dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a vyhodnotenie rizík prívalových dažďov

- na základe výsledkov migračnej štúdie návrh technického riešenia stavby a zodpovedajúce zmierňujúce opatrenia na zabezpečenie migrácie živočíchov, ako migračné objekty, mosty, priepusty, oplotenie, vegetačné úpravy, navádzacie zábrany pre obojživelníkov, zábrany proti preletu vtáctva a pod.

- parametre migračných objektov resp. objektov slúžiacich aj k migrácii živočíchov konzultovať a navrhnúť v spolupráci so ŠOP SR

- zadefinovanie  a rešpektovanie významných prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásiem, ktoré budú dotknuté navrhovanou činnosťou, riešenie ich prekládok a ich umiestnenie

- znázornenie a popísanie zabezpečenia vstupov vlastníkov na ich pozemky

- podrobné rozpracovanie v textovej a grafickej časti dopravného napojenia na existujúcu cestnú sieť

- iné,

- v samostatnej kapitole popísať ako sa spracovateľ vysporiadal s technickými podmienkami uvedenými v Rozsahu hodnotenia a stanovísk doručených k Informácii o navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

3.2    Počet výtlačkov dokumentácie Technický podklad (TP):

•	Technický podklad v tlačenej forme	 .................................................................................28x

•	Digitálna dokumentácia:

-	kompletný Technický podklad v digitálnej forme na CD/DVD nosiči (pdf) ........................2x

-	kompletná Technický podklad v dig. forme na CD/DVD nosiči (doc, xls, dwg a dgn) ......2x

### 4.    POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE SÚVISIACICH ŠTÚDIÍ/PRIESKUMOV

4.1.  Primerané posúdenie na Natura 2000 vrátane kumulatívnych vplyvov

- spracovať podľa metodiky – Metodika primeraného hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000“ (ŠOP SR, SAŽP,2023) a v zmysle prílohy č. 2a časti B1 súťažných podkladov.

4.2.  Posúdenie  na klimatické zmeny

- vypracovať v zmysle  prílohy č. 2a časti B.1 súťažných podkladov. Pri vypracovaní je potrebné vychádzať z metodologického usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby SR a Výskumného ústavu dopravného: „Metodická príručka posudzovania dopadov zmeny klímy na veľké projekty v sektore doprava“.

4.3.  Migračná štúdia

- vypracovať migračnú štúdiu v zmysle TP 067.Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy a v zmysle prílohy č. 2a časti B.1 súťažných podkladov.

4.4.  Hluková štúdia

- vypracovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v platnom znení s návrhom účinných protihlukových opatrení a v zmysle prílohy č. 2a časti B.1 súťažných podkladov.

4.5. Vibračná štúdia

- vypracovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

4.6.  Rozptylová štúdia:

•	štúdia vrátane prachových častí sa vypracuje v súlade so zákonom č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a s vyhláškou MŽP SR č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov s návrhom účinných opatrení a v zmysle prílohy č. 2a časti B.1 súťažných podkladov.

4.7.  Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov

- spracovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle prílohy č. 2a časti B.1 súťažných podkladov.

4.8.  Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA)

- vyhodnotiť v súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle prílohy č. 2a časti B.1 súťažných podkladov.

4.9 Svetelnotechnická štúdia

•  Svetelnotechnická štúdia, ktorá posúdi úroveň svetelného zaťaženia priestoru dotknutých obcí. Komplexný pohľad na vplyv stavby diaľnice na existujúce svetelné pomery v dotknutej oblasti a posúdenie vizuálnych podmienok na navrhovaných komunikáciách. Na základe jej výsledkov určiť adekvátne opatrenia na elimináciu svetelného smogu najmä v nočných hodinách a určiť či je potrebný svetelnotechnický posudok.

4.10. Inžinierskogeologická a hydrogeologická štúdia pre Správu o hodnotení vplyvov stavby na zložky životného prostredia (IGHS)

•	Inžinierskogeologická a hydrogeologická štúdia pre správu o hodnotení vplyvov stavby na zložky životného prostredia (ďalej aj IGHS) musí byť v súlade so súťažnými podkladmi objednávateľa a bude vykonaná v rozsahu ako to vyžaduje TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu (ďalej aj IGP) pre cestné stavby, platný od 01.11.2008 – pre inžinierskogeologickú štúdiu, v rozsahu doplnenom o požiadavky uvedené nižšie;

•	Inžinierskogeologická a hydrogeologická štúdia musí byť vypracovaná v zmysle požiadaviek Rozsahu hodnotenia;

•  Spracovanie IGHS bude vychádzať hlavne z „Multimodálnej štúdie realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA“ Záverečná správa z inžinierskogeologickej štúdie (DPP Žilina, 06/2024) a z ďalších archívnych geologických správ;

- IGHS bude spracovaná a dostatočne implementovaná z vyššie zmienených geologických správ pre všetky navrhované varianty SoH;

- Musí byť nanovo vykonaná rekognoskácia terénu a aktualizácia inžinierskogeologickej mapy (ďalej aj IG mapa) – všetky zosuvy, erózne ryhy, ktoré v tomto území neboli pôvodne zistené, resp. vznikli nové musia byť zaznamenané do IG mapy;

- IG  mapu vypracovať v mierke 1:10 000 v minimálnej šírke mapovaného pruhu 1000 m. V miestach, kde trasa prechádza svahovými deformáciami je nutné, aby šírka mapovaného pásu bola zvolená tak, že v mape bude znázornená celá svahová deformácia od jej odlučnej oblasti až po akumulačnú. V IG mape musia byť znázornené aj tie svahové deformácie, ktoré nie sú v priamom dotyku s trasou cestnej stavby, ale v prípade jej realizácie môže dôjsť k ich aktivizácii. V mapovanom pruhu (okrem znázornenia variantov trasy) musia byť zahrnuté aj iné javy, ktoré môžu ovplyvňovať navrhovanú trasu, prípadne naopak môžu byť ovplyvnené navrhovanou trasou;

- V IG mape musia byť okrem geologickej stavby znázornené nasledovné javy: predovšetkým výskyt geodynamických javov – všetky svahové deformácie/pohyby (plošný rozsah a aktivita), erózia, presadavosť a pod.) vrátane dokumentačných bodov (odkryvy, vrty,...), zamokrené územia a pramene, výskyt antropogénnych sedimentov, archívne diela, ochranné pásma vodných zdrojov, minerálnych, liečivých a termálnych a podzemných vôd, hranice prieskumných území (§ 21 geologického zákona), ložiská nerastných surovín, dobývacie priestory, poddolované územia, chránené územia, biotopy a pod.;

- Zostaviť účelovú hydrogeologickú mapu (ďalej aj účelová HG mapa) v mierke 1:10 000. V uvedenej mape sa musia zobraziť všetky prirodzené vývery podzemných vôd (obyčajné, minerálne, liečivé, stolové aj termálne) a všetky využívané zdroje podzemných vôd. Pri podzemných vodách s hlbokým obehom je nutné zostaviť účelovú HG mapu tak, aby sa zobrazili všetky podstatné javy podieľajúce sa na ich režime (napr. infiltračná oblasť, významná tektonika a iné). Taktiež musia byť vykreslené kompletné hranice ochranných pasiem všetkých dotknutých zdrojov vôd (vodárenské zdroje, minerálne vody, termálne, stolové, liečivé vody,...) resp. zdrojov, ktoré  by mohli byť predmetnou stavbou ovplyvnené;

- Zostaviť hydrogeologickú mapu všetkých dotknutých rajónov a útvarov povrchových aj podzemných vôd aj s označením a vykreslením kompletných hraníc (ďalej HG mapa regiónov a útvarov);

- Na trase popísať a charakterizovať všetky vodné útvary a ich stav (vodné útvary povrchovej vody, útvary podzemných vôd);

- Zhodnotenie dotknutých a s dotknutými susediacich útvarov podzemných a povrchových vôd, ktoré je dostupné z aktuálnych vodných plánov povodí, ročeniek SHMÚ a iných súvisiacich dokumentoch;

- Posúdenia rizika kontaminácie povrchových vôd, pôdy a následne aj podzemnej vody pri havarijných situáciách podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon");

- Doložiť opatrenia, ktoré splnia environmentálne ciele v zmysle vodného zákona. Jedným z environmentálnych cieľov pre útvar povrchovej vody (§2 písm. e) vodného zákona) je vykonanie opatrenia na zabránenie zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody;

- Zhodnotiť riziká znečistenia podzemných vôd, zhoršenie ich kvality a ovplyvnenia výdatnosti využívaných vodných zdrojov počas výstavby a realizácie diaľnice a na možnosť zásahu do hydrogeologického režimu podzemných vôd pri výstavbe, ako aj počas prevádzky diaľnice D1;

- Preskúmať hydrologické a hydrogeologické pomery, zhodnotiť vplyvy a riziká s ohľadom na ochranné pásma vodárenských zdrojov, pásma prírodných minerálnych zdrojov a prírodných liečivých zdrojov jednotlivo pre každý zdroj a pre každý skúmaný variant zvlášť;

- Navrhnúť opatrenia zamerané na vylúčenie negatívnych vplyvov na kvalitu vody vo vodných zdrojoch zasiahnutých trasou diaľnice D1;

- Pozornosť venovať stanoveniu podmienok pre technické práce, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť režim podzemných a povrchových vôd;

- V spolupráci s dotknutými obcami spracovať pasport studní (vodných zdrojov na individuálne zásobovanie pitnou vodou, domových a ostatných studní);

- Posúdiť pravdepodobné vplyvy zámeru na kvalitu vody v podzemných vodných zdrojoch (preskúmať hydrogeologické pomery územia, zhodnotiť riziká zhoršenia kvality vôd), ktoré sú využívané na verejné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a nie sú zosúladené s požiadavkami vodného zákona (napr. ak v obciach ochranné pásma okolo podzemných vodných zdrojov nie sú určené a vyhlásené príslušným orgánom štátnej vodnej správy);

- Záverečná správa z IGHS musí byť v súlade s navrhovaným technickým riešením;

- Výsledkom IGHS pre SoH je záverečná správa, ktorá obsahuje:

-	základný opis okolia trasy a všetkých navrhovaných/posudzovaných variantov (aj nových ak vyplynú počas vypracovávania SoH) s prehľadom o morfologických, inžinierskogeologických, hydrogeologických, hydrologických a hydrografických a klimatických pomeroch,

-	technické hodnotenie realizácie trasy (pre všetky varianty po úsekoch podľa stavebného zásahu) so stručným opisom horninového prostredia a hydrogeologických pomerov a ideovým návrhom opatrení a rizikových faktorov:

-	v zárezoch uviesť orientačné sklony svahov, prípadne nutnosť ich stabilizačného zabezpečenia a opatrenia na odvedenie povrchovej a podzemnej vody, orientačne navrhnúť možné recipienty a/alebo vsaky;

-	v miestach násypov definovať charakter ich podložia, prípadne návrh jeho úpravy, výmeny a odvodnenia,

-	v nulových úsekoch (trasa vedená v úrovni terénu) charakter budúcej pláne a jej prípadnú úpravu,

-	v miestach so svahovými deformáciami vplyv výstavby trasy na ich stabilitu a prípadne sanačné opatrenia,

-	v miestach objektov (mosty, priepusty) odhad základových pomerov,

-	možnosti využitia zemín zo zárezov do násypov,

-	orientačné triedy ťažiteľnosti (STN 73 3050) pre litologické komplexy vystupujúce v trase,

-	návrhy pre náplň inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu (ďalej aj IGHP) v ďalšej etape pre každý variant,

-	prílohy:

- prehľadnú situáciu územia so všetkými zakreslenými variantami trasy D1,

- účelovú IG mapu podľa požiadaviek uvedených v texte tejto kapitoly a so všetkými zakreslenými variantami trasy D1,

- účelovú HG mapu podľa požiadaviek uvedených v texte tejto kapitoly a so všetkými zakreslenými variantami trasy D1

- HG mapu rajónov a útvarov povrchových a podzemných vôd podľa požiadaviek uvedených v texte tejto kapitoly a so všetkými zakreslenými variantami trasy D1,

- popis dokumentačných bodov spolu s ich fotodokumentáciou a iné.

- Navrhnúť opatrenia pre ďalší stupeň inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre  posudzovaný variant podľa stavebného zásahu každý úsek podľa staveného zásahu zvlášť. Opatrenia budú odporúčané v záveroch v tomto stupni IGHS so zvláštnym zreteľom na rizikové miesta alebo rizikové faktory v danom území; posúdiť a navrhnúť situovanie inklinometrických, piezometrických vrtov pre ďalší stupeň inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu;

- Každý výkres (mapa) prílohovej časti musí obsahovať popisové pole;

Hlavným záverom IGHS musí byť zhodnotenie  posudzovaného variantu trasy zvlášť pre každý variant trasy D1 z hľadiska ich realizovateľnosti v daných inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch so zdôvodnením a ideovým návrhom sanačných opatrení rizikových faktorov, ktoré majú vplyv na stavbu diaľnice D1. Prípadne je možné z hľadiska zásahov do horninového prostredia navrhnúť vhodnejšie varianty alebo kombinácie variantov trasy;

- Vyhodnotiť potrebu stavebných materiálov (najmä stavebného kameňa) ako aj výziskov stavebného kameňa zo zásahov do geologického prostredia s určením lokality (zdroja);

- Popísať a vyhodnotiť spôsob využitia, umiestnenie dočasných depónií výkopovej zeminy, stavebného materiálu a stavebných dvorov, predpokladané komunikácie, po ktorých bude zabezpečený ich prevoz a zdroj stavebného materiálu;

- Hydrogeologická časť bude spracovaná osobou s odbornou spôsobilosťou na hydrogeologický prieskum podľa § 9 ods. 2 písm. c) v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologická zákon) v znení neskorších predpisov vydaný MŽP SR;

- Záverečné spracovanie - záverečná správa: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných diel - t.j. archívnych; profilov; účelová IG mapa; pozdĺžne, popr. priečne IG rezy; IG profily zosuvov; účelová HG mapa, HG mapa rajónov a útvarov povrchových a podzemných vôd, vysvetlivky) a textové prílohy (geologická písomná dokumentácia vrtov – archívnych: stabilitné výpočty, + CD/DVD/USB, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy v PDF formáte aj v živej forme (DOC, XLS, DWG, DGN a pod.) nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu.

- Prípadne ďalšie štúdie vyplývajúce z RH.

- Vypracovať a predložiť svetlotechnickú štúdiu, ktorá posúdi úroveň svetelného zaťaženia priestoru dotknutých obcí automobilovými svetlami a prípadným verejným osvetlením križovatiek. Na základe jej výsledkov určiť adekvátne opatrenia na elimináciu svetelného smogu najmä v nočných hodinách.

- Posúdiť a vyhodnotiť kumulatívne vplyvy navrhovanej činnosti vo všetkých navrhovaných variantoch na dotknuté komunikácie a križovatky, ktoré sú v kontakte s navrhovanou činnosťou.

- Vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na schopnosť rozvoja dotknutých obcí.

Počet výtlačkov súvisiacich štúdií  - ako súčasti SoH (okrem Technického podkladu) je zrejmá z počtu výtlačkov SoH uvedeného v Prílohe č. 1 k časti B.1 súťažných podkladov.