Stavba		: Skatepark Mládežnícka - Trenčín

Objednávateľ	: Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, Slovenská republika

Miesto		: Mládežnícka ulica, 911 01 Trenčín

Stupeň		: Vykonávací projekt

- Identifikačné údaje

  - Identifikačne údaje stavby, alebo súboru stavieb

ID stavby:		Nebolo pridelené

Názov stavby:		Skatepark Mládežnícka - Trenčín

Miesto stavby: 	Mládežnícka ulica, 911 01 Trenčín

Stavebné pozemky:	KN-C 1562/2, KN-C 1562/3, KN-C 1562/4, KN-C 1627/130, KN-C 1627/391, KN-C 1627/463, KN-C 1627/464, KN-C 1627/465, KN-C 1627/641, KN-C 1627/642, KN-C 1627/785, KN-C 1627/787, KN-C 1627/789, KN-C 1627/791, KN-C 1927/792, KN-C 1627/793 v k. ú. Trenčín.

Typ stavby:		Športové a rekreačné stavby, zastavané plochy a plochy zelene

Charakter stavby:	Nová stavba

Trvalá stavba

Stupeň PD:		Vykonávací projekt

  - Identifikačné údaje stavebníka

Identifikačné údaje stavebníka:

Názov:			Mesto Trenčín

Adresa:		Mierové nám. 1 / 2, 911 64 Trenčín, Slovenská republika

Zastúpený:		Ing. arch. Martin Beďatš, Hlavný architekt

IČO:			00312037

DIČ:			2021079995

IČ DPH:		SK2021079995

Právny vzťah k stavebným pozemkom:

Pozemky sú vo vlastníctve stavebníka.

  - Identifikačné údaje projektanta:

Identifikačné údaje Projektanta:

Dodávateľ proj. dok.:              Hydro Gas Manufacture, s.r.o.

Adresa:			Poděbradova 35, 702 00 Ostrava, Česká republika

Zastúpený:			Ing. Denis Martaus

IČO:				52 094 553

Označenie registra:		C 26330/KSOS Krajský soud v Ostravě

Hlavný inžinier projektu:	Ing. arch. Ľubica Fenclová

Identifikačné údaje projektantov:

Hlavný inžinier projektu:        Ing. arch. Ľubica Fenclová

Archit. stavebné riešenie:	Ing. Denis Martaus,

Ing. arch. Martin Červienka,

Ing. arch. Eduard Krištof,

Ing. arch. Alexander Topilin

Prípojka NN:			Ing. Marek Piater

Areálový rozvod vody	:	Ing. Martin Vozatár

Areálový rozvod kanalizácie:	Ing. Martin Vozatár

Verejné osvetlenie:		Ing. Marek Piater

2. Základné údaje o navrhovanej stavbe

Stavba „Skatepark Mládežnícka - Trenčín“ má za cieľ vybudovanie skateparku, realizáciu bezprostredného verejného priestoru so zeleňou, realizáciu spevnených plôch, a umiestnenie objektu zázemia.

Prevládajúca funkcia v riešenom území je skatepark. Skatepark je špeciálne navrhnutá upravená plocha určená predovšetkým pre skateboard, kolobežky, korčule a bicykle, na ktorej sú umiestnené rôzne prekážky, dráhy a rampy. Prekážky, dráhy a rampy sú navrhnuté tak, aby slúžili rôznym vekovým skupinám s rôznymi úrovňami technickej zručnosti.

Súčasťou stavby je realizácia areálových rozvodov vody a kanalizácie, prípojka NN, úprava verejného osvetlenia a doplnenie prvkov mobiliáru.

S11 - Príprava územia a búracie práce

S21 - Teleso skateparku

S22 - Objekt zázemia

S31 - Prípojka NN

S32 - Areálový rozvod vody

S33 - Areálový rozvod kanalizácie

S34 - Verejné osvetlenie

S35 - Komunikácie, spevnené plochy, sadové úpravy a mobiliár

Záujmové územie pre realizáciu stavby sa nachádza v katastrálnom území Mesta Trenčín. Jedná sa o plochy v centrálnej zóne mesta obkolesené dopravnými komunikáciami a železnicou, parkoviskom, športovými stavbami a stavbami občianskej vybavenosti. Terén záujmového územia je rovinatý, pokrytý zatrávnenými plochami a spevnenou plochou chodníka. V riešenom území sa nenachádzajú žiadne stavby ani výsadba vzrastlých stromov.

3. Údaje o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č.1 - 9. Objekt sa nachádza v území verejného vybavenia - komerčné zariadenia s regulatívom UO 02 B - D - Nešpecifikované komerčné vybavenie, mestský blok s detailnejšou reguláciou priestorového usporiadania. Navrhovaná stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.

4. Východiskové podklady

Ako východiskové podklady pre vypracovanie dokumentácie pre dokumentáciu pre stavebné povolenie boli použité následné podklady:

- obhliadka skutkového stavu záujmového územia

- konzultácia s investorom

- územný plán mesta Trenčín

- kópia katastrálnej mapy, LV parciel

- autorská fotodokumentácia

- architektonická štúdia: Skatepark Mládežnícka - Trenčín

- zameranie riešeného územia a inžinierskych sietí

- hydrogeologický posudok

- projektová dokumentácia Stavebného zámeru: Skatepark Mládežnícka - Trenčín

- správa o prerokovaní stavebného zámeru

5. Členenie  navrhovanej stavby

Stavba je delená na objekty:

S11 - Príprava územia a búracie práce

S21 - Teleso skateparku

S22 - Objekt zázemia

S31 - Prípojka NN

S32 - Areálový rozvod vody

S33 - Areálový rozvod kanalizácie

S34 - Verejné osvetlenie

S35 - Komunikácie, spevnené plochy, sadové úpravy a mobiliár

6. Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru stavieb

Plocha parciel:

KN-C 1562/2:			1050 m2

KN-C 1562/2:			548 m2

KN-C 1562/4:			232 m2

KN-C 1627/130:		485 m2

KN-C 1627/391:		742 m2

KN-C 1627/463:		5 m2

KN-C 1627/464:		7 m2

KN-C 1627/465:		7 m2

KN-C 1627/641:		44 m2

KN-C 1627/642:		205 m2

KN-C 1627/785:		3 m2

KN-C 1627/787:		722 m2

KN-C 1627/789:		4252 m2

KN-C 1627/791:		1068 m2

KN-C 1627/792:		3 m2

KN-C 1627/793:		3267 m2

Kapacitné údaje:

Riešené územie:				3109,75 m2

Plocha skateparku:				1412,58 m2

z toho vegetačné plochy:			177,18 m2

Vegetačné plochy mimo skateparku:		742,26 m2

Vegetačné plochy celkovo:			919,44 m2

Spevnené betónové plochy:			444,59 m2

Dláždené plochy:				485,31 m2

Zatrávňovacie trávnice:			25,04 m2

7. Popis stavby

7.1 Navrhované urbanistické, architektonické, stavebno-technické a konštrukčno- materiálové riešenie stavby a okolia

Hlavným zámerom investora je revitalizácia verejného priestoru a realizácia skateparku na území vymedzenom ulicou Mládežnícka, parkoviskom krytej plavárne mesta Trenčín a železničnou traťou v meste Trenčín.

Z urbanistického hľadiska nedochádza k výraznému zásahu do priestorového a funkčného usporiadania územia. Stavba je v súlade s územným plánom mesta Trenčín, všetky projektované objekty a ich súčasti sa nachádzajú v intraviláne mesta Trenčín. Stavba využíva nezastavané parcely vo vlastníctve investora. Stavba svojím umiestnením rešpektuje existujúce dopravné komunikácie.

Nevyužívané územie bude transformované na športovo rekreačný parkový priestor. Riešené územie má rovinatý terén. Pozemok je v celom rozsahu bez zástavby a výsadby. Na parcele sa nachádzajú inžinierske siete, lampy verejného osvetlenia a spevnená plocha chodníka.

V návrhu je na zelenej ploche v centrálnej polohe realizovaný skatepark lemovaný po okrajoch územia verejným priestorom so spevnenými plochami a zeleňou. Na severnej strane územia bude realizovaná rozptylová plocha s potrebným doplnkovým mobiliárom, cyklostojanmi a objektom zázemia, ktorý bude riešený ako drobná stavba. Objekt zázemia bude slúžiť primárne pre potreby lokálnych športových komunít.

Z južnej strany je skatepark lemovaný obslužnou spevnenou plochou pre udržiavacie a servisné práce na železničnej trati. Navrhované konštrukcie nijako nezasahujú do stavby železničnej strate a nijako neovplyvňujú prevádzku železnice. Skatepark a voľnočasový parkový priestor bude slúžiť pre obyvateľov mesta Trenčín a taktiež širokú verejnosť.

Stavba „Skatepark Mládežnícka - Trenčín“ má za cieľ vybudovanie skateparku, realizáciu bezprostredného verejného priestoru so zeleňou, realizáciu spevnených plôch, a umiestnenie objektu zázemia.

Prevládajúca funkcia v riešenom území je skatepark. Skatepark je špeciálne navrhnutá upravená plocha určená predovšetkým pre skateboard, kolobežky, korčule a bicykle, na ktorej sú umiestnené rôzne prekážky, dráhy a rampy. Prekážky, dráhy a rampy sú navrhnuté tak, aby slúžili rôznym vekovým skupinám s rôznymi úrovňami technickej zručnosti.

Skatepark je trojuholníkového tvaru s dvomi pôdorysnými otvormi v pojazdovej ploche pre výsadbu vegetácie a odvádzanie dažďovej vody. Skatepark, ako športová plocha obsahuje prekážky pre skateboarding a športy podobného charakteru. Skatepark obsahuje viaceré vyvýšené plochy. Najvyššia predpokladaná plocha je vo výške 1,40 m od pojazdovej plochy, ktorá bude vývýšená o 150mm od výšky okolitých komunikácií. Súčasťou skateparku je aj bazén umiestnený v severnej strane územia.

	Jedinečnosť navrhnutého skateparku spočíva vo vhodne navrhnutej geometrii, ktorá ponúka množstvo rôznorodých prekážok pre rôznych užívateľov. Slúži pre všetky vekové kategórie a zároveň ponúka možnosti realizácie lokálnych, regionálnych či národných súťaží v skateboardingu a podobných streetových a freestylových športoch.

Verejný priestor je navrhnutý ako oddychová parková a rozptylová plocha pre širokú verejnosť a rôzne lokálne komunity. Verejný priestor lemuje plochu skateparku po obvode územia zo strany parkoviska krytej plavárne mesta Trenčín a od Mládežníckej ulice. Verejný priestor pozostáva z hlavnej rozptylovej plochy na severnej strane riešeného územia. Toto umiestnenie ponúka najlepší výhľad do samotného skateparku a taktiež na trenčiansky hrad.

Na tejto strane sú navrhované spevnené plochy z betónu, na ktorých sú navrhnuté vstupy na plochu športoviska, cyklostojany, typový mobiliár, mobiliár na mieru, pítko a odpadkové koše. Od ulice Mládežnícka sú do parku navrhnuté dva samostatné vstupy na plochu skateparku. Spevnené plochy budú slúžiť aj na umiestnenie malého objektu zázemia, zároveň  pri príležitosti konania udalostí budú slúžiť pre obecenstvo, umiestnenie mobilnej tribúny a mobilných wc kabín.

Objekt zázemia je umiestnený na spevnenej ploche v severnej časti riešeného územia Je riešený ako drobná stavba z typizovaného prepravného kontajnera, a nevyžaduje si zakladanie. Prepravný kontajner s rozmermi 6,0 x 2,4 metra s výškou 2,5 metra je upravený tak aby vyhovoval prevádzkovým požiadavkám a aby slúžil lokálnej skateboardingovej komunite. Objekt má nový stavebný otvor pre vstup, nové fasádne opláštenie, strešnú terasu s odnímateľným rebríkom. Integruje v sebe priestory na uloženie základného vybavenia, malé uzamykateľné skrinky, skladové priestory, na fasáde objektu je prevádzkový poriadok. V bezprostrednej blízkosti objektu sa nachádza prezliekáreň.

S11 - PRÍPRAVA ÚZEMIA A BÚRACIE PRÁCE

1 SITUOVANIE A STAV ÚZEMIA

Situovanie navrhovanej stavby, jej častí a príslušenstva je výhradne na pozemkoch investora - Mesto Trenčín. Jedná sa o parcely KN-C 1562/2, KN-C 1562/3, KN-C 1562/4, KN-C 1627/130, KN-C 1627/391, KN-C 1627/463, KN-C 1627/464, KN-C 1627/465, KN-C 1627/641, KN-C 1627/642, KN-C 1627/785, KN-C 1627/787, KN-C 1627/789, KN-C 1627/791, KN-C 1927/792, KN-C 1627/793 v k. ú. Trenčín. Celková plocha riešeného územia je 3109,75 m2.

Na parcelách sa nenachádza žiadna jestvujúca zástavba, žiadna výsadba (ani náletové dreviny) žiadne prvky infraštruktúry či mestského mobiliáru, ktoré by boli určené na búracie práce. Predmetom búracích prác je existujúci chodník z betónovej zámkovej dlažby a ornica.

2 PRÍPRAVA ÚZEMIA

Pred začatím búracích prác treba v predstihu realizovať nasledovné činnosti:

- Prieskumné a prípravné práce.

- Dodržať všetky ustanovenia a podmienky správcov dotknutej technickej infraštruktúry.

- Vytýčiť všetky inžinierske siete v rámci riešeného územia.

3 BÚRACIE PRÁCE

Búracie práce sú spojené s odstránením ornice a jestvujúceho chodníka na severnej strane riešeného územia orientovaného smerom k mestskej plavárni.

Ornica sa odstráni v rozsahu 2994,20m2 územia minimálne do hĺbky 30 centimetrov až po vytvorenie voľnej plochy pripravenej na budúcu výstavbu.

Chodník z betónovej zámkovej dlažby sa odstráni v rozsahu špecifikovanom v projektovej dokumentácii v celkovej ploche 115,50m2. Odstráni sa povrchová pochôdzna vrstva vrátane celej skladby spevnenej plochy. Betónové obrubníky smerom k vozovke Mládežníckej ulice zostanú ponechané.

4 VŠEOBECNÉ OPATRENIA Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI, HYGIENY PRÁCE A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Búracie práce sa musia vykonať v súlade s osobitnými predpismi z hľadiska bezpečnosti, hygieny práce a ochrany životného prostredia. Je potrebné čo najviac minimalizovať negatívne prejavy pri výkone búracích prác a to hluk, prach, rušenie okolia, nežiaduce zásahy do okolitého prostredia.

Po búracích prácach vzniká odpad, ktorý je potrebné odviesť a vhodne uskladniť v súlade s platnými normami o životnom prostredí. Vybúraný materiál zo spevnených plôch a odkopaný materiál z ornice sa musí bezodkladne odstraňovať aby jeho skladovaním nedošlo k obmedzeniu ďalšieho priebehu búracích prác. Odpady je potrebné triediť v čo najväčšej miere a zhromažďovať oddelene v kontajneroch podľa druhov tak, aby sa vhodné odpady mohli recyklovať. Všetky odpady podľa jednotlivých druhov bude potrebné evidovať. Búracie práce sa budú vykonávať primárne rýpadlom a pomocou malých mechanizmov. V blízkosti ponechaného betónového obrubníka a v blízkosti inžinierskych sietí sa budú búracie práce realizovať ručne, s ručným náradím. Pri búraní sa nepoužívajú žiadne detonačné zariadenia.

Pri búracích prácach sa nevyžaduje odpojenie inžinierskych sietí. Spôsob odber el. prúdu pre potreby búracích prác musí špecifikovať stavebník. Ako alternatívne napojenie je možné využiť elektrocentrálu. Na zníženie prašnosti búracích prác je potrebné zabezpečiť zdroj vody. Napojenie na odber vody musí špecifikovať stavebník. Stavebný materiál získaný odstraňovaním stavby sa odstráni na skládku určenú mestským úradom.

5 DODATOČNÁ OCHRANA INŽINIERSKYCH SIETÍ

Nepredpokladá sa mimoriadna záťaž mechanizmami v mieste inžinierskych sietí. Avšak ak bude potrebný prejazd alebo manipulácia mechanizmov v mieste inžinierskych sietí, tak je potrebné dodržať opatrenia pre ich ochranu, napríklad formou využitia cestných panelov. Opatrenia sa bližšie špecifikujú pri preverení hĺbky uloženia inžinierskych sietí.

S21 - TELESO SKATEPARKU

A.	ÚČEL  OBJEKTU

Jedná se o novostavbu sportovního  skateparku, což je je ucelená celobetonová plocha s překážkami umístěnými ve volném prostoru, které neobsahují žádné obytné ani pobytové místnosti. Skatepark je navržen s ohledem na možnosti území a požadavky investora.  Skatepark je navržen jako součást areálu Mládežnícka  Trenčín.

Skatepark   je objekt  určený  pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase  předchází kriminalitě mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci místní veřejnosti. S účastí imobilních osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem.

B.  	ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY SO 01 SKATEPARKU

Skatepark je navržen jako součást plánovaného areálu pro volnočasové aktivity s dalšími objekty.se kterými bude sdílet některé prvky infrastruktury. Při návrhu půdorysu skateparku jsme byli vedeni topologií terénu a možnostmi lokality.

Plocha skateparku je rozdělena dvěma zelenými ostrůvky, které udávají směr jízdy uživatelů tak, aby se minilalizovaly případné střety. Sketepark je navržen na dvou výškových platformách pro možnost škálovat velikosti překážek.

Skatepark je navržen jako celobetonový - ze dvou rovných platform na  výškových úrovních  +0,000, +0,400  o výškovém rozdílu 400 mm propojené rampami a boxy. Platformy jsou doplněny betonovými a kovovými překážkami. Tvar parku  je přibližně trojuhelníkového tvaru o délkách stran   cca 66 bm, 36 bm a 58 m o celkové ploše 1.412,58 m2. Z toho činí plocha zeleně uvnitř skateparku 177,18 m2 . Celková betonová zpevněná plocha skateparku je 1.235,4 m2.

Stavba je železobetonová, tvořena vyztuženou skořepinou betonovanou nástřikem na předem vytvarovaném podkladu. Vlastní plocha skateparku je navržena v přírodním odstínu betonu. Okraje skateparku výše než 100 mm na UT budou svahovány dosypem hlíny, nejlépe ornicí na původní terén. Tento násyp bude zatravněn nebo osázen nízkými keři.

Veškeré zpevněné plochy budou odvodněny spádem min 2% k okraji desky - vnitřnímu či vnějšímu. Hrana skateparku přiléhající k chodnéku nebo k ploše, kam není možno vyšší překážky svahovat, bude lemována železobetonovou opěrnou stěnou tvořenou soustavou prefabrikátů ve tvaru L. Zvýšené okraje skateparku v těchto místech nutno opatřeit zábradlím v. min. 1,1 m.

Ve vizualizacích jsou jednotlivé plochy rozděleny barevně dle způsobu zpracování povrchu :

- světle šedá    - rovné povrchy, stříkaný beton, strojově hlazený

- bílá	           - bedny, boxy - odlévané do bednění

- červená        - šikmé povrchy, stříkaný beton, ručně hlazený.

Jde pouze o barevně rozlišené zpracování povrchu nikoli o finální vzhled parku. V případě, že by si investor přál mít barevně rozlišené plochy, je třeba přidat do betonu barevný pigment a navýšit  o tuto položku rozpočet. Standardně je  v rozpočtu vyčíslen park jen v šedém provedení.

Seznam navržených překážek :

01 – BOWL / 02 - RADIUS / 03 - BANK / 04 – RADIUS / 05 – WAVE / 06 – RADIUS / 07 - BANK CORNER / 08 - PYRAMID WITH WALLRIDE / 09 - BUMP LEDGE / 10 - A-FRAME RAIL / 11 - A-FRAME GRINDBOX / 12 - BANK TO LEDGE / 13 – STAIRS / 14 - HANDRAIL WITH EXTENSION / 15 - MANNY PAD / 16 – RAIL / 17 - HUBBA WITH EXTENSION / 18 - POLEJAM HANDRAIL / 19 - WALLIE HUBBA / 20 - C-GRINDBOX / 21 - KINKED GRINDBOX / 22 – RADIUS / 23 - KICKER TRANSFER WITH RAIL / 24 - WALLIE GRINDBOX / 25 -VULCANO WITH GRINDBOX / 26 - FUNBOX WITH BANK / 27 - MANNY PAD SET / 28 - RAIL

Skatepark   je navržen v souladu s evropskou normou ČSN EN 14974.

Dle výběru a rozhodnutí investora se dá pro jednotlivé betonové plochy použít probarveného pigmentovaného betonu. Pigment není zahrnut v rozpočtu. Momentální kapacitu parku je nutno zohlednit bezpečností provozu, za kterou zodpovídá provozovatel parku v souladu s provozním řádem.

C.  	TECHNICKÉ  A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY  SO 01 SKATEPARKU

Celý prostor skateparku je navržen jako železobetonová konstrukce provedena ze železobetonu třídy C25/30 dle ČSN EN 206-1. Jako výztuž bude použita vázaná výztuž R10 á 200mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150  -  výškově osazená při horním okraji s krytím min. 35 mm.    Stykování výztuže přesahem  min. 200mm nebo svařováním.

Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce nevyžaduje provádět statické posouzení konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční požadavky při realizaci díla. Železobetonová skořepina  navržená v tloušťce min. 150 mm bude staticky namáhaná pouze vynuceným přetvořením od změny teplot a velikost vyvozovaných ohybových momentů nepřesáhne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu je dimenzována výztuž železobetonové skořepiny. Na srovnaný stávající terén, upravený do příslušné výšky,   bude  navezena vrstva drceného kameniva fr. 0-63 se spojitou křivkou zrnitosti  v mocnosti dle výškových úrovní - min 300 mm. Kamenivo bude  hutněno po vrstvách max 0,2 m mocných  a zhutněno minimálně  3x3-mi pojezdy vibrační desky do kříže. Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef1 >  30,00 MPa (nebo rovna), hodnota poměru modulů přetvárnosti  Edef2./ Edef1  < 2,50. (nebo rovna). Tyto parametry musí být ověřeny zatěžovací zkouškou. Kamenivo možno nahradit betonovým recyklátem stejné zrnitosti. Skořepina bude pak provedena stříkáním betonové směsi  přímo na  hutněný  podsyp. Na ručně sříkaných a ručně hlazených plochách bude použito  kamenivo 0-8. Povrchová úprava - cementovou pálenou omítkou a ocelovým hladítkem. Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) podle ČSN 732400. Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích max.  6x6m. V místech zvýšených částí stěn bude pod betonovou skořepinou vzniklý rozdíl dosypán rovněž štěrkopískovým podsypem ukládaným po hutněných vrstvách tloušťky max. 20cm. Zhutnění se provede rovněž na deformační modul Edef,2 = 30MPa (vibrační deskou). Všechny  betonové překážky - BOXY betonované samostatně  jsou provedeny jako monolitická ŽELEZOBETONOVÁ SKOŘEPINA tl. 200 mm  navržena  z betonu  třídy C 25 / 30 a vyztužena po obou površích vázanou výztuží R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150 mm, krytí výztuže min 35 mm.  Výztuž překážek není propojena s výztuží  základní  ŽB desky  parku. Prvky jsou lemovánu oc. profily. Lemování radiusu – tzv. koping -  provedeno z TR 60/3 a lemování gridboxů z oc. jakl profilu 50/80/3.. Kovové překážky tzv. raily budou provedeny  z ocelových trubek TR 60/3. Lemování radiusu – tzv. koping -  provedeno z TR 60/3 a lemování gridboxů z oc. jakl profilu 50/80/3. Povrchová úprava všech kovových prvků  - žárovým zinkováním.

Vyšší, obvykle rohové překážky skateparku budou svahovány dosypem  hlíny, nejlépe ornicí na původní terén. Tento násyp bude, spolu s vnitřními ostrůvky  skateparku zatravněn. Na těchto místech může být též (s průběžnou intenzitou) vysázen nenáročný keř na lokalitu a péči Cotoneaster microphyllus (sklaník drobnolistý), který dorůstá do výšky 1m. Je důležité, aby vlastník nebo provozovatel zajistil péči o parkovou zeleň tak, aby nedocházelo k prorůstání na pojezdovou plochu. Okraje překážek které není možné svahovat je třeba opatřit zábradlím o v. 1,1 m zhotovené z pozinkovaných profilů 40/40/3 s výplní kulatinou á max 120 mm.

D.	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KCÍ

Stavba neobsahuje žádné obytné ani pobytové místnosti, které předpokládají udržení tepelné pohody. Tepelně izolační konstrukce tedy nejsou navrženy.

E.	VLIV OBJEKTU A JEHO POUŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba neovlivní negativně životní prostředí. Uvažovaný provoz skateparku není zdrojem škodlivých exhalací, hluku, otřesů, vibrací, prachu, zápachu, znečišťování vod a pozemních komunikací, zastínění budov, kyselin, ropných produktů a odpadů, bakteriologických kultur ani škodlivého záření.

F.	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba skateparku je navržena a musí být provedena tak, aby při sportovním využití pro které je určena,  splňovala požadavky na  mechanickou odolnost a stabilitu, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, požární bezpečnost, ochranu proti hluku a  bezpečnost při užívání.

G.	VLIV STAVBY NA OKOLÍ

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Realizace stavby nebude probíhat v době nočního klidu.Vlastní stavba nevyvolává žádné nároky na výstavbu nové dopravní nebo jiné infrastruktury mimo hranice pozemku.

Zemina z výkopových prací bude použita při terénních úpravách a přebytečná bude uložena dle příslušných ustanovení. Likvidace komunálního odpadu bude řešena na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Tento odpad bude shromažďován v kontejnerech, umístěném na pozemku investora. Stavba není navržena v blízkosti  obytných domů není tedy nutné řešit zatížení okolí hlukem z pojezdu skatů a biků po betonové ploše.

H.	ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČTNOSTI PRACOVNÍKŮ

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být zajištěno jejich příp.označení nebo vypnutí a zastavení.

I.	ZÁVĚREM

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržené stavby. Stejně tak, budou li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky a s takovými vlastnostmi, aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická odolnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a ochrana proti hluku. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků.

S21 - TELESO SKATEPARKU STATIKA

1.  Úvodní údaje

Jedná se o novostavbu  celobetonového skateparku neboli  povrchové sportovní překážky ve volném prostoru, která je určena ke sportovnímu vyžití jak sportovcům, tak
široké veřejnosti. Zejména pak skateboardistům a bikerům.

2. Podklady

Podklady pro statické posouzení  základových poměrů byly dodány ve formě posudku složeného z dřívějších geologických průzkumů a to fy. GEOFOS s r.o. v r. 2004, PROGEO v r. 2025. Dle sond, které jsou situovány nejblíře plánované stavbě S21 vyplývá, že se do cca 2 m hloubky nachází vesměs navážky – písčitá hlína s úlomky cihel a škvárou.

3.  ZHODNOCENÍ PODLOŽÍ

Podloží je hodnoceno jako podmínečně vhodné a je třeba věnovat zvýšenou pozornost jeho sanaci viz níže.

4.  NÁVRH  ZALOŽENÍ  STAVBY.

Při návrhu zakládání je třeba vycházet ze zásad geotechnických kategorií podle náročnosti konstrukce. Pro případné výpočty použít minimálních stanovených hodnot geotechnických charakteristik.

Doporučené minimální hodnoty konstrukčních vrstev skateparku:

- hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 ≥ 30,00 MPa pro úroveň -0,15 m od povrchu skateparku

- hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef.2 / Edef.1  ≤ 2,5

Zájmová plocha je z geologického hlediska pravděpodobně tvořena nivními sedimenty. Pro dosažení doporučených hodnot Edef.2 a Edef.2/Edef.1 navrhuji následující postup s využitím vibračního válce o minimální hmotnosti 5 t, popřípadě vibrační desky o minimální hmotnosti 500 kg.

Násypové těleso z drceného kameniva frakce 0-63 mm

Ze stávajícího terénu bude odtěžena vrstva organické zeminy s navážkami na úroveň -0,45 m od povrchu budoucího skateparku. Odtěžování bude provedeno lžící s hladkým břitem. Odtěžená plocha bude zhutněna 2x pojezdem válce s vibrací I. stupně a 1x pojezdem bez vibrace. V případě zastižení vrstvy navážek bude tato odtěžena v celém rozsahu. V případě zastižení měkkého podloží bude odtěžení provedeno do hloubky -0,75 m od povrchu budoucího skateparku. Na takto upravenou plochu bude rozprostřena netkaná geotextilie o minimální hmotnosti 200 g.m-2 s minimálním přesahem jednotlivých pásů 30 cm. Pokud by platforma skateparku převyšovala stávající terén tak, že bude ukládána pouze v násypu, musí násypové těleso splňovat únosnost uvedenou výše a být proveden viz popis níže. Dále bude na takto upravené podloží navezena vrstva drceného kameniva frakce 0-63 mm do úrovně -0,45 m od povrchu budoucího skateparku. Hutnění bude prováděno po vrstvách maximálně 0,20 m mocných 2x pojezdem válce s vibrací I. stupně a 2x pojezdem válce bez vibrace, popřípadě 4 x pojezdem vibrační desky do kříže. Takto provedené násypové těleso doporučuji vyrovnat vrstvou drceného kameniva frakce 0-32 mm do úrovně -0,15 m od povrchu budoucího skateparku. Hutnění bude prováděno po vrstvách maximálně 0,20 m mocných. Každá vrstva bude hutněna 3x pojezdem válce s vibrací I. stupně a 2x pojezdem válce bez vibrace. Rychlost pojezdu válce je 2 až 5 km/hod, přesah pojezdu válce minimálně 0,30 m. Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 ≥ 30,00 MPa, hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef.2 / Edef.1 ≤ 2,5 Dále bude provedena konstrukce skateparku dle projektové dokumentace.

5.  KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

5.1 Posouzení konstrukce skateparku

Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce nevyžaduje provádět statické posouzení konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční požadavky při realizaci díla. Železobetonová skořepina  navržená v tloušťce min. 150mm bude staticky namáhaná pouze vynuceným přetvořením od změny teplot a velikost vyvozovaných ohybových momentů nepřesáhne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu je dimenzována výztuž železobetonové skořepiny.

5.2 Vlastní konstrukce skateparku

Celý prostor skateparku je navržen jako železobetonová konstrukce provedena ze železobetonu třídy C25/30 dle ČSN EN 206-1. Jako výztuž bude použita vázaná výztuž R10 á 200mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150  -  výškově osazená při horním okraji s krytím min. 35 mm. Stykování výztuže přesahem  min. 200mm nebo svařováním.

Betonáž stěn bude provedená stříkáním betonové směsi torkretem přímo na stabilní stěny hutněného ŠP násypu. Před torkretováním betonu bude do stěn vložená zahnutá výztuž, která musí být stabilizovaná ve své poloze. Rovněž musí být předem osazeny prvky pro kontrolu tvaru profilu a tloušťky nanesené vrstvy betonů. Na ručně stříkaných a ručně hlazených plochách bude použito  kamenivo 0-8. Povrchová úprava - cementovou pálenou omítkou a ocelovým hladítkem. Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě). Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích max.  6x6m- viz výkresová dokumentace. V místech zvýšených částí stěn bude pod betonovou skořepinou vzniklý rozdíl dosypán rovněž štěrkopískovým podsypem ukládaným po hutněných vrstvách tloušťky max. 20cm. Zhutnění se provede rovněž na deformační modul Edef,2 = 30MPa (vibrační deskou)

5.3  Konstrukce překážek

Všechny  betonové překážky   jsou provedeny jako monolitická ŽELEZOBETONOVÁ SKOŘEPINA tl. 200 mm. Jsou navrženy  z betonu  třídy C 25 / 30 a vyztuženy po obou površích vázanou výztuží R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150 mm, krytí výztuže min 35 mm.  Výztuž překážek není propojena s výztuží  základní ŽB desky  parku. Prvky jsou lemovánu oc. profily. Lemování radiusu – tzv. koping -  provedeno z TR 60/3 a lemování gridboxů z oc. jakl profilu 50/80/3.. Kovové překážky tzv. raily budou provedeny  z ocelových trubek TR 60/3. Kotveny do železobetonové skořepiny skateparku. Povrchová úprava všech kovových prvků  - žárovým zinkováním.

Seznam navržených překážek :

01 – BOWL / 02 - RADIUS / 03 - BANK / 04 – RADIUS / 05 – WAVE / 06 – RADIUS / 07 - BANK CORNER / 08 - PYRAMID WITH WALLRIDE / 09 - BUMP LEDGE / 10 - A-FRAME RAIL / 11 - A-FRAME GRINDBOX / 12 - BANK TO LEDGE / 13 – STAIRS / 14 - HANDRAIL WITH EXTENSION / 15 - MANNY PAD / 16 – RAIL / 17 - HUBBA WITH EXTENSION / 18 - POLEJAM HANDRAIL / 19 - WALLIE HUBBA / 20 - C-GRINDBOX / 21 - KINKED GRINDBOX / 22 – RADIUS / 23 - KICKER TRANSFER WITH RAIL / 24 - WALLIE GRINDBOX / 25 -VULCANO WITH GRINDBOX / 26 - FUNBOX WITH BANK / 27 - MANNY PAD SET / 28 - RAIL

5.4  Opěrní stěna

Vzhledem k dispozičnímu návrhu areálu, kdy ke zvýšeným částem skateparku bezprostředně přiléhá chodník je třeba ošetřit stěnu skateparku opěrným prvkem – výšky 1,4. Tato opěrná stěna je navržena ve tvaru L železobetonová z betonu C 20/25 a s podélnou výztuží B500B o celkové délce 14,15 m.  Podrobněji viz výkresová dokumentace a statické posouzení v této PD S21. Segmenty budou objednány na míru a přesná výztuž bude předmětem výrobní dokumentace dodavatele.

Skatepark   je navržen v souladu s evropskou normou ČSN EN 14974.

S22 - OBJEKT ZÁZEMIA

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO OBJEKTU

Navrhovaný objekt je drobná stavba. Objekt je navrhnutý ako výrobok a samostatne nepodlieha schvaľovaciemu procesu. Objekt nie je pevne spojený so zemou, nemá vlastné základy, vruty ani iné kotviace prvky. Objekt nie je napojený na vodovod a kanalizáciu, disponuje len pripojením na prípojku NN do hlavného rozvádzača.

Z hľadiska funkcie objektu ide o doplnkovú funkciu k navrhovanému skateparku. Priestory objektu budú využité ako zázemie, skladové priestory a dielňa. Objekt nie je prístupný širokej verejnosti, bude uzamykateľný a bude slúžiť iba vymedzenej úzkej skupine osôb, ktorých výber stanovuje investor - Mesto Trenčín.

Objekt je situovaný v severnej časti riešeného územia v centrálnej polohe voči navrhovanému skateparku. Je umiestnený na spevnenej ploche. Vstup do objektu je z južnej strany od skateparku. V bezprostrednej blízkosti objektu sa nachádza miesto na sedenie, rozptylová plocha, samostatná šatňa, mobiliár a pítko. Objekt bude mať vo výnimočných situáciách (napríklad pri príležitosti konania súťaží, kultúrnych podujatí a pod.) zabezpečený prístup na strechu pomocou odnímateľného rebríka. Strecha slúži pre výhľad poroty danej súťaže.

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Situovanie navrhovaného objektu, jeho častí (šatne) a príslušenstva je výhradne na pozemkoch investora - Mesto Trenčín. Jedná sa o parcely č. KN-C 1562/2, KN-C 1562/3, KN-C 1562/4, KN-C 1627/130, KN-C 1627/391, KN-C 1627/463, KN-C 1627/464, KN-C 1627/465, KN-C 1627/641, KN-C 1627/642, KN-C 1627/785, KN-C 1627/787, KN-C 1627/789, KN-C 1627/791, KN-C 1927/792, KN-C 1627/793 v k. ú. Trenčín.

Dispozičné a priestorové riešenie vychádza z primárnych požiadaviek na efektívne využitie priestoru a funkčno-prevádzkových požiadaviek investora a miestnej komunity.

	Výtvarné riešenie vychádza z priestorových parametrov samotnej nosnej konštrukcie objektu, ktorou je typizovaný lodný kontajner. Ten je upravený tak, aby vyhovoval funkčno-prevádzkovým požiadavkam. Úpravy sa týkajú najmä tepelno technického riešenia, nového opláštenia objektu, nových otvorov a výplní, zariadenia interiéru a pod.

Základné priestorové parametre objektu sú:
Celková šírka: 2600 mm
Celková dĺžka: 6220 mm
Celková výška: 3600 mm
Počet podlaží: 1
Podlahová plocha:12,3 m2
Obostavaný objem: 63 m3

Stavebno technické riešenie je popísané v nasledujúcich odstavcoch:

Nosné konštrukcie

Nosnú konštrukciu objektu tvorí pôvodný lodný kontajner, z oceľových rámov. Nosnú kostru kontajnera tvoria: spodný rám, ktorý je priamo spojený s horným rámom pomocou štyroch vertikálnych stĺpov umiestnených v rohoch kontajnera. Výplň medzi rámami tvorí oceľový prelamovaný plech.

Uloženie objektu

Objekt zázemia, ktorý je z lodného kontajnera, bude osadený na nových spevnených betónových plochách, ktoré tvoria chodník a okolie objektu. Vzhľadom na spád spevnených plôch sa navrhuje podložiť konštrukciu betónovými kockami 500x500mm, výšku je nutné upraviť podľa skutočného vyhotovenia a výškového rozdielu v spáde realizovaných spevnených plôch.

Podlahy
	Podlaha objektu je navrhnutá ako vrstvený systém, ktorého finálnu povrchovú úpravu tvoria smrekové drevené dosky s hrúbkou 25 mm, kladené priečne a ošetrené matným voskovým náterom. Nosnú časť systému tvoria smrekové drevené hranoly s rozmermi 50 × 50 mm, kladené pozdĺžne v osovej vzdialenosti 600 mm. Medzi drevené hranoly je vložená tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu (XPS) s hrúbkou 50 mm. Celý tento podlahový systém je uložený na pôvodnej drevenej podlahe lodného kontajnera, ktorá je nesená pôvodnými oceľovými profilmi kontajnerovej konštrukcie.

Výplne otvorov

V objekte zázemia sa osadia jedny nové hliníkové dvojkrídlové štulpové dvere, vybavené bezpečnostným nerezovým kovaním s cylindrickou vložkou. Z exteriérovej strany bude osadená guľa, z interiérovej strany kľučka. Rám dverí bude v platinovo šedej farbe (RAL 7036), pričom v ňom bude osadené bezpečnostné trojsklo.

Fasáda
	Exteriérové panely - hliníkový kompozitný panel odolný proti korózii a poveternostným vplyvom, vysoká pevnosť v ohybe a odolnosť proti nárazom. Skladba panelu - dva hliníkové plechy, ktoré sú obojstranne umiestnené metódou tavného fixovania na FR-jadre (fire retardant = ťažko horľavé). Farebné prevedenie - strieborná metalíza RAL 9006. Hrúbka panelu je 4 mm. Fasádny panel sa kotví na nosné prvky lepením. Nosným prvkom pre uchytenie hliníkových kompozitných  panelov je hliníkový podkladový profil tvaru T, s rozmermi 50 × 60 mm. Tento profil bude pripevnený k pohyblivej konzole, ktorá bude priamo zvarom ukotvená k stene lodného kontajnera. Pôvodná stena kontajnera je tvorená prelamovaným oceľovým plechom s hrúbkou 2 až 3 mm, ktorý zabezpečuje základnú statickú funkciu objektu. Fasáda šatne je z nepriehľadných polykarbonátových dosiek - komôrkový polykarbonát - povrch Mliečny, hrúbka 10mm.

Vnútorné povrchy stien a podhľad

Steny objektu sú postavené na pôvodnej prelamovanej oceľovej stene lodného kontajnera. Na túto stenu sú kotvené drevené hranoly s rozmermi 40 × 60 mm, ktoré sú upevnené na konzoly tvaru L. Tieto konzoly sú zvarom pripevnené k oceľovej stene kontajnera. Medzi drevené hranoly je aplikovaná celoplošne striekaná PUR tepelná izolácia s hrúbkou 80-115 mm, ktorá zabezpečuje tepelnú ochranu. Na finálne obloženie sa použijú SDK dosky do vlhkého prostredia, ktoré budú natreté dvoma vrstvami bieleho náteru. Pohľady v kontajneri navrhujeme ako drevenú konštrukciu z hranolov 40x60mm, ktoré sú kotvené na konzoly v tvare L. Konzoly sú zvarom prikotvené k stene kontajneru. Medzi drevené hranoly je aplikovaná celoplošne striekaná PUR tepelná izolácia s hrúbkou 80 - 115mm. Na finálne obloženie sa použijú SDK  dosky do vlhkého prostredia, ktoré budú natreté dvoma vrstvami bieleho náteru.

Strešná konštrukcia
	Konštrukcia pochôdznej terasy je navrhnutá ako samonosný systém uložený na pôvodnej streche lodného kontajnera. Hornú vrstvu tvoria drevené pochôdzne smrekové dosky s hrúbkou 30 mm, kladených priečne. Dosky sú povrchovo ošetrené matným exteriérovým lakom, ktorý zabezpečuje ich ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Zámočnícke výrobky

Oceľové schodíky sa skladajú z jaklových profilov 30 × 30 × 3 mm, pochôdzna 	plocha z pororoštu SP - 30/2-34/38. Povrchová úprava - pozink.

Oceľový rebrík pozostáva z dvoch častí - konštrukcia odnímateľného rebríka a pevná horná časť, na ktorú sa rebrík vešia. Horná pevná časť je z nerezových rúr ∅40 mm. Pevná časť rebríka je kotvená zvarom v štyroch bodoch priamo do rámovej nosnej konštrukcie osadenej na streche lodného kontajneru. Odnímateľný rebrík je z nerezových rúr ∅40 mm a ∅30 mm. Odnímateľná časť rebríku bude skladovaná v uzamykateľnom objekte zázemia. Používa sa len pri príležitosti usporadúvania súťaží a manipuláciu s ním môže vykonávať len zodpovedná osoba s prideleným prístupom do objektu zázemia. Povrchová úprava oboch častí je prášková farba RAL 7036.

Prezliekáreň je navrhnutá ako samostatne stojaca konštrukcia, ktorá je postavená z oceľových joklových profilov s rozmermi 30 × 30 × 3 mm v rohoch a z T profilov 60 × 60 × 7 mm v strede. Kotvenie konštrukcie je riešené priamo do betónovej nášľapnej vrstvy chodníka pomocou oceľových platničiek P 150 × 150 × 10 mm. Prezliekáreň bude osadená na spevnenú plochu realizovanú v spáde, preto je nutné dohliadať na skutkové vyhotovenie plôch aby nosná konštrukcia bola vo výške 350mm od zeme. Obvodový plášť prezliekárne tvoria nepriehľadné polykarbonátové platne s hrúbkou 16 mm, ktoré sú pevne kotvené ku nosnej konštrukcii. Povrchová úprava oceľovej konštrukcie bude realizovaná práškovou farbou v odtieni RAL 7036.

Info panel bude pripevnený priamo na fasádu objektu. Materiál panelu je kompozitný hliníkový panel - farebné a materiálové vyhotovenie je nutné prispôsobiť vzhľadu fasádneho obkladu objektu - strieborná metalíza RAL 9006. Rozmer panelu je 700 × 950 mm - rozmery je nutné upraviť vzhľadom na skutkové vyhotovenie fasádneho obkladu a to tak, aby šírka panelu korešpondovala so šírkou fasádneho obkladu, je nežiadúce aby panel prekrýval špáry, fasádneho obkladu prípadne aby bol menší ako šírka obkladu. Panel je potrebné pripevniť k fasáde pomocou skrutiek, prípadne iným spôsobom tak, aby bola možná jeho demontáž alebo výmena. Tento krok si zhotoviteľ musí skoordinovať s dodávateľom fasády. Kotviaci materiál je súčasťou dodávky info panelu. Obsahom informačného panelu bude znenie prevádzkového poriadku skateparku - Text je potrebné vytlačiť metódou, ktorá zaručí vysokú odolnosť a životnosť písma. Farba textu je čierna. Presné znenie textu, font a jeho veľkosti, prípadné iné grafické prvky - logá a kontaktné údaje špecifikuje investor Mesto Trenčín. Text vo výkaze je len ilustračný pre určenie rozsahu a veľkosti zámočníckeho prvku.

Zábradlie pochôdznej terasy je vyhotovené z oceľovej konštrukcie, ktorá sa skladá z vertikálnych a horizontálnych pásovin s rozmermi 40 × 5 mm. Po obvode a v rohoch sú osadené oceľové jaklové profily s rozmermi 40 × 40 × 5 mm, ktoré zaisťujú vyššiu stabilitu zábradlia, maximálny osový rozmer medzi stĺpikmi je 1559 mm. Kotvenie zábradlia je riešené priamym zvarom. Zábradlie je pripevnené k rámu, ktorý pozostáva z primárnej nosnej konštrukcie z jaklových oceľových profilov 100 × 50 × 3 mm a po obvode má navarené oceľové jaklové profily 100 × 50 × 3 mm, na ktorých je zvarom pripevnený oceľový L profil 40 × 40 × 5 mm, na ktorom bude navarené zábradlie. Rám sa prikotví k strešnej konštrukcii kontajnera zvarom. Povrchová úprava zábradlia bude realizovaná práškovou farbou v odtieni RAL 7036.

Oceľový rám terasy - Nosnú konštrukciu terasy tvorí nový oceľový rám z profilov 50 × 100 mm, ktoré sú zvarom ukotvené k pôvodným nosným prvkom kontajnera. Tento rám zároveň slúži ako základ pre kotvenie zábradlia a zabezpečuje celkovú stabilitu a nosnosť terasy. Pod oceľovým rámom je pôvodná strešná konštrukcia lodného kontajneru. V miestach, kde nosný oceľový rám terasy ustupuje rohovým prvkom určeným na prevoz alebo zmenu polohy kontajneru sa po jeho finálnom umiestnení a zastabilizovaní na mieste v riešenom území položia drevené nosné hranoly v 150 x 150 mm, ktoré budú slúžiť pre podopretie drevenej podlahy v rohových polohách a budu pripevnené len k dreveným prvkom samotnej podlahy. Presná výška týchto nosnych drevenych hranolov bude realizovaná podľa skutkového vyhotovenia prvkov na stavbe po vyhotovení nosnej oceľovej konštrukcie podlahy na streche kontajnera. Povrchová úprava rámu je pozink.

Interiérové vybavenie a doplnkové vybavenie

Dielenský stôl - Pracovný stôl, s panelom na náradie, policami a plastovými boxmi. Pracovný stôl s oceľovým rámom a odolnou pracovnou doskou. Vhodný do vlhkého prostredia, vhodný na manuálnu prácu. Nohy výškovo nastaviteľné. Rozmery stolov sú dĺžka 1500 mm, šírka 760 mm,hrúbka dosky stola: 50 mm Minimálna výška: 805 mm / Maximálna výška: 1010 mm (Manuálne polohovanie). Materiál výrobku - konštrukcia je z ocele, stolová doska vinyl. Farebné vyhotovenie stolovej dosky je šedej farby, podstavec vo farbe antracit RAL 7016. Nosnosť stola je 600 kg. Do interiéru objektu budú umiestnené 2 kusy stolov podľa výkresovej dokumentácie.

Šatňová skriňa - Rozmery skrine sú - šírka 900 mm, výška 1850 mm, hĺbka 450 mm. Sociálna šatníková 6-dverová skriňa disponuje 6 hlbokými boxami s uzamykaním na kľúč. Každá skrinka je vybavená tyčou, menovkou a vetracími otvormi. Konštrukcia je oceľová s povrchovou úpravou antracit - RAL 7016. Do interiéru objektu bude umiestnený 1 kus skrine podľa výkresovej dokumentácie.

Kovová skriňa - Rozmery skrine sú - šírka 900 mm, výška 1850 mm, hĺbka 450 mm. Skriňa je vyhotovená zo solídneho oceľového plechu s hrúbkou 0,66 mm s povrchovou práškovou úpravou vo farbe antracit - RAL 7016. Skriňa má dvere s trojbodovým zámkom so západkou, 6 komôr a kovovú tyč na odevy. Nosnosť skrine je 50 kg. V zadnej stene skrine je nutné vyrezať otvor pre inštaláciu RH - elektrorozvádzača - konkrétny typ a rozmery špecifikuje projektová dokumentácia S31 - Prípojka NN. Do interiéru bude umiestnený 1 kus skrine podľa výkresovej dokumentácie.

Kovové háčiky - doplnkové vybavenie v exteriéri objektu zázemia. Slúži na odkladanie odevov a osobných vecí návštevníkov skateparku. Materiál háčikov je hliník s povrchovou práškovou úpravou v čiernej farbe - RAL 9005. Rozmery háčika sú - šírka 20 mm, hĺbka 40 mm, nosnosť háčika je 20kg. Kotvenie háčikov je pomocou šróbov do obkladu, resp, sú lepené na fasádny obklad. Umiestnenie háčikov je priamo na fasádu objektu podľa projektovej dokumentácie v počte 16 kusov.

Stoličky - Kovové stoličky stohovateľné okrúhle. Rozmery - hĺbka 300 mm, šírka 300 mm, výška 440 mm, nosnosť nábytku je 100 kg. Materiál kov s povrchovou úpravou práškovou v čiernej farbe - RAL 9005 - matný povrch. Do interiéru budú umiestnené 2 kusy stoličiek podľa výkresovej dokumentácie.

Skladby konštrukcií:
SKLADBA PODLAHY - P 01
- Drevené dosky - smrek, hr. 25mm, ošetrené matným voskom, priečne kladenie.
- Drevené hranoly - smrek 50x50mm, pozdĺžne kladenie, osovo po 600mm.
- Tepelná izolácia XPS - hr.50mm, výplň medzi drevenými hranolmi.
- Pôvodná drevená podlaha lodného kontajneru.
- Pôvodné oceľové profily lodného kontajnery.

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤU - W 01
- Exteriérové panely - hliníkový kompozitný panel - lepené na nosné profily. Povrchová úprava - strieborná metalíza RAL 9006, hladký povrch. Hr. panelu podľa výrobcu vzhľadom na rozmer. Hrúbka 4mm.
- Podkladový profil - Hliníkový profil pre lepenie HPL panelov. Profil je prikotvený k pohyblivej konzolke, ktorá je priamo zvarom prikotvená k stene lodného kontajneru. Profil má tvar T - rozmer 50x50mm.
- Pôvodná stena lodného kontajneru - prelamovaná oceľová stena - hr. 2-3mm
- Drevené hranoly - 40x60mm, kotvené na konzolky tvaru L - tie sú zvarom prikotvené  k stene kontajneru.
- Tepelná izolácia - hr. 80-115mm. Typ izolácie - Celoplošne striekaná PUR izolácia.
- Finálne obloženie - SDK dosky do vlhkého prostredia  + 2x biely náter.

SKLADBA STRECHY - S 01
- Drevené dosky - smrek, hr. 30mm, ošetrené matným lakom do exteriéru, priečne kladenie.
- Oceľový rám - nová nosná konštrukcia pre pochodznu terasu. Tvoria ju profily 50x100mm, ktoré sú zvarom prikotvené k pôvodným nosným prvkom lodného kontajneru. Táta konštrukcia slúži aj pre kotvenie zábradlia.
- Pôvodná strecha lodného kontajneru.
- Drevené hranoly - 40x60mm, kotvené na konzolky tvaru L - tie sú zvarom prikotvené  k stene kontajneru.
- Tepelná izolácia - hr. 80-115mm. Typ izolácie - Celoplošne striekaná PUR izolácia.
- Finálne obloženie - SDK dosky do vlhkého prostredia + 2x biely náter.

3 ODÔVODNENIE A UMIESTNENIE OBJEKTU

Umiestnenie objektu s doplnkovou funkciou zázemia, skladu a dielne je z hľadiska primárnej funkcie skateparku žiadaným prvkom. Umiestnenie objektu je vhodné z hľadiska celkovej geometrie a funkčno-prevádzkových vzťahov areálu.

7.2 Nároky na zásobovanie energiami, vodou a odvádzanie dažďových vôd

Potreba vody pre plánovaný objekt

Výpočet potreby vody (v zmysle vyhl. 684/2006):

Predpokladaný počet návštevníkov   100 osôb/deň

Predpokladaná spotreba   1l / osoba / deň

Priemerná denná potreba vody 		Qp = 100 l/deň

Maximálna denná potreba vody  		Qm = Qp x kd = 100 x 1,3 = 130 l/deň

Maximálna hodinová potreba vody 		Qhod = Qm x kh / 24 = 130 x 1,8 / 24 = 9,75 l/hod

Ročná potreba vody 				Qročné = Qp x 365 = 100 x 365 = 36,5 m3/rok

Výpočtový prietok z plánovaného objektu :

QA -  špecifický výtok jednotlivými armatúrami

n -  počet výtok. armatúr rovnakého druhu

Zariaďovacie predmety			n		QA

Pítko		  				1		0,2

Qd =  ∑√(Qi2 . ni)

Qd = √(0,22.1)

Qd = 0,20 l/s  -  Návrh: dimenzia vodovodnej prípojky - DN 25, HDPE.

Množstvo dažďových vôd zo spevnených plôch

Plocha spevnených plôch S = 87,0 m2

Súčiniteľ odtoku Ψ = 0,90

Výdatnosť dažďa r = 0,0237 l . s-1.m-2

Qr = r x Ψ x S = 0,0237 x 0,9 x 87,0

Qr = 1,86 l/s

Bilancia odberu elektrickej energie

Údaje o požadovanom odbere sú prevzaté z údajov o inštalovaných výkonoch jednotlivých technológii a odhadu príkonu elektrickej inštalácie. Na základe týchto údajov bola stanovená nasledovná výkonová bilancia:

Inštalovaný príkon: Pi = 18 kW

Súčasný príkon: Pp = 12,6 kW

Koeficient súčasnosti: β = 0,7

ROZVÁDZAČE A STAVEBNÉ OBJEKTY:

S31 – RE 18,00kW

Vývod č. 1(Vetva 1 – smer zámezemie) 18,00 kW

7.3 Pripojenie stavby na siete a zariadenia technického vybavenia územia

S31 - PRÍPOJKA NN

Predmet a rozsah projektu

Predmetom tohto stavebného objektu je VYBUDOVANIE NN PRÍPOJKY PRE OBJEKT ZÁZEMIA. Stavba je vyvolaná investičným zámerom VYBUDOVANIE SKATEPARKU, MLÁDEŽNÍCKA.

Projekt rieši aj napojenie z existujúcej rozpojovacej a istiacej skrine SR, z ktorej bude napojený nový elektromerový rozvádzač, z ktorého bude napojený objekt zázemia spolu s ďalšími zariadeniami. Projekt nerieši vnútorné rozvody v objekte zázemia (osvetlenie, zásuvky, atď). Projekt rieši len osadenie hlavného rozvádzača v objekte zázemia.

SKATEPARK MLÁDEŽNÍCKA – TRENČÍN

NN prípojka S31 Situácia č. F1

Projekt rieši:

- Návrh NN prípojky a elektromerového rozvádzača RE

- Projekt rieši aj schému zapojenia rozvádzača RH

- Zemné práce

Projekt nerieši žiadne iné, výslovne neuvedené riešenia, predovšetkým nie:

- výrobnú dokumentáciu

- montážnu dokumentáciu

- prevádzkové a revízne predpisy

Projektové podklady

Časť projektu: S31 – NN PRÍPOJKA

Názov stavby: SKATEPARK MLÁDEŽNÍCKA – TRENČÍN

Stupeň dokumentácie: VYKONÁVACÍ PROJEKT

Miesto stavby: KATASTRÁLNE ÚZEMIE TRENČÍN, INTRAVILÁN MESTA

Katastrálne územie: TRENČÍN

Okres: TRENČÍN

Kraj: TRENČIANSKY

Objednávateľ: MESTO TRENČÍN

Pre spracovanie tohoto projektu boli použité nasledovné podklady:

- Katastrálna mapa mesta Trenčín

- Zdigitalizovaný informatívny zákres sietí

- Geodetické zameranie lokality

- Obhliadka lokality

- Požiadavky investora

- Zameranie

- Technická mapa mesta

- Generel verejného osvetlenia v meste Trenčín (2018)

Základné technické údaje:

Elektrická sieť

3NPE ~ 50Hz 400/230V/TN-C-S

Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41:

A/ požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33- 2000-4-41)

- čl. A.1 Základná izolácia živých častí

- čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

B/ požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pre nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41):

- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

- čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

- čl. 411.3.3 Doplnková ochrana prúdových chráničom (RCD)

C/ Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

U kovových častí vykonať ich pripojenie na ochranný vodič a uzemňovaciu sústavu!

Prostredie a krytie

Zariadenie je inštalované v prostredí:

Vonkajšie klasifikovaným triedou 411 v zmysle STN 33 2000 5-51

Krytie – Elektrické prístroje, rozvádzače, stožiarové svorkovnice min. IP 44

Normy a predpisy

Všetky riešenia podľa tohto projektu zodpovedajú slovenskému právnemu poriadku a

štandardom STN a EN , najmä :

STN 33 2000-4-42 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: Ochrana pred tepelnými účinkami

STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 332000-5-51 Prostredia pre elektrické zariadenia, Určovanie vonkajších vplyvov

STN:33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti

STN EN 62305 Ochrana pred zásahom bleskom

STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

STN EN 60 529: 1993 Stupne ochrany krytom (Krytí – IP kód)

STN EN 61140 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

STN 73 6110/O1 Projektovanie miestnych komunikácií

STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia

STN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

Zákon 124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Vyhláška č. 508/2009 z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Bilancia odberu elektrickej energie

Údaje o požadovanom odbere sú prevzaté z údajov o inštalovaných výkonoch jednotlivých technológii a odhadu príkonu elektrickej inštalácie. Na základe týchto údajov bola stanovená nasledovná výkonová bilancia:

Inštalovaný príkon: Pi = 18 kW

Súčasný príkon: Pp = 12,6 kW

Koeficient súčasnosti: β = 0,7

ROZVÁDZAČE A STAVEBNÉ OBJEKTY:

S31 – RE 18,00kW

Vývod č. 1(Vetva 1 – smer zámezemie) 18,00 kW

Projekt nerieši napojenie a príkon podružných odberov. Meranie spotreby el. energie sa

nachádza v príslušnom rozvádzači RE.

Kompenzácia účinníka

Nie je predmetom tejto PD

Materiálne dispozície

Stavebný objekt S31

- Elektromerový rozvádzač RE 1ks

- Hlavný rozvádzač RH 1ks

Druh vedení :

- Nové káblové zemné vedenia NN prípojka: CYKY-J 4x10 mm2

- Uzemňovacia pásovina (FeZn 30x4mm) cca. 82m

- Uzemňovacia guľatina (FeZn Ø8mm) cca. 5m

Bezpečnostné zaradenie

Podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. je elektrické zariadenie podľa tohto projektu zaradené do skupiny “B” podľa prílohy č.1 vyhlášky.

Meranie elektrickej energie

Fakturačné meranie odberu elektrickej energie je navrhované v novom elektromerovom rozvádzači RE umiestnenom vo vonkajšom priestore, na verejne prístupnom mieste.

Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie

Dodávka el. energie bude zabezpečená v zmysle STN 34 1610 § 16 107: 3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu

Riziká

Podľa zák. č. 124/06 Z.z., par 6 – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia iba teoreticky a môžu byť spôsobené iba deštrukciou ochranných opatrení - poškodenie elektrického zariadenia hrubým násilím, resp. pri prekonaní iných prekážok (napr. mechanická likvidácia krytu, prekonanie výškového rozdielu pomocou náradia a pod.). Okrem mechanických ochranných opatrení sú týmto projektom riešené tiež elektrické ochranné opatrenia ako ochrana proti úrazu elektrickým prúdom, istenie obvodov atď. – pozri príslušné body tejto správy. Ostatné riziká sú kryté prevádzkovými predpismi a odbornou kvalifikáciou pracovníkov.

Ochrana pred atmosférickým prepätím

Ochrana pred atmosférickým prepätím sa zrealizuje zemniacim pásikom FeZn 30x4mm resp. guľatinou FeZn Ø10 mm, ktorá sa uloží na dno výkopu pre káblové vedenie. Zemniaci pásik sa zároveň prepojí na všetkých koncoch novej sústavy s existujúcim zemniacim pásom a prepojí s RE a RH podľa výkresovej dokumentácie. Celkový odpor uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako 5 Ω.

Údaje o ochranných pásmach

Pri výstavbe je potrebné v plnej miere rešpektovať existujúce inžinierske siete a pred zahájením zemných prác požiadať ich správcov o presné vytýčenie. Je potrebné rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadreniach správcov podzemných vedení a podmienky a požiadavky uvedené vo vyjadreniach dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Pri súbehoch a križovaniach podzemných vedení treba dodržať vzdialenosti v súlade s STN 73 6005: 1985 aj jej novelizácií. Podľa Zákona o energetike – zákon č. 251/2012 Z. z. § 43 sú stanovené ochranné pásma elektrického vedenia nasledovne:

- pre vonkajšie podzemné elektrické vedenia do 22 kV je ochranné pásmo 1 m.

V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného vedenia je zakázané ( bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa sústavy):

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

Technické riešenie stavby:

Prípojka NN

Prípojka NN pre stavbu bude riešená z existujúcej rozpájacej a istiacej skrine ozn. SR č. 0068- 0101 do navrhovaného elektromerového rozvádzača RE, ktorý bude umiestnený na verejne prístupnom mieste na druhej strane cesty pri cykloprístrešku. Prípojka z SR skrine bude realizovaná káblom CYKY-J 4x10mm2.

Rozvádzač RE

Hlavnou úlohou elektromerového rozvádzača je meranie spotreby odberného miesta a istenie káblového rozvodu. Rozvádzač RE bude vybudovaný vedľa komunikácie pri plavárni vedľa cykloprístrešku, odkiaľ bude napojený objekt zázemia spolu ostatnými zariadeniami. Rozvádzač RE bude vyhotovený ako jednodverový samostatne stojaci, pričom v rozvádzači bude meranie s hlavným ističom a za elektromerom odpínač so svorkovnicou . Rozvádzač RE bude vyzbrojený elektromerom pre fakturačné meranie, ističom prívodu B40/3 a vypínačom spätného prúdu 63A/3P. Rozvádzač RE bude umiestnený na druhej strane cesty od SR c. 0068-0101 skrine na parcele č. 1627/391.

Rozvádzač RH

V objekte zázemia bude vybudovaný hlavný rozvádzač RH, ktorý bude napájaný z rozvádzača RE káblom CYKY-J 5x10mm2. Z objektu zázemia bude viesť káblové vedenie do exteriéru do zásuvkovej rozvodnice.

Projekt nerieši vnútorné rozvody v objekte zázemia (vnútorné a vonkajšie osvetlenie, vnútorné zásuvky, atď). Projekt rieši len osadenie hlavného rozvádzača v objekte zázemia a osadenie vonkajších zásuvky. Vnútorné rozvody bude riešiť konštrukčná dokumentácia po presnom zadefinovaní typu kontajnera.

ZEMNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ RUČNE!

Bezpečnostné upozornenia

Podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Príloha č.1, III. Časť Rozdelenie technických

zariadení elektrických je toto el. zariadenie zaradené do skupiny „B“.

Montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu môže vykonať len

elektrotechnik, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení a s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. Obsluha elektrického zariadenia musí byť poučená v zmysle §20 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a oboznámená s STN 34 3100:2001 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a musí ich dodržiavať. Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí sa preverí predpísanými prehliadkami a skúškami v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.:

• počas výroby alebo montáže a po ich dokončení

• pred vedením do prevádzky

• po umiestnení na mieste prevádzky

• po odstavení dlhšom ako jeden rok

• po demontáži a opätovnej montáži

• po rekonštrukcii alebo oprave (pri zmene istenia)

• v prípade, ak boli vyradené z prevádzky orgánom dozoru

• počas prevádzky musia byť vykonávané odborné prehliadky a skúšky v intervaloch

uvedených vo Vyhláške

• ak to nariadi orgán dozoru

Kritériami úspešnosti je splnenie požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke a pri poruche. Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám a vyhláškam. Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a odb. skúšku elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.

PRI ÚDRŽBE NA RE A RH JE POTREBNÉ VYPNÚŤ CELÝ ROZVÁDZAČ!

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ DO JEDNEJ SÚPRAVY DOKUMENTÁCIE ZAKRESLIŤ VŠETKY ODCHÝLKY SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE!

Požiadavky z hľadiska životného prostredia

Možné vplyvy na životné prostredie

Výstavba a prevádzka tejto stavby nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom trvalého znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani ohrozenia živočíchov. Počas výstavby nedôjde k výrubu stromov a odstráneniu kríkov. Počas samotnej výstavby bude v uvedenej lokalite z dôvodu pohybu mechanizmov dočasne zvýšený hluk a prašnosť, ktoré budú spôsobené dopravou pracovníkov a materiálu na lokality, odvozy odpadov a pohybom mechanizmov ako sú vysokozdvižné plošiny a pod. Nedôjde k trvalému záberu pôdy, všetky realizované práce budú vykonávané na existujúcich stožiaroch verejného osvetlenia a zároveň dôjde k výmene doplneniu stožiarov a káblových vedení. Lokality navrhovanej činnosti sa nachádzajú v intraviláne mesta a nezasahujú priamo do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Rovnako územie dotknutých lokalít nie je súčasťou území zaradených do NATURA 2000, nenachádza sa a ani sa negatívne nedotkne chránených vtáčích území ani území európskeho významu. Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti. Realizáciu a prevádzku navrhovanej činnosti považujeme za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie a celospoločenského úžitku investície za realizovateľnú. Významné nepriaznivé vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva neboli identifikované.

Požiadavky na dodávateľa

Dodávateľ je povinný zamedziť možným škodám spôsobeným na životnom prostredí (znečistenie pôdy, znečistenie vody, znečistenie ovzdušia, ohrozenie živočíchov, poškodenie stromov, poškodenie porastov), uviesť všetky prístupové cesty, priestranstvá a plochy používané počas výstavby do pôvodného stavu, odstrániť všetky poškodenia, ku ktorým došlo z dôvodu realizácie stavby.

Záver

Projektová dokumentácia bola vyhotovená v zmysle platných noriem a predpisov. Dodávatelia a zhotovitelia el. zariadení sú povinní si celú PD preštudovať a v prípade zistenia nedostatkov na ne upozorniť!

S32 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

Úvod:

Projektová dokumentácia rieši návrh vodovodnej prípojky pre napojenie pítka, v riešenom Skateparku, ktorý sa bude nachádzať v obci Trenčín, k.ú. Trenčín. Projekt je riešený v stupni vykonávací projekt.

Technické riešenie:

Navrhovaná vodovodná prípojka polyetylénová 1“ = DN25 = HDPE PE100 SDR11 PN16 D32x3,0mm, bude napojená z jestvujúceho verejného vodovodu, ktorý je vedený v blízkosti riešeného pozemku, v obci Trenčín. Navrhovaná prípojka vody bude napojená kolmo na jestvujúci verejný vodovod HDPE D225 a bude vedená v zemi do navrhovanej vodomernej šachty o vnútorných rozmeroch 900 x 1200 x 1800 mm, ktorá bude zriadená v zeleni, na pozemku investora. Stavebník je povinný zabezpečiť majetkovo-právny vzťah k parcelám dotknutým pri výstavbe prípojky vody. Potrubie vodovodnej prípojky bude pod cestou uložené v chráničke.

Šachta bude vybavená vstupným poklopom 600x600mm a oceľovým rebríkom. Vo vodomernej šachte VŠ sa bude nachádzať navrhovaná vodomerná zostava pre plánovaný objekt. Vo vodomernej šachte bude pred vodomerom osadený uzatvárací ventil IMT–1''. Za vodomerom (1'') bude osadený uzatvárací ventil IMT–1'', spätný ventil IMT–1'', redukčný ventil s filtrom, a na vypúšťanie potrubia výtokový ventil s prípojkou na hadicu 3/4''. Napojenie prípojky bude prevedené navŕtavacím pásom (presný typ určí správca siete) s uzatváracím kohútom DN 25 opatrený zemnou súpravou a liatinovým šupátkovým poklopom.

Vnútorný – areálový vodovod:

Od vodomernej šachty pokračuje navrhovaný rozvod vody polyetylénový HDPE PE100 SDR11 PN16 D32x3,0mm v zemi k pripájanému pítku. Navrhovaný rozvod vody PE 100, D32 bude slúžiť len pre pitné účely návštevníkov areálu.

Pri súbehu  a križovaní podzemných inžinierskych sietí je potrebné dodržiavať minimálne dovolené vzdialenosti  podľa STN 73 6005.

Zemné práce:

Potrubie vedené v zemi bude uložené na zhutnenom pieskovom lôžku o hr. 150 mm, s obsypom potrubia  do výšky 200 mm. Šírka výkopu je 0,6 m. Potrubie bude uložené v hĺbke s krytím min. 1000 mm. Potrubie vedené pod cestou bude uložené v ochrannej rúre – chráničke. Po ukončení montážnych prác sa prevedie skúška tesnosti a prepláchnutie potrubia. Ak je skúška úspešná, prevedie sa obsyp potrubia so zhutnením.

Pred zahájením výkopových prác je nutné vyznačiť vedenie podzemných inžinierskych sietí. Pri križovaní alebo súbehu s inými sieťami je nutné dodržiavať min. dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005.  Na vyhľadanie trasy  prípojky bude potrubie opatrené vyhľadávacím vodičom AY o priemere 6 mm2.

Skúšky potrubia:

Po ukončení montážnych prác bude navrhované potrubie podrobené tlakovej skúške podľa STN 73 6611 nasledovne:

- Potrubie sa naplní vodou a pozvoľne sa natlakuje na skúšobný pretlak.

- Potrubie sa natlakuje na tlak 1,3 pracovného tlaku. Sleduje sa pokles za dobu 15 minút

- Skúška vyhovuje, ak pokles tlaku neklesne viac ako o 0,04 MPa.

Použité materiály:

Potrubie prípojky je navrhnuté z rúr DN25 = HDPE, PE 100, SDR11, PN16, D32x3,0. Potrubie bude uložené v pieskovom lôžku v stúpajúcom spáde smerom k vodomernej šachte. Potrubie uložené pod cestou bude v ochrannej rúre. Celková dĺžka vodovodnej prípojky po vodomernú šachtu je cca 18,60 m.

Potreba vody pre plánovaný objekt

Výpočet potreby vody (v zmysle vyhl. 684/2006):

Predpokladaný počet návštevníkov   100 osôb/deň

Predpokladaná spotreba   1l / osoba / deň

Priemerná denná potreba vody 		Qp = 100 l/deň

Maximálna denná potreba vody  		Qm = Qp x kd = 100 x 1,3 = 130 l/deň

Maximálna hodinová potreba vody 		Qhod = Qm x kh / 24 = 130 x 1,8 / 24 = 9,75 l/hod

Ročná potreba vody 				Qročné = Qp x 365 = 100 x 365 = 36,5 m3/rok

Výpočtový prietok z plánovaného objektu :

QA -  špecifický výtok jednotlivými armatúrami

n -  počet výtok. armatúr rovnakého druhu

Zariaďovacie predmety			n		QA

Pítko		  				1		0,2

Qd =  ∑√(Qi2 . ni)

Qd = √(0,22.1)

Qd = 0,20 l/s  -  Návrh: dimenzia vodovodnej prípojky - DN 25, HDPE.

Potreba požiarnej  vody pre objekt

V objekte nie je potreba požiarnej vody, ale v blízkosti objektu vo vzdialenosti do 200 m od navrhovaného objektu je umiestnený jestvujúci vonkajší požiarny hydrant.

Vplyv stavby na životné prostredie:

S odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby, bude naložené v zmysle zákona číslo 79/2015 Zbierky zákonov o odpadoch. Katalóg odpadov 365/2015.

Záver:

Počas všetkých stavebných prác je potrebné dodržiavať normy a vyhlášky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Zvýšenú opatrnosť je potrebné venovať pri zemných prácach v blízkosti podzemných vedení.

Pri realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení pri práci postupovať v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z.

Pre kladenie a spájanie rúr platia príslušné normy a montážne predpisy, ktoré je treba dodržať. Na vodovodnom potrubí je nutné vykonať tlakovú skúšku, prepláchnutie a dezinfekciu podľa platných noriem.

S33 - AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZÁCIE

Všeobecne

Predmetom projektovej dokumentácie je vypracovanie projektu odvedenia dažďových vôd zo spevnenej plochy riešeného skateparku, z časti ktorá je pod úrovňou okolitého terénu. Dažďové vody budú na základe požiadaviek investora odvádzané pomocou kanalizačných rúr do vsakovacieho zariadenia na pozemku investora v bllízkosti riešeného objektu.

Projekt je spracovaný v stupni: vykonávací projekt.

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité následovné podklady :

-    podklady, podmienky, informácie poskytnuté investorom

-    návrh architektonického riešenia

-    príslušné technické normy a predpisy

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

- Odvod dažďových vôd z navrhovaných spevnených plôch

Navrhované riešenie spočíva v odvodnení dažďových vôd zo spevnej plochy – bowlu, ktorý je pod úrovňou okolitého terénu. Odvodnenie bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do navrhnutej vpusti (ktorá bude dodávkou stavby). Vpusť bude pomocou potrubia DN150 zaústená cez revízno-kontrolnú šachtu, ktorá je súčasťou vsakovacieho zariadenia.

Od miesta zaústenia – vsaku, bude navrhované potrubie stoky „A“ dažďovej kanalizácie vedené čiastočne v zeleni a v chodníku.

Dažďová stoka „A“ je navrhovaná  z PVC rúr kanalizačných hrdlových, DN 150 v dĺžke cca 1,80m a z PVC rúr kanalizačných hrdlových, DN 200 v dĺžke cca 19,50m.

Návrh vsakovacieho zariadenia

Vsakovacie zariadenie zachytávajúce dažďovú vodu z riešenej spevnenej plochy je navrhnuté z retenčných blokov systému REHAU RAUSIKO (rozmer jedného bloku 0,8 x 0,8 x 0,66m), pospájaných do segmentu  š=1,60m, v=0,66m a dĺ. 2,40m o objeme 2,53m3. Výpočet je orientačný, bližšia špecifikácia bude doplnená pri realizácii, po zistení presných geologických pomerov, priamo na mieste stavby, po zhotovení vsakovacieho pokusu priamo vo výkope – v mieste vsaku. Vsak je potrebné umiestniť do priepustného podložia. Výpočet viď príloha.

V RAUSIKKO Box-e je integrovaný rozdeľovací/kontrolný čistiaci kanál, ktorý zabezpečuje zreteľné oddelenie usadzovcej a vsakovacej zóny. Nečistoty sa usadia v usadzovacej zóne (sedimentácia). Vyčistená voda potom prechádza do vsakovacej zóny cez odstupňované perforovanie, ktoré zabezpečuje jej optimálne rozdeľovanie. Vsakovacia zóna a následne aj geotextília zostávajú čisté, čo zabezpečí dlhodobú a bezproblémovú funkčnosť systému bez nákladnej údržby.

Množstvo dažďových vôd zo spevnených plôch

Plocha spevnených plôch S = 87,0 m2

Súčiniteľ odtoku Ψ = 0,90

Výdatnosť dažďa r = 0,0237 l . s-1.m-2

Qr = r x Ψ x S = 0,0237 x 0,9 x 87,0

Qr = 1,86 l/s

Potrubie :

Rúry majú na jednom konci vytvarované hrdlo pre násuvný spoj na gumový tesniaci krúžok. Na kompletizáciu potrubia slúži sortiment vyrábaných tvaroviek a napojovacích tvaroviek na šachty. Pri ukladaní potrubia je nutné dodržať Návod na montáž kanalizačných potrubí z PVC rúr a pokyny výrobcu.

Kanalizačné šachty:

Pre kontrolné, revízne šachty budú použité plastové šachty Wavin Tegra 425. Plastové kanalizačné šachty sú dodávané ako kompletné stavebnice pozostávajúce z dna, rúry a poklopu.

Úprava okolia šachty sa vykoná podľa jestvujúceho alebo navrhovaného stavu:- prevedenie cesty- prevedenie chodníka- prevedenie zeleného pásu- prevedenie vo voľnom teréne. Poklop šachty bude osadenie v úrovni okolitého terénu.

Realizácia výkopov a uloženie kanalizačného potrubia

Potrubie sa uloží do ryhy šírky 0,80m. Šírka ryhy je v zmysle STN 73 30 50. Ukladanie a spájanie rúr je nutné realizovať podľa postupu stanoveného pre daný rúrový materiál. Výkop ryhy sa bude vykonávať strojne s  ručným urovnaním dna ryhy. Pri hĺbke ryhy nad 1,0m je potrebné ryhu pažiť príložným pažením. Rúry sa uložia na štrkopieskové lôžko hrúbky 150mm (prípojky) s max. veľkosťou zrna 8mm tak, aby spočívali na dne ryhy celou svojou dĺžkou. Rovnakým materiálom sa vykoná obsyp do výšky min. 300mm nad vrchol potrubia. Časť ryhy nad obsypom sa zasype výkopkom za stáleho hutnenia po 150mm. Zásypový materiál nesmie obsahovať predmety, ktoré by svojou hmotnosťou alebo tvarom mohli poškodiť potrubie pod ním. Zásyp ryhy nad obsypom potrubia je potrebné pod komunikáciami a parkoviskami vykonávať po vrstvách 150mm za súčasného hutnenia na úroveň 95 % PS (Proctor štandart), vo voľnom teréne na 93% PS. Vnútri bezpečnostného pásma - 0,3 m nad hornou hranou potrubia sa smie použiť iba ľahká zhutňovacia technika, napr. vibračné stláčacie zariadenie. Ťažká hutniaca technika sa používa až od 1m nad potrubím.

Potrubie sa môže zasypať až po vykonaní skúšky vodotesnosti podľa STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.

Pri budovaní kanalizácie je možné ukladať potrubia do jednej ryhy s ostatnými inžinierskymi sieťami, pričom je potrebné dodržať min. odstupové vzdialenosti vedení podľa normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení,  a taktiež v prípade križovaní najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti podľa príslušnej normy.

Pred zahájením zemných prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí a vykopávky v týchto miestach sa prevedú ručne!

Skúška vodotesnosti:

Skúšanie vodotesnosti potrubia sa robí po zmontovaní potrubia ešte pred jeho obsypom, resp. obetónovaním, aby sa mohli vizuálne zistiť netesnosti. Vykonanie skúšky vodotesnosti však možno požadovať aj po úplnom zásype potrubia, aby sa zistilo, že počas zásypu nedošlo k porušeniu potrubia. Vlastná skúška vodotesnosti sa robí podľa STN  73 6716.

Vlastná tlaková skúška trvá 30 min. V priebehu skúšky treba zabezpečiť, aby sa voda v stoke nedopĺňala inými vodami.

Ak sa skúškou preukáže, že stoka nevyhovuje ustanoveniam tejto normy musia sa zistené chyby odstrániť a previesť novú skúšku. O každej vykonanej skúške sa urobí zápis bez ohľadu na jej výsledok.

Pravidelné prehliadky sú plánované podľa potrieb a prevádzajú sa min. 1x za rok. Pri údržbe kanalizácie ide hlavne o odstránenie nánosu nečistôt vo vnútri objektov.

Materiál vyťažený zo stôk splaškovej kanalizácie bude ukladaný do nádob k tomu určených a odvážaný na skládku určenú obecným úradom a schválenou hygienickou stanicou.

Odpadové hospodárstvo

Pri realizácií stavby vznikne odpad a všetky zúčastnené organizácie sú povinné sa riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a  Vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 365/2015  Z.z. (ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov) zatriedený do skupín, podskupín, druhov a kategórie odpadov v znení neskorších predpisov a odpadoch.

Odpad na stavbe bude zatriedený v zmysle vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 365/2015, zodpovedný za jeho uloženie a likvidáciu bude dodávateľ stavby. Dodávateľ stavby, ktorý bude ukladať vzniknutý odpad do prenosných kontajnerov a dokladovať uloženie a likvidáciu odpadov v určených skládkach (nakladať s odpadom možno len spôsobom podľa uvedenej vyhlášky pri dodržaní všetkých ňou predpísaných náležitostí).

Odpad bude však predtým roztriedený na používateľný a na nepoužívateľný. Prípadný kovový odpad bude odvezený do Zberných surovín.

Na stavbe sa nesmú spaľovať hmoty, pri spaľovaní ktorých vznikajú toxické plyny. Pôdu na stavenisku neznečisťovať vypúšťaním oleja, vylievaním chemikálií, farieb atď.

O spôsobe nakladania s odpadmi bude po uvedení zariadenia do prevádzky spracovaný Prevádzkový poriadok, manipulačný poriadok a havarijný plán pri nakladaní s prípadnými nebezpečnými odpadmi.

Č. skupiny	Názov skupiny, podskupiny					   Kategória

odpadu		a druhu odpadu						   odpadu

03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpad.

rezivo, drevovláknité dosky  iné ako uvedené v 03 01 04	      	O

17 01 01	betón							      		O

15 01 03	obaly z dreva						      		O

17 05 06	vykopaná zemina iná ako uvedená v 17 05 05		      	O

17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03		      	O

17 01 07	zmesi betónu						      		O

17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03		      		O

17 02 01	drevo							     		O

20 03 08	drobný stavebný odpad					     	O

20 02 02	zemina a kamenivo					     		O

Zhodnotenie , zneškodnenie odpadov:

- odpad č.170101 a 170107 bude recyklovaný oprávnenou organizáciou a bude uložený do  násypových vrstiev vozovky

- odpad č.150103 bude vrátený výrobcovi

- odpad č. 170504, 170506 - vykopaná zemina  a výkopový materiál) (O) bude uložený na dočasnú skládku v blízkosti staveniska, po ukončení výstavby bude použitá na ohumusovanie svahov násypov vozovky a úpravu okolia,  prípadne na trvalú skládku zemín, ktorú určí investor

- odpad č. 170405- bude odvezený do zberných surovín

Uvedené odpady zo stavby a nepotrebnú stavebnú suť zhotoviteľ  zabezpečí uložením na vhodnú skládku, na základe čoho bude ku kolaudácii doložený doklad zo strany prevádzkovateľa skládky. Na stavbe sa nevyskytne nebezpečný odpad.

Záver:

Všetci pracovníci pred zahájením stavebných prác musia byť preukázateľne oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi. Pracovníci sú povinní ich dodržiavať a kontrolovať po celú dobu výstavby. Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia nariadenia vlády č. 510  Z.z. z 21. novembra 2001. Musí si plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 2  odst. 3  inšpektorátu práce. Všetky práce, týkajúce sa zdravotnej techniky,  musia byť robené podľa platných predpisov, noriem STN a predpisov Vyhlášky č. 374/ 1990 Zb.„ O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe platných noriem a predpisov a svojvoľné úpravy sú neprípustné. Ostatné podrobnosti sú zrejmé z výkresovej časti. Na celú projektovú dokumentáciu sa vzťahuje autorské právo a môže sa kopírovať iba so súhlasom autorov. Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu!

Pred zahájením zemných prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí a vykopávky v mieste ich križovania sa prevedú ručne. Pred samotnou realizáciou je potrebné zrealizovať vsakovaciu skúšku priamo vo výkope!

S34 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Úvod

Predmet a rozsah projektu

Predmetom tohto stavebného objektu je VYBUDOVANIE OSVETLENIA SKATEPARKU. Stavba je vyvolaná investičným zámerom VYBUDOVANIE SKATEPARKU, MLÁDEŽNÍCKA.

Projekt rieši primárne doplnenie svietidiel na existujúce stožiare a výstavba nových stožiarov pre osvetlenie Skateparku. Súčasťou projektu je aj inštalácia pokročilého bezdrôtového riadiaceho systému, ktorý správcovi verejného osvetlenia umožní detailne monitorovať celkový stav sústavy osvetlenia ako aj ovládať, stmievať a monitorovať jednotlivé svietidlá. Výmena svietidiel a doplnenie nových stožiarov a podzemných vedení bude riešená na katastrálnych územiach: Mesta Trenčín.

SKATEPARK MLÁDEŽNÍCKA – TRENČÍN

Verejné osvetlenie S34 Situácia č. 1

Projekt rieši:

- Návrh svietidiel bezdrôtového riadiaceho systému

- Návrh stožiarov a výložníkov

- Návrh elektrických rozvodov

- Napojenie z existujúcich stožiarov

- Zemné práce

Projekt nerieši žiadne iné, výslovne neuvedené riešenia, predovšetkým nie:

- výrobnú dokumentáciu

- montážnu dokumentáciu

- prevádzkové a revízne predpisy

SKATEPARK MLÁDEŽNÍCKA – TRENČÍN 3

Projektové podklady

Časť projektu: S34 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Názov stavby: SKATEPARK MLÁDEŽNÍCKA – TRENČÍN

Stupeň dokumentácie: DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Miesto stavby: KATASTRÁLNE ÚZEMIE TRENČÍN, INTRAVILÁN MESTA

Katastrálne územie: TRENČÍN

Okres: TRENČÍN

Kraj: TRENČIANSKY

Objednávateľ: MESTO TRENČÍN

Pre spracovanie tohoto projektu boli použité nasledovné podklady:

- Katastrálna mapa mesta Trenčín

- Zdigitalizovaný informatívny zákres sietí

- Geodetické zameranie lokality

- Obhliadka lokality

- Požiadavky investora

- Zameranie

- Technická mapa mesta

- Generel verejného osvetlenia v meste Trenčín (2018)

Základné pojmy

• osvetľovacia sústava- kompaktný súbor prvkov tvoriaci funkčné zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na úroveň osvetlenia priestoru. Zahrňuje svietidlá, podporné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače, ovládací systém.

• svetelné miesto - každý stavebný prvok v osvetľovacej sústave (stožiar, osvetľovací výložník, preves) vybavený jedným alebo viac svietidlami.

• svietidlo - zariadenie, ktoré rozdeľuje, filtruje alebo mení svetlo vyžarované jedným a lebo viac svetelnými zdrojmi a obsahuje, okrem zdrojov svetla samotných, všetky diely nutné pre upevnenie a ochranu zdrojov a v prípade potreby pomocné obvody, vrátane prostriedkov pre ich pripojenie k elektrickej sieti.

• svetelný zdroj (umelý) - je zdroj optického žiarenia, spravidla viditeľného, zhotovený k tomuto účelu.

• rozvádzač spínacieho miesta - diaľkovo alebo miestne ovládaný rozvádzač s vlastným

prívodom elektrickej energie a samostatným meraním spotreby el. energie.

• osvetľovací stožiar – podpera, ktorej hlavným účelom je niesť jedno alebo viacero svietidiel, ktorá pozostáva z jednej alebo viacerých častí (driek, nadstavec, výložník). Môže tiež slúžiť k upevneniu prívodného alebo iného vedenia. Tiež môže byť nosičom reklamného a informačného zariadenia, zariadenia navádzacieho systému alebo dopravného značenia.

Osvetľovacie stožiare môžu byť s päticou alebo bez pätice

• vrchol stožiara - najvyšší bod stožiara.

• driek stožiara - základná nosná časť osvetľovacieho stožiara.

• závesná výška svietidla– výška svetelného stredu svietidla nad osvetľovanou plochou.

• úroveň votknutia - vodorovná rovina vedená miestom votknutia stožiara.

• výložník - časť stožiara, ktorá nesie svietidlo v určitej vzdialenosti od osi drieku stožiara; výložník môže byť jednoramenný, dvojramenný alebo viacramenný a môže byť pripojený k drieku pevne alebo odnímateľne. Vnútorný priemer výložníka je 60 mm. Viacramenné výložníky musia byť spevnené výstuhou proti rozlomeniu. Výložníky musia mať rovnakú povrchovú úpravu ako stožiare.

• konzola - výložník k upevneniu svietidla na budovu, na výškovú stavbu alebo na iný stožiar ako osvetľovací. Rozmery a prevedenie je rovnaké ako u predchádzajúceho.

• uhol vyloženia svietidla - uhol, ktorý zviera os spojky (spojovacia časť medzi koncom drieku alebo výložníka a svietidlom) svietidla s vodorovnou rovinou.

• elektrické časti stožiara (elektro výzbroj) - rozvodnica pre osvetľovací stožiar a elektrické spojovacie vedenie medzi rozvodnicou a svietidlom.

• pätica - samostatná časť osvetľovacieho stožiara, ktorá tvorí kryt elektrickej výzbroje.

• znížená intenzita osvetlenia - možnosť regulovať intenzitu verejného osvetlenia v ktorejkoľvek dobe prevádzky verejného osvetlenia, pri dodržaní rovnomernosti osvetlenia.

• jednotné ovládanie verejného osvetlenia- možnosť jednotne zapínať a vypínať z jedného miesta všetky technické zariadenia slúžiace k zabezpečeniu umelého osvetlenia

• rozpínacie miesto - vonkajší rozvádza č, kde sa stýkajú viac ako dva trojfázové káble

verejného osvetlenia, určený k rozbočeniu a prípadnému odisteniu jednotlivých vetiev.

• správca - subjekt, ktorý zaisťuje výkon vlastníckych práv k majetku alebo niektorú so

základných povinností týchto vlastníckych práv, teda činnosť prevádzkovú, udržiavaciu a správnu.

• autorizovaná osoba- je fyzická osoba, ktorej bola udelená autorizácia vo výstavbe.

Autorizovanou osobou sú autorizovaný architekt, autorizovaný inžinier vo výstavbe a

autorizovaný technik vo výstavbe.

Základné technické údaje

Elektrická sieť

3PEN ~ 50Hz 400/230V/TN-C - silnoprúdová elektrická inštalácia VO

1NPE ~ 50Hz 230V/TN-C-S – silnoprúdová elektrická inštalácia napojenie Citylightu.

1NPE ~ 50Hz 230V/TN–C-S- silnoprúdová elektrická inštalácia napojenie svietidiel od stožiarovej svorkovnice po svietidlo na stožiari.

Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41:

A/ požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33- 2000-4-41)

- čl. A.1 Základná izolácia živých častí

- čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

B/ požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pre nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41):

- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

- čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

C/ Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

U stožiarov a citylightu vykonať ich pripojenie na ochranný vodič a uzemňovaciu sústavu!

Prostredie a krytie

Zariadenie je inštalované v prostredí:

Vonkajšie klasifikovaným triedou 411 v zmysle STN 33 2000 5-51

Krytie – Svietidlá min. IP 54, - Elektrické prístroje, rozvádzače, stožiarové svorkovnice min. IP 44

Normy a predpisy

Všetky riešenia podľa tohto projektu zodpovedajú slovenskému právnemu poriadku a

štandardom STN a EN , najmä :

STN 33 2000-4-42 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: Ochrana pred tepelnými účinkami

STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-7-714 Elektrické inštalácie budov, Časť7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory, Oddiel 714: Inštalácie vonkajšieho osvetlenia

STN 332000-5-51 Prostredia pre elektrické zariadenia, Určovanie vonkajších vplyvov

STN:33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti

STN EN 62305 Ochrana pred zásahom bleskom

STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

TNI CEN/TR 13201-1: 2015 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 1: Výber tried osvetlenia

STN EN 13201-2: 2017 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 2: Svetelnotechnické

požiadavky

STN EN 13201-3: 2016 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 3: Svetelnotechnický výpočet

STN EN 13201-4: 2017 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4: Metódy merania

svetelnotechnických vlastností

STN EN 60 529: 1993 Stupne ochrany krytom (Krytí – IP kód)

STN EN 61140 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

STN 73 6110/O1 Projektovanie miestnych komunikácií

STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia

STN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

Zákon 124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Vyhláška č. 508/2009 z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Bilancia odberu elektrickej energie

Údaje o požadovanom odbere sú prevzaté z údajov o inštalovaných výkonoch jednotlivých technológii a odhadu príkonu elektrickej inštalácie. Na základe týchto údajov bola stanovená nasledovná výkonová bilancia:

Inštalovaný príkon doplnenie: Pi = 0,55 kW

Súčasný príkon: Pp = 0,55 kW

Koeficient súčasnosti: β = 1

ROZVÁDZAČE A STAVEBNÉ OBJEKTY:

S34 – RVO 43 0,55kW

Vývod č. 1(Vetva 1 – doplnenie svietidiel a citylightov na existujúcu vetvu) 0,55 kW

Projekt nerieši napojenie a príkon podružných odberov. Meranie spotreby el. energie sa

nachádza v príslušnom rozvádzači RVO 43.

Kompenzácia účinníka

Nie je predmetom tejto PD

Materiálne dispozície

Stavebný objekt S34 – Verejné osvetlenie

- Celkový počet nových stožiarov 2 ks

- Celkový počet nových dvojvýložníkov 5 ks

- Počet inštalovaných nových cestných svietidiel 5 ks

- Počet inštalovaných nových parkových svietidiel 2 ks

Druh vedení :

- Nové káblové zemné vedenia VO: CYKY-J 4x10 mm2

- Napojenie svietidiel: CYKY-J 3x1,5 mm2

- Napojenie Citylightu: CYKY-J 3x2,5 mm2

- Dátové napojenie LAN kábel (WiFi, kamery-predpríprava): FTP Cat.6a

Nové stožiare:

- Hliníkový stožiar osvetlenia PSH 70 výšky 7m

Nové výložníky:

- Oceľový dvojvýložník DV1 dĺžky 1m – uhol medzi ramenami 180°

Nové referenčné svietidlá:

- Svietidlo typ L5, 8 550lm, príkon svietidla 61W, 3000K, DX10, krytie IP66.

- Svietidlo parkové typ P1, 8 600lm, príkon svietidla 86W, 3000K, DS, krytie IP66.

Bezpečnostné zaradenie

Podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. je elektrické zariadenie podľa tohto projektu zaradené do skupiny “B” podľa prílohy č.1 vyhlášky.

Meranie elektrickej energie

Fakturačné meranie odberu elektrickej energie je v existujúcom rozvádzači RVO 43, ktorý sa nachádza na ostrove pod mostom vo vonkajšom priestore, na verejne prístupnom mieste.

Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie

Dodávka el. energie bude zabezpečená v zmysle STN 34 1610 § 16 107: 3. stupeň – pre

zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu

Riziká

Podľa zák. č. 124/06 Z.z., par 6 – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia iba teoreticky a môžu byť spôsobené iba deštrukciou ochranných opatrení - poškodenie elektrického zariadenia hrubým násilím, resp. pri prekonaní iných prekážok (napr. mechanická likvidácia krytu, prekonanie výškového rozdielu pomocou náradia a pod.). Okrem mechanických ochranných opatrení sú týmto projektom riešené tiež elektrické ochranné opatrenia ako ochrana proti úrazu elektrickým prúdom, istenie obvodov atď. – pozri príslušné body tejto správy. Ostatné riziká sú kryté prevádzkovými predpismi a odbornou kvalifikáciou pracovníkov.

Ochrana pred atmosferickým prepätím

Ochrana pred atmosférickým prepätím sa zrealizuje zemniacim pásikom FeZn 30x4mm resp. guľatinou FeZn Ø10 mm, ktorá sa uloží na dno výkopu pre káblové vedenie verejného osvetlenia, priebežne sa pripojí na všetky navrhované stožiare a citylight privarením resp. svorkami. Zemniaci pásik sa zároveň prepojí na všetkých koncoch novej sústavy s existujúcim zemniacim pásom VO. V prípade stožiarov samostatne stojacich napájaných vzdušným vedením je nutné vykonať uzemnenie stožiara normalizovaným tyčovým zemničom v počte minimálne 2ks podľa predpisov určených príslušnou STN! Celkový odpor uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako 5 Ω.

Údaje o ochranných pásmach

Pri výstavbe je potrebné v plnej miere rešpektovať existujúce inžinierske siete a pred zahájením zemných prác požiadať ich správcov o presné vytýčenie. Je potrebné rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadreniach správcov podzemných vedení a podmienky a požiadavky uvedené vo vyjadreniach dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Pri súbehoch a križovaniach podzemných vedení treba dodržať vzdialenosti v súlade s STN 73 6005: 1985 aj jej novelizácií. Podľa Zákona o energetike – zákon č. 251/2012 Z. z. § 43 sú stanovené ochranné pásma

elektrického vedenia nasledovne:

- pre vonkajšie podzemné elektrické vedenia do 22 kV je ochranné pásmo 1 m.

V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného vedenia je zakázané ( bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa sústavy):

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

Technické riešenie stavby

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie je navrhnuté svietidlami s kruhovou optikou P1 s vyžarujúcim uhlom vhodným pre osvetlenie parkov a námestí a verejných priestranstiev osadených na hliníkových stožiaroch typu PSH70 výšky 7m. Stožiare budú umiestnené v ostrovčekoch skateparku. Verejné osvetlenie je navrhnuté aj svietidlami s cestnou optikou typu L5 s vyžarujúcim uhlom vhodným pre osvetlenie komunikácii a verejných priestranstiev osadených na existujúcich stožiaroch, kde sa existujúci výložník vymení za dvojvýložník typu DV1 s uhlom medzi ramenami 180°.

Rozvod nového osvetlenia bude napojený z najbližšieho stožiara verejného osvetlenia.

Slaboprúdové rozvody a optika

Z objektu zázemia SO 02 budú vedené tri optochráničky 14/10 uložené priamo v zemi v pieskovom lôžku na tri miesta ukončené v zemných šachtách napríklad SKO-1-PE fí 710mm h=785mm + poklop A15 so zámkom podľa výkresovej dokumentácie. Jedna optochránička je navrhovaná popod cestu pre budúce napojenie do plavárne a ukončená pri SR skrini. Dve optochráničky sú navrhované do oboch cípov riešeného územia skateparku pre budúce napojenie rampových systémov a pokračovenie vetvy popod železnicu. V objekte zázemia budú optochráničky zaústené a ukončené priamo v dátovom rozvádzači(rack), ktorý bude umiestnený nad rozvádzačom RH. Dátový rozvádzač navrhujeme použiť 19" 6U 600x400mm nástenný. Optochráničky s dátový rozvádzačom sú riešené len ako predpípravu pre budúce napojenie internetu a WiFi.

Z objektu zázemia SO 02 bude viesť rezervná chránička FXKVR 40mm v ktorej budú zatiahnuté 2ks LAN sieťových káblov(FTP cat.6a). Jeden LAN kábel bude ukončený v prvom stožiari č. 43/140 a druhý LAN kábel bude ukončený v druhom stožiari č.43/141 (skontrolovať a pokračovať v číslovaní v meste).

LAN sieťové káble zaústiť a ukončiť v objekte zázemia priamo v dátovom rozvádzači(rack) s rezervou minimimálne 1m.

Rozvádzač RVO

Hlavnou úlohou rozvádzačov je chrániť káblové rozvody a elektrické zariadenia, ktoré sú z neho napojené. Verejné osvetlenia bude napájané z existujúcich rozvodov verejného osvetlenia z RVO 43. Nové stožiare sa napoja z existujúcich stožiarov podľa výkresovej dokumentácie. Schéma zapojenia rozvádzača nie je predmetom PD Ovládanie RVO 43 je pomocou riadiaceho systému, ktorý má integrované astronomické hodiny a prístup do riadiaceho systému je riešený pomocou internetového prehliadača.

Káblové trasy a vedenia

Hlavné káblové horizontálne trasy budú riešené v káblových trasách podľa F1(situácie) a budú vedené v chráničkách odolných voči mechanickému zaťaženiu, uložené v spoločnom výkope. V niektorých úsekoch podľa požiadaviek mesta môže byť vo výkope pri položená rezervná chránička pre optiku, kamery, atď, ktorú dodá mesto. Pri vedení káblov je potrebné dodržať zásady uloženia a odstupové vzdialenosti v súlade STN 73 6005: 1985 aj jej novelizácií. Káble budú uložené podľa normalizovaného spôsobu v súlade s STN 33 2000-5-52 a jej novelizácii.

Káble sú dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich kritérií:

❖ dovolené zaťaženie káblov

❖ skratová odolnosť káblov

❖ úbytok napätia

❖ zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. prúdom

Pri vedení káblov je potrebné dodržať zásady uloženia v súlade s STN 33 2000-5-52 a odstupové vzdialenosti v súlade STN 73 6005: 1985 aj jej novelizácií.

Realizácia musí byť v súlade s platnými predpismi a normami STN!

Ovládanie verejného osvetlenia

Spínanie verejného osvetlenia je spoločné so spínaním existujúceho verejného

osvetlenia. Spínanie verejného osvetlenia je v prislúchajúcom RVO (RVO 43). Spínanie RVO je pomocou riadiacej jednotky s astronomickými hodinami v rozvádzači.

Pri údržbe na verejnom osvetlení je potrebné vypnúť celý rozvádzač verejného osvetlenia! Údržbu VO možno vykonať z pojazdnej montážnej plošiny.

Káblový rozvod

Nový káblový rozvod bude vyhotovený káblom s celoplastovou izoláciou CYKY-J 4x10mm2. Zemné káblové vedenia budú uložené v chráničke s priemerom 50mm v zemi vo voľnom výkope. V zeleni v hĺbke 700 mm, v ceste v hĺbke 1000 mm. Pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami a pri prechode pod komunikácie sa káble zatiahnu do ochranných rúr. Na prekonanie komunikácie použiť rozkopávku ulice, alebo bezvýkopovú technológiu pokládky inžinierskych sietí. Trasa pokládky kábla bude chránená výstražnou fóliou umiestnenou v hĺbke 30cm.

Realizácia musí byť v súlade s platnými predpismi a normami STN!

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť vyplýva z povinnej starostlivosti a údržby o elektrické zariadenie vrátane odborných protokolovaných skúšok podľa STN 33 1500 a ďalších noriem.

Preventívna údržba

Preventívna údržba je neoddeliteľnou súčasťou funkčnej prevádzky verejného osvetlenia. Plánované údržbové práce zvyšujú životnosť a funkčnosť systému a tým zabraňujú vážnym poruchám a nepredpokladaným finančným investíciám.

Bezpečnostné upozornenia

Podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Príloha č.1, III. Časť Rozdelenie technických

zariadení elektrických je toto el. zariadenie zaradené do skupiny „B“. Montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu môže vykonať len elektrotechnik, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení a s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. Obsluha elektrického zariadenia musí byť poučená v zmysle §20 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a oboznámená s STN 34 3100:2001 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a musí ich dodržiavať.

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí sa preverí predpísanými prehliadkami a skúškami v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.:

• počas výroby alebo montáže a po ich dokončení

• pred vedením do prevádzky

• po umiestnení na mieste prevádzky

• po odstavení dlhšom ako jeden rok

• po demontáži a opätovnej montáži

• po rekonštrukcii alebo oprave (pri zmene istenia)

• v prípade, ak boli vyradené z prevádzky orgánom dozoru

• počas prevádzky musia byť vykonávané odborné prehliadky a skúšky v intervaloch

uvedených vo Vyhláške

• ak to nariadi orgán dozoru

Kritériami úspešnosti je splnenie požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke a pri poruche. Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám a vyhláškam. Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a odb. skúšku elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.

PRI ÚDRŽBE NA JE POTREBNÉ VYPNÚŤ CELÝ ROZVÁDZAČ!

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ DO JEDNEJ SÚPRAVY DOKUMENTÁCIE ZAKRESLIŤ VŠETKY

ODCHÝLKY SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE!

Požiadavky z hľadiska životného prostredia

Možné vplyvy na životné prostredie

Výstavba a prevádzka tejto stavby nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom trvalého znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani ohrozenia živočíchov. Počas výstavby nedôjde k výrubu stromov a odstráneniu kríkov. Počas samotnej výstavby bude v uvedenej lokalite z dôvodu pohybu mechanizmov dočasne zvýšený hluk a prašnosť, ktoré budú spôsobené dopravou pracovníkov a materiálu na lokality, odvozy odpadov a pohybom mechanizmov ako sú vysokozdvižné plošiny a pod. Nedôjde k trvalému záberu pôdy, všetky realizované práce budú vykonávané na existujúcich stožiaroch verejného osvetlenia a zároveň dôjde k výmene doplneniu stožiarov a káblových vedení. Lokality navrhovanej činnosti sa nachádzajú v intraviláne mesta a nezasahujú priamo do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Rovnako územie dotknutých lokalít nie je súčasťou území zaradených do NATURA 2000, nenachádza sa a ani sa negatívne nedotkne chránených vtáčích území ani území európskeho významu. Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti. Realizáciu a prevádzku navrhovanej činnosti považujeme za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie a celospoločenského úžitku investície za realizovateľnú. Významné nepriaznivé vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva neboli identifikované.

Požiadavky na dodávateľa

Dodávateľ je povinný zamedziť možným škodám spôsobeným na životnom prostredí (znečistenie pôdy, znečistenie vody, znečistenie ovzdušia, ohrozenie živočíchov, poškodenie stromov, poškodenie porastov), , ku ktorým došlo z dôvodu realizácie stavby.

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Po ukončení montážnych prác musí byť vykonaná v súlade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 prvá odborná skúška rekonštruovanej elektrickej inštalácie. Prevádzkovateľ je potom povinný uskutočňovať pravidelné odborné prehliadky v zmysle STN 33 1500 a vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.. Na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, údržby a obsluhy elektrického zariadenia si prevádzkovateľ vypracuje prevádzkový predpis. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach elektrického zariadenia.

Záver

Projektová dokumentácia bola vyhotovená v zmysle platných noriem a predpisov. Dodávatelia a zhotovitelia el. zariadení sú povinní si celú PD preštudovať a v prípade zistenia nedostatkov na ne upozorniť!

7.4 Spôsob nakladania so zachytenými vodami z povrchového odtoku

Navrhované riešenie spočíva v odvodnení dažďových vôd zo spevnej plochy – bowlu, ktorý je pod úrovňou okolitého terénu. Odvodnenie bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do navrhnutej vpusti (ktorá bude dodávkou stavby). Vpusť bude pomocou potrubia DN150 zaústená cez revízno-kontrolnú šachtu, ktorá je súčasťou vsakovacieho zariadenia.

Od miesta zaústenia – vsaku, bude navrhované potrubie stoky „A“ dažďovej kanalizácie vedené čiastočne v zeleni a v chodníku.

Dažďová stoka „A“ je navrhovaná  z PVC rúr kanalizačných hrdlových, DN 150 v dĺžke cca 1,80m a z PVC rúr kanalizačných hrdlových, DN 200 v dĺžke cca 19,50m.

Odvodnenie ostatnej spevnenej plochy je riešené pozdĺžnym a priečnym spádovaním do okolitého terénu a jestvujúcich spevnených plôch, odkiaľ voda steká do kanalizácie alebo jestvujúcich vsakov.

7.5 Návrh úprav terénu stavbou dotknutého územia vrátane popisu zmien vzhľadu alebo odtokových pomerov, vegetačných úprav, výsadby drevín a ďalších opatrení pre zabezpečenie udržateľnosti územia

S35 - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY A MOBILIÁR

Zeleň a vegetačné plochy:

Použité podklady

Ako východiskové podklady pre vypracovanie dokumentácie pre dokumentáciu pre stavebné povolenie boli použité následné podklady:

- obhliadka skutkového stavu záujmového územia

- konzultácia s investorom

- územný plán mesta Trenčín

- kópia katastrálnej mapy, LV parciel

- autorská fotodokumentácia

- architektonická štúdia: Skatepark Mládežnícka - Trenčín

- zameranie riešeného územia a inžinierskych sietí

Charakteristický opis objektu

Stavba „Skatepark Mládežnícka - Trenčín“ má za cieľ vybudovanie skateparku, realizáciu bezprostredného verejného priestoru so zeleňou, realizáciu spevnených plôch, a umiestnenie objektu zázemia. Prevládajúca funkcia v riešenom území je skatepark. Skatepark je špeciálne navrhnutá upravená plocha určená predovšetkým pre skateboard, kolobežky, korčule a bicykle, na ktorej sú umiestnené rôzne prekážky, dráhy a rampy. Prekážky, dráhy a rampy sú navrhnuté tak, aby slúžili rôznym vekovým skupinám s rôznymi úrovňami technickej zručnosti.Súčasťou stavby je realizácia areálových rozvodov vody a kanalizácie, prípojka NN, úprava verejného osvetlenia a doplnenie prvkov mobiliáru.

Sadové úpravy

Navrhovaná výsadba stromov, krovov, trvaliek, okrasných tráv a cibuľovín

STROMY (vysokokmene, viackmene – 17 ks):
AmL – Amelanchier lamarckii (viackmeň) – muchovník Lamarckov – 2 ks
CbL – Carpinus betulus „Lucas“ – hrab obyčajný cv. – 3 ks
Ar – Acer rubrum – javor červený – 2 ks
UxrR – Ulmus x resista „Rebella“ – brest cv. – 6 ks
AcHE – Acer campestre „Huibers Elegant“ – javor poľný cv. – 4 ks

- obvod kmeňa 14-16-18 cm, zemný bal (čomu zodpovedá priemer kor. balu 40-50 cm, výška kor. balu 30-40 cm, hmotnosť kor. balu 100-135 kg), výška nas. koruny min. 2,25 m,

- viac-kmeň – 3-5 kmienkov, min. 3 kmienky, výška min. 150 cm,

- výmena substrátu v jame do hĺbky 0,7 m,

- veľkosť výsadbovej jamy 0,4-1,0 m3,

- substrát (ornica+kompost+piesok, zmiešané v pomere 1:1:1) – referenčný typ „Mestský substrát Landart VL-3“ (triedená minerálna drť z vulkanických hornín, piesku, zeolitu a kompostu) alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite,

- zapracovať hydroabsorbent do pôdy (referenčný typ „Terracottem arbor“ alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite) v množstve 500 g/strom,

- strom vysokokmeň pri výsadbe kotviť 3 kolmi z tvrdého dreva , ø 6 cm, dĺžky 2,5 -3,0 m (set-koly+polkoly, úväz), na mieste kde sa koly priviažu ku stromu (najlepšie dvoma pružnými a dostatočne pevnými úväzkami) je potrebné kmeň obaliť mäkkým materiálom (juta, bavlna),

- po výsadbe vymodelovať závlahovú misu, zamulčovať v hrúbke 80-100 mm drevenou štiepkou alebo bor. kôrou fr. 20-40 mm,

- inštalovať zavlaž. vak (objem min. 60 l, referenčný typ „HAPPY GREEN“ alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite) a zavlažovací lem (recyklovaný HDPE, hr. 3,0 mm, výška 300 mm, referenčný typ „GEFA AQUAMAX“ alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite),

- ochranu kmeňa zabezpečiť z juty alebo špeciálnym bielym náterom referenčný typ „GEFA ochranný náter ARBO- FLEX 7 Plus“ v aplikačnej dávke: základný náter: cca 150 ml/m2, farba: cca 850 g/m2, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)

- podľa potreby vykonať výchovný rez,

- dostatočná zálievka ihneď po výsadbe min. 80 l/strom,

ZÁHONY (Z1-Z7) A KVETINÁČE (K1-K2) – celková plocha 612,1 m2:

- veľkosť trvalky kontajner K 9x9, okrasné trávy kontajner K 1l,

- výmena substrátu v hrúbke 0,5 m, ideálne pH 5,5,

- veľkosť výsadbovej jamy 0,01- 0,02 m3,

- substrát (ornica+kompost+piesok, zmiešané v pomere 1:1:1) – referenčný typ „Mestský substrát Landart VL-3“ (triedená minerálna drť z vulkanických hornín, piesku, zeolitu a kompostu) alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite,

- zapracovať hydroabsorbent do pôdy referenčný typ „Terracottem universal alebo complement „ alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite v množstve 100 g/m2,

- bez mulčovacej textílie, zamulčovať v hrúbke 70-80 mm drevenou štiepkou alebo borovicovou kôrou fr. 20-40 mm,

- dostatočná zálievka ihneď po výsadbe min. 25 l/m2,

- následná údržba: ručné odstraňovanie burín na jar (nie chemicky), ponechanie opadaného lístia, neskracovať trvalky počas zimy, doplnenie neujatých rastlín, čistenie od prípadného odpadu, v závislosti od počasia adekvátna zálievka (min. 25 l/m2),

Z1 – Z7 – navrhovaná výsadba – druhové zloženie:

Z1 – Pennisetum alopecuroides, Sedum spectabile „Carl“, Nepeta x faassenii „Walker ´s Low“ + cibuľoviny (Allium sphaerocephalum + Narcissus biele odrody + Crocus) 88 m2
Z2 - Sesleria autumnalis + Salvia nemorosa + Narcissus biele odrody + Muscari 14 m2
Z3 – Sesleria autumnalis + Salvia nemorosa + Narcissus biele odrody + Muscari 6,6 m2
Z4 - Sesleria autumnalis + Salvia nemorosa + Narcissus biele odrody + Muscari 7,5 m2
Z5 - Sesleria autumnalis + Salvia nemorosa + Narcissus biele odrody + Muscari 4 m2
Z6 - Pennisetum alopecuroides, Stipa tenuissima, Sedum spectabile „Carl“, Nepeta x faassenii „Walker ´s Low“ + cibuľoviny (Allium sphaerocephalum + Narcissus biele odrody + Crocus) 450 m2,
Z7 - Pennisetum alopecuroides, Sedum spectabile „Carl“, Nepeta x faassenii „Walker ´s Low“ + cibuľoviny (Allium sphaerocephalum + Narcissus biele odrody + Crocus)  42 m2

Množstvo rastlín v záhone Z1, Z6 a Z7 (plocha 580 m2)

| Názov | Výška cm | Šírka cm | Termín kvitnutia | Hustota výsadby/m2 | Z1 (88 m2) množstvo ks | Z6 (450 m2) množstvo ks | Z7 (42 m2) množstvo ks | SPOLU ks (Z1, Z6 a Z7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sedum spectabile „Carl“ - rozchodník | 40 | 40 | VIII-IX | 7 | 210 | 700 | 105 | 1015 |
| Nepeta x faassenii „Walker ´s Low“ - kocúrnik | 60 | 60 | V-IX | 4 | 120 | 400 | 60 | 580 |
| Pennisetum alopecuroides - perovec | 80 | 50 | VII-X | 4 | 112 | 400 | 48 | 560 |
| Stipa tenuissima - kavyľ | 50 | 35 | VI-VII | 7 | - | 1050 | - | 1050 |
| SPOLU ks |  |  |  |  | 442 | 2550 | 213 | 3205 |

Množstvo rastlín v záhone Z2, Z3, Z4 a Z5 (plocha 32,1 m2)

| Názov | Výška cm | Šírka cm | Termín kvitnutia | Hustota výs./m2 | Z2 (14 m2) množstvo ks | Z3 (6,6 m2) množstvo ks | Z4 (7,5 m2) množstvo ks | Z5 (4,0 m2) množstvo ks | SPOLU ks (Z2-Z5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salvia nemorosa - šalvia | 50 | 50 | VI-IX | 4 | 24 | 15 | 14 | 8 | 61 |
| Sesleria autumnalis - ostrevka | 50 | 30 | IX-X | 12 | 96 | 36 | 48 | 24 | 204 |
| SPOLU ks |  |  |  |  | 120 | 51 | 62 | 32 | 265 |

K1 – K2 (kvetináče, plocha 37 + 37 = 74 m2)

Gaura lindheimeri + Verbena bonariensis + Stachys lanata + Coreopsis verticillata + Echinacea „Yellow Passion“ + Stipa tenuissima + Allium sphaerocephalum + Narcissus biele odrody + Muscari

| Názov | Výška cm | Šírka cm | Termín kvitnutia | Hustota výsadby/m2 | K1 (37 m2) množstvo ks | K2 (37 m2) množstvo ks | SPOLU ks (K1+K2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaura lindheimeri - gaura | 100 | 80 | VI-X | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Verbena bonariensis - železník | 120 | 60 | VI-X | 7 | 49 | 49 | 98 |
| Stachys lanata -čistec | 30-40 | 30-40 | V-IX | 7 | 49 | 49 | 98 |
| Coreopsis verticillata - kráska | 25 | 30 | VI-IX | 9 | 63 | 63 | 126 |
| Echinacea „Yellow Passion“ - echinacea | 55 | 30 | VI-IX | 12 | 84 | 84 | 168 |
| Stipa tenuissima - kavyľ | 50 | 35 | VI-VII | 7 | 56 | 56 | 112 |
| SPOLU ks |  |  |  |  | 304 | 304 | 608 |

Cibuľoviny (záhony Z1-Z7, kvetináče K1-K2):

- výsadba v jesennom období, voľne rozhodiť do záhonu medzi vysadené rastliny, vysadiť do hĺbky 2-násobku výšky cibule,

- hustota výsadby: Allium sphaerocephalum (12 ks/m2), Narcissus biele odrody (12 ks/m2), Muscari (18 ks/m2), Crocus (25 ks/m2)

| Názov | Hustota výsadby/m2 | Z1 (88 m2) množstvo ks | Z2 (14 m2) množstvo ks | Z3 (6,6 m2) množstvo ks | Z4 (7,5 m2) množstvo ks | Z5 (4,0 m2) množstvo ks | Z6 (450 m2) množstvo ks | Z7 (42 m2) množstvo ks | K1 (37 m2) množstvo ks | K2 (37 m2) množstvo ks | SPOLU ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allium sphaerocephalum | 12 | 300 | - | - | - | - | 1800 | 180 | 156 | 156 | 2592 |
| Narcissus biele odrody | 12 | 300 | 84 | 42 | 42 | 24 | 1800 | 180 | 156 | 156 | 2784 |
| Muscari | 18 | - | 126 | 54 | 72 | 36 | - | - | 252 | 252 | 792 |
| Crocus | 25 | 950 | - | - | - | - | 3750 | 300 | - | - | 5000 |
| SPOLU ks |  | 1550 | 210 | 96 | 114 | 60 | 7350 | 660 | 564 | 564 | 11168 |

Sed - svahy okolo prvkov skateparku (plocha cca 110 m2) a úzky pás (šírky cca 30 cm) medzi bet. múrom železničnej trate a novobudovaným chodníkom (plocha cca 17 m2) - 127 m2

- položenie predpestovaného rozchodníkového koberca (Sedum sp.), 200x60 cm, 1,20 m2,

- jednotlivé vrstvy (prírodná kokosová rohož, pestovateľský substrát, porast 6-8 druhov a kultivarov rozchodníkov – Sedum acre, S. album, S. reflexum, S. spurinum, S. kamtschaticum, S. sexangulare, S. floriferum), pokrytie vegetáciou min. 95 %,

- na svahoch prichytiť sponkami (klincami), pritlačiť (jemne povalcovať), aby boli korene rozchodníkov v tesnom kontakte s upraveným podkladom,

- podklad musí byť čistý, bez burín, urovnaný,

- výmena substrátu na hĺbku 10 cm,

- substrát (ornica+kompost+piesok, zmiešané v pomere 1:1:1) referenčný typ „Mestský substrát Landart VL-3“ (triedená minerálna drť z vulkanických hornín, piesku, zeolitu a kompostu) alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite,

- zapracovať hydroabsorbent do pôdy referenčný typ „Terracottem universal alebo complement „ alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite v množstve 50 g/m2,

- dostatočná zálievka ihneď po výsadbe min. 15 l/m2,

D1 – D4 (výsadba nízkych, pokryvných, suchomilných trvaliek, odolných voči horúčave, znášajúcich zošliapavanie,  v pásoch šírky cca 20 cm medzi betónovou dlažbou) – polocha 3,5 + 2,0 + 2,0 + 5,0 = 12,5 m2

- veľkosť trvalky kontajner K 9x9,

- podklad musí byť čistý, bez burín, urovnaný,

- výmena substrátu na hĺbku 10 cm,

- veľkosť výsadbovej jamy do 0,01 m3,

- substrát (ornica+kompost+piesok, zmiešané v pomere 1:1:1) referenčný typ „Mestský substrát Landart VL-3“ (triedená minerálna drť z vulkanických hornín, piesku, zeolitu a kompostu)  alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite,

- zapracovať hydroabsorbent do pôdy referenčný typ „Terracottem universal alebo complement„ alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite v množstve 50 g/m2,

- bez mulčovacej textílie, zamulčovať v hrúbke 50 mm drevenou štiepkou alebo borovicovou kôrou fr. 20-40 mm,

- výsadba do rovnakej hĺbky, v akej rástli v kvetináči,

- dostatočná zálievka ihneď po výsadbe min. 15 l/m2,

D1 a D3 – Thymus „Coccineum“ alt. „Red Carpet“

D2 a D4 – Sedum spurinum „Dragon Blood“ alt. Sedum album „Coral Carpet“

| Názov | Hustota výsadby/m2 | D1 (3,5 m2) množstvo ks | D2 (2,0 m2) množstvo ks | D3 (2,0 m2) množstvo ks | D4 (5,0 m2) množstvo ks | SPOLU ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thymus „Coccineum“ alt. „Red Carpet“ | 15 | 53 | - | 30 | - | 83 |
| Sedum spurinum „Dragon Blood“ alt. Sedum album „Coral Carpet“ | 15 | - | 30 | - | 75 | 105 |
| SPOLU ks |  | 53 | 30 | 30 | 75 | 188 |

T - trávnik (plocha 10 + 100 = 110 m2)

- z východnej strany medzi vstupnými chodníkmi do areálu skateparku,

- zo západnej strany na konci novobudovaného chodníka popri bet. múre žel. trate,

- výmena substrátu na hĺbku 30 cm,

- trávna zmes znášajúca sucho, ref typ záťažová tráva do sucha „SPARRING“ vhodná do mestskej zelene a na športoviská, zloženie - mätonoh trváci RINOVO 10%, kostrava trsteníkovitá GENIUS 30%, kostrava trsteníkovitá TERRANO 30%, kostrava trsteníkovitá BIZEM 20%, lipnica lúčna PRAFIN 5%, lipnica lúčna JERSEY 5% alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite,

- množstvo osiva potrebných na výsev 35-50 g/m2,

- substrát (ornica+kompost+piesok, zmiešané v pomere 1:1:1) referenčný typ „Mestský substrát Landart VL-3“ (triedená minerálna drť z vulkanických hornín, piesku, zeolitu a kompostu)  alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite,

- zapracovať hydroabsorbent do pôdy referenčný typ „Terracottem turf„ alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite v množstve 120 g/m2,

- dostatočná zálievka ihneď po výsadbe min. 15 l/m2,

Príprava územia a realizácia sadových úprav

- Úprava pôdnych vlastností a terénne úpravy

Pred realizáciou sadových úprav je potrebné upraviť podmienky pre rast zelene s cieľom eliminácie zhutnenia pôdy v koreňovej zóny, zlepšenia infiltrácie zrážkovej vody, zmiernenia evaporácie v priestore koreňovej zóny drevín a nahradenia degradovanej pôdy v  koreňovej zóne pri stavebnej činnosti. Výsadby budú realizované na plochách, na ktorých bude navezená kvalitná zemina v hrúbke podľa jednotlivých typov výsadieb popísaných v texte hore. Pred navezením zeminy v častiach určených pre výsadby sa odstránia zvyšky stavebných materiálov po stavebnej činnosti a búracích prácach a iné cudzorodé materiály. Podľa typu a kvality sa pôdy sa upravia pôdne vlastnosti individuálne podľa typu výsadby.

Terénne úpravy budú pozostávať v dodaní, navezení a hrubom urovnaní zeminy. Pôda sa následne obrobí pôdnou frézou Dairon na hĺbku minimálne 150-200 mm. Kamenisté časti, organický materiál a iné nečistoty je potrebné vyhrabať, odstrániť a odviezť na riadenú skládku. Následne sa urobí plošná úprava terénu – rozrobenie pôdy kultivátorom, rozbitie hrúd a prípadné doplnenie zeminy a finálne jemné urovnanie pripravené pre výsadbu.  Technologický postup sa mení podľa typu sadovej úpravy.

Výsadba sa bude realizovať na pripravených plochách a bude pozostávať z prípadného odburinenia a prípravy stanoviska, dodania materiálu na určené miesto, vysadenia drevín (krov, stromov), stabilizovaním stromov o drevené koly, výsadby trvalkových plôch (dažďová záhrada, trvalkový záhon), mulčovaním výsadby a zálievky.

Výsadba zelene sa uskutoční následne po finalizácií terénnych úprav, aby sa predišlo zaburineniu plôch určených na výsadbu. V prípade, že táto situácia nastane, je potrebné pozemok chemicky odburiniť formou plošného postreku - neselektívnym herbicídom, napr. LONTREL, VENZAR, SIMAZIN alebo BIAKTIV ROUNDUP v množstve 5-15 l/ha, prípadne iným typom totálneho herbicídu, ktorý je uvedený v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín vydávaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym. Je dôležité aplikovať postrek v čase, kedy je nízka frekvencia pohybu okoloidúcich osôb, taktiež treba brať ohľad aj na lietavý a opeľovací hmyz. Územie je treba riadne označiť výstražnou značkou, aby bolo jasné, že v tomto mieste sa chemický postrek realizoval. Po 14 dňoch od aplikácie herbicídu je možné odstrániť vrchnú vegetačnú vrstvu vrátane koreňového systému a následne zeminu urovnať, pripraviť na výsadbu a vytýčiť plochy záhonov a body určujúce polohu kmeňa stromov / kríkov. Realizátora je potrebné vopred upozorniť na lokalizáciu inžinierskych sietí. Pri výsadbe drevín, najmä stromov kde by mohlo potenciálne dôjsť k poškodeniu podzemných inžinierskych sietí, spevnenených plôch alebo k iným škodám spôsobeným koreňmi je možné použiť netkanú textíliu referenčný typ  „Rootcontrol“ zo 100% polypropylénového vlákna Xavan, so špeciálnou povrchovou úpravou od firmy DuPont alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite).

- Výsadba stromov a krov

Výsadba všetkých prvkov zelene sa uskutoční podľa nasledovných pravidiel a za účasti autorského dozoru.

  - Transport a manipulácia so sadbovým materiálom

Manipulácia so stromami s koreňovým balom sa vykonáva spravidla uchopením za koreňový bal. V prípade uchopenia za kmeň (tesne nad koreňovým balom) musí byť kmeň chránený ochrannými prvkami pred mechanickým poškodením. Pri manipulácií so živým materiálom nesmie dôjsť k poškodeniu koreňového balu, kmeňa, púčikov ani kostrových konárov. Veľmi dôležité je chrániť celistvosť terminálneho (hlavného) výhonku. Akákoľvek rana predstavuje vstupnú bránu pre choroby a infekcie. Počas transportu je potrebné stromy a kry chrániť pred preschnutím, prehriatím a mrazom. Odporúča sa vysadiť stromy a kry bezprostredne po transporte. V prípade, že to nie je možné, je nevyhnutné sadenice založiť – koreňový bal musí byť zasypaný vlhkým pieskom, ornicou, rašelinou, štiepkou, kompostom alebo prekrytý jutovinou a sadenice musia byť chránené pred termickým stresom, suchom a poškodením zverou.

  - Kvalita sadeníc, termín výsadby a príprava na výsadbu

Výsadba sa nesmie vykonávať v mraze a do zamrznutej pôdy. Stromy a kry s koreňovým balom je možné vysádzať celoročne, ak ich stav zodpovedá požadovanej kvalite sadeníc.

Na výsadbu bude použitý kvalitný predpestovaný rastlinný materiál - škôlkarské výpestky I. triedy akosti podľa normy STN 46 4902. Použijú sa stromy, ktoré boli minimálne trikrát presádzané, s koreňovým balom, výška nasadenia koruny min. 225 cm, s obvodom kmeňa min. 14-16 -18 cm. Stromy musia mať koreňový systém dostatočne zahustený a koreňový bal by mal byť pevný a zodpovedať veľkosti rastliny. Kmeň alejových stromov musí byť dostatočne hrubý a rovný, bez akéhokoľvek poškodenia pletív dreva a kôry. Koruna stromu nesmie byť mechanicky poškodená, musí byť rovnomerne vetvená, habitom a textúrou zodpovedajúca danému taxónu a priemeru kmeňa, s priamym a silným terminálnym výhonom v osi kmeňa. Neprípustné je akékoľvek napadnutie stromov chorobami alebo škodcami.

Výsadbový materiál bude ošetrený pred výsadbou a aj po výsadbe.

Arboristický štandard 4 stanovuje, že objem výsadbovej jamy musí zodpovedať minimálne 1,5-násobku objemu koreňového balu sadenice (v ľahkých až stredne ťažkých pôdach má tvar polgule, v ílovitých a zhutnených je vhodný lúčovitý alebo hranatý tvar). Steny výsadbovej jamy je potrebné rozrušiť tak, aby nepôsobili ako nepriestupná prekážka pre korene. Dno výsadbovej jamy nesmie byť hladké a zhutnené, tiež je potrebné ho rozrušiť. Hĺbka výsadbovej jamy by nemala byť väčšia ako výška balu alebo koreňového systému sadenice. Pri hĺbení jamy sa vrchná vrstva (8-10 cm) pôdy oddelí od spodných vrstiev a po vložení sadenice sa do jamy prisýpa najskôr spodná zemina, následne zemina z vrchnej vrstvy. Pred výsadbou je potrebné skontrolovať odtokové pomery vo výsadbovej jame kvôli možnej potrebe aplikácie drenáže, v prípade zhoršenej absorpcie vody sa jama oddrenážuje vrstvou štrku fr. 16/32 mm.

  - Výsadba sadbového materiálu a nadväzujúce činnosti

Pri výsadbe stromov je potrebné dbať na to, aby koreňový kŕčok nebol prisypaný zeminou alebo situovaný pod úrovňou terénu. Ak je koreňový kŕčok sadenice stromu v bale prekrytý substrátom, túto vrstvu treba odstrániť. Pri výsadbe krov sa koreňový kŕčok alebo miesto rozkonárenia rastliny umiestni na úroveň terénu, resp. niekoľko desiatok mm pod terén.

Zavlažovanie sa pri výsadbe vykonáva do otvorenej jamy. Pri zavlažovaní sa pôda nasycuje vodou postupne tak, aby sa minimalizoval vznik vzduchových priestorov, ale nedošlo k jej rozbahneniu. Pre stromy s obvodom kmeňa s rozmerom 14-16-18 cm je odporúčaná závlahová dávka 80 l. Voda používaná na zavlažovanie nesmie byť kontaminovaná a musí zodpovedať norme STN 75 7143: 1999 Kvalita vody. Závlahová voda.

Do výsadbovej jamy sa pred zasypaním umiestnia kotviace prvky, aby nedošlo k poškodeniu koreňov. Koly sú zapustené pod dnom výsadbovej jamy. Pri nadzemnom kotvení stromov sa koly osadia do vykopanej jamy a umiestnia minimálne v hĺbke 200 mm do kompaktného terénu. Vrchol kolov môže siahať maximálne 100 mm pod nasadením koruny. Koly sa vzájomne priečne stabilizujú. Pri podzemnom kotvení stromov (iba v prípade koreňového balu) sa používa trojbodové kotvenie pomocou drevených kolov previazaných textíliou alebo latovaním, príp. trojbodové kotvenie pomocou oceľových vrutov s račňovým spôsobom upínania( referenčný typ „KOTVOS KSB-Z1 – set“ vhodný na kotvenie stromov s obvodom kmeňa 8-20 cm a výškou kmeňa 3-5 m, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite. Odporúčaný je nadzemný spôsob kotvenia.

Kotvenie stromov sa využíva ako prevencia pri poškodení koreňovej sústavy pri pohybe nadzemnej časti, napr. nepriaznivé meteorologické podmienky. Kotvenie sa ponecháva zvyčajne dve vegetačné obdobia, výnimkou sú výsadby na verejných priestranstvách, kedy sa kotvenie ponecháva dlhšie. Spomínané konštrukcie je potrebné pravidelne kontrolovať a udržiavať v riadnom stave. Viazanie nesmie poškodzovať kôru, ani brániť hrubnutiu kôry. Optimálne je používať viazacie prvky z prírodných materiálov. Zvrchu sa vytvorí ohrádka na spevnenie kolov polkolmi. Koly sa prichytia o stromy páskou a pod úväzok pásky je potrebné kmeň obaliť mäkkým materiálom (juta).

Po výsadbe sa vytvorí zavlažovacia misa s výškou steny 80-100 mm. Rovnako hrubá je vrstva mulču, ktorý nesmie byť v priamom kontakte s kmeňom. Určená hrúbka mulčovacieho materiálu platí pre plochy, kde sú vysadené stromy aj kry. Plošným rozložením mulču na povrchu pôdy bude zmierený výpar a zároveň udrží vyrovnanú teplotu pôdy, podporí prirodzenú pôdnu mikroflóru a obmedzí rast burín. Pri úprave pôdnej štruktúry a obsahu organickej hmoty v pôde sa nepoužijú plastové ani textilné materiály medzi pôdou a organickým mulčom. Ak sa používajú mulčovacie textílie, sú vyrobené z prírodných vlákien, tie sa však nepoužívajú pri odnožujúcich sa kroch. Plochy krov sa mulčujú optimálne po dobu troch rokov od výsadby. Všetky typy rezov stromov uskutoční arborista, prípadne iný odborník so skúsenosťami v tejto oblasti.

  - Starostlivosť o vysadené dreviny

Vôkol koreňového balu sa pri vysadení stromu upraví zalievacia misa a je potrebné stromy zalievať každé 3-4 dni väčšou zálievkou cca 80 l na strom.	 Po výsadbe stromov bude zabezpečená zálievka stromov (50 l / strom) každé 3 dni - prvý  mesiac - pri teplotách nad 25 ˚C.

Ku koreňom stromov, kríkov a trvaliek je potrebné aplikovať tabletové alebo granulové hnojivo s postupným a riadením uvoľňovaním živín (napr. Osmocote exact alebo Silvamix forte) v množstve predpísanom výrobcom.

- Zakladanie trávnika

Zakladanie trávnika výsevom bez dostatočného zavlažovania je najvhodnejšie robiť v termíne jarnom / 15. apríl až 15. máj /  alebo jesennom / 15. august až 15. september / s prihliadnutím na klimatické podmienky. V prípade, že k trávnikom bude zabezpečené zavlažovanie, je možné ich zakladať aj v letných mesiacoch, avšak je potrebné preventívne chemicky ochrániť trávniky proti hubovým infekciám. K výsevu trávnika sa pristúpi až po výsadbe stromov a krov.

  - Hrubé modelovanie terénu

Prvou fázou pri zakladaní trávnika je hrubé modelovanie terénu, uskutočňované mechanizmom tak, aby po úprave terénu boli na ploche terénne nerovnosti max. 100 mm. Dbá sa na to, aby pri presunoch pôdy bola vrstva ornice bola min. 100 mm. V prípade, že sa terén pozostávajúci z ťažších pôd upravuje navážkou zeminy, je potrebné modelovať podložie tak, aby sa na povrchu nekumulovala voda. Ak je navážka vyššia ako 100 mm, je potrebné pamätať na usadenie zeminy, ktoré prebieha bez strojového hnutia, použitie stavbárskej zhutňovacej techniky je neprípustné. Terén sa neupravuje, ak je pôda premočená, dochádza tak k významným zmenám vo fyzikálnych vlastnostiach pôdy.

  - Jemné modelovanie terénu

Na väčších plochách sa uskutočňuje jemné modelovanie terénu pomocou malej mechanizácie, na menších plochách ručne. Na úpravu štruktúry pôdy a jej chemických vlastností sa použije pôdna fréza, kedy sa pôda upraví do hĺbky 80 – 110 mm. Ak je to potrebné, do pôdy sa pri frézovaní zapracujú pôdne aditíva, ktoré upravujú pH pôdy (napr. granulované vápenaté hnojivo Cacigran s CaCO3 zvyšujúce pH) alebo pôdnu štruktúru (piesok). Tiež sa zapracuje hydrogél referenčnný typ Terracotten Turf alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite do hĺbky koreňovej zóny (15-20 cm), ktorý zvýši vodnú a živinnú kapacitu pôd a rastových médií, podporuje rozvoj koreňov, rast rastlín a znižuje potrebu zavlažovania až o 50%. Aplikuje sa odporúčaná dávka 120g/m2 pomocou rozmetadla hnojív (aplikuje sa na 2x – smery sú na seba navzájom kolmé). Životnosť hydrogélu je cca 8 rokov.

Odporúča sa použiť taký mechanizmus, ktoré dokáže prevrstviť pôdu tak, že kamene budú umiestnené v spodnej časti a prevrstvenú zeminu zľahka utlačia perforovaným prítlačným valcom. Na dorovnávanie terénnych nerovností sa používa smykovanie (samostatná zarovnávacia lišta, ktorá je súčasťou pôdnych fréz a trávnikových zakladačov). Nakoniec sa plocha upraví pomocou zarovnávacích hrablí s vysokou lištou.

  - Likvidácia burín

Po úprave pôdy smykovaním nasleduje technologická prestávka (10-14 dní) v závislosti od podmienok prostredia. Počas tohto obdobia je potrebné, aby bola pôda vlhká, čím sa zabezpečí klíčenie burín. Po vyklíčení burín a vytvorení 2 – 3 listov nasleduje ich likvidácia. Vykonáva sa chemicky – totálnym herbicídom – alebo mechanicky, kedy sa pôda nesmie prevrstviť. Po likvidácií nežiadúcej vegetácie nasleduje ďalšia technologická prestávka, ktorej dĺžka je podmienená ochrannou dobou po aplikácií postrekovej látky, resp. prejavom odumretia likvidovanej vegetácie.

Po tejto fáze prípravy sa pôda nesmie frézovať alebo inak premiešavať, pretože by sa zo spodných vrstiev na povrch dostali semená burín a ich likvidácia by sa musela opakovať.

  - Príprava výsevného lôžka

Vrchná vrstva pôdy sa rozruší hrabľami, resp. pomocou perforovaného prítlačného valca na výšku približne 10 mm. Po príprave výsevného lôžka nasleduje výsev osiva.

  - Výsev osiva

Výsev sa uskutočňuje pomocou výsevného vozíka (vysieva sa na 2x – smery výsevov sú na seba navzájom kolmé) alebo sejačky (vysieva sa naraz), v prípade malých a členitých plôch je možné aplikovať ručný výsev.

Po výseve sa osivo zapracuje do pôdy, najefektívnejšie sú perforované prítlačné valce. Následne sa plocha valcuje hladkým valcom. V tejto fáze sa valcovaním nevyrovnáva terén, dosiahne sa tým obnovenie pôdnej kapilarity pre optimálne klíčenie semien. Po výseve sa na povrch pôdy aplikuje viaczložkové štartovacie hnojivo referenčný typ COMPO NOVA TEC N-MAX so stabilizovaným dusíkom alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite v odporúčanej dávke 2,5 – 4,0 kg/100 m2. Hnojivo zásobuje trávnik živinami po dobu 4 – 6 týždňov.

  - Starostlivosť po výseve

Zavlažovanie

Po výseve je potrebné udržať povrch pôdy mierne vlhký. Klíčiace semená tráv sú najmä v prvých dňoch po vyklíčení citlivé na preschnutie. Klíčenie trávnych druhov je nerovnomerné, preto je potrebné, aby bol povrch pôdy sústavne mierne vlhký až do termínu druhej kosby. V období bez zrážok túto požiadavku najlepšie plní automatický závlahový systém.

Kosenie

Prvá kosba sa uskutočňuje vretenovou kosačkou pri výške tráv 80-90 mm a odkáša sa max. 1/3 listovej plochy. Kosením sa podporí rozrastanie tráv a zahusťovanie trávnika. Druhá kosba sa vykonáva na výšku 45-60 mm. Pri tretej kosbe sa trávnik kosí na cieľovú výšku, vtedy sa stáva pochôdznym a je možné aplikovať selektívne herbicídy na likvidáciu dvojklíčnolistových burín. Nasleduje štandardný systém na údržbu trávnikov.

Hnojenie

Intenzívnym kosením sa trávnik ochudobňuje o listovú plochu, ktorú nahrádza ďalším rastom. Rast listovej plochy je okrem dostatku svetla, tepla a vody podmienený aj fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami pôdy, teda aj dostupnosťou živín. Priemerná ročná spotreba dusíka pri intenzívnych trávnikoch je 25 g čistého dusíka/m2. Optimálny pomer medzi živinami N:P:K je 6:2:3. N – dusík slúži na stimuláciu vegetatívneho rastu, P – fosfor na regeneráciu koreňov a K – draslík na vyzrievanie pletív. Z uvedeného dôvodu potrebuje trávnik jednotlivé živiny počas celej vegetácie v rôznom režime a množstvách. Dusík sa aplikuje počas celej vegetácie, dávka klesá smerom ku koncu vegetácie. Fosfor sa aplikuje po poškodení a obnove koreňov, teda po vertikutácii. Draslík sa aplikuje najmä na jeseň, aby pletivá tráv vyzreli a mohli lepšie prezimovať.

Štandardne sa počas roka aplikujú 4 dávky – prvé tri sa aplikujú od konca marca do júla, štvrtá sa aplikuje v septembri až októbri. Posledná dávka obsahuje viac fosforu a draslíka, podiel dusíka je výrazne obmedzený. Na aplikáciu hnojiva sa používajú ručne vedené mechanické rozmetadlá, resp. posypové vozíky. Hnojivá sa neaplikujú pri vysokých teplotách za priameho slnečného žiarenia, ani počas dažďa. Po aplikácií hnojiva je potrebné plochu výdatne zavlažiť a trávnik nezaťažovať minimálne po dobu 24 hodín.

Vertikutácia

Princíp úkonu spočíva v prerezávaní trávniku vertikálne orientovanými nožmi, ktoré sú umiestnené na rotačnej osi mechanizmu. Cieľom vertiukutácie je stimulovať rast koreňov a nadzemnej časti, odstrániť splstnatené zvyšky stoniek a listov, likvidovať širokolisté buriny a efektívne využitie následne aplikovaného hnojiva. Trávnaté plochy sa vertikutujú najčastejšie na jar, pred nástupom intenzívneho rastu nadzemnej časti do hĺbky niekoľko milimetrov. Po vertikutácií sa aplikujú hnojivá a výdatne sa plocha zavlaží.

Aerifikácia

Cieľom aerifikácie je prevzdušniť pôdu a upraviť jej fyzikálne vlastnosti, ktoré majú podporiť rast a regeneračnú schopnosť trávnika. Vykonáva sa pomocou stroja s dutými valcovitými hrotmi s dĺžkou 50-80 mm, ktorými sa z pôdy vyberajú tenké valčeky zeminy aj s rastlinnými časťami. Hustota otvorov je niekoľko sto kusov na m2. Tie sa následne vyhrabú a kompostujú. Otvory sa vypĺňajú pieskom, ľahkou hlinito-piesočnatou zeminou, resp. zeminou s väčším podielom humusu. Po aerifikácií sa aplikujú hnojivá a výdatne sa zavlažuje.

Valcovanie

Valcovanie sa vykonáva sa na jar. Cieľom je minimalizovať terénne nerovnosti spôsobené rozmrznutím vody v pôde po zime.

Súčasťou dobrej starostlivosti je zavlažovanie trávnika, kosenie, valcovanie, odburiňovanie, ochrana proti chorobám a škodcom, odstraňovanie pokosených zbytkov, dostatočné zavlažovanie, predjarné čistenie, prevzdušňovanie /aerifikácia/ a vertikálny rez /vertikutácia/, ktorý zabraňuje splstnateniu trávy. Pri viditeľnom prejave poškodenia trávnika je potrebná konzultácia s odborníkom o spôsobe a odstránení poškodenia, najčastejšie ide o choroby hubovitého pôvodu.

Pri likvidácií nežiadúcej vegetácie v trávniku sa môžu použiť len prípravky uvedené v zozname povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktorý vydáva a aktualizuje ÚKSÚP. Na odstránenie dvojklíčnolistových burín sa používajú selektívne herbicídy (púpava, skorocel, apod.). Jednoklíčnolistové buriny (burinné trávy) sa odstraňujú ťažko – buď sa v čase intenzívneho rasu trávnika odstránia mechanicky, alebo sa môžu použiť špecifické selektívne herbicídy na širokolisté trávy. Pri ich použití je potrebné presne dodržiavať aplikačné inštrukcie, pretože pri nesprávnom dávkovaní môžu poškodiť alebo až zlikvidovať aj niektoré druhy ušľachtilých tráv.

Založenie, starostlivosť a údržba sadových úprav musí byť realizované odbornou záhradníckou firmou a musí byť v súlade s platnými normami STN.

STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou

STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba

STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie

STN 83 7019 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy

Kvalita vegetácie je priamo úmerná odbornej starostlivosti, preto odporúčame zabezpečiť trvalú dlhodobú viazanosť odborného záhradníckeho subjektu s preukázateľnými skúsenosťami v starostlivosti o zeleň.

Komunikácie a spevnené plochy

Konštrukcia chodníka S1:

- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA		C30/37					150 mm

- ŠTRKODRVA 				ŠD 0-63, Gc				300 mm

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPOLU										450 mm

Celková plocha je 169m2.

Konštrukcia pojazdného chodníka S2:

-ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEZ FÁZY DL80						80mm

-LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA		 4/8	 			40mm

-CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ  ZMES	CBGM C5/6			120mm

-ŠTRKODRVA				ŠD 0-32, Gc				250mm

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPOLU										490mm

Celková plocha je 480,5m2.

Konštrukcia chodníka S3:

- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA		C30/37					150 mm

- ŠTRKODRVA 				ŠD 0-63, Gc				300 mm

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPOLU										450 m

Celková plocha je 5m2.

Konštrukcia chodníka S4:

-BETÓNOVÁ DLAŽBA 30x18, sivá (ref.výrobok Premac Edel)			80mm

-LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA		 4/8	 			40mm

-ŠTRKODRVA				ŠD 0-32, Gc				200mm

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPOLU										320mm

Celková plocha je 263,5m2.

Konštrukcia chodníka S5 – Dlažba v kombinácií s trávnikom:

-BETÓNOVÁ DLAŽBA 20x13, sivá (ref.výrobok Premac Edel)			80mm

-LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA		 4/8	 			40mm

-ŠTRKODRVA		ŠD 0/63, Gc						330mm

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––SPOLU										450mm

Celková plocha je 25m2.

Železobetónová doska plochy, rampa aj schodisko budú vystužené kari sieťou z prútov Ø 8 mm s rozstupom 150 × 150 mm. Styky ŽB dosky a schodiska(rampy) je potrebné dilatovať a riešiť ako pracovné škáry. Posedové schodisko aj rampa, ktoré tvoria oporný múr pri skateparku sú navrhnuté v triede pohľadovosti betónu SB3 a všetky ich hrany musia byť skosené. Na železobetónovej doske sa vytvoria dilatačné škáry rezaním. Škáry sa vyplnia trvalo elastickou zálievkou.

Na rozhraní chodníkov a zelene, ako aj na rozhraní chodníkov a železničného telesa, sa osadí parkový obrubník Premac (50x250x1000 mm, celková dĺžka 332,5m).V mieste napojenia chodníka na bočnú komunikáciu sa osadí nábehový obrubník Premac (1000 × 100–150 × 200 mm, celková dĺžka 12m), ku ktorému sú priradené dva prechodové obrubníky – pravý a ľavý.

Podkladové vrstvy - požiadavky

Kamenivo musí spĺňať vlastnosti a požiadavky uvedené v norme STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.

Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa STN 73 6126 Stavba vozoviek – nestmelené podklady a STN 73 6124 Kamenivo stmelené hydraulickým spojivom.

Podkladové vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 5° C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď začne so zhutňovaním.

Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou.

Železobetónová doska– požiadavky

Ošetrovanie a ochrana povrchu:

Železobetónová doska sa ihneď po dokončení chráni proti rýchlemu odparovaniu vody, napr. ochranným postrekom alebo prikrytím fóliami. Spôsob ochrany sa volí podľa klimatických podmienok a odporúčaní normy STN EN 206-1. Pri rýchlom ochladení sa doska chráni do doby vytvrdnutia a narezania dilatačných škár. Ak sa ochrana naruší, je nutné jej okamžité obnovenie. Ochrana sa vykonáva celoplošne na všetkých povrchových častiach dosky.

Rezanie a tesnenie škár:

Po vytvrdnutí sa narežú dilatačné škáry, aby maximálna plocha dosky neprekročila 25 m². Škáry sa vyplnia trvalo elastickou zálievkou. Pre zamedzenie výškového pohybu sa odporúča používať pracovné škáry s tzv. sínusovou bočnicou. Rezanie sa vykonáva kotúčovými pílami, hĺbka a šírka škár sa volí podľa normy STN 73 6123 a odporúčaní výrobcu tesniacich hmôt. Pri pozdĺžnych škárach sa vložia mikroporézne gumové vložky a vyplnia vhodnou zálievkou; priečne škáry sa utesnia gumovými profilmi. Pred uvedením do prevádzky musia byť všetky škáry dôkladne utesnené.

Styk ŽB dosky a schodiska, existujúcich oplotení, múrov a základov riešiť ako pracovnú škáru použitím oddeľovacej vložky.

ODVODNENIE

Odvodnenie spevnenej plochy je riešené pozdĺžnym a priečnym spádovaním do okolitého terénu a jestvujúcich spevnených plôch, odkiaľ voda steká do kanalizácie alebo jestvujúcich vsakov.

ZEMNÉ PRÁCE

Pred kladením konštrukčných vrstiev bude zemná pláň zrovnaná a zhutnená. Zemná pláň sa zhutní na 100% PS tak, aby deformačný modul podložia dosiahol min. 50 MPa. Pomer Edef2 / Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou statickou zaťažkávacou skúškou podľa STN 73 6190), čo dodávateľ musí dokladovať. Únosnosť bude preukázaná minimálne dvomi zaťažovacími skúškami. Ak nie je možno dosiahnuť požadovanú mieru zhutnenia zemnej pláne, bude potrebné navrhnúť opatrenia na zlepšenie únosnosti podložia.

Stavbu a kontrolu zemného telesa  vykonať  podľa  STN 73 6133, STN 73 6114  a  STN 72 1006. Počas výkopových prác je nutné bezpodmienečne dodržiavať príslušné ustanovenia STN 73 3050 a všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa prác v otvorených výkopoch.

Projektant upozorňuje, že poloha všetkých inžinierskych sietí je len informatívna a pred zahájením stavebných prác je nutné požiadať jednotlivých správcov o ich presné vytýčenie s následným riadnym označením ich priebehu v teréne počas  výstavby. Súčasne  je treba dbať na  všetky bezpečnostné predpisy, podmienky  a vyjadrenia jednotlivých správcov.

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Ak to nie je možné z rôznych dôvodov splniť, je možné použiť aj iné technologické postupy pri stavbe zemného telesa, avšak tieto nie sú predmetom tohto projektu, lebo výber vhodného postupu závisí od aktuálnych pomerov na stavbe, čo nie je možné dopredu určiť!

BEZPEČNOSŤ  PRI  PRÁCI

Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí, rešpektovať všetky nariadenia a vyhlášky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri  vykonávaní  stavebných prác. V miestach predpokladaného kontaktu s podzemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu vedenia. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska je potrebné nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi.

Pri vykonávaní stavebných prác musia byť zabezpečené  minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v súlade so Zbierkou zákonov č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. a novelizáciou nariadenia vlády 282/2004 NV o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhláškou 147/2013 z.Z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

Mobiliár

Atypický mobiliár

Exteriérový prvok 1

Exteriérový prvok 1 je riešený ako vyvýšený betónový kvetináč s vegetáciou a plochami na sedenie. Hlavnú časť kvetináča tvoria betónové prefabrikované tvárnice , z ktorých je vybudovaný celý obvod, resp. teleso kvetináču. Táto betónová konštrukcia má rozmery 4470 × 1470 mm a výšku 800 mm. Vnútorná strana kvetináča je zateplená XPS izoláciou hrúbky 40 mm ako ochrana proti premŕzaniu. Na izoláciu je následne aplikovaná nopová fólia a kvetináč je naplnený substrátom určeným na výsadbu rastlín. Pod substrátom je navrhovaná drenážna vrstva z organického materiálu hr. 200mm. Z dvoch strán je kvetináč obostavaný oceľovou konštrukciou z joklových profilov 40 × 40 x 5 mm, ktorá vytvára stupňovitý tvar určený na sedenie. Táto konštrukcia je kompletne obložená smrekovými doskami hrúbky 25 mm, ošetrenými matným voskom. Bočné steny kvetináča sú taktiež obložené dreveným obkladom.

- Exteriérový prvok 2

Exteriérový prvok 2 je navrhnutý ako sústava prefabrikovaných betónových blokov, určený na sedenie a oddych v rámci verejného priestoru. Sústava sa skladá zo 4-och prefabrikovaných blokov, každý s rozmerom 2000x500x400mm. Betónové prefa prvky uložené na sebe sú medzi sebou spojené 2-ma chemickými kotvami.

Typizovaný mobiliár

Typizovaný mobiliár je riešený a umiestnený v nasledovnom rozsahu:

- Smetný kôš						3 ks

- Pítko na vodu						1 ks

- Informačný panel					1 ks

- Cyklostojany						10 ks

- Kruhové sedenie					1ks

Jestvujúci mobiliár

Súčasťou riešenia jestvujúceho mobiliáru je presun jestvujúceho cykloprístrešku z pred objektu mestskej krytej plavárni do novej pozície v rámci riešeného územia. Objekt cykloprístrešku je nutné umiestniť a ukotviť podľa technického listu výrobcu. Bližšie špecifikácie ukotvenia objektu sa nachádzajú vo výkaze typizovaných výrobkov.

7.6 Dopravné pripojenie stavby na dopravné vybavenie územia a dopravné riešenie a parkovanie pre potreby používania navrhovanej stavby

Stavba disponuje zjazdným chodníkom na južnej strane riešeného územia popri telese železnici, ktorý je napojený na lokálne komunikácie.

7.7 Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a užívaní stavby

Riešenie bezpečnosti prác a technických zariadení

Požiadavky  na technologické a technické zariadenia stanovuje Zákon 264/1999Z.z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požiadavky na jednotlivé skupiny výrobkov sú stanovené v nariadeniach vlády:

- NV SR 436/2008 Z.z, ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

- NV SR 308/2004 Z.z, ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

- NV SR 393/1999  Z.z, ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív

- NV SR 513/2001 Z.z, ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

- NV SR 571/2001 Z.z, ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy

- NV SR 576/2002 Z.z, ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

Požiadavky na stavebné výrobky z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavby     stanovuje Zákon 133/2013 Z.z o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovuje požiadavky na stavebný výrobok, ktorý nepôsobí z hľadiska  požiadavky na mechanickú odolnosť  a stabilitu stavby.

Dodávané technické zariadenia, technologické zariadenia a stavebné výrobky musia mať certifikát v súlade s uvedenými zákonmi a príslušnými nariadeniami vlády SR. Výrobky dovážané zo štátov EU certifikát z krajiny pôvodcu výrobku.

Požiadavky na technické riešenie stavieb stanovujú:

- Zákon NR SR 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadenie vlády SR 391/ 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  na pracovisko

- Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Riešenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri realizácii stavby

Požiadavky na bezpečnosť práce pri výstavbe stanovujú:

- vyhláška MPSVR 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach

- Nariadenie vlády SR 391 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko .

- Nariadenie vlády SR 281 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

- Vyhláška MPSVR 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze.

- Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009  Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Pred začatím stavebných prác na stavenisku musí byť vypracovaný plán bezpečnosti práce, v ktorom sú stanovené:

- podmienky dodržiavanie bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku

- práva a povinnosti koordinátora bezpečnosti práce

- menovaní  zodpovední pracovníci stavebníka, dodávateľa stavby a jeho poddodávateľov

- harmonogram nástupu jednotlivých poddodávateľov na  realizáciu stavebných prác

- odovzdanie staveniska bude  doložené zápisom vrátane dokumentácie so  situovaním inžinierskych sietí

- inžinierske siete musia byť vytýčené a vyznačené na povrchu

- Povinnosťou stavebníka je v súlade s NV SR 396/2006 Z.z.:

- predložiť inšpektorátu práce oznámenie o plánovanom začatí stavebných prác v súlade s prílohou 1 tohto nariadenia

- pred začatím stavebných prác zabezpečiť označenie stavby  v súlade s prílohou 1 tohto nariadenia

Riešenie bezpečnosti práce a technických zariadení počas prevádzky

V súlade s požiadavkami zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  v zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ stavby  povinný:

- Vykonávať opatrenie so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na  zaistenie bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci

- Zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných jeho  zamestnancami

- Vydávať vnútorné predpisy,  pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Neodstrániteľné nebezpečenstvá a zostatkové riziká

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození podľa ustanovení  §6 zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- Nebezpečenstvo stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie.

- Ohrozenie je situácia, pri ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

- Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Počas výstavby:

| Porad.č. | Neodstrániteľné nebezpečenstvá, neodstrániteľné ohrozenia |
| --- | --- |
| 1 | Práce spojené so zvýšeným nebezpečenstvom |
| 2 | Práce pri odstraňovaní zrejmého a bezprostredného ohrozenia |
| 3 | Práce pri zdolávaní závažnej nehody počas stavebných prác, alebo poruche technického zariadenia |
| 4+ | Ľudský faktor/ nedisciplinovanosť, zábudlivosť, momentálna indispozícia fyzická zdatnosť a pod. |
| 5 | Manipulácia s bremenami |
| 6 | Doprava bremien nadmernej veľkosti a rozmerov |
| 7+ | Úrazy pádom pri chôdzi |
| 8 | Obmedzené priestorové podmienky |
| 9 | Nezakryté točivé časti strojov |
| 10+ | Meteorologické podmienky/ tma, hmla, poľadovica a pod. |
| 11 | Vniknutie osôb do nepovolených priestorov |

Poznámka

+ vzťahuje sa aj na obyvateľov bytových domov

Ochranné opatrenia proti neodstrániteľnému nebezpečenstvu a neodstrániteľnému ohrozeniu:

Pri výstavbe:

- Požiarna dokumentácia

- Organizačné predpisy v rámci vykonávania stavebných prác

- Návody na obsluhu jednotlivých zariadení pracujúcich počas výstavby

- Počas prevádzky:

Ochranné opatrenia proti neodstrániteľnému nebezpečenstvu a neodstrániteľnému ohrozeniu :

- Požiarna dokumentácia

- Organizačné predpisy v rámci objektu a v rámci areálu

- Návody na obsluhu jednotlivých zariadení pracujúcich v objekte , výstražné tabuľky / pokyny, zákazy, príkazy/

- Havarijné  poriadky / ochrana vôd, nakladanie s odpadmi /

- Údržba komunikačných priestorov v čistote a bezpečnom stave

Zvláštne opatrenia

- Počas realizácie prác bude zhotoviteľ rešpektovať pokyny stavebníka v súvislosti s prevádzkou nemocnice.

- Zhotoviteľ bude dôsledne rešpektovať vyznačené priestory pre realizovanie prác a pohyb zamestnancov vo väzbe na prevádzku nemocnice.

- Zhotoviteľ zabezpečí dôsledné oddelenie prevádzky nemocnice a prevádzky výstavby. Opatrenia koordinovať so zástupcom nemocnice.

- Pri prípadnej realizácii prác mimo staveniska zhotoviteľ zabezpečí dočasné označenie priestoru, kde sú vykonávané práce

- Počas stavebnej činnosti bude zhotoviteľ stavby dodržiavať podmienky „dohodnutého režimu“, t. zn. stavba bude vykonávaná počas dní a hodín podľa dohody so stavebníkom.

- Pred začatím stavebnej činnosti v lokalite je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť sa s výsledkami inžinierskogeologického prieskumu so stavom staveniska

- Pred začatím všetkých výkopových prác je nutné existujúce inžinierske siete vytýčiť a vyznačiť ich trasu. Pri kladení inžinierskych sietí musia byť dodržané STN. Pri nebezpečných súbehoch a križovaniach inžinierskych sietí, výkopy realizovať ručne.

- Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať zásadne v zmysle projektového riešenia, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou, v termínoch dohodnutých a verejne oznámených napäťových výluk – časovo koordinovať so súhlasom nemocnice

- Zhotoviteľ prijme dostatočné opatrenia pre realizáciu prác v zimnom období.

- Zhotoviteľ je zodpovedný za zabezpečenie dostatočnej ochrany hotových konštrukcií pred poškodením.

- Pracovníci vykonávajúci stavebné práce budú označení podľa príslušnosti k jednotlivým firmám (zhotoviteľ, subdodávatelia).

- Zhotoviteľ je  povinný byť poistený na ním spôsobené škody.

- Zhotoviteľ pri realizácii diela bude rešpektovať všetky podmienky vydaného stavebného povolenia, resp. zmien stav. povolení a taktiež bude rešpektovať aj podmienky dotknutých orgánov a organizácii k dokumentácii pre stavebné povolenie.

8. Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené záujmy a dotknutom území

Výstavba stavby nebude mať vplyv na životné prostredie. Objekty sa nenachádzajú v chránenom území a ani pamiatkovej zóne. Objekt sa nachádza v blízkosti železnice.

Základnou podmienkou pre eliminovanie negatívnych vplyvov počas výstavby je realizovanie všetkých stavebných prác v súlade s projektovou dokumentáciou - Stavebný zámer so zachovaním nasledujúcich primárnych zásad:

- zamedziť nadmernú hlučnosť, prašnosť a znečisťovanie komunikácií a verejných priestranstiev

- vylúčiť stavebné práce mimo dohodnutej pracovnej doby

- dodržať spracovaný spôsob likvidácie odpadov a bezpečnostné opatrenia počas výstavby.

Ochrana životného prostredia

Predmetná stavba, resp. práce súvisiace s uvoľnením staveniska a jeho prípravou k výstavbe budú mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality. Samotné objekty navrhovaného ZS nebudú mať negatívny dopad na životné prostredie, nebudú produkovať škodlivé exhaláty, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebudú zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru povolenú vydaným stavebným povolením.

Predpokladané pôsobiace účinky ovplyvňujúce životné prostredie pri výstavbe, bude potrebné zmierniť opatreniami na ochranu životného prostredia a rešpektovať legislatívne ustanovenia zamerané na ochranu životného prostredia. Patria k nim najmä :

- Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí

- Nariadenie vlády 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

- Zákon č. 146/2023 Z.z. o ovzduší

- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

- Vyhláška MŽP SR 371/2015 Z.z  o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách

- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

- Vyhláška č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

Počas realizácie stavebnej činnosti zhotoviteľ bude dodržiavať podmienky zabezpečujúce znižovanie vplyvu stavebnej činnosti na životné prostredie.

Ochrana ovzdušia počas výstavby

Pri činnostiach, kde môžu vznikať prašné emisie v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné látky alebo splodiny spaľovacích motorov je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie týchto emisií:

- kapotáž zariadení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov

- skladovanie prašných materiálov v uzavretých skladoch, v silách, prekrývanie voľných skládok, voľné skládky zriaďovať výlučne na pozemku staveniska s plným oplotením

- čistenie a kropenie staveniskových komunikácii

- čistenie podvozkov dopravných prostriedkov pred ich výjazdom zo staveniska

- čistenie verejných komunikácii znečistením zo stavebnej činnosti

- sýtenie konštrukcií vodou a vytváranie vodných clon pri búracích prácach

- udržiavané filtre na silách

- udržiavanie strojov v dobrom technickom stave, správne nastavenie spaľovacích motorov

- obmedzenie chodu motorov naprázdno

- správna voľba a vyťaženie stavebných strojov a dopravných prostriedkov.

Špecifické požiadavky a podmienky na vykonávanie vybraných osobitných činností v zmysle vyhlášky MŽP č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia – príloha č. 8

Stavebná činnosť

- Všeobecné opatrenia

  - Pre zabránenie úletu materiálu do okolia areál oplotiť. Oplotenie postaviť napríklad z plných stien, s cieľom chrániť stavenisko pred účinkami vetra a okolie pred zvíreným prachom zo staveniska.

  - Lešenie okolo stavebných objektov vybaviť protiprašnými sieťami, zabraňujúcimi šíreniu prašnosti do okolia.

  - Odkryté suché a sypké plochy a depónie zvlhčovať, a to najmä pri veternom počasí (napríklad ak je prekročená rýchlosť vetra 5 m/s).

  - Plochy, ktoré sú určené na následné vegetačné úpravy osadiť čo najskôr po dokončení prác tak, aby nová vegetácia bola čo najrýchlejšie pôdopokryvná. Tam, kde nie je možné vysadiť vegetáciu, požadovať použitie jutového plátna, mulču, či aplikáciu iných riešení pre zvýšenie súdržnosti povrchu. Plochy určené na následné spevnenie (chodníky, komunikácie apod.) dočasne zhutniť.

  - Inštalovať čistiaci systém alebo zaviesť postupy čistenia pri výjazde zo staveniska v priestore napojenia na verejné komunikácie tak, že sa zamedzí znečisteniu komunikácie stavebnou technikou.

  - Vykonávať pravidelne kontrolu technického stavu strojnej techniky a podmienky na stavenisku (technický stav hradenia, poveternostné podmienky, dostupnosť protiprašných opatrenia) pred začatím jednotlivých etáp stavebných prác.

  - Redukovať voľnobehy nákladných automobilov a stavebných strojov na minimum.

  - Minimalizovať procesy rezania a brúsenia na stavenisku, preferovať používanie prefabrikovaných stavebných materiálov. Pri rezaní používať stroje so zvlhčovaním, zmáčať pracovnú plochu, pri odsávaní používať vaky na prach.

- Skladovanie

  - Pri plnení zásobníkov prašných materiálov dbať na to, aby nedochádzalo k ich úletu a víreniu do okolia.

  - Minimalizovať alebo úplne vylúčiť voľné deponovanie jemnozrnného materiálu (cement, vápno, bentonit, piesok so zrnitosťou do 4 mm) na stavenisku. Dlhodobejšie ukladaný materiál zhromažďovať v silách alebo v boxoch, ohradiť jednotlivé materiály a zamedziť úniku jemných častíc do okolia. Materiály, čo najrýchlejšie spracovať a nepotrebné zvyšky čo najrýchlejšie odviesť zo staveniska.

  - Umiestňovať vonkajšie skládky na záveternú stranu a súčasne materiály na depónie umiestňovať tak, že hornú vrstvu tvorí vždy nový prirodzene vlhký materiál.

  - Zvlhčovať odkryté suché a sypké plochy pri veternom počasí (napríklad pri prekročení rýchlosti vetra 5 m/s).

- Manipulácia

  - Minimalizovať spádové výšky pri nakládke a vykládke.

- Čistenie staveniska, vozidiel a komunikácií

  - Čistenie staveniskových plôch a komunikácií vykonávať zásadne mokrou cestou.

  - Pravidelne čistiť staveniskové komunikácie, a to v závere každého dňa alebo po ukončení prác, resp. po odchode stavebných strojov a nákladných vozidiel.

- Demolačné práce

  - Používať uzavreté sklzy na manipuláciu so suťou a sypkými odpadmi pri demoláciách. Uzatvárať kontajnery na suť, ak nie sú práve využívané.

  - Nevykonávať najviac prašné demolačné práce (rozrušovanie či strhnutie obvodových prác konštrukcií stavieb), ak rýchlosť vetra prekračuje napríklad 10 m/s alebo ak fúka vietor smerom k zástavbe, ktorá by mohla byť prašnosťou negatívne ovplyvnená.

  - Stavebnú suť, ktorá vzniká pri búracích prácach čo najskôr odviesť.

  - Pri rozrušovaní konštrukcií (demolácia, rezanie, brúsenie, atď.) a pri vŕtaní pilot alebo kotiev používať zvlhčovanie alebo odsávanie.

- Požiadavky na stavebné stroje a sprievodnú mechanizáciu

  - Stavebná technika (napríklad necestné pojazdné stroje, nákladné vozidlá, traktory a pod.), ktorá sa pri stavbe využíva, musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov

  - Prevádzkovateľ činnosti má pod stálou kontrolou celý proces, vrátane všetkých činností a zariadení. Zamestnanci na všetkých úrovniach budú poučení o povinnostiach týkajúcich sa kontroly procesu a emisií do ovzdušia.

  - Pravidelným monitorovaním emisií zabrániť viditeľným emisiám vo vzdialenosti 10 m a viac zo zariadení, dopravníkov a priestorov určených na skladovanie.

  - Pri viditeľných emisiách realizovať opatrenia na zamedzenie prašnosti.

  - Na zabezpečenie kontroly realizácie protiprašných opatrení pri suchom alebo veternom počasí, je potrebné najmenej raz denne zaznamenať do stavebného denníka meteorologické podmienky (rýchlosť vetra a teplota).

  - Ak sú zaznamenané opakované problémy s viditeľnými emisiami, zvýšiť počet vizuálnych kontrol. Čas, miesto a výsledok kontrol spolu s klimatickými podmienkami je potrebné zaznamenávať a evidovať.

Ochranné pásma

zmysle zákona 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom území nenachádzajú chránené územia prírody, chránené stromy, vzácne ani ohrozené druhy rastlín ani živočíchov ani ohrozené biotopy a ani chránené vtáčie rezervácie. Dotknuté územie v zmysle tohto zákona patrí do I. stupňa ochrany prírody.

Riešené územie nepatrí medzi chránené časti územia a taktiež územie nie je definované ako pamiatkovo chránené územie.

Objekt zasahuje do ochranného pásma dráhy vlečky.

Ochranné pásma technických zariadení sú popisované jednotlivých častiach projektu stavebných objektov.

Jestvujúce ochranné pásma územia ( napr. jestvujúcich I.S.) budú rešpektované v zmysle STN, súvisiacej legislatívy a projektového riešenia príslušných odborných profesií. Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby, v dotyku s predmetnými inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami, vpusťami a ostatnými objektmi a zariadeniami pozri samostatné projekty odborne spôsobilých projektantov resp. vyjadrenia príslušných majiteľov a správcov sietí.

Údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby:

Odpady a ich zneškodnenie

Odpadové hospodárstvo, ďalej len OH, stavby sa vo všetkých činnostiach zameria na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi bude v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Vznik odpadov možno rozvrhnúť na obdobie počas realizácie stavby od jej započatia až po dokončenie. A na obdobie prevádzky stavby. Odpady produkované v oboch obdobiach a nakladanie s nimi musí byť v súlade nielen s platnou legislatívou v OH štátnej správy, ale aj miestnej samosprávy, ktorým je VZN 7/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Odpady vznikajúce počas výstavby

Odpady, stavebné odpady a odpady z búracích prác produkované počas výstavby sú uvedené v tabuľke č. 1, 2 v predpokladaných druhoch a spôsobe nakladania s nimi, podľa PD a technickej a technologickej vybavenosti.  Všetky odpady sú zaradené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou bol ustanovený Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Špecifikácia vznikajúcich odpadov a ich množstvá sú určené na základe výmer pri objektov určených na odstránenie a  rozpisu použitých stavebných prvkov a materiálov a odborného odhadu. Ide o predpokladané množstvá:

Odpady vznikajúce pri búracích prácach

Tabuľka č.1

| Pol. číslo | Katalógové číslo | NÁZOV ODPADU | Kategória | Množstvo odp. v t/r | Kód nakladania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 01 01 | Betón (betóny z komunikácií, cestné betónové panely, betónové oplotenie) | O | 10 | R5/D1 |
| 2. | 17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 (asfaltová krytina, odpadový asfalt z ex. komunikácií) | O | 0,5 | R13/ R12 |
| 3. | 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 (odpadové káble - zvyšky) | O | 0,5 | R2/R4 |
| 4. | 17 05 04 | Zemina a kamenivo iná ako uvedená v 170503 (zemina– sňatie veget. a humus vrstvy + náletové trávy a burina, štrkové plochy, pozn. nejde o ornicu) | O | 16200 | R13 al. D1 |

Odpady vznikajúce počas výstavby

Tabuľka č.2

| Pol. číslo | Katalógové číslo | NÁZOV ODPADU | Kategória | Množstvo odp. v t/r | Kód nakladania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky (kartónové obaly zo stav. materiálov) | O | 1,00 | R13/R3 (TZ) |
| 2. | 15 01 02 | Obaly z plastov (obaly z fólií – PE, PP, strečové a iné) | O | 0,70 | R13/R3 (TZ) |
| 3. | 15 01 03 | Obaly z dreva (atypické a poškodené drevené palety zo stavebných materiálov) | O | 1,50 | R13/ R1;R3 |
| 4. | 15 01 06 | Zmiešané obaly (zmes rôznych obalov, nevhodných na separ.) | O | 1,00 | D1/ R12 |
| 5. | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (plechovky z farieb, riedidiel, impreg. látok, olejov ap.) | N | 0,02 | R11 |
| 6. | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (vapex perlit, piesok s obsahom NL od stavebnej a zásobovacej techniky, handry z čistenia objektov) | N | 0,005 | R11 |
| 7. | 17 01 01 | Betón | O | 5,00 | R5 |
| 8. | 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106 (zmes zvyškov použitých stavebných prvkov) | O | 1,00 | R5/D1 |
| 9. | 17 02 03 | Plasty | O | 0,20 | R13/R3 |
|  | 17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | 5,00 | R13 |
| 10. | 17 04 02 | Hliník (odpadové Al prvky) | O | 0,05 | R13/R4 |
| 11. | 17 04 05 | Železo a oceľ (odpadové Fe prvky) | O | 0,05 | R13/R4 |
| 10. | 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 (odpadové káble - zvyšky) | O | 0,30 | R4/R5 |
| 11. | 17 05 04 | Zemina a kamenivo iná ako uvedená v 170503 | O | 2600 | R5 al. D1 |
| 12. | 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad (Priestory ZS a z priestoru určeného na výstavbu) | O | 45,00 | D1/D10 (PZ) |

Vysvetlivky k tab. č.1:

Pol. č. 15. – stavebný odpad z výkopu

Pol. č. 1.-19.– odpady z realizácie stavby a z prevádzky zariadenia staveniska;

TZ – triedený zber odpadov – zmluvný partner

PZ – pravidelný zber komunálneho odpadu

Kódy nakladania s odpadmi podľa príloh č. 2 a 3 k zákonu o odpadoch pre:

ZHODNOCOVANIE ODPADOV

R1   Využitie  najmä ako  palivo alebo  na získavanie  energie iným spôsobom;

R2    Odovzdanie do zberných surovín

R3  Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú  ako  rozpúšťadlá  (vrátane  kompostovania a iných  biologických transformačných procesov);

R4   Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín;

R5   Recyklácia   alebo  spätné získavanie iných anorganických materiálov;

R11 Likvidácia nebezpečných odpadov špecializovanou spoločnosťou

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11;

R13 Skladovanie odpadov  pred použitím niektorej z  činností R1 až  R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

D1   Uloženie  do  zeme  alebo   na  povrchu  zeme  (napr.  skládka  odpadov).

D10  Spaľovanie na pevnine.

Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a búracích prác je investor-stavebník týchto prác, v súlade zákona o odpadoch, preto odpady všetkých druhov, NO a OO, uvedené v tab. č. 1 bude povinný riešiť so spolupôsobením s dodávateľmi podľa druhu stavebných činností. Zároveň  medzi inými je zodpovedný za ohlasovaciu povinnosť miestne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Vedie pre každý druh odpadu Evidenčný list odpadu a následne na základe nich vypracúva za celý kalendárny rok Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Odpady vznikajúce počas výstavby budú riešené priebežne podľa potreby, tak ako budú vznikať zmluvne s jednotlivými stavebnými dodávateľmi, zhodnotením na stavbe resp.  spracovateľmi odpadov, a to vrátane materiálového zhodnotenia stavebných odpadov - mimo stavby. Odpad z výkopov bude materiálovo využitý na spätné zásypy a terénne úpravy len čiastočne. Prebytočné objemy z výkopov budú ponúknuté na využitie iným subjektom resp. budú uložené na riadenej skládke.

Odpady, ktoré budú vznikať počas prevádzky

Uvedené odpady zo stavby a nepotrebnú stavebnú suť zhotoviteľ zabezpečí uložením na vhodnú skládku, na základe čoho bude ku kolaudácii doložený doklad zo strany prevádzkovateľa skládky. Na stavbe sa nevyskytne nebezpečný odpad.

Pri prevádzke dokončeného diela sa odhaduje minimálny vznik odpadu. Na vzniknutý odpad sú navrhnuté prvky mobiliáru (podľa SO 305). Smetné nádoby budú určené len na komunálny odpad a budú pod správou odpadového hospodárstva mesta Trenčín.

9. Predpokladané celkové náklady stavby

Predpokladané celkové náklady stavby sa nachádzajú v časti E- Rozpočet.

Trenčín, 02/2026			Vypracoval: Ing. arch. Alexander Topilin a kolektív