Technická špecifikácia

Názov zákazky: Technologická linka na balenie mäsových výrobkov

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky na obstaranie technologickej linky na balenie mäsových výrobkov – Automatický vákuovací baliaci stroj.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Parameter / Parameter | Hodnota | Uchádzač vyplní skutočnú špecifikáciu ponúkaného zariadenia V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu Pri ostatných parametroch uviesť áno/nie |
| --- | --- | --- |
| nerezová konštrukcia stroja podľa najnovších hygienických požiadaviek |  |  |
| ovládací panel s dotykovým displejom |  |  |
| vákuová pumpa s možnosťou plniť balenie kyslíkom O2 | 100-200m3 |  |
| uzavretý chladiaci systém |  |  |
| šírka fólie | min. 400 mm |  |
| možnosť pridávať do balenia inertný plyn |  |  |
| gilotína na rezanie prebytočnej fólie balenia |  |  |
| odoberaci pas hotovych vyrobkov |  |  |
| navijac krajneho rezu folie (prebytocnej folie po orezani) |  |  |
| automaticke mazanie stroja |  |  |
| odvijanie spodnej a vrchnej folie |  |  |
| odsávanie vzduch cez okraj balíka |  |  |
| 2 baliace formy pri kroku 260: |  |  |
| Typ fólie 1: tvrdá fólia 1 dráha / 2 rady = 2 balenia na cyklus |  |  |
| Vonkajšie rozmery balenia | 130x380mm |  |
| Vnútorné rozmery balenia | 113x365mm |  |
| hĺbka balenia (v závislosti od fólie) | 100 mm |  |
| Typ fólie 2: Tvrdá fólia 2 dráhy / 2 rady = 4 balenia na cyklus |  |  |
| Vonkajšie rozmery balenia | 130x190 mm |  |
| Vnútorné rozmery balenia | 113x175mm |  |
| hĺbka balenia (v závislosti od fólie) | 100mm |  |

* V prípade ak sa uchádzač domnieva, že niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť nasledovné náklady:

- Doprava na miesto doručenia – Košice

- Zapojenie stroja do prevádzky

- Zaškolenie na obsluhu

- Záruka 12 mesiacov

Počet kusov: 1 kus

Cenová ponuka

Obchodné meno uchádzača:

Adresa/sídlo uchádzača:

IČO:

Tel.:				e-mail:

| p. č. | Názov tovaru | Model / značka / výrobné označenie | Množstvo | Celková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatický vákuovací baliaci stroj |  | 1 ks |  |  |
| 2. | Zapojenie stroja do prevádzky a zaškolenie na obsluhu |  | 1 ks |  |  |
| 3. | Doprava |  | 1 ks |  |  |
|  | Spolu celkom |  | X |  |  |

V ............................................. dňa .............................................

......................................................

(podpis a odtlačok pečiatky uchádzača (ak sa pečiatka používa), resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača)