Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Pakiet 1 – działania związane z ochroną przyrody

Szczegółowy opis prac i odbioru robót związanych z ochroną przyrody, tj. - zwalczania inwazyjnych gatunków obcych (IGO) na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica, usuwania czeremchy amerykańskiej w rezerwacie Jelenia Góra i w przyległych do niego wydzieleniach oraz udrożnienia ścieżki edukacyjnej wraz z usunięciem drzew zagrażających cisom na terenie rezerwatu Jelenia Góra w ramach realizacji przez Nadleśnictwo Zamrzenica projektu nr FEKP.02.15-IZ.00-0007/25, pn. „Ochrona i wzmacnianie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę gatunków i siedlisk, kanalizację ruchu turystycznego na obszarach chronionych oraz edukację przyrodniczą”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027”.

Zamówienie obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Usunięcie drzew stanowiących zagrożenie dla cisa w Rezerwacie Jelenia Góra;

Zadanie 2 - Udrożnienie i oznakowanie ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Jelenia Góra;

Zadanie 3- Zwalczanie czeremchy amerykańskiej w Rezerwacie Jelenia Góra;

Zadanie 4 - Zwalczanie czeremchy amerykańskiej w otoczeniu Rezerwatu Jelenia Góra;

Zadanie 5 - Zwalczanie IGO w leśnictwach.

W związku z faktem, że część prac będzie prowadzona w rezerwatach, ze względu na  występujące martwe i obumierające drzewa i gałęzie, podczas prowadzenia prac i przemieszczania się na terenie rezerwatów konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności. W związku z tym przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić swój personel w zakresie występujących na terenie rezerwatu zagrożeń.

Podczas prowadzenia prac w rezerwatach konieczne będzie zachowanie szczególnej ochrony egzemplarzy cisa pospolitego, w tym jego nalotów.

Wszelkie prace związane z wycinką należy prowadzić z zastosowaniem olejów biodegradowalnych. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty lub maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się stosowanie kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju 
i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).

2. Sposób realizacji i odbioru prac w poszczególnych zadaniach:

2.1. Zadanie 1 - Usunięcie drzew stanowiących zagrożenie dla cisa w Rezerwacie Jelenia Góra

Prace polegają na ścięciu pilarką, obaleniu i pozostawieniu na powierzchni wyznaczonych drzew stanowiących zagrożenie dla obiektu ochrony, jakim są egzemplarze cisa pospolitego. Szacowana liczba drzew do ścinki to 10 szt.

Wycinkę należy prowadzić z  z zachowaniem szczególnej ochrony rosnących egzemplarzy cisa – zarówno osobników dorosłych, jak również nalotów i podrostów. Ścięte drzewa należy odsunąć z przebiegu i bezpośredniego sąsiedztwa wytyczonej ścieżki edukacyjnej, na odległość co najmniej 1 metra od skraju ścieżki i równomiernie rozłożyć, nie tworząc stert mogących wpłynąć na zwiększenie zagrożenia pożarowego.

Uwagi:

• szczegółowa technika i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu,

• odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
   i zleceniem .

2.2. Zadanie 2 - Udrożnienie i oznakowanie ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Jelenia Góra

Prace polegają na:

- wyczyszczeniu z drzew, krzewów i podrostów roślin drzewiastych, a także z zalegających martwych drzew, powierzchni wytyczonej ścieżki edukacyjnej. Żywe drzewa i krzewy należy wyciąć przy pomocy odpowiednich do tego narzędzi (takich jak pilarka, kosa mechaniczna, sekator), pozostawiając ewentualne rosnące na przebiegu ścieżki egzemplarze cisa pospolitego. Wycięte drzewa, krzewy i pozostałości zalegających martwych drzew, należy odsunąć na odległość co najmniej 1 metra od skraju ścieżki i równomiernie rozłożyć, nie tworząc stert mogących wpłynąć na zwiększenie zagrożenia pożarowego.

- oznakowaniu przebiegu ścieżki edukacyjnej kamieniami polnymi o  wysokości i szerokości ok. 20-40 cm, w ilości 50 sztuk, w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego i oznaczonych wcześniej przez Zamawiającego palikami. Paliki wyznaczają środek ścieżki, kamienie należy umieścić po dwa naprzeciw siebie, po obu stronach ścieżki, w rozstawie 1,5 metra, w równej odległości (tj. ok. 0,75 m) od palika,. Kamienie należy umocować w gruncie przez częściowe wkopanie na głębokość około 10 cm i oznaczyć ich wierzchołki żółtą farbą drogową (okrągły znak o średnicy ok. 15 cm). Przed pomalowaniem, powierzchnia kamienia, która znajdzie się pod farbą, powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, porostów, itp. Kamienie Wykonawca dostarczy w ramach zamówienia, na własny koszt.

- ścięciu przy pomocy pilarki, obaleniu i pozostawieniu na powierzchni wskazanych przez Zamawiającego drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników wytyczonej ścieżki edukacyjnej. Szacowana liczba drzew to  40 szt. Wycinkę należy prowadzić ze szczególną  ochroną istniejących egzemplarzy cisa – zarówno osobników dorosłych, jak również nalotów i podrostów. Ścięte drzewa należy odsunąć z przebiegu i bezpośredniego pobliża wytyczonej ścieżki edukacyjnej. Część drzew, w szacowanej liczbie 6 szt. wymaga przycięcia suchych konarów techniką arborystyczną.

Uwagi:

• szczegółowa technologia i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu 
 	     w zleceniu,

• odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
 	   i zleceniem.

2.3. Zadanie 3 - Zwalczanie czeremchy amerykańskiej w Rezerwacie Jelenia Góra

W zakres prac wchodzi zwalczanie czeremchy amerykańskiej na terenie całego rezerwatu, tj. w oddziałach 33f i 34f na łącznej powierzchni 4,39 ha. Zabieg odbędzie się w dwóch nawrotach:

- działania w pierwszym nawrocie będą polegały na przycinaniu egzemplarzy czeremchy na wysokości 1 metra - w przypadku osobników wyższych niż 1,5 m, lub na wysokości około 0,5 metra - w przypadku osobników niższych niż 1,5 m. Ścięte egzemplarze czeremchy należy pozostawić na miejscu, do naturalnego rozkładu; prace należy prowadzić przy użyciu odpowiednich narzędzi ręcznych – sekatora lub maczety. Nie dopuszcza się wyrywania całych roślin ani przycinania ich na wysokości mniejszej niż 50 cm.

- działania w drugim nawrocie będą polegały na usunięciu pojawiających się odrośli na przyciętych w pierwszym zabiegu pędach. Termin prac zostanie szczegółowo określony 
w zleceniu i zależeć będzie od pojawienia się odrośli na przyciętych w pierwszym nawrocie roślinach.

Uwagi:

• szczegółowa technologia i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu 
 	     w zleceniu,

• odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
 	   i zleceniem.

2.4. Zadanie 4 - Zwalczanie czeremchy amerykańskiej w otoczeniu Rezerwatu Jelenia Góra

W zakres prac wchodzi zwalczanie czeremchy amerykańskiej poza rezerwatem na łącznej powierzchni 29,12 ha, w wydzieleniach: 33a,d,g,h, 34a,b,d,g,h. Zwalczanie odbędzie się 
w dwóch nawrotach:

- działania w pierwszym nawrocie będą polegały na przycinaniu egzemplarzy czeremchy na wysokości 1 metra - w przypadku osobników wyższych niż 1,5 m, lub na wysokości 0,5 metra - w przypadku osobników niższych niż 1,5 m. Ścięte egzemplarze czeremchy należy pozostawić na miejscu, do naturalnego rozkładu; prace należy prowadzić przy użyciu odpowiednich narzędzi ręcznych – sekatora lub maczety. Nie dopuszcza się wyrywania całych roślin ani przycinania ich na wysokości mniejszej niż 50 cm.

- działania w drugim nawrocie będą polegały na usunięciu pojawiających się odrośli na przyciętych w pierwszym zabiegu pędach. Termin prac zostanie szczegółowo określony 
w zleceniu i zależeć będzie od pojawienia się odrośli na przyciętych w pierwszym nawrocie roślinach.
Uwagi:

• szczegółowa technologia i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w   
 	     zleceniu,

• odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
 	   i zleceniem.

2.5. Zadanie 5 - Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych (IGO) w leśnictwach.

W zakres prac wchodzi usuwanie wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego osobników IGO 
w 12 lokalizacjach w 6 leśnictwach (w tym jedna powierzchnia w Rezerwacie Cisy Staropolskie w Wierzchlesie), zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Leśnictwo | Gatunek IGO | Szacunkowa powierzchnia (ha) | Adres leśny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lnianek | niecierpek gruczołowaty | 0,05 | 12-21-1-04-207 -f -00 | Natura 2000 |
| Lnianek | niecierpek gruczołowaty | 0,03 | 12-21-1-04-167 -g | Natura 2000, Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu |
| Rykowisko | kolczurka klapowana | 0,02 | 12-21-1-06-262-i | użytek ekologiczny |
| Rykowisko | niecierpek gruczołowaty | 0,05 | 12-21-1-06-262-i | użytek ekologiczny |
| Rykowisko | niecierpek gruczołowaty | 0,05 | 12-21-1-06-210-p | Natura 2000, Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Rezerwat Cisy Staropolskie |
| Branica | niecierpek gruczołowaty | 0,05 | 12-21-3-15-6 -j | - |
| Branica | niecierpek gruczołowaty | 0,05 | 12-21-3-15-6 -r | - |
| Branica | niecierpek gruczołowaty | 0,05 | 12-21-3-15-6 -p | - |
| Branica | niecierpek gruczołowaty | 0,05 | 12-21-3-15-6 -k | użytek ekologiczny |
| Bruchniewo | trojeść amerykańska | 0,02 | 12-21-3-16- 98A- n | przy osadzie |
| Sielanka | rdestowiec sp. | 0,03 | 12-21-3-18-123A-c | Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego |
| Lisikąt | trojeść amerykańska | 0,05 | 12-21-2-11-85-a | Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego |

W związku z tym, że powierzchnia występowania IGO jest powierzchnią orientacyjną, ustaloną na podstawie oględzin przeprowadzonych w poprzednim sezonie wegetacyjnym, rzeczywista powierzchnia występowania poszczególnych gatunków IGO może się różnić od wstępnie szacowanych. Zlecenia będą obejmowały powierzchnie faktycznie zajmowane przez wskazane gatunki IGO a rozliczenie dotyczyć będzie faktycznie wykonanych prac.

Zwalczanie poszczególnych gatunków należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi zasadami:

- niecierpek gruczołowaty

Rośliny należy usuwać w całości, poprzez ręczne wyrywanie dorosłych roślin przed zawiązaniem nasion. Szczegółowy termin przystąpienia do prac będzie uzależniony od wejścia roślin w odpowiednią fazę rozwoju i podany zostanie w zleceniu. Orientacyjny termin usuwania niecierpka to maj-lipiec.

Zebrany materiał należy  zapakować w szczelne worki, przetransportować poza obszar leśny, na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego w odległości do 10 km, i spalić.

Uwagi:

• szczegółowa technologia i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu 
     w zleceniu,

• odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
   i zleceniem oraz ustalenie, poprzez pomiar, powierzchni wykonanego zabiegu (rozliczenie do 
   dwóch miejsc po przecinku).

- kolczurka klapowana

Rośliny należy usuwać w całości, poprzez ręczne wyrywanie dorosłych roślin przed zawiązaniem nasion. Szczegółowy termin przystąpienia do prac będzie uzależniony od wejścia roślin w odpowiednią fazę rozwoju i podany zostanie w zleceniu. Orientacyjny termin usuwania kolczurki to czerwiec-lipiec.

Zebrany materiał należy  zapakować w szczelne worki, przetransportować poza obszar leśny, na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego w odległości do 10 km, i spalić.

Uwagi:

• szczegółowa technologia i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
    zleceniu,

• odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
   i zleceniem oraz ustalenie, poprzez pomiar, powierzchni wykonanego zabiegu (rozliczenie do 
   dwóch miejsc po przecinku).

- rdestowiec

Rośliny należy usuwać w całości, poprzez wycięcie części nadziemnych i wykopanie całych kłączy (głębokości zalegania do 1 metra). Z miejsca wykopywania rdestowca należy drobiazgowo wybrać nawet małe fragmenty kłączy. Zebrany materiał – zarówno części nadziemnej jak i kłącza oraz ich fragmenty, należy dokładnie zebrać,  zapakować w szczelne worki, przetransportować poza obszar leśny, na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego w odległości do 10 km, i spalić. Miejsce po wykopaniu roślin należy wyłożyć grubym kartonem i przysypać co najmniej 10-centymetrową warstwą ziemi.

Szczegółowy termin przystąpienia do prac podany zostanie w zleceniu. Orientacyjny termin usuwania rdestowca to maj-lipiec.

Uwagi:

• szczegółowa technologia i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu 
     w zleceniu,

• odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
   i zleceniem oraz ustalenie, poprzez pomiar, powierzchni wykonanego zabiegu (rozliczenie do 
   dwóch miejsc po przecinku).

- trojeść amerykańska

Rośliny należy usuwać w całości, poprzez wycięcie części nadziemnych przed zawiązaniem nasion i wykopanie całych kłączy (głębokości zalegania - do 1 metra). Z miejsca wykopywania trojeści należy drobiazgowo wybrać nawet małe fragmenty kłączy. Zebrany materiał – zarówno części nadziemne jak i kłącza oraz ich fragmenty, należy dokładnie zebrać,  zapakować w szczelne worki, przetransportować poza obszar leśny, na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego na odległość do 10 km, i spalić. Miejsce po wykopaniu roślin należy wyłożyć grubym kartonem i przysypać co najmniej 10-centymetrową warstwą ziemi.

Szczegółowy termin przystąpienia do prac i podany zostanie w zleceniu. Orientacyjny termin usuwania trojeści to czerwiec-lipiec.

Uwagi:

• szczegółowa technologia i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
   zleceniu,

• odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
   i zleceniem oraz ustalenie, poprzez pomiar, powierzchni wykonanego zabiegu (rozliczenie do   
   dwóch miejsc po przecinku).

Uwaga:

Materiały, narzędzia, środki transportowe do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca.

- Pakiet 2 – wykonanie nasadzeń - obejmuje następujące zadania:

Zadanie 6 - Założenie powierzchni podokapowej cisa pospolitego wraz z ogrodzeniem;

Zadanie 7 - Założenie powierzchni podokapowej jarzębu brekini wraz z ogrodzeniem;

Zadanie 8 – Wykonanie nasadzeń w parku dendrologicznym.

Specyfikacja i wymagania techniczne dotyczące dostawy mieszanki torfowo-gliniastej, kory do ściółkowania, zestawów zabezpieczających drzewa i krzewy, wykonania nasadzeń, montażu zestawów zabezpieczających  i odbioru robót związanych z realizacją projektu nr FEKP.02.15-IZ.00-0007/25, pn. „Ochrona i wzmacnianie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę gatunków i siedlisk, kanalizację ruchu turystycznego na obszarach chronionych oraz edukację przyrodniczą”

Zamówienie obejmuje dostawę:

- Mieszanki gleby urodzajnej (podsypki) do zaprawienia dołów oraz wykonania dołów pod sadzenie

Ilość zamawianej podsypki wynosi 105 mp (metrów przestrzennych).

Podsypka, powinna posiadać następujące charakterystyki:

- Udział frakcji organicznej minimum 60% - torfy, komposty

- ziemia do sadzenia drzew i krzewów nie powinna zawierać więcej niż 20% frakcji gliniastych i nie więcej niż 20% piasku

- optymalne pH mieszanki 5,5 – 6,8

Ziemia urodzajna dostarczona jako podsypka do sadzenia drzew i krzewów nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być mieszanką mineralno-organiczną (torfy, komposty) . Podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą podsypki do Zamawiającego.

Specyfikacja prac:

- lokalizacja i ilość dołków pod sadzenie drzew i krzewów zgodna z dokumentacją projektową i wskazaniem Zamawiającego, łącznie 150 sztuk, w tym:

- 75 sztuk - dołki przygotowywane pod drzewa i krzewy które zostaną posadzone przez Wykonawcę zamówienia powinny mieć wymiary 100x100x70 (długość x szerokość x głębokość) i  być zaprawione dostarczoną przez Wykonawcę ziemią urodzajną (podsypką),

- 75 sztuk - dołki przygotowywane pod drzewa i krzewy które zostaną posadzone przez uczestników warsztatów (staraniem Zamawiającego) powinny mieć wymiary 100x100x70 (długość x szerokość x głębokość) i  być zaprawione dostarczoną przez Wykonawcę ziemią urodzajną (podsypką),

- doły pod sadzonki wykonywać ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość występowania instalacji podziemnych nie naniesionych lub wadliwie naniesionych na mapę zasadniczą.

- doły pod drzewa sadzone w sąsiedztwie drzew starszych muszą zostać dostosowane do warunków terenowych, w celu uniknięcia uszkodzenia systemów korzeniowych drzew już rosnących możliwa jest zmiana kształtu wykonanych dołów, za zgodą Zamawiającego pod warunkiem zachowania ich kubatury,

- wykonane doły należy zasypać podsypką, usunięte warstwy gleby rodzimej z przygotowanych dołów należy usunąć staraniem Wykonawcy za wyjątkiem warstwy próchnicznej, którą należy rozplantować w pobliżu wykonanego dołu.

- podsypkę umieszczoną w dołach należy mocno zagęścić aby uniemożliwić przyszłe osiadanie bryły korzeniowej

- po zagęszczeniu poziom podsypki w dole powinien być taki sam jak poziom gruntu

- Kory sosnowej do ściółkowania terenu wokół posadzonych roślin

Zamówienie obejmuje:

- 3,75 mp – kora przeznaczona do ściółkowania drzew i krzewów posadzonych przez Wykonawcę. Zamówienie obejmuje dostawę materiału oraz jego rozłożenie wokół posadzonych roślin zgodnie ze specyfikacją.

- 3,75 mp – kora przeznaczona do ściółkowania drzew i krzewów posadzonych staraniem Zamawiającego. Zamówienie obejmuje tylko dostawę kory w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiał objęty tą częścią zamówienia powinien być workowany, w workach o pojemności 60-120 litrów.

Specyfikacja zamawianej kory do ściółkowania:

- kora sosnowa bez zanieczyszczeń, piasku, kamieni itp., wolna od nasion, kłączy, korzeni chwastów

- kora sortowana, frakcja średnia 20-40 mm

W celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy udatności nasadzeń oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej Zamawiający przewidział ściółkowanie. Do ściółkowania posadzonych drzew i krzewów należy użyć kory kory sosnowej. Warstwę minimum 5 cm należy rozścielić na powierzchni 1 m2 pod każdą posadzoną rośliną. Kształt powierzchni ściółkowanej wokół każdej sadzonki powinien być zbliżony do kolistego. Ściółkowanie należy wykonać wokół 75 sztuk drzew i krzewów posadzonych przez Wykonawcę zamówienia.

- Zestawów do stabilizacji i ochrony przed zwierzyną posadzonych sadzonek

Zamówienie obejmuje:

- Dostawę i montaż 45 sztuk zestawów do stabilizacji posadzonych sadzonek form drzewiastych  składających się z: trzech toczonych, impregnowanych ciśnieniowo na kolor zielony palików o średnicy równej na całej długości minimum 6 cm i długości minimalnej 240 cm, połączone ze sobą 3 poprzeczkami o długości minimalnej 40 cm, wkrętów do montażu, siatki, skobli oraz taśmy do mocowania sadzonki. Poprzeczki powinny być wykonane z wałków lub półwałków o tej samej średnicy co słupki pionowe. Słupki pionowe należy zagłębić na odcinku 50 cm w gruncie i ustabilizować. Drzewo należy mocować do palika szeroką (minimum 5cm) taśmą. Zestaw powinien zawierać również siatkę stalową, zgrzewaną, ocynkowaną, z drutu o grubości minimalnej 1,9 mm i rozmiarze oczek maksymalnie 75X50 mm. Wysokość siatki 150 centymetrów. Długość siatki powinna być wystarczająca do rozpięcia i przymocowania na słupkach pionowych i stanowić skuteczną ochronę przed uszkodzeniem sadzonek przez zwierzynę. Montaż poprzeczek do palików pionowych należy przeprowadzić przy użyciu wkrętów ocynkowanych 5x90 mm w ilości 6 sztuk (minimum 2 wkręty/poprzeczka). Montaż siatki należy wykonać za pomocą skobli ocynkowanych 2,5x25 mm w ilości min. 40 szt.

- Dostawę i montaż 30 sztuk zestawów do ochrony posadzonych sadzonek form krzewiastych  składających się z: pięciu toczonych, impregnowanych ciśnieniowo na kolor zielony palików o średnicy równej na całej długości minimum 6 cm i długości minimalnej 200 cm, połączone ze sobą 5 poprzeczkami o długości minimalnej 80 cm, wkrętów do montażu, siatki i skobli. Poprzeczki powinny być wykonane z wałków lub półwałków o tej samej średnicy co słupki pionowe. Słupki pionowe należy zagłębić w gruncie na głębokość 50 cm wokół posadzonej rośliny, tworząc regularny pięciokąt o boku około 70 cm. Montaż poprzeczek do palików pionowych należy przeprowadzić przy użyciu wkrętów ocynkowanych 5x90 mm w ilości 10 sztuk (minimum 2 wkręty/poprzeczka). Montaż siatki należy wykonać za pomocą skobli ocynkowanych 2,5x25 mm w ilości min. 60 szt. Zestaw powinien zawierać również siatkę stalową, zgrzewaną, ocynkowaną, z drutu o grubości minimalnej 1,9 mm i rozmiarze oczek maksymalnie 75x50 mm. Wysokość siatki 150 centymetrów. Długość siatki powinna być wystarczająca do rozpięcia i przymocowania na słupkach pionowych (około 370 cm) i stanowić skuteczną ochronę przed uszkodzeniem sadzonek przez zwierzynę.

- Dostawę 45 sztuk zestawów do stabilizacji posadzonych sadzonek form drzewiastych składających się z: trzech toczonych, impregnowanych ciśnieniowo na kolor zielony palików o średnicy równej na całej długości minimum 6 cm i długości minimalnej 250 cm, trzech poprzeczek impregnowanych ciśnieniowo na kolor zielony o długości minimalnej 40 cm, wkrętów do montażu, siatki, skobli oraz taśmy do mocowania sadzonki.  Poprzeczki powinny być wykonane z wałków lub półwałków o tej samej średnicy co słupki pionowe. Taśmy do mocowania pnia sadzonki do palików pionowych, o szerokości minimum 5 cm i długości 200 cm. Zestaw powinien zawierać również siatkę stalową, zgrzewaną, ocynkowaną, z drutu o grubości minimalnej 1,9 mm i rozmiarze oczek maksymalnie 75x50 mm. Wysokość siatki 150 cm, długość siatki 150 cm. Zestaw powinien zawierać również: wkręty ocynkowane 5x90 mm z łbem stożkowym torx w ilości 6 sztuk, skoble ocynkowane do montażu siatki 2,5x25 mm w ilości 40 szt. Zamówienie obejmuje tylko dostawę zestawów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Dostawę 30 sztuk zestawów do ochrony posadzonych sadzonek form krzewiastych  składających się z: pięciu toczonych, impregnowanych ciśnieniowo na kolor zielony palików o średnicy równej na całej długości minimum 6 cm i długości minimalnej 200 cm, pięciu poprzeczek do połączenia ze sobą słupków pionowych o długości minimalnej 80 cm, wkrętów do montażu, siatki i skobli. Poprzeczki powinny być wykonane z wałków lub półwałków o tej samej średnicy co słupki pionowe. Zestaw powinien zawierać również siatkę stalową, zgrzewaną, ocynkowaną, z drutu o grubości minimalnej 1,9 mm i rozmiarze oczek maksymalnie 75x50 mm. Wysokość siatki 150 centymetrów. Długość siatki powinna być wystarczająca do rozpięcia i przymocowania na słupkach pionowych (370 cm). Zestaw powinien zawierać również: wkręty ocynkowane 5x90 mm z łbem stożkowym torx w ilości 10 sztuk, skoble ocynkowane do montażu siatki 2,5x25 mm w ilości 60 szt. Zamówienie obejmuje tylko dostawę zestawów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Specyfikacja prac dotyczących montażu zestawów do stabilizacji i ochrony sadzonek form drzewiastych:

Posadzone sadzonki form piennych należy zabezpieczyć przed złamaniem, przytwierdzając pień do palików pionowych za pomocą taśmy do każdego palika osobno. Poprzez palikowanie rozumie się system stabilnego zakotwiczenia w gruncie, na który składają się trzy toczone, impregnowane ciśnieniowo na kolor zielony paliki o średnicy równej na całej długości minimum 6 cm, rozmieszczone równomiernie wokół drzewa, tworząc w układzie trójkąt równoboczny, połączone ze sobą poprzeczkami o długości minimalnej 40 cm na wysokości pod koroną drzewa. Paliki należy ustabilizować w gruncie pionowo. Poprzeczki powinny być wykonane z wałków lub półwałków o tej samej średnicy co słupki pionowe. Drzewo należy mocować do palika szeroką ( minimum 5cm) taśmą. Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Siatkę należy rozpiąć i przymocować za pomocą skobli do utworzonego rusztowania z palików. Po zakończeniu montażu całość powinna stanowić szczelne grodzenie uniemożliwiające wtargnięcie zwierząt do jego wnętrza.

Specyfikacja prac dotyczących montażu zestawów do ochrony sadzonek form krzewiastych:

Posadzone sadzonki form krzewiastych należy zabezpieczyć przed szkodami ze strony zwierzyny. Poprzez zabezpieczenie krzewów rozumie się montaż systemu, który składa się pięciu toczonych, impregnowanych ciśnieniowo na kolor zielony palików o średnicy równej na całej długości minimum 6 cm, długości 200 cm rozmieszczonych równomiernie wokół krzewu, tworząc w układzie pięciokąt równoboczny, połączone ze sobą poprzeczkami o długości minimalnej 80 cm na wysokości około 145 cm. Paliki należy ustabilizować w gruncie pionowo (głębokość montażu 50 cm). Siatkę należy rozpiąć i przymocować za pomocą skobli do utworzonego rusztowania z palików. Po zakończeniu montażu całość powinna stanowić szczelne grodzenie uniemożliwiające wtargnięcie zwierząt do jego wnętrza.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych zestawów do stabilizacji i ochrony drzewek oraz zestawów do ochrony krzewów która uzależniona jest od dostępności sadzonek drzew i krzewów, jednakże sumaryczna ilość zamawianych zestawów jest stała i wynosi 150 sztuk, w tym 75 sztuk dostawa i montaż oraz 75 sztuk tylko dostawa.

Specyfikacja dotycząca wykonywania prac:

- Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje szkód i nie będzie miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie oraz spełniać normy ochrony środowiska, przepisów BHP i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wymagania dotyczące przewozu materiałów do wykonania nasadzeń.

Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie spowoduje uszkodzenia, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Zestawy do stabilizacji i ochrony sadzonek oraz workowaną korę do ściółkowania sadzonek w części, którą będzie montował i układał Zamawiający należy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa i złożyć we wskazanym miejscu. Transport sadzonek 
i materiałów po powierzchni nasadzeń musi być transportem lekkim nie powodującym naruszania 
i uszkodzeń pokrywy gleby, istniejącego zadrzewienia oraz elementów istniejącej infrastruktury (mała architektura, ścieżki piesze, itp.)

- Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:

Przygotowanie miejsc sadzenia oraz sadzenie drzew i krzewów (75 sztuk):

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, przekazaną przez Zamawiającego

- doły pod drzewa powinny mieć wymiary 100x100x70 (długość x szerokość x głębokość) wykonywać ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość występowania sieci podziemnych nie naniesionych lub wadliwie naniesionych na mapę zasadniczą.

- doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego,

- doły pod drzewa sadzone w sąsiedztwie drzew starszych muszą zostać dostosowane do warunków terenowych, w celu uniknięcia uszkodzenia systemów korzeniowych drzew już rosnących możliwa jest zmiana kształtu wykonanych dołów, za zgodą Zamawiającego pod warunkiem zachowania ich kubatury

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości lub nieco niżej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój rośliny,

- sadzonki należy sadzić do dołów z pełną zaprawą podsypką dostarczoną przez Wykonawcę, usunięte warstwy gleby rodzimej z przygotowanych dołów należy usunąć staraniem Wykonawcy za wyjątkiem warstwy próchnicznej, którą należy rozplantować w pobliżu sadzonej rośliny.

- ziemię pod nowo posadzonymi sadzonkami należy bardzo mocno zagęścić aby uniemożliwić osiadanie bryły korzeniowej

- wokół pnia drzew i krzewów należy uformować misę o głębokości 5cm i średnicy ok. 70cm,

- po posadzeniu sadzonki należy je obficie podlać, do pełnego nasycenia gleby;

- drzewa należy przymocować do palików zgodnie z wskazaniami dokumentacji,

- drzewo należy mocować do palika szeroką ( minimum 5cm) taśmą . Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę.

- paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa,

- ziemię pod rośliną należy wyściółkować 5 cm warstwą kory sosnowej, na powierzchni 1 m2 zbliżonej do koła

Przygotowanie miejsc sadzenia (75 sztuk)

- lokalizacja zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniem Zamawiającego,

- dołki przygotowywane pod drzewa i krzewy które zostaną posadzone przez uczestników warsztatów (staraniem Zamawiającego) powinny mieć wymiary 100x100x70 (długość x szerokość x głębokość) i  być zaprawione dostarczoną przez Wykonawcę ziemią urodzajną (podsypką), należy wykonać 75 dołów

- doły pod sadzonki wykonywać ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość występowania sieci podziemnych nie naniesionych lub wadliwie naniesionych na mapę zasadniczą.

- doły pod rośliny zlokalizowane w sąsiedztwie drzew starszych muszą zostać dostosowane do warunków terenowych,

- wykonane doły należy zasypać podsypką, usunięte warstwy gleby rodzimej z przygotowanych dołów należy usunąć staraniem Wykonawcy za wyjątkiem warstwy próchnicznej, którą należy rozplantować w pobliżu wykonanego dołu.

- podsypkę umieszczoną w dołach należy bardzo mocno zagęścić aby uniemożliwić przyszłe osiadanie bryły korzeniowej

- po zagęszczeniu poziom podsypki w dole powinien być taki sam jak poziom gruntu,

Kontrola jakości robót

Kontrola robót w zakresie dostawy materiałów,  przygotowania miejsc sadzenia, sadzenia drzew i krzewów, montażu zestawów zabezpieczających polega na sprawdzeniu:

• zgodności ilości i jakości zamawianych materiałów ze specyfikacją – podsypka, kora sosnowa, zestawy do stabilizacji i ochrony sadzonek form drzewiastych, zestawy do ochrony sadzonek form krzewiastych

• wielkości i lokalizacji dołków pod drzewa i krzewy,

• zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

• zabezpieczenia, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,

• jakości posadzenia drzew lub krzewów – właściwe ułożenie bryły korzeniowej, głębokość sadzenia, pionizacja, podlania roślin

• ściółkowania korą,

• właściwego montażu zestawów do stabilizacji i ochrony posadzonych sadzonek form drzewiastych oraz krzewów

• uporządkowanie terenu nasadzeń.

Zamawiający w trakcie kontroli może uznać, że Wykonawca nie wywiązuje się z zapisów umowy w sposób należyty. W takiej sytuacji Zamawiający sporządzi protokół ze stwierdzeniem wad w realizacji zamówienia i zleci Wykonawcy usunięcie stwierdzonych usterek. W takim wypadku Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu usunięcia występujących nieprawidłowości. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronom trzecim.

- Nasadzenia cisa oraz jarzębu brekini na powierzchni podokapowej w Leśnictwie Zamrza, adres leśny 12-21-2-14-60-d-00. Materiał sadzeniowy zapewnia zamawiający.

- posadzenie 0,5 tszt. sadzonek cisa pospolitego (wielolatki)

- posadzenie 0,5 tszt. sadzonek jarzębu brekini (sadzonka 1 roczna z bryłką)

| Nr | Kod czynności do rozliczenia | Kod czynn. / materiału do wyceny | Opis kodu czynności | Jednostka miary czynn. rozl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | SADZ WIEL | SADZ-WM | Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym | TSZT |

Standard technologii prac obejmuje:

załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

sadzenie przy pomocy narzędzi ręcznych określonych w Tabeli parametrów poprzez: wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,

lub

sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.

Uwagi:

- w przypadku sadzenia za pomocą narzędzi ręcznych takich jak np. łopata lub świder otwór powinien mieć formę jamki odpowiedniej wielkości, tak by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm ponad szyję korzeniową gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste. Po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać glebą mineralną. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień,

- dopuszcza się sadzenie całych upraw lub ich części za pomocą sadzarki. W miejscach, gdzie niemożliwe było posadzenie sadzarką wykonać należy sadzenie za pomocą narzędzi ręcznych. Powierzchnie, na których Zamawiający nie dopuszcza sadzenia sadzarką wskazane są w załączniku do SWZ pt. Zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych przy pomocy sadzarki. W przypadku wykonania prac przy użyciu sadzarki rozliczenie  nastąpi w oparciu o zleconą czynność SADZ WIEL ,

- więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego,

- materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający

- informacja  o sposobie przygotowania gleby do sadzenia zawarta jest w Tabeli parametrów.

Procedura odbioru:

- odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

| Nr | Kod czynności do rozliczenia | Kod czynn. / materiału do wyceny | Opis kodu czynności | Jednostka miary czynn. rozl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | SAD-BRYŁ | SAD-B<150, SAD-B<300, SAD-B>300, SADZ-WB, SAD-WBŚ, SAD-1BŚ | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym | TSZT |

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie zabezpieczonych przed wysychaniem sadzonek na miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu np. przy pomocy kostura lub innego specjalistycznego narzędzia albo urządzenia (np. sadzarki),

umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby,

udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki,

oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Uwagi:

- wymiary bryłki są zawarte w Tabeli parametrów,

- bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z pojemników, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki,

- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być przykryta ziemią 1-2 cm,

- glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień,

- więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego,

- materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający

- informacja  o sposobie przygotowania gleby do sadzenia zawarta jest w Tabeli parametrów.

Procedura odbioru:

- odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Uwaga: Materiał sadzeniowy (cis pospolity oraz jarząb brekinia) zapewnia zamawiający.

- Grodzenie uprawy cisa oraz jarzębu brekini – 5,1 HM w tym:

- Zakup siatki do grodzenia upraw (siatka medium 200/25/15) – 5,1 HM

- Zakup słupków dębowych (grubość 18-23) – ok. 11 m3 – 464,00

- Zakup skobli i gwoździ  ok. 10 kg

- Robocizna 65 godzin ręcznych

- 3 godzin ciągnikowych

| Nr | Kod czynności do rozliczenia | Kod czynn. / materiału do wyceny | Opis kodu czynności | Jednostka miary czynn. rozl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | GRODZ-ZUL | GRODZ-ZUL | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów Wykonawcy | HM |

Standard technologii prac obejmuje:

- dowóz materiałów  na miejsce wykonania ogrodzenia,

- przygotowanie słupków poprzez rozłupanie lub rozcięcie zbyt grubego drewna,

- przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,

- zabezpieczenie wkopywanej części słupka przed zgnilizną,

- rozniesienie/rozwiezienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną,

- rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu,

- drobne naprawy siatki rozbiórkowej,

- zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka,

- uprzątniecie powierzchni z resztek niewykorzystanych materiałów .

Uwagi:

- słupki narożne należy zabezpieczyć przed wychylaniem w minimum dwóch kierunkach,

- odległość między słupkami zawarta jest w Tabeli parametrów

- opis sposobu zabezpieczenia słupka przed zgnilizną zawarty jest w Tabeli parametrów,

- jeżeli wbite słupki są stabilne można nie wykonywać ich podpór,

- rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego  Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego zawarty jest w tabeli parametrów. Końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 4 szt.)  – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Miejsce przybicia skobla należy okorować. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Sposób umocowania siatki do gruntu zawarty jest w Tabeli parametrów przed wychylaniem należy zabezpieczyć: słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia), słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia,

- materiały (siatka grodzeniowa, słupki, skoble ocynkowane i gwoździe ocynkowane) zapewnia Wykonawca; wymagania techniczne dla tych materiałów oraz ich ilość zawarte są w Tabeli parametrów,

- dopuszcza się użycie siatki rozbiórkowej zakupionej wyłącznie u Zamawiającego; drobne naprawy siatki rozbiórkowej należy wykonać drutem o tych samych parametrach co siatka; wykaz udostępnionych do zakupu materiałów (siatka rozbiórkowa, drewno) stanowi załącznik do SWZ,

- Zamawiający wymaga wykonanie 1-2 przełazów lub furtek na grodzenie. Furtki lub przełazy należy wykonać wg załączonych schematów.

- Wymiary na ww. schemacie są przykładowe. W przypadku wykonania furtki siatka w całości jest odczepiana. Wymagana wysokość grodzenia, głębokość wkopania słupków oraz wymiary słupków  zawarte są w Tabeli parametrów

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem,

- sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania grodzenia; jakość siatki oraz słupków zostanie potwierdzona przez Zamawiającego przed montażem tych materiałów w ramach grodzenia

- dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Tabele Parametrów 
dot. czynności wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | SAD-BRYŁ | Wymiary bryłki | 2,5 cm x 2,5 cm x 11 cm / 4 cm x 4 cm x 15,5 cm | cm |
| 106 | SAD-BRYŁ | Sposób przygotowania gleby | Orka w pasy / talerze | - |
| 103 | SADZ WIEL | Wymagane narzędzia ręczne | Szpadel Świder | - |
| 103 | SADZ WIEL | Sposób przygotowania gleby | Orka w pasy/ talerze | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Odległość między słupkami | n/d | m (+/- 0,5 m), |
| 147 | GRODZ-ZUL | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | n/d | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego | n/d | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Sposób umocowania siatki do gruntu | n/d | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagania techniczne siatki | n/d | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagania techniczne słupków | n/d | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagania techniczne skobli | n/d | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagania techniczne gwoździ | n/d | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagania ilość skobli | n/d | kg/hm |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagania ilość gwoździ | n/d | kg/hm |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagana głębokość wkopania słupków | n/d | cm (+/- 5%) |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagana wysokość grodzenia | n/d | m |
| 147 | GRODZ-ZUL | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu | n/d | cm |
| 147 | GRODZ-ZUL | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu | n/d | cm |
| 147 | GRODZ-ZUL | Długość słupka | n/d | m |