Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Technológia spracovania mandlí a podpora predaja |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | ANDORA s. r. o. Modrany 65, Modrany 946 33 IČO: 35942223 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka | Počet ks | Obchodný názov, typové označenie | Cena za 1 ks v € | Cena celkom v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lúpačka mandlí - Určená na lúpanie mandlí - Jadrá, vložené do násypky po obarení vo vriacej vode, prechádzajú cez špeciálne gumové valce a padajú do vhodnej nádoby, dokonale olúpané. - Šupky sú automaticky oddelené a ventilátorom dopravené do bočného zásobníka. - Zásobník na šupky je ľahko odnímateľný pre jednoduché čistenie. - Všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktom, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. - Výkon: min. 30 kg/hod. pri 3 priechodoch, bez poškodenia jadier. Účinnosť lúpania: min.75 % po 1. priechode, 90 % po 2. priechode a 99 % po 3. priechode. | 1 | Xx | Xx | Xx |
| 2. | Krájačka mandlí - Kapacita: min. 100 kg/h - Priemer kotúča: min 30 cm - Príkon: min 1,5 kW - Počet nožov: min. 3 ks - Režim krájania: multi-pass (viacnásobné krájanie) - Násypka materiálu - Určenie: krájanie mandlí (príp. pistácií) | 1 | Xx | Xx | Xx |
| 3. | Balička mandlí - Poloautomatický vážiaci baliaci stroj - Produkty: mandle - Produkcia: min. 5-6 sáčkov/min. - Hliníkové telo - Zásobník na vrchu stroja - Elektronická nakladacia bunka namontovaná na vážiacej doske s elektronickým zariadením na kontrolu hmotnosti - Min.-max. hmotnosť: od 10 g až po 2000 g (podľa objemu produktu) | 1 | Xx | Xx | Xx |
| 4. | MINI zatavovačka - Mini zatavovačka je vybavená nastaviteľnou rýchlosťou zatavovania a tepelným detektorom - Jednoducho a rýchlo utesní každý typ termotesniaceho vrecka - So šikmým pásom a nastaviteľnou rýchlosťou a teplotou - S dátovou tlačiarňou na tlač v 2 riadkoch (dátum výroby, dátum spotreby, číslo šarže) - El. napätie: 220 V-1-50 Hz | 1 | Xx | Xx | Xx |
| 5. | Chladiaci stôl na čokoládu - 3 dvere - priestor pre 6 drôtených mriežok pre každé dvere - kondenzačný ventil - digitálne ovládanie - navrhnuté pre prácu v prostredí do 43 °C - automatický systém odmrazovania - automatické odstraňovanie kondenzovanej vody - Vonkajšie rozmery 2150 x 800 x 900 mm - Objem min 500 l - Vstupné napätie 230 V 50/60 Hz - Klimatická trieda 5 | 1 | Xx | Xx | Xx |
| 6. | Temperovací stroj - Objem nádrže: min. 12 kg čokolády - Hodinová produkcia: min. 40 kg - Výkon: min. 0,7 kW, 220 V jednofázové, 50/60 Hz - Štandardná funkcia dávkovania - Mikroprocesor s digitálnym zobrazením teploty - Pedál na dávkovanie čokolády - Vyhrievaný vibračný stôl - Vhodný pre čokoládu typu „bean-to-bar", ako aj pre dvojzložkovú čokoládu - Nízka spotreba energie - Rýchly cyklus topenia a temperovania | 1 | Xx | Xx | Xx |
| 7. | Stroj na obaľovanie mandlí čokoládou - stroj na obaľovanie čokoládou produktov ako sú mandle, lieskové orechy, kávové zrná a pod. - kompletne vyrobený z nehrdzavejúcej ocele - vybavený účinnou a tichou reguláciou rýchlosti - vybavený integrovaným vysokovýkonným ventilátorom a hadicou, ktorá v prípade potreby privádza filtrovaný vzduch do nádoby - silikónová trubica chladiaceho vzduchu je odnímateľná pre uľahčenie spracovania produktu. - nádoba sa ľahko rozoberá, vymieňa a ľahko sa čistí, filter chladiaceho ventilátora je tiež umývateľný.Technické údaje: - Kapacita: min 15 litrov - Kompatibilné s 220 V / 50/60 Hz | 1 | Xx | Xx | Xx |
| 8. | Mlyn na mandle - Kapacita: min. 50 kg/h - Nastaviteľná jemnosť mletia - Typ: kladivový / kolíkový / diskový - Príkon: max. 7,5 kW - Jemná mandľová múka - Rovnomerná granulácia - Bez nadmerného zlepovania - Potravinárske prevedenie (nerez) - Násypka - Regulácia dávkovania | 1 | Xx | Xx | Xx |
| 9. | Soliaci bubon - Kapacita: min. 50 kg/h - Typ: rotačný (bubnový) - Elektrický pohon - Regulácia otáčok - Rovnomerné solenie - Možnosť dávkovania soli (suché / roztok) - Nerezové potravinárske prevedenie - Naklápateľný alebo výsypný bubon - Jednoduché čistenie - Ovládanie | 1 | Xx | Xx | Xx |
| 10. | Predajný automat - Riadiaci modul – minimálne pre 4 predajné moduly - Bezpečné uzatváranie - Ideálny pre zariadenia na výmenu mincí, čítačky bankoviek a bezhotovostné zariadenia platobných systémov (ktoré môžu byť zabudované do tohto modulu) - Rozmery ovládacieho modulu: - Rozmery (VxŠxH) max: 200 x 30 x 100 cm - S chladením a s výťahom - Prepravný výťah a valčeky - Vysúvanie tovaru na tovar (bez špirály medzi nimi) - Chladenie: 1 – 14 °C - Police: min. 5 ks - Rozmery bez riadiaceho modulu: - Výška: max. 200 cm - Šírka: max. 100 cm - Hĺbka: max. 100 cm - Výmenník mincí odporúčaný pre riadiaci modul - Čítačka bankoviek odporúčaná pre riadiaci modul - Telemetria S+M s osobným účtom - Platobný modul pre platbu kartou - UV ochranná fólia / slnečný filter - Ohrievač proti zamrznutiu s termostatom – odporúča sa pre každú jednotku - Polep | 1 | Xx | Xx | Xx |
| 11. | Doprava všetkých zariadení na miesto určenia, balenie | 1 | Xx | Xx | Xx |
| 12. | Inštalácia zariadení a zaškolenie obsluhy | 1 | Xx | Xx | Xx |
| Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. |  |  |  |  |  |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  | Xx € |
| DPH 23%: |  |  |  |  | Xx € |
| Cena celkom s DPH: |  |  |  |  | Xx € |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: | Vyplniť |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: | Vyplniť |