# Príloha č. 1 – Technická špecifikácia

## Špecifikácia podvozku

- Malý špeciálny nákladný automobil s jednoramenným hákovým nakladačom kontajnerov – 5 ks

### Základné požiadavky

### Automobil nový, neregistrovaný, rok výroby 2020

### Motor

### Vznetový motor, vodou chladený 4 - valcový

### Výkon 100 - 120 kW

### Emisná norma EURO VI (D)

### Prevodovka - pohon

### Synchronizovaná prevodovka s redukciou - min. 10 stupňov vpred a 2 stupne vzad

### Zapínanie redukcie elektricky spínačom z kabíny

### Plazivý chod

### Max. prepravná rýchlosť min. 80 km/h

### Rám, nápravy, brzdy

### Torzný rám z oceľových profilov

### Konzervácia rámu ochranným náterom

### Riadenie s posilňovačom

### Pohon na všetky kolesá 4 x 4, pohon prednej nápravy odopínateľný

### Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy

### Systém ABS s elektronickou kontrolou trakcie

### Kotúčové brzdy na všetky 4 kolesá

### Jednoduchá montáž kolies na oboch nápravách

### Predná náprava - nezávislé zavesenie predných kolies

### Odpruženie prednej nápravy vinutými pružinami alebo pružiny s hydraulickými tlmičmi

### Zadná náprava - pevná s listovými pružinami

### Kabína a osvetlenie

### Sklápacia kabína pre ľahký prístup k motoru - 2 miestna

### Farba kabíny červená – RAL 3020 Pantone 485

### Výfuk vyvedený hore za kabínou

### 2 ks majákov, výškovo nastaviteľné – (v zasunutom stav nepresiahne výšku strechy kabíny) – zapísané v OEV č. II

### Počítadlo prevádzkových hodín motora a hydrauliky ( samostatne )

### Osvetlenie podľa legislatívy

### Prídavné svetlomety nad čelným oknom

### Hydraulika

Vozidlo musí byť vybavené komunálnou hydraulikou takto: - čerpadlo namontované na nezávislom vývode z motora - náhon čerpadla elektricky odopínateľný spínačom z kabíny - 2 hydraulické okruhy pre pohon nadstavieb - požadovaný výkon hyd. okruhov min.: prietok 50 l/min. 200 barov s možnosťou spojenia dvoch okruhov do jedného. ### Celkový výkon v jednom okruhu s prietokom 100 l/min. 200 barov

### Nádrž na hydraulický olej s minimálnym objemom 60 lit.

### Rozmery a hmotnosti

### Celková maximálna hmotnosť do 6 000 kg

### Prípustná hmotnosť pripadajúca na zadnú nápravu min. 3 000 kg

### Prípustná hmotnosť pripadajúca na prednú nápravu min. 2 500 kg

### Šírka vozidla max. 1 750 mm

### Výška vozidla max. 2 300 mm

### Rázvor max. 3 000 mm

### Ostatná výbava - príslušenstvo

### Príprava pre rádio – káblový zväzok, strešná anténa a 2 reproduktory

### Objem palivovej nádrže min. 60 lit. s uzamykateľným viečkom

### Dvojstupňový zdvihák a kolesový kľúč

### Varovné reflexné červené pruhy

### Odpojovač batérie

### Predná rýchlo - upínacia doska pre nesenie nadstavieb, zapísaná v OEV č. II

### Povinné vybavenie podľa legislatívy

### Jednoramenný hákový nosič kontajnerov

### Hákový nosič ako pevná nadstavba zapísaná v OEV č. II

### Výška háku 1 000 mm

### Nosnosť háku min. 3 000 kg

### Dĺžka nosiča (kontejnerov) min. 2 350 mm

### Ovládanie nosiča pomocou ovládača z kabíny vozidla s možnosťou vystúpenia (ovládač s predlžovacím káblom s min. dĺžkou 1,5 m)

- Kontajnery k hákovému nosiču - 10 ks

Veľkoobjemové kontajnery s objemom 3,5 - 4 mᵌ

Zadné vráta dvojdielne, otváranie do strán so zaistením

Predná stena pevná

Bočné steny - v tretine sklopné

Hrúbka materiálu dna kontajneru min. 5 mm

Hrúbka bočníc min. 3 mm

Farba kontajnerov červená RAL 3020 Pantone 485

Hydraulické zaistenie kontajnerov

## Špecifikácia nadstavieb

- Vodná cisterna s prednou postrekovou lištou - 4 ks

Cisterna na polievanie, umývanie a postrek chodníkov a komunikácií

Pohon nadstavby - od nosiča nadstavby - hydraulicky

Objem cisterny min. 2 000 lit.

Materiál cisterny horným otvorom z materiálu plast, alebo sklolaminát

Vodné čerpadlo o výkone - prietok min. 80 lit/min, tlak min. 50 bar)

Možnosť prepnutia tlaku vody na pištoľ, alebo na prednú postrekovú lištu

Stredotlaková samonavíjacia hadica (navinutá na nerezovom bubne) s dĺžkou min. 10m s striekacou pištoľou s nastaviteľným striekacím vzorom

Ozónovacie trysky v zadnej časti nadstavby (k zvlhčovaniu vzduchu)

Vizuálny merač hladiny

Vstupný otvor „C“

Cisterna s príslušenstvom na medziráme pre nakladanie (montáž / demontáž) jednoramenného hákového nosiča s výškou háku 1 000 mm

Čelná postreková lišta - kompatibilná s nosičom

Hydraulické pretáčanie lišty pod uhlom + - 30° vľavo a vpravo

Pracovná šírka min. 1 600 mm

Uchytenie na prednú upínaciu dosku nosiča

Prepojenie lišty s cisternou vodnou hadicou na rýchlo-spojkách

Materiál - nerez

- Nadstavba na opravu komunikácií - 1 ks

Nadstavba určená k opravám výtlkov vozoviek, miestnych komunikácií, chodníkov a peších zón zmesou kameniva a asfaltovej emulzie tryskovou metódou

Pohon nadstavby - od nosiča nadstavby - hydraulicky

Nadstavba s príslušenstvom na medziráme pre nakladanie (montáž / demontáž) jednoramenného hákového nosiča s výškou háku 1 000 mm

Zásobník na kamenivo s min. objemom 1m³

Zásobník na asfaltovú emulziu o objemu min. 200 lit

Nádrž na LPG o objemu min. 50 lit - LPG slúži k ohrevu asfalt. emulzie

Pracovné rameno s ovládacím pultom pre všetky funkcie nadstavby

Pracovné rameno umiestnené v zadnej časti

Farba nadstavby červená RAL 3020 Pantone 485

Maják + reflexné označenie nadstavby

- Posýpacia nadstavba - 5 ks

Pohon nadstavby - od nosiča nadstavby - hydraulicky

Nadstavba s príslušenstvom na medziráme pre nakladanie (montáž / demontáž) jednoramenného hákového nosiča s výškou háku 1 000 mm

Objem zásobníku posypového materiálu min. 1 200 lit

Hmotnosť nadstavby max. 350 kg

Šírka posypu 1 – 6 m

Rozsah dávkovania – množstvo posypového materiálu 0 – 100g/m2

Šírka a množstvo posypu plynule regulovateľná na ovládači z kabíny vozidla

Maximálna zrnitosť posypového materiálu 4 – 8 mm

Vynášanie materiálu pomocou závitovky (šnek) na dne zásobníka

Odklopná strecha zásobníka

Ochranné sito zásobníka

Nadstavba opatrená duplexným antikoróznym náterovým systémom - metalizovaná

Farba nadstavby červená RAL 3020 Pantone 485

Maják na zadnej časti nadstavby 1 ks

Výstražné reflexné červeno-biele pruhy

- Čelná snehová radlica - 5 ks

Čelná snehová radlica je určená k odstraňovaniu súvislej snehovej vrstvy až do výšky 300 mm.

Konštrukcia radlice - odpruženie čelného štítu a bočné kopírovanie nerovností vozovky

Výška min. 600 mm

Pracovná šírka radlice 1700 - 1800 mm

Hmotnosť max. 160 kg

Pretáčanie pomocou hydraulických obvodov, vľavo i vpravo v uhle min. 30°

Ovládanie – pretáčanie radlice z kabíny vodiča

Pripojenie hydraulického obvodu k nosiču sa vykonáva pomocou rýchlospojok

Gumové brity

Pozičné osvetlenie (červené / biele)

Gumová zábrana (proti preletu snehu)

Výstražné reflexné červeno-biele pruhy

Farba nadstavby červená RAL 3020 Pantone 485