| Príloha č. 1 CENOVÁ PONUKA - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Obstaranie pekárenskej technológie – Kruh 2.02 s. r. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logický celok/ časť č.2: Rotačné elektrické pece vrátane špeciálnych otočných vozíkov na panettone – 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obstarávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Názov: | Kruh 2.02 s. r. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo: | Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: | 56 276 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potenciálny dodávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodné meno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platiteľ DPH: | áno / nie (nehodiace sa preškrtnúť) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprávnená osoba potenciálneho dodávateľa, ktorá prílohu podpisuje (meno, priezvisko, funkcia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktné údaje (email, tel. č.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotačné elektrické pece vrátane špeciálnych otočných vozíkov na panettone – 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotačná elektrická pec – 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodný názov výrobcu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parameter |  |  | Požadovaná hodnota | Uviesť skutočnú hodnotu parametra (uviesť "áno" / "nie" / skutočnú číselnú hodnotu - konkrétne číslo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrická rotačná pec na pečenie pekárenských výrobkov na točiacich sa vozíkoch |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednoduché a bezpečné ovládanie cez dotykový panel o veľkosti min. 10" |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapacita 1 vozík |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pre veľkosť plechov min. 580 x 980 mm |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pečná plocha pri 18 plechoch na vozíku (m²) minimálne |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spôsob vyhrievania elektrický prúd |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Istenie max. 3x125 A |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menovitý tepelný výkon (kW) minimálne |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tepelná akumulačná stena pre zlepšenie stabilizácie pečenia |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulácia vzduchu na cirkuláciu vzduchu v komore na pečenie |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet úrovní ochrany a zabezpečenia programov a servisu heslami minimálne |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príslušenstvo: Špeciálny otočný vozík na panettone - 4ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodný názov výrobcu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parameter |  |  | Požadovaná hodnota | Uviesť skutočnú hodnotu parametra (uviesť "áno" / "nie" / skutočnú číselnú hodnotu - konkrétne číslo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vozík s otočným systémom na pečenie a následné chladenie panettone |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimálny rozmer osadenia jednej pozície na vozíku 580 x 980 mm |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplet s hliníkovými plechmi s vŕtanými držiakmi z nerezovej ocele |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompatibilný s pecou |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet pozícií na vozíku (ks) minimálne |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozstup pozícií (mm) minimálne |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priemer košíčka (mm) minimálne |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška výrobku po upečení (na výpočet svetlej výšky a počtu políc) : 170 mm |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková výška vozíka (mm) maximálne |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logický celok / časť 2 Rotačné elektrické pece vrátane špeciálnych otočných vozíkov na panettone – 1 kpl |  | Jednotková cena v EUR bez DPH |  | ks | Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotačná elektrická pec |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príslušenstvo: Špeciálny otočný vozík na panettone |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkom v EUR bez DPH za celý logický celok/kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH EUR 23 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkom v EUR s DPH za celý logický celok/kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čestne prehlasujem, že akceptujem všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky som zahrnul do predloženej ponuky. Potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto: |  |  | _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

podpis oprávnenej osoby* a pečiatka

*Podpis potenciálneho dodávateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu potenciálneho dodávateľa, ktorý je oprávnený konať v mene potenciálneho dodávateľa (osoba splnomocnená na takýto úkon) a pečiatka