Svätojánska konzerváreň, s.r.o.

807, Moravský Svätý Ján 908 71

IČO: 45882983; IČ DPH: SK2023125500

Tel: +421 905 489899; E-mail: dana.rusnakova2@gmail.com

Technická špecifikácia

| Subjekt prekladajúci cenovú ponuku |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

Upozornenie:

- Farbou označené časti tabuliek musia byť vyplnené.

- V prípade požadovaného parametra „Vyžaduje sa“ uchádzač môže uviesť ku konkrétnej hodnote „áno alebo nie alebo hodnotu“.

- V prípade požadovaného parametra „minimum – maximum“ uchádzač musí uviesť konkrétnu hodnotu.

- V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

| Názov: | Baliaca linka na blanšírovanú zeleninu |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vhodná na balenie blanšírovanej kockovanej zeleniny | Vyžaduje sa |  |
| 2. | Dávka: pevná zložka: 2 kg - 5 kg nálev: cca 30 % z celkovej dávky | Vyžaduje sa |  |
| 3. | Minimálny výkon: 7 sáčkov/min pre dávku s pevnou zložkou 2 kg 4 sáčkov/min pre dávku s pevnou zložkou 5 kg | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Obalový materiál: Teplom zvárateľná fólia vhodná na spracovanie na vertikálnych baliacich strojoch a vhodná na následné tepelné ošetrenie | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Dávkovač nálevu - plastový, vrátane vyrovnávacej nádrže a dávkovacieho ventilu | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Pásová váha | min. 10 dm3 max. 40 dm3 |  |
| 7. | Udržiavanie prevádzkovej teploty v elektrickom rozvádzači dávkovača | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Snímač hladiny v násypke – optický | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Ovládací terminál farebný, dotykový | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Prísunový dopravník zeleniny do váhy | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Odsunový dopravník hotových výrobkov | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Modul na internetové pripojenie pre servisnú podporu | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: