Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Predmetom zákazky je dodávka dreveného domčeka s prístreškom určeného na využitie ako skladový či prevádzkový objekt. Konštrukcia domčeka je z masívneho dreva so zrubovým systémom, pričom súčasťou dodávky je kompletná stavebná konštrukcia vrátane podlahy, strešnej konštrukcie, dverí a okien. Domček musí byť vhodný na celoročné použitie pri dodržaní štandardnej údržby a musí umožňovať montáž na pripravený podklad.

Drevený domček s prístreškom – 1 ks

| Parameter | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ stavby | drevený domček s prístreškom | áno/nie |  |
| Konštrukcia | zrubová (perodrážka) alebo ekvivalent | — |  |
| Materiál | masívne drevo alebo ekvivalent | — |  |
| Hrúbka steny | min. 45 | mm |  |
| Pôdorysné rozmery | min. 5800 max. 6500 x min. 7300 max. 7800 | mm |  |
| Výška hrebeňa strechy | min. 2800 max.3300 | mm |  |
| Výška bočnej steny | min. 1900 max.2300 | mm |  |
| Podlaha | drevená (napr. dlážkovica) alebo ekvivalent | — |  |
| Hrúbka podlahy | min. 28 | mm |  |
| Strešná konštrukcia | drevená | — |  |
| Hrúbka strešných dosiek | min. 18 | mm |  |
| Prístrešok šírka | min. 2000 max. 3000 | mm |  |
| Bočné zábradlie prístrešku | Drevené (na bočných stranách prístrešku) | áno/nie |  |
| Dvere | min. 1 ks, dvojkrídlové | ks |  |
| Okná | min. 2 ks, otvárateľné | ks |  |
| Okenice na okná | drevené | áno/nie |  |
| Typ zasklenia | min. dvojité zasklenie alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami | — |  |
| Podkladové hranoly | impregnované | áno/nie |  |
| Dodávka | stavebnica pripravená na montáž | áno/nie |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

Návrh na plnenie kritéria – cena

| Položka | Cena v EUR bez DPH za celkové požadované množstvo | Výška DPH v EUR pri 23 % DPH | Cena v EUR s DPH za celkové požadované množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| Drevený domček s prístreškom – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |

| Dátum .........................a miesto vypracovania cenovej ponuky:........................ |
| --- |
| Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |
| ........................................... Pečiatka + podpis |  |