Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Zariadenia na porážanie hydiny

Predmetom zákazky je dodávka technologických zariadení na porážku hydiny vrátane príslušenstva, určeného pre malokapacitnú porážkovú linku s kapacitou do 100 ks/hod.

Technológia musí zabezpečiť kompletný proces:
• omračovanie zvierat,
• vykrvovanie,
• oparovanie,
• škubanie,
• vyvrhovanie,
• manipuláciu a hygienické spracovanie.

Súčasťou dodávky musí byť:
• kompletná technológia vrátane všetkých funkčných komponentov,
• napájacie a ovládacie prvky potrebné na riadnu prevádzku zariadení,
• základné príslušenstvo potrebné na prevádzku,
• dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku.

Uchádzač je povinný dodať technologický celok ako funkčný a vzájomne kompatibilný systém.

1.Elektrický omračovač – 1 ks

| Parameter |  | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia |  | elektrický omračovač s evidenciou údajov | — |  |
| Určenie |  | omračovanie kurčiat, králikov a oviec rôznych veľkostí | áno/nie |  |
| Regulácia prúdu |  | vysokopresná, plynulá | áno/nie |  |
| Ovládací panel |  | áno | áno/nie |  |
| Grafický displej |  | áno | áno/nie |  |
| Nastavenie parametrov obsluhou |  | áno | áno/nie |  |
| Zobrazenie parametrov počas prevádzky |  | áno | áno/nie |  |
| Záznam údajov |  | áno | áno/nie |  |
| Ukladanie údajov |  | na USB kľúč | áno/nie |  |
| Zaznamenávané údaje |  | Minimálne:dátum, čas, prúd, napätie, frekvencia, čas trvania | áno/nie |  |
| Časovač |  | áno | áno/nie |  |
| Alarm po 4 sekundách |  | áno | áno/nie |  |
| Akustická signalizácia |  | áno | áno/nie |  |
| Vizuálna signalizácia |  | áno | áno/nie |  |
| Súlad so smernicou 93/119/ES |  | áno | áno/nie |  |
| Súlad s nariadením (ES) č. 1099/2009 |  | áno | áno/nie |  |
| Súlad s normou EN 292-2 |  | áno | áno/nie |  |
| Napájanie |  | 230 | V |  |
| Výkon |  | Min.0,2 | kW |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |  |

2. Omračovacie kliešte- 2 ks

| Parameter |  | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Určenie hydina a králiky |  | áno | áno/nie |  |
| Súlad ES 1099/2009 |  | áno | áno/nie |  |
| Kompatibilita s omračovačom |  | áno | áno/nie |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |  |

3. Otočné vykrvovacie stanovisko – 1 ks

| Parameter |  | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál |  | nehrdzavejúca oceľ triedy min. AISI 304 alebo ekvivalent | - |  |  |
| Odtok krvi |  | áno | áno/nie |  |  |
| Ochrana proti rozstreku |  | áno | áno/nie |  |  |
| Uzatváranie dvierok |  | ručná západka | - |  |  |
| Montáž |  | na stenu | - |  |  |
| Rozmery |  | min.650×min.750×min.1300 | mm |  |  |
| Možnosť kužeľov/hákov |  | áno | áno/nie |  |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |  |

4.Vykrvovacie kužele – 1 sada

| Parameter |  | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál |  | nehrdzavejúca oceľ triedy min. AISI 304 alebo ekvivalent | - |  |  |
| Počet |  | 4 | ks |  |  |
| Podpera |  | Polyetylén alebo ekvivalent | - |  |  |
| Funkcia otáčania |  | áno | áno/nie |  |  |
| Rozmery |  | Ø min.680 × V min. 340 | mm |  |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |  |

5. Baliaci stôl – 1 ks

| Parameter |  | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál |  | nehrdzavejúca oceľ alebo ekvivalent | - |  |
| Pracovná doska materiál |  | Biely potravinársky polyetylén (PE) | áno/nie |  |
| Rozmery |  | min.700 × min.1500 | mm |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |  |

6. Obarovacia nádrž na hydinu-  1 ks

| Parameter |  | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál |  | nehrdzavejúca oceľ triedy min. AISI 304 alebo ekvivalent | - |  |
| Elektrický ohrev |  | áno | áno/nie |  |
| Teplotné čidlo |  | áno | áno/nie |  |
| Prepad |  | áno | áno/nie |  |
| Plavák |  | áno | áno/nie |  |
| Sterilizátor nožov |  | áno | áno/nie |  |
| Drez |  | áno | áno/nie |  |
| Rozmery |  | Min.1200×min.800×min.1650 | mm |  |
| Výkon ohrevu |  | Min.6 | kW |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |  |

7. Ventilátor pre obarovaciu nádrž na hydinu – 2 ks

| Parameter | Požiadavka |  | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Určenie | nasávanie vzduchu a jeho vháňanie do obarovacej nádrže |  | áno/nie |  |
| Konštrukcia | elektromotor s ventilátorom v puzdre |  | áno/nie |  |
| Materiál puzdra | hliník alebo ekvivalent |  | — |  |
| Filter | áno (kazetový) |  | áno/nie |  |
| Spätný ventil | áno |  | áno/nie |  |
| Príslušenstvo | potrubia a armatúry |  | áno/nie |  |
| Napájanie | 230/400 |  | V |  |
| Výkon | Min. 0,2 |  | kW |  |
| Kompatibilita | vhodný pre obarovacie nádrže dodanej technológie |  | áno/nie |  |
| Obchodné meno výrobcu |  | ......................... |  |  |
| Typové označenie |  | ......................... |  |  |

8. Šklbačka na hydinu – 1 ks

| Parameter | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia | rotačná škubačka hydiny | áno/nie |  |
| Určenie | škubanie rôznych druhov hydiny (kurčatá, kačice, husi a pod.), okrem drobnej hydiny typu prepelice | áno/nie |  |
| Konštrukcia | bubnová s rotačným dnom a škubacími prstami | áno/nie |  |
| Materiál nádoby | nehrdzavejúca oceľ alebo ekvivalent | — |  |
| Materiál rámu | oceľ (napr. pozinkovaná) alebo ekvivalent | — |  |
| Kapacita | Min. 3 ks kurčiat (min.1,5 kg/ks) na cyklus | ks |  |
| Dĺžka cyklu | Min. 30 | s |  |
| Max. celková hmotnosť dávky | Min.6 | kg |  |
| Rozmery | Min.710 × min.750 × min.970 | mm |  |
| Napájanie | 220 V, 50 Hz, jednofázové | — |  |
| Výkon | Min. 0,75 | kW |  |
| Jednoduché čistenie | áno | áno/nie |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

9. Pitvacie stanovisko – 1 ks

| Parameter | Požiadavka |  | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál | nehrdzavejúca oceľ triedy min. AISI 304 alebo ekvivalent |  | - |  |
| Drez | áno |  | áno/nie |  |
| Sprcha | áno |  | áno/nie |  |
| Sterilizátor nožov | áno |  | áno/nie |  |
| Rozmery | min.1300× min.800×min.970 |  | mm |  |
| Napätie | 220 |  | V |  |
| Výkon | min.1,2 |  | kW |  |
| Obchodné meno výrobcu |  | ......................... |  |  |
| Typové označenie |  | ......................... |  |  |

10. Bočný kryt – 1 ks

| Parameter | Požiadavka |  | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál | nehrdzavejúca oceľ triedy min. AISI 304 alebo ekvivalent |  | - |  |
| Hĺbka | Min.800 |  | mm |  |
| Obchodné meno výrobcu |  | ......................... |  |  |
| Typové označenie |  | ......................... |  |  |

11. Stôl s doskou – 1 ks

| Parameter | Požiadavka |  | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál dosky | polyetylén vhodný pre styk s potravinami alebo ekvivalent |  | — |  |
| Konštrukcia | nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304 alebo ekvivalent |  | — |  |
| Rozmery | Min. 1200 × min. 800 × min. 870 |  | mm |  |
| Obchodné meno výrobcu |  | ......................... |  |  |
| Typové označenie |  | ......................... |  |  |

12. Závesný systém – 1 ks

| Parameter | Požiadavka |  | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál | hliník eloxovaný alebo ekvivalent |  | — |  |
| Určenie | závesný systém pre manipuláciu s hydinou/králikmi |  | áno/nie |  |
| Kompatibilita | kompatibilný s dodanou technológiou |  | áno/nie |  |
| Nosnosť | vhodná pre daný účel |  | áno/nie |  |
| Obchodné meno výrobcu |  | ......................... |  |  |
| Typové označenie |  | ......................... |  |  |

13. Hák pre hydinu – 8 ks

| Parameter | Požiadavka |  | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál | nehrdzavejúca oceľ alebo ekvivalent |  | — |  |
| Typ | hák pre hydinu s kladkou |  | áno/nie |  |
| Určenie | zavesenie hydiny v rámci závesného systému |  | áno/nie |  |
| Kompatibilita | kompatibilný so závesným systémom |  | áno/nie |  |
| Obchodné meno výrobcu |  | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie |  | ......................... |  |  |  |

14. Oblúk 90° pre hliníkový profil – 1 ks

| Parameter | Požiadavka |  | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál | hliník alebo ekvivalent |  | — |  |
| Typ | oblúk 90° |  | áno/nie |  |
| Určenie | zmena smeru závesného systému |  | áno/nie |  |
| Kompatibilita | kompatibilný so závesným systémom |  | áno/nie |  |
| Obchodné meno výrobcu |  | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie |  | ......................... |  |  |  |

15. Manuálna zarážka – 1 ks

| Parameter | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ | manuálna | áno/nie |  |
| Kompatibilita | závesný systém | áno/nie |  |

| Obchodné meno výrobcu | ......................... |
| --- | --- |
| Typové označenie | ......................... |

16. Nástenná podpera – 1 ks

| Parameter | Požiadavka |  | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál | galvanizovaná oceľ alebo ekvivalent |  | — |  |
| Určenie | upevnenie závesného systému na stenu |  | áno/nie |  |
| Kompatibilita | kompatibilná so závesným systémom |  | áno/nie |  |
| Obchodné meno výrobcu |  | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie |  | ......................... |  |  |  |

17. Krížová spojka pre železničnú podperu – 1 ks

| Parameter | Požiadavka |  | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál | oceľ alebo ekvivalent |  | — |  |
| Typ | krížová spojka |  | — |  |
| Určenie | prepojenie/kríženie profilov závesného systému |  | — |  |
| Kompatibilita | kompatibilná so závesným systémom |  | áno/nie |  |
| Obchodné meno výrobcu |  | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie |  | ......................... |  |  |  |

18. Ručný nástroj na vyberanie vnútorností – 1 ks

| Parameter | Požiadavka |  | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál | nehrdzavejúca oceľ alebo ekvivalent |  | — |  |
| Určenie | odstraňovanie vnútorných orgánov hydiny |  | áno/nie |  |
| Konštrukcia | dve lyžice rôznych veľkostí |  | áno/nie |  |
| Funkcia | väčšia lyžica na vnútornosti, menšia na pečeň, pľúca a srdce |  | áno/nie |  |
| Dĺžka | 330 |  | mm |  |
| Šírka veľkej lyžice | 70 |  | mm |  |
| Šírka malej lyžice | 50 |  | mm |  |
| Obchodné meno výrobcu |  | ......................... |  |  |
| Typové označenie |  | ......................... |  |  |

19. Stojan na hydinu obojstranný – 2 ks

| Parameter |  | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia |  | pojazdný chladiaci stojan – obojstranný | áno/nie |  |
| Materiál |  | nehrdzavejúca oceľ alebo ekvivalent | — |  |
| Určenie |  | manipulácia a chladenie hydiny | áno/nie |  |
| Kapacita |  | min. 60 | ks hydiny |  |
| Pojazdné prevedenie |  | áno | áno/nie |  |
| Rozmery |  | min. 100 × min. 87 × min. 180 | cm |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |  |

20. Stojan pre vykrvovaciu stanicu – 1 ks

| Parameter | Požiadavka |  | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál | nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304 alebo ekvivalent |  | — |  |
| Určenie | podpora/umiestnenie vykrvovacej stanice |  | áno/nie |  |
| Rozmery | Min. 450 × min.500 × min.1400 |  | mm |  |
| Obchodné meno výrobcu |  | ......................... |  |  |
| Typové označenie |  | ......................... |  |  |

21. Sterilizátor na nože s drezom

| Parameter |  | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia |  | sterilizátor nožov s drezom | áno/nie |  |
| Materiál |  | nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304 alebo ekvivalent | — |  |
| Určenie |  | sterilizácia nožov a hygienické umývanie | áno/nie |  |
| Drez |  | áno | áno/nie |  |
| Batéria |  | kolenná zmiešavacia | áno/nie |  |
| Ohrev vody |  | elektrický | áno/nie |  |
| Výkon ohrevu |  | Min.1,2 | kW |  |
| Termostat |  | áno | áno/nie |  |
| Zobrazenie teploty |  | analógový teplomer | áno/nie |  |
| Rozmery |  | Min. 300 × min.290 × min.500 | mm |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |  |

22. Obarovacia nádrž  na hydinu 2-  1 ks

| Parameter |  | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál |  | nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304 alebo ekvivalent | — |  |
| Odtok |  | guľový ventil | áno/nie |  |
| Počet háčikov |  | Min.8 | ks |  |
| Uchytenie hydiny |  | za zadné nohy | áno/nie |  |
| Ohrev vody |  | elektrický | áno/nie |  |
| Výkon ohrevu |  | Min.1,5 | kW |  |
| Zobrazenie teploty |  | analógový teplomer | áno/nie |  |
| Príprava na ventilátor (dúchadlo) |  | áno | áno/nie |  |
| Objem |  | min. 75 | l |  |
| Rozmery |  | Min. 770 × min.420 × min.750 | mm |  |
| Napájanie |  | 220 V, 1+T | — |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |  |

23. Elektrická rozvodová skriňa pre obarovaciu nádrž – 1 ks

| Parameter | Požiadavka |  | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia | elektrická rozvodná/riadiaca skriňa pre obarovaciu nádrž |  | áno/nie |  |
| Určenie | riadenie ohrevu a napájania obarovacej nádrže |  | áno/nie |  |
| Funkcia spínania | zapínanie a vypínanie elektrického ohrevu |  | áno/nie |  |
| Teplotná sonda | áno |  | áno/nie |  |
| Regulácia teploty | termostat |  | áno/nie |  |
| Napájací kábel | min. 5 m |  | m |  |
| Napájanie | 220 V, 1+T |  | — |  |
| Výkon | Min. 1,5 |  | kW |  |
| Obchodné meno výrobcu |  | ......................... |  |  |
| Typové označenie |  | ......................... |  |  |

24. Sada kužeľov pre morky– 1 sada

| Parameter | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiál | nehrdzavejúca oceľ triedy min. AISI 304 alebo ekvivalent | - |  |
| Počet | 3 ks | ks |  |
| Rozmery | Ø min.690 × V min.350 | mm |  |
| Súlad 1099/2009 | áno | áno/nie |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

Návrh na plnenie kritéria – cena

| Položka | Cena v EUR bez DPH za jednotku | Cena v EUR bez DPH za celkové požadované množstvo | Výška DPH v EUR pri 23 % DPH | Cena v EUR s DPH za celkové požadované množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Elektrický omračovač 1– 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 2. Omračovacie kliešte – 2 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 3. Otočné vykrvovacie stanovisko – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 4.Vykrvovacie kužele – 1 sada | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 5. Baliaci stôl – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 6. Obarovacia nádrž na hydinu 1- 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 7. Ventilátor pre obarovaciu nádrž na hydinu 1– 2 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 8. Šklbačka na hydinu 1– 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 9. Pitvacie stanovisko – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 10. Bočný kryt – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 11. Stôl s doskou – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 12. Závesný systém – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 13. Hák pre hydinu – 8 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 14. Oblúk 90° pre hliníkový profil – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 15. Manuálna zarážka – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 16. Nástenná podpera – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 17. Krížová spojka pre železničnú podperu – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 18. Ručný nástroj na vyberanie vnútorností – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 19. Stojan na hydinu obojstranný – 2 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 20. Stojan pre vykrvovaciu stanicu – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 21. Sterilizátor na nože s drezom | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 22. Obarovacia nádrž na hydinu 2- 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 23. Elektrická rozvodová skriňa pre obarovaciu nádrž – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 24. Sada kužeľov pre morky– 1 sada | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| SPOLU |  | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |

| Dátum .........................a miesto vypracovania cenovej ponuky:........................ |
| --- |
| Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |
| ........................................... Pečiatka + podpis |  |