Žádáme o garantování, že vámi dodaný záchytný sytém pracovních lávek splňuje následující technické podmínky:

Záchytný systém musí poskytovat optimální a trvalou ochranu pracovníků pohybujících se v horizontální nebo vertikální rovině. Pevné zajišťovací vedení musí být kotvicím zařízením certifikovaným podle norem EN 795:2012 a CEN/TS 16415:2013 pro 6 uživatelů současně. Zařízení musí splňovat podmínku používání při práci ve výškách nebo při údržbových pracích, kde hrozí riziko pádu a musí být testováno na 17 kN.

Musí se skládat z hliníkové kolejnice s výsuvnými zarážkami na koncích, které umožňují průjezd jezdce, když je uživatel aktivuje. Minimální vzdálenost mezi dvěma upevňovacími body musí být 500 mm a maximální vzdálenost pak 1500 mm. Jezdci pro použití na stěně a pro použití na podlaze a stropě musí umožňovat uživateli pohyb se podél kolejnice bez nutnosti odpojování.

Maximální síly přenášené na nosnou konstrukci musí sloužit k určení, zda má nosná konstrukce, na níž má být instalováno zajišťovací vedení, potřebnou pevnost, přičemž se zohlední povinný bezpečnostní faktor 2 a poklesy zatížení. Je nutno výpočtem ověřit, že nosná konstrukce, k níž budou všechny prvky systému připevněny, je schopná odolávat silám přenášeným při zadržení, zavěšení nebo zastavení pádu (přitom je nutné vzít v úvahu povinný bezpečnostní faktor 2). Totéž platí pro upevňovací prvky a každé rozhraní, které může být nainstalováno.

Zajišťovací vedení musí být kotvicím zařízením určeným k použití v rámci osobního ochranného systému pro zajištění proti pádu, pro zavěšení nebo pro zajištění pracovní polohy. Musí být maximálně omezen kyvadlový efekt, rizika a výška pádu.

Pevnost pevného zajišťovacího vedení musí přímo souviset s kvalitou nosné konstrukce.

Je nutné zajistit následující:

• nezbytnou volnou světlou výšku, kterou vyžaduje systém k zachycení pádu připojený ke kotvícímu zařízení,

• riziko spojené s kyvadlovým efektem v případě pádu,

• pádový faktor,

• omezení prostředí, ve kterém bude systém nainstalován (provoz na pracovišti během používání systému, přítomnost rotujících strojů, elektrické riziko atd.),

• síly přenášené na konstrukci.

Mezi dvěma sousedními upevňovacími prvky musí být maximálně 2 osoby.

Maximální síly přenášené na konstrukci budou 17 kN. Nutno zajistit, aby tato nosná konstrukce odolala alespoň dvojnásobku maximálních sil přenášených na konstrukci, tj. 34 kN.

Zařízení musí být umístěno nad polohou uživatele, aby se co nejvíce snížil pádový faktor a výška pádu. V závislosti na dostupné výšce je třeba zajistit zejména polohu zařízení (vzdálenost od okrajů konstrukce, výška od země), vzdálenost mezi kotvícími body. Podle těchto parametrů je nutno použít typ zachycovače pádu. Připojení k jezdci pevného zajišťovacího vedení musí být prováděno pomocí vhodné spojky.

Zařízení bude používáno společně se systémem zachycení pádu (viz norma EN363) a je nutno zajistit, že energie vyvinutá při zachycení pádu je menší než 6 kN. Zachycovací postroj (EN361) bude jediným povoleným zařízením pro držení těla. Připojení k jezdci zařízení musí být prováděno pomocí spojky, která odpovídá požadavkům normy EN362. Kotvicí zařízení se bude používat pouze v kombinaci s osobními ochrannými prostředky proti pádu, nikoli v kombinaci se zvedacími zařízeními.

- Systém je vybaven koncovými zarážkami, které zabraňují nechtěnému odpojení jezdce od kolejnice,

- Jezdec se volně pohybuje po celém zajišťovacím vedení bez jakéhokoli blokování.

- Systém nemá větší sklon než 15° k vodorovné rovině.