E1.1.00 TECHNICKÁ SPRÁVA

Obsah

1.	Identifikačné údaje	4

2.	Účel objektu	4

3.	Bilancie stavebného objektu (zastavaná plocha, obostavaný priestor, kapacity)	4

4.	Osadenie objektu	5

5.	Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie	5

6.	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie	6

7.	Opis technického riešenia – hlavné stavebné konštrukcie	7

7.2.	Príprava na výstavbu a organizácia výstavby:	7

7.3.	Zemné práce a základové konštrukcie	8

Geologické pomery	8

Hrubé terénne úpravy	8

Zhrnutie ornice bude prebiehať v zmysle výsledkov inžinierskogeologického prieskumu. Zhrnutá ornica bude dočasne uložená v rámci staveniska a bude spätne použitá na pri čistých terénnych úpravách.	8

V ďalšom kroku budú prebiehať vytyčovacie a hrubé terénne úpravy.	8

Ťažiteľnosť zemín	8

Výkopové zemné práce	8

Ochrana výkopov pred zaplavením vodou:	8

Spätné zásypy a obsypy objektov	9

Základové konštrukcie	9

Technologický postup	10

7.4.	Zvislé nosné konštrukcie	10

7.4.1.	Zvislé obvodové konštrukcie	10

7.4.2.	Vnútorné nosné steny	10

7.4.3.	Oceľové konštrukcie	11

7.4.4.	Murivo atiky	11

7.4.5.	Železobetónové stĺpy	11

7.4.6.	Oporné múry	12

7.5.	Zvislé nenosné konštrukcie	12

7.6.	Schodisko	12

7.6.1.	Železobetónové prefabrikované schodisko	12

7.6.2.	Vonkajšie železobetónové schodisko a rampa pre imobilných	13

7.7.	Horizontálne nosné konštrukcie	13

7.8.	Rovinnosť a pohľadové betóny	14

7.9.	Prierazy cez konštrukcie	15

7.10.	Zastrešenie, strešný plášť	16

7.10.1.	Strecha nad pôdorysom 2.NP.	16

7.10.2.	Strešná krytina oceľového prístrešku ST1 a ST2	17

7.10.3.	Strešná krytina oceľového prístrešku ST3 a ST4	17

Strešná krytina prístrešku je navrhnutá z vlnitého oceľového plechu profilu 76/18, žiarovo pozinkovaného s min. hrúbkou zinkovej vrstvy 275 g/m², s povrchovou úpravou polyesterovým lakom v odtieni RAL 3012. Krytina je vhodná pre exteriérové použitie, s vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom.	17

Plechové tabule budú ukladané v smere sklonu strechy, s prekrytím podľa odporúčaní výrobcu (min. 1 vlna priečne a min. 150 mm pozdĺžne, pokiaľ nie je určené inak).	18

Upevnenie krytiny bude realizované samoreznými skrutkami s tesniacou podložkou EPDM, ktoré sa kotvia do spodnej vlny profilu, priamo k nosnej oceľovej konštrukcii. Skrutky musia byť rovnomerne rozmiestnené a dotiahnuté tak, aby bolo zaistené tesné, ale nedeformujúce upevnenie krytiny.	18

Dilatačné škáry, presahy, lemovania a napojenia budú zrealizované v súlade s technologickým predpisom výrobcu plechovej krytiny s ohľadom na teplotnú rozťažnosť materiálu a prevenciu vzniku netesností.	18

Odvodnenie strechy bude zabezpečené žľabovým systémom z pozinkovaného alebo lakoplastovaného plechu, v rovnakom farebnom odtieni RAL 3012, vrátane zvodov, hákov a všetkých doplnkov. Žľaby a zvody budú navrhnuté a osadené tak, aby spoľahlivo zabezpečili odvod dažďovej vody mimo objektu.	18

Montáž krytiny bude prebiehať pri vhodných klimatických podmienkach v súlade s technologickými postupmi výrobcu a zásadami pre montáž ľahkých strešných plášťov.	18

7.11.	Podlahy	18

7.11.1.	Podlahy typu P 101 a P201	18

7.11.2.	Podlahy typu P102 a P202	19

7.12.	Výplne otvorov	20

7.12.1.	Vonkajšie okná a dvere	20

7.12.2.	Vnútorné dvere	21

7.12.3.	Zasklené interiérové steny – technický popis a realizačné zásady	23

7.12.4.	Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť	24

7.13.	Vnútorné povrchové úpravy	25

7.13.1.	Všeobecné realizačné zásady pre všetky povrchové úpravy	25

7.13.2.	Akustické a obkladové systémy (Us01, Us02, Us03)	25

7.13.3.	Keramický obklad (Us04)	26

7.13.4.	Omietky na murive a ŽB stenách (Us05)	26

7.13.5.	Požiadavky na kontrolu a preberanie	26

7.14.	Vnútorné a vonkajšie nátery – technický popis a zásady realizácie	26

7.15.	Podhľady	28

7.16.	Vonkajšie povrchové úpravy	28

7.16.1.	Organická modulárna omietka (F01, F02, F03)	28

7.17.	Tepelná izolácia	29

7.17.1.	Fasádne kontaktné izolácie	29

7.17.2.	Systémová doska a tepelná izolácia pre podlahové vykurovanie	30

7.17.3.	Tepelná izolácia strechy	30

7.18.	Hydroizolácie a parotesné vrstvy	32

8.	Podmienky zabezpečenia stability objektu	32

9.	Údaje o technickom vybavení objektu (ZTI, ÚK/CHL, VZT, ELI)	33

10.	Prehľad technologického zariadenia v objekte	33

10.2.	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝŤAHOVEJ ČASTI	34

10.3.	TECHNICKÝ POPIS VÝŤAHOVEJ ŠACHTY	34

10.4.	Nákladný výťah	34

10.5.	POPIS VÝŤAHOVEJ ČASTI	35

10.6.	TECHNICKÝ POPIS VÝŤAHOVEJ ŠACHTY	35

11.	Charakteristika priestorov	35

12.	Ochrana proti hluku a iným negatívnym vplyvom	35

13.	Bezpečnosť a ochrana zdravia	35

14.	Ochrana proti korózií, prípadne blúdivým prúdom	36

15.	Riešenie PBS	37

16.	Riešenie CO	37

17.	Spotreba energie na vykurovanie (tepelná charakteristika)	37

18.	Záver	37

# Identifikačné údaje

Názov stavby:					Sociálno-komunitné centrum, Bernolákovo

Stavebný objekt:				SO 09

Názov stavebného objektu:		SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE (SZNZ - RODINA)

Investor:					DULOS, s.r.o.

Súľovská 2

821 05 Bratislava

Miesto stavby:					Lekárenská ulica, 900 27 Bernolákovo

Charakter stavby:				NOVOSTAVBA

Kraj:						Bratislavský

Okres:						Senec

Katastrálne územie:				Bernolákovo

Parcely č.:	2773/6, 2773/7, 2773/90, 2773/114, 2773/436, 2773/439, 2773/410, 2773/409, 2773/408, 2773/188, 2775/1, 5050/1

Parcely pre SO 09		2773/457, 2773/458, 2773/459, 2773/460, 2773/461, 2773/462

Lehota výstavby:				12 mesiacov

Predpokladaný termín začiatku výstavby:	IIQ 2026

Predpokladaný termín ukončenia stavby:	IIQ 2027

(termín začatia prevádzky objektu nie je definovaný)

Architekt:		  			Benjamín Brádňanský

Autorizovaný architekt SKA, r.č. AA2040

bradnansky@nla.sk

+421 903 886 704

Generálny projektant:				N/A s.r.o.

(Spracovateľ návrhu)				Kalinčiakova 3, Bratislava

info@nla.sk

+421 903 886 704

Zodpovedný projektant:				miestor s.r.o.

Račianska 78

831 02 Bratislava

Ing. Ján Majerník					Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, ev.č. 6765*I1

# Účel objektu

Účelom objektu navrhovanej občianskej vybavenosti Sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia je poskytovať komplexnú starostlivosť a podporu jednotlivcom (klientom – seniorom) so zdravotnými potrebami, ktorí nemôžu bývať samostatne alebo potrebujú špeciálnu starostlivosť a dohľad. Funkcie ktoré bude objekt zahŕňať sú opatrovateľská, zdravotná (v rozsahu základného vyšetrenia) a sociálno-psychologická podpora.

# Bilancie stavebného objektu (zastavaná plocha, obostavaný priestor, kapacity)

SO 09

Základné rozmery stavby

šírka						19,12m

dĺžka						61,48m

maximálna výška atiky				7,88m

Max. podlažnosť		 		2

Plošné bilancie

Celková plocha pozemku			15 278 m2

Plocha riešeného objektu SO 09		1408,63m2

Celková Zastavaná plocha:			1058,17 m2

Zastavaná plocha bez prístrešku		951,75m2

Zastavaná plocha záhradného prístrešku	27,79m2

Hrubá podlažná plocha				1903,5m2

Úžitková plocha 1.NP				820,69m2

Úžitková plocha 2.NP				762,85m2

Terasa pod prístreškom				106,42m2

Plocha zelene a zelených plôch:		50 m2

Spevnená plocha v záhrade:			136m2

Parkovacie státia:				9ks

KAPACITNÉ ÚDAJE STAVBY

Ľudia zamestnanci		15

Ľudia klienti			30

# Osadenie objektu

Umiestnenie , osadenie stavby :

Novostavba je umiestnená na pozemkoch C-KN 2773/114, 2773/90, 2773/6 (zastavané plochy a nádvorie, umiestnené v intraviláne obce Bernolákovo)

Polohové osadenie :

- šírka objektu	 			19,075m

- dĺžka objektu				61,46m

Podrobné polohové osadenie je zdokumentované vo výkresovej časti PD, - Situácia vytyčovacia

Výškové osadenie :

- úroveň podlahy prízemia   		± 0,000 = 137,200

- úroveň podlahy poschodia		+3,550

- atika 2.NP				+7,880 = 145,080

- celková výška stavby od U.T.		7,880m

- upravený terén				± 0,000, v časti od Orechovej ulice + 0,850 ~ +0,900

# Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Jedná sa o jeden samostatne stojaci, čiastočne dvojpodlažný objekt bez podpivničenia o zastavanej ploche cca 1058 m2.

Objekt je navrhnutý na pôdoryse obdĺžnika s rozmermi 19,2 x 61,46 m s výškou dvoch nadzemných podlaží. Hmota má jednoduchý tvar pravidelného hranolu s perforáciami okenných otvorov. Kompaktný tvar sleduje funkčnú jednoduchosť usporiadania vnútornej prevádzky a minimalizuje plochu obvodového plášťa. Na južnej strane je k plnej hmote pridaná jemná konštrukcia balkónov po celej dĺžke fasády a na výšku oboch podlaží. Subtílne hmoty stĺpikov, zábradlí a dosiek pridávajú objektu výraznú plasticitu, hru svetla a tieňov na fasáde a vytvárajú priestory s mierkou ľudského tela. Konštrukčný systém je navrhnutý ako kombinovaný železobetónový a murovaný z keramických tvárnic, s rozpätím do 6 metrov. Strecha je riešená ako zelená strecha s umiestnením solárnych panelov, slnečných kolektorov.

Izby sú navrhnuté ako jedno a dvoj lôžkové podľa požadovanej skladby prevádzkovateľa. Každá izba umožňuje umiestnenie požadovaných prvkov a tiež umiestnenie kresla, prípadne vozíka. Chodba je dostatočne široká pre efektívny pohyb a rozširuje sa v miestach kde je to potrebné kvôli otváraniu dverí a tiež v miestach kde vytvára pobytové priestory pre obyvateľov. Nie je teda monotónnym funkčným koridorom, ale mala by okrem základnej funkcie ergonomického pohybu spĺňať aj vyššiu funkciu stretávacieho neformálneho priestoru. Objekt obsahuje aj dostatočné množstvo priestorov pre terapiu a stretávanie.

Vnútorné priestory sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky univerzálnej prístupnosti priestoru pre osobu na vozíku a tam kde je to potrebné aj s lôžkom.

Dispozičné členenie oboch podlaží je takmer identické. Centrálny chodbový komunikačný priestor v pozdĺžnom smere rozdeľuje objekt na ubytovaciu časť v južnej časti dispozície a na administratívno, technicko, zdravotné a prevádzkové priestory pre personál a stravovanie. Vertikálna komunikácia v objekte je riešená dvoma schodiskami a výťahmi. Z ubytovacích buniek sú možné priame výstupy do exteriéru na balkóny resp. do záhrady na 1.NP. Ubytovacie bunky sú koncipované pre jedného resp. dvoch klientov. Každá bunka má svoje vlastné hygienické priestory. Na oboch podlažiach sa nachádzajú spoločenské miestnosti a priestory pre vydávanie stravy. Strava nebude v objekte pripravovaná, bude len servírovaná, dohrievaná. Strava bude do objektu privážaná už hotová v termoportoch. Distribúcia medzi podlažiami je zabezpečená technickým výťahom.

Exteriérová záhradná časť bude umožňovať kontrolovaný výstup do priestoru oddeleného od lokality. Tento exteriérový priestor bude ohraničený oplotením v kombinácií s oporným múrom. Tento oporný múr bude zabezpečovať prekonanie výškových rozdielov nivelety okolitého terénu s niveletou záhrad pre SO 09. V záhrade bude na časť oplotenia a oporných múrov nadväzovať záhradný prístrešok ktorý bude v proporciách tvoriť doplnkovú hmotu a funkciu pre hlavný objekt. Tento prístrešok bude tvorený stĺpikovou konštrukciou a vodorovnou ŽB doskou vo funkcií prestrešenia. Výsadbu v záhrade budú tvoriť zatrávnené plochy v kombinácií s výsadbou stromov.

Architektúra a hmotové riešenie sú doložené na vybraných výkresoch pohľadov a vizualizácií objektu. Samotný objekt svojim tvarovým riešením rešpektuje základnú tvarovú charakteristiku zmiešanej zástavby, založenú pomerne nedávno zrealizovanými objektami na susedných pozemkoch. Jedná sa o samostatne stojace objekty jedno až dvojpodlažné s plochým zastrešením ako aj šikmých striech, osobitne architektonicky riešené. Riešený objekt je preto komponovaný ako priestorový solitér, ale zároveň zapadá do konceptu pripravovanej lokality. V podstate jednoduchá kompozícia využíva pre skladbu priečelí predovšetkým mierku a materiál s dôrazom na architektonický detail. Predložené materiálové a farebné riešenie  nepokladáme za záväzné, pretože pri dodržaní základnej architektonickej koncepcie je možné výsledné riešenie variovať.

# Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie

Vnútorné usporiadanie priestorov sleduje zvolený cieľ – orientáciu izieb na južnú stranu, ktorú považujeme z hľadiska dlhodobého pobytu ľudí v danej lokalite za najvhodnejšiu. Južné slnko sa dá ľahko pasívnymi prostriedkami architektúry programovať tak, aby bolo prítomné v miestnosti v požadovanom čase a intenzite bez nutnosti straty kontaktu s vonkajším prostredím. Orientácia izieb na Z a V je síce univerzálnejšia a otvára možnosti k obojstrannému dispozičnému riešeniu, no najmä západné slnko je v južných regiónoch v letnom období nutné takmer neustále tieniť, takže okno sa zmení na nepriehľadný (v lepšom prípade čiastočne priehľadný) prvok a stratí sa jeho význam ako elementu zabezpečujúceho kontakt s vonkajším prostredím.

Denné osvetlenie miestností s dlhodobým pobytom ľudí

Posudzované miestnosti s dlhodobým pobytom ľudí v navrhovanej výstavbe SOCIÁLNOKOMUNITNÉHO CENTRA, BERNOLÁKOVO na parcelách č. 2773/6, /90, /114, v Bernolákove vyhovujú požiadavkám STN 73 0580-1, Zmena 2 a STN 73 0580-2 na denné osvetlenie. Vyhovujúce denné osvetlenie bude zabezpečené.

Vplyv plánovanej výstavby na preslnenie okolitých bytov

Preslnenie rodinného domu, ktorý sa nachádzajú juhozápadne od navrhovanej výstavby, na parcele č. 2772/192 nie je ovplyvnené plánovanou výstavbou, nakoľko táto pre ňu predstavuje tienenie zo severnej strany – severovýchodnej strany. Preslnenie rodinných domov, ktoré sa nachádzajú severozápadne od navrhovanej výstavby, na parcele č. 5031/1 a 5030/1 majú okná na aj na juhozápadnú a severovýchodnú stranu, ktoré nebudú ovplyvnené plánovanou výstavbou, cez ktoré budú aj naďalej dostatočne preslnené.

Preslnenie rodinných domov, ktoré sa nachádzajú východne od navrhovanej výstavby, sa nachádzajú dostatočne ďaleko od navrhovanej výstavby a ich preslnenie bude ovplyvnené minimálne. Ostatné obytné objekty v okolí sú dostatočne ďaleko od navrhovanej výstavby a tá nebude mať žiaden vplyv na ich preslnenie. Vplyv plánovanej výstavby SOCIÁLNO-KOMUNITNÉHO CENTRA, BERNOLÁKOVO na parcelách č. 2773/6, /90, /114, v Bernolákove na preslnenie okolitých bytov vyhovuje požiadavkám STN 73 4301.

# Opis technického riešenia – hlavné stavebné konštrukcie

## Príprava na výstavbu a organizácia výstavby:

Prekládka podzemných verejných vedení nie je nutná. Prístupová komunikácia bude využívaná k odvozu stavebne sute a na prísun stavebných materiálov na stavbu. Stavebným dvorom bude jestv. dvor. Stavebná parcela  nie je voľná,  je potrebné uvoľnenie. Na dva objekty skladu a spevnené plochy je vydané právoplatné búracie povolenie SU-1323-17406/2023-BP-RV.  Na pozemku sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by sa mohli využiť na zariadenie staveniska – plochy a priestory na zariadenie staveniska sa vymedzia po dohode s investorom. Pitná a úžitková voda na stavebné účely bude dovážaná z externého zdroja v nádržiach. Odpadové vody z mobilných WC budú odvážané poddodávateľsky firmou prenajímacou ekologické toalety. Väčšina elektriny na stavebné práce bude dodávaná z miestneho zdroja elektrickej energie z jestv. prípojky. Dodávateľ stavby zaistí pre meranie odberu pre výstavbu staveništný elektromerový rozvádzač so zásuvkovými vývodmi chránenými podľa STN 33 2000-7-704 prúdovým chráničom.

Prísun materiálu na stavenisko, ako aj odvoz vybúraných hmôt bude vykonávaný automobilovými dopravnými prostriedkami. Na tento účel budú využité jestvujúce štátne a mestské komunikácie, ktorých šírkové a konštrukčné riešenie je pre tento účel postačujúce a nebudú vyžadovať žiadne úpravy. Doprava materiálov po štátnych cestách a mestských komunikáciách svojim rozsahom nespôsobí poškodenie týchto komunikácií. Stavenisko sa nachádza v  obytnej zástavbe. Skládky, sklady a predmontážne plochy – nepredpokladá sa vzhľadom k rozmerom a umiestneniu pozemku priliehajúcemu k realizovanému objektu zriadenie veľkých skládok stavebného materiálu resp. zriadenie stavebného dvora. Ale v prípade potreby sa zriadia dočasné skládky prístupné cez bránu v mieste plánovaného vstupu. Aby nedochádzalo k vytváraniu veľkých skladovacích plôch stavebného materiálu, tento materiál musí byť okamžite zabudovávaný do stavebných konštrukcií. Poškodený stavebný materiál, ako aj odstránená suť budú odvezené na skládku.

Na začiatku výstavby sa stavba dooplotí plným nepriehľadným plechovým oplotením zabraňujúcim aspoň čiastočne úniku drobných prachových častíc na priľahlé komunikácie a chodníky. Staveniskové oplotenie slúži na oddelenie priestoru staveniska od okolitého priestoru a ako čiastočná zábrana proti unikajúcim nečistotám a hluku zo staveniska. Oplotenie sa zriadi ako rozoberateľné. Na stavebnom dvore budú zriadené odberné miesta elektro. Sklady, skládky a predmontážne plochy sa vyčlenia podľa potreby. Po ukončení výstavby je poslednou fázou na stavbe likvidácia zariadenia staveniska, pri ktorej sa odstránia sklady a skládky, demontujú sa USR, odstráni sa dočasné oplotenie a pod. Súčasne s likvidáciou ZS je možné urobiť aj záverečné terénne úpravy a spevnené plochy. Zariadenie staveniska bude odstránené najneskôr mesiac pred kolaudáciou stavby tak, aby mohli byť vykonané úpravy na užívanom pozemku.

Predpokladaný postup výstavby:

1.	dooplotenie staveniska – vytvorenie vjazdu a výjazdu zo staveniska

2.	zariadenie staveniska

3.	realizácia staveniskových prípojok elektro, vody a kanalizácie

4.	základové konštrukcie a hrubá stavba objektu

5.	strecha s krytinou a potrebnými izoláciami

6.	opláštenie objektu – montáž fasádnych a strešných panelov

7.	dokončovacie procesy

8.	odstránenie zariadenia staveniska

9.	ukončenie výstavby

Stavebné a búracie práce a presun stavebných materiálov budú prebiehať smerom horizontálnym resp. horizontálne vzostupným a budú vykonávané pomocou štandardných stavebných strojov a zariadení. Pre realizáciu betónových konštrukcií stavby sa uvažuje pre potrebné betonárske práce prevažne s dovozom betónovej zmesi z centrálnej výrobne. Presun stavebných materiálov smerom horizontálnym resp. horizontálne vzostupným bude vykonávaný pomocou automobilového žeriava - napr. AD30. Dopravu a zdvíhanie prvkov je potrebné organizovať a uskutočňovať v súlade s STN 27 0140 a 27 0143 a dodržiavať bezpečnostné predpisy pre viazanie, zavesovanie a uchopenie podľa STN 27 0144.

Realizácia objektu bude z tradičných materiálov s použitím tradičných technológii. Pre práce vo výškach je potrebné zriadiť po obvode objektu lešenia.

Výstavba objektu nebude mať žiadne väzby ani vplyv na plynulú prevádzku jestvujúcej, či rozostavanej okolitej zástavby.

## Zemné práce a základové konštrukcie

Geologické pomery :

Z daného územia bol vyhotovený geologický prieskum. Povrchová vrstva je tvorená navážkami zasahujúcimi do hĺbky cca 0.9-1.6 m pod terén. Pod nimi sa vyskytuje vrstva pieščitých ílov triedy F4-CS do hĺbky 3.0 m.  Nasledujú piesčité  sedimenty vo forme piesok ílovitý  S5-CS do hĺbky cca 5.0 m. V hĺbkach cca 7.0 m pod terénom sú íly so nízkou plasticitou F6 CL až íly s vysokou plasticitou triedy F8 –CH. Hladina spodnej vody nebola zistená. Je potrebné prizvať statika pri odkrytí základovej škáry.

Z výsledkov základných fyzikálno – chemických rozborov podzemných vôd, vykonaných v rámci vzdialenejších predchádzajúcich prieskumov, vyplýva, že podzemné vody plytkého obehu môžu v danej oblasti lokálne vytvárať v zmysle STN 72 1001 slabo agresívne prostredie XA1 pre betónové konštrukcie, a to z dôvodu mierne zvýšeného obsahu síranov do cca 300 mg.l-1. Preto odporúčame všetky betónové konštrukcie, ktoré s nimi prípadne prídu do styku, chrániť príslušnou ochranou. Z dôvodu zvýšenej mernej elektrolytickej vodivosti budú podzemné vody agresívne pôsobiť aj na oceľové konštrukcie. Preto všetky oceľové telesá, ktoré budú uložené v zemi a prídu prípadne do styku s náporovou vodou, treba chrániť zosilnenou ochranou, ktorá zodpovedá IV. kategórii agresivity vôd, prostrediu s veľmi vysokou agresivitou.

Hrubé terénne úpravy

Hrubé úpravy terénu budú prebiehať v týchto krokoch :

Zhrnutie ornice

Hrubé úpravy terénu – výkop

Zhrnutie ornice bude prebiehať v zmysle výsledkov inžinierskogeologického prieskumu. Zhrnutá ornica bude dočasne uložená v rámci staveniska a bude spätne použitá na pri čistých terénnych úpravách.

V ďalšom kroku budú prebiehať vytyčovacie a hrubé terénne úpravy. Aby nedošlo k porušeniu prirodzenej stability územia v zmysle STN 73 3050, navrhujeme sklon šikmých svahov so sklonom 1:3. Výška výkopov/násypov je premenlivá v závislosti od pôvodného terénu.

Rozsah a špecifiká hrubých terénnych úprav sú graficky znázornené vo výkrese HTÚ – Hrubé terénne úpravy v objekte SO 00 – príprava územia

Ťažiteľnosť zemín

Ťažiteľnosť kvartérnych a neogénnych zemín, nachádzajúcich sa na záujmovom území, sme určili podľa realizovaných prieskumných sond v zmysle čl. 64 STN 73 3050:

| navážka /Y/ | tr. 2-3 |
| --- | --- |
| slabo humusový íl piesčitý až piesok ílovitý /O/ | tr. 2 |
| íl piesčitý, pevný /CS/ | tr. 3 |
| íl s nízkou a so strednou plasticitou, pevný /CL, CI/ | tr. 3 |
| íl s vysokou plasticitou, pevný /CH/ | tr. 3 |
| piesok ílovitý s výplňou pevnej konzistencie /SC/ | tr. 3 |

V prípade rozdielnosti tried mimo sond sa zeminy zatrieďujú podľa skutočného stavu vo výkope v zmysle čl. 68 normy STN 73 3050.

Pri realizácii dočasných výkopov bez vplyvu podzemnej vody do hĺbky 3.0 m sa podľa tab. 4 v čl. 83 normy STN 73 3050 udržia pôvodné kvartérne íly piesčité /CS/ a piesky ílovité /SC/ v sklone 1 : 0.50. Povrchové polohy antropogénnych navážok /Y/ je potrebné v dočasných výkopoch upraviť v sklone 1 : 1. Prípadné hlbšie výkopy a výkopy s prítokmi podzemnej vody bude potrebné vhodným spôsobom zabezpečiť pažením.

Výkopové zemné práce

Výkopy  sa budú prevádzať strojovo s ručným dočistením. Vyťažená zemina sa uloží na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá iba zemina ktorá sa použije na spätné zásypy a prípadné terénne úpravy.  Výkopové práce odporúčame realizovať, ak je to možné, v suchom období, aby bolo možné dôsledne chrániť základovú škáru voči rozbrednutiu. V prípade, že betonárske práce nebudú vykonané ihneď po realizácii výkopov, bude potrebné ponechať nad úrovňou základovej škáry ochrannú vrstvu zeminy hrúbky najmenej 20 cm, ktorá sa odstráni až tesne pred betónovaním základových konštrukcií alebo pred položením podkladového betónu.

Ochrana výkopov pred zaplavením vodou:

Zhotoviteľ musí chrániť všetky výkopy pred zaplavením spôsobeným povodňami, prietržami mračien alebo inými príčinami tak, aby neboli spôsobené zbytočné škody a nadväzné prerušenie prác. Musí Stavebný  tiež zabezpečiť, nainštalovať a udržiavať v činnosti čerpadlá, hadice, žľaby a iné zariadenia, potrebné na odvedenie nahromadenej vody mimo úroveň dna dočasného výkopu, a to počas doby stanovenej objednávateľom. Záplavové vody musia byť odvedené ihneď mimo oblasť pracovnej činnosti tak, aby sa predišlo podomletiu už zhotovených výkopov, prípadne iných objektov. V prípade podomletia alebo zaplavenia čerpanou vodou, zhotoviteľ musí ihneď vykonať príslušné nápravné opatrenie. Pri vlastnom vykonávaní zemných prác sa musí postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému zamokreniu staveniska. Zhotoviteľ musí mať zariadenia na odčerpanie vody v pohotovosti k dispozícii

Spätné zásypy a obsypy objektov

Spätný zásyp resp. násyp a zhutnenie sypaniny budú vykonávané v predpísaných vrstvách podľa drs,
Pričom hrúbku ukladaných vrstiev je potrebné prispôsobiť použitej hutniacej technike a zhutniteľnosti materiálu v súlade s ustanoveniami stn 73 3050 a stn 73 6133.
Na spätný zásyp v miestnych komunikáciách a pojazdných plochách bude používaný iba schválený vhodný, nesúdržný materiál.  Do zásypu sa nesmú použiť organické zeminy, bahná, rašelina, humus a ornica s obsahom organických látok väčším ako 6%. Pokiaľ nie je uvedené inak, budú násypy a zásypy vykonávané zo zeminy vhodnej podľa stn 73 6133.
Zemina do násypov resp. Zásypov sa musí ukladať po vrstvách na celú technologickú šírku a na takú dĺžku, ktorá umožní nasadenie mechanizmov na rozhrňovanie a hutnenie vrstiev o jednotnej hrúbke, zodpovedajúcej charakteru materiálu a účinnosti hutniacich prostriedkov. Vlhkosť zeminy pri hutnení sa nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou proctor standard o viac ako 3% a pri daždivom počasí sa musia včas zemné práce prerušiť.
Spätný zásyp ( napr. Pri priepustoch ) sa musí realizovať súčasne po oboch stranách objektu tak, aby sa predišlo nerovnomerným tlakom na vlastný objekt. Paženie, debnenie a iné pomocné konštrukcie ( najmä z dreva ) musia byť pred spätným zasypávaním bezpodmienečne odstránené resp. Vyťahované postupne pri súčasnom zhutňovaní. Zhutňovanie v blízkosti objektov sa musí vykonávať pomocou mechanických zariadení tak, aby nedochádzalo k poškodeniu uloženého potrubia, šachty, izolácie objektu, a pod. Obsyp potrubia a zásyp ryhy inžinierských sietí je predmetom samostatných technologických postupov. Pre hutnené sypané konštrukcie sa určuje miera zhutnenia. Na základe použitého materiálu v násype je miera zhutnenia :

Súdržná zemina: V telese násypu (mimo aktívnej zóny): d = 95 % proctor standard
Hrubozrnná (zmesná) zemina (gw,gp,g-f,sw,sp,s-f):

V telese násypu (mimo aktívnej zóny): d = 97 % roctor standard

Nesúdržná zemina

V násype : Štrkovitá zemina (gw,gp,g-f): id = 0,75 Piesčitá zemina (sw,sp,s-f): id = 0,80

Zásyp výkopu bude do úrovne jestvujúceho terénu prevedený vyťaženou zeminou (v prípade jej možného zhutnenia). V prípade nevhodnosti použitia vyťaženej zeminy na spätný zásyp (navážka) bude zásyp realizovaný recyklátom alebo štrkopieskom ( zo zrnom do 63 mm ). Zásyp pod novo navrhnutými spevnenými plochami bude rovnako hutnený na d = 95% proctor standard skúšky v prípade použitia súdržnej zeminy, v prípade použitia recyklátu alebo štrkopiesku bude zásyp hutnený na relatívnu uľahlosť min. Id = 0,75. Zhutňovanie bude vykonávané prostredníctvom vhodného strojného zariadenia vo vrstvách predpísaných vo výkresovej časti - maximálne 20 cm (podľa výkresu).
Početnosť skúšok miery zhutnenia - ak nie sú stanovené prísnejšie požiadavky v projektovej dokumentácii, podľa stn 73 6133 sa má na zhutnených násypoch vykonať:

- 1 skúška miery zhutnenia na každých začatých 2 000 m3

Základové konštrukcie

Zakladanie je plošné, objekt je založený na pätkách a pásoch. Rozmer pätiek je odstupňovaný podľa intenzity zaťaženia. Pätka ZP1 2.6x2.6m, ZP2 2.0x2.0 - majú výšku 1.0-1.5m podľa úrovne navážok. Šírka pásov je 0,8m výšky 1,0-1.5m. Základová škára sa nachádza pieskoch S5. Preto je odstupňovaná výška pätiek, aby bola prekonaná vrstva návažok. Úroveň založenia pätiek je potrebné oddozorovať! Čerpanie podzemnej vody nie je potrebné, nakoľko zakladáme nad hladinou spodnej vody. Pod podlahou 1. NP podklad zhutniť na relatívnu uľahlosť Id> 0,7. Podlahu vystužiť sieťovinou pri oboch povrchoch.  Hrúbka podlahovej dosky je 200 mm.  Po realizácií základových konštrukcií sa budú realizovať zhutnené spätné zásypy na stanovenú úpravu terénu. Podľa hodnôt uvedených v inžiniersko-geologickom prieskume základové konštrukcie neprídu do styku s podzemnou vodou. Betonárske práce je nutné realizovať ihneď po ručnom začistení základovej škáry.  Pokiaľ budú počas zemných prác zistené zložitejšie základové pomery treba prehodnotiť spôsob zakladania. Kvalitu a hĺbku základovej škáry je nutné posúdiť kvalifikovaným stavebným dozorom počas výkopových prác. Počas výkopových a betonárskych prác musia pracovníci dodržiavať BOZP, výkopy je v prípade nesúdržnosti zeminy nutné zapažiť. V spodnej časti základovej konštrukcie  je nutné uložiť pásik FeZn – uzemnenie viď. časť Elektro.

Pred betonážou a finálnym začistením základovej škáry je nutné privolať projektanta a statika, resp. geológa k prebratiu a finálnemu posúdeniu základových pomerov .

Technologický postup

Pri betonárskych prácach dbať na pravidelnú kontrolu kvality betónovej zmesi na skúšobných vzorkách. Dôležitá je spracovanie betónovej zmesi a ošetrovanie betónu hlavne v prvých dňoch od spracovania, keď je najväčší nárast pevnosti. Ošetrovanie pozostáva z ochrany pred silným slnečným žiarením prikrývaním a vlhčením, prípadne podľa intenzity len polievaním. Ošetrovanie má význam aj z hľadiska zníženia pnutí od dotvarovania betónu.   Pracovné škáry od 12 - 24 hodín sa ošetria len navlhčením a očistením betónu. Dlhšie prerušenie betonáže realizovať podľa detailov odbornej firmy. Pri výrobe betónovej zmesi musia byť dodržané pevnostné charakteristiky  a minimálny vodný súčiniteľ w  - 0.50.

Prísady pridávame do cementu, vody, alebo betónovej zmesi nemajú presahovať lO% hmotnosti cementu a nesmú zmeniť charakter betónu. Môžu ovplyvniť čas tuhnutia a optimálne množstvo je nutné overiť v laboratóriu. Plastifikačné prísady podstatne zlepšujú spracovateľnosť betónovej zmesi pri zníženom vodnom súčiniteli. Prevzdušňovacie prísady podstatne zvyšujú nepriepustnosť a odolnosť proti chemickým účinkom.

## Zvislé nosné konštrukcie

Nosný systém tvorí železobetónová, priestorová, skeletová konštrukcia v kombinácií so stenovou konštrukciou.  Zvislé nosné steny, zároveň zabezpečujú vodorovné stuženie stavby. Základným nosným  prvkom sú železobetónové stĺpy 400x400mm v modulovej skladbe prispôsobenej dispozičnému riešeniu. Obvod budovy je navrhnutý z murovaných stien hrúbky 300 mm (napr. zo systému Porotherm). V mieste zvýšeného namáhania sú zosílené železobetónovým stĺpom. Vnútorné nosné železobetónové steny a výťahové šachty sú hrúbky 200 mm. Celkový vodorovný účinok od seizmických síl je prerozdelený podľa pôdorysnej dispozície stien.

## Zvislé obvodové konštrukcie

Murované nosné konštrukcie objektu budú realizované z keramických brúsených tvárnic napr. Porotherm 30 Profi hrúbky 300 mm, murovaných na tenkovrstvovú lepiacu maltu (resp. maltu pre presné tehly podľa systému výrobcu).

Murovanie sa bude vykonávať v súlade s technologickým postupom výrobcu a s platnými normami STN pre murované konštrukcie. Prvé ložné murivo sa osadí do maltového lôžka na presne zhotovený základový veniec alebo stropnú dosku. Následne budú jednotlivé rady tvárnic ukladané na tenkovrstvovú maltu s dodržaním rovinnosti a väzby zvislých škár.

Zvislé škáry sa realizujú bez malty (s perom a drážkou), resp. podľa odporúčaní výrobcu v prípade napojenia na iné konštrukcie alebo v styku s koncovými tvarnicami. V mieste napojenia nosných priečok a stien budú tehly previazané alebo spojené pomocou nerezových kotiev.

Vodorovné aj zvislé škáry musia byť vyplnené podľa technologických požiadaviek, pričom je nutné zabezpečiť presnosť a rovinnosť muriva pre následné vrstvy omietok. V miestach zvýšeného zaťaženia (napr. pod prekladmi, stropmi) je potrebné zabezpečiť roznášacie vrstvy a výstužné prvky podľa výkresovej časti dokumentácie.

Pred betonážou stropných konštrukcií sa murivo nechá dostatočne vyzrieť a stabilizovať. Všetky prestupy a drážky pre inštalácie musia byť vedené tak, aby nebola narušená únosnosť a stabilita muriva.

## Vnútorné nosné steny

Vnútorné nosné steny budú realizované ako monolitické železobetónové konštrukcie z betónu triedy C20/25 a C30/37, podľa požiadaviek uvedených vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Betónovanie sa bude vykonávať do debnenia zhotoveného z presných systémových debniacich panelov, ktoré zabezpečia požadovanú rovinnosť a kvalitu povrchu. Pred betonážou sa skontroluje správne uloženie, kotvenie a krytie výstuže podľa výkresov výstuže a platných noriem STN EN 1992-1-1 (Eurokód 2). Minimálne krytie výstuže bude zabezpečené podľa prostredia expozície a triedy betónu.

Zhutnenie betónu sa vykoná vnútorným vibrátorom v primeraných vrstvách tak, aby sa predišlo vzniku dutín a kavernám. Po zabetónovaní bude betón chránený pred rýchlym vysychaním, mrazom a mechanickým poškodením počas zretia. Ošetrovanie betónu bude vykonané podľa STN EN 13670 – Vykonávanie betónových konštrukcií.

Steny budú napojené na základové a stropné konštrukcie prostredníctvom výstuže prechádzajúcej medzi jednotlivými monolitickými prvkami. Dilatačné škáry a pracovné spoje budú riešené podľa projektovej dokumentácie, s dôrazom na vodotesnosť a statickú kontinuitu konštrukcie.

V miestach prierazov, prestupov a kotvení technologických zariadení sa zabezpečí ich presné umiestnenie a zabudovanie počas betonáže. Po oddebnení sa vykoná kontrola povrchov, prípadné nerovnosti sa opravia cementovou maltou s podobnými vlastnosťami ako pôvodný betón.

## Oceľové konštrukcie

Pred južnou stenou prebieha samostatná oceľová konštrukcia striešky. Strieška je pultová so spádovaním k objektu. Zvislým nosným prvkom sú rúry 139,7x5mm po á=1,43m. V päte sú platne kotvené chemickými kotvami 4xM12. Vodorovným nosným prvkom striešky je profil I100 po á=1,43m. Strieška je kotvená k objektu a stabilita striešky je zabezpečená vodorovným zavetrením v úrovni strechy rúrou 60,3x4mm.

## Murivo atiky

Atika bude zhotovená z betónových debniacich tvárnic hrúbky 250 mm, ukladaných na väzbu v radoch s vodorovnou výstužou podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie. Tvárnice budú osadené na vyrovnaný podklad – najčastejšie na stropnú dosku alebo železobetónový veniec – do tenkej vrstvy cementovej malty. Jednotlivé rady tvárnic sa ukladajú nasucho, resp. s tenkou vrstvou malty, a po osadení výstuže sa vnútorné dutiny tvárnic vyplnia betónom triedy C20/25. Výstuž tvárnic bude uložená podľa statického návrhu, spravidla z ocele B500B s prepojením na výstuž stropnej konštrukcie alebo venca. Zvislá výstuž sa osádza do dutín tvárnic a prepojí sa s vodorovnými prútmi. Po vyzretí betónu sa na horný povrch atiky vytvorí spádový a hydroizolačný systém podľa časti projektu strešného plášťa. Povrch tvárnic bude zarovnaný a pripravený pre následné vrstvy oplechovania alebo hydroizolačnej vrstvy. Dilatačné škáry a napojenia na priľahlé konštrukcie budú zrealizované podľa výkresovej dokumentácie s ohľadom na teplotné a objemové zmeny muriva.

## Železobetónové stĺpy

Železobetónové stĺpy budú zhotovené ako monolitické konštrukcie z betónu triedy C30/37, vystužené oceľou triedy B500B, podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie a statického výpočtu.

Stĺpy zabezpečujú prenos zvislých zaťažení zo stropných a strešných konštrukcií do základov objektu. Pri realizácii je nutné dodržať presné osadenie stĺpov v pôdoryse aj vo zvislom smere podľa výkresovej dokumentácie.

Pred betonážou sa skontroluje:

- poloha a tuhé kotvenie výstuže,

- dostatočné krytie výstuže podľa triedy prostredia (min. 25–35 mm),

- správne uloženie výstuže pre prepojenie s naväzujúcimi konštrukciami (stropy, vence, základy).

Betónovanie sa vykoná do debnenia zhotoveného z presných panelov zabezpečujúcich požadovanú rovinnosť a kvalitu povrchu. Betón sa zhutní vnútorným vibrátorom po vrstvách tak, aby sa predišlo vzniku kavern a dutín. Po zabetónovaní sa konštrukcia ošetrí proti príliš rýchlemu vysychaniu, mrazu a mechanickému poškodeniu počas zretia betónu.

Debnenie bude odstránené po dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu. Následne sa vykoná kontrola povrchov a rozmery stĺpov. Prípadné nerovnosti a odštiepenia sa opravia cementovou maltou s vlastnosťami zodpovedajúcimi betónu konštrukcie.

Stĺpy budú plynulo previazané s nadväzujúcimi nosnými prvkami – železobetónovými trámami, stropnými doskami alebo vencami – podľa konštrukčného riešenia stavby.

## Oporné múry

Múry sú počítané ako uhlové múry. Rozmery oporných múrov sú graficky znázornené v časti architektúra, šírka základu je 400mm, šírka steny je 20 cm. Pri výkopových prácach prizvať statika na potvrdenie základových pomerov v úrovni základovej škáry. Ak sa vyskytne navážka vo väčšej hĺbke projektovaný stav ostáva, ale základ múra sa podbetónuje.

Upozorňujeme na odvodnenie múra drenážou a jej vyústenie každé 3,0m nad rovinu nižšieho terénu.  Za rubom múra osadiť teradren s geotextíliou. Teradren sťahuje vodu do priebežnej perforovanej drenáže, ktorá je napojená na vyústenie drenáže. Oporné múry  dilatovať po á=10 m, šírka dilatácie je 20 mm. Upozorňujeme na rovnomerný obsyp oporného múru so zhutnením násypnej vrstvy. Je uvažované náhodilé užitočné  charakteristické zaťaženie 5.0 kN/m2.

## Zvislé nenosné konštrukcie

Deliace nenosné konštrukcie – sadrokartónové priečky

Deliace nenosné konštrukcie budú realizované ako montované sadrokartónové priečky na oceľovej pozinkovanej podkonštrukcii z profilov CW a UW, kotvených k podlahe, stropu a priľahlým stenám pomocou mechanických kotiev podľa požiadaviek výrobcu systému.

Priečky budú opláštené sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5 mm a 15mm (resp. podľa požiadaviek akustiky, požiarnej odolnosti alebo vlhkostnej záťaže – napr. typ dosiek DF, DFH2, HABITO, atď.). Hrúbka priečky bude zvolená podľa projektovej dokumentácie.

Do priestoru medzi opláštením sa uloží minerálna izolácia ako výplň pre zlepšenie akustických a požiarnych vlastností priečky. Priečky sa montujú v súlade s montážnym predpisom výrobcu (napr. Knauf, Rigips, Siniat) a s platnými normami STN EN 14195 a STN EN 13964.

V mieste napojenia priečok na stropy a steny sa použijú dilatačné alebo akusticky oddelovacie pásky, ktoré zamedzia prenosu hluku a napätí. Všetky spoje medzi doskami sa tmelia systémovými tmelmi a výstužnými páskami.

V priečkach sa podľa potreby zrealizujú prestupy pre elektroinštaláciu a iné rozvody, pričom sa zabezpečí zachovanie požadovanej požiarnej odolnosti a stability konštrukcie.

Povrchová úprava priečok sa vykoná podľa požiadaviek interiéru

## Schodisko

## Železobetónové prefabrikované schodisko

Interiérové schodisko bude riešené ako prefabrikovaná železobetónová konštrukcia, tvorená štyrmi schodiskovými ramenami a trojicou medzipodest. Prefabrikáty budú zhotovené z betónu triedy C30/37, vystužené oceľou B500B, podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie a statického návrhu výrobcu prefabrikátov.

Jednotlivé schodiskové ramená budú navzájom prepojené prefabrikovanými podestami, ktoré zároveň zabezpečia priestorovú tuhosť schodiskového celku. Prefabrikáty budú osadzované pomocou žeriavu na montážne ložiská alebo oceľové kotevné prvky zabudované do nosných stien a stropných konštrukcií. Spoje medzi prvkami sa zaliaťujú betónom triedy min. C25/30.

Pri montáži sa zabezpečí presné osadenie prvkov do projektovanej polohy, vodorovnosť podest a plynulá návaznosť stupňov. Medzipodesty budú slúžiť ako prepojenie jednotlivých ramien a zároveň ako dilatačné body schodiskového telesa.

Po montáži budú styky a škáry medzi prvkami vyplnené cementovou maltou alebo zálievkovou hmotou s pevnosťou minimálne rovnakou ako použitý betón. Po vytvrdnutí sa vykoná kontrola geometrie schodiska (šírka ramien, výška stupňov, rovinnosť).

Presné vyhotovenie zábradlia podľa časti zámočnícke prvky (zábradlia). Povrchová úprava schodiska viď časť nátery a povrchové úpravy.

## Vonkajšie železobetónové schodisko a rampa pre imobilných

Vonkajšie komunikačné prepojenie úrovní terénu bude riešené ako monolitická železobetónová konštrukcia, pozostávajúca zo schodiska a bezbariérovej rampy. Konštrukcia bude zhotovená z betónu triedy C30/37, vystužená oceľou B500B, podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie a statického návrhu.

Schodisko

Schodisko bude monolitické, priamo napojené na základovú alebo plošnú železobetónovú dosku. Stupne budú vytvorené priamo v betóne s jednotným výškovým a hĺbkovým rozmerom (spravidla výška stupňa 150 mm, šírka nášľapu 300 mm, ak nie je v projekte uvedené inak). Povrchová úprava stupňov bude protišmyková – napr. zdrsnený betón, cementová stierka s protišmykovým povrchom, alebo kamenný/keramický obklad vhodný do exteriéru.

Schodisko bude po oboch stranách vybavené ochranným zábradlím výšky min. 1,10 m, kotveným do konštrukcie schodiska alebo bočných stien.

Bezbariérová rampa

Súčasťou prístupu je aj rampa pre imobilných, zhotovená ako monolitická železobetónová doska s hladkým nábehom a maximálnym sklonom 1:12 (8,33 %) podľa požiadaviek vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a STN 73 6110. Na oboch stranách rampy budú osadené madlá vo výške 900 mm a 750 mm, umožňujúce bezpečný pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Povrch rampy bude protišmykový, mrazuvzdorný a odolný voči poveternostným vplyvom. V mieste napojenia rampy na priľahlý terén bude vytvorený plynulý prechod bez prahu. Odvodnenie rampy a schodiska bude riešené sklonom povrchov a osadením odvodňovacieho žľabu alebo vpuste.

Realizačné požiadavky

Pri betonáži je nutné zabezpečiť presnú polohu výstuže, zhutnenie betónu a ochranu čerstvého betónu pred vyschnutím alebo mrazom. Po zhotovení sa vykoná kontrola rovinnosti, presnosti sklonov a plynulosti napojenia rampy a schodiska na priľahlé spevnené plochy.

## Horizontálne nosné konštrukcie

Vodorovné nosné konštrukcie 1.NP bude tvoriť železobetónová monolitická doska hrúbky 240mm z betónu C25/30, vystužená bude viazanou betonárskou výstužou B500B. Vodorovné nosné konštrukcie 2.NP bude tvoriť železobetónová monolitická doska hrúbky 280mm z betónu C25/30, vystužená bude viazanou betonárskou výstužou B500B.

Preklady nad otvormi sú navrhnuté železobetónové monolitické z betónu C25/30 a vystužené budú viazanou betonárskou výstužou B500B.

Stropné dosky sú navrhnuté ako  klasický rovinný prvok na dvojosí stav napätosti, so skrytými hlavicami. Hlavice budú primárne plniť funkciu šmykovej odolnosti a v mieste maximálnych rozponov sa hlavice pôdorysne zväčšia podľa potreby. Bude sa podieľať na ohybovej únosnosti dosky a na znížení priehybov. Strop je uložený na obvodových trámoch a stenách  a v mieste stĺpov na skrytých hlaviciach. Výstuž hlavice sú navrhnuté podľa typového výrobku systém „Schöck“. Do konštrukcie dosky je zabudovaná výstuž navrhnutá proti reťazovému zrúteniu, v zmysle noriem EN. Balkóny budú kotvené do dosky termokošom (napr. systém „Schöck“) a po dĺžke dilatované po úsekoch maxim. 12 m. Šírka dilatácie 20 mm s vloženým dilatačným tŕňom. Na stropnej doske nad 2.np je počítané so zaťažením od tepelného čerpadle 1400 kg. Tepelné čerpadlo bude osadené medzi osami ,,7,,-,,8,, v rade ,,B,,-,,C,,.

S ohľadom na potrebné tepelnotechnické vlastnosti je vhodné vkladať do debnenia z exteriérovej strany žb monolitických vencov a prekladov tepelnú izoláciu(XPS hr. 50mm).

Podrobné vykreslenie tvaru a kladenia výstuže ako aj podrobné vykreslenie prekladov a vencov sa nachádza v časti P.D. “Statika“. Prestupy v stropoch a obvodových konštrukciách je potrebné vynechať podľa časti P.D. "Zdravotechnika, VZT a ústredné vykurovanie.

UPOZORNENIE : V PLOCHE KDE JE NAVRHOVANÉ STROPNÉ CHLADENIE KTORÉ JE ZALIATE V STROPNEJ DOSKE DODATOČNÉ PRIERAZY PO ZALIATI KONŠTR. NIE SÚ MOŽNÉ.

KOTVENIE SVIETIDIEL, VZT, EPS INT. PRVKOV JE MOŽNÉ DO HĹBKY MAX 40mm

## Rovinnosť a pohľadové betóny

Časť z betónov v tejto PD je predpísaná s pohľadovosťou. Pred betonážou je nutné betóny vyvzorkovať / dohodnúť sa s finálne vybratým dodávateľom na referenčných projektoch a následne na presných špecifických kritériách, ktoré definujú jednotlivé triedy pohľadového betónu: textúra, pórovitosť, farebná rovnomernosť, rovinnosť, pracovné škáry a stykové škáry odebň. plášťa, potreba, kvalita odebňovacieho plášťa. Predbežne do rozpočtu / verejného obstarávania zadeľujeme pohľadovosť betónov do 3 tried pohľadovosti podľa miesta na stavbe. Rozdelenie do tried je vyhotovené podľa škály DBV - DeutscherBeton- undBautechnik-Vereine.V (Nemecký betonársky a stavebno-technický zväz).

Škála DBV:

SB1 – nízke nároky na pohľadovosť – sem patria pivničné priestory alebo prevažne priemyselne využívané priestory.

SB2 – normálne nároky na pohľadovosť – schodišťové steny, oporné múry.

SB3 – vysoké nároky na pohľadovosť – fasády v pozemnom staviteľstve.

SB4 – najvyššie nároky na pohľadovosť – reprezentatívne priestory v pozemnom staviteľstve.

Vysprávky prípadných lokálnych výtlkov / poškodení / hniezd / prípadné celoplošné vyrovnanie povrchu vyhotoviť na základe obhliadky hotovenej konštrukcie a dohody na KD medzi GD, architektom a klientom. Vyspraviť podľa odporúčaní technika stavebnej chémie. Predbežne Napr. SIKACosmetic L, alebo ekvivalentné / väčšie nerovnosti vyrovnať systémovým tenkovrstvým poterom Napr. SIKAScreed 100, alebo ekvivalentné (aplikácia &quot;wet to wet&quot;). Príprava podkladu + spojovací mostík Napr. SIKAMoTop 910 N, alebo ekvivalentné .

Povrchové nátery – viď jednotlivé skladby, časť architektúra

Rovinnosť betonáže:

Doleuvedené niesú požiadavky na lokálnu nerovnosť (2m lata či podobne), miesto toho sa jedná o tzv celkovú rovinnosť – teda odchýlka od projektovaného stavu. Vo všeobecnosti stanovujeme vysokú rovinnosť všetkých betónových prvkov:

- smerovo ±25mm

- výškovo ±20mm

Oceľová konštrukcia vstavkov nie je v projekte vykázaná, výkaz sa bude nachádzať v samostatnej dodávateľskej dokumentácií.

V objekte sa nachádza viacero montážnych jám, projekt uvažuje z ich zasypaním zhutnenou kamennou drťou, poprípade recyklovaným betónom. Jamy sa prekryjú podkladným betónom o mocnosti 150mm, ktorý sa vystuží kari sieťami.

V priestore hál sú vyprojektované dva nové technologické kanály. Založia sa na železobetónových doskách o hrúbke. 250mm. Stienky sa vytvoria z DT tvárnic hrúbky 200mm, ich výška je 1830mm. Strop sa prekryje trapézovým plechom SatjamSAT50 na ktorý sa aplikuje podkladný betón, konštrukčne vystužený kari sieťami.

Pôvodné technologické kanály sa kompletne prekryjú forštami hrúbky 40mm, pôvodné nepoškodené dosky sa ponechajú.

Nové atiky plochých striech sú navrhnuté z porobet. tvárnic ukončených vencom, prípadne  bet. debniacich tvárnic hr. 250mm zalievanými betónom C20/25 a vystužené bude viazanou betonárskou výstužou B500B .

## Prierazy cez konštrukcie

Vo výkresovej časti sú znázornené prestupy a prierazy väčšie ako 100/100mm alebo  ø 100mm. Ostatné prestupy menších rozvodov je potrebné koordinovať s výkresmi príslušnej profesie budú vyhotovené vŕtaním alebo zasekaním do stien podľa potreby.

Pre dodržanie požiarnej bezpečnosti je potrebné pozrieť PD - požiarna odolnosť.

Prestupy rozvodných potrubí a prestupy elektrických káblových silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, zväzkov a žľabov a plastových kanalizačných potrubí cez požiarne stropy a požiarne steny, musia byť utesnené mäkkými protipožiarnymi upchávkami s požadovanou požiarnou odolnosťou od ei 30 do EI 60 minút (určujúca je vždy vyššia požiarna odolnosť požiarnych stien alebo stropov dvoch susediacich požiarnych úsekov - viď. Grafická časť riešenia protipožiarnej bezpečnosti). 

Všetky horľavé potrubia musia byť doplnené naviac aj o napeňujúci protipožiarny pás s predpísaným počtom obtočení od výrobcu alebo o tesniace protipožiarne manžety. Tesnenie lineárnych škár do max. Šírky 50 mm odporúčam tesniť penou s certifikátom požiarnej odolnosti napr.:  DUNAFOAM 1K. Väčšie šírky lineárnych škár tesniť protipožiarnou mäkkou upchávkou. Prestupy rozvodov požiarno-deliacimi konštrukciami musia byť utesnené stavebnými materiálmi takého druhu, ako sú požiarno-deliace konštrukcie, ktorými prestupujú, t.j. Podľa požiadaviek čl. 7.2.6.1 STN 73 0802 napr. Protipožiarne upchávky napr. DUNAMENTI, POLYSEAM. 

Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť konkrétnej požiarno-deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje (reálne od EI 30 do EI 120 minút). Protipožiarne tesniace systémy použité v stavbe musia mať autorizovanou osobou vydané platné certifikáty preukázania zhody, z ktorých musí byť zrejmá najmä dosiahnutá resp. Skutočná požiarna odolnosť týchto systémov.

Požiarne deliace konštrukcie musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi inštalácií, prestupmi technických zariadení, ani prestupmi technologických zariadení, nižšia ako určená požiarna odolnosť.

Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie. Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, t.j. Podľa požiadaviek čl. 7.2.6.1 STN 73 0802, STN 92 0205 - napr. Protipožiarne upchávky POLYSEAM, DUNAMENTI .... Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť konkrétnej požiarno-deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje (reálne  od EI 30 do EI 120  minút).

Potrubie vykurovania

Všetky teplovodné potrubia do DN100 s teplotou vody vyššou ako 30°c a nižšou ako 90°c je potrebné izolovať izolačnými trubicami. Potrubia s teplotou vody nižšou ako 30°c bude potrebné izolovať izolačnými trubicami, napr.  ARMAFLEX AC.

Vzduchotechnika :

Nároky na ochranu stavby proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením určuje technická norma STN 73 072. Prestupy vzduchotechnických potrubí požiarno-deliacimi konštrukciami s plochou prierezu väčšou ako 0,04 m2 musia byť požiarne uzatvárateľné - opatrené požiarnymi klapkami s požadovanou požiarnou odolnosťou od EI 15a minimálne až po EI 45a maximálne v zmysle čl. 6 STN 73 0872. Prestupy môžu prestupovať cez požiarne deliace konštrukcie iba s prierezovou plochou menšou ako 0,04 m2 a musia byť od seba vzdialené viac ako 0,5 m (od vonkajšej strany potrubia) v súlade s čl. 6a) STN 73 0872.otvory pre výfuk odpadného vzduchu musia byť vzdialené najmenej  1,50 m od :

·	východov z chránených únikových ciest,

·	otvorov pre prirodzené vetranie chránených únikových ciest

·	nasávacích otvorov vzduchotechnických zariadení.

vzájomná vzdialenosť sa meria medzi najbližšími okrajmi jednotlivých otvorov v súlade s čl. 9) STN 73 0872. Tesnenie prestupov cez požiarno-deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 musia byť označené viditeľným, čitateľným a  ťažko odstrániteľným nápisom prestup umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti. Označenie prestupov obsahuje najmä tieto údaje :

·	nápis prestup

·	symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti,

·	názov systému tesnenia prestupu

·	mesiac a rok zhotovenia,

·	názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie

Všetky prestupy vzduchotechnických potrubí (s plochou prierezu väčšou ako 0,04 m2) požiarno - deliacimi konštrukciami sú opatrené v súlade s čl. 18 až 25 STN 73 0872 požiarnymi klapkami s požadovanou požiarnou odolnosťou, ktorá je preukázaná vo výpočtovej časti tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti, alebo sú vzt potrubia prestupujúce inými požiarnymi úsekmi chránené po celej dĺžke požiarne izolujúcimi hmotami s preukázateľnou požiarnou odolnosťou podľa výpočtovej časti tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti (napr. atestovanými obkladmi na báze minerálnej vlny).

## Zastrešenie, strešný plášť

## Strecha nad pôdorysom 2.NP.

Jedná sa o jednoplášťovú zateplenú strechu v sklone 1%. Spádová vrstva bude tvorená tepelnou izoláciu – spádové dosky. Strešný plášť je navrhnutý ako jednoplášťová strecha s klasickým poradím vrstiev, zabezpečujúca tepelnú ochranu, hydroizolačnú funkciu a spoľahlivý odvod dažďových vôd

Technické a realizačné požiadavky:

Spád EPS vrstiev bude vytvorený v smere k strešným vpustiam alebo odvodňovacím žľabom.

Parozábrana bude zhotovená z parotesnej fólie viacvrstvová samolepiaca parozábrana z bitúmenu modifikovaného polymérmi ,vystužená sklenými vláknami a s hliníkovou fóliou na vrchnej vrstve. napríklad SIKA SARNAVAP - 5000 ESA. s napojením na zvislé konštrukcie.

Hydroizolačná fólia napr. Sikaplan SGmA-18 bude uložená na separačnej vrstve, spoje budú zvárané horúcim vzduchom podľa technologických predpisov výrobcu Sika.

Všetky detaily prestupov, atík, vpustí a dilatácií budú riešené systémovými prvkami výrobcu hydroizolačného systému.

Štrkový násyp bude rovnomerne rozložený po povrchu hydroizolácie v hrúbke 60–120 mm.

Všetky vrstvy musia byť realizované v súlade s technologickým postupom výrobcu a platnými normami STN 73 1901 a STN 73 1902.

Príslušenstvo: ukončujúce lišty, drenážne lišty, systémové pásky, atď.

Pre možnosť výkonu iskrovej skúšky HVET navrhujem pod hy. fóliu aplikáciu vodivej fólie (napr. CONTROFOIL) s vodivým napojením na oplechovanie atiky. Vodivá vrstva sa aplikuje na tepelnoizolačnú vrstvu plochej strechy priamo pod povlakovú krytinu na báze mPVC alebo TPO. Jej spojenie s klampiarskou konštrukciou oplechovania atiky a vzájomným preložením v spojoch v šírke 50 mm vytvára celoplošnú vodivú vrstvu. V prípade použitia separačnej geotextílie ako mikroventilačnej vrstvy pod mPVC fóliou sa geotextília na vodorovnej ploche atiky skráti o 50mm, tak aby bol viditeľný okraj vrstvy pre uloženie oplechovania a vytvorenie elektricky vodivého kontaktu. Iskrovú skúšku je nutné vykonať pred uložením ďalších vrstiev strechy.

Atika plochých striech je navrhnutá z debniacich bet. tvaroviek hr. 250mm zalievanými betónom C20/25 a vystužené bude viazanou betonárskou výstužou B500B v kombinácií .

Požitie inej krytiny sa nevylučuje. Pred montážou a objednávkou je nutné preveriť skutočné rozmery strechy a jednotlivé konštrukčné podmienky pre zabudovanie zvolenej krytiny.

Poznámky a zásady realizácie hydroizolácie SikaPlan SGmA-18

Podklad pod fóliu musí byť rovný, pevný, čistý a bez ostrých výstupkov.

Fólia sa kladie voľne s mechanickým kotvením do nosnej konštrukcie alebo sa zaťaží štrkovým násypom podľa projektovej dokumentácie.

Jednotlivé pásy sa prekrývajú min. 100 mm a spoje sa horúcovzdušne zvárajú. Zvar musí byť celistvý, bez nepravidelností a kontrolovaný skúškou sondou.

Pri oplechovaní a detailoch (atika, prestupy, vpuste) sa postupuje podľa systémových detailov výrobcu Sika – najmä používať prvky kompatibilné s PVC fóliou.

Na všetkých zvislých konštrukciách (atika, stena) musí byť fólia vyvedená minimálne 150 mm nad úroveň štrkového násypu.

V mieste prestupov (vzduchotechnika, kanalizačné potrubia, kotvy zábradlí) sa použijú prefabrikované manžety alebo systémové lemovania Sika.

Pred uložením štrku sa fólia skontroluje a vykoná sa tlaková alebo sondová skúška spojov.

Na fóliu alebo štrkový násyp nie je dovolené ukladať ostré predmety alebo bodovo pôsobiace záťaže.

Doplnkové technické požiadavky

Odvodnenie strechy je riešené strešnými vpustmi umiestnenými v najnižších bodoch spádovej roviny EPS.

Každý vpust musí byť vybavený kompatibilným systémovým nadstavcom a manžetou Sika.

Pri realizácii je potrebné rešpektovať normy:

STN 73 1901 Navrhovanie striech,

STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií,

technologické predpisy a montážne zásady Sika.

## Strešná krytina oceľového prístrešku ST1 a ST2

Strešná krytina prístrešku je navrhnutá z polykarbonátových vlnitých dosiek profilu 76/18, hrúbky 2,8 mm, v čírom – hladkom prevedení. Rozmer jednotlivých dosiek je 1045 × 4600 mm. Materiál je ľahký, odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, vhodný pre exteriérové zastrešenia a prístrešky.

Dosky budú ukladané s presahom podľa montážneho predpisu výrobcu, v smere spádu strechy, pričom sa zabezpečí dostatočný presah v pozdĺžnom aj priečnom smere (min. 100 mm pozdĺžne, 1–2 vlny priečne).

Upevnenie sa vykoná samoreznými skrutkami s tesniacou podložkou EPDM, v mieste spodnej vlny. Uťahovací moment skrutiek sa prispôsobí tak, aby nedošlo k deformácii dosiek a zároveň bola zachovaná vodotesnosť spoja.

Dilatačné škáry a napojenia jednotlivých dosiek, ako aj napojenia na nosnú oceľovú konštrukciu, budú zrealizované podľa technologického predpisu výrobcu polykarbonátového systému. Pri montáži sa musí dbať na zachovanie teplotných rozťažností materiálu (cca 3 mm/m).

Odvodnenie strechy je cez voľný okraj strechy.  Spádovanie strešnej roviny bude zabezpečené nosnou oceľovou konštrukciou.

Strešná krytina musí byť montovaná za vhodných klimatických podmienok (bez mrazu a silného vetra), aby sa predišlo poškodeniu dosiek alebo narušeniu tesnosti spojov.

## Strešná krytina oceľového prístrešku ST3 a ST4

Strešná krytina prístrešku je navrhnutá z vlnitého oceľového plechu profilu 76/18, žiarovo pozinkovaného s min. hrúbkou zinkovej vrstvy 275 g/m², s povrchovou úpravou polyesterovým lakom v odtieni RAL 3012. Krytina je vhodná pre exteriérové použitie, s vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom.

Plechové tabule budú ukladané v smere sklonu strechy, s prekrytím podľa odporúčaní výrobcu (min. 1 vlna priečne a min. 150 mm pozdĺžne, pokiaľ nie je určené inak).

Upevnenie krytiny bude realizované samoreznými skrutkami s tesniacou podložkou EPDM, ktoré sa kotvia do spodnej vlny profilu, priamo k nosnej oceľovej konštrukcii. Skrutky musia byť rovnomerne rozmiestnené a dotiahnuté tak, aby bolo zaistené tesné, ale nedeformujúce upevnenie krytiny.

Dilatačné škáry, presahy, lemovania a napojenia budú zrealizované v súlade s technologickým predpisom výrobcu plechovej krytiny s ohľadom na teplotnú rozťažnosť materiálu a prevenciu vzniku netesností.

Odvodnenie strechy bude zabezpečené žľabovým systémom z pozinkovaného alebo lakoplastovaného plechu, v rovnakom farebnom odtieni RAL 3012, vrátane zvodov, hákov a všetkých doplnkov. Žľaby a zvody budú navrhnuté a osadené tak, aby spoľahlivo zabezpečili odvod dažďovej vody mimo objektu.

Montáž krytiny bude prebiehať pri vhodných klimatických podmienkach v súlade s technologickými postupmi výrobcu a zásadami pre montáž ľahkých strešných plášťov.

## Podlahy

Vo všetkých miestnostiach je navrhnutá z ohľadom na účel miestnosti. V objekte sa nachádzajú dva hlavne typy podláh. Podlaha P101 a P201 – nášlapná vrstva z PVC (linoleum) a P102 a P202 z 2K PU náterom.

## Podlahy typu P 101 a P201

Konštrukcia podlahy 1.NP bude realizovaná na železobetónovej základovej alebo stropnej doske. Tepelnú izoláciu tvorí EPS polystyrén v dvoch lepených vrstvách (100 + 60 mm), na ktorom je vytvorená systémová skladba s podlahovým vykurovaním, roznášacím cementovým poterom, niveláciou a celoplošne lepenou nášľapnou vrstvou z linolea.

Všeobecné zásady a požiadavky na realizáciu

Podklad (ŽB doska) musí byť stabilný, vyzretý, rovný, bez nečistôt, prachu, mastnôt a voľných častíc.

Pred realizáciou skladby sa musí overiť zvyšková vlhkosť podkladu (max. 3,0 CM % pre cementové podklady).

Všetky mokré procesy (poter, nivelácia, tmelenie škár, penetrácie) musia byť zhotovené pri stabilnej teplote min. +10 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 %.

Jednotlivé vrstvy sa ukladajú až po vyzretí a preschnutí predchádzajúcich vrstiev podľa technologických listov výrobkov.

Tepelná izolácia a systémová vrstva

EPS dosky sa ukladajú na väzbu a navzájom celoplošne zlepia v dvoch vrstvách, aby sa eliminovali tepelné mosty a dosiahla tvarová stabilita.

Izolant musí byť rovinný bez zlomov a medzier. Všetky škáry je nutné dôsledne uzavrieť.

Systémová doska podlahového vykurovania sa kladie na pripravený, stabilný a rovný izolant, aby nedochádzalo k deformáciám pri zaťažení poterom.

Cementový poter (roznášacia vrstva)

Použije sa strojovo spracovaný cementový poter min. C20 (EN 13813).

Poter musí byť vystužený podľa projektu (oceľovou sieťou alebo vláknami, podľa typu systému).

V priestoroch musia byť realizované okrajové dilatačné pásy pri stenách a prestupoch, aby sa umožnila objemová rozťažnosť poteru.

Počas zrenia je nutné zabrániť:

rýchlemu vysychaniu (prievan, priame slnko),

nárazovej zmene teplôt,

mechanickému poškodeniu povrchu.

Orientačná doba zretia poteru pred ďalšími krokmi: cca 1 deň na 1 mm hrúbky, minimálne však podľa technologických predpisov výrobcu.

Penetračné a nivelačné vrstvy

Pred aplikáciou nivelácie sa povrch prebrúsi a vysaje a následne sa aplikuje hĺbková penetrácia (napr. SikaFloor®-01 Primer alebo ekvivalent) podľa nasiakavosti podkladu.

Nivelácia musí byť aplikovaná bez prerušenia, v jednom technologickom celku, v rovnomernej hrúbke odporúčanej výrobcom.

Po vytvrdnutí sa kontroluje rovinnosť (max. odchýlka 2 mm / 2 m lati) a v prípade potreby sa povrch prebrúsi a opätovne napenetruje.

Lepenie linolea a finálna úprava

Linoleum musí byť pred pokládkou aklimatizované min. 24 hodín v miestnosti pri prevádzkovej teplote.

Lepidlo (napr. Schönox® DUROCOLL alebo ekvivalent) sa nanáša zubovou stierkou podľa odporúčania výrobcu, v rovnomernej vrstve bez vynechaní.

Krytina sa celoplošne pritlačí a zavalcovákuje, aby sa odstránili vzduchové bubliny a zabezpečila priľnavosť.

Spoje pásov sa zvárajú alebo tesnia podľa typu linolea.

Prvá plná zaťažiteľnosť podlahy je prípustná až po vytvrdnutí lepidla (cca 24–48 hod podľa podmienok a typu).

Kontrolné požiadavky pred odovzdaním

Rovinnosť a celistvosť podlahy bez odskokov a dutých miest.

Súvislá, pevne prilepená nášľapná vrstva bez bublín, škár a miest s nedostatočným prídržom.

Funkčné dilatácie, prechody a ukončenia (napr. pri zárubniach, stenách a detailoch).

## Podlahy typu P102 a P202

Konštrukcia podlahy je navrhnutá na železobetónovej základovej doske s tepelnou izoláciou z lepených vrstiev EPS (100 + 60 mm), roznášacím cementovým poterom, niveláciou a finálnym polyuretánovým systémom (Sikafloor) s protišmykovou úpravou.

Všeobecné podmienky realizácie

Podklad musí byť únosný, bez trhlín, vyzretý, suchý, čistý, bez prachu, bez mastnôt a separačných vrstiev.

Maximálna zostatková vlhkosť cementového podkladu: 4 CM % (resp. podľa TDS použitého PU systému).

Relatívna vlhkosť vzduchu pri aplikácii: max. 75 %, teplota podkladu a prostredia min. +10 °C, min. +3 °C nad rosným bodom.

Všetky vrstvy musia byť realizované v súlade s technickými listami systému Sika a bez technologických prestojov prekračujúcich odporúčané prepracovacie okná jednotlivých vrstiev.

Tepelná izolácia a podkladová skladba

EPS dosky sa kladú na väzbu v dvoch navzájom lepených vrstvách, škáry musia byť tesné bez priebežných línií.

Systémová doska pre podlahové vykurovanie sa kladie na rovný, stabilný podklad bez zlomov.

Po obvode miestností a pri konštrukciách sa osadí dilatačný okrajový pás pre elimináciu napätí v poterovej vrstve.

Poter a nivelácia

Poter (napr. SikaScreed®-100 alebo ekv.) musí dosiahnuť pevnosť min. C20 podľa STN EN 13813 a musí byť rovinný, kompaktný a bez separácií.

Počas zrenia poter:

chrániť pred priamym slnkom, prievanom a rýchlym vysychaním,

nezaťažovať pred dosiahnutím pevnosti,

pri podlahovom kúrení sa vykoná nahrievacia skúška (temperovanie poteru) podľa protokolu.

Pred niveláciou sa povrch prebrúsi, vysaje a napenetruje (Sikafloor®-01 Primer alebo ekv.).

Samonivelačná stierka (napr. Sikafloor® Level-30) sa aplikuje v jednom súvislom pracovnom kroku pre dosiahnutie rovinnosti max. odchýlka 2 mm / 2 m lati.

PU podlahový systém – zásady aplikácie

1. Penetrácia

Aplikuje sa na suchý, prebrúsený a vysatý podklad.

Musí vytvoriť súvislý film bez lesklých mlák a suchých miest.

V prípade vysokej nasiakavosti sa môže aplikovať 2× metódou mokré do suchého podľa odporúčania výrobcu.

2. Hydroizolačná membrána (vlhké priestory)

Aplikuje sa iba v priestoroch vyžadujúcich vodotesnosť.

Musí byť súvislá, bez pórov, ťahov štetca a nenaplnených miest.

V kútoch odporúčané zapracovanie tesniacej pásky (ak je relevantné pre priestor).

3. Samonivelačný PU povlak (Sikafloor®-330 alebo ekv.)

Aplikuje sa liatím a rovnomerným rozprestretím zubovou stierkou.

Po aplikácii sa povrch odvzdušní ihličkovým valčekom, aby sa eliminovali bubliny.

Pracuje sa bez prerušení po ucelených poliach, aby nevznikli mapy a viditeľné prechody.

4. Uzavretie a protišmyk (Sikafloor®-305 W + kremičitý posyp)

Do ešte čerstvého uzatváracieho náteru sa vykoná jemný posyp (Sika Quartz Sand 0.1–0.3 mm) pre dosiahnutie triedy protišmyku R10.

Po vyzretí sa prebytočný posyp odsaje/vysaje a povrch sa uzavrie vrchnou vrstvou náteru.

Náter sa nanáša valčekom s krátkym vlasom krížovou technikou pre rovnomerný vzhľad a matný efekt.

Dilatácie a detaily

Dilatačné škáry v podklade musia byť prenesené aj do PU vrstiev a pružne zatmelené systémovým tmelom.

Všetky prestupy, steny a soklové časti musia byť riešené čistými a súvislými prechodmi bez ostrých hrán.

Odporúča sa realizovať PU soklový fabión (oblé ukončenie) v exponovaných prevádzkach.

Skúšky a preberacie kritériá

Rovinnosť: ≤ 2 mm / 2 m

Povrch bez pórov, kráterov, nepriľnutých miest, farebných odchýlok a škvŕn

Priľnavosť systému: min. 1,5 MPa (odtrhová skúška, odporúčané)

Povrch musí byť jednoliaty, matný, mechanicky odolný a protišmykový R10

## Výplne otvorov

## Vonkajšie okná a dvere

Okenné a dverové konštrukcie budú hliníkové, tepelne prerušené, určené pre exteriér, s povrchovou úpravou RAL 3012 (mat alebo polomat odtieň podľa vzorkovníka výrobcu). Zasklenie bude tvorené izolačným trojsklom 4/12/4/12/4 s kryptónovou výplňou, s Ug = 0,5 W/m²K, vybavené bezpečnostnou fóliou (interiér alebo obojstranne podľa špecifikácie výkresov). Minimálna priepustnosť denného svetla ≥ 74 %.

Vchodové a priechodové dvere budú riešené ako bezbariérové so zníženým prahom max. 20 mm s prerušeným tepelným mostom, s tesnením odolným voči poveternosti a vysokej frekvencii používania.

Technické požiadavky

Tepelný odpor rámov a zasklenia navrhnúť tak, aby spĺňali požiadavky STN 73 0540 pre otvorové konštrukcie.

Súčinové vlastnosti:

Ug = 0,5 W/m²K (kryptón)

Priepustnosť svetla Lt ≥ 74 %

Rám s prerušeným tepelným mostom

Bezpečnostná fólia podľa špecifikácie (min. ochrana proti rozbitiu a poraneniu)

Povrchová úprava práškovým lakovaním v prevedení RAL 3012, minimálna hrúbka vrstvy podľa kvality pre exteriérové použitie (Qualicoat/Qualanod štandard).

Tesnenia: EPDM, UV a poveternostne odolné.

Kovanie a závesy musia byť korózne odolné (min. trieda C3) a dimenzované podľa hmotnosti krídla.

Realizačné zásady montáže

1. Príprava stavebného otvoru

Otvor musí byť rovný, suchý, pevný, bez prachu a nesúdržných častíc.

Odchýlka rovinnosti max. ± 2 mm na 1 m, max. ± 5 mm na celú dĺžku prvku.

Pred osadením sa skontroluje skutočná rozmerová presnosť otvorov voči výrobnej dokumentácii.

2. Osadenie a kotvenie

Okná a dvere sa osádzajú do roviny obvodového tepelnoizolačného systému, prípadne podľa projektových detailov osadenia v EPDM páskach alebo predsadeného systému (ak je navrhnutý).

Kotvenie sa vykoná mechanickými kotvami alebo turbo skrutkami podľa typu muriva, s rozostupom:

max. 700 mm medzi kotvami,

max. 200 mm od rohov a štulpov.

Rámy sa musia byť osadené bez pnutia a prenosu zaťaženia zo stavby.

3. Tesniaci systém (3-úrovňová montáž – odporúčaná)

Interiér: parotesná páska (eliminácia prestupu vlhkosti do škáry)

Stred: nízkoexpanzná montážna PU pena (tepelná a akustická izolácia)

Exteriér: paropriepustná komprimačná alebo systémová exteriérová páska (ochrana voči dažďu a UV)

Pri exteriérovej montáži musí byť škára chránená pred UV a zatečením.

4. Bezbariérové dvere – špecifiká

Prah max. 20 mm, tepelne prerušený, chránený proti zatekaniu (napr. systémová drenážna lišta alebo skrytý odvod vody).

Nadväzujúca podlaha a exteriérový povrch musia byť plynulo výškovo nadviazané, bez schodového rozdielu.

Pri montáži dverí je nutné zabezpečiť hydroizolačné podtesnenie spodnej časti rámu (napr. tekutá hydroizolácia, EPDM pás, systémová prahová páska).

Manipulácia a ochrana pri realizácii

Profily a sklá musia byť počas stavby chránené pred poškodením (fólia, pásky).

Je zakázané:

vystavovať výrobky cementovému mlieku, agresívnym chémiám a brúsnym časticiam,

odstraňovať ochranné fólie pred ukončením mokrých procesov v interiéri,

zaťažovať rámy do doby úplného zatvrdnutia montážnych škár.

Kontrola a preberanie

Pred odovzdaním sa kontroluje:

| Parameter | Kritérium |
| --- | --- |
| Rovinnosť montáže | bez skrútenia a priehybu |
| Funkčnosť krídiel | plynulý chod bez drhnutia |
| Tesnosť | bez prefukov, bez netesností |
| Zasklenie | bez poškodení, pevné uloženie |
| Prah dverí | max. 20 mm, bezbariérové napojenie |
| Povrchová úprava | bez škrabancov a poškodení |
| Kotvenie a škáry | systémovo utesnené 3-vrstvovo |

## Vnútorné dvere

Vnútorné interiérové dvere budú bezfalcové, plné, hladké, s rovinovým lícovaním krídla a zárubne. Dverné krídlo bude vyrobené z odľahčenej drevotrieskovej dosky s povrchovou úpravou odolný laminát. Zárubeň bude obložková, bezfalcová, pre stenovú hrúbku podľa skutočného vyhotovenia priečok. Montáž bude realizovaná bez prahu, v bezbariérovom prevedení.

Akustická nepriezvučnosť: viď výpis prvkov.

Špecifikácia prvkov

| Parameter | Požiadavka |
| --- | --- |
| Typ dverí | bezfalcové, plné, hladké |
| Konštrukcia | odľahčená drevotrieska (RSP – voština alebo ekvivalent) |
| Povrch | laminát, odolný voči oderu a bežnému mechanickému poškodeniu |
| Zárubeň | obložková, bezfalcová, jedna rovina s krídlom |
| Prah | bez prahu |
| Akustika | Rw = 32 dB |
| Kovanie | zapustené, 2× kľučka, kruhová rozeta PZ, nerez mat |
| Referenčný typ kovania | MPK-COSLAN-R (alebo ekvivalent) |
| Zámok | cylindrický vložkový, systém generálneho kľúča (GK) |
| Pánty | skryté/zapustené pánty, min. 3 ks na krídlo |
| Farba krídla | podľa výberu investora / architekta (upresniť vo vzorkovaní) |
| Farba zárubne | podľa výberu investora / architekta (zvyčajne zhodná s krídlom, ak nie je určené inak) |

Kľúčové technicko-realizačné zásady

1. Príprava stavebného otvoru

Otvory musia byť rovné, pevné a pravoúhle, bez zvyškov omietky a nečistôt.

Povolená odchýlka:

zvislosť a rovinnosť max. ±2 mm / 1 m

uhlopriečky max. ±5 mm

2. Osadenie zárubní

Montáž obložkových zárubní sa vykonáva do suchého a vyzretého muriva, po ukončení mokrých stavebných procesov (maľby, potery, obklady).

Fixácia montážnou penou s nízkou expanziou + mechanické stabilizačné rozpery počas tvrdnutia peny.

Zárubeň musí byť:

bez krútenia a priehybu,

uložená v 100 % zvislej rovine,

osadená bez pnutia.

3. Osadenie dverného krídla

Krídlo sa montuje až po vytvrdnutí montážnych škár.

Musí byť zabezpečená:

plynulá a tichá funkcia otvárania,

rovnomerná škára po obvode (cca 3–4 mm),

samovoľné pohyby krídla v ľubovoľnej polohe nie sú prípustné.

4. Kovanie a bezpečnosť

Zapustené kovanie montovať podľa presných šablón – bez poškodenia laminátu.

Cylindrické vložky musia byť súčasťou systému generálneho kľúča (GK) podľa schémy uzamykacích plánov.

Pánty musia byť skryté a nastaviteľné v 3 smeroch.

5. Bezbariérové zásady

Bez prahu – prechod podlahových krytín musí byť plynulý, bez výškového rozdielu.

Spodná škára nesmie byť nadmerná (odporúčané 7–10 mm podľa typu podlahy a vetracej potreby miestnosti).

Ochrana počas stavby

Dvere aj zárubne musia byť chránené fóliou až do ukončenia všetkých stavebných prác.

Zakazuje sa:

čistenie agresívnymi chemikáliami a abrazívnymi prostriedkami,

maľovanie a omietanie bez riadneho zakrytia konštrukcií,

mechanické zaťažovanie krídla počas montáže.

Kontrola a preberanie diela

| Kontrolná položka | Kritérium |
| --- | --- |
| Zvislosť a rovina zárubne | bez odchýlok nad toleranciu |
| Funkčnosť krídla | plynulý chod bez trenia |
| Medzery | pravidelné po obvode |
| Povrch | bez poškodenia, škrabancov, odštiepenia laminátu |
| Kovanie | pevné, bez vôle, plne funkčné |
| Uzamykanie | kompatibilné so systémom generálneho kľúča |
| Prah | žiadny, prechod bezbariérový |

Protipožiarne dvere vyhotoviť v zmysle časti projektu PBS. Farbu rámu okien a dverí je nutné prispôsobiť podľa požiadaviek architekta, investora, resp. budú vyšpecifikované v realizačnom projekte.

## Zasklené interiérové steny – technický popis a realizačné zásady

Zasklené interiérové deliace steny budú vyhotovené ako rámový systém z hliníkových profilov v povrchovej úprave prírodný elox, s transparentnou výplňou z izolačného bezpečnostného dvojskla. Systém bude navrhnutý ako interiérový, trvalo stabilný, umožňujúci presnú montáž, dilatačné pohyby konštrukcie a bezpečné kotvenie do nadväzných stavebných prvkov.

Špecifikácia systému

| Parameter | Požiadavka |
| --- | --- |
| Typ konštrukcie | hliníkový rámový presklený systém |
| Použitie | interiérové zasklené deliace steny |
| Výplň | izolačné bezpečnostné dvojsklo |
| Bezpečnostná skladba | VSG (lepené bezpečnostné sklo) min. PVB 0,76 mm + ESG (kalené bezpečnostné sklo) |
| Rám / profily | hliník, systémové profilové riešenie, s tesnením |
| Povrchová úprava | prírodný eloxovaný hliník (elox) |
| Tesnenie | celoobvodové EPDM |
| Kovanie | madlo-madlo, referenčný typ MP-KOVANIA FT – K38 Ø32 mm UN alebo ekvivalent |
| Montážny systém | priznaný alebo čiastočne zapustený rám podľa riešenia detailov |

Kľúčové technicko-realizačné zásady

1. Príprava podkladu a tolerancie

Nadväzujúce konštrukcie (podlaha, stena, strop) musia byť:

rovné, pevné, odmastené, zbavené prachu,

pripravené po ukončení mokrých procesov (potery, omietky, maľby).

Maximálna tolerancia stavebných otvorov:

odchýlka rovinnosti: ±2 mm / 2 m

odklon od zvislice: ±2 mm / 1 m

uhlopriečky: max. ±5 mm

2. Osadenie a kotvenie rámov

Rámový systém sa kotví mechanicky do nosných stavebných konštrukcií (strop, steny, podlaha) pomocou systémových kotviacich prvkov.

Pri styku s podlahovou a stropnou konštrukciou musia byť navrhnuté pružné tesniace a dilatačné vrstvy, aby nedochádzalo k prenosu pnutí a akustických rázov.

Dilatačná škára medzi rámom a stavbou sa vypĺňa trvalo pružným neutrálnym tmelom (napr. silikón alebo MS polymér – interiérový, neagresívny voči eloxu).

3. Osadenie zasklenia

Zasklenie musí byť ukladané do profilov na systémové podložky (podkladacie a dištančné klátiky), ktoré:

zabezpečia rovnomerné rozloženie zaťaženia,

zabránia priamemu kontaktu skla a kovu.

Sklo musí byť po osadení fixované tesniacim systémom rámu s použitím EPDM tesnení.

Hrany skla nesmú byť vystavené pnutiu ani priamemu dotyku s tvrdým materiálom konštrukcie.

4. Manipulácia a bezpečnosť

Sklo musí byť prepravované a skladované vo zvislej polohe, chránené pred nárazmi a poškriabaním.

Počas montáže je zakázané:

osádzanie poškodených hrán skla,

lokálne bodové namáhanie tabule,

uťahovanie rámov alebo líšt spôsobujúce prítlak na hranu skla.

Všetky sklené tabule musia byť pred uvedením do prevádzky viditeľne označené do výšky 1,5 m kvôli prevencii nárazu osôb.

5. Montáž kovania

Madlá musia byť montované presne podľa montážneho predpisu výrobcu, bez mechanického pnutia a poškodenia povrchu eloxu.

Referenčné kovanie: MP-KOVANIA FT – madlo K38 Ø32 mm UN (alebo ekvivalent), montáž madlo-madlo.

Kovanie musí byť pevne ukotvené, bez vôle a s plynulým úchopom.

Ochrana konštrukcií počas výstavby

Profily aj sklo musia byť chránené fóliou až do finálneho odovzdania diela.

Povrch eloxu nesmie byť vystavený:

zásaditým maltám, cementu, kyselinám, chlórovým prostriedkom,

abrazívnemu čisteniu alebo mechanickému poškodeniu.

Čistenie len odporúčanými prípravkami pre hliník a sklo bez agresívnych zložiek.

Kontrola a preberanie diela

| Položka kontroly | Požiadavka |
| --- | --- |
| Zvislosť a rovinnosť rámov | v rámci povolených tolerancií |
| Stabilita ukotvenia | pevné, bez vibrácií a uvoľnenia |
| Sklo | bez prasklín, škrabancov a hrubých nečistôt |
| Funkcia madiel | pevné, bez vôle |
| Tesnenie | súvislé, bez prerušenia |
| Dilatačné škáry | vyplnené pružným tmelom |
| Povrch eloxu | nepoškodený, bez fľakov a rýh |

## Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť

V prípade, že sú zasklené steny súčasťou požiarne deliacej konštrukcie, musia spĺňať požadovanú požiarnu odolnosť podľa PBRS (napr. EI 30, EI 45 alebo EI 60 – presne podľa výkresovej časti a Požiarno-bezpečnostného riešenia stavby).

V takomto prípade sa musia použiť:

certifikované hliníkové protipožiarne rámové systémy so skúškou a klasifikáciou podľa STN EN 13501-2,

protipožiarne bezpečnostné zasklenie (požiarne sklo) s klasifikáciou minimálne EW / EI podľa požadovaného stupňa ochrany,

celoobvodové intumescentné pásky a tesnenia, ktoré pri požiarnom zaťažení expandujú a zabezpečia tesnosť konštrukcie,

všetky komponenty systému (rám, sklo, tesnenia, kotvenie, kovanie) musia byť súčasťou jedného certifikovaného protipožiarneho systému bez zámeny jednotlivých prvkov.

Požiadavky na dvere a uzamykanie v presklených stenách

Ak je súčasťou presklenej steny požiarne uzáverové krídlo, musia byť splnené nasledovné podmienky:

dvere musia mať certifikáciu požiarnej odolnosti zhodnú s požiarnym delením steny,

samozatváranie musí byť zabezpečené samozatváračom s aretáciou alebo bez nej, v závislosti od PBRS,

všetky dvere na únikových trasách musia umožňovať voľný únik v zmysle STN EN 179 alebo STN EN 1125 (podľa typu použitia).

Napojenie na EPS (Elektrická požiarna signalizácia)

Uzamykanie a ovládanie dverí v presklených stenách musí spĺňať tieto zásady:

v prípade elektricky blokovaných alebo kontrolovaných dverí musí byť uzamykanie riadené cez systém EPS,

pri vyhlásení požiarneho poplachu musí EPS zabezpečiť automatické odblokovanie uzamknutia (fail-safe režim), aby bol umožnený bezpečný únik osôb,

ak sú dvere vybavené pridržiavacím elektromagnetom, tento musí byť v prípade požiaru okamžite uvoľnený signálom z EPS,

kabeláž, napájanie a systémové prvky ovládania musia byť realizované ako požiarny funkčný systém so zálohovaním a s požadovanou odolnosťou vedení,

systém musí byť pred uvedením do prevádzky revidovaný a odskúšaný ako funkčný celok EPS + uzamykací systém.

Dokladovanie a odovzdanie

Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním diela doložiť:

Protokoly o klasifikácii požiarnej odolnosti použitých stien a skiel,

Vyhlásenie o parametroch / CE certifikáty celého protipožiarneho systému,

Montážny protokol systému, potvrdený oprávnenou osobou,

Revíznu správu a funkčnú skúšku EPS a odblokovania uzáverov pri požiarnom poplachu.

## Vnútorné povrchové úpravy

Vnútorné povrchové úpravy stien musia byť realizované v súlade s projektovou dokumentáciou, technologickými predpismi výrobcov a platnými STN. Všetky materiály uvedené v projekte sú referenčné – pri zmene musia byť zachované technické a kvalitatívne parametre a zmena musí byť vopred písomne odsúhlasená projektantom. Výrobnú a dielenskú dokumentáciu spracuje zhotoviteľ.

## Všeobecné realizačné zásady pre všetky povrchové úpravy

Podklad musí byť stabilný, rovinný, suchý, nosný a zbavený prachu, mastnôt a nesúdržných častí.

Musí byť dodržaná technologická disciplína vrstiev vrátane predpísaných prestojov a schnutia.

Pred aplikáciou ďalších vrstiev je nutné vykonať kontrolu rovinnosti, prídržnosti a vlhkosti podkladu.

Povrchové úpravy realizovať pri teplote min. +5 °C až +25 °C a relatívnej vlhkosti max. 75 % (ak výrobca neurčí inak).

Na stykoch rozdielnych materiálov, v kútoch a v prechodoch konštrukcií je nutné použiť výstužnú sieťku alebo pásky proti tvorbe trhlín.

Vlhké a mokré priestory musia byť pred obkladmi a povrchmi ošetrené certifikovanou hydroizolačnou stierkou.

Us01 – Akustický obklad s biodoskou
Akustický stenový obklad tvorený oceľovou podkonštrukciou z R-CD/CW profilov, medzi ktoré sa vkladá akustická absorpčná izolácia (napr. ZINO Acoustic 50 hr. 50 mm). Pohľadová vrstva je z biodosky hr. 19 mm, kotvenej do nosného roštu. Osadené na SDK priečku.

Us02 – Drevený obklad z biodosky na rošte
Stenový obklad z biodosky hr. 19 mm na drevenej podkonštrukcii 40×80 mm kotvenej do nosných profilov SDK priečky. Vytvorená vetraná vzduchová medzera, sokel odsadený 80 mm od podlahy, doplnený LED pásom v hliníkovom U-profile.

Us03 – Heraklitový akustický obklad
Akustický obklad z drevovláknitých heraklitových dosiek hr. 25 mm s priznaným kotvením (8 skrutiek / 2000×600 mm). Upevnenie podľa typu podkladu do betónu, dreva alebo oceľového roštu, bez skosenej hrany.

Us04 – Keramický obklad
Keramický obklad 200×50 mm lepený na pripravený a napenetrovaný podklad. Vo vlhkých priestoroch s hydroizolačnou stierkou v dvoch vrstvách. Lepenie na systémové epoxidové / chemicky odolné lepidlo a škárovanie.

Us05 – Vnútorná omietka na murive a ŽB
Jednovrstvová vápenno-cementová strojová omietka s prednástrekom, aplikovaná na keramické murivo alebo ŽB steny. Podklady musia byť ošetrené penetráciou, v kritických miestach s výstužnou sieťkou. Povrch pripravený pre maľbu.

## Akustické a obkladové systémy (Us01, Us02, Us03)

🟦 Akustický obklad s biodoskou (Us01)

Podkonštrukcia z R-CD/CW profilov musí byť kotvená výhradne do nosných prvkov SDK priečky.

Akustický materiál (napr. ZINO Acoustic 50 hr. 50 mm) musí byť plošne vložený bez medzier a priehybov.

Biodoska 19 mm musí byť kotvená v predpísaných rozstupoch, upevnenie nesmie vytvárať pnutie ani priehyby.

Dilatačné škáry riešiť podľa formátu obkladu a dĺžky plôch.

🟫 Drevený obklad z biodosky (Us02)

Podkladová konštrukcia z drevených hranolov 40×80 mm kotvených do nosných profilov SDK.

Medzi obkladom a stenou zachovať vetranú vzduchovú medzeru.

Sokel musí byť odsadený 80 mm od podlahy, spodná hrana osadená s U-lištou pre LED pás.

Pri montáži nutná kontrola vlhkosti drevených prvkov (zabránenie krúteniu a deformáciám).

🟨 Heraklitový akustický obklad (Us03)

Dosky hr. 25 mm kotviť 8 skrutkami na panel 2000 × 600 mm.

Typ skrutiek voliť podľa podkladu:

do betónu – skrutky DDS s nástrekom hlavy,

do dreva/kovu – pozinkované skrutky s rozšírenou hlavou.

Min. kotevná hĺbka: 25 mm (oceľ), 30 mm (drevo).

Hlavy skrutiek musia byť zapustené bez poškodenia dosiek, v opticky rovnomernom rastri.

## Keramický obklad (Us04)

Obklad 200×50 mm lepiť na vopred napenetrovaný podklad.

Vo vlhkých priestoroch nutná 2-vrstvová cementová hydroizolačná stierka so systémovým pretesnením rohov a prestupov.

Použiť epoxidové alebo chemicky odolné lepidlo a škárovaciu maltu pre zvýšenú odolnosť povrchu.

Lepidlo nanášať kombinovaným spôsobom (buttering-floating) pre elimináciu dutín.

## Omietky na murive a ŽB stenách (Us05)

Použiť jednovrstvovú vápenno-cementovú strojovú omietku s prednástrekom.

Podklady:

betón → penetrácia na zníženie nasiakavosti a zvýšenie priľnavosti

murivo → penetrácia s reguláciou nasiakavosti

V kritických detailoch (nárožia, kúty, styky materiálov) povinná aplikácia sklotextilnej výstužnej mriežky.

Povrch po vyzretí musí byť rovný, bez prasklín, s jednotnou nasiakavosťou pre následnú maľbu.

## Požiadavky na kontrolu a preberanie

| Parameter | Požadované kritérium |
| --- | --- |
| Rovinnosť stien | max. 2 mm / 2 m lata |
| Priľnavosť vrstiev | bez separácie a dutín |
| Dilatácie a styky | riešené systémovo, bez trhlín |
| Povrchové chyby | neprípustné praskliny, mapy, vydutiny, odskoky vrstiev |
| Kotvenie obkladov | pevné, v súlade s technickým listom |

## Vnútorné a vonkajšie nátery – technický popis a zásady realizácie

Povrchové nátery musia byť realizované ako ucelené systémové riešenia, pri dodržaní technologických postupov, klimatických podmienok, predpísanej prípravy podkladu a odporúčaných aplikačných hrúbok. Všetky podklady musia byť súdržné, odmastené, bezprašné, vyzreté, bez voľných častíc a nedostatočných vrstiev, s overenou vlhkosťou podľa odporúčaní výrobcu. Aplikácia sa vykonáva v kontrolovaných podmienkach prostredia (teplota, rosný bod, vlhkosť vzduchu) a so zamedzením prievanu, priameho slnka a predčasného zaťaženia.

N01 – Náter do výťahovej šachty (odolnosť voči olejom a ropným látkam)

Charakteristika: 1-komponentný akrylátový ochranný náter, farebný, vodotesný, bezrozpúšťadlový, paropriepustný, odolný voči olejom a ropným látkam.

Realizačné zásady:

Povrch betónu musí mať uzavreté póry a byť mechanicky očistený.

Náter je citlivý na vlhkosť prostredia – nesmie sa aplikovať pri vysokej relatívnej vlhkosti alebo riziku kondenzácie.

Počas zrenia je potrebné chrániť pred vodou, inak hrozí tvorba bublín alebo kráterov.

Odporúča sa kontrola nasiakavosti podkladu pred aplikáciou základného náteru.

N02 – Náter na prefabrikované interiérové schodiská (epoxidový)

Charakteristika: 2-komponentná epoxidová živica pre stredné až ťažké mechanické zaťaženie, hladký alebo protišmykový povrch, bezškárový a hygienický systém.

Realizačné zásady:

Betón musí byť vyzretý, s pevnosťou povrchu min. 1,5 MPa (odtrhová skúška).

Podklad musí byť prebrúsený alebo brokovaný pre zaistenie adhézie.

Aplikácia pri stabilných teplotných podmienkach – riziko pľuzgierov pri vzostupe teploty v podklade.

Pri požiadavke na protišmyk sa do živice aplikuje certifikovaný kremičitý posyp v požadovanej frakcii.

N03 – Impregnácia na pohľadový betón (hydrofóbna ochrana)

Charakteristika: Silanová impregnácia s hlbokým prienikom, znižuje nasiakavosť, chráni pred vodou, solí a zvyšuje životnosť betónu.

Realizačné zásady:

Aplikovať len na suchý betón so zvyškovou vlhkosťou podľa technického listu.

Nevytvára film, povrchový vzhľad betónu zostáva zachovaný.

Nanáša sa zaplavovacou metódou „mokré do mokrého“ pre dosiahnutie maximálnej penetrácie.

N04 – Umývateľný náter na SDK steny (hygienický)

Charakteristika: Jednokomponentný krycí akrylátový náter s antimikrobiálnou úpravou, vhodný pre zdravotnícke a hygienicky náročné priestory.

Realizačné zásady:

Podklad SDK musí byť vytmelený v kvalite Q3–Q4.

V miestach namáhaných trhlinami sa používa systémové vystuženie skelnou rohožou.

Náter sa realizuje ako uzavretý systém pre zabezpečenie umývateľnosti a hygieny povrchu.

N05 – Náter do exteriérovej (požiarnej) nádrže – hydroizolácia

Charakteristika: Na báze flexibilnej cementovej hydroizolačnej malty vystuženej vláknami, odolnej voči vode a alkalite.

Realizačné zásady:

Nanáša sa na matne vlhký betón, nie však na mokrý povrch.

Minimálne 2 pracovné vrstvy s kontrolovaním celkovej hrúbky (min. 3 mm).

Všetky rohy, prechody a škáry musia byť tesnené systémovým pásom (napr. FPO tesniace pásy) v styku stena–stena a stena–podlaha.

Nutná ochrana pred rýchlym vyschnutím, mrazom a dažďom počas zrenia.

N06 – Náter na exteriérovú ŽB stenu pri záhone (kontakt so zeminou a vlhkosťou)

Charakteristika: 2-komponentná cementová, polymérmi modifikovaná hydroizolácia preklenúca mikrotrhliny, zvýšená mechanická odolnosť.

Realizačné zásady:

Nanáša sa na vonkajšiu stranu steny po úroveň terénu, z interiérovej strany len v mieste kontaktu so zeminou.

Aplikácia v min. 2 vrstvách s celkovou hrúbkou cca 3 mm.

Povrch betónu musí byť otvorený (napr. ľahké prebrúsenie) pre zabezpečenie priľnavosti.

Počas zrenia je potrebné chrániť pred dažďom, mrazom a rýchlym vysušením.

Všeobecné zásady pre všetky nátery

Materiály musia byť aplikované len ako certifikovaný systém od jedného výrobcu bez kombinácie komponentov.

Pred aplikáciou je nutná kontrola rosného bodu, teploty podkladu a vlhkosti vzduchu.

Medzivrstvové prestoje a zrenia musia byť v súlade s technickým listom výrobku.

Zhotoviteľ je povinný vykonať kontrolné vzorky a skúšobné plochy pred finálnou realizáciou.

Po ukončení realizácie sa vyžaduje protokol o aplikácii a záznam o podmienkach realizácie.

## Podhľady

Interiérový podhľad St01 je navrhnutý ako zavesený sadrokartónový podhľad na oceľovej podkonštrukcii R-CD, s jednostranným opláštením impregnovanou doskou do vlhkého prostredia RBI (H2) hr. 12,5 mm. Systém je realizovaný bez vloženej minerálnej izolácie, s celkovou konštrukčnou hrúbkou cca 72,5 mm.

Technické riešenie a systémové komponenty

Montážna a nosná podkonštrukcia: oceľové profily R-CD (dvojúrovňová konštrukcia – montážna + nosná)

Závesný systém: priame alebo noniusové závesy podľa výšky a nerovností stropu

Spojovací materiál: krížové spojky R-CD, rýchloskrutky do plechu a SDK, tmel na škáry, výstužná páska

Opláštenie: 1× sadrokartónová doska s impregnovaným jadrom (RBI / H2), hr. 12,5 mm, priečne rezaná hrana

Povrchová úprava: maliarsky náter určený pre sadrokartónové systémy

Realizačné a montážne zásady

1. Príprava a podmienky montáže

Montáž realizovať až po ukončení mokrých procesov v stavbe (omietky, potery).

Vnútorná teplota pri montáži a tmelení min. +5 °C.

Priestory musia byť bez nadmernej vzdušnej vlhkosti a bez prievanu počas tmelenia a schnutia.

2. Montáž podkonštrukcie

Závesy a profily R-CD musia byť dimenzované a osadené podľa systémového manuálu výrobcu SDK podhľadu.

Profily musia byť vyrovnané do jednej roviny s max. odchýlkou 2 mm / 2 m.

Pri napojení na steny je nutné použiť obvodové tesniace pásky proti prenosu vibrácií.

V miestach prestupov (svietidlá, vzduchotechnika, revízne otvory) je nutné vytvoriť spevnenú podkonštrukciu.

3. Montáž opláštenia

Dosky ukladať kolmo na profily R-CD a so striedaním priečnych škár.

Opláštenie kotviť pomocou rýchloskrutiek v predpísanom rastri, hlavy skrutiek musia byť mierne zapustené bez porušenia kartónu.

Škáry medzi doskami zatmeliť systémovým tmelom, použiť výstužnú pásku (papierovú alebo sklotextilnú).

4. Tmelenie a úprava povrchu

Tmelenie vykonať min. v 2 vrstvách podľa požadovanej kvality povrchu (min. Q2, pri maľbách Q3 odporučené).

Po vytvrdnutí tmelu prebrúsiť nerovnosti bez poškodenia kartónového povrchu.

Povrch musí byť rovinný, bez rýh, vĺn a viditeľných prechodov škár pred nanesením finálnej maľby.

5. Kontrola a tolerancie

| Parameter | Maximálna prípustná odchýlka |
| --- | --- |
| Rovinnosť podhľadu | 2 mm / 2 m |
| Výškový rozdiel na styku panelov | 1 mm |
| Posun škár dosiek | min. 400 mm (striedanie) |
| Pripevnenie skrutiek | zapustené bez pretrhnutia kartónu |

Poznámky k realizácii

Všetky prvky musia tvoriť kompatibilný systém jedného výrobcu SDK (profily, dosky, tmely, pásky, závesy).

Prípadné zmeny systému alebo materiálov musia byť vopred písomne odsúhlasené projektantom.

Výrobnú a montážnu dokumentáciu spracuje zhotoviteľ podľa podmienok stavby a koordinácie profesií.

Povrch podhľadu chrániť počas výstavby pred mechanickým poškodením, vlhkosťou a znečistením.

## Vonkajšie povrchové úpravy

## Organická modulárna omietka (F01, F02, F03)

Tenkovrstvová kanelúrovaná organická omietka frakcie 0,5 mm, vysoko pružná, s ochranou proti plesniam a riasam, nízka nasiakavosť (W3), paropriepustná (W2).

Nanáša sa v 2 vrstvách, výsledná hrúbka cca 5–6 mm, štruktúra hrebeňová 10×10 mm, hĺbka drážky 4–5 mm.

Podklad musí byť: rovný, vyzretý, bez prachu, suchý, súdržný, bez priamych nerovností a mikrotrhlín.

Pred omietkou je povinná plnená adhézna penetračná vrstva na organickej báze (paropriepustná, CO2 priepustná).

Aplikácia len pri podmienkach: +5 °C až +25 °C, bez dažďa, priameho slnka, silného vetra a rizika kondenzácie.

Plochy musia byť zatienené do vyzretia, zabrániť rýchlemu vysychaniu a lokálnemu presychaniu vrstiev.

Na nárožia, ostenia a preklady použiť systémové lišty (rohové, dilatačné, okenné s okapničkou).

Pri prerušení prác riešiť pracovné škáry výhradne v rohoch, hranách a napojeniach, nie v ploche fasády.

Výstužná armovacia vrstva pod omietku

Sklotextilná výstužná sieťka 165 g/m², oko 4×4 mm, alkalivzdorná, zatlačená do hornej 1/3 armovacej malty.

Armovacia malta musí byť certifikovaná ako súčasť ETICS, s požadovanou pevnosťou a modulom pružnosti.

## Tepelná izolácia

## Fasádne kontaktné izolácie

Popis použitých tepelných izolácií + zásady lepenia a kotvenia

| Typ izolantu | Použitie | Kľúčové parametre | Poznámky k realizácii |
| --- | --- | --- | --- |
| Minerálna vlna (MW) | F01, F02 | λD = 0,034 W/mK, hydrofobizovaná | Použiť celoplošnú alebo obvodovo-terčovú metódu lepenia, následne kotviť tanierovými hmoždinkami s oceľovým tŕňom. Spoje bez škár, na väzbu. Chrániť pred vlhnutím počas montáže. |
| EPS | F02 | fasádny EPS, hr. 80 mm | Lepiť systémovým lepidlom, škáry tesne na doraz. Kotvenie podľa statiky ETICS. Nevystavovať UV žiareniu pred zakrytím. |
| XPS | F03 | fasádny extrudovaný polystyrén | Lepiť len lepidlami určenými pre XPS, dosky zdrsniť na styčnej strane, kotvenie zatĺkacími hmoždinkami. |
| PIR (polyuretán) | F04 | λD = 0,025 W/mK | Dosky lepiť systémovým tmelom, kotvenie rovnakým princípom ako ETICS. Povrch chránený hydroizolačným súvrstvím. |

Zásady lepenia izolácie (pre všetky typy)

Lepidlo: cementové jednozložkové lepiace a stierkové hmoty pre kontaktné zatepľovacie systémy.

Lepiť po obvode + min. 3 terče v strede dosky (alebo celoplošne pri rovnom podklade).

Kontaktná plocha lepidla min. 40 % plochy dosky.

Lepenie realizovať na suchý, vyzretý a penetrovaný podklad.

Dosky ukladať na väzbu, so striedaním styčných škár, bez krížových škár na rohoch otvorov.

Medzery > 2 mm dotmeliť rezanými pásmi izolácie (nie penou pri MW/XPS).

Zásady kotvenia

Kotvenie vykonať po zatvrdnutí lepidla (min. 24–48 h).

Použiť systémové tanierové hmoždinky s oceľovým tŕňom do tehly, betónu alebo plného muriva.

Počet a schéma kotiev podľa statického posúdenia ETICS, min. však 6 ks/m² v ploche a viac v nárožiach.

Kotvy nesmú deformovať povrch izolácie ani vytvárať preliačiny.

Spoločné technologické požiadavky

Použiť len kompletné certifikované systémy ETICS jedného výrobcu (lepidlo, izolant, armovanie, omietka).

Práce vykonávať v súlade s STN 73 2901 a technologickými postupmi výrobcu.

## Systémová doska a tepelná izolácia pre podlahové vykurovanie

Podklad pre podlahové vykurovanie je tvorený tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu (EPS 150 S alebo ekvivalent) v dvoch navzájom lepených vrstvách 100 + 60 mm, so súčiniteľom tepelnej vodivosti λD = 0,034 W/m·K. Na izoláciu je uložená systémová doska pre podlahové vykurovanie, určená na fixáciu vykurovacieho potrubia a rovnomerný prenos zaťaženia do roznášacej vrstvy.

Zásady realizácie a montáže izolácie

Podklad (ŽB doska) musí byť rovný, suchý, zametený a bez ostrých nerovností.

EPS dosky sa ukladajú na väzbu (s prestriedaním škár) v dvoch vrstvách, aby nevznikali priebežné škáry.

Jednotlivé vrstvy EPS musia byť navzájom celoplošne zlepené (nízkoexpanzná PU pena alebo systémové lepidlo pre EPS).

Medzery medzi doskami nie sú prípustné – prípadné škáry > 2 mm sa musia vyplniť pásmi EPS, nie cementom ani sypkým materiálom.

Izolácia musí tvoriť pevný, stabilný a rovinný podklad bez pruženia a „kolísania“ dosiek.

Zásady montáže systémovej dosky pre podlahové kúrenie

Systémová doska sa kladie až po vizuálnej a výškovej kontrole izolácie, na súvislý a rovný podklad.

Dosky sa spájajú podľa systému výrobcu (pero-drážka, zámky alebo presahy fólie) tak, aby nevznikali škáry.

Uloženie musí byť bez vĺn, lokálnych zdvihov alebo uvoľnených miest.

Inštalačné potrubie podlahového vykurovania sa fixuje len do profilácie systémovej dosky, nie s použitím spôn priamo do EPS (ak to systém neurčuje inak).

Dilatácie a okrajové pásy

Po obvode všetkých miestností, pri stenách a konštrukciách, sa osadí okrajový dilatačný pás pre oddelenie poteru a elimináciu akustických mostov.

Dilatačný pás musí byť vyšší ako celková skladba poteru a po realizácii poteru sa oreže.

Ochrana pred betonážou / poterom

Izolácia aj systémová doska musia byť počas montáže chránené pred:

mechanickým poškodením, preliačením a znečistením,

chôdzou na úzkych hranách, ukladaním materiálu na bodové miesta,

UV žiareniu (pri skladovaní).

Pred realizáciou poteru sa vykoná kontrola celistvosti, rovinnosti a uloženia potrubia.

Všeobecné požiadavky

Použiť kompletný kompatibilný systém (EPS + systémová doska + príslušenstvo).

Práce musia prebiehať v súlade s technickými listami výrobcu a STN 73 0540 (tepelná ochrana).

Montážna firma je povinná viesť záznam o kontrole podkladu a uložení izolácie pred poterom.

## Tepelná izolácia strechy

Tepelná a spádová izolácia strechy – EPS 200 + 100 mm + spádová vrstva

Tepelno-izolačná vrstva strešného plášťa je navrhnutá z expandovaného polystyrénu (EPS 100 S alebo ekvivalent) v dvoch plošných (rovných) vrstvách 200 + 100 mm, doplnená o spádové klíny EPS hr. 25–100 mm, ktoré vytvárajú minimálny sklon strechy 2 % (lokálne 1 % v úžľabiach). Celý systém EPS musí byť vzájomne plošne lepený a tvoriť kompaktný podklad pre hydroizolačné súvrstvie. Deklarovaná hodnota tepelnej vodivosti λD = 0,036 W/m·K.

Zásady realizácie a montáže EPS

Podkladová nosná konštrukcia (ŽB doska/parozábrana) musí byť:

rovná, suchá, čistá, bez prachu a ostrých výstupkov,

bez stojacej vody, ľadu a degradovaných miest.

EPS dosky sa ukladajú na väzbu, s presadením škár medzi vrstvami, aby nevznikali priebežné línie tepelných mostov.

Všetky vrstvy EPS (rovné aj spádové) musia byť celoplošne vzájomne zlepené (PU lepidlom alebo systémovým lepidlom na EPS), aby nedochádzalo k posunu a „plávaniu“ vrstiev.

Medzery a škáry nie sú prípustné – prípadné škáry > 2 mm vypĺňať pásikmi EPS, nie penou so zmrštením a nie maltou.

Spádové klíny musia byť ukladané podľa kladačského plánu spádovania, aby bol garantovaný odvod vody k vpustiam.

Po každej etape kladenia je nutné vykonať kontrolu rovinnosti a spádov (kontrola latou a niveláciou).

Ochrana a technologická disciplína

EPS musí byť počas montáže chránený pred:

mechanickým poškodením, preliačením, bodovým zaťažením,

UV žiarením a poveternostnými vplyvmi, ak nie je prekrytý v krátkom čase ďalšou vrstvou,

zatečením vody pod izolant alebo medzi vrstvy.

Po realizácii izolácie musí nasledovať bezodkladná inštalácia nadväznej vrstvy strešného plášťa (hydroizolácia / separačná vrstva), aby sa predišlo degradácii povrchu EPS a lokálnym deformáciám.

Dôležité požiadavky

Sklonové vrstvy musia zabezpečiť:

plynulý odtok vody bez lokálnych protispádov,

nulové miesta akumulácie vody mimo projektových úžľabí a vpustí.

Systém izolácie musí byť ucelený a kompatibilný s nadväzujúcimi vrstvami strešného plášťa.

Montážna firma je povinná vykonať kontrolný zápis o spádoch a kvalite uloženia EPS pred prekrytím hydroizoláciou.

Tepelná izolácia z minerálnej vlny – 3×100 mm (300 mm celkovo)

Tepelná izolácia je navrhnutá z čadičovej minerálnej vlny v troch vrstvách 100 + 100 + 100 mm, celkovej hrúbky 300 mm, s deklarovanou tepelnou vodivosťou λD = 0,039 W/m·K (napr. Isover SH – Super Hard alebo ekvivalent). Izolant je určený pre konštrukcie s požiadavkou na vysokú pevnosť v tlaku, tvarovú stabilitu a požiarnu odolnosť.

Zásady montáže a technologické požiadavky

Podklad musí byť rovný, suchý, čistý a mechanicky stabilný, bez ostrých hrán, ktoré by mohli poškodiť izoláciu.

Dosky sa ukladajú na väzbu v každej vrstve, s presadením škár medzi jednotlivými vrstvami, aby sa eliminovali tepelné mosty.

Medzi doskami nesmú byť medzery ani stlačené okraje – izolácia musí navzájom tesne lícovať, bez deformácií.

Pri viacvrstvovom ukladaní musia byť jednotlivé vrstvy plošne priľnuté bez vzduchových medzier.

Nesmie dôjsť k premočeniu – minerálna vlna musí byť počas montáže a pred zakrytím chránená pred dažďom a vzlínajúcou vlhkosťou.

Po realizácii izolácie je potrebné ju bez meškania prekryť ďalšou systémovou vrstvou (hydroizolácia, separačná vrstva, fólia, záťažová vrstva a pod.), aby sa predišlo degradácii vetrom, vodou alebo mechanickým poškodením.

Kotvenie a doplnkové zásady (ak je súčasťou systému)

Pri systémoch, ktoré vyžadujú mechanické kotvenie, použiť tanierové hmoždinky vhodné pre minerálnu vlnu s oceľovým tŕňom podľa návrhu a zaťaženia.

Kotvy nesmú izolant lokálne stláčať alebo deformovať.

Počet a rozmiestnenie kotiev sa riadi statickým návrhom a technologickým predpisom systému.

Pri ukladaní na strechy musí byť minerálna vlna dočasne zaistená proti nadzvihnutiu vetrom až do realizácie finálnej vrstvy.

Kľúčové požiadavky na kontrolu pred prekrytím

| Parameter | Požiadavka |
| --- | --- |
| Uloženie vrstiev | na väzbu, bez priebežných škár |
| Škáry medzi doskami | bez medzier a deformácií |
| Povrch izolácie | rovný, bez preliačení, suchý |
| Ochrana pred vlhkosťou | zabezpečená do prekrytia |
| Mechanické poškodenie | neprípustné |

(Materiálové riešenie je možné obmieňať pri dodržaní teplotechnických vlastností materiálov)

## Hydroizolácie a parotesné vrstvy

napr. SikaPlan SGmA-18 – PVC hydroizolačná fólia

Typ: mäkčená PVC fólia vystužená sklenenou rohožou, hr. 1,8 mm, UV-stabilizovaná.

Použitie: vrchná hydroizolačná vrstva plochých striech, pod štrkové alebo mechanicky kotvené systémy.

Zásady montáže:

Podklad musí byť hladký, suchý, bez ostrých hrán a nečistôt.

Pásy ukladať s presahom min. 100 mm.

Spoje sa realizujú horúcovzdušným zváraním, celistvosť zvaru kontrolovať sondou.

Pri atikách a prestupoch použiť systémové detaily a prefabrikované manžety Sika.

Chrániť pred mechanickým poškodením až do uloženia finálnej vrstvy (štrk, dlažba, separácia).

napr. SIKA Parabit V S35 – asfaltový pás hydroizolácie spodnej stavby

Typ: natavovaný modifikovaný asfaltový pás s výstužou, hr. cca 3,5 mm.

Použitie: hydroizolačná alebo poistná vrstva v strešných systémoch.

Zásady montáže:

Natavovať na suchý, penetrovaný podklad s dostatočnou únosnosťou.

Presahy: pozdĺžne min. 80–100 mm, priečne min. 120–150 mm.

Natavovanie vykonať rovnomerne, bez prepálenia pásu, s vytlačením bočného „valčeka taveniny“.

Detaily (rohy, úžľabia, prestupy) riešiť dvojitým stehovaním a systémovým vrstvením.

Nevystavovať pás dlhodobo UV bez ochrany (ak nie je určený ako finálna vrstva).

napr. Sikalastic®-220 W – tekutá hydroizolačná membrána v skladbe podlah

Typ: 1-komponentná, vodou riediteľná, elastická membrána bez rozpúšťadiel.

Použitie: hydroizolácia vlhkých priestorov (kúpeľne, technické miestnosti, mokré prevádzky).

Zásady montáže:

Podklad musí byť súdržný, napenetrovaný (napr. Sika Primer), bez prachu.

Aplikuje sa min. v 2 vrstvách krížovým nanosom.

V rohoch, kútoch a pri prestupoch vložiť tesniace pásky a manžety do čerstvej vrstvy.

Ďalšie vrstvy možno nanášať až po vyschnutí predchádzajúcej vrstvy.

Chrániť pred vodou a mechanickým poškodením do vytvrdnutia.

napr. Sika Sarnavap-5000 E – parozábrana

Typ: viacvrstvová parotesná fólia s vysokým difúznym odporom (SD >> 100 m).

Použitie: parozábrana v strešných a podlahových skladbách.

Zásady montáže:

Klásť voľne s presahom min. 100 mm, spoje a prestupy prelepiť systémovou páskou Sika.

Fólia nesmie byť perforovaná ani mechanicky poškodená.

Pri atikách a detailoch musí byť vyvedená a vzduchotesne napojená na zvislé konštrukcie.

Pred prekrytím izoláciou skontrolovať celistvosť spojov a vzduchotesnosť vrstvy.

Spoločné technologické požiadavky

Všetky vrstvy realizovať ako kompletný systém bez kombinovania nekompatibilných materiálov.

Montáž len pri vhodných klimatických podmienkach (bez dažďa, námrazy, kondenzácie a silného vetra).

Zhotoviteľ je povinný vykonať kontrolu spojov, detailov a skúšku tesnosti, ak to skladba vyžaduje.

Po aplikácii je nutné vrstvy chrániť pred poškodením a UV (ak nie sú určené ako finálne exponované).

# Podmienky zabezpečenia stability objektu

Statická schéma

Po statickej stránke tvorí konštrukciu priestorová železobetónová skeletová - rámová konštrukcia, so systémom stužujúcich stien. Stropy sú navrhnuté ako rovinný prvok s hlavicami.

Údaje o zaťažení

Mimoriadne zaťaženie snehom podľa mapy snehových oblastí – STN EN 1991-1-3/NA1 pre región Bernolákovo je hodnota – I. Oblasť s =1,250 kN/m2.

Zaťaženie vetrom podľa mapy vetrových oblastí – STN EN 1991-1-4 pre danú lokalitu a terén kategórie III udáva základnú rýchlosť vetra vb = 26 m/s.

Podľa seizmologickej mapy Slovenska STN EN 1998-1/NA/Z2 je seizmické zrýchlenie agr = 0,63 m.s-2 , kategorizácia podložia – C.

Metodika statického výpočtu

Železobetónové konštrukcie sú počítané podľa STN EN 1992. Oceľové konštrukcie podľa STN EN 1993. Zakladanie podľa STN EN 1997, seizmicita STN EN 1998.

Celková stabilita bola posudzovaná pri pôsobení  najnepriaznivejšej kombinácií.

Použité materiály

Monolitické prvky : EN 206-1 C30/37 XC2, XA1-Cl 0.4- D max16-S3- základy

Monolitické prvky : EN 206-1 C30/37 XC4, XD2, XF4, XA1-Cl 0.4- D max16-S3- oporné múry, prístrešok

Monolitické prvky : EN 206-1 C25/30 XC1-Cl 0.4- D max16-S3 – monolitické    konštrukcie

Podkladné betóny: EN 206-1 C30/37, X0, XA1- CL0.4- D max 16

Betonárska výstuž: S500B

Oceľová konštrukcia je ocele z medzou klzufy 235 MPa.

Statickým výpočtom bolo preukázané, že všetky zvislé a vodorovné konštrukcie navrhnutých rozmerov sú dostatočne únosné . Rovnako sú splnené  požiadavky dovoleného priehybu.

Zoznam noriem a predpisov podľa ktorých bol výpočet spracovaný:

STN EN 1991 Zaťaženie stavebných konštrukcií

STN EN 1992 Navrhovanie betónových konštrukcií

STN EN 1992 Navrhovanie konštrukcií na účinok požiaru

STN EN 1993 Navrhovanie oceľových konštrukcií

STN EN 1994 Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

STN EN 1997 Navrhovanie geotechnických konštrukcií

STN EN 1998 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť

# Údaje o technickom vybavení objektu (ZTI, ÚK/CHL, VZT, ELI)

Potrebné údaje sú uvedené v Súhrnnej technickej správe a v príslušnej časti projektovej dokumentácie.

# Prehľad technologického zariadenia v objekte

V objekte sú navrhnuté dva samostatné evakuačné výťahy a menší nákladný výťah pre prepravu termoportov (stravovacích boxov) medzi podlažiami.

  - Evakuačný výťah

Názov zariadenia: osobný výťah podľa STN EN 81 - 20/50 a nariadenia vlády č. 235/2015 Z.z.

Referenčné typové označenie:    	Schindler 6000 VF2000

Nosnosť / počet osôb:     	2000 kg / 26 osôb

Dopravný zdvih:     	17.720 mm

Menovitá rýchlosť: 	1,00 ms-1

Počet staníc / nástupíšť:       	2 / 2 – neprechodný

Riadenie: 	napr. mikroprocesorové Bionic 5,  jednosmerné zberné 1KA

Druh pohonu: 	trakčný, frekvenčne riadený ACVF

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝŤAHOVEJ ČASTI

Pre realizáciu osobného výťahu bolo navrhnuté riešenie výťahu so strojovňou v šachte (napr. typu Schindler 6000), ktoré zabezpečuje umiestnenie konštrukcie a prevedenie základných častí - vodidiel, pohonu a riadiaceho systému priamo vo výťahovej šachte.

Usporiadanie lanovania  2 : 1 s  riadeným strojom umiestneným v hornej časti šachty tvorí s ostatnými komponentami spoľahlivý a výkonný celok. Pojatie kontrolných funkcií riadiacej jednotky, ktorej hlavná skriňa s minimálnymi rozmermi je umiestnená v zárubni dverí na najvyššom podlaží, znižuje nároky na priestor a zabezpečuje nerušené sledovanie funkcií aj počas prevádzky výťahu.

Frekvenčné riadenie elektrického stroja zaručuje presné zastavovanie kabíny výťahu v staniciach. Stroj vyhovuje všetkým požiadavkám pre nové riešenie bez strojovne. Rozmery v porovnaní s tradičným strojom sú menšie, takže celý stroj je možné pohodlne umiestniť v šachte. Príkon navrhovaného výťahového zariadenia je 14,3kW (nosnosť 630 kg)

Mikroprocesorová jednotka (napr. typu Bionic 5) s nízkou spotrebou elektrickej energie je decentralizovaná kvôli celkovému zníženiu jej rozmerov a zabezpečuje samodiagnostiku počas celej prevádzky.

Prístup do kabíny a komfort zabezpečujú automatické teleskopické dvere s vlastným riadením a svetlou šírkou 1200 mm.

Osvetlenie kabíny je pomocou úsporných svietidiel osadených v strope. Ovládanie výťahu je zabezpečené cez dotykový alebo tlačidlový ovládací panel.

Produkt spoločnosti musí spĺňať európske smernice pre výťahy a všetky súvisiace normy platné pre Slovenskú republiku. Všetky dodávané komponenty zodpovedajú platnej legislatíve a  STN EN 81 - 20/50 a nariadenia vlády č. 235/2015 Z.z.

## TECHNICKÝ POPIS VÝŤAHOVEJ ŠACHTY

Stavebná časť riešenia výťahovej šachty bude zhotovená na základe položkového výkazu výmer v zmysle technickej správy a požadovaného vyhotovenia.

Umiestnenie výťahovej šachty bude súčasťou novopostaveného objektu. Všetky stavebné parametre výťahovej šachty rešpektujú platnú legislatívu.

Výťahová šachta bude železobetónová s vnútornými pôdorysnými rozmermi 2.250 x 2.800 mm.

Kotvenie výťahu bude zabezpečené pomocou kotviacich konzol a HKD hmoždiniek, ktoré sú súčasťou dodávky výťahu.

Priehlbeň výťahu je navrhovaná na rozmer 1.200 mm. V priehlbni výťahu musí byť zabezpečené odčerpávanie vody.

Horná časť šachty t.j. vzdialenosť od prahu poslednej stanice po strop šachty je navrhovaná na 4.100. (spodná hrana montážného prvku min. 4.100mm)

V hornej časti výťahovej šachty sú umiestnené montážne závesy určené pre montáž výťahu v zmysle výkresovej dokumentácie. Montážne závesy sú súčasťou dodávky výťahu.

Umiestnenie rozvádzača je v zárubni dverí na najvyššom podlaží.

V hornej časti šachty je umiestnený otvor pre odvetranie výťahovej šachty. (min. 1,5% pôdorysnej plochy šachty)

## Nákladný výťah

Referenčný typ		:	Metallschneider SKG ISO A

Nosnosť		:	100 kg

Dopravná rýchlosť	:	0,4 m.s-1

Počet prepr. osôb	:	bez dopravy osôb

Počet staníc		:	2

Počet nástupíšť		:	2 – obojstranný

Dopravný zdvih		:	3,5m

Príkon			:	0,44 kW

Riadenie		:	mikroprocesorové Jednoduché

Systém riadenia	:	jednorýchlostný

Typ šachty		:           betónová

Rozmer šachty		:	925 x 975  mm

Horný prejazd		:	2850 mm od nakladacieho portálu

Nakladací portál	:	800 mm - na úrovni podlahy

Rozmer kabíny	:		625x825mm

Výška kabíny		:	800 mm

Šachtové dvere	:		625 x 800 mm ručné otočné nerezové

Ovládacie prvky	:	tlačidlové

Strojovňa		:	výťah nevyžaduje strojovňu ako samostatnú miestnosť

Napájanie		:	3 x 400 V / 50 Hz ( +5 / -10% )

Rozvádzač			umiestnený vo výťahovej šachte

## POPIS VÝŤAHOVEJ ČASTI

V objekte je navrhnutý malý nákladný výťah (napr. typu Metallschneider SKG) s nosnosťou 100 kg s dvoma stanicami a zdvihom 3,5m.

Tento typ výťahu má umiestnenú kompletnú technológiu priamo vo výťahovej šachte.

Usporiadanie lanovania 1 : 1 so strojom umiestneným v hornej časti šachty tvorí s ostatnými komponentami spoľahlivý celok. Nové pojatie riadiacej jednotky, ktorej rozvádzačová skriňa s minimálnymi rozmermi je umiestnená priamo v šachte na spoločnom rošte s výťahovým strojom a znižuje nároky na priestor. Malé rozmery, kompaktný tvar a poloha stroja umožňuje lepšie využitie priestorov v budove. Uvedené riešenie je energeticky nenáročné – je potrebný príkon len 0,55 kW.

Výťahový stroj je umiestnený v hornej časti šachty. Prístup ku stroju, rozvádzaču ale aj k iným dielom zabezpečujú dvierka (tzv. dvere do strojovne výťahu), ktoré sa nachádzajú v hornej časti výťahovej šachty. Prístup k dvierkam do strojovne je zabezpečený odnímateľným rebríkom.

Na nakladanie do kabíny, jednoduchú a rýchlu manipuláciu slúžia ručné otočné dvere vo vyhotovení nerez brúsená. Sú navrhnuté so svetlými rozmermi 625x825 mm.

Ovládanie výťahu je zabezpečené cez tlačidlový ovládací panel umiestnený v zárubni dverí na každom podlaží a slúži na privolávanie a odosielanie do akejkoľvek stanice.

Výťah musí spĺňať európske nariadenia a všetky súvisiace normy platné pre Slovenskú republiku. Všetky dodávané komponenty zodpovedajú slovenskej norme STN EN 81-3 a nariadenia vlády č. 235/2015 Z.z..

## TECHNICKÝ POPIS VÝŤAHOVEJ ŠACHTY

Umiestnenie výťahovej šachty bude súčasťou objektu s náležitými parametrami. Výťahová šachta je betónová  s vnútornými rozmermi 925 x 1075 mm. (min.) Kotvenie výťahu bude zabezpečené pomocou príchytných konzol na vlastnú konštrukciu výťahu, ktorá je súčasťou dodávky výťahu. Horná časť šachty t.j. vzdialenosť od nakladacieho portálu po strop šachty je navrhovaná na 2850 mm. V hornej časti šachty je umiestnený otvor pre odvetranie výťahovej šachty.

# Charakteristika priestorov

Je určená v PD Elektroinštalácia E1.6

# Ochrana proti hluku a iným negatívnym vplyvom

Ochrana proti vonkajšiemu hluku a hluku vznikajúcemu počas výstavby musí byť zabezpečená realizačnou firmou. Je potrebné dodržať pracovnú dobu, aby realizačné práce negatívne nepôsobili na svoje okolie. V prípade prác v dňoch pracovného pokoja, navrhnúť harmonogram a druhy prác tak, aby v daných dňoch nebolo okolie zaťažované vonkajším hlukom nevhodne zvoleným druhom prác.

# Bezpečnosť a ochrana zdravia

Bezpečnostné predpisy

Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci povinní dodržať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh výstavby vzťahujú. Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia zamestnancov pracujúcich na tejto stavbe, ako aj ochrana majetku.

Stavenisko a stavebný dvor je potrebné opatriť staveniskovým oplotením, výkopové jamy opatriť ochranným zábradlím a po zotmení alebo znížení viditeľnosti tiež výstražným osvetlením. V čase prípadnej rozkopávky výkopy krátkodobo prekryť oceľovými platňami o hrúbke cca 30 mm, pričom musí byť prekrytá celá ryha.

Objekty skladov a sociálnych zariadení opatriť hasiacimi prístrojmi. V kancelárii stavbyvedúceho, prípadne majstra zriadiť príručnú lekárničku s príslušným vybavením pre poskytnutie prvej pomoci. Dbať, aby pracovníci pri realizačných prácach používali predpísané ochranné pomôcky. Pri práci na lešení musí mať lešenie okopové zarážky zabraňujúce pádu predmetov z lešenia na komunikáciu pod ním. Lešenie musí byť opatrené záchytnou sieťou na zachytávanie padajúcich predmetov max 1,5 m  pod úrovňou chráneného pracoviska.

Nariadenie vlády SR č 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon č. 140/2008 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č.147/2013 o BOZP v stavebníctve)

# Ochrana proti korózií, prípadne blúdivým prúdom

Z výsledkov základných fyzikálno – chemických rozborov podzemných vôd, vykonaných v rámci vzdialenejších predchádzajúcich prieskumov, vyplýva, že podzemné vody plytkého obehu môžu v danej oblasti lokálne vytvárať v zmysle STN 72 1001 slabo agresívne prostredie XA1 pre betónové konštrukcie, a to z dôvodu mierne zvýšeného obsahu síranov do cca 300 mg.l-1. Preto odporúčame všetky betónové konštrukcie, ktoré s nimi prí-padne prídu do styku, chrániť príslušnou ochranou. Z dôvodu zvýšenej mernej elektrolytickej vodivosti budú podzemné vody agresívne pôsobiť aj na oceľové konštrukcie. Preto všetky oceľové telesá, ktoré budú uložené v zemi a prídu prípadne do styku s náporovou vodou, treba chrániť zosilnenou ochranou, ktorá zodpovedá IV. kategórii agresivity vôd, prostrediu s veľmi vysokou agresivitou.

Z výsledkov podrobného IGP:

Podzemná voda bola počas realizácie terénnych prác zistená vo forme slabých prítokov v neogénnych íloch len v miestach dvoch hlbšie odvŕtaných sond S-2 a S-5. Sondou S-2 bol slabý prítok podzemnej vody zistený v hĺbke 9.3 m pod terénom, pričom pravdepodobne už ustálená hladina podzemnej vody bola na druhý deň ráno nameraná v otvorenom vrte v hĺbke 7.3 m pod terénom, t.j. na úrovni cca 128.1 m n.m.. Sondou S-5 bol veľmi slabý prítok podzemnej vody zistený v hĺbke 8.9 m pod terénom, pričom vzhľadom na jeho veľmi nízku intenzitu nebolo možné počas realizácie prieskumných prác ustálenú hladinu podzemnej vody v tomto mieste zmerať. Najvyššie stavy hladín podzemnej vody sa v tejto oblasti vyskytujú v jarných mesiacoch alebo po dlhodobých letných obdobiach bohatších na zrážky, kedy môžu byť prítoky intenzívnejšie a môžu sa vyskytnúť v menších hĺbkach pod povrchom terénu, aj na báze kvartérneho súvrstvia na jeho prechode do neogénnych zemín. Z uvedeného vyplýva, že na uvažované stavebné objekty bez pod-zemných priestorov nebude mať podzemná voda priamy vplyv v rámci celého roka. S jej možným lokálnym vplyvom vo forme výverov v stenách výkopu stavebnej jamy však bu-de potrebné, a to hlavne v jarných obdobiach, uvažovať pri realizácii stavebného objektu zdravotného strediska s jedným podzemným podlažím.

V priestore plánovaného objektu SO 09 boli zrealizované dve sondy S6-S7. Z výsledkov sondážnych prác podzemná voda nebola zistená.

Ochrana betónových konštrukcií a výstuže pod terénom je navrhnutá použitím betónu EN 206-1 C30/37 XC2, XA1-Cl 0.4- D max16-S3 a zvýšenou krycou vrstvou výstuže.

Ochrana kovových časti proti korózii je 1x náterom základným a 2x emailom. Kovové konštrukcie vyššieho štandardu sú buď z medi, nerezu, alebo s úpravou komaxid. Pozinkované konštrukcie natierať 1x epoxidový náter + 2x polyuretánový náter.

Ochrana proti blúdivým prúdom nie je predmetom tejto dokumentácie pretože projekt nerieši rozsiahle nadzemné ani podzemné rozvody elektrickej energie alebo oceľových potrubných rozvodov, vedení alebo tratí.

# Riešenie PBS

Potrebné údaje sú uvedené v Súhrnnej technickej správe a v príslušnej časti projektovej dokumentácie.

# Riešenie CO

Potrebné údaje sú uvedené v Súhrnnej technickej správe.

# Spotreba energie na vykurovanie (tepelná charakteristika)

  - Tepelná bilancia

Tepelno-energetická bilancia riešeného objektu je vypracovaná na základe investičného zámeru, výkresovej dokumentácie časti architektúra ako aj konzultácie so spracovateľmi projektu.

Pri výpočte tepelných strát boli uvažované tepelno fyzikálne parametre stavebných konštrukcií podľa STN 73 0540 pre rok 2024, kde tieto musia byť minimálne dodržané aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita stavby.

Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený podľa požiadaviek z časti zdravotechnika. Maximálne množstvo teplej pitnej vody je 1299 l/h z 10 OC na 55 OC pre požadovaný počet užívateľov.

Potrebný maximálny požadovaný chladiaci výkon pre chladenie predmetných miestností bol určený na základe výpočtov tepelných ziskov pre vnútornú teplotu +26°C a vonkajšiu teplotu +32°C s prihliadnutím na stavebno fyzikálne vlastnosti stavebných konštrukcií a výplňou otvorov podľa návrhu stavebnej časti.

    - Klimatické podmienky

Podľa STN EN 12831 vykurovacie systémy v budovách – Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu platná od 1.4.2004, sú klimatické podmienky určené podľa NA.1. Výpočet spotreby tepelnej energie na vykurovanie a vetranie je vykonaný  pre dané klimatické podmienky.

Pri výpočte tepelných strát boli uvažované tepelno fyzikálne parametre stavebných konštrukcií podľa STN 73 0540 pre rok 2024 pre novostavby. Tieto musia byť minimálne dodržané aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita stavby.

Tepelná bilancia riešeného objektu je stanovená podľa STN EN 12 831 pre danú teplotnú oblasť s te = -11°C, krajina s intenzívnymi vetrami.

    - Potreba tepla

- podlahové vykurovanie  	     67,0 kW

- ohrev teplej úžitkovej vody	     68,0 kW

Spolu                		   135,0 kW

    - Ročná spotreba tepla

- podlahové vykurovanie  	  	154,7 MWh/rok

- ohrev teplaj úžitkovej vody  		359,3 MWh/rok

Spolu                	  		 514,0 MWf/rok

    - Potreba chladu

- stropné chladenie   	     46,0 kW

Spolu                	     46,0 Kw

# Záver

Pri realizácií je nutné postupovať podľa technologických predpisov udávaných výrobcom použitých materiálov. Stavebné materiály musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 90/1998 Z.z o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Všetky inštalačné práce musia byť vykonané odbornými pracovníkmi v zmysle STN a musia sa o nich vykonať záznamy do stavebného denníka. Tento návrh je podľa zákonu o autorských právach výhradným duševným vlastníctvom autorov a smie byť použitý iba so súhlasom autora.  Podrobné stavebno-technické riešenie stavby bude upresnené na základe ponuky potenciálnych dodávateľov . Všetky zásadné veci týkajúce sa konštrukcií a náležitostí uvedených v STAVEBNOM POVOLENÍ musia byť pri výstavbe dodržané !

Autor projektovej dokumentácie ma vyhradené právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred zásahom do diela, na autorskú korektúru diela (autorský dozor pri realizácií) a iné práva podľa autorského zákona. Zodpovedná osoba, ktorá narába s obsahom dokumentu je povinná naštudovať si jeho obsah a v prípade nejasností musí tieto zistenia neodkladne oznámiť autorovi a v ďalšom postupe sa riadiť jeho pokynmi či vzájomnými dohovormi. V prípade, že tak neurobí, berie na seba plnú zodpovednosť  za škody spôsobené neporozumením alebo zlým výkladom obsahu tejto dokumentácie.

V Bratislave, august – november 2025

Zodpovedný projektant : Ing. Ján Majerník

Vypracoval: Richard Kovalčík a kolektív