Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie

Názov stavby:

SOCIÁLNO-KOMUNIKTNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO

Objekt:		SO 09 SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE

(SZNZ-RODINA)

Časť:		E2.7 – SO 40 a SO 41  KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto stavby :	Bernolákovo, k. ú. Bernolákovo, p.č. stav KN – C: 2773/6, 2773/90, 2773/114

# TECHNICKÁ SPRÁVA

GENENRÁLNY PROJEKTANT

N/A s.r.o.

Kalinčiakova 3,

Bratislava

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Hana Fraňová

PHF design, s.r.o.

Malženice 483, 919 29

MT: 0917 344 200

e-mail: hana.franova@gmail.com

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO

Stavebný objekt:	SO 09 SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE (SZNZ-RODINA)

Časť:	E2.7 – SO 40 a SO 41 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto stavby:	Bernolákovo, k. ú. Bernolákovo, p.č. stav KN – C: 2773/6, 2773/90, 2773/114

Investor:			DULOS, s.r.o., Súľovská 2, 821 05 Bratislava

Zodp. projektant doprava: 	Ing. Hana Fraňová, PHF design, s.r.o.

Stupeň PD:	Dokumentácia na realizáciu

Druh stavby:	novostavba

Dátum:	október 2025

- ZDÔVODNENIE A UMIESTNENIE STAVBY

Prehľad východiskových podkladov:

- Výškopisné a polohopisné zameranie

- Definovanie požiadaviek na riešenie od investora: rozsah riešeného územia, zámer funkčného využitia

- KN stav

Účel stavby, základné údaje o pozemku

Riešené územie sa nachádza v severovýchodnej časti zastavaného územia obce Bernolákovo. Zo západnej strany je územie čiastočne nezastavané a čiastočne ohraničené zdravotným strediskom ako aj objektami Bratskej jednoty baptistov, zo severnej strany cestou I/61 ako aj miestnou obslužnou komunikáciu na Orechovej ulici, z východnej strany existujúcou individuálnou výstavbou a z južnej strany existujúcou miestnou obslužnou komunikáciou na Poštovej ulici.

V súčasnosti sa na riešenom území nachádza nespevnená komunikácia, ktorá slúži na prístup k existujúcim rodinným domom na Lekárenskej ulici. Komunikácia sa z južnej strany napája na miestnu obslužnú komunikáciu na Poštovej ulici a na severnej strane na miestnu obslužnú komunikáciu na Orechovej ulici priamo pri jej napojení na cestu I/61. V čase spracovania tohto projektu v stupni pre stavebné povolenie bol súbežne riešený aj projekt pre stavebné povolenie stavby: „MIESTNA OBSLUŽNÁ KOMUNIKÁCIA, LEKÁRENSKÁ UL.“, ktorý rieši návrh miestnej obslužnej komunikácia dopravne obsluhujúcej riešené územie.

Okrem toho sa v rámci riešeného územia nachádza uzavretý areál so skladovou halou, ktorého účelová komunikácia sa napája na miestnu obslužnú ulicu na Orechovej ulici.

Projekty objektov SO 40 – Areálové komunikácie a spevnené plochy  a  SO 41- Verejné komunikácie a spevnené plochy boli riešené v stupni pre stavebné povolenie a obsluhovali celý stavbu SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO.

Predmetom projektovej dokumentácie je časť spevnených plôch, ktoré vo všetkom nadväzujú na spomínanú stavbu s objektami.

- POPIS FUNKČNÉHO RIEŠENIA

Dopravné napojenie riešenej časti  je smerovo a výškovo nopojené na plánovanú rekonštrukciu komunikácie Vetva „1“, Lekárska ulica, Miestna obslužná komunikácia MO 6,5/30 funkčnej triedy C2.

Prehľad existujúcich technických parametrov miestnych komunikácie dopravného napojenia:

ul. Lekárska

- kategória komunikácie  			Miestna obslužná komunikácia MO  6,5/30

- návrhová rýchlosť			30 km/h

- šírkové usporiadanie			dvojpruhová cesta, obojsmerná

- chodník					jednostranný

- pás zelene					jednostranný

- kolmé parkovacie miesta			jednostranné

Riešená dokumentácia dotvára v časti doprava chodníky a spevnené plochy, ktoré plynulo nadväzujú a dotvárajú charakter plánovaného objektu Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie (SZNZ-rodina).

Smerové riešenie

Smerovo je časť riešenej časti napojená na Vetvu 1 Miestnej komunikácie MO 6,5/30.

Navrhované parkovacie miesta po pravej strane v počte 9 sú klopené 1% sklonom opačným smerom ako navrhovaná Vetva 1. Povrchová voda je odvedená samostatne do navrhovaného odvodňovacieho zariadenia UV 1.

Ďalšie spevnené plochy sú riešené ako chodníka a spevnené plochy, riešené okolo objektu SO 09.

Plocha popri zdravotnom zariadení zo severnej časti je riešená po celej dĺžke objektu šírky 5,5m 1% priečnym sklonom do navrhovaného líniového odvodňovacieho zariadenia DN 150 s vyspádovaným dnom.

Výškové riešenie

Výškovo navrhovaná časť dopravného riešenia plne rešpektuje predchádzajúci stupeň pre stavebné povolenie.

Podrobné riešenie je vyznačené v situácií a vytyčovacom výkrese.

Výpočet statická dopravy

V predmetnej lokalite bolo navrhnuté parkovanie pre  246 automobily  z toho 10 parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa vyhlášky 532/2002 Z. z.. Výpočet počtu státí bol urobený podľa STN 736110:2024 – Projektovanie miestnych ciest a v zmysle vyhlášky MŽP SR č.532/2002. Celkový počet stojísk na riešenom území:

N = 1,1*Oo* kmp* kd + 1,1*PO*kmp*kd

Kde:

N	celkový počet stojísk

Oo	základný počet odstavných stojísk, obyvateľov BA, v Košiciach a ostatných krajských mestách sa počíta pre celé mesto, na ostatnom území pre okres

Po	základný počet parkovacích stojísk podľa 16.3.9

Kmp	regulačný koeficient mestskej polohy pričom prístup do oblasti, kde je obmedzený možný počet parkovísk musí zabezpečiť dostatočná ponuka MHD, ktorá sa musí  preukázať návrhom kmp=0,8

Kd	súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce kd – 1,0 (IAD : ostatný, 40%:60%).

Prepočet parkovacích miest pre celú navrhovanú stavbu Sociálno-komunitného centra, Bernolákovo – riešené v predchádzajúcom stupni projektovej dokumetnácii:

Obytná časť

- 14x byt do 60m2 (max 2.izbový) = 1 stojisko na byt	14

- 10x byt od 60m2 do 90m2 (max 3.izbový) = 1,5 stojiska na byt	15

- 4x byt nad 90m2  = 2,0 stojisko na byt	8

- Spolu	37

Sociálno – zdravotné nízkokapacitné zariadenie – pobytová forma

- Počet zamestnancov	13

- lôžka	30

Dom seniorov

- Počet zamestnancov	15

- lôžka	40

Škôlka (služby)

- Počet zamestnancov	6

- Počet návštevníkov do 1 hod	20

Zdravotné stredisko – 9 ambulancii + 1 lekáreň

- Počet zamestnancov	20

- Počet ambulancií	9

Komunitné centrum

- Počet zamestnancov	1

- Počet návštevníkov	30

| Typ prevádzky | Druh objektu podľa STN736110 v zmysle čl. 16.3.10,tab.20: | úč. jednotka | 1 stojisko pripadá na úč. jednotku | Parkovacie stojiská krátkodobé | Parkovacie stojiská dlhodobé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sociálno – zdravotné nízkokapacitné zariadenie – pobytová forma | Dom s opatrovateľskou službou | Zamestnanci | 4 |  | 13 : 4 = 3,25 |
|  |  | Lôžka | 4 |  | 30 : 4 = 7,5 |
| Dom seniorov | Dom s opatrovateľskou službou | Zamestnanci | 4 |  | 15 : 4 = 3,75 |
|  |  | Lôžka | 4 |  | 40 : 4 = 10 |
| Škôlka | Služby (obchody, obchodné centrá) | Návštevníci do 1 hod | 10 | 20 : 10 = 2 |  |
|  |  | Zamestnanci | 4 |  | 6 : 4 = 1,50 |
| Zdravotné stredisko – 9 ambulancii + 1 lekáreň | Poliklinika, ambulancia | Zamestnanci | 4 |  | 20 : 4 = 5 |
|  |  | Ordinácie | 0,5 | 9 . 0,5 = 4,5 |  |
| Komunitné centrum | Zhromažďovacie priestory do 20 000 ľudí | Zamestnanci | 7 |  | 1 : 7 = 0,14 |
|  |  | Návštevníci | 5 | 30 : 5 .0,9 (90%) = 5,4 | 30 : 5 .0,1 (10%) = 0,6 |
| SPOLU |  |  |  | 11,9 | 31,74 |
| SPOLU parkovacie stojiská Po |  |  |  | 43,64 |  |

N= 1,1 . Oo+ 1,1 . PO. kmp . kd =  1,1 . 37 + 1,1 . 43,64. 0,8 . 1,0 = 79,1

kmp	= 0,8 	(širšie centrum)

kd	= 1,0	(súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce 40:60, IAD : ostatná doprava)

Vyhodnotenie objektu:

Potrebný počet parkovacích státí:	80

Náhrada za zrušené parkovanie stojiská pri zdravotnom stredisku:	3

Navrhovaný celkový počet parkovacích státí:	91

Bilancia (vrátane nahradených stojísk):	+ 8

Počet vyhradených parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu:  	 4

Pozn.: vyhradené parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sú už započítané v celkovom navrhovanom počte parkovacích státí.

Riešená časť:

Sociálno – zdravotné nízkokapacitné zariadenie – pobytová forma

Počet zamestnancov		13

lôžka				30

Druh objektu:	Dom s opatrovateľskou službou

Navrhovaný počet parkovacích miest – 9 stojísk.

Navrhované konštrukcie

Konštrukcia pojazdnej spevnenej plochy

dlažba betónová			ZD 		STN EN1338		80mm

drvené kamenivo fr.2-5, 4-8mm		ŠD		STN 73 6131-1		40mm

cementom stmel.zmesi	 		CBGM C5/6	STN EN 14227-1	150mm

drvené kamenivo fr.0-32mm		ŠD		STN EN 13285		200mm

SPOLU										470mm

Pláň upravená na únosnosť min. Edef2=45 MPa

Konštrukcia chodníka

dlažba betónová			ZD 		STN EN1338		80mm

drvené kamenivo fr.2-5, 4-8mm		ŠD		STN 73 6131-1		40mm

cementom stmel.zmesi	 		CBGM C5/6	STN EN 14227-1	150mm

drvené kamenivo fr.0-32mm		ŠD		STN EN 13285		200mm

SPOLU										470mm

Pláň upravená na únosnosť min. Edef2=45 MPa

Odvodnenie

Odvodnenie riešených objektov a  jednotlivých vetiev  je zabezpečené priečnym sklonom chodníka a spevnených plôch do novo navrhovanej uličnej vpusti UV1 a odvodňovacieho líniového zariadenia DN 150.

- Postup výstavby

Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby:

  - vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí

  - búracie práce

  - stavba zemného telesa – násyp a výkop, uloženie chráničiek

  - položenie konštrukčných vrstiev

  - dokončovacie práce – zriadenie krajníc a zahumusovanie svahov

Vytýčenie

Vytýčenie súradníc vytyčovacích bodov je v systéme S-JTSK. Projekt je vypracovaný v digitálnej forme, takže je možné súradnicovo vytýčiť ktorýkoľvek bod.

Búracie práce

Všeobecne sa riadia ustanoveniam vyhlášky č.147/2013 Z.Z. Materiál z demolácie je možné po úprave (predrvenie na príslušnú frakciu) využiť pri ďalšej výstavbe. Jeho použitie musí pred začatím prác schváliť investor.

### Odpady vzniknuté pri stavebných prácach

Producenti odpadov budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený zmluvne. V zmluve o dielo s jednotlivými dodávateľmi stavebných prác budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zneškodnenia podľa zákona č.79/2015 Z.z o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.januára 2016.

Dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov a ku kolaudácii doložiť doklad o ich zneškodnení.

Počas výstavby predpokladáme vznik nasledujúcich druhov odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky č.365/2015 Z.z. s novelou 320/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

| NÁZOV SKUPINY A POSKUPINY ODPADU | DRUH ODPADU | KATEGÓRIA ODPADU |
| --- | --- | --- |
| Betón | 17 01 01 | O |
| Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | 17 05 04 | O |
| Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 17 05 06 | O |
| Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | 17 03 02 | O |
| Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií | 17 09 04 | O |
| Obaly z papiera a lepenky | 15 01 01 | O |

Množstvo takto vyprodukovaného odpadu nie je možné v štádiu projektových prác určiť. Podľa kategorizácie nie sú odpady kategórie O nebezpečné pre životné prostredie.

Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie pláne pod vozovkou. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce.

Zemné práce je nutné vykopávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca investora spôsob úpravy pre vlhčenie zeminy.

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených

v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre

navrhovanie.

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre spodné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1560 kg/m3. Upravené podložie musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

Deformačný modul na pláni Edef2 by nemal klesnúť pod 45 MPa komunikácia a prstenec. Chodníky a  30 MPa.

Zemnú pláň je nutné zhutniť na 102% Proctor standard, hodnota ekvivalentného modulu pružnosti zemnej pláne min. Edef2=45 MPa, relatívna hutnosť štrkopiesku min. ID = 0,80.

Nízku únosnosť podložia je možné eliminovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používané metódy zvýšenia únosnosti podložia sú:

- úpravou podložia vápnom, resp. cementom,

- výmenou časti zemín podložia za kvalitnejšiu zeminu,

- vystužením podložia geotextíliou resp. geomrežou.

Výber najvhodnejšej metódy je možné po realizácii zaťažovacích skúšok na pláni, resp. skúškami CBR v zeminách podložia preto odporúčam dorobiť skúšky CBR pred realizáciou.

Vozovka

Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladová vrstva sa použije štrkodrvina. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa  STN EN 14227-1 Stavba vozoviek – kamenivo stmelené hydraulickým spojivom, Stavba vozoviek –stabilizované podklady a podľa  STN EN 13285 Stavba vozoviek – nestmelené podklady.

Podkladové vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 5o C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť v technologicky  najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred položením ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu Edef2 statickou záťažovou skúškou a hodnota ekvivaletného modulu pružnosti Eekv rázovou zaťažovacou skúškou. Edef2 musí byť najmenej 120 MPa (pre ochrannú vrstvu) a 180 MPa (pre podkladovú vrstvu). Pomer Edef2 / Edef1 musí byť menší ako 2,5. Hodnoty Eekv zo skúšky tlmeným rázom STN 73 6192 musia byť najmenej 130 MPa. Ak vrstva zo štrkodrviny slúži ako podkladová vrstva, potom hodnota Edef2 musí byť najmenej 120 MPa, súčasne pomer Edef2 / Edef1 musí byť menší ako 2,5. Hodnoty Eekv zo skúšky tlmeným rázom STN 73 6192 musia byť najmenej 200 MPa.

Jednotlivé vrstvy z kameniva stmeleného hydraulickým spojivom sa používajú vo vozovkách ako horná alebo spodná podkladová vrstva. Stavebné zmesi pre jednotlivé druhy sa skladajú zo stavebných materiálov podľa tab.5, STN EN . Pri kladení vrstvy podklad musí vyhovovať podmienkam tej normy, ktorej bol zhotovený. Pred začatím stavebných prác sa vykoná kontrola rovnosti povrchu úpravy, na ktorú má byť čerstvý betón alebo zmes KSC položená. Pred kladením jednotlivých vrstiev sa podklad navlhčí tak, aby nevznikli kaluže a zároveň, aby nedochádzalo k odoberaniu vlhkosti zmesi. Ak teplota pri kladení klesne pod 5oC a pri ošetrovaní pod 0oC alebo prekročí 30oC, je potrebné vykonať príslušné opatrenia (prikrytie, kropenie, atď.) V prípade pri dlhotrvajúcom daždi alebo iného ohrozenia priebehu technologického procesu pristúpiť k zastaveniu prác.

Kontrola únosnosti vrstvy CBGM sa vykonáva rázovou zaťažovacou skúškou podľa STN 73 6192, kde najmenšia hodnota ekvivalentného modulu pružnosti Eekv musí byť 400 MPa.

Pre zhotovenie a skúšanie zhutnených asfaltových vrstiev zo stavebných zmesí platí STN EN 13108-1 (STN 73 6121). Asfaltová zmes sa kladie na zhutnenú podkladovú vrstvu alebo na povrch starej vozovky (nerovnosti nesmú byť väčšie ako 20 mm, väčšie nerovnosti sa musia vyrovnať frézovaním alebo zhotovením vyrovnávacej vrstvy), podklad musí byť suchý, nezamrznutý, čistý s opravenými výtlkmi, trhlinami alebo škárami. Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a spolupôsobenia asfaltových vrstiev s hydraulicky stmelenými podkladovými vrstvami sa vykoná vždy spojovací postrek podľa STN 73 6129. Asfaltové zmesi na zhotovenie asfaltových vrstiev sa nesmú klásť za dažďa a ani keď je na podkladovej vrstve súvislý vodný film, sneh alebo zvyšky ľadu. Horná podkladová vrstva, ložná vrstva môžu byť rozprestierané na mierne zavlhnutý povrch pri teplote +3oC.Obrusná vrstva sa môže položiť len na suchý povrch  ložnej vrstvy, pričom teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako +10oC.  Pozdĺžne a priečne pracovné spoje na jednotlivých vrstvách sa vystriedajú s presahom najmenej 200 mm. Postup zhutňovania  je nutné prispôsobiť rozsahu stavebných prác, druhu pozemnej komunikácie, počasiu, ročnému obdobiu a miestnym pomerom. Požadovanú mieru zhutnenia stanovuje STN EN 13108-1 (tab.16, STN 76 6121).

Na zhotovenie a skúšanie dláždených krytov platí STN EN1338 sa ukladajú na zhutnenú ložnú vrstvu tak, aby šírka škár nebola väčšia ako 5 mm pri nestmelenom škárovacom materiáli alebo 8 mm pri maltových zálievok. Hrúbka ložnej vrstvy po dohutnení dlažby musí byť najmenej 40 mm a najviac 50 mm pod najnižšie položenou tvarovkou. Táto norma sa zoberá aj problematikou osadenia obrubníkov. Obrubníky, krajníky a prípadné i obrubové kocky (prídlažba) sa kladú spravidla do zavlhnutého betónového lôžka min. hrúbky 70 mm. Škáry medzi čelami obrubníkov a krajníkov nesmú byť väčšie ako 10 mm.

### Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ochranu zdravia a bezpečnosť práce pri výstavbe budú zabezpečovať zástupcovia dodávateľskej organizácie v súlade s vyhláškou SÚBP a SBÚ č 59/1982 Zb., vyhláškou č. 508/2009 Z.z. (s novelami vyhl. 398/2013 Z.z. a 234/2014 Z.z.) a vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (novela 100/2015 Z.z.). Počas výstavby budú presne definované a označené zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce, spôsob obmedzenia rizikových vplyvov, ako aj ostatné pásma a únikové cesty, ochrana a školenie pracovníkov zo znalosti bezpečnostných predpisov, ako aj ostatné činnosti v súlade s uvedenými vyhláškami.

Zhotoviteľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať prácam vo výkopoch, a v blízkosti podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Všetci pracovníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle Zákonníka práce a vyhlášky č. 234/2014 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

V ochranných pásmach jestvujúcich nadzemných a podzemných vedení a zariadení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých prevádzkovateľov.

Zemné práce sa nesmú začať bez predchádzajúceho vytýčenia podzemných vedení!

Ochranu zdravia a bezpečnosť práce pri prevádzke bude zabezpečovať jeho prevádzkovateľ.

Zvláštne upozornenie

Pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami a v prípade kolízie s objektom ochrániť resp. dať preložiť. V mieste inžinierskych sietí je potrebné výkopové práce prevádzať ručne.

Dopravné značenie

Zvislé dopravné značky budú osadené svojim obrysom min. 0,50 m za okrajom komunikácie. Zvislé DZ navrhujeme pozinkované s lemom, základných rozmerov. Výška spodného okraja dopravných značiek nad vozovkou musí byť min. 1,20 m, v mieste peších trás 2,1m.

Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia musia zodpovedať STN 018020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a musia byť v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z., STN  EN 12899-1 a TP 4/2005 Technické podmienky – Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách .

Dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie bola  predložená so žiadosťou o určenie použitia trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení na príslušný cestný správny orgán podľa zaradenia jednotlivých komunikácií.

Doprava počas výstavby

Doprava počas bola riešená v pláne organizácie dopravy.

Ochrana podzemných vôd počas výstavby

Pri realizácii stavebných prác je nutné zabezpečiť dobrý technický stav vozového parku ako aj disciplínu aby nedošlo k úniku ropných látok do terénu.

Trnava, október 2025					Ing. Hana Fraňová