Technická dokumentácia

malého nákladného výťahu

pre stavebné povolenie

Názov stavby:	SZNZ Bernolákovo

900 27, Bernolákovo

Zákazník: 	miestor s.r.o.

Račianska 78

831 02, Bratislava

Spracovateľ časti:	Schindler výťahy a eskalátory, a.s.

Karadžičova 8

821 08 Bratislava

Dátum:	Marec 2024

# EVIDENČNÉ ÚDAJE

Názov zariadenia: malý nákladný výťah podľa STN EN 81-3 a nariadenia vlády č. 235/2015 Z.z..

Typové označenie: Metallschneider SKG ISO A

Počet výťahov:  1

Nosnosť / počet osôb:  100 kg / bez dopravy osôb

Dopravný zdvih:  3,5 m

Menovitá rýchlosť: 0,4 ms-1

Počet staníc / vstupov :     2 / 2 – vstup do kabín z oboch strán

Riadenie: Mikroprocesorové

Druh pohonu: BO 18,24

Nosný prvok: Nosné lano 2x ø6mm

Výrobca: MetallSchneider SKG, Muehlenfeld 22, Salzkotten-Verlar, BRD

Montážna organizácia: Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava

Umiestnenie:  SZNZ Bernolákovo, 900 27 Bernolákovo

OBSAH

EVIDENČNÉ ÚDAJE	1

POPIS VÝŤAHOVEJ ČASTI	4

Technická špecifikácia výťahu	5

Technický popis výťahovej šachty	4

Zoznam použitých predpisov a nNoriem z hľadiska technickej bezpečnosti	6

PRÍLOHA č.1 – Výkres výťahu Metallschneider SKG ISO A  699806

# POPIS VÝŤAHOVEJ ČASTI

V objekte je navrhnutý malý nákladný výťah typu Metallschneider SKG s nosnosťou 100 kg s dvoma stanicami a zdvihom 3,5m.

Tento typ výťahu má umiestnenú kompletnú technológiu priamo vo výťahovej šachte.

Usporiadanie lanovania 1 : 1 so strojom umiestneným v hornej časti šachty tvorí s ostatnými komponentami spoľahlivý celok. Nové pojatie riadiacej jednotky, ktorej rozvádzačová skriňa s minimálnymi rozmermi je umiestnená priamo v šachte na spoločnom rošte s výťahovým strojom a znižuje nároky na priestor. Malé rozmery, kompaktný tvar a poloha stroja umožňuje lepšie využitie priestorov v budove. Uvedené riešenie je energeticky nenáročné – je potrebný príkon len 0,55 kW.

Výťahový stroj je umiestnený v hornej časti šachty. Prístup ku stroju, rozvádzaču ale aj k iným dielom zabezpečujú dvierka (tzv. dvere do strojovne výťahu), ktoré sa nachádzajú v hornej časti výťahovej šachty. Prístup k dvierkam do strojovne je zabezpečený odnímateľným rebríkom.

Na nakladanie do kabíny, jednoduchú a rýchlu manipuláciu slúžia ručné otočné dvere vo vyhotovení nerez brúsená.

Sú navrhnuté so svetlými rozmermi 625x825 mm.

Ovládanie výťahu je zabezpečené cez tlačidlový ovládací panel umiestnený v zárubni dverí na každom podlaží a slúži na privolávanie a odosielanie do akejkoľvek stanice.

Výťah Metallschneider SKG ISO A spĺňa európske nariadenia a všetky súvisiace normy platné pre Slovenskú republiku. Všetky dodávané komponenty zodpovedajú slovenskej norme STN EN 81-3 a nariadenia vlády č. 235/2015 Z.z..

# Technický popis výťahovej šachty

Umiestnenie výťahovej šachty bude súčasťou objektu s náležitými parametrami.

Výťahová šachta je betónová  s vnútornými rozmermi 925 x 1075 mm. (min.)

Kotvenie výťahu bude zabezpečené pomocou príchytných konzol na vlastnú konštrukciu výťahu, ktorá je súčasťou dodávky výťahu.

Horná časť šachty t.j. vzdialenosť od nakladacieho portálu po strop šachty je navrhovaná 
na 2850 mm.

V hornej časti šachty je umiestnený otvor pre odvetranie výťahovej šachty.

# Technická špecifikácia výťahU

Typ	:	Metallschneider SKG ISO A

Nosnosť	:	100 kg

Dopravná rýchlosť	:	0,4 m.s-1

Počet prepr. osôb	:	bez dopravy osôb

Počet staníc	:	2

Počet nástupíšť	:	2 – obojstranný

Dopravný zdvih	:	3,5m

Príkon	:	0,44 kW

Riadenie	:	mikroprocesorové

Jednoduché

Systém riadenia	:	jednorýchlostný

Typ šachty	:                           betónová

Rozmer šachty	:	925 x 975  mm

Horný prejazd	:	2850 mm od nakladacieho portálu

Nakladací portál	:	800 mm - na úrovni podlahy

Rozmer kabíny	:	625x825mm

Výška kabíny	:	800 mm

Šachtové dvere	:	625 x 800 mm ručné otočné nerezové

Ovládacie prvky	:	tlačidlové

Strojovňa	:	výťah nevyžaduje strojovňu ako samostatnú miestnosť

Napájanie	:	3 x 400 V / 50 Hz ( +5 / -10% )

Rozvádzač		umiestnený vo výťahovej šachte

# Zoznam použitých predpisov a noriem z hľadiska technickej bezpečnosti

- STN STN EN 81-3+A1:2009-01- Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 3: Elektrické a hydraulické malé nákladné výťahy

- Vyhláška 59/1982 Zb. - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

- Zákon 124/2006 Z z. - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška 508/2009 Z.z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

- STN EN 81-28 - Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovaru. Časť 28: Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom osôb

- STN 33 2000-4-41 – Elektrické inštalácie budov, časť 4: Zaistenie bezpečnosti, Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

- STN 34 1610 - Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach

- STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení

- STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá

- STN EN 61439-1:2010-09 (35 7107) - Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

- STN EN 12016 – Elektromagnetická kompatibilita. Odolnosť

- STN EN 12015 – Elektromagnetická kompatibilita. Norma skupiny výťahov pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Vyžarovanie.

Matej Ličko

Schindler výťahy a eskalátory, a.s.

Príloha č.1

 Výkres výťahu  Metallschneider SKG, ISO A

SKG 699806