Príloha č. 2 – Špecifikácia predmetu zákazky, tejto Výzvy

Opis (špecifikácia) predmetu zákazky

Predmetom služby je:

- Uchovávanie a prenos dát obstarávateľskej organizácie/ďalej len UPDO/ - prostredníctvom dodania, inštalácie, konfigurácie a prevádzky diskového úložného priestoru, aktívnych sieťových prvkov a potrebných prepojovacích sieťových prvkov v dátovom centre poskytovateľa. Súčasťou UPDO je dodávka požadovanej a potrebnej technickej, sieťovej a dátovej infraštruktúry, montáž, inštalácia, konfigurácia,  vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy objednávateľskej organizácie pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky služby podľa požadovaných parametrov

- Správa, prevádzka, rozvoj a služby zabezpečenia a prevádzky UPDO. Udržiavanie aktuálnej dokumentácie a vykonávanie požadovaných zmien v rámci SLA a požadovanej kvality poskytovaných služieb

- Zoznam lokalít obstarávateľskej organizácie

- Vozovne a sídlo obstarávateľskej organizácie

- DPB centrála – hlavné dátové centrum, sídlo, Olejkárska 1, Bratislava, GPS 48.141876,17.121678 48°8.5126'N 17°7.3007'E

- Vozovňa Petržalka, Janíkov dvor, Bratislava, GPS 48.095480,17.126076 48°5.7288'N 17°7.5646'E

- Vozovňa Jurajov dvor, Vajnorská 135, Bratislava, GPS 48.178576,17.165082 48°10.7303'N 17°9.8301'E

- Vozovňa Krasňany, Račianska 149, Bratislava, GPS 48.189283,17.135407 48°11.3570'N 17°8.1244'E

- Vozovňa Hroboňova 1, Bratislava, GPS 48.161048,17.086261 48°9.6629'N 17°5.1757'E

- Predajne lístkov

- Predajňa lístkov Hlavná stanica, Nám. Franza Liszta, Bratislava, GPS 48.158183,17.1065585 48°9.4910'N 17°6.3935'E

- Predajňa lístkov Hodžovo námestie, Bratislava, podchod, GPS 48.148209,17.107400 48°8.8925'N 17°6.4440'E

- Predajňa lístkov Schneidera Trnavského, Bratislava, GPS 48.182635,17.040072 48°10.9581'N 17°2.4043'E

- Predajňa lístkov Most SNP, Bratislava, GPS 48.140266,17.103875 48°8.4160'N 17°6.2325'E

- Predajňa lístkov Mlynarovičova, Bratislava, GPS 48.1269351,17.1213944 48°7.6161'N 17°7.2837'E

- Predajňa lístkov Gaštanový hájik, Bratislava, GPS 48.185967,17.133418 48°11.1580'N 17°8.0051'E

- Ostatné lokality

- Dispečing Hlavná stanica Nám. Franza Liszta, Bratislava, GPS 48.158206,17.106679 48°9.4924'N 17°6.4007'E

- Podchod Trnavské Mýto, Bratislava, GPS 48.157937,17.127551 48°9.4762'N 17°7.6531'E

- Tunel pod hradom Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu, Bratislava, GPS 48.141702,17.092181 48°8.5021'N 17°5.5309'E

2. Funkčné a technické požiadavky pre vybudovanie UPDO

Požadované služby a vlastnosti jednotlivých služieb a komponentov. Objednávateľská organizácia požaduje dodanie, implementáciu a správu zariadení a prevádzku služieb v rámci UPDO takto:

- Obstarávateľská organizácia požaduje poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky UPDO a jej komunikačnej, technickej a dátovej infraštruktúry pre riadny a bezporuchový chod informačných technológií obstarávateľskej organizácie a ich užívateľov. Správa a vybudovanie UPDO s dodávkou potrebnej technickej, sieťovej a dátovej infraštruktúry, montáž, inštalácia, konfigurácia,  prevádzka a správa infraštruktúry UPDO /aktívne a pasívne sieťové prvky, súvisiaca sieťová infraštruktúra, diskové pole a prepínače dodané poskytovateľom/ s osadením, konfiguráciou, prevádzkou a správou zariadení v lokalitách objednávateľskej organizácie uvedených v bode číslo 1. a v dátovom centre poskytovateľa

Služby podľa bodov 4  sú požadované v kvalite a SLA podľa bodu číslo 5 v lokalitách objednávateľskej organizácie uvedených v bode číslo 1 a v DC poskytovateľa na dodaných zariadeniach a službách

Požadované činnosti sú:

- Správa aktívnych sieťových a dátových komponentov UPDO

- Sieťový manažment UPDO

- Bezpečnosť HW&SW komponentov UPDO

- Dodávka, konfigurácia a prevádzka dátového poľa a aktívnych sieťových prvkov vrátane prepojovacích prvkov pre UPDO

Správa komponentov UPDO pozostáva najmä z:

- Dodanie a prevádzka zariadenia, alebo jeho ekvivalentu

- Dodávka a fyzická inštalácia zariadenia na lokalite

- Inštalácia, konfigurácia, správa, zaškolenie a prevádzka zariadení na lokalitách objednávateľskej organizácie

- Riešenie prevádzkových incidentov zariadenia/technická podpora, vrátane fyzickej výmeny zariadenia na lokalite

- Konfiguračná a prevádzková podpora zariadenia podľa požiadaviek Objednávateľskej organizácie / Konfigurácia VLAN, VoIP, systémových nastavení atď./

- Zabezpečenie kompatibility HW&SW komponentov zariadenia s existujúcim LAN a virtualizačným prostredím obstarávateľskej organizácie

Sieťový a Virtualizačný Manažment

- Správa konfigurácií a dokumentácia

- Konfigurácia nastavení sieťových a dátových komponentov na zabezpečenie požadovanej komunikácie v existujúcej LAN, virtualizačnej infraštruktúre a cloudovom úložisku

- Zálohovanie a obnova konfiguračných nastavení

Bezpečnosť HW&SW komponentov

- Zabezpečenie a prevádzka bezpečnostných vlastností zariadení v správe pre ochranu legitímnych užívateľských dát

- Zabezpečenie a prevádzka bezpečnostných vlastností samotných sieťových, dátových a technických komponentov v správe / Hardening komponentov podľa bezpečnostného projektu/pokiaľ existuje/, resp. na minimálnu akceptovateľnú bezpečnostnú úroveň

- Pravidelný upgrade a update firmware/licencií/operačných systémov, Bezpečnostné záplaty

- Profylaktické kontroly, zbieranie a vyhodnocovanie log záznamov

- Špecifikácia zariadenia pre bezpečnosť a vzdialený prístup

- Jednotná správa pre bezpečnosť UPDO

- Umiestnenie zariadení v serverovniach a určených miestach objednávateľskej organizácie

Všetky komponenty a prepoje musia byť pripojené a prevádzkované na minimálne 25G infraštruktúre.

3.  Zoznam dodaných a spravovaných zariadení -

A - Diskové pole 1 kus - bude poskytovateľom dodané pre objednávateľskú organizáciu, umiestnené, nakonfigurované a zapojené do infraštruktúry DC poskytovateľa

Vyžaduje sa pole vytvorené z NVMe diskov.

Diskové pole musí byť certifikované spoločnosťou SAP na prevádzku systému SAP HANA S/4. Ponúkané úložné riešenie musí byť ku dňu predloženia ponuky uvedené v oficiálnom adresári certifikovaného alebo podporovaného hardvéru pre SAP HANA, alebo uchádzač musí predložiť rovnocenný dôkaz o tom, že ponúkané úložné riešenie úspešne prešlo hardvérovou certifikáciou alebo oficiálnym validačným procesom pre SAP HANA

Diskové pole musí spĺňať minimálne tieto požiadavky:

- vyhotovenie do 19" racku,

- radičová jednotka v maximálnej výške 2U,

- dual-controller architektúra v aktívno-aktívnom režime,

- architektúra typu all-flash s podporou NVMe diskov,

- minimálne 256 GB cache v dvojradičovej konfigurácii,

- minimálne 36 interných pozícií pre NVMe SSD v radičovej jednotke alebo technicky ekvivalentné riešenie,

- host konektivita minimálne 8 × 25GbE SFP28 portov,

- interná/back-end konektivita radičov minimálne 100 Gb/s RDMA alebo technicky ekvivalentná nízkolatenčná architektúra,

- minimálna surová kapacita po osadení diskov 30 TB raw, disky sú súčasťou dodávky diskového poľa

- konfigurácia diskov musí byť navrhnutá v súlade s odporúčanou ochranou dát výrobcu; prípustná je aj vyššia raw kapacita, ak je to potrebné na dodržanie odporúčanej enterprise ochrannej schémy,

- podpora minimálne týchto funkcionalít: thin provisioning, snapshoty, klony, lokálna a vzdialená replikácia, QoS, deduplikácia, kompresia, auditovanie, secure erase, multipathing a online migrácia dát,

- podpora blokového prístupu cez Ethernet; ak obstarávateľ vyžaduje aj súborové alebo objektové služby, riešenie musí podporovať aj NFS, SMB/CIFS a S3 bez potreby výmeny hardvéru.

| Parameter | Minimálne požiadavky |
| --- | --- |
| SW vlastnosti | - Umožňuje automatický load balancing LUN –ov v rámci single tierového storage poolu (optimalizácia rozloženia záťaže) - Aktualizácia SW a FW na kontroléroch a diskoch bez prerušenia chodu aplikácií - Umožňuje virtualizáciu internej diskovej kapacity a thin provisioning s časovo neobmedzeným licenčným pokrytím na požadovanú kapacitu - Umožňuje virtualizáciu externých diskových polí od rôznych výrobcov - Umožňuje SW kompresiu a deduplikáciu s časovo neobmedzeným licenčným pokrytím na požadovanú kapacitu - Podporuje „data at rest“ kryptovanie dát - Umožňuje automatický load balancing LUN –ov v rámci single tierového storage poolu (optimalizácia rozloženia záťaže) - Umožňuje automatický tiering na báze umelej inteligencie, synchrónnu a asynchrónnu replikáciu dát medzi dvoma až tromi lokalitami, tvorbu snapshotov a klonov LUN-ov s časovo neobmedzeným licenčným pokrytím na požadovanú kapacitu - Obsahuje integrovaný migračný nastroj na migráciu dát s diskových polí aj od iných výrobcov s časovo neobmedzeným licenčným pokrytím na požadovanú kapacitu - Umožňuje vytvorenie vysoko dostupného dátového úložiska umiestneného vo dvoch rôznych lokalitách s automatickým prepnutím IO operácií čítania a zápisu medzi lokalitami v prípade HW výpadku a po zotavení systému z tohoto výpadku. Toto riešenie sa chová transparentne voči pripojeným hostom a je nezávislé na OS bežiacich na týchto hostoch. V prípade vzniku situácie "split brain" rozhodne o ďalšom spôsobe fungovania klástra SW arbiter, ktorý sa nenachádza ani na jednom z dátových úložísk tvoriacich toto riešenie. Umožňuje asynchrónnu replikáciu takto zabezpečených dát s vysokou dostupnosťou do tretej lokality. - Podporuje in-line HW kryptovanie dát na úrovni Flash/SSD diskových modulov bez záťaže CPU kontrolérov - Podporuje REST API, CSI, tvorbu Hybrid Multicloud riešení, multitenancy a QoS - Umožňuje pripojenie ku cloudovej službe výrobcu diskového poľa a musí umožňovať monitoring výkonu, kapacity a proaktívny „health monitoring“ navrhovaného diskového poľa. Uvedená cloudová služba musí podporovať automatizáciu procesu servisnej podpory s cieľom dosiahnutia rýchlejšieho riešenia HW a SW problémov (ako napr. automatická kolekcia logov, filtrovanie udalostí, vytváranie a manažment servisných tiketov) - Podpora SNMP, e-mail notifikácia a podpora call-home - Manažment pomocou GUI prostredníctvom HTTPS, CLI prostredníctvom SSHv2 - Umožňuje viac úrovňový menežment s rôznymi úrovňami práv administrátorov - Umožňuje využitie integrity dvoch osôb na zamedzenie vykonávania kritických a rizikových úloh v systéme jedným bezpečnostným administrátorom. Pre vykonávanie týchto kritických úloh sa vyžaduje účast dvoch bezpečnostných administrátorov. - Ponúkané riešenie umožňuje vytváranie snapshotov a klonov LUN a nezávislých nemeniteľných okamžitých kópií LUN aj automaticky na báze zadefinovaných politík - Umožňuje synchrónnu a asynchrónnu replikáciu dát na úrovni radičov diskového poľa s existujúcimi diskovými poľami IBM FlashSystem 5200, 5300 bez nutnosti použitia dodatočných HW a SW prostriedkov. |
| Správa zariadenia | GUI a CLI musia umožňovať správu RAID, tvorbu LUN a ich publikovanie k serverom, monitorovanie výkonu v reálnom čase. |
| Podpora operačných systémov | Microsoft Windows 2016/2019, Microsoft Windows Hyper-V, Vmware vSphere v6.x a 7.x, , Red Hat 7 a 8, SuSE Linux 12 |
| Servisná podpora | 5 rokov záruka na HW a SW, v mieste inštalácie, 24x7, s garantovanou dobou opravy HW do 24 hodín. Súčasťou servisnej podpory je aj vzdialená servisná podpora počas trvania záruky diskového poľa. Oprava zariadenia musí byť realizovaná priamo výrobcom alebo jeho lokálnym autorizovaným servisným partnerom (zastúpením). |
|  | Výrobca počas obdobia HW servisnej podpory garantuje výmenu Flash/SSD modulov v prípade ich výpadku bez ohľadu na počet prepisov ich RAW kapacity v čase jeho vzniku. |

-	podpora technológie Safeguard (možnosť vytvarať nemenitelne kopie dat) : Áno požaduje sa

Súčasťou dodávky diskového pola je aj 4x 25 GbE SFP28 Transceivers LR

Virtualizačná infraštruktúra objednávateľskej organizácie je založená na platforme VMware a Microsoft Hyper-V, vyžaduje sa priama podpora diskového poľa výrobcom zariadenia pre tieto virtualizačné nástroje, poskytovateľ preukáže certifikátom o podpore od výrobcu zariadenia

Objednávateľská organizácia vyžaduje dodanie a zapojenie vrátane konfigurácie diskového poľa do 20 dní od účinnosti zmluvy.

B. Ethernet prepínače pre storage sieť 2 kusy – minimálne technické požiadavky

/2 ks prepínačov/

Každý jeden prepínač musí spĺňať -

•	vyhotovenie 1RU,

•	minimálne 48 portov typu SFP28 s podporou rýchlostí 1/10/25 GbE,

•	minimálne 6 portov typu QSFP28 s podporou 40/100 GbE,

•	switching capacity minimálne 3.6 Tbps,

•	forwarding výkon minimálne 1.2 Bpps,

•	redundantné, za prevádzky vymeniteľné napájacie zdroje a ventilátory,

•	minimálne N+1 redundancia napájania a chladenia,

•	podpora L2/L3 dátacentrových funkcií potrebných pre prevádzku storage prevádzky cez Ethernet vrátane redundancie liniek, QoS, ACL, VRF a ECMP alebo technicky ekvivalentných mechanizmov,

•	vhodnosť pre nízkolatenčné storage siete

- Podpora a prevádzka NVMe over TCP

Servisná podpora 5 rokov záruka na HW a SW, v mieste inštalácie, 24x7, s garantovanou dobou opravy HW do 24 hodín. Súčasťou servisnej podpory je aj vzdialená servisná podpora počas trvania záruky diskového poľa.

Oprava zariadenia musí byť realizovaná priamo výrobcom alebo jeho lokálnym autorizovaným servisným partnerom (zastúpením).

Objednávateľská organizácia vyžaduje dodanie a zapojenie vrátane konfigurácie prepínačov do 20 dní od účinnosti zmluvy.

C. Príslušenstvo pre pripojenie do infraštruktúry

- príslušné optické moduly/transceivery, prípadne DAC/AOC kabeláž,

- príslušné serverové sieťové adaptéry, ak ich pripojované servery nemajú k dispozícii v požadovanom rozsahu,

- všetky práva na používanie softvérových funkcií potrebných na plnohodnotnú prevádzku dodaného riešenia.

- Pre každý server / 2x fyzický server HP HPE DL360 Gen10,  3x HPE ProLiant Compute DL345 Gen12 SFF/EDSFF CTO Server /, ktorý bude pristupovať na diskové pole po Ethernet storage protokole, musí byť zabezpečené:

•	minimálne 2 × 25GbE porty typu SFP28 alebo technicky ekvivalentné rozhranie,

•	redundantné pripojenie servera do oboch storage prepínačov,

•	podpora multipathingu na úrovni hosta,

•	súčasťou dodávky musia byť aj kompatibilné serverové sieťové adaptéry,

•	súčasťou dodávky musia byť aj všetky potrebné optické moduly/transceivery alebo DAC/AOC kabeláž pre pripojenie server–prepínač a prepínač–core LAN.

Ostatné podmienky dodania zariadení A. a B. -

- Obstarávateľská organizácia požaduje aby uchádzač predložil potvrdenie, že je certifikovaným partnerom výrobcu dodávaných zariadení a že dodané zariadenia sú nové a pochádzajú z oficiálneho predaja pre Slovenskú republiku. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať zariadenia ktoré nie sú určené pre Slovenský trh

- Všetky požadované dodané zariadenia musia byť nové, nepoužité, nakonfigurované podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie a musia byť od overených výrobcov a detailné informácie o týchto zariadeniach musia byť dostupné na webových adresách týchto výrobcov a zároveň musia byť dodané zariadenie aktuálne podporované výrobcom

- Obstarávateľská organizácia požaduje mať priamy prístup k supportu /podpore/ výrobcu dodaných zariadení. Požaduje sa, aby sa servisné požiadavky dali nahlasovať priamo cez portál výrobcu, z dôvodu potreby prístupu k plnej podpore zariadení a kontrolu nad ňou, bez ohľadu na trvanie resp. ukončenie zmluvného vzťahu s poskytovateľom

- Poskytovateľ v rámci poskytovanej služby umožní objednávateľskej organizácii prístup a privilegované oprávnenia do administrátorskej a konfiguračnej časti aktívnych sieťových zariadení. V prípade vykonania zmien v konfigurácii týchto zariadení objednávateľskou organizáciou, ktorá spôsobí výpadok poskytovania služby poskytovateľom, sa čas takéhoto výpadku nezarátava do dohodnutého času stanoveného na odstránenie poruchy a obnovenie funkčnosti služieb poskytovateľom

- súčasťou služby je udržiavaná aktuálna dokumentácia k celkovej poskytovanej službe na FTP alebo cloude poskytovateľa /zoznam zariadení, aktívnych prvkov, IP a MAC adries, VLAN, pravidiel, a ich popis, diagramy zapojenia – fyzická topológia L1, L2 a L3 dátových sietí, popis a zapojenie uplink portov, spanning tree konfigurácie sietí, popis umiestnenia/ s prístupom určených supervízorov administrátorskej organizácie k tejto dokumentácii. Dokumentácia bude poskytnutá do troch mesiacov od účinnosti zmluvy a musí byť poskytovateľom aktualizovaná vždy do 48 hodín od vykonanej zmeny v infraštruktúre alebo prevádzkovaných službách

- súčasťou služby sú všetky konfiguračné práce na zariadeniach dodaných v rámci UPDO požadované počas účinnosti zmluvy objednávateľskou organizáciou /napr. VLAN, povoľovanie a zakazovanie portov, smerovania, tunely, pravidlá, zmeny konfigurácie diskového poľa a podobne/, v prípade požiadavky, ktorá by mala za následok výpadok služby, poskytovateľ písomne upozorní odberateľskú organizáciu o tejto skutočnosti pred vykonaním konfiguračnej zmeny

- súčasťou služby a podmienkou jej prevádzky je pripojenie a konfigurácia diskového poľa a prepínačov do súčasnej virtulizačnej infraštruktúry DC objednávateľskej organizácie a poskytovateľa, potrebná kabeláž a sieťové komponenty sú súčasťou poskytnutia služby

4 Správa, prevádzka a služby zabezpečenia uchovávania a ochrany dát UPDO

Riešenie musí byť integrované do existujúcej internej Ethernet infraštruktúry s 25GbE konektivitou tak, aby bolo diskové pole dostupné z aplikačných a databázových serverov.

Minimálne integračné požiadavky:

•	každý prepínač storage siete musí mať zabezpečené redundantné uplinky do existujúcej core LAN,

•	uplinky musia byť rozvedené minimálne do dvoch nezávislých prepínacích prvkov core vrstvy,

•	storage komunikácia musí byť realizovaná po samostatnej logickej sieti, t. j. minimálne samostatná VLAN alebo VRF,

•	prenosová cesta medzi servermi, core LAN, storage prepínačmi a diskovým poľom nesmie obsahovať single point of failure,

•	komunikácia musí podporovať end-to-end MTU/jumbo frames, ak to bude zvolené ako prevádzkový režim,

•	dodávateľ musí garantovať kompatibilitu dodaného riešenia s existujúcou 25GbE LAN infraštruktúrou obstarávateľa.

- NVMe/TCP pre štandardné IP siete vrátane multi-layer switch topológií.

Služby vyžadované v rámci UPDO pozostávajú najmä z:

- Inštalácia, konfigurácia, správa a prevádzka zariadení na lokalitách objednávateľskej organizácie a v DC poskytovateľa

- Riešenie prevádzkových incidentov zariadenia/technická podpora, vrátane fyzickej výmeny zariadenia na lokalite

- Konfiguračná a prevádzková podpora zariadenia podľa požiadaviek Objednávateľskej organizácie / Konfigurácia VLAN, VoIP, systémových nastavení atď./

- Zabezpečenie kompatibility HW&SW komponentov zariadenia s existujúcim LAN a virtualizačným prostredím obstarávateľskej organizácie

Sieťový a Virtualizačný Manažment

- Správa konfigurácií a dokumentácia

- Konfigurácia nastavení sieťových a dátových komponentov na zabezpečenie požadovanej komunikácie v existujúcej LAN a virtualizačnej infraštruktúre

- Zálohovanie a obnova konfiguračných nastavení

Súčasťou poskytovanie služby je

Projektový manažér:

•	Zodpovedá za riadenie projektu od ich začiatku až po koniec

•	Minimálny požadovaný certifikát - PRINCE2 Foundation, alebo jeho ekvivalent

Service delivery lead:

•	Každomesačná podpora 4 hodín počas poskytovania služby

•	Zabezpečovanie komunikácie s objednávateľskou organizáciou a poskytovateľom na týždennej baze

•	Dodávanie reportov o dodržiavaní SLA

•	Nastavenie procesov medzi objednávateľskou organizáciou a poskytovateľom

•	Riešenie vzniknutým problematických situácii počas poskytovania služby

IP a storage špecialista

Dedikovaný špecialista počas celého poskytovania služby

Zabezpečovanie komunikácie s objednávateľskou organizáciou a poskytovateľom v oblasti IP sieťovej a storage oblasti

Každomesačná podpora 4 hodín počas poskytovania služby

Všetky služby sú vyžadované v kvalite a SLA podľa bodu 5.

5 Kvalita služby a SLA

Súčasťou poskytovanie služby musí byt správa daného riešenia počas celej doby trvania služby:

•	SLA 24x7x365(366), dostupnosť služby 99,98%

•	Doba reakcie 30 minút počas pracovných hodín, resp. 120 minút mimo pracovných hodín

Požadovaná je riadna prevádzka služieb v režime 24x7x365(366) pri zachovaní kľúčových parametrov dostupnosti služby.

Požadované činnosti pre SLA sú:

- Monitoring/Dohľad zariadení a služieb

- Riešenie, kontrola a odstránenie prevádzkových udalostí

- Služby Hotline/CallDesk – Technická podpora nepretržite

- Výjazd technika v zmysle štandardných podmienok SLA

- Odstránenie poruchy, príp. výmena zariadenia do doby definovanej podľa SLA

- Doba na odstránenie poruchy 4 hodiny,

- Výmena zariadenia v rámci SLA, pri špeciálnych zariadeniach max. 24 hodín

Služba sa bude považovať za nedostupnú, ak pomocou nej nemožno prenášať a spracovávať údaje okrem prípadov, kedy ide o plánovanú údržbu, núdzovú údržbu, vylúčenú udalosť, alebo poruchu spôsobenú objednávateľskou organizáciou. Doba nedostupnosti služby sa začína okamihom doručenia správy objednávateľskej organizácie o nedostupnosti služby poskytovateľovi emailom, telefonicky alebo zadaním do systému pre správu incidentov a porúch poskytovateľa. Každej takejto udalosti bude priradený jedinečný kód (tiket), na základe ktorého bude udalosť riešená. Doba nedostupnosti služby končí jej spustením, resp. informovaním objednávateľskej organizácie že služba je funkčná. Poskytovateľ je povinný vyvinúť primerané úsilie na to, aby kontaktoval objednávateľskú organizáciu v súlade s dohodnutým postupom. Doba na odstránenie poruchy je maximálne 4 hodiny. Výmena zariadenia v rámci SLA, pri špeciálnych zariadeniach max. 24 hodín

Dostupnosť služieb podpory prevádzky a údržby a služieb

| Popis | Parameter | Poznámka | Obnovenie neplánovane prerušenej služby |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevádzkové hodiny | 24 hodín | pracovné hodiny sú 08:00 – 16:00 hod. v pracovné dni a mimopracovné hodiny sú ostatný čas počas pracovných dní. dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov | do 4 hodín náhradným riešením a do 24h trvalým riešením |

Objednávateľská organizácia požaduje, aby súčasťou poskytovania služieb bolo:

- zabezpečenie servisu a vzdialenej podpory pracovísk objednávateľskej organizácie na technológii poskytovateľa v rozsahu 24x7x365(366),

- zabezpečenie monitoring stavu riešenia nahlásených incidentov a prevádzkových problémov, mesačné a ročné výkazy o dostupnosti, o výpadkoch a prijatých hláseniach

- pre technický personál obstarávateľskej organizácie musí byť umožnený on-line monitoring stavu siete

- mesačné a ročné správy o využívaní a kvalite služieb

- garantovaná dostupnosť helpdesku je od 00:00 do 23:59

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať nasledovnú garantovanú dobu odozvy a dobu riešenia Incidentov (čas je počítaný iba v rámci daného časového pokrytia garantovanej dostupnosti helpdesku od okamihu nahlásenia incidentu a prerušuje sa po dobu omeškania s poskytnutím požadovanej oprávnenej súčinnosti zo strany obstarávateľa):

| Reakčná doba | Reakčná doba |
| --- | --- |
| Doba odozvy | 30 minút v pracovné hodiny a 120 minút v mimopracovné hodiny |
| Čas na zabezpečenie náhradného riešenia | 4 hod |
| Doba trvalého vyriešenia | do 24 hod |

Obstarávateľská organizácia požaduje, aby mesačné a ročné správy o využívaní a kvalite služieb obsahovali:

- Mesačná štatistika pre každú jednu službu (pripojenie):

  - Typ pracoviska

  - Miesto pripojenia

  - Počet nahlásených incidentov (teda počet prípadov poruchy na službe)

  - Počet riešených udalostí (všetky ostatné úkony, ako konfiguračné zmeny a pod.)

  - Či boli za daný mesiac na danej službe dodržané dohodnuté parametre SLA

- Sumárne vyhodnotenie činností za obdobie uplynulého mesiaca, rozdelené na tematické celky:

  - Zriadenie a prevádzkovanie služby

  - Konfiguračná podpora, rozsah vykonaných činností zo strany poskytovateľa

  - Pre každý z uvedených celkov report dvoch druhov udalostí, vrátane stručného popisu udalosti a čísla ticketu

    - Počet nahlásených incidentov (teda počet prípadov poruchy na službe) – tento údaj sa neuvádza pri konfiguračnej podpore

    - Počet riešených udalostí (všetky ostatné úkony, ako konfiguračné zmeny a pod.)

- Dostupnosť služby:

Obstarávateľ požaduje minimálnu dostupnosť služby vo výške 99,98 % v ktoromkoľvek mesiaci v roku. Za nedostupnosť služby sa nepovažujú prípady, keď je prenos dát znemožnený zariadením obstarávateľskej organizácie, lokálnou sieťou objednávateľskej organizácie, alebo chybnou požiadavkou na konfiguráciu služby

- Parametre kvality poskytovaných služieb podpory prevádzky a údržby

Reakčná doba sa vždy meria od momentu, kedy je problém zaznamenaný do helpdesku alebo od momentu nahlásenia problému alternatívnym spôsobom, to znamená od momentu doručenia hlásenia problému emailom, alebo telefonicky

-   Požiadavky na novú konfiguračnú zmenu

Požiadavky na novú konfiguračnú zmenu, požadované objednávateľskou organizáciou s dobou vyriešenia do 24h od oznámenia požiadavky, pri rozsiahlejších projektových úlohách konfiguračných zmien s dobou vyriešenia do desať pracovných dní. Do požadovanej doby vyriešenia požiadavky na novú konfiguračnú zmenu sa nezarátava čas potrebný na poskytnutie súčinnosti objednávateľskou organizáciou a treťou stranou objednávateľskej organizácie