Príloha1

Technická špecifikácia – opis predmetu zákazky

Generálna oprava hydraulický tlmičov, priečnych tyčí s tlmičom a závesiek prevodoviek 
pre električky ŠKODA 29T a 30T
Opis predmetu obstarávania

Predmetom obstarávania je generálna oprava (ďalej „GO“) hydraulických tlmičov podvozkov a medzičlánkových strešných tlmičov, priečnych tyčí s tlmičom ATG a závesiek prevodoviek pre električky Škoda 29T a 30T, podľa rozsahu uvedeného v Technickej špecifikácii:
Technická špecifikácia
Typy hydraulických tlmičov, priečnych tyčí s tlmičom a závesiek prevodoviek:  
1. Zvislý tlmič GEREP, typ 301450046 (obj. číslo nového tlmiča 82043477)

2. Zvislý tlmič GEREP, typ 301430046 (obj. číslo nového tlmiča 82042128)

3. Priečny tlmič GEREP, typ 301450045 (obj. číslo nového tlmiča 82043157)
4. Záveska prevodovky, rozmer 09-254511 (obj. číslo novej závesky 82038322)

5. Pozdĺžny tlmič GEREP, typ 301750469 (obj. číslo nového tlmiča 82046099)

6. Pozdĺžny tlmič GEREP, typ 301750468, (obj. číslo nového tlmiča 82046098)

7. Priečna tyč s tlmičom ATG GmbH, (obj. č. nového tlmiča 82045157)

 
Predpokladané množstvá tlmičov a závesiek:  

1. Zvislý tlmič GEREP, typ 301450046 - 136 ks
2. Zvislý tlmič GEREP, typ 301430046 - 136 ks
3. Priečny GEREP, typ 301450045 – 136 ks
4. Závesky prevodovky, rozmer 09-254511 – 102 ks
5. Pozdĺžny tlmič GEREP, typ 301750469 – 30 ks
6. Pozdĺžny tlmič GEREP, typ 301750468 – 30 ks
7. Priečna tyč s tlmičom ATG GmbH - 17 ks
Názvoslovie pre všetky typy komponentov:
· hydraulický tlmič (ďalej len „tlmič“),
· priečna tyč s tlmičom (ďalej len „priečna tyč“)
· záveska prevodovky (ďalej len „ záveska“):  
Vyhodnocovacia cena:

a) cenu uviesť v EUR za GO 1 kusu bez DPH pre každý typ tlmiča, priečnej tyče, resp. závesky
b) cenu uviesť s dopravou, vrátane nových ND a so všetkými nákladmi spojenými s GO
c) bude súčtom súčinov jednotkových cien jednotlivých typov tlmičov, priečnych tyčí a závesiek a predpokladaného množstva kusov podľa bodu a)

1.Rozsah pre GO tlmičov a priečnych tyčí:
· doprava - prevzatie tlmiča, resp. priečnej tyče do opravy - vstupná previerka zhody typu s objednávkou objednávateľa a vizuálna kontrola kompletnosti tlmiča, priečnej tyče
· pri GO dodržiavať normu ISO EN13802:2014
· odmastenie, odstránenie hrubých olejových nečistôt a starého náteru (otryskanie)

· rozobratie tlmiča, resp. priečnej tyče na jednotlivé diely a čistenie

· posúdenie jednotlivých dielov a súčastí tlmiča, priečnej tyče nevyhovujúce posudzované časti vyradiť a nahradiť novými
· výmena všetkých prvkov gumových tesnení (prirodzeného prevádzkového opotrebenia) a súčastí – O-krúžky, guferá, stierace krúžky, manžety, ložísk – pri priečnej tyči, ... atď. za nové
· montáž tlmiča, priečnej tyče podľa technicko - technologického postupu

· výmena olejovej náplne v presne stanovenom množstve a kvalite
· výmena všetkých doskových gumených častí (silentblokov), upevňovacích matíc, krytiek matíc a špeciálnych podložiek za nové
· odskúšanie tlmiča, priečnej tyče – meranie a nastavenie charakteristík pre ťah a tlak na dynamickom skúšobnom stave podľa predpisu výrobcu a normy ISO EN13802:2014
· pri dynamickej skúške dodržiavať zabudovanú polohu tlmiča, priečnej tyče na vozidle (uhol sklonu) od vodorovnej roviny

· program na vyhodnocovanie a uloženie skúšobných dát skúšobného stavu musí byť automatický bez vplyvu ľudského činiteľa
· povrchová úprava plášťa tlmiča, priečnej tyče striekaním – odtieň sivá (podľa požiadaviek objednávateľa)
· označenie tlmiča, resp. priečnej tyče s tlmičom – samolepiaci štítok s vysokou priľnavosťou a odolnosťou voči vonkajšiemu prostrediu s údajmi zhotoviteľa (dodávateľa GO), typu tlmiča, priečnej tyče sériového čísla, dátumu vykonania GO (mesiac/rok)

· vystavenie Protokolu o skúške dynamických charakteristík tlmiča, priečnej tače po oprave podľa STN EN 10204+A1 a normy ISO EN13802:2014
· vystavenie Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku a záruky, tzv. Inšpekčný certifikát 3.1 podľa STN EN 10204+A1
· balenie – každý tlmič, resp. priečnu tyč zabaliť do PVC ochranného obalu (vrecúška)
· tlmič, resp. priečna tyč po GO musí byť dodaný kompletný, pripravený na použitie

· doprava – expedícia tlmičov, priečnych tyčí po oprave k objednávateľovi
2.Rozsah pre GO závesiek:

· doprava - prevzatie závesiek do opravy - vstupná previerka zhody typu s objednávkou objednávateľa a vizuálna kontrola kompletnosti závesky

· odstránenie hrubých nečistôt a starého náteru (otryskanie)
· rozobratie závesky – vylisovanie čapov uchytenia s gumeným silentblokom

· očistenie vnútorných plôch osadenia čapu  a diery pre čap a silentblok

· nalisovanie nového silentbloku s čapom do kalibrovanej diery

· povrchová úprava závesky striekaním  – odtieň sivá (podľa požiadaviek objednávateľa)

· označenie závesky – samolepiaci štítok s vysokou priľnavosťou a odolnosťou voči vonkajšiemu prostrediu s údajmi zhotoviteľa (dodávateľa GO), typu závesky, sériového čísla, dátumu vykonania GO (mesiac/rok)

· vystavenie Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku a záruky, tzv. Inšpekčný certifikát 3.1 podľa STN EN 10204+A1
· balenie – každú závesku zabaliť do PVC ochranného obalu (vrecúška)

· záveska po GO musí byť dodaná kompletná, pripravená na použitie

· doprava – expedícia závesiek po oprave k objednávateľovi
Lehota plnenia:

Lehota plnenia je do 21 kalendárnych dní od prevzatia do opravy (dávka do 40 ks)

Miesto plnenia:

Dopravný podnik Bratislava, a.s.:

a) Vajnorská 124, Trnávka, Bratislava (Ľahká údržba električiek Trnávka, resp. Ťažká údržba električiek)
b) Račianska 149, Bratislava (ľahká údržba električiek Krasňany).
Doklady nevyhnutné k prevzatiu predmetu plnenia:
1. Dodací list s uvedením množstva opravených tlmičov, priečnych tyčí, resp. závesiek.
2. Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku a záruky, tzv. Inšpekčný certifikát 3.1 podľa STN EN 10204+A1.
3. Protokol o skúške dynamických charakteristík tlmiča, priečnej tyče, závesky po oprave podľa STN EN 10204+A1 a normy ISO EN13802:2014
Záručné podmienky

Záručná doba je dohodnutá na 12 mesiacov alebo ubehnutých 100 000 km pre tlmiče, priečne 

tyče a ubehnutých 250 000 km pre závesky, podľa toho, čo nastane skôr.
