Príloha - Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

| Obstarávateľ: | AGRO ZOBOR, družstvo |
| --- | --- |
| Sídlo: | Preseľany 55, 956 12 Preseľany |
| IČO: | 53211006 |
| Názov projektu a kód ŽoPP |  |
| Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami | michal.kosovan@agrozobor.com +421 908 656 813 |

| Názov zákazky | Vybavenie prevádzky pre spracovanie rastlinnej produkcie |
| --- | --- |

Potenciálny dodávateľ:

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Zákazka:  Vybavenie prevádzky pre spracovanie rastlinnej produkcie

| Minimálne technické požiadavky | Počet | Splnenie požiadavky / hodnoty spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu |
| --- | --- | --- |
| - Profesionálny mlynček na múku + príslušenstvo |  |  |
| Min. rozmery mlynčeka: 55 x 25 x 50 cm |  | Áno/Nie |
| Dĺžka prívodového kábla min: 1,5 m |  | Áno/Nie |
| Dokáže zomlieť pšenicu, raž, kukuricu |  | Áno/Nie |
| Jemnosť mletia min. 80% pod 0,3 mm |  | Áno/Nie |
| Rýchlosť mletia pre jemné nastavenie mletia min. > 15 kg/h ≙ 200 g/min |  | Áno/Nie |
| Vonkajší materiál ideálne: masívne drevo |  | Áno/Nie |
| Mlecia komora vyrobená z potravinárskeho plastu (bez BPA) |  | Áno/Nie |
| Samoostriace mlecie kamene vyrobené zo zmesi keramiky a korundu |  | Áno/Nie |
| Objem násypky: 3 kg |  | Áno/Nie |
| Priemer mlecích kameňov: 130 mm |  | Áno/Nie |
| Výkon mletia: 350 g/min |  | Áno/Nie |
| Výkon motora: 750 W, motor chránený poistkou proti prehriatiu |  | Áno/Nie |
| Hlučnosť: cca. 72 dB |  | Áno/Nie |
| Certifikát – testovaná bezpečnosť |  | Áno/Nie |
| Záruka 2 roky |  | Áno/Nie |
| Nerezová úprava mlecej komory súčasťou dodania | 1 ks | Áno/Nie |
| Náhradný statorový (horný) mlecí kameň | 1 ks | Áno/Nie |
| Náhradný rotorový (spodný) mlecí kameň | 1 ks | Áno/Nie |
| Náhradná kefka pre rotorový mlecí kameň | 1 ks | Áno/Nie |
| Vývod na múku z mlecej komory | 1 ks | Áno/Nie |
| - Lis na olej lisovaný za studena |  |  |
| Výkon: 550 W |  | Áno/Nie |
| Počet otáčok: 40 ot/min |  | Áno/Nie |
| Sila lisovania: 25 Nm |  | Áno/Nie |
| Kapacita lisovania: 500g suroviny / 12-15 min |  | Áno/Nie |
| Dĺžka prívodného kábla min: 1 m |  | Áno/Nie |
| Rozmery: 30 x 15 x 35 cm |  | Áno/Nie |
| Záruka: 3 roky |  | Áno/Nie |
| Súčasťou balenia je aj: 2 nádoby na zber oleja a zvyškovej vlákniny, olejový filter, čistiaca kefka |  | Áno/Nie |
| - Zariadenie na výrobu cestovín |  |  |
| Šírka min: 15 cm |  | Áno/Nie |
| Hĺbka min: 35 cm |  | Áno/Nie |
| Výška min: 25 cm |  | Áno/Nie |
| Napätie: 220 - 240 V |  | Áno/Nie |
| Frekvencia: 50 / 60 Hz |  | Áno/Nie |
| Výkon: 180 W |  | Áno/Nie |
| Kapacita nádoby na cesto: 200 - 600 g |  | Áno/Nie |
| Presnosť váženia: 2g |  | Áno/Nie |
| Prevádzková teplota: 0 - 40 °C |  | Áno/Nie |
| Zariadenie spĺňa normy IEC 60335-1, IEC 60335-2-14 CE |  | Áno/Nie |
| Určené pre všetky druhy múky |  | Áno/Nie |
| Súčasťou balenia sú matrice na výrobu min. 15 druhov cestovín a čistiaca kefka |  | Áno/Nie |
| Záručná doba: 3 roky |  | Áno/Nie |
| - Profesionálny stroj na vákuové balenie |  |  |
| Plne automatický cyklus balenia |  | Áno/Nie |
| Veľký stolový model na balenie veľkých množstiev |  | Áno/Nie |
| Teleso a komora z nehrdzavejúcej ocele |  | Áno/Nie |
| Digitálny ovládací panel |  | Áno/Nie |
| Rozmery tesniacej tyče min: 500 x 8 mm |  | Áno/Nie |
| Rozmery komory min: 200 x 520 x 540 mm |  | Áno/Nie |
| Objem vákuového čerpadla: 20 m3 |  | Áno/Nie |
| Bezpečnostný spínač vo veku |  | Áno/Nie |
| Stojí na štyroch gumených nohách |  | Áno/Nie |
| Súčasťou dodania je servisný balík na údržbu stroja |  | Áno/Nie |
| Plne programovateľné: nastaviteľný čas balenia, nastaviteľný čas tesnenia, nastaviteľná teplota tesnenia a nastaviteľný čas chladenia |  | Áno/Nie |
| Minimálne rozmery: 500 x 550 x 650 mm |  | Áno/Nie |
| 230 V / 50 Hz / 1 fáza 900 Watt |  | Áno/Nie |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| Sadzba DPH v % |  |
| Hodnota DPH v EUR: |  |

Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.

Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:

.............................................................................

Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:

Miesto a dátum podpisu: