Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

1.1. 	 Názov zákazky

Distribuovaný vzdelávací informačný systém (vytvorený a rozširujúci informatické vybavenie pôvodného programu NetAcad).

1.2. 	Predmet zákazky

Predmetom zákazky je detailný návrh riešenia, nákup a dodanie technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb, implementácia s integráciou do funkčného celku s testovaním, overenie vo vzdelávacom prostredí s realizáciou zmenových požiadaviek a rozšírení. Cieľom je vytvorenie a nasadenie do produkčnej prevádzky jednotného distribuovaného vzdelávacieho informačného systému určeného na podporu odborného vzdelávania špecialistov v informačných a sieťových technológiách najmä v kľúčových oblastiach, ako sú sieťové technológie, kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, dátová veda, udržateľné IKT, ako aj v základoch informačných a komunikačných technológií (ďalej „IS NetAcad“).

Vzdelávací informačný systém IS NetAcad bude dvojúrovňový a bude integrovať časti:

- tradičný certifikačný vzdelávací informačný systém typu LMS (na https://netacad.com s rozšírením SkillsForAll) Sieťových akadémií na Slovensku, vyžadujúci základné laboratórne vybavenie škôl a

- pokročilé cloudové riešenie v serverovej infraštruktúre dátového centra MŠVVaM SR („cloud“) integrované do špecifického laboratórneho vybavenia na zapojených školách pre praktické, výberové a projektové vzdelávanie najmä v kľúčových oblastiach kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie, dátovej vedy, udržateľného IKT i perspektívnych oblastiach kvantových IKT, dostupné aj v slovenskom jazyku.

IS NetAcad je navrhovaný a realizovaný ako informačný systém verejnej správy v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a súvisiacich vykonávacích predpisov. Predmet a rozsah zákazky boli navrhnuté, upravené a overené prostredníctvom dvojstupňového dotazníkového zisťovania a pasportizácie realizovaných s cieľovou skupinou škôl za účelom zabezpečenia cieleného, efektívneho a hospodárneho využitia rozpočtových finančných prostriedkov.

1.3. 	Klasifikácia predmetu zákazky

Použité kódy CPV, nakoľko predmet zákazky má charakter integrovaného informačného systému s dodaním hardvéru, softvéru, licenciami a službami navzájom funkčne prepojenými ako jeden celok:

- 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy

- 32420000-3 Sieťové zariadenia

- 32424000-1 Infraštruktúra siete

- 30200000-1	 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

- 48820000-2 Servery

- 72230000-6 Vývoj zákazníckeho softvéru

- 72250000-2 Služby podpory systému

- 48730000-4 Bezpečnostný softvér

- 72222300-0 Služby informačných technológií

1.4. 	Podmienky uznania technického a funkčného ekvivalentu

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky/predložených dokladov, dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.  Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C 14/17 z 12. júla 2018).

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje taká ponuka alebo návrh riešenia s ktorého prijatím alebo plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané alebo nepokryté náklady na strane verejného obstarávateľa nezahrnuté v tejto Špecifikácii vybavenia, vyvolané náklady na zachovanie funkčnosti a výkonnosti celého vzdelávacieho ekosystému.

1.5. Podmienky plnenia

V súlade s Rámcovou dohodou predmet zákazky sa týka vytvorenia a nasadenia plne funkčného IS NetAcad do produkčnej prevádzky. Dodávateľ zodpovedá za dodanie predmetu zákazky ako jedného integrovaného riešenia, ku ktorému si môže pribrať subdodávateľov. Súčasťou plnenia môže byť aj integrácia alebo prevádzkové využitie vybraných komponentov alebo častí infraštruktúry zabezpečených mimo tejto zákazky, ak je to potrebné na dosiahnutie funkčnosti a účelu IS NetAcad.

Definícia pojmov z článku 1 Rámcovej dohody sa vzťahuje aj na túto prílohu.

Časť 1.8. Podrobný opis predmetu zákazky (technická špecifikácia) tejto prílohy slúži ako katalóg požiadaviek.

1.6. 	Štruktúra, členenie a stanovenie rozsahu predmetu zákazky

Všetky časti predmetu zákazky tvoria jeden funkčný, technicky a prevádzkovo neoddeliteľný celok pre vytvorenie jednotného distribuovaného vzdelávacieho informačného systému, ktorý členíme na:

- Logické časti:

  - I. ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE VYBAVENIE NA ŠKOLÁCH (časti 01-03 laboratórne vybavenie)

  - II. POKROČILÉ CLOUDOVÉ RIEŠENIE V SERVEROVEJ INFRAŠTRUKTÚRE DÁTOVÉHO CENTRA (časti 04-08 pokročilé cloudové riešenie)

  - III. ŠPECIFICKÉ LABORATÓRNE VYBAVENIE NA ŠKOLÁCH (časť 09 kvantové informačné technológie)

- Funkčné časti:

  - 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec)

  - 02 NetAcad LAB B vybavenie (Pokročilá cybersec)

  - 03 NetAcad LAB spoločná komunikačná infraštruktúra

  - 04 NetAcad LAB vzdelávací obsah v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  - 05 LMS Cluster + Interoperabilita

  - 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra

  - 07 AI Cluster

  - 08 CSIRT-SOC Cluster

  - 09 Kvantové počítače a príslušenstvo

- Povaha obstarávaných plnení – obvyklé komponenty modulov:

  - IT komponenty a komerčné služby – hardvér, softvér, služby (školenia, normované služby špecialistov na štandardizované katalógové položky), predplatené licencie (subscription) a iné štandardizované katalógové položky vrátane služieb tretích strán, ktoré sú komerčne dostupné ako hotové licencované produkty alebo služby (s právom využívania), súčasťou je garancia funkčnosti zo strany výrobcu

  - Dodané licenčné riešenie – softvérové moduly, komponenty, alebo knižnice ponúkané a dodané dodávateľom alebo subdodávateľom ako licencované riešenie pre softvérový vývoj s požadovanou funkcionalitou, obvykle vytvorené v minulosti a v praxi už overené (nebude vyvíjané od počiatku počas implementácie projektu) ako nástroj ďalšieho upravovania a integrácie do budovaného IS NetAcad, pritom preferované sú riešenia na základe open-source technológií, súčasťou je garancia funkčnosti zo strany výrobcu

  - Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie – dodávateľsky zabezpečované implementačné práce IT špecialistov vykonávané v predpísaných školách alebo v dátovom centre MŠVVaM SR, ktorých cieľom je uviesť budovaný IS NetAcad do produkčnej prevádzky v súlade so zmluvnými podmienkami

  - Zmeny a rozvoj – odborná podpora dodávateľa pri rozvoji digitálneho vzdelávacieho obsahu a úloh/scenárov v cvičných virtuálnych priestoroch realizovaných odborným personálom zapojených škôl - vzdelávacieho ekosystému, popri tom i realizácia zmenových požiadaviek na funkčnosť budovaného IS NetAcad zabezpečovaných dodávateľsky. Služby podporujú rozvoj a overovanie IS NetAcad s cieľom uvedenia do produkčnej prevádzky jeho jednotlivých častí a celku.

- Merné jednotky obstarávaných súčastí:

  - Slovensko – licencia platí pre všetky školy na celom území Slovenska i v prípade rozšírenia o ďalšie školy na Slovensku do budúcnosti

  - informačný systém – platí na celý dodaný a funkčný IS NetAcad v súčasnosti i do budúcnosti bez ohľadu na jeho rozšírenia a úpravy, t.j. platforma + lokálne vybavenie a počet pripojených škôl + aktuálne úpravy a rozšírenia

  - platforma – aplikačný a výkonový základ centrálnej časti serverovej infraštruktúry  pokročilého cloudového riešenia IS NetAcad (v dátovom centre MŠVVaM SR) dimenzovaný na licencie a prepočítaný stredný výkon súčasne pristupujúcich používateľov 80 škôl, implementovaný ako integrovaný celok a základ (platforma) pre licenčné a výkonové rozširovanie a pripájanie ďalších škôl

  - škola – lokálne vybavenie licenciami alebo zariadeniami pre jednu školu, alebo pripojenie jednej školy do budovaného IS NetAcad, alebo centrálne licenčné alebo výkonové a kapacitné vybavenie pokročilého cloudového riešenia pripadajúce alebo prepočítané (pri výkonovej časti) na 1 školu

  - laboratórium – špecializovaná učebňa praktického vyučovania školy

  - pracovisko – pracovné miesto v laboratóriu určené ako prípojné miesto pre notebook alebo počítač (koncové zariadenie) používateľa (študenta) alebo tímu používateľov (zvyčajne najviac 5) pracujúcich na tej istej vzdelávacej úlohe podporovanej budovaným IS NetAcad

  - MD – „man-day“ t.j. „človeko-deň“, t.j. 8 hodín práce (objednaný servis, služby prevádzkovej podpory – rozvoj a zmenové konania).

- Merné jednotky časových lehôt:

  - pracovný deň (dni okrem dní pracovného voľna, pracovného pokoja a sviatkov)

  - týždeň (kalendárny týždeň t.j. 7 dní)

1.7. 	Rozsah predmetu zákazky

| Položka č. | Názov položky | Merná jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE VYBAVENIE NA ŠKOLÁCH |  |  |  |
| 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec) |  |  |  |
| 01 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie |  |  |  |
| 01d | Detailný návrh riešenia - časť 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec) | informačný systém | 1 |
| 01e | Lokálne nasadenie na škole, overenie funkčnosti, skupinové zaškolenie | škola | 48 |
| 01f | Integrované nasadenie s pripojením do cloudového riešenia, overenie funkčnosti, skupinové zaškolenie | škola | 48 |
| 02 NetAcad LAB B vybavenie (Pokročilá cybersec) |  |  |  |
| 02 IT komponenty a komerčné služby |  |  |  |
| 02a | Laboratórny prepínač typ 2 prístupový s uplink modulom a príslušenstvom | laboratórium | 25 |
| 02b | Laboratórny prepínač typ 3 kompaktný PoE s príslušenstvom | pracovisko | 319 |
| 02c | Bezdrôtový prístupový bod AP s príslušenstvom | pracovisko | 319 |
| 02 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie |  |  |  |
| 02d | Detailný návrh riešenia - časť 02 NetAcad LAB B vybavenie (Pokročilá cybersec) | informačný systém | 1 |
| 02e | Lokálne nasadenie na škole, overenie funkčnosti, skupinové zaškolenie | škola | 25 |
| 02f | Integrované nasadenie s pripojením do cloudového riešenia, overenie funkčnosti, skupinové zaškolenie | škola | 25 |
| 03 NetAcad LAB spoločná komunikačná infraštruktúra |  |  |  |
| 03 IT komponenty a komerčné služby |  |  |  |
| 03a | Prípojná bezpečnostná brána školy do cloudového riešenia | Škola | 83 |
| 03 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie |  |  |  |
| 03b | Detailný návrh riešenia - časť 03 NetAcad LAB spoločná komunikačná infraštruktúra | informačný systém | 1 |
| 03c | Nasadenie na škole s pripojením do cloudu | Škola | 83 |
| 03 Zmeny a rozvoj |  |  |  |
| 03x | Úpravy laboratórneho vybavenia, podpora pri využívaní pokročilých funkcií | MD | 300 |
| II. POKROČILÉ CLOUDOVÉ RIEŠENIE V SERVEROVEJ INFRAŠTRUKTÚRE DÁTOVÉHO CENTRA |  |  |  |
| 04 NetAcad LAB vzdelávací obsah v oblasti kybernetickej bezpečnosti |  |  |  |
| 04 Dodané licenčné riešenie |  |  |  |
| 04a | NetAcad LAB vzdelávací obsah v oblasti kybernetickej bezpečnosti (na Slovensku) | Slovensko | 1 |
| 04 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie |  |  |  |
| 04b | Detailný návrh riešenia - časť 04 NetAcad LAB vzdelávací obsah v oblasti kybernetickej bezpečnosti | informačný systém | 1 |
| 04c | Integrované nasadenie v cloude a VIKI, overenie funkčnosti, skupinové zaškolenie | informačný systém | 1 |
| 04d | Iniciácia a konfigurácia lokálneho pripojenia školy a overenie funkčnosti | informačný systém | 25 |
| 04 Zmeny a rozvoj |  |  |  |
| 04x | Rozvoj vzdelávacieho obsahu a virtuálneho cvičného priestoru v oblasti kybernetickej bezpečnosti | MD | 250 |
| 05 LMS Cluster + Interoperabilita |  |  |  |
| 05 Dodané licenčné riešenie |  |  |  |
| 05a | Základné centrálne softvérové riešenie ústredného LMS (Learning Management System) | platforma | 1 |
| 05 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie |  |  |  |
| 05b | Detailný návrh riešenia - časť 05 LMS Cluster + Interoperabilita | informačný systém | 1 |
| 05c | Inštalácia základného centrálneho softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) do dátového centra | platforma | 1 |
| 05d | Konfigurácia základného centrálneho softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) v dátovom centre pre každú lokálne pripojenú školu | škola | 83 |
| 05e | Základná integrácia a orchestrácia centrálnej konfigurácie LMS Cluster a školenie personálu | platforma | 1 |
| 05 Zmeny a rozvoj |  |  |  |
| 05x | Rozvoj LMS Cluster + Interoperabilita | MD | 350 |
| 05y | Licenčné rozšírenie LMS Cluster + Interoperabilita | Škola | 20 |
| 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra |  |  |  |
| 06 IT komponenty a komerčné služby |  |  |  |
| 06a | Základná centrálna HW a SW infraštruktúra | platforma | 1 |
| 06 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie |  |  |  |
| 06b | Detailný návrh riešenia - časť 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra | informačný systém | 1 |
| 06c | Základné nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti a skupinové zaškolenie | platforma | 1 |
| 06 Zmeny a rozvoj |  |  |  |
| 06x | Rozvoj CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra | MD | 400 |
| 06y | Výkonové a licenčné rozšírenie CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra | Škola | 20 |
| 07 AI Cluster |  |  |  |
| 07 IT komponenty a komerčné služby |  |  |  |
| 07c | Základné nasadenie a integrácia centrálnej zostavy hardvérových a softvérových komponentov do funkčného celku | platforma | 1 |
| 07 Dodané licenčné riešenie |  |  |  |
| 07d | Základné centrálne dedikované integrované prostredie AI v cloudovom riešení | platforma | 1 |
| 07 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie |  |  |  |
| 07e | Detailný návrh riešenia - časť 07 AI Cluster | informačný systém | 1 |
| 07f | Základné centrálne nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti a skupinové zaškolenie obslužného personálu | platforma | 1 |
| 07 Zmeny a rozvoj |  |  |  |
| 07x | Rozvoj AI Cluster | MD | 400 |
| 07y | Výkonové a licenčné rozšírenie AI Cluster | Platforma | 2 |
| 08 CSIRT-SOC Cluster |  |  |  |
| 08 Dodané licenčné riešenie |  |  |  |
| 08a | Základný centrálny virtualizačný cluster | platforma | 1 |
| 08 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie |  |  |  |
| 08b | Detailný návrh riešenia - časť 08 CSIRT-SOC Cluster | informačný systém | 1 |
| 08c | Základné centrálne nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti a skupinové zaškolenie | platforma | 1 |
| 08 Zmeny a rozvoj |  |  |  |
| 08x | Rozvoj CSIRT-SOC Cluster | MD | 350 |
| 08y | Licenčné rozšírenie CSIRT-SOC Cluster | Škola | 20 |
| III. ŠPECIFICKÉ LABORATÓRNE VYBAVENIE NA ŠKOLÁCH |  |  |  |
| 09 Kvantové počítače a príslušenstvo |  |  |  |
| 09 Dodané licenčné riešenie |  |  |  |
| 09c | Digitálny vzdelávací obsah v slovenskom jazyku | Slovensko | 1 |
| 09 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie |  |  |  |
| 09d | Detailný návrh riešenia - časť 09 Kvantové počítače a príslušenstvo | informačný systém | 1 |
| 09e | Lokálne nasadenie na škole - stolný prenosný kvantový počítač | Škola | 24 |
| 09f | Lokálne nasadenie na škole - učiteľský laboratórny kufrík s kvantovým IT | Škola | 8 |
| 09g | Skupinové zaškolenie k dodaným kvantovým počítačom - stolný prenosný kvantový počítač | Škola | 24 |
| 09h | Skupinové zaškolenie k dodaným kvantovým počítačom - učiteľský laboratórny kufrík s kvantovým IT | Škola | 8 |
| 09 Zmeny a rozvoj |  |  |  |
| 09x | Prevádzková podpora - stolný prenosný kvantový počítač | Škola | 24 |
| 09y | Prevádzková podpora- učiteľský laboratórny kufrík s kvantovým IT | škola | 8 |

1.8. 	Podrobný opis predmetu zákazky (technická špecifikácia)

Parametre a hodnoty sú definované ako minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak.

| Spoločné požadované funkčné vlastnosti celého vzdelávacieho informačného systému IS NetAcad / katalóg požiadaviek | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- |
| Funkčné časti IS NetAcad budú prepojené - Interne: časti cloudovej serverovej infraštruktúry dátového centra MŠVVaM SR a - externe: cloudová serverová infraštruktúra s - laboratórne vybavenie zapojených škôl (01 NetAcad LAB A a 02 NetAcad LAB B, alebo iné laboratóriá škôl vybavené koncovými zariadeniami) a pracovisko podpory programu Sieťových akadémií na TU v Košiciach, pripojené cez 03 NetAcad LAB spoločnú komunikačnú infraštruktúru - pracovisko projektového riadenia na MŠVVaM SR - rezortný informačný systém zabezpečujúci správu identít a prístupov (aktuálne pod názvom RIAM), - vzdelávacia a informačná platforma Viki predstavujúca Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu MŠVVaM SR, - časti v rámci interoperability (prepojené cez API podľa aktuálneho stavu dostupnosti a potrieb Zapojených škôl) pritom musí byť dodržaná zásada interoperability všetkých komponentov tak, aby spolu tvorili jeden koherentný, distribuovaný a dvojúrovňový vzdelávací informačný systém. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Bezpečnostná architektúra IS NetAcad musí zahŕňať minimálne nasledovné funkcionality/vlastnosti: - dodržiavanie pravidiel riadenia informačnej bezpečnosti (podľa zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov), - monitorovanie bezpečnosti a incident management, - segmentácia siete, monitoring a ochrana sieťového spojenia, - šifrovanie komunikácie a dátových prenosov, - možnosť vygenerovať nové prístupové údaje v prípade, že ich používateľ zabudol – reset hesla (v prípade žiaka reset hesla vie zabezpečiť aj iná rola), - súlad s GDPR (súhlas so spracovaním osobných údajov, cookies). V rámci bezpečnostnej architektúry musia byť zohľadnené nasledovné kritériá bezpečnosti: - stála dostupnosť a škálovateľnosť, - komunikácia bude zabezpečená šifrovaním s použitím adekvátnych a schválených kryptografických algoritmov. V rámci realizácie projektu bude potrebné z pohľadu bezpečnosti zabezpečiť najmä: - uplatnenie zásady „vendor diversity“ aktívnych bezpečnostných komponentov prepájajúcich školy so serverovou infraštruktúrou, - samostatné testovanie bezpečnosti a bezpečnostných funkcií riešenia minimálne na úrovni OWASP WSTG, - používateľské akceptačné testy, - logovanie všetkých dôležitých aktivít. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Dôležitou základnou obsahovou súčasťou IS NetAcad budú Dodávateľom dodané “hotové” cvičné úlohy a scenáre pre využitie v cvičnom virtuálnom priestore pokročilého cloudového riešenia v serverovej infraštruktúre dátového centra MŠVVaM SR, v slovenskom jazyku v štandarde SCORM – priradené a uvedené v opise jednotlivých súčastí IS NetAcad: Obsahová náplň úloh/scenárov dodaných Dodávateľom: - 15 komplexných úloh z oblasti kybernetickej bezpečnosti (04 NetAcad LAB vzdelávací obsah v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre 05 LMS Cluster + Interoperabilita na výkonovej časti 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra), - 10 komplexných úloh z oblasti umelej inteligencie (pre 07 AI Cluster), - 5 komplexných úloh z oblasti dátovej vedy / dátovej analýzy (pre 07 AI Cluster), - 10 komplexných výučbových scenárov detekcie a zvládania kybernetických útokov v modelovom CSIRT-e / SOC-u (pre 08 CSIRT-SOC Cluster na výkonovej časti 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra). Rovnaký počet úloh/scenárov navrhne a vypracuje personál zapojených škôl a v súčinnosti so službami rozvoja IS NetAcad zrealizuje v rámci implementácie (overovania) ako obsahové rozšírenie IS NetAcad: - 15 komplexných úloh z oblasti kybernetickej bezpečnosti - 10 komplexných úloh z oblasti umelej inteligencie - 5 komplexných úloh z oblasti dátovej vedy - 10 komplexných výučbových scenárov detekcie a zvládania kybernetických útokov v modelovom CSIRT-e / SOC-u Obdobne v rámci služieb rozvoja podporí personál zapojených škôl pre zapracovanie do nových úloh v IS NetAcad: - 10 až 15 vybraných najlepších študentských úloh/aplikácií z 50 návrhov a zo spolupráce pedagógov a vybraných nadaných aktívnych študentov, zo súťaží a hackatlonov, zo - stredoškolskej odbornej činnosti, ročníkových prác, praktickej spolupráce a z výkonu praxe - 30 realizovaných mikroprojektov implementácií vzorových a inšpiratívnych názorných, čiastkových i celkových riešení do IS NetAcad | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Súčasťou základnej funkcionality IS NetAcad je aj jeho Interoperabilita pre poskytovanie komplexnej funkcionality hlavne so systémom rezortného autentifikačného a identifikačného manažmentu pre riadenie prístupov do IS NetAcad a vzdelávacou a informačnou platformou slúžiacou ako centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu pre vzdelávacie zariadenia, oboma spravovanými Odberateľom. V rámci Interoperability bude IS NetAcad prepájať vzdelávanie s digitálnymi vzdelávacími obsahmi Sieťových akadémií na portáloch netacad.com a netacad.sk a s ďalšími špecifikovanými zdrojmi dát. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Dodávateľ poskytne všetky dostupné podklady, odborné vedomosti, skúsenosti a odbornú súčinnosť pre Odberateľa na realizáciu: vytvorenia a overenia funkčného AI asistenta/agenta pre podporu pedagógov-inštruktorov a študentov Zapojených škôl predpokladajúceho zmenu paradigmy odborného vzdelávania a prípravy IT špecialistov s využitím umelej inteligencie, dátovej vedy, prístupu k informáciám cez internet na inteligentných technológiách. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Dodávateľ poskytne všetky dostupné podklady, odborné vedomosti, skúsenosti a odbornú súčinnosť pre Odberateľa na realizáciu: - akreditácie alebo certifikácie CSIRT/SOC Clustra IS NetAcad, - bezpečnostného projektu vytvoreného pre IS NetAcad, - technickej a súladovej dokumentácie AI clustra s ustanoveniami Aktu o umelej inteligencii. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Dimenzovanie licenčných a výkonových parametrov IS NetAcad na základe predpokladaného počtu používateľov: - Maximálny počet evidovaných aktívnych používateľov (Named Users): 25 000 v používateľských rolách: - administrátorské roly (1 a 3): 5 - developer a dodávateľ systémovej podpory: 20 - tvorcovia a programátori vzdelávacích funkcií a online virtuálnych/hybridných vzdelávacích úloh v jednotlivých súčastiach laboratórneho vybavenia škôl a cloudu: 20 - editori digitálneho vzdelávacieho obsahu (okrem prístupu pedagógov-inštruktorov do platformy VIKI pre tvorbu a modifikácie digitálneho vzdelávacieho obsahu len pre vlastné použitie a vlastnú školu): 100 - správca platformy VIKI pre IS: 5 - pedagógovia-inštruktori a správcovia laboratórií škôl: 500 - zvyšok študenti - hostia - účastníci celoživotného vzdelávania, alebo príležitostní návštevníci (napr. porota pri súťaži konanej v prostredí IS NetAcad) – defaultne je táto rola zablokovaná - počet evidovaných neaktívnych (historických, pôvodných) používateľov nie je obmedzený - Maximálny počet súčasných prihlásených používateľov (Concurrent Users): 3000 pričom - v laboratóriách NetAcad LAB A bude najviac: 1 000 súčasných používateľov (Concurrent Users) na 868 používateľských pracoviskách - v laboratóriách NetAcad LAB B bude najviac: 100 až 300 súčasných používateľov (Concurrent Users) na 169 používateľských pracoviskách (maximálne 100 súčasných používateľov pracujúcich s najnáročnejšími virtuálnymi úlohami) - podobne sa 100 súčasných používateľov môže využívať 07 AI Cluster v režime umierneného výkonu - nie všetci súčasne prihlásení používatelia (Named Users) generujú výpočtové zaťaženie - Úvodné nastavenie celkového počtu súčasne prihlásených používateľov môže byť v priebehu overovania upravované na základe sledovania štatistík využívania pri dostatočnom výkone a pamäťovej kapacite infraštruktúry (kalibrácia výkonu) pre - laboratórne vybavenie škôl - dostatočnosť priepustnosti sieťových komponentov a prevádzka v internete medzi školami a cloudom - využívanie výkonu CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra a LMS Clustera + Interoperability. - využívanie výkonu AI Clustra a LMS Clustera v aplikačnom použití s CSIRT-SOC Clusterom je potrebné priebežne klasifikovať z hľadiska náročnosti a monitorovať skutočnú náročnosť pre odporučenie maximálnych počtov súbežných používateľov pri stabilnom a garantovanom výkone - z hľadiska dimenzovania výkonu sú rozhodujúce iba súbežné aktívne relácie používateľov vykonávajúcich výpočtovo náročné operácie v rámci virtuálnych úloh, fyzický počet pracovísk slúži len ako horná hranica možného súbehu Platforma VIKI: - Leží mimo budovanej serverovej infraštruktúry a je do nej integrovaná interoperabilita). Verejný prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu vzdelávacej a informačnej platformy VIKI, ak nie je využívaný synchrónne s komponentami serverovej infraštruktúry (napr. na teoretické vzdelávania) je limitovaný len jej technickým obmedzením na najviac 10 000 súčasne prihlásených používateľov, aj s možnosťou súbežného verejného prístupu. Výkonnosť: - Základná centrálna výkonová, kapacitná a licenčná serverová infraštruktúra v dátovom centre MŠVVaM SR (časti 05 LMS Cluster+Interoperabilita + 06 CSKI Centrálna serverová infraštruktúra + 08 CSIRT-SOC Cluster) je nastavená na počet 80 škôl (organizácií) s prepočítaným stredným výkonom pripadajúcim na jednu školu, ktorý sa dá považovať za časovo relatívne stály, tak, aby praktické vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti v cvičnom virtuálnom priestore (VM) pri 100 súčasných používateľoch s priemernými požiadavkami na výkon prebiehalo stabilne bez oneskorení a rušenia. Najvyťaženejší čas počas pracovného dňa (cca. 7:00-15:00) sa v bežnom týždni dá rozdeliť na 2 x dvojhodinové praktické vzdelávania + 1 teoretické počas jedného dňa a teda v priebehu týždňa sa na jednom virtuálnom pracovnom mieste môže vystriedať 15 študentov, pri 100 súčasných používateľov ide o 1500 študentov. - Naproti tomu centrálna výkonová, kapacitná a licenčná architektúra pre praktické vzdelávanie a cvičenie v oblasti umelej inteligencie a dátovej vedy (časť 07 AI Cluster) je výkonovo oddelená, pretože sa predpokladá nárazový charakter využívania jej výkonových a kapacitných častí na trénovanie AI modelov, spracovania veľkých objemov dát resp. obrazu – v relatívne moderovanom rozsahu pri realizácii dodaných AI scenárov až po projektové vzdelávanie menšieho počtu študentov pod vedením mentorov zo skúsenejších pedagógov, realizovateľné s väčším rezervovaným výkonom mimo hlavného vzdelávacieho času. - Laboratórne vybavenie, najmä pre najviac študentov zapojených do tradičného vzdelávania v networkingu, je výkonovo na centrálnej serverovej infraštruktúra nezávislé a tak ju štatisticky odbremeňuje. Tým pádom je možné intenzívnejšie sústrediť vzdelávanie na kybernetickú bezpečnosť (hlavné zameranie najbližších rokov) a perspektívne aj na umelú inteligenciu. - Ide však o štatistický prepočet, závislý na viacerých faktoroch. Výhodou je zdieľanie zdrojov medzi väčší počet používateľov (študentov), avšak s hrozbou nárazových preťažení systému. Obdobie overovania IS NetAcad vo vzdelávacej praxi zapojených škôl bude slúžiť ako podklad pre finálne nastavenie prevádzkových limitov, pravidiel plánovania praktického vyučovania a odporúčaní pre prácu škôl v IS NetAcad, s cieľom minimalizovať riziko nárazových preťažení a zabezpečiť dlhodobú stabilitu systému. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Súčasťou platformy bude aj modul pre tvorbu a správu používateľov a používateľských skupín. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Každý používateľ systému môže nadobudnúť jednu, alebo viac používateľských rolí, ktoré určujú prístupové oprávnenia používateľa k funkcionalitám IS NetAcad: - Administrátor dátového centra MŠVVaM SR pre IS NetAcad na centrálnej úrovni (v tom aj prístup pre externých dodávateľov) pre - technickú správu IS NetAcad v dátovom centre MŠVVaM SR - dennú operatívnu koordináciu chodu IS NetAcad s centrom podpory akadémií na TU v Košiciach - koordináciu podpory a eskalácií, spoluprácu s dodávateľmi HW/SW, školami-akadémiami a podpornými centrami-centrami školenia inštruktorov, riešenie servisných ticketov, eskaláciu incidentov pri potrebe vyššej úrovne podpory - monitorovanie funkčnosti, nastavenia, stavu, licencovania, miery využívania, indikácií chybového stavu a štatistík využívania špeciálneho IT vybavenia laboratórií a zdrojov jednotlivých častí cloudu, ako aj prehľad aktívnych používateľov a aktivít súčasných používateľov jednotlivých škôl i agregátne - monitorovanie chodu, výkonu, kapacít, provisionovania cloudu a komunikácie medzi školami a cloudom, technická a funkčná správu a zásahy pre vyriešenie kritických situácií, podpora pri plánovaní, rezervovaní, spúšťaní procesov vzdelávania - kalibrácia plánovania jednotlivých komplexných úloh pre optimalizáciu využívania cloudových kapacít podľa ich skutočného vyťaženia jednotlivými komplexnými úlohami - správa aktualizácií a patchov, monitorovanie, testovanie a aplikovanie softvérových záplat (patch management) pre servery a služby, plánovanie a realizácia odstávok za tým účelom - správa sietí a konektivit, zabezpečenie spoľahlivého sieťového pripojenia, konfigurácia VPN, monitoring prenosov zo strany dátového centra MŠVVaM SR voči školám a v rámci interoperability - reporting a dokumentácia, vypracovávanie prehľadov o stave systému, výkonnosti, incidentoch a využívaní kapacít, udržiavanie technickej dokumentácie - zálohovanie a obnova dát (Disaster Recovery), tvorba a správa zálohovacích plánov, pravidelné testovanie obnovy, dokumentovanie zálohovacích a disaster recovery(„DR“) procesov - vypracovanie bezpečnostného projektu, zabezpečovanie bezpečnosti a compliance, správa prístupových práv a autentizačných mechanizmov, pravidelné požadované audity bezpečnosti, aplikácia politík kybernetickej bezpečnosti (napr. GDPR, NIS2) - Developer a dodávateľ systémovej podpory na centrálnej úrovni a na jednotlivé súčasti NetAcad pre - inštalácia a odinštalovanie hardvéru a softvérových licencií na technických prostriedkoch serverovej infraštruktúry dátového centra MŠVVaM SR, vývoj, opravy a zmeny programového vybavenia, databáz - riešenie systémových, technických porúch, nedostatkov a bezpečnostných incidentov v chode IS - školenia personálu škôl-akadémií a podporných centier (na spôsob „školenia školiteľov“), školenia a konzultácie na požiadanie administrátorov dátového centra a centra podpory - vyššia úroveň dodávateľskej podpory pri riešení ticketov - monitorovanie funkčnosti, nastavenia, stavu, licencovania, miery využívania, indikácií chybového stavu a štatistík využívania špeciálneho IT vybavenia laboratórií a zdrojov jednotlivých častí cloudu, ako aj prehľad aktívnych používateľov a aktivít súčasných používateľov jednotlivých škôl i agregátne - monitorovanie chodu, výkonu, kapacít, provisionovania cloudu a komunikácie medzi školami a cloudom, technická a funkčná správu a zásahy pre vyriešenie kritických situácií, podpora pri plánovaní, rezervovaní, spúšťaní procesov vzdelávania - kalibrácia plánovania jednotlivých komplexných úloh pre optimalizáciu využívania cloudových kapacít podľa ich skutočného vyťaženia jednotlivými komplexnými úlohami - Administrátor centra podpory akadémií a NetAcad na centrálnej úrovni na TU v Košiciach pre - dennú operatívnu koordináciu chodu so školami-akadémiami a podpornými centrami-centrami školenia inštruktorov - monitorovanie funkčnosti, nastavenia, stavu, licencovania, miery využívania, indikácií chybového stavu a štatistík využívania špeciálneho IT vybavenia laboratórií a zdrojov jednotlivých častí cloudu, ako aj prehľad aktívnych používateľov a aktivít súčasných používateľov jednotlivých škôl i agregátne - monitorovanie chodu, výkonu, kapacít, provisionovania cloudu a komunikácie medzi školami a cloudom, technická a funkčná správu a zásahy pre vyriešenie kritických situácií, podpora pri plánovaní, rezervovaní, spúšťaní procesov vzdelávania - kalibrácia plánovania jednotlivých komplexných úloh pre optimalizáciu využívania cloudových kapacít podľa ich skutočného vyťaženia jednotlivými komplexnými úlohami - zber a riešenie servisných ticketov, eskaláciu incidentov pri potrebe vyššej úrovne podpory, riešenie podpory a eskalácií na jednej strane s školami-akadémiami a podpornými centrami-centrami školenia inštruktorov a na druhej strane s dátovým centrom MŠVVaM SR - technická, odborná a metodická podpora škôl-akadémií a centier školenia inštruktorov - organizácia školení a certifikácii pedagógov-inštruktorov - spolupráca na testovaní a overovaní funkčnosti, participácia na pilotnom nasadení, zber spätnej väzby k funkčnosti, návrhy na vylepšenie a optimalizáciu prostredia pre slovenské školy - komunikácia s používateľmi a koordinácia nasadzovania a aktualizáciách, zhromažďovanie a vyhodnocovanie zmenových požiadaviek - zabezpečenie súladu s kurikulom a pravidlami Cisco Networking Academy - Tvorca a programátor vzdelávacích funkcií a online virtuálnych/hybridných vzdelávacích úloh pre - správu/pridávanie/úpravu/uberanie funkčnosti jednotlivých súčastí laboratórneho vybavenia škôl - správu/pridávanie/úpravu/uberanie funkčnosti jednotlivých súčastí cloudu - správu/pridávanie/úpravu/uberanie online virtuálnych/hybridných vzdelávacích úloh - s obmedzením individuálneho používateľského prístupu pre jednotlivé časti NetAcad: 01 a 02 NetAcad LAB A a B, 05 LMS Cluster + Interoperabilita, 07 AI Cluster a 08 CSIRT-SOC Cluster. - Editor digitálneho vzdelávacieho obsahu pre - tvorbu, zmeny a spracovanie súborov digitálneho vzdelávacieho obsahu v štandarde SCORM a uloženie na vymedzenom mieste CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúry - transfer a overenie digitálneho vzdelávacieho obsahu v neverejnej časti vzdelávacej informačnej platformy VIKI - Správca platformy VIKI integrovanej do NetAcad (obvykle pracovník MŠVVaM SR) pre - podporu tvorcov a editorov digitálneho vzdelávacieho obsahu vo VIKI - publikovanie pripraveného a potvrdeného digitálneho vzdelávacieho obsahu z neverejnej časti do používania v rámci vzdelávacej informačnej platformy VIKI - riadenie verejného prístupu (t.j. mimo evidovaných používateľov NetAcad) k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu vzdelávacej a informačnej platformy VIKI – pri dodržaní licenčných podmienok a autorských práv dodávateľov digitálneho vzdelávacieho obsahu a funkčnosti NetAcad - Pedagóg-správca laboratórií školy pre - monitorovanie funkčnosti špeciálneho IT vybavenia laboratórií školy, využívania zdrojov jednotlivých častí cloudu školou, aktívnych používateľov školy a aktuálnych súčasných používateľov školy - správa prístupov pedagógov-inštruktor, študentov, a tiež prípadných študentov-hostí školy v rámci poskytovania celoživotného vzdelávania - umožnenie prístupu k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu a cvičnému virtuálnemu priestoru v NetAcad z koncového zariadenia z prostredia mimo školy pre seba, Pedagóga-inštruktora školy a Študenta školy - plánovanie, rezervácia a realizácia vzdelávania na škole s podporou NetAcad, riešenie kritických incidentov pri prekročení zdrojov cloudu - písomná tvorba servisných ticketov, eskalácie incidentov pri potrebe vyššej úrovne podpory, riešenie podpory a eskalácií na jednej strane s pedagógmi-inštruktormi a študentmi školy a na druhej strane s centrom podpory akadémií na TU v Košiciach, alebo s dátovým centrom MŠVVaM SR - správu zariadení školskej IT infraštruktúry pre správny chod častí NetAcad - podporu plánovania a realizácie odstávok - zabezpečenie spoľahlivého sieťového a internetového pripojenia školy a laboratórií v jej IT infraštruktúre - Pedagóg-inštruktor školy pre - plánovanie, rezervácia a realizácia vzdelávania na škole s podporou NetAcad, riešenie kritických incidentov pri prekročení zdrojov cloudu – v koordinácii s Pedagógom-správcom laboratórií školy - vzdelávanie najmä v laboratóriách so špeciálnym IT vybavením, alebo v iných učebniach s koncovými IT zariadeniami na zapojených školách - písomná tvorba servisných ticketov, eskalácie incidentov pri potrebe vyššej úrovne podpory, riešenie podpory a eskalácií - Študent školy - Pod vedením Pedagógov-inštruktorov alebo Pedagógov-správcov laboratórií školy vykonávajú praktické úlohy v rámci vzdelávania na samostatných pracoviskách laboratórií škôl alebo v iných učebniach s koncovými IT zariadeniami - Hosť - Podľa miery a spôsobu zapojenia do využívania IS NetAcad po dohode s Pedagógom-správcom laboratórií školy, alebo Pedagógom-inštruktorom – len z prostredia školy - pod vedením Pedagógov-inštruktorov alebo Pedagógov-správcov laboratórií školy vykonávajú praktické úlohy v rámci celoživotného vzdelávania na samostatných pracoviskách laboratórií škôl alebo v iných učebniach s koncovými IT zariadeniami školy pristupuje k verejným informáciám, údajom, využívaniu dostupných zdrojov a digitálnemu vzdelávaciemu obsahu IS NetAcad prostredníctvom internetu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Ak nie je výslovne uvedené inak, potom podpora výrobcu a implementačná podpora IS NetAcad spravidla obsahuje: - Služby systémovej a aplikačnej podpory, rozsahu: - pravidelný monitoring prevádzky, výkonu, stavu a kapacít cloudu - pravidelný reporting o stave prevádzky - Bezpečnosť a súlad s legislatívou - pravidelný monitoring bezpečnostného stavu prevádzky, identifikácia a upozornenie na ohrozenia - aplikovanie aktualizácií a bezpečnostných záplat (patch management) - podpora pri zálohovaní a obnova dát (Disaster Recovery) - Správa a aktualizácie - správa licencií (obnovenie, aktualizácie, predĺženie) - opravy a aktualizácie vzdelávacieho obsahu a online hybridných alebo virtuálnych integrovaných vzdelávacích prostredí („sandboxov“) - priebežné úpravy a rozširovanie funkcionalít na základe požiadaviek a funkčných zmenových konaní - Odborná podpora - riešenie náročných incidentov, ticketov a eskalácií - školenia a konzultácie na požiadanie podporného centra - technická podpora a konzultácie pre podporné centrum - Prevádzková podpora - udržiavania spoľahlivého sieťového pripojenia (VPN, segmentácia, MACsec) - pravidelného monitoringu a využívania zdrojov a agregovaných štatistík - udržiavania interoperability s ďalšími IS (VIKI, eGov, externé LMS, superpočítače) - Rozvoj a dodatočný vývoj - zapracovanie zmenových požiadaviek od MŠVVaM SR (zmenové konania) - podpora pri rozširovaní funkcionality samotného IS NetAcad a jeho vzdelávacích obsahov a funkcií - optimalizácia a integrácia nových technológií alebo kurzov - Záruka podporovanej funkčnosti - subskripcie (t.j. licencia poskytovaná formou časovo viazaného licenčného predplatného – z angl. „subscription“) na minimálne 5 rokov s predpokladom predĺženia po uplynutí - garancia kompatibility a funkčnosti jednotlivých súčastí IS v celom období podpory. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Poskytovanie služieb podpory výrobcu a implementačnej podpory ku komponentom a súčastiam IS NetAcad sa predpokladá na obdobie 5 rokov od ich dodania – ak v špecifikácii nie je výslovne uvedené inak. Prevod vlastníctva laboratórneho vybavenia ako súčasti IS NetAcad na školu zahŕňa aj prechod oprávnení vyplývajúcich z podpory výrobcu k týmto zariadeniam. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Súčasťou dodávky a nasadenia budú aj zdrojové kódy k vytvorenému riešeniu, pokiaľ to nevylučujú licenčné podmienky tretích osôb vo vzťahu k štandardným Softvérovým produktom, s komentármi a technickým popisom, a to pre prevádzkové a testovacie verzie počítačových programov, a práva na ich zverejnenie v centrálnom repozitári zdrojových kódov podľa § 15 ods. 2 písm. d) Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a § 31 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy č. 78/2020 Z. z., a iného predpisu, ktorý môže v budúcnosti vyhlášku č. 78/2020 Z. z. nahradiť alebo doplniť. S tým súvisí: - Dodávateľ je povinný pri akceptácii IS NetAcad odovzdať Odberateľovi funkčné testovacie a produkčné prostredie, ktoré je súčasťou IS NetAcad. - Dodávateľ je povinný pri akceptácii IS NetAcad alebo jeho časti odovzdať Odberateľovi Vytvorený zdrojový kód v jeho úplnej aktuálnej podobe, zapečatený, na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie IS NetAcad, ktorej sa týka. Za odovzdanie Vytvoreného zdrojového kódu Odberateľovi sa na účely tejto Zmluvy o dielo rozumie odovzdanie technického nosiča dát Oprávnenej osobe Odberateľa. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol. - Vytvorený zdrojový kód IS NetAcad vrátane jeho dokumentácie bude prístupný v režime podľa § 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky č. 78/2020 (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia v zmysle Zákona o ITVS – vytvorený zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia. Pre zamedzenie pochybností uvádzame, že sa jedná len o zdrojový kód ktorý Dodávateľ vytvoril, alebo pozmenil v súvislosti s realizáciou diela. Odberateľ je oprávnený sprístupniť Vytvorený zdrojový kód okrem orgánov podľa predchádzajúcej vety aj tretím osobám, ale len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej písomnej zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií. - Ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená SLA zmluva, od prevzatia IS NetAcad sa prístup k vytvorenému zdrojovému kódu vo vývojovom a produkčnom prostredí, vrátane nakladania s týmto zdrojovým kódom, začne riadiť podmienkami dohodnutými v SLA zmluve. - Vytvorený zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, t. j. v takej, ktorá umožňuje kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) IS NetAcad alebo jeho časti. - Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Dodávateľa týkajúce sa Vytvoreného zdrojového kódu platí i na akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update Vytvoreného zdrojového kódu a/alebo vyššie uvedenej dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy o dielo alebo v rámci záručných opráv. Vytvorené zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z produkčného prostredia a budú odovzdané Odberateľovi na elektronickom médiu v zapečatenom obale. Dodávateľ je povinný umožniť Odberateľovi pri odovzdávaní Vytvoreného zdrojového kódu, pred zapečatením obalu, skontrolovať v priestoroch Odberateľa prítomnosť Vytvoreného zdrojového kódu na odovzdávanom elektronickom médiu. - Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza na Odberateľa momentom prevzatia IS NetAcad alebo jeho časti, pričom Odberateľ sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby. Momentom platnosti SLA zmluvy umožní Odberateľ poskytovateľovi, za predpokladu, že to je nevyhnutné, prístup k Vytvorenému zdrojovému kódu výlučne na účely plnenia povinností z uzatvorenej SLA zmluvy. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Záväzná platná legislatíva a štandardy pre nasadenie IS NetAcad ako informačného systému vo verejnej správe: - ZÁKON č. 95/2019 o IT vo verejnej správe - Vyhláška č. 401/2023 Z. z. MIRRI o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných systémov vo verejnej správe - ZÁKON 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti - Zosúladenie s implementáciou NIS2 do slovenského právneho poriadku - Vyhláška č. 362/2018 NBU o obsahu bezpečnostných opatrení, obsahu a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení - Zákon č. 305/2013 o „e-GOV“ - MIRRI: Krátky úvod do informačnej a kybernetickej bezpečnosti a Malý výkladový slovník - Štandardy prístupnosti podľa W3C - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1- https://www.w3.org/TR/WCAG21/ - povinnosť pre informačné systémy vo verejnej správe - Zosúladenie s EU AI Act - Európsky rámec pre interoperabilitu (https://eur-lex.europa.eu/legal content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0134&from=EL) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| IS NetAcad môže byť ako celok finálne akceptovaný a uvedený do produkčnej prevádzky pri naplnení úrovne pripravenosti TRL 8: systém je kompletný a kvalifikovaný. Jednotlivé časti IS NetAcad môžu byť akceptované i v čase pred finálnou akceptáciou. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Pri dodaní, inštalácii a integrácii predmetu zákazky technickými zamestnancami Dodávateľa do existujúceho prostredia verejného obstarávateľa sa v minimálnom rozsahu požaduje: - doručenie do miesta inštalácie - rozbalenie a odvoz obalov - inštalácia do racku (skrine pre prvky IKT) - pripojenie k el. napájaniu, okolitej LAN – manažment, dátové linky, prípojnému miestu do internetu - aktualizácia firmware na posledné dostupné verzie, - aktivácia a overenie záruk na web portáloch výrobcov – ak sa záruky aktivujú pri inštalácii. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Dodávateľ musí doložiť výrobcom potvrdený doklad o obchodnom a servisnom partnerstve pre ponúkané zariadenia. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

I. ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE VYBAVENIE NA ŠKOLÁCH

Laboratórne vzdelávacie IT vybavenie je určené pre teoretické a praktické vzdelávanie v kľúčových oblastiach networkingu a kybernetickej bezpečnosti v laboratóriách vybraných stredných škôl v sieti škôl a vysokých škôl na území Slovenska.

01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec)

Laboratórne vybavenie slúži na praktické vzdelávanie - cvičenia študentov pod dohľadom pedagóga-inštruktora v sieťových technológiách a základoch kybernetickej bezpečnosti.

| Spoločné požadované funkčné vlastnosti / katalóg požiadaviek | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- |
| Na vybraných školách zapojených do projektu, bude nakonfigurovaný HW lokálnych zariadení. Každá pripojená škola sa bude dať akceptovať samostatne. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Dodané lokálne vybavenia laboratórií jednotlivých škôl budú integrované do IS NetAcad. Každá pripojená škola sa bude dať akceptovať samostatne. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podmienkou využiteľnosti funkčnosti je dostupnosť: - Externého digitálneho vzdelávacieho obsahu (Sieťové akadémie) pre networking a základy kybernetickej bezpečnosti - Pre použitie časti úloh pokročilej kybernetickej bezpečnosti z modulu 04 NetAcad LAB vzdelávací obsah v oblasti kybernetickej bezpečnosti (na Slovensku) sa vyžadujú 05 LMS Cluster + Interoperabilita a výkonový modul 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra v synchronizácii s digitálnou vzdelávacou platformou VIKI v slovenskom jazyku - Dostupnosť všetkých praktických úloh virtuálne realizovaných v moduloch 05 LMS Cluster, 07 AI Cluster a 08 CSIRT-SOC Cluster | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Súčasťou plnenia je posúdenie pripravenosti, kompatibility a možnosti integrácie komponentov zabezpečených verejným obstarávateľom mimo tejto zákazky v rozsahu potrebnom pre ich lokálne nasadenie, prevádzkové zosúladenie a využitie v časti zákazky 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec) ako integrovanej súčasti IS NetAcad, najmä pre nadväzujúce časti zákazky: - 01d - Detailný návrh riešenia – časť 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec) – informačný systém v množstve 1, - 01e - Služby lokálneho nasadenia na škole, overenie funkčnosti a zaškolenie personálu – 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec) – škola v množstve 48 v počte pracovísk 908, - 01f - Služby integrovaného nasadenia s pripojením školy ku cloudu, overenie funkčnosti a zaškolenie personálu – 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec) – škola v množstve 48 v počte pracovísk 908. Dodávateľ pre tento účel najprv posúdi pripravenosť, kompatibilitu a možnosť integrácie komponentov dodaných mimo tejto zákazky uvedených nižšie na určené školy alebo iné miesta dodania určené Obstarávateľom a identifikované nedostatky brániace lokálnemu nasadeniu, integrácii alebo zaškoleniu bude riešiť s Obstarávateľom ešte pred začatím realizácie zákazky na škole: - Laboratórny smerovač typ 1 s príslušenstvom – pre pracovisko v množstve pracovísk 908 pre 48 škôl: laboratórny smerovač typ 1 so základnou 5-ročnou subskripciou pokrývajúcou softvérové funkcionality a IPSec komunikáciu, vybavený min. 2 metalickými GigabitEthernet portami, min. 2 optickými 1G SFP portami, min. 1 slotom pre sieťové moduly, priepustnosťou min. 3,8 Gbps IPv4 forwarding a min. 900 Mbps IPsec IMIX, s podporou smerovacích, bezpečnostných a VPN protokolov vrátane RIP, OSPF, BGP, EIGRP, IS-IS, IPsec, MACsec, DMVPN, GET VPN, FlexVPN, 802.1X, TACACS+, RADIUS a ďalších ekvivalentných technológií, vrátane sériových modulov s min. 2 sériovými portami a príslušenstva pozostávajúceho zo sériových káblov V.35 typu DCE/DTE a konzolového kábla RJ45 – DB9F, - Laboratórny smerovač typ 1 podpora výrobcu L1 – pre pracovisko v množstve pracovísk 908 pre 48 škôl: 5-ročná servisná podpora výrobcu L1 pre laboratórny smerovač typ 1 v režime min. 8×7 s podporou technického centra výrobcu, vzdialenou asistenciou, diagnostikou HW/SW incidentov, softvérovými aktualizáciami firmware, bezpečnostnými záplatami, prístupom k software download portálu výrobcu, analýzou logov, odporúčaniami konfigurácie podľa best practices výrobcu, podporou pri riešení porúch a degradácie výkonu, vrátane autorizovanej výmeny zariadenia alebo náhradných dielov v režime NCD (Next Calendar Day Delivery) a väzbou podpory na konkrétne zariadenie podľa sériového čísla, - Laboratórny prepínač typ 1 prístupový s príslušenstvom – pre pracovisko v množstve pracovísk 908 pre 48 škôl: laboratórny L2/L3 prístupový prepínač typ 1 s min. 24 metalickými GigabitEthernet downlink portami, min. 4 optickými 1G SFP uplink portami, switching kapacitou min. 56 Gbps, forwarding rate min. 41 Mpps a možnosťou voliteľného stohovania min. 8 prepínačov s priepustnosťou min. 80 Gbps, vrátane konzolového USB kábla, s podporou protokolov a funkcionalít Layer 2, static routing, RIP, EIGRP Stub, OSPF, PBR, PIM Stub Multicast, PVLAN, VRRP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder a SSO, spolu s min. 5-ročnou servisnou podporou výrobcu v režime 8x5xNBD vrátane softvérových aktualizácií firmware a vytvárania servisných tiketov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

01 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie

01d Detailný návrh riešenia - časť 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec)

Vypracovanie detailného návrhu riešenia časti informačného systému IS NetAcad, vrátane jeho architektonického, funkčného a technického začlenenia do celkového riešenia vytváraného informačného systému. Návrh obsahuje popis integračných väzieb, závislostí a rozhraní na ostatné časti IS NetAcad, ako aj detailný štruktúrovaný návrh funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, vrátane požiadaviek na výkon, bezpečnosť, škálovateľnosť, dostupnosť a prevádzku. Súčasťou je návrh harmonogramu vytvorenia a nasadenia IS NetAcad do udržateľnej prevádzky.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01d | Detailný návrh riešenia - časť 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec) |  |  |  |
|  | Množstvo: | informačný systém |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 4 |
| a) | Detailný štruktúrovaný návrh riešenia funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek časti 01 s ohľadom na integráciu do celého IS NetAcad. Zapracovanie do uceleného dokumentu Detailný štruktúrovaný návrh celého IS NetAcad a zabezpečenie jeho akceptácie. | Špecifická a projektová dokumentácia | Detailný návrh riešenia v časti 01. Preberací protokol. Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

01e Lokálne nasadenie na škole

Laboratórne vybavenie v časti Networking využíva digitálny vzdelávací obsah a funkčnosť https://netacad.com a pokiaľ vzdelávanie prebieha v anglickom jazyku, nie je potrebná integrácia do cloudového riešenia IS NetAcad. Praktické vzdelávanie a cvičenia na laboratórnom vybavení LAB A je preto možné už pri lokálnom nasadení na škole.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01e | Služby lokálneho nasadenia na škole, overenie funkčnosti a zaškolenie personálu: - 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec) |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 48 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 3 |
| a) | Kompletné dodanie do predpísanej školy. Výstup: protokol o prevzatí školou. | Počet | 58 * Preberací protokol o prevzatí do majetku školy. Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Inštalácia a nastavenie v predpísaných laboratóriách školy a aktivácia služieb, uvedenie do produkčnej prevádzky na lokálne používanie, overenie funkčnosti lokálneho používania na mieste, zaškolenie personálu na nasadený rozsah funkčnosti. Výstupy: skúšobný protokol, akceptačný protokol, prezenčná listina zo zaškolenia personálu a protokol o prevzatí vybavenia do majetku školy zostávajúcich častí. | Počet | 58 * skúšobný protokol o lokálnej funkčnosti, preberací protokol, protokol o prevzatí do majetku školy zostávajúcich častí, prezenčná listina zo zaškolenia obsluhy vybavenia t.j. personálu školy (najmä správcov laboratórií) v trvaní min. 2 hod. akceptačný protokol | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Do každého vybavovaného laboratória školy bude dodaná 19″ racková skriňa určená na inštaláciu aktívnych sieťových a výpočtových prvkov, konštrukčne prispôsobená na bezpečnú a ergonomickú prácu používateľov. Racková skriňa bude vhodná pre laboratórne prostredie praktického vyučovania s dôrazom na prevádzkovú a elektrickú bezpečnosť. | Parametre rackovej skrine | Racková skriňa bude mať minimálnu výšku 42U, hĺbku aspoň 1000 mm a nosnosť minimálne 800 kg, s uzamykateľnými perforovanými dverami, odnímateľnými bočnými panelmi a systémom riadeného prúdenia vzduchu, konštrukcia umožní organizovaný káblový manažment, montáž PDU a centrálne uzemnenie. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

01f Integrované nasadenie s pripojením do cloudu

Pripojenie laboratórneho vybavenia LAB A ku cloudovému riešeniu IS NetAcad sprístupní škole v laboratóriu časť vzdelávania v základoch kybernetickej bezpečnosti a ostatnú funkčnosť pokročilého cloudového riešenia.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01f | Služby integrovaného nasadenia s pripojením školy ku cloudu, overenie funkčnosti a zaškolenie personálu: - 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec) |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 48 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 3 |
| a) | Uvedenie do produkčnej prevádzky v predpísaných laboratóriách predpísaných škôl na integrované používanie s nasadeným pokročilým cloudovým riešením (cloud), overenie funkčnosti, zaškolenie personálu na nasadený rozsah funkčnosti. Výstupy: skúšobný protokol, prezenčná listina zo zaškolenia personálu, akceptačný protokol. | Počet | 58 * skúšobný protokol o integrovanej funkčnosti do cloudu, preberací protokol, akceptačný protokol, prezenčná listina zo zaškolenia obsluhy vybavenia - personálu školy (najmä správcov laboratórií) v trvaní min. 2 hod., akceptačný protokol | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

02 NetAcad LAB B vybavenie (Pokročilá cybersec)

Laboratórne vybavenie slúži na praktické vzdelávanie pokročilej kybernetickej bezpečnosti, umožňujúce samostatné a tímové cvičenia s pokročilým vybavením vrátane WiFi.

| Spoločné požadované funkčné vlastnosti / katalóg požiadaviek | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- |
| Na vybraných školách zapojených do projektu bude nakonfigurovaný HW lokálnych zariadení. Každá pripojená škola sa bude dať akceptovať samostatne. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podmienkou využiteľnosti funkčnosti je dostupnosť: - Digitálneho certifikačného vzdelávacieho obsahu Sieťových akadémií v anglickom jazyku - Modulu 05 LMS Cluster + Interoperabilita a výkonového modulu 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra v synchronizácii s platformou VIKI v slovenskom jazyku a 15 vybraných praktických úloh z kybernetickej bezpečnosti z modulu 04 NetAcad LAB vzdelávací obsah v oblasti kybernetickej bezpečnosti (na Slovensku) - Dostupnosť praktických scenárov virtuálne realizovaných v 08 CSIRT-SOC Clusteri | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Neoddeliteľnou súčasťou Dodávky laboratórneho vybavenia školy je preberacie konanie, ktorého výsledkom je potvrdený protokol o prevzatí dodaných komponentov do majetku školy v obstarávacej cene vrátane prechodu oprávnení vyplývajúcich z podpory výrobcu k týmto zariadeniam na školu. Na základe preberacieho protokolu je následne možná akceptácia v rozsahu zrealizovanej Dodávky. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

02 IT komponenty a komerčné služby

02a Laboratórny prepínač typ 2 prístupový s uplink modulom a príslušenstvom

Prístupové L2/L3 prepínače (switches) tvoria okrajovú vrstvu siete, kde sa koncové zariadenia pripájajú cez metalické (Ethernet) porty – napríklad PC, IP telefóny, kamery či Wi-Fi AP. Na L2 úrovni prepínač prepína rámce podľa MAC adries a rozdeľuje sieť pomocou VLAN, čím logicky oddeľuje jednotlivé skupiny zariadení. L3 prepínač navyše podporuje routovanie medzi VLAN-mi pomocou IP adries, takže môže nahradiť router v internej sieti a znížiť latenciu. V tomto prípade je prepínač infraštruktúrny t.j. použitý na pripojenie pracovísk laboratória.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel /MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02a | Dodanie prepínača typ 2 prístupový s uplink modulom a príslušenstvom s podporou výrobcu |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |
|  | Množstvo: | laboratórium |  | 25 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 8 |
| a) | Hustota downlink portov metalických GigabitEthernet | Počet | Min. 24 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Hustota uplink portov 10G SFP+ na module v šachte | Počet uplink portov v module | Min. 4 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Priepustnosť prepínača switching kapacita | Gbps | Min. 128 Gbps | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Priepustnosť prepínača forwarding rate | Mpps | Min. 95 Mpps | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Voliteľná stohovacia zbernica vo voliteľnom module do 8 prepínačov s priepustnosťou | Gbps | Min. 160 Gbps | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Podporované protokoly | Sieťové protokoly | Layer 2, Static Routing, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF – min. 1000 smerovaní), PBR, PIM Stub Multicast (min. 1000 smerovaní), PVLAN, VRRP, PBR, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder, SSO. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Servisná podpora od výrobcu | Doba trvania a úroveň podpory a od výrobcu | 5 rokov s poprednou výmenou zariadenia v prípade poruchy najneskôr nasledovný kalendárny deň v režime 8X7NCD vrátane softvérových aktualizácií firmware. Vrátane vytvárania servisných tiketov pre treťostranné riešenia o servisnej podpory výrobcu zariadenia. Dohľadový dashboard. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

02b Laboratórny prepínač typ 3 kompaktný s PoE s príslušenstvom

Prístupové L2/L3 prepínače (switches) tvoria okrajovú vrstvu siete, kde sa koncové zariadenia pripájajú cez metalické (Ethernet) porty – napríklad PC, IP telefóny, kamery či Wi-Fi AP. Na L2 úrovni prepínač prepína rámce podľa MAC adries a rozdeľuje sieť pomocou VLAN, čím logicky oddeľuje jednotlivé skupiny zariadení. L3 prepínač navyše podporuje routovanie medzi VLAN-mi pomocou IP adries, takže môže nahradiť router v internej sieti a znížiť latenciu. Metalické porty (zvyčajne pre kompaktné switche v hustote portov 8x 10/100/1000 GigabitEthernet) často podporujú PoE, čo umožňuje napájať zariadenia priamo po dátovom kábli a zjednodušuje inštaláciu. V tomto prípade sú prepínače využívané na vzdelávacie a cvičné účely na jednotlivých pracoviskách laboratória.

| Poradové číslo | Názov položky | MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02b | Dodanie laboratórneho prepínača typ 3 kompaktný PoE s príslušenstvom s podporou výrobcu |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |
|  | Množstvo: | pracovisko |  | 319 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 8 |
| a) | Hustota downlink portov metalických GigabitEthernet s podporou napájania cez Ethernet PoE+ a PoE bankou 240W | Počet | Min. 8 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Hustota uplink portov | Počet uplink portov a typ | Min. 2xmetalický port GigabitEthernet a min. 2x10G SFP+ optický port | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Priepustnosť prepínača switching kapacita | Gbps | Min. 60 Gbps | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Priepustnosť prepínača forwarding rate (jednotka: million packets per second) | Mpps | Min. 44 Mpps | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Podporované protokoly | Sieťové protokoly | Layer 2, Static Routing, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF – min. 1000 smerovaní), PBR, PIM Stub Multicastové smerovanie (min. 1000 smerovaní), PVLAN, VRRP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder, SSO | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Servisná podpora od výrobcu | doba trvania podpory a úroveň podpory od výrobcu | 5 rokov s poprednou výmenou zariadenia v prípade poruchy nasledovný kalendárny deň v režime 8X7NCD vrátane softvérových aktualizácií firmware. Vrátane vytvárania servisných tiketov pre treťostranné riešenia o servisnej podpory výrobcu zariadenia. Dohľadový dashboard. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

02c Bezdrôtový prístupový bod AP s príslušenstvom

Bezdrôtový prístupový bod (Access Point, AP) zabezpečuje pripojenie zariadení do siete cez Wi-Fi a funguje ako most medzi bezdrôtovou sieťou a káblovou LAN. Klienti (notebooky, mobily, IoT zariadenia) sa k AP pripájajú rádiovo, zatiaľ čo samotný AP je spravidla pripojený do siete metalickým Ethernet portom, často napájaným cez PoE. Prístupový bod riadi autentifikáciu, šifrovanie (napr. WPA2/WPA3) a rozdeľovanie prevádzky do SSID a VLAN, čím umožňuje bezpečné oddelenie používateľov (napr. firemná a hosťovská sieť) pri zachovaní mobility v rámci pokrytej oblasti. V tomto prípade je využívaný na vzdelávacie a cvičné účely na každom pracovisku laboratória.

| Poradové číslo | Názov položky | MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis |  | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02c | Dodanie bezdrôtového prístupového bodu AP - bezdrôtovej siete - a príslušenstva s podporou výrobcu |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |  |
|  | Množstvo: | pracovisko |  | 319 |  |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 8 |  |
| a) | Prístupový bod bezdrôtovej siete Access Pont pre bezdrôtové normy | Wifi normy podľa štandardizácie | Podpora pre normy minimálne 802.11be, 802.11ax, 802.11ac t.j. podpora bezdrôtových štandardov IEEE 802.11 s minimálnou podporou 802.11ax alebo vyššie. |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Priepustnosť prepínača v režime 802.11be | Gbps | Min. 9 |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Priepustnosť prepínača v režime 802.11ax | Gbps | Min. 5 |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Priepustnosť prepínača v režime 802.11ac | Gbps | Min. 3 |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Antény | Počet a typ antén pre pásma bezdrôtovej siete 802.11be | Min. 2x2 s min. 2 spatial streams (2.4 GHz, 5 GHz a 6 GHz) alebo min. 2x2 s min. 2 spatial streams (2.4 GHz ) a min. 4x4 s min. 4 spatial streams (5 GHz) |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Sieťové rozhrania | Typ pevného sieťového rozhrania | Min. 1x100M/1000M/2.5G Multigigabit Ethernet (RJ-45) Uplink |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Funkcionality – subsckripcia na 5 rokov | Popis funkcionalít | Optimalizácia rádiových frekvencií, DevOps integrácia, vysoká dostupnosť, telemetria a vizibilita, optimalizácia energetickej spotreby, správa zariadenia a sieťový site dizajn, plnoflexibilný NetFlow, ochrana pred rogue zdrojmi rušenia, v prípade voliteľného nasadenia s centrálnym prvkom softvérovo definovanej siete podpora autmatizácie prevádzky a prehľadových dashboardov - subsckripcia na 5 rokov |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | Servisná podpora od výrobcu | Doba a úroveň podpory | 5 rokov s poprednou výmenou zariadenia v prípade poruchy nasledovný pracovný deň v režime 8x5xNBD vrátane softvérových aktualizácií firmware |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

02 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie

02d Detailný návrh riešenia - časť 02 NetAcad LAB B vybavenie (Pokročilá cybersec)

Vypracovanie detailného návrhu riešenia časti informačného systému IS NetAcad, vrátane jeho architektonického, funkčného a technického začlenenia do celkového riešenia vytváraného informačného systému. Návrh obsahuje popis integračných väzieb, závislostí a rozhraní na ostatné časti IS NetAcad, ako aj detailný štruktúrovaný návrh funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, vrátane požiadaviek na výkon, bezpečnosť, škálovateľnosť, dostupnosť a prevádzku. Súčasťou je návrh harmonogramu vytvorenia a nasadenia IS NetAcad do udržateľnej prevádzky.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02d | Detailný návrh riešenia - časť 02 NetAcad LAB B vybavenie (Pokročilá cybersec) |  |  |  |
|  | Množstvo: | informačný systém |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 4 |
| a) | Detailný štruktúrovaný návrh riešenia funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek časti 02 s ohľadom na integráciu do celého IS NetAcad. Zapracovanie do uceleného dokumentu Detailný štruktúrovaný návrh celého IS NetAcad a zabezpečenie jeho akceptácie. | Špecifická a projektová dokumentácia | Detailný návrh riešenia v časti 02, Preberací protokol. Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

02e Lokálne nasadenie na škole

Pri lokálnom nasadení je potrebné nainštalovať zariadenia priamo na mieste v laboratóriu a laboratórium pripojiť do centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúry (06 CSKI).

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02e | Služby lokálneho nasadenia na škole, overenie funkčnosti a zaškolenie personálu - 02 NetAcad LAB B vybavenie (Pokročilá cybersec) |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 25 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 3 |
| a) | Kompletné dodanie do predpísaných laboratórií (LAB B) predpísanej školy. Výstup: protokol o prevzatí školou. | Počet | 25 * Preberací protokol o prevzatí do majetku školy. Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Inštalácia a nastavenie v predpísaných laboratóriách predpísanej školy a aktivácia služieb, uvedenie do produkčnej prevádzky na lokálne používanie, overenie funkčnosti lokálneho používania na mieste, zaškolenie personálu na nasadený rozsah funkčnosti. Výstupy: skúšobný protokol, akceptačný protokol, prezenčná listina zo zaškolenia personálu a protokol o prevzatí vybavenia do majetku školy. | Počet | 25 * skúšobný protokol o lokálnej funkčnosti, akceptačný protokol o lokálnej funkčnosti, protokol o prevzatí do majetku školy, min. 48 * skúšobný protokol o integrovanej funkčnosti do cloudu, preberací protokol, akceptačný protokol, prezenčná listina zo zaškolenia obsluhy vybavenia - personálu školy (najmä správcov laboratórií) v trvaní min. 1 hod., akceptačný protokol | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Požiadavky na HW – predkonfigurácie | Popis odbornej aktivity | Všetky HW položky budú pred doručením na miesto inštalácie rozbalené, bude overená ich funkcionalita a – ak je to pri danej položke možné – budú predkonfigurované | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Požiadavky na HW – doručenie a inštalácia | Popis odbornej aktivity | Všetky HW položky budú distribuované na jednotlivé školy, budú zapojené a nainštalované. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Požiadavky na HW – konfigurácia, integrácia, test. | Popis odbornej aktivity | Všetky HW položky budú nakonfigurované, integrované do systémov a bude overená ich plná funkcionalita. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Požiadavky na HW – otestovanie kompletného pracoviska. | Popis odbornej aktivity | Každé pracovisko bude otestované a bude overená jeho plná funkcionalita. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Do každého vybavovaného laboratória školy bude dodaná 19″ racková skriňa určená na inštaláciu aktívnych sieťových a výpočtových prvkov, konštrukčne prispôsobená na bezpečnú a ergonomickú prácu používateľov. | Parametre rackovej skrine | Racková skriňa bude mať minimálnu výšku 42U, hĺbku aspoň 1000 mm a nosnosť minimálne 800 kg, s uzamykateľnými perforovanými dverami, odnímateľnými bočnými panelmi a systémom riadeného prúdenia vzduchu, konštrukcia umožní organizovaný káblový manažment, montáž PDU a centrálne uzemnenie. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

02f Integrované nasadenie pripojením do cloudu, overenie funkčnosti a zaškolenie personálu

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02f | Služby integrovaného nasadenia s pripojením školy ku cloudu, overenie funkčnosti a zaškolenie personálu - 02 NetAcad LAB B vybavenie (Pokročilá cybersec) so zaškolením |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 25 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 3 |
| a) | Uvedenie do produkčnej prevádzky v predpísaných laboratóriách predpísaných škôl na integrované používanie s nasadeným pokročilým cloudovým riešením (cloud), overenie funkčnosti, zaškolenie personálu na nasadený rozsah funkčnosti. Výstupy: skúšobný protokol, akceptačný protokol, prezenčná listina zo zaškolenia personálu. | Počet | 25 * Preberací skúšobný protokol o integrovanej funkčnosti do cloudu, akceptačný protokol, prezenčná listina zo zaškolenia obsluhy vybavenia - personálu školy (najmä správcov laboratórií) v trvaní min. 1 hod., akceptačný protokol | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

03 NetAcad LAB spoločná komunikačná infraštruktúra

Spoločná komunikačná infraštruktúra slúži na bezpečné a spoľahlivé komunikačné prepojenie školských laboratórií (učební) so službami a dátami serverovej infraštruktúry (cloudu) v dátovom centre MŠVVaM SR.Na každej škole zapojenej do projektu sa predpokladá: existujúce pripojenie na internet s kapacitou aspoň 1 Gbps, a možnosťou pripojenia firewallu do LAN siete školy.

| Spoločné požadované funkčné vlastnosti / katalóg požiadaviek | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- |
| Na každú pripojenú školu bude dodaný a nainštalovaný 1 firewall, pričom firewall musí umožňovať vzdialený prístup z laboratórií školy do IS NetAcad zo serverovej infraštruktúry v dátovom centre MŠVVaM SR a poskytovať štandardné bezpečnostné prvky, ako je IPS, zabezpečenie komunikácie na 7 vrstve, možnosť vytvorenia site-to-site tunelov a pod. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Bezpečný prístup do IS NetAcad musí byť možný i pre nositeľov používateľských rolí z koncového zariadenia z prostredia mimo školy (napr. študenta a pedagóga z domova, zo súťaže, prístup správcu siete ak je mimo školy): Pedagóg-správca laboratórií školy, Pedagóg-inštruktor školy a Študent školy. Tieto prístupy budú defaultne zablokované a sprístupňovať ich môže Pedagóg-správca laboratórií školy. Dodávateľ v rámci Detailného návrhu riešenia navrhne škole bezpečné riešenie týchto prístupov, v rámci nasadenia podporí jeho realizáciu alebo ho na dodanom vybavení zrealizuje a Pedagógovi-správcovi laboratórií školy poskytne k tomu zaškolenie a používateľskú dokumentáciu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Každá pripojená škola sa bude dať akceptovať samostatne. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora dynamických VPN tunelov (VTI IPSec), ochrana dátového prenosu a komunikácie s CSKI Centrálnou serverovou a komunikačnou infraštruktúrou (cloudu) prostredníctvom kompaktných next-generation firewallov a VPN. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Vyžaduje sa multi-vendor architektúra pre vyššiu odolnosť (v rámci architektúry celého IS NetAcad). | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Neoddeliteľnou súčasťou Dodávky laboratórneho vybavenia školy je preberacie konanie, ktorého výsledkom je potvrdený protokol o prevzatí dodaných komponentov do majetku školy v obstarávacej cene vrátane prechodu oprávnení vyplývajúcich z podpory výrobcu k týmto zariadeniam na školu. Na základe preberacieho protokolu je následne možná akceptácia v rozsahu zrealizovanej Dodávky. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

03 IT komponenty a komerčné služby

03a Prípojná bezpečnostná brána školy do cloudového riešenia

Pre zabezpečenie sieťovej infraštruktúry jednotlivých škôl je navrhnuté nasadenie lokálnych bezpečnostných brán (firewallov), pričom každá škola disponuje jedným samostatným uzlom. Tieto bezpečnostné zariadenia plnia úlohu perimetrovej ochrany lokálnej siete školy a zároveň zabezpečujú bezpečné prepojenie s centrálnou infraštruktúrou, ktorá je prevádzkovaná v režime vysokej dostupnosti. Lokálny firewall zabezpečuje ochranu vnútorných sieťových segmentov školy, riadi komunikáciu medzi internou sieťou a externým prostredím a umožňuje logické oddelenie jednotlivých skupín používateľov. Prevádzka jednotlivých segmentov je riadená bezpečnostnými politikami tak, aby bola zachovaná funkčná aj bezpečnostná izolácia. Každá školská lokalita vytvára šifrované spojenie smerom k centrálnej bezpečnostnej infraštruktúre. Toto spojenie slúži na bezpečný prenos dát, centralizovanú správu a integráciu do nadriadenej architektúry. Riešenie musí podporovať súbežnú prevádzku veľkého množstva trvalých spojení z jednotlivých škôl bez negatívneho dopadu na dostupnosť alebo výkon IS NetAcad. Lokálne firewally vykonávajú pokročilú inšpekciu sieťovej prevádzky, umožňujú aplikáciu bezpečnostných politík založených na type prevádzky, používateľoch alebo kontexte komunikácie a generujú bezpečnostné udalosti a prevádzkové logy. Keďže lokálne bezpečnostné brány sú prevádzkované ako samostatné uzly bez lokálnej redundancie, musia byť schopné autonómnej prevádzky aj v prípade dočasnej nedostupnosti centrálnej infraštruktúry. Po obnovení konektivity musí dôjsť k automatickej synchronizácii a opätovnému nadviazaniu bezpečného spojenia bez potreby manuálneho zásahu.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03a | Dodanie centrálneho firewallu školy s podporou výrobcu |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |
|  | Množstvo: | škola |  | 83 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 8 |

| a) | Priepustnosť firewallu pri plnej aplikačnej kontrole | Gb/s | Min. 4,5 Gb/s | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | Priepustnosť firewallu pri plnej aplikačnej kontrole a zapnutí všetkých dostupných signatúr IPS a AV | Gb/s | Min. 2,8 Gb/s | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Priepustnosť IPSec | Gb/s | Min. 2,8 Gb/s | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Minimálny počet súbežných spojení | počet | Min. 290 000 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Minimálny počet nových spojení za sekundu | počet | Min. 50 000 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Všetky parametre priepustnosti musí dodávateľ uvádzať v real world mix paketoch, tzv. "application mix" | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | NGFW musí obsahovať metalické dátové rozhrania s rýchlosťou 1 Gb/s | áno / nie počet | áno Min. 8 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | NGFW musí obsahovať metalické dátové rozhrania s podporou PoE a s rýchlosťou 2,5 Gb/s | áno / nie počet | áno Min. 4 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| i) | NGFW musí obsahovať aspoň jeden dedikovaný OOB manažment port pre plnohodnotnú správu NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| j) | NGFW musí podporovať agregáciu portov pomocou protokolu 802.3ad (LACP) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| k) | NGFW musí podporovať dva nezávislé redundantné zdroje napájania AC 230V, vymeniteľné za behu zariadenia | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| l) | NGFW musí byť schopný ukladať logové údaje na interný storage | áno / nie kapacita | áno Min. 120 GB | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| m) | NGFW musí podporovať režim HA v móde Active-Active zložený aspoň z dvoch zariadení | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| n) | NGFW musí podporovať režim HA v móde Active-Standby zložený aspoň z dvoch zariadení | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| o) | V oboch typoch HA musia byť všetky informácie o prebiehajúcej prevádzke synchronizované tak, aby pri výpadku jedného z boxov nedošlo k strate informácií NAT ak prerušeniu aktívnych spojení prevádzky typu TCP i UDP prechádzajúceho cez NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| p) | NGFW musí plne podporovať IPv4 aj IPv6 | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| q) | NGFW musí podporovať zapojenie v režimoch L2 (s virtuálnym L3 rozhraním), L3, transparent a TAP | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| r) | NGFW musí podporovať preklady adries typu Static NAT, Dynamic NAT, PAT, NAT64 | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| s) | NGFW musí podporovať perzistentné NAT pre DIPP (Dynamic IP and Port) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| t) | NGFW musí podporovať smerovanie typu Static route, RIP, OSPFv2, OSPFv3, BGP, PIM, IGMP a PBR (Policy Based Routing) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| u) | NGFW musí podporovať MSDP (Multicast Source Discovery Protocol) pre pokročilé smerovanie. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| v) | NGFW musí podporovať BFD (Bidirectional Forwarding Detection) pre tradičné aj pokročilé smerovanie. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| w) | NGFW musí podporovať nástroj pre pokročilé smerovanie (Advanced Routing Engine) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| x) | NGFW musí podporovať stateful DHCPv6 klienta na získanie IPv6 adresy a iných parametrov | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| y) | NGFW musí umožniť nakonfigurovať IPSec tunnel s podporou post-quantum šifrovania priamo na NGFW bez nutnosti použitia tretích strán. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| z) | NGFW musí podporovať výmenu hybridných post quantových kľúčov založených na RFC 9242 a RFC 9370 v rámci IKEv2 a IPsec rekey. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aa) | NGFW musí podporovať výmenu hybridných post quantových kľúčov založených na RFC 9242 a RFC 9370 v rámci IKEv2 a IPsec rekey. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ab) | NGFW musí podporovať vytváranie hybridných post quantových kľúčov použitím kryptografických sád NIST round 3 a round 4. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ac) | NGFW musí umožniť segmentáciu a izoláciu sieťových zdrojov v rámci jedného fyzického zariadenia, čím sa zvyšuje bezpečnosť a efektivita správy prostredníctvom vytvárania viacerých virtuálnych firewallov. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ad) | NGFW musí podporovať Remote Access VPN pomocou protokolov IPSec a SSL (min. TLS v1.2) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ae) | NGFW musí podporovať site-to-site VPN pomocou protokolu IPSec. Počet tunelov nesmie byť licenčne obmedzený | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| af) | Počet súčasne pripojených užívateľov nesmie byť licenčne obmedzený | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ag) | NGFW musí pre Remote Access VPN poskytovať pripojenie z klientskych operačných systémov Windows a macOS | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ah) | Jednotlivé HW appliance musí obsahovať plnohodnotné grafické rozhranie (GUI) pre správu sieťových a bezpečnostných funkcií bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ai) | GUI musí podporovať čítanie logových záznamov bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aj) | Pripojenie ku GUI musí podporovať šifrovanie TLSv1.3 | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ak) | GUI musí obsahovať offline kontextový pomocník. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| al) | NGFW musí byť spravovateľný pomocou GUI alebo CLI pričom GUI a CLI musí mať tzv. feature parity, poskytovať rovnaké možnosti konfigurácie. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| am) | Jednotlivé HW alebo SW zariadnia musia obsahovať plnohodnotné textové rozhranie (CLI) pre správu a čítanie logových záznamov bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. Vzdialené pripojenie k CLI musí podporovať šifrovanie (SSH) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| an) | Jednotlivé HW appliance musí obsahovať plnohodnotné API rozhranie na čítanie a konfiguráciu sieťových nastavení, bezpečnostných a ďalších pravidiel, nastavenia sieťových rozhraní a smerovania. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ao) | Jednotlivé HW appliance musí umožňovať automatickú konfiguráciu nových NGFW použitím konfiguračných šablón na pripojenom USB flash disku. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ap) | NGFW musí pre autentizáciu a autorizáciu administrátorov podporovať protokoly LDAP, Radius, TACACS+, Kerberos a osobný certifikát | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aq) | NGFW musí byť možné spravovať z administrátorských staníc s OS Windows a macOS (vrátane HW s čipom Apple Silicon) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ar) | NGFW management musí podporovať prácu viacerých administrátorov v rovnakom čase, vrátane aplikácie politík a nastavení vytvorených iba konkrétnym administrátorom | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| as) | NGFW s novšími verziami OS musí umožniť pri upgrade/downgrade preskočiť až o 3 (major) softvérové ​​verzie naraz. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| at) | NGFW musí podporovať aplikačnú detekciu a kontrolu ako svoju natívnu funkcionalitu | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| au) | Priradenie povolenej či zakázanej aplikácie musí byť natívnou súčasťou vytvárania štandardného bezpečnostného pravidla | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| av) | Definovaná aplikácia musí predstavovať "match kritérium" pri policy lookup | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aw) | NGFW musí podporovať identifikáciu aplikácií naprieč všetkými portami/protokolmi | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ax) | NGFW musí podporovať identifikáciu aplikácií na neštandardných portoch | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ay) | Identifikácia aplikácie musí prebiehať priamo v NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| az) | NGFW musí detekovať a zabrániť aplikácii meniť porty, tzv. port-hopping | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ba) | NGFW musí podporovať riadenie neznámej prevádzky | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bb) | NGFW musí umožňovať tvorbu plnohodnotných, užívateľsky definovaných aplikácií bez nutnosti využitia externého nástroja alebo zásahu výrobcu/dodávateľa | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bc) | NGFW musí umožnovať zakázať inštaláciu nových signatúr aplikácií z aktualizácií poskytovaných vendorom | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bd) | NGFW musí obsahovať natívnu službu pre ochranu proti útoku typu DoS pomocou limitácie počtu spojení na úrovni zdrojová a cieľová IP adresa a užívateľská identita | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| be) | NGFW musí poskytovať možnosť prioritizácie prevádzky a obmedzenia využívanej šírky pásma na základe zdrojovej a cieľovej IP adresy, portu, užívateľskej identity, aplikácie a času (od – do, deň v týždni + čas a pod.) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bf) | NGFW musí podporovať prioritizáciu prevádzky na základe identifikovanej aplikácie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bg) | NGFW musí podporovať prioritizáciu prevádzky na základe DSCP | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bh) | NGFW musí podporovať vytváranie bezpečnostných pravidiel na základe užívateľských identít | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bi) | NGFW musí umožniť blokovanie použitia korporátnej identity (kombinácia login a heslo) používateľa v externých službách a aplikáciách mimo organizáciu. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bj) | Voľba užívateľskej identity musí byť natívnou súčasťou vytvárania štandardného bezpečnostného pravidla | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bk) | Užívateľská identita musí predstavovať "match kritérium" pri policy lookup | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bl) | NGFW musí umožňovať automaticky presun užívateľa do inej skupiny na základe bezpečnostného incidentu vzťahujúceho sa k danému užívateľovi, bez nutnosti manuálnej intervencie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bm) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie klienta na koncové zariadenie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bn) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie klienta na doménový kontrolér | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bo) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov mimo samotnej HW appliance | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bp) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z Active Directory pomocou doménového účtu s čo najnižšími možnými právami na čítanie Security logov, bez nutnosti disponovať rizikovými úrovňami oprávnenia (napr. Domain Admins) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bq) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno zo systému Cisco ISE | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| br) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno prostredníctvom načítania informácie z logového záznamu, získaného pomocou zabezpečeného protokolu Syslog | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bs) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z terminálových serverov MS (možné za pomoci nainštalovaného agenta) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bt) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z VPN agenta | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bu) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z NAC zariadenia (cez XML alebo API) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bv) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z X-Forwarded-For (XFF) hlavičiek | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bw) | ZTNA funkcionalita musí byť realizovateľá priamo na NGFW bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov, ktoré majú samostaný management. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bx) | NGFW musí podporovať službu, ktorá dokáže konzistentne overovať a autorizovať všetkých používateľov bez ohľadu na umiestnenie a miesto uloženia identity používateľa (miestne, cloudové alebo hybridné). Podpora autentifikačných a autorizačných mechanizmov SAML a OpenID Connect. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| by) | NGFW riešenie musí umožňovať redistribúciu identít používateľov z NGFW, kde je používateľ autentifikovaný na ostatné NGFW bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov, ktoré majú samostaný management. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bz) | NGFW musí podporovať kontrolu klientskych staníc v pravidelných intervaloch cez Windows Management Instrumentation (WMI) alebo NetBIOS aby zistil, či je väzba IP adresa-užívateľské meno stále platná | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ca) | NGFW musí podporovať dešifrovanie odchádzajúcej SSL/TLS prevádzky, za pomoci podvrhnutia serverového certifikátu klientom | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cb) | NGFW musí podporovať dešifrovanie prichádzajúcej SSL/TLS prevádzky, za pomoci naimportovaného privátneho kľúča interného servera | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cc) | NGFW musí podporovať dešifrovanie Secure Shell (SSH proxy) a kontrolovať tunelované aplikácie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cd) | Dešifrovanú prevádzku musí byť možné definovať na základe URL kategórií, aj všetkých ďalších typických parametrov, ako sú zdrojová a cieľová IP adresa, port, užívateľská identita | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ce) | NGFW musí podporovať dešifrovanie za pomoci ECC (Elliptical Curve Cryptography), vrátane DHE a ECDHE pre prichádzajúcu i odchádzajúcu prevádzku | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cf) | NGFW musí podporovať dešifrovanie protokolu TLS verzie 1.3 | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cg) | NGFW musí podporovať preposielanie dešifrovanej prevádzky na iné skenovacie zariadenia tretích strán napr. DLP, analýza prevádzky a súborov a pod. Zariadenie 3 strany následne prepošle čisto prefiltrované dáta späť do NGFW. (tzv. decryption broker) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ch) | NGFW musí podporovať preposielanie dešifrovanej prevádzky na špecifický port pre potreby archivácie prevádzky. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ci) | NGFW musí podporovať OCSP (Online Certificate Status Protocol) na skontrolovanie platnosti SSL/TLS certifikátov v sieťovej architektúre obsahujúcej web proxy | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cj) | NGFW musí obsahovať lokálne úložisko logov | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ck) | NGFW musí obsahovať nástroj pre analýzu logov bez nutnosti využitia ďalšieho systému mimo GUI | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cl) | NGFW musí podporovať agregované zobrazenie logov na základe jedného filtrovacieho pravidla, naprieč jednotlivými typmi logov, ako sú prevádzkové logy, logy bezpečnostných incidentov a logy prístupov na URL | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cm) | NGFW musí podporovať preposielanie logov na zariadenia tretích strán | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cn) | NGFW musí umožňovať výber preposielaných logov na úrovni bezpečnostného pravidla | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| co) | Preposielané logy z NGFW musia byť automaticky rozpoznané najčastejšie používanými typmi SIEM (uvedených v Leaders kvadrante aktuálneho Gartner MQ) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cp) | NGFW musí umožňovať vytváranie vlastných reportov priamo z grafického rozhrania NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cq) | NGFW musí podporovať zavedenie tzv. pozitívneho bezpečnostného modelu – povolenie iba vybraných aplikácií a zákaz všetkých ostatných aplikácií, vrátane neznámej prevádzky | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cr) | NGFW musí podporovať import SNORT signatúr manuálne a cez API. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cs) | NGFW musí pre prístup ku kritickým aplikáciám, poskytovať možnosť vynútiť viacfaktorové overenie prostredníctvom webového portálu, bez ohľadu na to, či cieľová aplikácia podporuje viacfaktorovú autentizáciu; táto vlastnosť musí byť konfigurovateľná na úrovni bezpečnostného pravidla | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ct) | NGFW musí podporovať integráciu so systémom Cisco ISE pre zaradenie koncovej stanice do karantény pri detekovaní nevhodného správania | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cu) | NGFW musí umožniť tvorbu užívateľsky definovaných signatúr pre hrozby založené na L3 a L4 hlavičkách. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cv) | NGFW musí podporovať vytváranie užívateľsky definovaných kategórií, bez nutnosti využiť externý nástroj a bez nutnosti zásahu výrobcu/dodávateľa | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cw) | NGFW musí byť rozšíriteľný o ochranu prístupu ku GenAI/LLM službám a aplikáciám, ochrana musí byť priamo dostupná na NGFW a nesmie byť dodaná ako samostatné riešenie. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cx) | Riešenie musí podporovať rozšírenie funkcionality NGFW o bezpečnosť IoT natívne (automatizovaná identifikácia zariadení a ich zranitelností, automatizované bezpečnostné pravidlá pre IoT) bez nutnosti integrácie s tretími stranami. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cy) | Výrobca NGFW sa musí nachádzať v "Leaders" kvadrante Enterprise Network Firewalls v poslednom aktuálnom reporte spoločnosti Gartner | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cz) | Bezpečnostné zariadenie typu next-generation firewall (ďalej tiež len NGFW) musí byť ako celok zložený z komponentov jedného výrobcu, vrátane všetkých poskytovaných funkcionalít typu IPS, AV, AS signatúr, databáz pre URL kategorizáciu, sandbox definícií a pod.. Zároveň musí byť týmto jedným výrobcom zaistená podpora minimálne počas plánovanej životnosti NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| da) | NGFW musí podporovať licenčný model nezávislý od počtu ochraňovaných koncových systémov | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

03 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie

03b Detailný návrh riešenia - časť 03 NetAcad LAB spoločná komunikačná infraštruktúra

Vypracovanie detailného návrhu riešenia časti informačného systému IS NetAcad, vrátane jeho architektonického, funkčného a technického začlenenia do celkového riešenia vytváraného informačného systému. Návrh obsahuje popis integračných väzieb, závislostí a rozhraní na ostatné časti IS NetAcad, ako aj detailný štruktúrovaný návrh funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, vrátane požiadaviek na výkon, bezpečnosť, škálovateľnosť, dostupnosť a prevádzku. Súčasťou je návrh harmonogramu vytvorenia a nasadenia IS NetAcad do udržateľnej prevádzky. Súčasťou je návrh harmonogramu vytvorenia a nasadenia IS NetAcad do udržateľnej prevádzky.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03b | Detailný návrh riešenia - časť 03 NetAcad LAB spoločná komunikačná infraštruktúra |  |  |  |
|  | Množstvo: | informačný systém |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 4 |
| a) | Detailný štruktúrovaný návrh riešenia funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek časti 03 s ohľadom na integráciu do celého IS NetAcad. Zapracovanie do uceleného dokumentu Detailný štruktúrovaný návrh celého IS NetAcad a zabezpečenie jeho akceptácie. | Špecifická a projektová dokumentácia | Detailný návrh riešenia v časti 03, Preberací protokol. Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

03c Nasadenie na škole s pripojením do cloudu

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03c | Služby nasadenia bezpečného pripojenia školy na internet cez VPN a integrácia do cloudového riešenia do 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra, so zapojením vybavenia laboratórií školy a zaškolením: - 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy cybersec) - 02 NetAcad LAB B vybavenie (Pokročilá cybersec) |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 83 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 3 |
| a) | Kompletné dodanie do predpísanej školy. Výstup: protokol o prevzatí školou, akceptačný protokol. | Počet | 90 škôl: Preberací protokol o prevode do majetku školy. Akceptačný protokol | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Inštalácia na predpísanej škole a v predpísaných laboratóriách školy na integrované používanie s nasadeným pokročilým cloudovým riešením (cloud), overenie funkčnosti, zaškolenie personálu na nasadený rozsah funkčnosti, uvedenie do produkčnej prevádzky. Súčasťou je riešenie a používateľská dokumentácia pre prístup používateľov (vybraných používateľských rolí) z koncového zariadenia z prostredia mimo školy na dodaných zariadeniach a odborná podpora tohto riešenia v ostatnej infraštruktúre školy. U rôznych škôl môže byť riešenie iné, vzhľadom na zabezpečenie a existujúcu infraštruktúru pripojenia LAN školy na internet. Výstupy: skúšobný protokol, akceptačný protokol, prezenčná listina zo zaškolenia personálu, protokol o prevzatí do majetku školy | Počet | 90 škôl: Preberací skúšobný protokol, akceptačný protokol, 11 * Preberací skúšobný protokol o integrovanej funkčnosti do cloudu, prezenčná listina zo zaškolenia obsluhy vybavenia - personálu školy (najmä správcov laboratórií) v trvaní min. 1 hod., akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

03 Zmeny a rozvoj

03x Úpravy laboratórneho vybavenia, podpora pri využívaní pokročilých funkcií

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03x | Služby úpravy pripojenia a rekonfigurácie laboratórnych zariadení, opakované aktivity z dôvodu zmien na strane školy, podpora pri využívaní pokročilých funkcií aktívnych sieťových prvkov (napr. programovateľné siete) v základnom laboratórnom vybavení škôl časti 01 NetAcad LAB A, 02 NetAcad LAB B, 03 NetAcad LAB spoločná komunikačná infraštruktúra (na škole) |  |  |  |
|  | Množstvo: | MD |  | 300 |
|  | Najdlhšia reakčná doba od objednania po začiatok výkonu služby: | pracovný deň |  | 10 |
| a) | služby realizácie rozvojových a zmenových požiadaviek | rozsah a doba podpory | Po dobu 5 rokov: odborné služby v rozsahu: úpravy a rekonfigurácie aktívnych laboratórnych prvkov a bezpečného pripojenia školy do centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúry | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

II. POKROČILÉ CLOUDOVÉ RIEŠENIE V SERVEROVEJ INFRAŠTRUKTÚRE DÁTOVÉHO CENTRA

Pokročilé cloudové IKT riešenie je určené na centralizované poskytovanie výpočtových, úložných a aplikačných kapacít pre pokročilé vzdelávacie scenáre, virtuálne laboratóriá a bezpečné spracovanie dát.

04 NetAcad LAB vzdelávací obsah v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Digitálny vzdelávací obsah v slovenčine slúži na praktické vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti v online hybridnom a virtuálnom vzdelávacom prostredí.

| Spoločné požadované funkčné vlastnosti / katalóg požiadaviek | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- |
| Spôsob nasadenie: teoretické aj praktické materiály vzdelávacieho obsahu budú nahraté do modulu 05 LMS Cluster + Interoperabilita. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Pre zaškolenie pedagógov-inštruktorov a školiteľov školiteľov vysokých a stredných škôl na teoretickú a praktickú časť využívania jednotlivých vzdelávacích obsahov a cvičných sandboxo laboratórií LAB A (Základy kybernetickej bezpečnosti) a LAB B (Pokročilá kybernetická bezpečnosť – 15 praktických úloh) - je uvažovaný len 1 beh školenia. Školenie musí byť vykonávané na funkčnom laboratórnom vybavení podľa typu laboratória a vo funkčnej cloudovej časti IS NetAcad. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Rozširujúci digitálny vzdelávací obsah v slovenčine k online hybridnému alebo virtuálnemu vzdelávaciemu prostrediu v oblasti kybernetickej bezpečnosti obsahuje: - Praktické a teoretické materiály vo forme textov, videí, návodov - rozširujúce k certifikačnému vzdelávaciemu obsahu Sieťových akadémií Slovenska vrátane rozšírenia SkillsFor All publikované na https://netacad.com - Digitálny vzdelávací obsah bude synchrónne poskytovaný z prepojenej vzdelávacej informačnej platformy VIKI - Dodanie digitálneho vzdelávacieho obsahu sa vyžaduje v štandarde SCORM pre zapracovanie do vzdelávacej informačnej platformy VIKI | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Rozsah digitálneho vzdelávacieho obsahu: 15 kompletov digitálneho vzdelávacieho obsahu zladených s vývojom „sandbox“ prostredia na praktické precvičovanie úloh kybernetickej bezpečnosti v Slovenskom jazyku nad rámec certifikačného vzdelávacieho obsahu Cisco Networking Academy na portáli https://www.netacad.com/ ako súčasť častí 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy kybernetickej bezpečnosti) školy a 02 NetAcad LAB B vybavenie (Pokročilá kybernetická bezpečnosť). | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

04 Dodané licenčné riešenie

04a NetAcad LAB vzdelávací obsah v oblasti kybernetickej bezpečnosti (na Slovensku)

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04a | Dodanie vzdelávacieho obsahu v oblasti kybernetickej bezpečnosti v slovenskom jazyku |  |  |  |
|  | Počet kusov: | Slovensko |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 8 |
| a) | Vzdelávací obsah: pripravených a dodaných minimálne 15 tém z oblasti kybernetickej a sieťovej bezpečnosti tak, aby študenti získali komplexný teoretický a praktický základ v danej oblasti. Témy budú zahŕňať minimálne nasledovné oblasti: - teoretický úvod - riadenie komunikácie na hranici sieti - oddelenie vnút. siete a internetu - zabezpečenie pred útokmi na e-mailovú komunikáciu - zabezpečenie komunikácie na web stránky (web proxy serve-ry) - útoky na zraniteľné miesta sieťových služieb - útoky na aplikácie prevádzkované na web serveroch - útoky na „clear textové“ protokoly - DoS a DDoS útoky - autentifikácia prístupu užívateľov - iné oblasti Bude vypracovaná teoretická a praktická časť ku každej z pripravených tém z oblasti kybernetickej a sieťovej bezpečnosti. Tieto materiály budú slúžiť ako podklad pre štúdium, či už samostatné alebo s asistenciou lektora. | Počet | Minimálne 15 tém z oblasti kybernetickej a sieťovej bezpečnosti | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Ku všetkým praktickým cvičeniam z uvedenej skupiny tém z oblasti kybernetickej a sieťovej bezpečnosti bude pripravený a dodaný návod, ako sa dané cvičenie bude realizovať na nasadenom . Tento návod musí byť tak detailný, aby podľa neho mohol cvičenie realizovať aj študent, ktorý má len teoretické vedomosti z danej oblasti a základné praktické skúsenosti s prácou so sieťovými technológiami. | Počet | Minimálne 15 návodov z oblasti kybernetickej a sieťovej bezpečnosti | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Nevýhradná licencia platí bez ohraničenia doby pre všetky školy na území Slovenska | Rozsah platnosti licencie | Platí pre celé Slovensko | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Subskripcia služieb výrobcu/dodávateľa pre zabezpečenie garantovanej funkčnosti IS NetAcad, vrátane funkčných a legislatívnych aktualizácií, bezpečnostných záplat a centrálne ticketovanie porúch s korekčnými zásahmi v režime 8×5 pri chybách softvéru alebo konštrukcie riešenia. | Dĺžka trvania podpory a rozsah | 5 rokov v rozsahu: garantovaná funkčnosť, aktualizácie a bezpečnostné záplaty, centrálne ticketovanie v režime 8x5 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

04 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie

04b Detailný návrh riešenia - časť 04 NetAcad LAB vzdelávací obsah v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Vypracovanie detailného návrhu riešenia časti informačného systému IS NetAcad, vrátane jeho architektonického, funkčného a technického začlenenia do celkového riešenia vytváraného informačného systému. Návrh obsahuje popis integračných väzieb, závislostí a rozhraní na ostatné časti IS NetAcad, ako aj detailný štruktúrovaný návrh funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, vrátane požiadaviek na výkon, bezpečnosť, škálovateľnosť, dostupnosť a prevádzku. Súčasťou je návrh harmonogramu vytvorenia a nasadenia IS NetAcad do udržateľnej prevádzky.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04b | Detailný návrh riešenia - časť 04 NetAcad LAB vzdelávací obsah v oblasti kybernetickej bezpečnosti |  |  |  |
|  | Množstvo: | informačný systém |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 4 |
| a) | Detailný štruktúrovaný návrh riešenia funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek časti 04 s ohľadom na integráciu do celého IS NetAcad. Zapracovanie do uceleného dokumentu Detailný štruktúrovaný návrh celého IS NetAcad a zabezpečenie jeho akceptácie. | Špecifická a projektová dokumentácia | Detailný návrh riešenia v časti 04, Preberací protokol. Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

04c Integrované nasadenie v cloude a VIKI, overenie funkčnosti, zaškolenie

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04c | Služby integrovaného nasadenia digitálneho vzdelávacieho obsahu v oblasti kybernetickej bezpečnosti |  |  |  |
|  | Množstvo: | informačný systém |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 3 |
| a) | Vzdelávací obsah: Bude vypracovaných, pripravených a dodaných minimálne 15 praktických úloh v rozsahu digitálneho vzdelávacieho obsahu a virtuálneho cvičného priestoru vo IS NetAcad z oblasti kybernetickej a sieťovej bezpečnosti tak, aby študenti získali komplexný teoretický a praktický základ v danej oblasti. Témy budú zahŕňať minimálne nasledovné oblasti: - teoretický úvod - riadenie komunikácie na hranici sieti - oddelenie vnút. siete a internetu - zabezpečenie pred útokmi na e-mailovú komunikáciu - zabezpečenie komunikácie na web stránky (web proxy serve-ry) - útoky na zraniteľné miesta sieťových služieb - útoky na aplikácie prevádzkované na web serveroch - útoky na „clear textové“ protokoly - DoS a DDoS útoky - autentifikácia prístupu užívateľov - iné oblasti Súčasťou je vypracovaná teoretická časť ako samostatná úloha a čiastkovo ku každej z pripravených úloh z oblasti kybernetickej a sieťovej bezpečnosti. | Počet | Minimálne 15 úloh z oblasti kybernetickej a sieťovej bezpečnosti | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Ku všetkým praktickým úlohám z uvedenej skupiny tém z oblasti kybernetickej a sieťovej bezpečnosti bude pripravený a dodaný návod, ako sa dané cvičenie bude realizovať v cvičnom virtuálnom priestore IS NetAcad . Návod musí byť tak detailný, aby podľa neho mohol cvičenie realizovať aj študent, ktorý má len teoretické vedomosti z danej oblasti a základné praktické skúsenosti s prácou so sieťovými technológiami. | Počet | Minimálne 15 návodov z oblasti kybernetickej a sieťovej bezpečnosti | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Nasadenie (inštalácia) digitálneho vzdelávacieho obsahu v oblasti kybernetickej v cloudovom riešení, uvedenie do produkčnej prevádzky. Výstupy: inštalačný protokol, akceptačný protokol. | Počet | Min. 1x Preberací inštalačný protokol, akceptačný protokol | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

04d Iniciácia a konfigurácia lokálneho pripojenia školy a overenie funkčnosti

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04d | Služby iniciácie a overenie funkčnosti |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 25 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 3 |
| a) | Iniciácia na vybraných školách a overenie plnej funkčnosti používania na mieste v predpísaných laboratóriách predpísaných škôl. Výstupy: akceptačné protokoly. | Počet | 25 škôl: Preberacie a skúšobné protokoly, akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

04 Zmeny a rozvoj

04x Rozvoj vzdelávacieho obsahu v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Realizácia zmenových a úpravy vzdelávacieho obsahu na základe požiadaviek počas v etape realizácie informačného systému.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04x | Služby rozvoja digitálneho vzdelávacieho obsahu a virtuálneho cvičného priestoru v oblasti kybernetickej bezpečnosti |  |  |  |
|  | Množstvo | MD |  | 250 |
|  | Najdlhšia reakčná doba od objednania po začiatok výkonu služby: | pracovný deň |  | 10 |
| a) | Objednané a dodávateľsky poskytované odborné služby na rozvoj a úpravy IS NetAcad počas overovania funkčnosti v procese vzdelávania a dodatočného rozvoja personálom ekosystému zapojených škôl, zahŕňajúce: - odbornú podporu pre spracovanie a vytvorenie ďalších 15 praktických úloh z oblasti kybernetickej a sieťovej bezpečnosti pre 04 NetAcad LAB vzdelávací obsah formou účasti IT špecialistu/programátora dodávateľa v pracovnej skupine zapojených stredných a vysokých škôl – ekosystému Sieťových akadémií na Slovensku. - realizáciu zmenových požiadaviek na funkčnosť informačného systému. | Trvanie doby poskytovaných služieb a počet nových vytvorených úloh z oblasti kybernetickej bezpečnosti * rozsah odbornej podpory na každú úlohu v MD | Po dobu 5 rokov až do vyčerpania limitu MD: min. 15 úloh * 2 MD + 10 MD realizácie zmenových požiadaviek = min. 40 MD odbornej podpory | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

05 LMS Cluster + Interoperabilita

Ústredný „Learning Management System“, centralizovaná správa vzdelávacích aktivít a cvičných virtuálnych priestorov v rámci IS NetAcad s dostupnosťou digitálneho vzdelávacieho obsahu.

| Spoločné požadované funkčné vlastnosti / katalóg požiadaviek | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- |
| Každý používateľ Ústredného LMS bude mať svoj profil s funkčnými nastaveniami, prístupovými oprávneniami pre definované úrovne prístupových práv - používateľské roly. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Riadenie a plánovanie vzdelávacích aktivít v Ústrednom LMS prostredníctvom dashboardu pre monitorovanie so sprístupňovanými časťami podľa potrieb jednotlivých používateľských rolí. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Dynamické plánovanie, rezervácia, centrálne monitorovanie a automatizovaný provisioning výkonu a úložných kapacít a súvisiacich topológií s nastaviteľnými preferenciami a vychádzajúcich z praxe správy prostredníctvom dashboardu pre riadenie vzdelávania so sprístupňovanými časťami podľa potrieb jednotlivých používateľských rolí v rozsahu (pokračujú čiastkové vlastnosti): | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| - Možnosť dlhodobého plánovania kapacít (zosúladenie s rozvrhom školy) s dostatočným predstihom s následnou automatickou rezerváciou zdrojov a konfiguráciou vzdelávacieho prostredia v naplánovanom čase pre takto vopred naplánované pracoviská/laboratóriá/školy | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| - Automatické zamedzenie plánovania, rezervácie alebo využívania zdrojov pri hrozbe prekročenia dostupnej kapacity s cieľom zabrániť preťaženiu výpočtových a kapacitných zdrojov spôsobeného súčasným vysokým dopytom viacerých používateľov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| - Možnosť nastavenia priorít využívania zdrojov vybraných preferenčných používateľov (na úroveň školy/laboratória prípadne individuálneho používateľa) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| - V rámci plánovania zdrojov bude možné automatizované rozhodovanie o pridelení zdrojov podľa poradia prijatých požiadaviek a stanovených priorít | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| - Možnosť plánovania a automatického spúšťania zásobníka špecifických úloh a procesov s vysokými nárokmi na cloudové zdroje napríklad vysoko náročné výpočty ako renderovanie grafiky, trénovanie modelov umelej inteligencie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| - Podpora viacerých režimov plánovania a rezervovania využívania podľa denného času a pracovného režimu dňa (pracovný, víkend, sviatok) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| - Synchronizácia s vzdelávacou informačnou platformou VIKI | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| - Riadenie orchestrácie procesov a plánovania jednotlivých kurzov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| - Správa a riadenie vzdelávania, sa vzťahujú na oblasti IS NetAcad: - 04 NetAcad LAB vzdelávací obsah v oblasti kybernetickej bezpečnosti - 07 AI Cluster - 08 CSIRT-SOC Cluster (ukončenie čiastkových vlastností). | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Prehľad prostredí so synchronizovaným digitálnym vzdelávacím obsahom bude realizované prostredníctvom dashboardu pre vzdelávanie so sprístupňovanými časťami podľa potrieb jednotlivých používateľských rolí. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Dodané licenčné riešenie je už vyvinuté a v praxi vyskúšané, dodávateľ ho nebude vyvíjať „od počiatku“, ale upravovať resp. konfigurovať pre potreby IS NetAcad. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Výkonové časti IS NetAcad (06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra) musia poskytovať dostatočný výpočtový výkon a pamäťovú kapacitu pri nasadzovaní a pred uvedením do produkčnej prevádzky 05 LMS Cluster + Interoperabilita - a to v prípade nasadenia pre skupiny škôl naraz i v prípade rozšírenia o ďalšie školy. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

05 Dodané licenčné riešenie

05a Základné centrálne softvérové riešenie ústredného LMS (Learning Management System)

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05a | Dodanie základného centrálneho softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) s podporou výrobcu |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 10 |
| a) | LMS - Licencia | Licenčný model | Trvalá, časovo neobmedzená licencia pre používateľov platformy Softvérového riešenie ústredného LMS pre 80 škôl. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | LMS - Podporované operačné systémy server | Podporované operačné systémy server | Linux (enterprise distribúcie, napr. Red Hat, Ubuntu alebo ekvivalent) a/alebo Windows Server.“ | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | LMS – Platforma | Typ služby a nasadenie | Súčasťou platformy bude aj modul pre tvorbu a správu používateľov a používateľských skupín. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | LMS - Používatelia | Import používateľov | LMS platforma umožní import používateľov. Každému používateľovi bude možné priradiť individuálne prístupové práva a oprávnenia v rámci celej platformy. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | LMS - Formáty obsahu | Formát SCORM | LMS platforma bude mať schopnosť kompletne importovať a exportovať štandardný SCORM formát. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | LMS - Tvorba kurzov | Online kurzy a kapitoly | Na LMS platforme bude možné vytvárať komplexné online kurzy, štruktúrovaných do kapitol, s možnosťou integrácie živých lekcií, realizovaných prezenčne alebo online. Tvorba kurzov bude zabezpečená priamo na platforme, prostredníctvom integrovaného editora. Všetka administratíva, súvisiaca s tvorbou, správou kurzov a ich termínov, bude prebiehať priamo na platforme. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | LMS - Registrácia | Termíny a notifikácie | Prihlásenie a odhlásenie na kurz bude prebiehať prostredníctvom definovaných termínov. Používatelia sa budú môcť na termíny registrovať samostatne alebo ich do termínu priradí manažér. O prihlásení, odhlásení alebo zmene termínu budú používatelia informovaní notifikáciou v systéme alebo emailom. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | LMS - Katalóg kurzov | Filtrovanie a zoradenie | LMS platforma umožní filtrovanie a zoraďovanie ponuky kurzov podľa rôznych kritérií, ako napríklad názov, kategória, dátum vytvorenia a pod. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| i) | LMS - Spätná väzba | Recenzie | Po úspešnom absolvovaní kurzu umožní LMS platforma hodnotenie kurzu prostredníctvom zanechania recenzie. Recenzie budú viditeľné v prehľade kurzu a umožnia používateľom vyhodnotiť potenciálny prínos kurzu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| j) | LMS - Správa študentov | Prehľady | Platforma poskytne manažment študentov kurzov vrátane prehľadu o stave štúdia a výsledkoch testov, a to priamo v tom termíne kurzu, ktorého sa používateľ zúčastnil. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| k) | LMS - Certifikácia | Tvorba a vydávanie certifikátov | LMS platforma umožní tvorbu a editáciu certifikátov udeľovaných študentom po úspešnom absolvovaní kurzov. Generovanie certifikátov bude prebiehať automaticky a ich obsah bude prispôsobený detailom konkrétneho termínu kurzu. Pri tvorbe kurzu bude možné nastaviť, či jeho úspešné absolvovanie bude ohodnotené vydaním certifikátu alebo nie. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| l) | LMS - Analytika | Sledovanie aktivít a export | LMS platforma umožní sledovanie aktivít používateľov vrátane porovnania v rebríčku študentov, priemernej úspešnosti testov, celkového času štúdia, získaných bodov, vydaných certifikátov a prehľadu aktívnych a dokončených kurzov. Prehľad študentov bude možné exportovať vo formátoch PDF a Excel. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| m) | LMS - Testovanie | Databáza otázok | LMS platforma bude obsahovať databázu otázok rozdelených do kategórií, ktorá bude slúžiť na testovanie študentov v kurzoch. Platforma umožní vytvárať rôzne typy otázok, ako napríklad výber z viacerých možností, doplňovanie odpovedí alebo zoraďovanie. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| n) | LMS - Kalendár | Integrovaný kalendár | LMS platforma bude obsahovať integrovaný kalendár, ktorý umožní zobraziť prehľad dostupných kurzov, ako aj kurzy pridelené iným používateľom platformy (napr. „moji inštruktori“, „moji študenti“). | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| o) | LMS - Správa používateľov | Import, editácia, zneviditeľnenie | LMS platforma bude obsahovať nástroj na správu používateľov vrátane možnosti hromadného importu a exportu. V rámci tohto nástroja bude možné editovať údaje o používateľoch, prideľovať im potrebné prístupové práva a oprávnenia, ako aj zneviditeľniť alebo natrvalo odstrániť používateľské účty. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| p) | LMS - Prevádzka | Aktualizácia a upgrade | Poskytovateľ zároveň zabezpečí pravidelnú aktualizáciu a upgrade LMS systému vrátane aplikovania všetkých bezpečnostných záplat. Súčasťou riešenia bude aj aplikačný a systémový monitoring, pravidelné zálohovanie a v prípade potreby obnova riešenia zo zálohy. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| q) | LMS - Obsah | Archivácia a export kurzov | LMS platforma umožní archiváciu kurzov a obsahu, ich duplikovanie v rámci platformy a export obsahu vo formáte SCORM. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| r) | LMS - Prístup | Webové rozhranie | Prihlasovanie na LMS platformu bude možné prostredníctvom vlastného webového rozhrania dostupného na určenej URL adrese. Platforma bude prístupná prostredníctvom bežných webových prehliadačov (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) na počítačoch aj mobilných zariadeniach, bez ohľadu na použitý operačný systém a bez potreby inštalácie dodatočných doplnkov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| s) | LMS - Legislatíva | Súlad s GDPR | LMS platforma a jej funkcionality musia byť v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR). | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| t) | LMS - Škálovateľnosť | Navýšenie kont | LMS musí byť modifikovateľný a musí byť bezproblémové navyšovanie počtu používateľských kont podľa požiadaviek Odberateľa (import používateľov jednotlivo alebo hromadne z databáz napr. Excel, formátu CSV). | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| u) | LMS - Obsah | Digitálny a externý obsah | LMS umožní tvorbu digitálneho obsahu priamo vo svojom rozhraní a tiež umožní importovať externý obsah. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| v) | LMS - Dáta | Zachovanie údajov | V prípade, ak používateľ vymaže/zruší svoje konto jeho dáta budú v reportoch zachované a bude možné s nimi pracovať. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| w) | LMS - Prístup | Responzívny dizajn | Prihlásenie do LMS musí byť možné cez vlastný web, cez odkaz na stránke a tiež priamo cez zadanú URL adresu. LMS platforma bude dostupná v rámci responzívneho zobrazenia (vizuál stránky a obsah stránky sa vždy prispôsobí) cez notebook, desktopový PC, tablet alebo smartphone. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| x) | LMS - Kompatibilita | Podpora prehliadačov | K LMS musí byť možná celosvetová prístupnosť, cez rozhranie najrozšírenejších webových prehliadačov (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari), bez ohľadu na operačný systém a bez potreby doinštalovania nadštandardných doplnkov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| y) | LMS - Registrácia | Formulár a checkbox | Registrácia používateľov musí byť možná cez registračný formulár individuálne alebo hromadne. Polia v rámci registrácie sa naformátujú podľa požiadaviek Odberateľa. Súčasťou formulára bude aj checkbox (zaškrtávacie políčko). V rámci checkboxu s pop up oknom bude text Odberateľa s čestným prehlásením a GDPR náležitosťami. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| z) | LMS – Notifikácia | Overenie e-mailu | Po registrácii používateľa musí LMS automaticky odoslať notifikačný e-mail obsahujúci overovací odkaz (URL) na potvrdenie registrácie a overenie správnosti e-mailovej adresy.“ | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aa) | LMS - Notifikácia | Heslo po registrácii | LMS platforma musí obsahovať funkcionalitu, ktorá po registrácii používateľa automaticky odošle notifikačný e-mail s URL odkazom na vytvorenie alebo zmenu používateľského hesla, a to pri individuálnom aj hromadnom importe používateľov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ab) | LMS - Bezpečnosť | Captcha | Pre účely registrácie musí LMS disponovať funkcionalitou Captcha alebo funkčne ekvivalentné riešenie z dôvodu eliminácie robotov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ac) | LMS - Správa používateľov | Role a oprávnenia | LMS platforma umožní vytváranie rolí, používateľov a typov používateľov podľa potrieb Odberateľa. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ad) | LMS - Správa používateľov | Definovanie rolí | LMS platforma musí umožniť definovanie rolí (napr. administrátor, manažér, študent / používateľ, lektor), pričom každá z týchto rolí bude mať pridelené jedinečné oprávnenia. Role bude možné prideľovať pri registrácii na platformu (jednotlivo alebo hromadne). | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ae) | LMS - Používateľské konto | Zmena údajov | LMS platforma bude obsahovať funkcionalitu, ktorá umožní zmenu osobných a pracovných údajov používateľa. Súčasťou bude aj možnosť požiadať o zmenu alebo obnovenie prístupového hesla na platformu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| af) | LMS - Používateľské konto | Zabudnuté heslo | V prípade zabudnutia hesla umožní LMS platforma jeho zmenu prostredníctvom automaticky zaslaného odkazu e-mailovú adresu používateľa, ktorá je priradená k jeho profilu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ag) | LMS - Manažment kurzov | Priraďovanie kurzov | LMS umožní role na to určenej priradiť/ odobrať kurz jednotlivcovi alebo skupine s termínom plnenia (priradenie kurzu, ktorý musí študent absolvovať do stanoveného termínu). | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ah) | LMS - Manažment kurzov | Spätná väzba | LMS platforma umožní účastníkom kurzov zanechať spätnú väzbu (hodnotenie kurzu). Hodnotenia budú viditeľné pre záujemcov o kurz a bude ich možné doplniť aj dodatočne po ukončení kurzu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ai) | LMS - Manažment kurzov | Certifikáty | Po úspešnom absolvovaní kurzu LMS platforma automaticky vygeneruje certifikát o jeho ukončení. Certifikáty sa budú ukladať do profilu používateľa a bude možné ich exportovať vo formáte PDF. Dizajn certifikátu bude možné prispôsobiť požiadavkám klienta prostredníctvom editora, ktorý bude podporovať dynamické texty nahradzované jedinečnými údajmi používateľa pri generovaní certifikátu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aj) | LMS - Manažment kurzov | Pokračovanie v kurze | LMS platforma umožní používateľovi kurz kedykoľvek prerušiť a následne sa k nemu vrátiť. Pri opätovnom spustení si bude môcť zvoliť, či kurz absolvuje od začiatku, alebo bude pokračovať od času/miesta, kde bol naposledy prerušený. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ak) | LMS - Manažment kurzov | Editácia kurzov | LMS platforma umožní kedykoľvek aktualizovať, vymazať alebo duplikovať obsah kurzov. Jednotlivé kapitoly kurzov bude možné podľa potreby zviditeľniť alebo skryť. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| al) | LMS - Manažment kurzov | Online stream / webinár | LMS platforma umožní v rámci kurzu realizovať online stream alebo webinár. Účastníci budú o termíne vopred informovaní a lektor potvrdí ich účasť priamo v kurze. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| am) | LMS - Manažment kurzov | Automatizované e-mailové notifikácie | LMS platforma disponuje funkcionalitou automatizovaného zasielania notifikačných e-mailov o pridaní na termín kurzu, ukončení termínu, či získaní certifikátu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| an) | LMS - Reporting | Osobný dashboard a export | LMS platforma bude ukladať údaje o používateľovi na jeho osobnom dashboarde. Zobrazované budú informácie o počte získaných bodov, počte ukončených kurzov, poradí v rebríčku študentov, percentil priemerného výsledku testov a ďalšie štatistiky. Údaje o študentoch sa budú zhromažďovať aj v samostatnom module, z ktorého ich bude možné exportovať vo formáte Excel alebo PDF. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ao) | LMS - Reporting | Účasť, výsledky a testy | LMS platforma bude disponovať funkcionalitou na reportovanie účasti a výsledkov kurzov. Umožní zobraziť počet účastníkov jednotlivých termínov, údaje o študentoch, prehľad výsledkov kurzov a výsledky testov v porovnaní s ostatnými účastníkmi daného termínu. Platforma zároveň poskytne informácie o čase, ktorý študent strávil absolvovaním jednotlivých kapitol kurzu, a detailné výsledky testov vrátane zobrazenia správnych a nesprávnych odpovedí. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ap) | LMS - Formáty | Podpora formátov a interaktívne videá | LMS platforma bude podporovať tvorbu, vkladanie a editáciu textov, grafických prvkov (JPG, PNG), multimediálneho obsahu (MP3, MP4), SCORM súborov, Powerpointových prezentácií a dokumentov vo formáte MS Office a PDF. V prípade, že obsahom kapitoly bude video, systém umožní nastaviť jeho vlastnosti –povoliť a zakázať pretáčanie a určiť, či bude video interaktívne. Do interaktívnych videí bude možné vkladať prvky, ktoré video pozastavia a vyžiadajú aktivitu zo strany používateľa. Tvorba obsahu kurzov bude možná priamo prostredníctvom integrovaného editora na platforme. LMS platforma bude podporovať tvorbu kvízov a videí s interaktívnymi úlohami, ktoré budú slúžiť na overenie vedomostí a aktívne zapojenie používateľov do vzdelávacieho procesu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aq) | LMS - Testy | Správa a vyhodnotenie testov | LMS platforma umožní vytváranie, úpravu a mazanie testov v rámci tematických okruhov, ako aj ich archiváciu, zálohovanie a opätovné použitie. Používateľom bude umožnené označiť správnu odpoveď s možnosťou jej zmeny pred finálnym vyhodnotením. Platforma bude podporovať nastavenie testov s viacerými správnymi odpoveďami a umožní definovanie počtu vybraných možností. Po vyplnení a odoslaní testu systém zobrazí správnosť odpovedí s vizuálnym farebným odlíšením. Po ukončení testu LMS sprístupní aj relatívnu úspešnosť používateľa (percentil v porovnaní s ostatnými účastníkmi, ktorí test absolvovali). Platforma umožní definovať maximálny počet opakovaní testov a minimálne skóre pre ich úspešné absolvovanie. V prípade opakovaného testovania bude možné definovať, či systém pri vyhodnocovaní zohľadní najlepší dosiahnutý výsledok, alebo posledný absolvovaný pokus používateľa. V prípade opakovaného testovania systém pri vyhodnocovaní automaticky zohľadní najlepší dosiahnutý výsledok používateľa. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ar) | LMS - Testy | Generovanie z banky otázok | LMS platforma bude podporovať generovanie testov z banky otázok, organizovanie otázok do kategórií a ich označovanie pomocou tagov. Systém bude podporovať tvorbu testov priamo z banky otázok, ako aj ich automatizovanú tvorbu prostredníctvom hromadného importu v správnom formáte. Platforma zabezpečí predchádzanie duplicít, náhodné miešanie otázok a odpovedí a umožní určenie jednej alebo viacerých správnych odpovedí. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| as) | LMS - Termíny kurzov | Vytváranie a prihlásenie | LMS platforma bude obsahovať nástroj na vytváranie termínov kurzov, prostredníctvom ktorých sa budú môcť používatelia na kurz prihlásiť alebo z neho odhlásiť. Pre jednotlivé termíny bude možné určiť maximálny počet účastníkov a ich trvanie nastaviť ako časovo ohraničené alebo neobmedzené. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| at) | LMS - Termíny kurzov | Zobrazovanie štatistík | V prehľade termínov bude možné zobrazovať priebežné štatistiky o prihlásených študentoch, vrátane stavu štúdia, počtu účastníkov, priemerného času štúdia a úspešnosti testov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| au) | LMS - Termíny kurzov | Správa účastníkov termínu | Manažér termínu bude môcť pridávať nových študentov, odstraňovať študentov z termínu, zasielať notifikácie o jeho priebehu, nastavovať automatické upozornenia a zobrazovať štatistiky súvisiace s termínom. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| av) | LMS - Termíny kurzov | Pridávanie účastníkov | Pre pridanie študentov na termín bude možné: individuálne pridať systémového používateľa, pridať vopred definovanú skupinu používateľov, pozvať študentov, ktorí nie sú systémovými používateľmi. V prípade pozvania externých študentov bude možné vygenerovať jednorazový PIN kód, ktorý bude slúžiť ako jedinečný login do daného termínu kurzu. Pri tomto type prihlasovania budú mať študenti prístup iba do zvoleného termínu, nie do celej platformy. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aw) | LMS - Termíny kurzov | Automatické pripomienky | Pri definovaní termínu bude môcť manažér termínu nastaviť odoslanie automatickej pripomienky v požadovanom časovom predstihu. Automatické notifikácie budú zasielané aj pri pridaní alebo odstránení používateľa z kurzu a pri zmene termínu jeho konania | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ax) | LMS - Notifikácie | Zmeny vzdelávacej aktivity | LMS musí vedieť automatizovane zasielať e-mailové notifikácie prihláseným účastníkom o zmene termínu, popisu alebo iných zmenách vzdelávacej aktivity v kalendári. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ay) | LMS – podpora, údržba a aktualizácie ako súčasť licencie | Licenčný model | Poskytovanie technickej podpory, údržby a aktualizácií systému platformy Softvérového riešenie ústredného LMS zo strany dodávateľa na obdobie 5 rokov odo dňa akceptácie. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

05 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie

05b Detailný návrh riešenia - časť 05 LMS Cluster + Interoperabilita

Vypracovanie detailného návrhu riešenia časti informačného systému IS NetAcad, vrátane jeho architektonického, funkčného a technického začlenenia do celkového riešenia vytváraného informačného systému. Návrh obsahuje popis integračných väzieb, závislostí a rozhraní na ostatné časti IS NetAcad, ako aj detailný štruktúrovaný návrh funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, vrátane požiadaviek na výkon, bezpečnosť, škálovateľnosť, dostupnosť a prevádzku. Súčasťou je návrh harmonogramu vytvorenia a nasadenia IS NetAcad do udržateľnej prevádzky.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05b | Detailný návrh riešenia - časť 05 LMS Cluster + Interoperabilita |  |  |  |
|  | Množstvo: | informačný systém |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 20 |
| a) | Detailný štruktúrovaný návrh riešenia funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek časti 05 s ohľadom na integráciu do celého IS NetAcad. Zapracovanie do uceleného dokumentu Detailný štruktúrovaný návrh celého IS NetAcad a zabezpečenie jeho akceptácie. | Špecifická a projektová dokumentácia | Detailný návrh riešenia v časti 05, Preberací protokol. Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

05c Inštalácia základného centrálneho softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) do dátového centra

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05c | Služby inštalácie základného centrálneho softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) do dátového centra |  |  |  |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 4 |
| a) | Inštalácia vo vysokej dostupnosti formou klastra škálovaného pre úvodných 80 škôl v module 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra. Inštalačný protokol. | Počet inštalácií | Inštalačný protokol (potvrdenie o inštalácii a parametroch inštalácie v dátovom centre) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

05d Konfigurácia základného centrálneho softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) v dátovom centre pre každú lokálne pripojenú školu

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05d | Služby konfigurácie softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) v dátovom centre so zaškolením pre každú lokálne pripojenú školu |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 83 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 45 |
| a) | Konfigurácia a vytvorenie prostredí pre úvodných 80 škôl v LMS inštalovanom module 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra. Protokol o konfigurácii. | Počet inštalácií pre zapojené školy | 80 * záznamy do protokolu o konfigurácii (potvrdenie o konfigurácii a výsledných parametroch po konfigurácii v dátovom centre individuálne pre každú zapojenú školu). Potvrdenie funkčného ukončenia konfigurácie pre všetky zapojené školy. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Skupinové produktové zaškolenie personálu. Školiaci vzdelávací materiál. Prezenčná listina zo zaškolenia personálu. | Školenie | 1 * školiaci vzdelávací materiál. Prezenčná listina zo zaškolenia personálu na ovládanie a funkčnosť. 3 * regionálne skupinové školenia v trvaní min. 8 hod/1 deň Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

05e Základná integrácia a orchestrácia centrálnej konfigurácie  LMS Cluster a školenie personálu

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05e/1 | Služby základnej integrácie a orchestrácie s modulmi 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra, 07 AI Cluster, 08 CSIRT-SOC Cluster, VIKI, RIAM v rámci celého vzdelávacieho informačného systému IS NetAcad |  |  |  |
|  | Množstvo: | Platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 45 |
| a) | LMS - Integrácie | Systém VIKI – integrácia IS NetAcad | LMS platforma bude integrovaná so vzdelávacou informačnou VIKI platformou, ktorá predstavuje oficiálny systém pre správu a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu škôl v Slovenskej republike. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | LMS - Integrácie | Systém VIKI – synchronizácia vzdelávacích obsahov | LMS platforma musí zabezpečiť synchronizáciu relevantného digitálneho vzdelávacieho obsahu v oblastiach NetAcad, AI, CSIRT-SOC medzi LMS a VIKI | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | LMS - Orchestrácia | Orchestrácia prostredí pre vzdelávanie – životný cyklus služieb | Systém musí orchestrovať životný cyklus služieb pre zabezpečenie technologického prostredia pre vzdelávanie/kurzy. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | LMS - Orchestrácia | Orchestrácia prostredí pre vzdelávanie – vplyv na prostredie pre vzdelávanie | Systém nesmie priamo zriaďovať, meniť ani rušiť prostredie pre vzdelávanie; namiesto toho musí používať API rozhrania systémov, ktoré zabezpečujú provisioning relevantných prostredí pre vzdelávanie/kurzy: - CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra, - AI Cluster, - CSIRT-SOC Cluster. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | LMS - Orchestrácia | Orchestrácia prostredí pre vzdelávanie – stav prostredia | Systém musí udržiavať stav prostredia vrátane plánovaného začiatku, plánovaného konca, a zmeny stavov pri objednaní prostredia. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | LMS - Orchestrácia | Orchestrácia prostredí pre vzdelávanie – auditná stopa | Systém musí zaznamenávať auditnú stopu všetkých akcií a integračných volaní vrátane korelačného identifikátora. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | LMS - Orchestrácia | Orchestrácia prostredí pre vzdelávanie – konfigurovateľné šablóny prostredia | Systém musí podporovať konfigurovateľné šablóny prostredia - parametre a špecifikácie orchestrácie prostredí. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | LMS - Orchestrácia | Riadenie udalostí orchestrácie prostredí | Keď používateľ odošle objednávku na prostredie, systém musí validovať vstupné parametre a založiť prostredie v stave „Objednané“. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| i) | LMS - Orchestrácia | Riadenie udalostí orchestrácie prostredí | Keď prostredie nadobudne stav „Plánované“ so stanoveným časom začiatku, systém musí naplánovať spustenie orchestrácie na tento čas. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| j) | LMS - Orchestrácia | Riadenie udalostí orchestrácie prostredí | Keď nastane plánovaný čas začiatku sprístupnenia prostredia, systém musí vyvolať príslušné API systému zabezpečujúci provisioning na zriadenie alebo spustenie prostredia podľa parametrov objednávky na prostredie. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| k) | LMS - Orchestrácia | Riadenie udalostí orchestrácie prostredí | Keď systém zabezpečujúci provisioning oznámi úspešné zriadenie alebo spustenie, systém musí aktualizovať stav prostredia na „Aktívne“ a uložiť návratové identifikátory a metadáta. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| l) | LMS - Orchestrácia | Riadenie udalostí orchestrácie prostredí | Keď systém zabezpečujúci provisioning oznámi zlyhanie zriadenia alebo spustenia, systém musí označiť prostredie ako „Zlyhalo“ a notifikovať zodpovedných používateľov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| m) | LMS - Orchestrácia | Riadenie udalostí orchestrácie prostredí | Keď používateľ požiada o ukončenie prostredia, systém musí vyvolať API systému zabezpečujúci provisioning na ukončenie a po potvrdení nastaviť stav „Ukončené“. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| n) | LMS - Orchestrácia | Riadenie udalostí orchestrácie prostredí | Keď nastane plánovaný čas konca využivania prostredia, systém musí vopred avizovať používateľom a iniciovať proces ukončenia prostredia cez API systému zabezpečujúci provisioning. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| o) | LMS - Orchestrácia | Riadenie stavov orchestrácie prostredí | Počas stavu „Orchestrácia“ systém musí periodicky zisťovať stav operácie (polling) alebo prijímať callbacky, podľa konfigurácie integrácie. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| p) | LMS - Orchestrácia | Riadenie stavov orchestrácie prostredí | Počas stavu „Aktívne“ systém musí sledovať dostupnosť a základné ukazovatele riadneho chodu prostredia prostredníctvom API systému zabezpečujúci provisioning. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| q) | LMS - Orchestrácia | Riadenie výnimiek orchestrácie prostredí | Ak parametre objednávky na prostredie nespĺňajú validačné pravidlá alebo povolené rozsahy, systém musí objednávku zamietnuť s uvedením dôvodov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| r) | LMS - Orchestrácia | Riadenie výnimiek orchestrácie prostredí | Ak používateľ nemá potrebné oprávnenie pre akciu (objednať, ukončiť), systém musí akcii zabrániť. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| s) | LMS - Orchestrácia | Riadenie výnimiek orchestrácie prostredí | Ak systém neobdrží potvrdenie o zriadení v stanovenej lehote, systém musí označiť operáciu ako „časový limit“ a eskalovať stav. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| t) | LMS - Orchestrácia | Riadenie výnimiek orchestrácie prostredí | Ak ukončenie služby zlyhá v systéme zabezpečujúci provisioning, systém musí pokračovať v riadených opakovaných pokusoch a ponechať stav „Ukončovanie“ až do vyriešenia alebo manuálneho zásahu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| u) | LMS - Orchestrácia | Riadenie výnimiek orchestrácie prostredí | Ak dôjde k duplicite objednávky, ktorú politika zakazuje (napr. jedinečný názov/namespace), systém musí objednávku zamietnuť a ponúknuť opravu parametrov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| v) | LMS - Orchestrácia | Riadenie výnimiek orchestrácie prostredí | Keď nastane plánovaný čas začiatku a ak všetky pre-kontroly prejdú (dostupnosť API, kvóty, platnosť poverení), systém musí spustiť orchestráciu; inak musí začiatok zablokovať. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| w) | LMS - Orchestrácia | Riadenie výnimiek orchestrácie prostredí | Keď systém prijme callback o úspechu zriadenia prostredia a ak korelačný identifikátor nezodpovedá žiadnej otvorenej operácii, systém musí správu bezpečne ignorovať a vytvoriť zápis o udalosti. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| x) | LMS - Orchestrácia | Riadenie výnimiek orchestrácie prostredí | Keď používateľ žiada zmenu parametrov aktívneho prostredia a ak zmena vyžaduje zásah tretieho systému, systém musí spustiť zodpovedajúci integračný krok a po potvrdení aktualizovať evidenciu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| y) | LMS – Integrácie s interným IAM rezortu MŠVVaM SR | Integrácia na aktuálny IAM = Identity and Access Management (správa identít a prístupov) rezortu MŠVVaM SR | LMS platforma bude integrovaná s interným identity manažmentom rezortu MŠVVaM (RIAM, neskôr CIAM, alebo obdobne) pre rozoznanie používateľa a zabezpečenie prístupových oprávnení do IS NetAcad. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05e/2 | Služby integračného zaškolenia personálu |  |  |  |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 8 |
| a) | Integračné zaškolenie príslušného personálu. Školiaci vzdelávací materiál. Prezenčná listina zo zaškolenia personálu. | Školenie | Zaškolenie pedagógov-inštruktorov a školiteľov školiteľov stredných a vysokých škôl na teoretické a praktické vzdelávanie digitálneho vzdelávacieho a virtuálneho cvičného obsahu laboratórií celkom – min. 15 praktických úloh a min. 1 teoretická úloha: LAB A - Základy kybernetickej bezpečnosti (výber z min. 15 praktických úloh realizovateľných v LAB A): školenie v laboratóriu minimálne 3 * 8hod. s možnosťou členenia na skupiny úloh LAB B - Pokročilá kybernetická bezpečnosť (všetkých min. 15 praktických úloh pre LAB B): minimálne 5 * 8hod. s možnosťou členenia na skupiny úloh LAB A, LAB B: dodatočné školenie pri zapracovaní zmien Dodávateľom z legislatívnych príčin, alebo pri aktualizácii (ak taký prípad nastane): min. 5 * 8 hodín. Uvažovaný je len 1 beh školenia. Školenie musí byť vykonávané na funkčnom laboratórnom vybavení podľa typu laboratória a vo funkčnej cloudovej časti IS NetAcad. Dodávateľ vyhotoví, alebo alebo Odberateľ bude mať možnosť vyhotoviť zo školenia videozáznam výhradne pre účely projektu a personálu zapojených škôl. Z každého školenia bude vyhotovená prezenčná listina a akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

05 Zmeny a rozvoj

05x Rozvoj LMS Cluster + Interoperabilita

Úpravy vzdelávacieho a virtuálneho cvičného obsahu. Realizácia zmenových požiadaviek počas implementácie informačného systému.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05x | Služby rozvoja vzdelávacieho obsahu, virtuálnych cvičných priestorov s úlohami a realizácia zmenových požiadaviek LMS Cluster a interoperability |  |  |  |
|  | Množstvo: | MD |  | 350 |
|  | Najdlhšia reakčná doba od objednania po začiatok výkonu služby: | pracovný deň |  | 10 |
| a) | Dodávateľsky poskytované odborné služby na rozvoj a úpravy a odbornú podporu pri tvorbe nových vzdelávacích úloh a virtuálnych cvičných prostredí podľa objednaného rozsahu a pri realizácii zmenových požiadaviek | Služby | Po dobu 5 rokov: odborné služby * 60 MD ročne = 300 MD na: a1) min. 10 až 15 vybraných najlepších študentských úloh/aplikácií, a2) 30 realizovaných mikroprojektov implementácií, b) realizácia zmenových požiadaviek na funkčnosť LMS, c) realizácia zmenových požiadaviek na interoperabilitu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

05y Licenčné rozšírenie LMS Cluster + Interoperabilita

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05y | Licenčné rozšírenie modulu LMS Cluster + Interoperabilita o pripojenie +1 školy: 05a Softvérové riešenie ústredného LMS (Learning Management System) + 05b Inštalácia softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) do dátového centra + 05c Konfigurácia softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) v dátovom centre pre každú zapojenú školu + 05d Integrácia a orchestrácia LMS Cluster a školenie |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 20 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 10 |
| a) | Rozšírenie licenčného Softvérové riešenie ústredného LMS (Learning Management System) v dátovom centre vrátane 5 ročnej podpory – licencia podľa 05a | Licencie vrátane podpory | Rozšírenie trvalej, časovo neobmedzenej licencie pre používateľov Softvérového riešenie ústredného LMS o pripojenie +1 školy. Súčasťou plnenia je poskytovanie technickej podpory strany dodávateľa na obdobie 5 rokov odo dňa akceptácie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Rozšírenie licenčného Softvérové riešenie ústredného LMS (Learning Management System) v dátovom centre vrátane 5 ročnej podpory – prevádzka podľa 05a | Aktualizácia a upgrade | Poskytovateľ zároveň zabezpečí pravidelnú aktualizáciu a upgrade rozšírenia LMS systému vrátane aplikovania všetkých bezpečnostných záplat. Súčasťou riešenia bude aj aplikačný a systémový monitoring, pravidelné zálohovanie a v prípade potreby obnova riešenia zo zálohy. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Inštalácia rozšírenia softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) do dátového centra – podľa 05b | Inštalácia licenčného softvéru | Inštalácia rozšírenia softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) do dátového centra o +min. 1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Konfigurácia rozšíreného softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) v dátovom centre pre každú zapojenú školu so zaškolením – konfigurácia podľa 05c | Konfigurácia licenčného softvéru | Konfigurácia rozšíreného softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) v dátovom centre o +min. 1 zapojenú školu so zaškolením | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Konfigurácia rozšíreného softvérového riešenia ústredného LMS (Learning Management System) v dátovom centre pre každú zapojenú školu so zaškolením – protokol o konfigurácii podľa 05c | Preberací protokol | + min. 1 * záznam do protokolu o konfigurácii (potvrdenie o konfigurácii a výsledných parametroch po konfigurácii v dátovom centre individuálne pre každú zapojenú školu). Potvrdenie funkčného ukončenia konfigurácie pre všetky zapojené školy. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Rozšírenie integrácie a orchestrácie LMS Cluster – podľa 05d/1 | Služby | Rozšírenie integrácie a orchestrácie s modulmi 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra, 07 AI Cluster, 08 CSIRT-SOC Cluster, VIKI, RIAM v rámci celého vzdelávacieho informačného systému (IS NetAcad) so zaškolením | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Skupinové integračné zaškolenie personálu – podľa 05d/2 | Zaškolenie | Min. 1 * skupinové integračné skupinové zaškolenie príslušného personálu * min. 8 hod. Školiaci vzdelávací materiál. Prezenčná listina zo zaškolenia personálu. Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | Požiadavky na dodatočný výpočtový výkon v 06 CSKI Centrálna a komunikačná infraštruktúra | Požiadavka na výpočtový výkon v integrovanej časti 06 CSKI | Rozšírenie o +min. 1 školu má byť súčasne pokryté zodpovedajúcim navýšením výpočtového výkonu v 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra o výkon prepočítaný na priemernú potrebu + min. 1 školy | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra

Je nosnou výkonovou produkčnou platformou distribuovaného IS NetAcad IS NetAcad. Zabezpečuje centrálne výpočtové, sieťové a bezpečnostné funkcie dátového centra, na ktoré sa pripájajú školy a ktoré zároveň poskytujú základné platformové služby pre ostatné integrované moduly IS NetAcad.

| Spoločné požadované funkčné vlastnosti / katalóg požiadaviek | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- |
| CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra sa skladá z dvoch výkonných častí: - výkonná serverová infraštruktúra v dátovom centre MŠVVaM SR (charakteru cloudu) integrovanej s ostatnými aplikačnými časťami (clustrami) tohto cloudu: - centrálna komunikačná infraštruktúra prostredníctvom zostavy výkonných sieťových komponentov pre bezpečné a vysoko priepustné prepojenie prostredníctvom internetu na laboratórne IT vybavenie škôl a prostriedky interoperability: | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Produkčná platforma obsahuje aj cvičnú cloudovú vrstvu pre modul 02 NetAcad LAB B vybavenie (pokročilá kybernetická bezpečnosť ako napr. SD-WAN, virtuálne smerovače, sandboxy) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Prevádzkový model: - typ prevádzky: nepretržitá produkčná prevádzka (24 × 7) - dostupnosť služby: vysoká dostupnosť služby zabezpečená architektúrou bez jedného bodu zlyhania - architektúra: vysokodostupná (HA), klastrovaná a redundantná architektúrapripojenie na distribuované časti: zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom verejnej siete internet. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Použité technologické vrstvy: - výpočtová vrstva (compute): virtualizačná a kontajnerizačná infraštruktúra - úložná vrstva (storage): vysokovýkonné diskové úložisko typu all-flash doplnené o kapacitnú vrstvu pre archiváciu dát - sieťová vrstva (network): dátové centrum s architektúrou typu fabric alebo funkčne ekvivalentné riešenie - bezpečnostná vrstva (security): nasadenie sieťových bezpečnostných prvkov (napr. firewall novej generácie – NGFW alebo funkčne ekvivalentné riešenie) - správa a monitoring (management): nástroje pre monitorovanie, zber telemetrie a správu inventára infraštruktúry orchestrácia (orchestration): nástroje na orchestráciu virtuálnych prostredí a kontajnerov (napr. Kubernetes alebo funkčne ekvivalentné riešenie) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Funkcionalita: - základ výkonnej serverovej infraštruktúry v dátovom centre MŠVVaM SR V integrácii s: - produkčná platforma pre 05 LMS Cluster + Interoperabilita - prevádzka cvičných virtuálnych prostredí bezpečným prepojením so školami - 02 NetAcad LAB B vybavenie (pokročilá kybernetická bezpečnosť) - 01 NetAcad LAB A vybavenie (základy kybernetickej bezpečnosti) - online prostredia pre 08 CSIRT-SOC Cluster Vlastnosti: - kalibrácia výkonu a výstupy štatistiky využitia | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Pre zvýšenie odolnosti bude komunikačná infraštruktúra zrealizovaná na zásade „multi-vendor architecture“ resp. „vendor diversity“. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Virtuálne a kontajnerové riešenia budú založené na open-source technológiách využívajúcich Proxmox VE – alebo ekvivalent – v rámci aplikačnej časti LMS Cluster + Interoperabilita, k čomu bude poskytovaná používateľská a aplikačná podpora. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Všeobecné požiadavky na HW komponenty: a) nemôžu mať single-point of failure, tzn. musia byť vybavené napr. redundantnými zdrojmi, komponenty v jednotlivých vrstvách musia byť zastupiteľné a pod. b) komplex hardvérových komponentov musí byť dodaný vrátane infraštruktúrnych komponentov ako napr. technologický stojan, rozvádzače el. energie, prepojovacia a napájacia kabeláž a pod. c) do datacentra MŠVVaM SR budú dodané štandardizované racky (skrine), do ktorých bude nainštalovaný HW pre CSKI Centrálnu serverovú a komunikačnú infraštruktúru. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Všeobecné požiadavky na vlastnosti HW komponentov: - redundantné napájanie - redundantné ventilátory - OOB management - telemetria (streaming) - firmware lifecycle mgmt - podpora 24×7 nepretržitosti prevádzky - energetický monitoring | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra bude vybavená HW a licenciami, ktorá zvládne naraz prácu študentov na kapacitne a výkonovo najnáročnejších cvičeniach vo virtuálnom priestore na najmenej 100 pracoviskách laboratórií súčasne. Pracoviská sa budú k platforme pripájať vzdialene, cez internet. Súčasti: - Komponenty výpočtového výkonu - Úložisko - Sieťové komunikačné spojenie - Firewall (DC-NGFW) - SD-WAN controllery a routery - SW vybavenie Technické parametre nižšie sú definované ako minimálne. Pripúšťajú sa technicky a funkčne ekvivalentné riešenia, pričom ekvivalencia sa posudzuje podľa výkonových, kapacitných a bezpečnostných parametrov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Jednotlivé časti CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúry budú navzájom integrované, pričom budú fungovať aj ako samostatný celok. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra bude nakonfigurovaná. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Administrátori dodanej CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúry budú zaškolení na správu pripojení jednotlivých škôl. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

06 IT komponenty a komerčné služby

06a Základná centrálna HW a SW infraštruktúra

HW a SW komponenty vytvárajúce predpoklady pre riadny chod distribuovaného vzdelávacieho informačného systému (NetAcad), tzn. výpočtový výkon, úložisko a bezpečné komunikačné spojenie pre jednotlivé jeho časti.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06a/1 | Dodanie komponentov výpočtového výkonu Blade server platforma je modulárne riešenie pre dátové centrá, kde sa viaceré výpočtové uzly (blades) zasúvajú do spoločného šasi. Šasi poskytuje zdieľané napájanie, chladenie, sieťovú konektivitu a správu, čím sa znižuje kabeláž a zvyšuje energetická aj priestorová efektivita. Jednotlivé blade servery obsahujú procesory, pamäť a lokálne úložisko a sú určené na prevádzku virtualizácie, kontajnerov alebo podnikových aplikácií. Platforma umožňuje centrálnu správu, rýchlu škálovateľnosť a vysokú dostupnosť, čo z nej robí vhodné riešenie pre moderné, konsolidované dátové centrá. Modulárny server na platforme x86 procesorov s blade servermi a aktívnymi sieťovými prvkami. |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |
|  | Množstvo: | Platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | Týždeň |  | 20 |
| a) | Blade server chassis pre osadenie až 8 dvoj soketových x86 serverov v jednom chassi osadenom sieťovým fabric modulom s min. 2ks redudantne po 8 × 100 Gb/s uplink portov | Počet kusov chassis | Min. 3 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Sieťový prvok Fabric Interconnect na prepojenie modulárneho server systému s externým prostredím – s hustotou portov min. 36 × QSFP56 100 Gb/s portov s voliteľnou konektivitou portov 10 / 25 / 40 / 100 Gb/s podľa typu modulu a optiky – počet prvkov Fabric Interconnect s funkciami bezstratového 10/25/40/100 Gigabit Ethernet, Fibre Channel, NVMe over Fabric a Fibre Channel over Ethernet (FCoE) apriepustnosťou 7,42 Tbps, spolu 16ks káblov 100GBASE-CR4 pasívny metalický min. 2m, spolu min. 8ks 100GBASE-CR4 pasívny metalický min. 5m | Počet kusov Fabric Interconnect | Min. 2 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Dual soketový blade server s parametrami 2 x CPUIntel I6760P 2.2GHz/330W 64Core/320MB Cache, 16x64GB = 1024 GB RAM, úložisko min. 2 x 400GB NVMe (boot napr. M.2 Boot 3X), sieť: min. 2x 100G Secure Boot, Front Panel M.2 Pass Through kontroler pre NVME drive | Počet kusov serverov v danej konfigurácii | Min. 6 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Dual soketový blade server (s parametrami min. 2 x CPU Intel I6760P 2.2GHz/330W 64Core/320MB Cache), 8x64GB = min. 512 GB RAM (napr. 8x64GB), 1 x 400GB M.2 Boot NVMe (3X), konvergovaná sieťová karta s portami 2x 100G Secure Boot, Front Panel M.2 Pass Through kontroler pre NVME drive | Počet kusov serverov v danej konfigurácii | Min. 3 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Dual soketový blade server s parametrami min. 1 x CPU Intel I6507P 3.5GHz/150W 8Core/48MB Cache), min. 8x16GB = 128 GB RAM, 2 x 400GB M.2 Boot NVMe (3X), konvergovaná sieťová karta s portami 2x 100G Secure Boot, Front Panel M.2 Pass Through kontroler pre NVME drive | Počet kusov serverov v danej konfigurácii | Min. 1 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Dual soketový blade server s parametrami 2 x CPU Intel I6515P 2.3GHz/150W 16Core/72MB Cache, 16x16GB = 256 GB RAM, 2 x 400GB M.2 Boot NVMe (3X), konvergovaná sieťová karta s portami 2x 100G Secure Boot, Front Panel M.2 Pass Through kontroler pre NVME drive. | Počet kusov serverov v danej konfigurácii | Min. 8 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Disky 6.4TB E3.S1T vysokovýkonné, vysokoodolné, 3X NVMe | Počet | Min. 24 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | Funkcionalita - subskripcia na 5 rokov pre manažment servera s rozšírenou funkcionalitou | Funkcionalita | Monitoring zdravia, topológia, zisťovanie dát z telemetrie každých 10 minút s ukladaním na dobu min. 90 dní, inventory serverov, správa firmware, dashboard management, monitorovanie odberu elektrickej energie, výstrahy ku známym bezpečnostným hrozbám s návodom na remedáciu, inventory a alarmy pre diskové úložisko tretích výrobcov, komplexné workflow s drag-n-drop dizajnérom. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| i) | Servisná podpora od výrobcu | Úroveň podpory a doba trvania podpory od výrobcu | Servisná podpora výrobcu 5 rokov s poprednou výmenou zariadenia v prípade poruchy nasledovný pracovný deň v režime 8x5xNBD vrátane softvérových aktualizácií firmware. Vrátane vytvárania servisných tiketov pre treťostranné riešenia od servisnej podpory výrobcu zariadenia. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06a/2 | Dodanie úložiska - Centrálne diskové pole Pre výučbu experimentálneho labu je potrebné navrhnúť a implementovať zodpovedajúcu dátovú infraštruktúru. Centrálne diskové pole musí umožňovať paralelný prístup z viacerých nezávislých pracovných prostredí, pričom minimálne 3 školy musia mať možnosť súčasne pristupovať k uloženým dátam z aspoň 10 pracovných staníc každá, bez vzájomného ovplyvňovania výkonu, dostupnosti alebo integrity dát. Diskové pole musí poskytovať podporu pre rôzne úrovne RAID, aby bolo možné demonštrovať princípy redundancie, zvýšenia výkonu a ochrany dát. Súčasťou riešenia musia byť nástroje na monitorovanie kapacity, výkonu (IOPS, latencia, priepustnosť) a stavu diskov v reálnom čase. Študenti musia mať možnosť sledovať dopady rôznych konfigurácií diskového poľa na výkon aplikácií a prístup k uloženým dátam. Centrálne diskové pole musí podporovať tvorbu logických zväzkov (LUN), snapshotov a klonovanie dát, aby bolo možné simulovať bežné prevádzkové aj havarijné scenáre. Riešenie musí umožňovať rýchle vytváranie a obnovu dátových kópií v rámci jednej vyučovacej hodiny. Zároveň musí byť možné prideľovať úložný priestor jednotlivým školám alebo skupinám študentov oddelene, s jasne definovanými prístupovými právami. Diskové pole musí byť predplnené historickými dátami a zároveň schopné prijímať nové dáta v reálnom čase, aby bolo možné analyzovať správanie úložiska pri rôznych typoch záťaže. Systém musí umožňovať ad-hoc rozšírenie kapacity alebo simuláciu poruchy diskov bez nutnosti zásahu do licenčnej politiky. Rozhranie na správu diskového poľa musí byť intuitívne a dostupné cez webové rozhranie, aby študenti mohli samostatne vykonávať konfiguráciu, monitoring a vyhodnocovanie nameraných údajov. |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | Týždeň |  | 20 |

| a) | Vyhotovanie | Špecifikácia | Modulárne Unified diskové pole v prevedení do racku 19“ max 4RU | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | Dual kontroler vyhotovenie v režime active-active s „controller failover“ | Špecifikácia | Áno - Diskové pole nesmie obsahovať žiadny SPOF. Redundantné napájanie pre každý modul vrátane kontrolerov. Kľúčové komponenty sú redundantné, vymeniteľné a rozšíriteľné počas prevádzky | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Unified úložisko podporujúce ako sieťové, tak blokové protokoly | Špecifikácia | Unified úložisko podporujúce ako sieťové, tak blokové protokoly v rámci jedného kontroleru. Riešenie pridaním tzv. "NAS" gateway nebude akceptované | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Plná virtualizácia poľa, vrátane portov (Možnosť vytvárania oddelených „virtuálnych diskových polí“ s priradením logických portov. ) | Špecifikácia | Min 512 virtuálnych diskových polí (VDP) pre NAS a min. 1000 virtuálnych diskových polí (VDP) pre SAN, Možnosť bezodstávkového presúvania VDP aj logických portov medzi jednotlivými HW kontrolermi transparentne voči aplikáciám. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Pamäť systému a CPU core | Špecifikácia | Min. 128GB DDR5 / ochrana batériou pre prípad výpadku napájania a min. 32 CPU core pre dvojicu kontrolerov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Cache systému | Špecifikácia | Min. 32GB / ochrana batériou pre prípad výpadku napájania, pre dvojicu kontrolerov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Cache pre urýchlenie čítacích operácii | Špecifikácia | Min. 4 TiB | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | Možnosť využitia SSD ako dodatočnú cache | Špecifikácia | Áno - min. do veľkosti 142 TiB | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| i) | Integrovaný kompresný offload engine | Špecifikácia | Integrovaný kompresný offload engine s Intel® Quick Assist Technology (QAT) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| j) | Možnosť rozšírenia o ďaľšie karty | Špecifikácia | Min. 4x Mezzanine sloty per Ctrl | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| k) | Architektúra | Špecifikácia | PCIe Gen 5 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| l) | Počet pripojiteľných diskov celkom min. 480 | Špecifikácia | Min.22 NVMe diskov pre jeden HA pár kontrolerov. Min. 480 NL-SAS diskov pre jeden HA pár kontrolerov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| m) | Rozhranie pre pripojenie ext. diskov | Špecifikácia | SAS12 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| n) | Min. požadovaný počet diskov | Špecifikácia | Min. 12x 22TB NL-SAS | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| o) | end-to-end CRC | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| p) | Podporované RAID | Špecifikácia | RAID-4, RAID-DP (RAID-6), RAID-TEC (alebo podobná ochrana proti výpadku najmenej 3 diskov súčasne v tej istej RAID skupine.) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| q) | Požiadavky na RAID skupiny | Špecifikácia | NL-SAS disky ochrana proti výpadku min 3 diskov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| r) | Podpora pre volumy do veľkosti | Špecifikácia | Min. 300 TiB | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| s) | Kontrolery | Špecifikácia | min 2 redundantné kontrolery | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| t) | Možnosť pridávania ďalších kontrolerov a kapacity. Pridávané kontrolery môžu byt aj odlišného typu ako je požadovaný | Špecifikácia | Áno. Pre NAS min. 8 kontrolerov. Pre SAN min. 8 kontrolerov. Pridávanie a odoberanie kontrolerov je možné počas plnej prevádzky diskového poľa bez potreby odstávky | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| u) | Pre NAS | Špecifikácia | Min. 4 HA páry | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| v) | Pre SAN | Špecifikácia | Min. 4 HA páry | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| w) | Podporované protokoly | Špecifikácia | FC, iSCSI, NVMe/FC, NVMe/TCP, FCoE, NFS, SMB, S3 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| x) | Pripojiteľnosť k hostom per Ctrl | Špecifikácia | Požadovaná konektivita min. 2x 100 GbE Možnosť rozšírenia o ďaľšie porty: Min. 100GbE ports (40GbE autoranging) RoCEv2, 25GbE ports (10GbE autoranging) 64Gb FC target ports (32Gb autoranging), 10GBASE-T (1GbE autoranging), | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| y) | Napájacie káble | Špecifikácia | rack káble, C14-C13 koncovka | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| z) | Podporované funkcionality | Špecifikácia | Možnosť vytvárania priestorovo efektívnych snapshotov a klonov s možnosťou vytvárania viacerých konzistentných skupín na úrovni jednotlivých aplikácií | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aa) | Podpora synchrónnej a asynchrónnej replikácie (cez IP) | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ab) | Podpora Geo clustera až 4 Ctrl per site | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ac) | Licenčné pokrytie | Špecifikácia | Funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím. Možnosť vytvárania väčších LUN ako min. 2TB, pričom uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne, časovo neobmedzenou licenciou | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ad) | Bezodstávková prevádzka | Špecifikácia | Diskové pole musí umožňovať upgrade firmware diskového poľa (vrátane firmware diskov) bez odstávky diskového poľa. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ae) | Bezodstávkové presúvanie dát | Špecifikácia | Zariadenie musí dovoliť presúvať dátové volumy a LUNy medzi rôznymi skupinami diskov, bez ohľadu na to, akým protokolom sú dáta sprístupňované. Presuny musia byť transparentné voči pripojeným aplikáciám a serverom, t.j. celá činnosť musí byť bez dopadu na servery a aplikácie. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| af) | Podpora Snapshotov bez ovplyvnenia výkonu diskového poľa | Špecifikácia | Min. 1023 per volume | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ag) | Fast Drive Zeroing | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ah) | Podpora QoS | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ai) | Podpora SMB Multichannel | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aj) | Microsoft VSS support | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ak) | Plná VAAI podpora (vStorage API for Array Integration) | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| al) | Integrovaná Worm funkcia | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| am) | Integrovaná natívna ochrana poľa proti Ransomware pre NAS aj SAN | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| an) | Možnosť vytvárania Backup využitím prostriedkov poľa | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ao) | Natívna integrácia do cloudového prostredia, vytvárania DR lokalít v cloudovom prostredí. Podpora pre spustenie virtuálneho diskového poľa v cloude s podporou vzájomnej replikácie využitím SW prostriedkov poľa. | Špecifikácia | Áno Google, AWS, Azure | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ap) | Možnosť dolicencovania Automatického vyhodnocovania a presúvania nepoužívaných dát do cloudu (cloud tiering) | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aq) | Podpora RBAC | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ar) | Podpora autentifikácie pomocou integrácie s Active Directory | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| as) | Plná podpora „HW a SW Data At Rest Encryption“ | Špecifikácia | Áno, s možnosťou použitia ako interného („OnBoard“), tak aj externého key manageru | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| at) | Deduplikácia,komprimácia a kompakcia dát | Špecifikácia | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| au) | Integrácia do aplikačných prostredí | Špecifikácia | Minimálne do VMware, SQL, Oracle, Splunk, Docker, Kubernetus , Active Directory | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| av) | Funkcia File servera | Špecifikácia | Na úrovni NAS schopnosť poskytovať služby file servera s integráciou do MS Active Directory | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aw) | Popora operačných systémov: | Špecifikácia | Windows Server, Linux, Oracle Solaris, AIX, HP-UX, macOS, VMware, ESX | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ax) | Napájanie a chladenie | Špecifikácia | Plne redundantné, zdroje a ventilátory typu hot-swap | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ay) | Požiadavky na tovar / dodávku | Špecifikácia | Dodaný tovar bude nový, nepoužitý, nerepasovaný. Dodávateľ preukáže, že dodaný tovar pochádza z predajného kanála autorizovaného výrobcom. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| az) | Výrobca diskového poľa musí byť zároveň výrobcom jeho obslužného softvéru (operačného systému). | Špecifikácia | Áno. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ba) | Podpora výrobcu | Špecifikácia | „call home“ podpora výrobcu diskového poľa. Proaktívny monitoring stavu kapacitného a výkonového vyťaženia, upozornenia na dostupné updaty a bugfixy. Automatizovaná emailová notifikácia pri poruchách jednotlivých komponentov. Automatizované otváranie ticketov pri poruchách. Informácie o stave diskového poľa a o dostupnosti aktualizácií a proaktívnych notifikácií prostredníctvom mobilnej aplikácie. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bb) | Záruka, SLA | Špecifikácia | Servisná podpora na hardvér aj softvér diskového poľa priamo od výrobcu diskového poľa počas trvania 5 rokov a s doručením pokazeného komponentu nasledujúci pracovný deň | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06a/3 | Dodanie tranceiverov QSFP a SFP/QSFP káblov na prepojenie aktívnych sieťových prvkov |  |  |  |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 20 |
| a) | 100GBASE-CR4 pasívny metalický kábel 1 meter | Počet | Min. 4 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | 25GBASE-CU SFP28 kábel 1 meter | Počet | Min. 2 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | 100GBASE-CR4 pasívny metalický kábel 2 metre | Počet | Min. 8 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | 10GBASE-CU SFP+ kábel 5 metrov | Počet | Min. 4 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | 100GBASE-CR4 pasívny metalický kábel 5 metrov | Počet | Min. 8 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06a/4 | Dodanie sieťového komunikačného spojenia |  |  |  |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 20 |
| a) | Dvojica DC (fabric) prepínačov | Počet core/spine uzlov | Min. 2 ks | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Počet uplink portov QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable | Počet, rýchlosť a druh portov | Min. 36×100G QSFP | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Switching capacity (fabric) | Tbps | Min. 7,2 Tbps | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Forwarding rate | Bpps | Min. 2,4 Bpps | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | VXLAN EVPN (množstvo izolovaných virtuálnych sietí nad jednou fyzickou infraštruktúrou dátacentra) + BGP (dynamické smerovanie) + VRF (logické oddelenie DC siete) | použitie áno/nie | VXLAN EVPN – áno BGP - áno, VRF - áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Uchovávanie sieťových adries – MAC table | Počet MAC table | Min. 256k | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Route / Host scale - Počet IP adries a smerovacích záznamov, ktoré dokáže sieť spracovať. | Počet host scale | Min. 800k | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06a/5 | Dodanie sieťového komunikačného spojenia - Data Center switch Dedikovaný Data Center switch na pripojenie diskových polí je špecializovaný prepínač určený pre úložiskové siete, kde zabezpečuje spoľahlivé a nízkolatenčné prepojenie medzi servermi a diskovými poľami. Podporuje vysoké rýchlosti (napr. 10/25/40/100 Gb/s) , pričom kladie dôraz na spoľahlivý prenos, kontrolu toku a konzistentnú latenciu. Takýto switch býva optimalizovaný pre vysokú dostupnosť a redundanciu, aby bola zabezpečená nepretržitá dostupnosť dát, a je kľúčovou súčasťou moderných dátových centier zameraných na výkon a spoľahlivosť úložiska. |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 20 |
| a) | Dvojica DC (fabric) prepínačov | Počet core/spine uzlov | Min. 2 ks | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Vyhotovenie | Vyhotovenie pre inštaláciu do racku | Výška zariadenia v racku 1RU | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Priepustnosť prepínača | Tbps | Min. 7 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Priepustnosť sieťovej prevádzky | Bpps | Min 2 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Hustota portov 40/100GE QSFP28 | Počet | Min. 12 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Režim portov | Režim portov podľa parametrov sieťovej priepustnosti | Voliteľne 10/25/40/100-Gbps s možnosťou breakout okrem vyhradených portov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Napájanie | Typ napájania | Podpora AC napájania, redundantné zdroje | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | systémová pamäť | GB | Min. 24GB | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| i) | Disk | GB | Min. 128 GB | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| j) | Prúdenie vzduchu | Smer prúdenia vzduchu | Vyfukovanie vzduchu cez porty | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| k) | IP host záznamov | Počet | Min. 896 000 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| l) | MAC adries | Počet | Min. 256 000 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| m) | Podpora manažment aplikácií | Podporované manažment aplikácie | Požaduje sa podpora pre zaužívané manažment platformy ako napr. Ansible, Chef, Puppet, SALT, YANG a štandard OpenConfig model podpora prostredníctvom RESTCONF/NETCONF | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| n) | Servisná podpora od výrobcu | Úroveň podpory a doba trvania podpory od výrobcu | Servisná podpora výrobcu 5 rokov s poprednou výmenou zariadenia v prípade poruchy nasledovný pracovný deň v režime 8x5xNBD vrátane softvérových aktualizácií firmware. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06a/6 | Dodanie sieťového komunikačného spojenia – Centrálny firewall typ DC-NGFW Pre zabezpečenie centrálnej časti infraštruktúry je navrhnuté nasadenie centrálneho bezpečnostného systému, ktorý tvorí hlavný integračný a kontrolný bod celej siete. Tento centrálny prvok je prevádzkovaný v režime vysokej dostupnosti, aby bola zabezpečená kontinuita služieb a minimalizovaný dopad prípadných výpadkov jednotlivých komponentov. Centrálny firewallový klaster musí umožňovať súbežné pripojenie veľkého počtu vzdialených lokalít, vrátane školských sietí a samostatných laboratórnych prostredí. Každá pripojená lokalita je logicky oddelená tak, aby jej prevádzka, bezpečnostné politiky a bezpečnostné incidenty nemali vplyv na ostatné lokality. Táto izolácia je dosahovaná prostredníctvom bezpečnostných zón, samostatných smerovacích kontextov alebo iných mechanizmov logickej separácie. Centrálny systém zabezpečuje termináciu šifrovaných spojení z jednotlivých lokalít a poskytuje bezpečný transport dát medzi decentralizovanými prostrediami. Riešenie musí podporovať paralelnú prevádzku veľkého množstva trvalých spojení a ich dynamickú správu bez negatívneho dopadu na výkon alebo dostupnosť služby. |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 20 |

| a) | Priepustnosť firewallu pri plnej aplikačnej kontrole | Gb/s | Min. 13,8 Gb/s | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | Priepustnosť firewallu pri plnej aplikačnej kontrole a zapnutí všetkých dostupných signatúr IPS a AV | Gb/s | Min. 7,3 Gb/s | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Priepustnosť IPSec | Gb/s | Min. 6,4 Gb/s | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Minimálny počet súbežných spojení | počet | Min. 1 400 000 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Minimálny počet nových spojení za sekundu | počet | Min. 140 000 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Všetky parametre priepustnosti musí dodávateľ uvádzať v real world mix paketoch, tzv. "application mix" | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | NGFW musí obsahovať optické dátové rozhrania SFP+ s rýchlosťou 10Gb/s | áno / nie rýchlosť 10Gb(s | áno Min. 10 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | NGFW musí obsahovať optické dátové rozhrania SFP28 s rýchlosťou 25Gb/s | áno / nie rýchlosť 25Gb/s | áno Min. 4 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| i) | NGFW musí obsahovať aspoň jeden dedikovaný OOB manažment port pre plnohodnotnú správu NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| j) | NGFW musí podporovať agregáciu portov pomocou protokolu 802.3ad (LACP) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| k) | NGFW musí podporovať dva nezávislé redundantné zdroje napájania AC 230V, vymeniteľné za behu zariadenia | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| l) | NGFW musí byť schopný ukladať logové údaje na interný storage | áno / nie kapacita | áno Min. 460 GB | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| m) | NGFW musí podporovať režim HA v móde Active-Active zložený aspoň z dvoch zariadení | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| n) | NGFW musí podporovať režim HA v móde Active-Standby zložený aspoň z dvoch zariadení | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| o) | V oboch typoch HA musia byť všetky informácie o prebiehajúcej prevádzke synchronizované tak, aby pri výpadku jedného z boxov nedošlo k strate informácií NAT ak prerušeniu aktívnych spojení prevádzky typu TCP i UDP prechádzajúceho cez NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| p) | NGFW musí plne podporovať IPv4 aj IPv6 | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| q) | NGFW musí podporovať zapojenie v režimoch L2 (s virtuálnym L3 rozhraním), L3, transparent a TAP | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| r) | NGFW musí podporovať preklady adries typu Static NAT, Dynamic NAT, PAT, NAT64 | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| s) | NGFW musí podporovať perzistentné NAT pre DIPP (Dynamic IP and Port) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| t) | NGFW musí podporovať smerovanie typu Static route, RIP, OSPFv2, OSPFv3, BGP, PIM, IGMP a PBR (Policy Based Routing) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| u) | NGFW musí podporovať MSDP (Multicast Source Discovery Protocol) pre pokročilé smerovanie. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| v) | NGFW musí podporovať BFD (Bidirectional Forwarding Detection) pre tradičné aj pokročilé smerovanie. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| w) | NGFW musí podporovať nástroj pre pokročilé smerovanie (Advanced Routing Engine) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| x) | NGFW musí podporovať stateful DHCPv6 klienta na získanie IPv6 adresy a iných parametrov | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| y) | NGFW musí umožniť nakonfigurovať IPSec tunnel s podporou post-quantum šifrovania priamo na NGFW bez nutnosti použitia tretích strán. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| z) | NGFW musí podporovať výmenu hybridných post quantových kľúčov založených na RFC 9242 a RFC 9370 v rámci IKEv2 a IPsec rekey. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aa) | NGFW musí podporovať výmenu hybridných post quantových kľúčov založených na RFC 9242 a RFC 9370 v rámci IKEv2 a IPsec rekey. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ab) | NGFW musí podporovať vytváranie hybridných post quantových kľúčov použitím kryptografických sád NIST round 3 a round 4. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ac) | NGFW musí umožniť segmentáciu a izoláciu sieťových zdrojov v rámci jedného fyzického zariadenia, čím sa zvyšuje bezpečnosť a efektivita správy prostredníctvom vytvárania viacerých virtuálnych firewallov. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ad) | NGFW musí podporovať Remote Access VPN pomocou protokolov IPSec a SSL (min. TLS v1.2) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ae) | NGFW musí podporovať site-to-site VPN pomocou protokolu IPSec. Počet tunelov nesmie byť licenčne obmedzený | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| af) | Počet súčasne pripojených užívateľov nesmie byť licenčne obmedzený | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ag) | NGFW musí pre Remote Access VPN poskytovať pripojenie z klientskych operačných systémov Windows a macOS | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ah) | Jednotlivé HW appliance musí obsahovať plnohodnotné grafické rozhranie (GUI) pre správu sieťových a bezpečnostných funkcií bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ai) | GUI musí podporovať čítanie logových záznamov bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aj) | Pripojenie ku GUI musí podporovať šifrovanie TLSv1.3 | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ak) | GUI musí obsahovať offline kontextový pomocník. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| al) | NGFW musí byť spravovateľný pomocou GUI alebo CLI pričom GUI a CLI musí mať tzv. feature parity, poskytovať rovnaké možnosti konfigurácie. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| am) | Jednotlivé HW alebo SW zariadnia musia obsahovať plnohodnotné textové rozhranie (CLI) pre správu a čítanie logových záznamov bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. Vzdialené pripojenie k CLI musí podporovať šifrovanie (SSH) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| an) | Jednotlivé HW appliance musí obsahovať plnohodnotné API rozhranie na čítanie a konfiguráciu sieťových nastavení, bezpečnostných a ďalších pravidiel, nastavenia sieťových rozhraní a smerovania. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ao) | Jednotlivé HW appliance musí umožňovať automatickú konfiguráciu nových NGFW použitím konfiguračných šablón na pripojenom USB flash disku. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ap) | NGFW musí pre autentizáciu a autorizáciu administrátorov podporovať protokoly LDAP, Radius, TACACS+, Kerberos a osobný certifikát | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aq) | NGFW musí byť možné spravovať z administrátorských staníc s OS Windows a macOS (vrátane HW s čipom Apple Silicon) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ar) | NGFW management musí podporovať prácu viacerých administrátorov v rovnakom čase, vrátane aplikácie politík a nastavení vytvorených iba konkrétnym administrátorom | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| as) | NGFW s novšími verziami OS musí umožniť pri upgrade/downgrade preskočiť až o 3 (major) softvérové ​​verzie naraz. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| at) | NGFW musí podporovať aplikačnú detekciu a kontrolu ako svoju natívnu funkcionalitu | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| au) | Priradenie povolenej či zakázanej aplikácie musí byť natívnou súčasťou vytvárania štandardného bezpečnostného pravidla | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| av) | Definovaná aplikácia musí predstavovať "match kritérium" pri policy lookup | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aw) | NGFW musí podporovať identifikáciu aplikácií naprieč všetkými portami/protokolmi | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ax) | NGFW musí podporovať identifikáciu aplikácií na neštandardných portoch | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ay) | Identifikácia aplikácie musí prebiehať priamo v NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| az) | NGFW musí detekovať a zabrániť aplikácii meniť porty, tzv. port-hopping | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ba) | NGFW musí podporovať riadenie neznámej prevádzky | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bb) | NGFW musí umožňovať tvorbu plnohodnotných, užívateľsky definovaných aplikácií bez nutnosti využitia externého nástroja alebo zásahu výrobcu/dodávateľa | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bc) | NGFW musí umožnovať zakázať inštaláciu nových signatúr aplikácií z aktualizácií poskytovaných vendorom | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bd) | NGFW musí obsahovať natívnu službu pre ochranu proti útoku typu DoS pomocou limitácie počtu spojení na úrovni zdrojová a cieľová IP adresa a užívateľská identita | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| be) | NGFW musí poskytovať možnosť prioritizácie prevádzky a obmedzenia využívanej šírky pásma na základe zdrojovej a cieľovej IP adresy, portu, užívateľskej identity, aplikácie a času (od – do, deň v týždni + čas a pod.) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bf) | NGFW musí podporovať prioritizáciu prevádzky na základe identifikovanej aplikácie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bg) | NGFW musí podporovať prioritizáciu prevádzky na základe DSCP | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bh) | NGFW musí podporovať vytváranie bezpečnostných pravidiel na základe užívateľských identít | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bi) | NGFW musí umožniť blokovanie použitia korporátnej identity (kombinácia login a heslo) používateľa v externých službách a aplikáciách mimo organizáciu. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bj) | Voľba užívateľskej identity musí byť natívnou súčasťou vytvárania štandardného bezpečnostného pravidla | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bk) | Užívateľská identita musí predstavovať "match kritérium" pri policy lookup | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bl) | NGFW musí umožňovať automaticky presun užívateľa do inej skupiny na základe bezpečnostného incidentu vzťahujúceho sa k danému užívateľovi, bez nutnosti manuálnej intervencie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bm) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie klienta na koncové zariadenie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bn) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie klienta na doménový kontrolér | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bo) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov mimo samotnej HW appliance | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bp) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z Active Directory pomocou doménového účtu s čo najnižšími možnými právami na čítanie Security logov, bez nutnosti disponovať rizikovými úrovňami oprávnenia (napr. Domain Admins) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bq) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno zo systému Cisco ISE | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| br) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno prostredníctvom načítania informácie z logového záznamu, získaného pomocou zabezpečeného protokolu Syslog | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bs) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z terminálových serverov MS (možné za pomoci nainštalovaného agenta) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bt) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z VPN agenta | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bu) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z NAC zariadenia (cez XML alebo API) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bv) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z X-Forwarded-For (XFF) hlavičiek | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bw) | ZTNA funkcionalita musí byť realizovateľá priamo na NGFW bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov, ktoré majú samostaný management. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bx) | NGFW musí podporovať službu, ktorá dokáže konzistentne overovať a autorizovať všetkých používateľov bez ohľadu na umiestnenie a miesto uloženia identity používateľa (miestne, cloudové alebo hybridné). Podpora autentifikačných a autorizačných mechanizmov SAML a OpenID Connect. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| by) | NGFW riešenie musí umožňovať redistribúciu identít používateľov z NGFW, kde je používateľ autentifikovaný na ostatné NGFW bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov, ktoré majú samostaný management. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bz) | NGFW musí podporovať kontrolu klientskych staníc v pravidelných intervaloch cez Windows Management Instrumentation (WMI) alebo NetBIOS aby zistil, či je väzba IP adresa-užívateľské meno stále platná | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ca) | NGFW musí podporovať dešifrovanie odchádzajúcej SSL/TLS prevádzky, za pomoci podvrhnutia serverového certifikátu klientom | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cb) | NGFW musí podporovať dešifrovanie prichádzajúcej SSL/TLS prevádzky, za pomoci naimportovaného privátneho kľúča interného servera | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cc) | NGFW musí podporovať dešifrovanie Secure Shell (SSH proxy) a kontrolovať tunelované aplikácie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cd) | Dešifrovanú prevádzku musí byť možné definovať na základe URL kategórií, aj všetkých ďalších typických parametrov, ako sú zdrojová a cieľová IP adresa, port, užívateľská identita | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ce) | NGFW musí podporovať dešifrovanie za pomoci ECC (Elliptical Curve Cryptography), vrátane DHE a ECDHE pre prichádzajúcu i odchádzajúcu prevádzku | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cf) | NGFW musí podporovať dešifrovanie protokolu TLS verzie 1.3 | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cg) | NGFW musí podporovať preposielanie dešifrovanej prevádzky na iné skenovacie zariadenia tretích strán napr. DLP, analýza prevádzky a súborov a pod. Zariadenie 3 strany následne prepošle čisto prefiltrované dáta späť do NGFW. (tzv. decryption broker) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ch) | NGFW musí podporovať preposielanie dešifrovanej prevádzky na špecifický port pre potreby archivácie prevádzky. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ci) | NGFW musí podporovať OCSP (Online Certificate Status Protocol) na skontrolovanie platnosti SSL/TLS certifikátov v sieťovej architektúre obsahujúcej web proxy | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cj) | NGFW musí obsahovať lokálne úložisko logov | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ck) | NGFW musí obsahovať nástroj pre analýzu logov bez nutnosti využitia ďalšieho systému mimo GUI | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cl) | NGFW musí podporovať agregované zobrazenie logov na základe jedného filtrovacieho pravidla, naprieč jednotlivými typmi logov, ako sú prevádzkové logy, logy bezpečnostných incidentov a logy prístupov na URL | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cm) | NGFW musí podporovať preposielanie logov na zariadenia tretích strán | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cn) | NGFW musí umožňovať výber preposielaných logov na úrovni bezpečnostného pravidla | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| co) | Preposielané logy z NGFW musia byť automaticky rozpoznané najčastejšie používanými typmi SIEM (uvedených v Leaders kvadrante aktuálneho Gartner MQ) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cp) | NGFW musí umožňovať vytváranie vlastných reportov priamo z grafického rozhrania NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cq) | NGFW musí podporovať zavedenie tzv. pozitívneho bezpečnostného modelu – povolenie iba vybraných aplikácií a zákaz všetkých ostatných aplikácií, vrátane neznámej prevádzky | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cr) | NGFW musí podporovať import SNORT signatúr manuálne a cez API. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cs) | NGFW musí pre prístup ku kritickým aplikáciám, poskytovať možnosť vynútiť viacfaktorové overenie prostredníctvom webového portálu, bez ohľadu na to, či cieľová aplikácia podporuje viacfaktorovú autentizáciu; táto vlastnosť musí byť konfigurovateľná na úrovni bezpečnostného pravidla | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ct) | NGFW musí podporovať integráciu so systémom Cisco ISE pre zaradenie koncovej stanice do karantény pri detekovaní nevhodného správania | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cu) | NGFW musí umožniť tvorbu užívateľsky definovaných signatúr pre hrozby založené na L3 a L4 hlavičkách. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cv) | NGFW musí podporovať vytváranie užívateľsky definovaných kategórií, bez nutnosti využiť externý nástroj a bez nutnosti zásahu výrobcu/dodávateľa | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cw) | NGFW musí byť rozšíriteľný o ochranu prístupu ku GenAI/LLM službám a aplikáciám, ochrana musí byť priamo dostupná na NGFW a nesmie byť dodaná ako samostatné riešenie. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cx) | Riešenie musí podporovať rozšírenie funkcionality NGFW o bezpečnosť IoT natívne (automatizovaná identifikácia zariadení a ich zranitelností, automatizované bezpečnostné pravidlá pre IoT) bez nutnosti integrácie s tretími stranami. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cy) | Výrobca NGFW sa musí nachádzať v "Leaders" kvadrante Enterprise Network Firewalls v poslednom aktuálnom reporte spoločnosti Gartner | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cz) | Bezpečnostné zariadenie typu next-generation firewall (ďalej tiež len NGFW) musí byť ako celok zložený z komponentov jedného výrobcu, vrátane všetkých poskytovaných funkcionalít typu IPS, AV, AS signatúr, databáz pre URL kategorizáciu, sandbox definícií a pod.. Zároveň musí byť týmto jedným výrobcom zaistená podpora minimálne počas plánovanej životnosti NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| da) | NGFW musí podporovať licenčný model nezávislý od počtu ochraňovaných koncových systémov | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06a/7 | Dodanie SD-WAN controllerov, routerov, firewallov Virtuálny router v režime SD-WAN je softvérové sieťové zariadenie, ktoré zabezpečuje smerovanie prevádzky medzi lokalitami cez rôzne WAN pripojenia (napr. internet, MPLS, LTE/5G) na základe centrálne definovaných politík. Namiesto statického routovania dynamicky vyhodnocuje kvalitu liniek (latenciu, straty, jitter) a podľa typu aplikácie vyberá optimálnu trasu. Beží ako virtuálny stroj alebo kontajner v dátovom centre či cloude, vytvára šifrované tunely (IPsec) a umožňuje centrálne riadenie, vyššiu dostupnosť a jednoduchšiu správu celej WAN infraštruktúry. Pre potreby výučby, testovania a experimentálnych scenárov je navrhnuté nasadenie virtuálnych bezpečnostných brán (virtuálnych firewallov) v izolovanom laboratórnom prostredí. Tieto virtuálne firewally slúžia na simuláciu reálnych produkčných nasadení bezpečnostných technológií a umožňujú praktickú prácu s bezpečnostnými politikami, analýzou prevádzky a riešením bezpečnostných incidentov. Virtuálne firewally sú prevádzkované ako samostatné inštancie v rámci virtualizačnej infraštruktúry a musia umožňovať paralelnú existenciu viacerých nezávislých laboratórnych prostredí. Jednotlivé laboratórne scenáre sú od seba striktne oddelené tak, aby experimenty, konfigurácie a simulované útoky v jednom prostredí nemali vplyv na ostatné. Každý virtuálny firewall zabezpečuje ochranu a segmentáciu laboratórnej siete, riadi komunikáciu medzi jednotlivými virtuálnymi segmentmi a kontroluje prístup do centrálnej infraštruktúry prostredníctvom šifrovaných spojení. Riešenie musí umožňovať dynamické vytváranie, úpravu a rušenie virtuálnych inštancií v závislosti od potrieb výučby alebo experimentov. |  |  |  |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 20 |
| a) | Smerovač virtuálny v režime SD-WAN - poskytuje GUI/API na konfiguráciu, monitoring a troubleshooting | počet | Min. 30 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| a) | Smerovač virtuálny v režime SD-WAN: Subskripcia základná na 5 rokov pokrývajúca softvérové funkcionality a IPSec šifrovanú komunikáciu do 25 Mbps, resp. 50 Mbps agregovane cez všetky porty | Áno/nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Smerovač virtuálny v režime SD-WAN: Podporované protokoly v rámci subskripcie | Sieťové protokoly | Statický a dynamický routing (BGP, OSPF), routing protocol redistribution (EIGRP, OSPF, BGP), EIGRP (service side), route maps, BFD PMTU, CoS marking (802.1P), static and service side NAT, NAT pool support for DIA, NAT using loopback interface address, HQoS, per-tunnel QoS, Ethernet subinterface QoS, WAN loopback support, OMP redistribution, service VPN redistribution, mapping BGP communities to OMP tags, match and set communities during BGP to OMP redistribution (localized and centralized policy), secondary IP address support on SVI (interface VLAN), TLOC extension, DHCP options support, BFD for BGP/OSPF/EIGRP - CLI template, NTP server support, DIA Tracker: Interface tracker for DIA, ability to track static route on service VPN, per-class/DSCP BFD for AAR, ACL matching ICMP, enhanced policy-based routing (CLI template), jumbo frames (1GE interface), custom app support (for application aware routing), SD-AVC, flexible Netflow, EVPN, MACSec Support, automated service chaining and insertion, Layer 2 VPN, DNS (including local bypass), basic path optimization with FEC and packet duplication, AppQoE: TCP optimization, L3-L7 Firewall – multiple prefix list, rule-set support, microtenancy: RBAC by VPN, policy based routing to SIG, weighted load-balancing for multiple SIG tunnels | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Smerovač virtuálny v režime SD-WAN: Servisná podpora od výrobcu | Úroveň podpory a doba trvania podpory od výrobcu | Servisná podpora vrátane softvérových aktualizácií. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
|  | SD-WAN kontroler pre virtuálny smerovač | Počet kusov | Min. 30 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
|  | SD-WAN kontroler pre virtuálny smerovač: Subskripcia na 5 rokov | Áno/nie | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
|  | SD-WAN kontroler pre virtuálny smerovač: Funkcionalita kontroler pre virtuálne smerovače v SD-WAN režime - poskytuje GUI/API na konfiguráciu, monitoring a troubleshooting | Áno/nie | Áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06a/8 | Dodanie centrálneho firewallu Virtualne Firewally pre potreby výučby, testovania a experimentálnych scenárov: je navrhnuté nasadenie virtuálnych bezpečnostných brán (virtuálnych firewallov) v izolovanom laboratórnom prostredí. Tieto virtuálne firewally slúžia na simuláciu reálnych produkčných nasadení bezpečnostných technológií a umožňujú praktickú prácu s bezpečnostnými politikami, analýzou prevádzky a riešením bezpečnostných incidentov. Virtuálne firewally sú prevádzkované ako samostatné inštancie v rámci virtualizačnej infraštruktúry a musia umožňovať paralelnú existenciu viacerých nezávislých laboratórnych prostredí. Jednotlivé laboratórne scenáre sú od seba striktne oddelené tak, aby experimenty, konfigurácie a simulované útoky v jednom prostredí nemali vplyv na ostatné. Každý virtuálny firewall zabezpečuje ochranu a segmentáciu laboratórnej siete, riadi komunikáciu medzi jednotlivými virtuálnymi segmentmi a kontroluje prístup do centrálnej infraštruktúry prostredníctvom šifrovaných spojení. Riešenie musí umožňovať dynamické vytváranie, úpravu a rušenie virtuálnych inštancií v závislosti od potrieb výučby alebo experimentov. |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 20 |
| a) | Minimálny počet security pravidiel | počet | Min. 150 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Minimálny počet IPsec VPN tunelov | počet | Min. 20 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Minimálny počet SSL VPN tunelov | počet | Min. 20 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Minimálny počet súbežných spojení | počet | Min. 45 000 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Minimálny počet security zón | počet | Min. 15 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Virtuálne NGFW musí vedieť bežať na hardvéri s pridelenými 2 vCPU jadrami | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Virtuálne NGFW musí vedieť bežať na hardvéri s pridelenými 4.5 GB RAM | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | Virtuálne NGFW musí podporovať ESXi hypervízor | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| i) | Virtuálne NGFW musí podporovať KVM hypervízor | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| j) | Virtuálne NGFW musí podporovať Hyper-V hypervízor | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
|  |  |  |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| k) | NGFW musi podporovat minimálnu kapacitu disku 32 GB | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| l) | NGFW musí podporovať režim HA v móde Active-Active zložený aspoň z dvoch zariadení | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| m) | NGFW musí podporovať režim HA v móde Active-Standby zložený aspoň z dvoch zariadení | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| n) | V oboch typoch HA musia byť všetky informácie o prebiehajúcej prevádzke synchronizované tak, aby pri výpadku jedného z boxov nedošlo k strate informácií NAT ak prerušeniu aktívnych spojení prevádzky typu TCP i UDP prechádzajúceho cez NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| o) | NGFW musí plne podporovať IPv4 aj IPv6 | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| p) | NGFW musí podporovať zapojenie v režimoch L2 (s virtuálnym L3 rozhraním), L3, transparent a TAP | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| q) | NGFW musí podporovať preklady adries typu Static NAT, Dynamic NAT, PAT, NAT64 | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| r) | NGFW musí podporovať perzistentné NAT pre DIPP (Dynamic IP and Port) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| s) | NGFW musí podporovať smerovanie typu Static route, RIP, OSPFv2, OSPFv3, BGP, PIM, IGMP a PBR (Policy Based Routing) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| t) | NGFW musí podporovať MSDP (Multicast Source Discovery Protocol) pre pokročilé smerovanie. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| u) | NGFW musí podporovať BFD (Bidirectional Forwarding Detection) pre tradičné aj pokročilé smerovanie. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| v) | NGFW musí podporovať nástroj pre pokročilé smerovanie (Advanced Routing Engine) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| w) | NGFW musí podporovať stateful DHCPv6 klienta na získanie IPv6 adresy a iných parametrov | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| x) | NGFW musí umožniť nakonfigurovať IPSec tunnel s podporou post-quantum šifrovania priamo na NGFW bez nutnosti použitia tretích strán. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| y) | NGFW musí podporovať výmenu hybridných post quantových kľúčov založených na RFC 9242 a RFC 9370 v rámci IKEv2 a IPsec rekey. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| z) | NGFW musí podporovať výmenu hybridných post quantových kľúčov založených na RFC 9242 a RFC 9370 v rámci IKEv2 a IPsec rekey. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aa) | NGFW musí podporovať vytváranie hybridných post quantových kľúčov použitím kryptografických sád NIST round 3 a round 4. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ab) | NGFW musí podporovať Remote Access VPN pomocou protokolov IPSec a SSL (min. TLS v1.2) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ac) | NGFW musí podporovať site-to-site VPN pomocou protokolu IPSec. Počet tunelov nesmie byť licenčne obmedzený | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ad) | Počet súčasne pripojených užívateľov nesmie byť licenčne obmedzený | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ae) | NGFW musí pre Remote Access VPN poskytovať pripojenie z klientskych operačných systémov Windows a macOS | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| af) | Jednotlivé SW appliance musí obsahovať plnohodnotné grafické rozhranie (GUI) pre správu sieťových a bezpečnostných funkcií bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ag) | GUI musí podporovať čítanie logových záznamov bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ah) | Pripojenie ku GUI musí podporovať šifrovanie TLSv1.3 | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ai) | GUI musí obsahovať offline kontextový pomocník. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aj) | NGFW musí byť spravovateľný pomocou GUI alebo CLI pričom GUI a CLI musí mať tzv. feature parity, poskytovať rovnaké možnosti konfigurácie. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ak) | Jednotlivé HW alebo SW zariadnia musia obsahovať plnohodnotné textové rozhranie (CLI) pre správu a čítanie logových záznamov bez nutnosti používania centrálneho manažment servera. Vzdialené pripojenie k CLI musí podporovať šifrovanie (SSH) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| al) | Jednotlivé SW appliance musí obsahovať plnohodnotné API rozhranie na čítanie a konfiguráciu sieťových nastavení, bezpečnostných a ďalších pravidiel, nastavenia sieťových rozhraní a smerovania. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| am) | NGFW musí pre autentizáciu a autorizáciu administrátorov podporovať protokoly LDAP, Radius, TACACS+, Kerberos a osobný certifikát | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| an) | NGFW musí byť možné spravovať z administrátorských staníc s OS Windows a macOS (vrátane HW s čipom Apple Silicon) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ao) | NGFW management musí podporovať prácu viacerých administrátorov v rovnakom čase, vrátane aplikácie politík a nastavení vytvorených iba konkrétnym administrátorom | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ap) | NGFW s novšími verziami OS musí umožniť pri upgrade/downgrade preskočiť až o 3 (major) softvérové ​​verzie naraz. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aq) | NGFW musí podporovať aplikačnú detekciu a kontrolu ako svoju natívnu funkcionalitu | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ar) | Priradenie povolenej či zakázanej aplikácie musí byť natívnou súčasťou vytvárania štandardného bezpečnostného pravidla | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| as) | Definovaná aplikácia musí predstavovať "match kritérium" pri policy lookup | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| at) | NGFW musí podporovať identifikáciu aplikácií naprieč všetkými portami/protokolmi | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| au) | NGFW musí podporovať identifikáciu aplikácií na neštandardných portoch | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| av) | Identifikácia aplikácie musí prebiehať priamo v NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| aw) | NGFW musí detekovať a zabrániť aplikácii meniť porty, tzv. port-hopping | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ax) | NGFW musí podporovať riadenie neznámej prevádzky | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ay) | NGFW musí umožňovať tvorbu plnohodnotných, užívateľsky definovaných aplikácií bez nutnosti využitia externého nástroja alebo zásahu výrobcu/dodávateľa | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| az) | NGFW musí umožnovať zakázať inštaláciu nových signatúr aplikácií z aktualizácií poskytovaných vendorom | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ba) | NGFW musí obsahovať natívnu službu pre ochranu proti útoku typu DoS pomocou limitácie počtu spojení na úrovni zdrojová a cieľová IP adresa a užívateľská identita | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bb) | NGFW musí poskytovať možnosť prioritizácie prevádzky a obmedzenia využívanej šírky pásma na základe zdrojovej a cieľovej IP adresy, portu, užívateľskej identity, aplikácie a času (od – do, deň v týždni + čas a pod.) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bc) | NGFW musí podporovať prioritizáciu prevádzky na základe identifikovanej aplikácie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bd) | NGFW musí podporovať prioritizáciu prevádzky na základe DSCP | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| be) | NGFW musí podporovať vytváranie bezpečnostných pravidiel na základe užívateľských identít | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bf) | NGFW musí umožniť blokovanie použitia korporátnej identity (kombinácia login a heslo) používateľa v externých službách a aplikáciách mimo organizáciu. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bg) | Voľba užívateľskej identity musí byť natívnou súčasťou vytvárania štandardného bezpečnostného pravidla | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bh) | Užívateľská identita musí predstavovať "match kritérium" pri policy lookup | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bi) | NGFW musí umožňovať automaticky presun užívateľa do inej skupiny na základe bezpečnostného incidentu vzťahujúceho sa k danému užívateľovi, bez nutnosti manuálnej intervencie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bj) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie klienta na koncové zariadenie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bk) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie klienta na doménový kontrolér | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bl) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov mimo samotnej HW appliance | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bm) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z Active Directory pomocou doménového účtu s čo najnižšími možnými právami na čítanie Security logov, bez nutnosti disponovať rizikovými úrovňami oprávnenia (napr. Domain Admins) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bn) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno zo systému Cisco ISE | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bo) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno prostredníctvom načítania informácie z logového záznamu, získaného pomocou zabezpečeného protokolu Syslog | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bp) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z terminálových serverov MS (možné za pomoci nainštalovaného agenta) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bq) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z VPN agenta | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| br) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z NAC zariadenia (cez XML alebo API) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bs) | NGFW musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno z X-Forwarded-For (XFF) hlavičiek | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bt) | ZTNA funkcionalita musí byť realizovateľá priamo na NGFW bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov, ktoré majú samostaný management. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bu) | NGFW musí podporovať službu, ktorá dokáže konzistentne overovať a autorizovať všetkých používateľov bez ohľadu na umiestnenie a miesto uloženia identity používateľa (miestne, cloudové alebo hybridné). Podpora autentifikačných a autorizačných mechanizmov SAML a OpenID Connect. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bv) | NGFW riešenie musí umožňovať redistribúciu identít používateľov z NGFW, kde je používateľ autentifikovaný na ostatné NGFW bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov, ktoré majú samostaný management. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bw) | NGFW musí podporovať kontrolu klientskych staníc v pravidelných intervaloch cez Windows Management Instrumentation (WMI) alebo NetBIOS aby zistil, či je väzba IP adresa-užívateľské meno stále platná | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bx) | NGFW musí podporovať dešifrovanie odchádzajúcej SSL/TLS prevádzky, za pomoci podvrhnutia serverového certifikátu klientom | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| by) | NGFW musí podporovať dešifrovanie prichádzajúcej SSL/TLS prevádzky, za pomoci naimportovaného privátneho kľúča interného servera | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| bz) | NGFW musí podporovať dešifrovanie Secure Shell (SSH proxy) a kontrolovať tunelované aplikácie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ca) | Dešifrovanú prevádzku musí byť možné definovať na základe URL kategórií, aj všetkých ďalších typických parametrov, ako sú zdrojová a cieľová IP adresa, port, užívateľská identita | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cb) | NGFW musí podporovať dešifrovanie za pomoci ECC (Elliptical Curve Cryptography), vrátane DHE a ECDHE pre prichádzajúcu i odchádzajúcu prevádzku | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cc) | NGFW musí podporovať dešifrovanie protokolu TLS verzie 1.3 | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cd) | NGFW musí podporovať preposielanie dešifrovanej prevádzky na iné skenovacie zariadenia tretích strán napr. DLP, analýza prevádzky a súborov a pod. Zariadenie 3 strany následne prepošle čisto prefiltrované dáta späť do NGFW. (tzv. decryption broker) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ce) | NGFW musí podporovať preposielanie dešifrovanej prevádzky na špecifický port pre potreby archivácie prevádzky. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cf) | NGFW musí podporovať OCSP (Online Certificate Status Protocol) na skontrolovanie platnosti SSL/TLS certifikátov v sieťovej architektúre obsahujúcej web proxy | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cg) | NGFW musí obsahovať lokálne úložisko logov | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ch) | NGFW musí obsahovať nástroj pre analýzu logov bez nutnosti využitia ďalšieho systému mimo GUI | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ci) | NGFW musí podporovať agregované zobrazenie logov na základe jedného filtrovacieho pravidla, naprieč jednotlivými typmi logov, ako sú prevádzkové logy, logy bezpečnostných incidentov a logy prístupov na URL | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cj) | NGFW musí podporovať preposielanie logov na zariadenia tretích strán | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ck) | NGFW musí umožňovať výber preposielaných logov na úrovni bezpečnostného pravidla | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cl) | Preposielané logy z NGFW musia byť automaticky rozpoznané najčastejšie používanými typmi SIEM (uvedených v Leaders kvadrante aktuálneho Gartner MQ) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cm) | NGFW musí umožňovať vytváranie vlastných reportov priamo z grafického rozhrania NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cn) | NGFW musí podporovať zavedenie tzv. pozitívneho bezpečnostného modelu – povolenie iba vybraných aplikácií a zákaz všetkých ostatných aplikácií, vrátane neznámej prevádzky | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| co) | NGFW musí podporovať import SNORT signatúr manuálne a cez API. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cp) | NGFW musí pre prístup ku kritickým aplikáciám, poskytovať možnosť vynútiť viacfaktorové overenie prostredníctvom webového portálu, bez ohľadu na to, či cieľová aplikácia podporuje viacfaktorovú autentizáciu; táto vlastnosť musí byť konfigurovateľná na úrovni bezpečnostného pravidla | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cq) | NGFW musí podporovať integráciu so systémom Cisco ISE pre zaradenie koncovej stanice do karantény pri detekovaní nevhodného správania | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cr) | NGFW musí umožniť tvorbu užívateľsky definovaných signatúr pre hrozby založené na L3 a L4 hlavičkách. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cs) | NGFW musí podporovať vytváranie užívateľsky definovaných kategórií, bez nutnosti využiť externý nástroj a bez nutnosti zásahu výrobcu/dodávateľa | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ct) | NGFW musí byť rozšíriteľný o ochranu prístupu ku GenAI/LLM službám a aplikáciám, ochrana musí byť priamo dostupná na NGFW a nesmie byť dodaná ako samostatné riešenie. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cu) | Riešenie musí podporovať rozšírenie funkcionality NGFW o bezpečnosť IoT natívne (automatizovaná identifikácia zariadení a ich zranitelností, automatizované bezpečnostné pravidlá pre IoT) bez nutnosti integrácie s tretími stranami. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cv) | Výrobca NGFW sa musí nachádzať v "Leaders" kvadrante Enterprise Network Firewalls v poslednom aktuálnom reporte spoločnosti Gartner | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| cw) | Bezpečnostné zariadenie typu next-generation firewall (ďalej tiež len NGFW) musí byť ako celok zložený z komponentov jedného výrobcu, vrátane všetkých poskytovaných funkcionalít typu IPS, AV, AS signatúr, databáz pre URL kategorizáciu, sandbox definícií a pod.. Zároveň musí byť týmto jedným výrobcom zaistená podpora minimálne počas plánovanej životnosti NGFW | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06a/9 | Dodanie licenčného SW vybavenia pre: Webová bezpečnosť + bezpečné menné služby v sieti na báze DNS + Virtuálny appliance pre riešenie identity a prístupov + Manažment identity a prístup do siete + bezpečnosť mailovej komunikácie + Multifaktorová autentifikácia + Bezpečnosť pre endpointy |  |  |  |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 20 |
| a) | Virtuálna appliance pre manažment identity – softvér do virtualizačného prostredia | Kus | 1 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Subskripcia pre manažment identity - AAA a 802.1X Guest prístup | Počet endpointov pre manažment identity | Min. 200 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Subskripcia DNS doménovej mennej služby - Bezpečnosť DNS vrstvy - Blokovanie domén asociovaných phishingom, malware, botnetmi, a inými vysoko rizikovými kategóriami, blokovanie domén s priamou integráciou na nástroje ako Splunk, Anomali a custom zoznamy cez enfrocement API rozhranie; bezpnostná brána pre web komunikáciu - web filtering podľa domén a doménových kategórií; traffic forwarding; | Počet používateľov DNS doménovej mennej služby | Min. 100 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Subskripcia bezpečnosti pre endpointy - Ochrana endpointov pred malware a ransomware s použitím machine learning mechanizmu pre behaviorálny monitoring, tak so zabudovaným sandboxingom pre analýzu súborov, ako aj ochrana pre verzie bez súborov, bezskanerová vizibilita kontext a skórovanie stupňa rizikovosti v rámci frameworku na posúdenia stupňa zraniteľnosti s ohľadom na analýzu rizík, rozšírené sandboxing metódy pre hĺbkovú dynamickú analýzu súborov, hĺbkové posúdenie rizikovosti hrozieb malware, centrálny manažment sieťovej prevádzky a efektívna odozva v konzole alebo cez rozhranie API. | Počet používateľov bezpečnosti pre endpointy | Min. 100 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Subskripcia bezpečnosti pre endpointy - Layer 4 traffic monitoring, vizibilita kontrola aplikácií, manažment bezpečnostných pravidiel, reporting, URL filtering, scanovanie malware v reálnom čase | Počet používateľov bezpečnosti pre webovú bezpečnosť | Min. 100 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Subskripcia multifaktorovej autentifikácie - Multifaktorová autentifikácia vrátane odolnosti proti phishingu, AI asistent, Single-Singn-On, Kontrola zdravia zariadenia, autentifikácia s posúdením stupne rizika, Cross-identity vizibilita a analytika. | Počet používateľov multifaktorovej autentifikácie | Min. 100 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Subskripcia bezpečnosti pre emailovú komunikáciu - Antispam, reputácia domén odosielateľa, URL Filtering, outbreak filtre – karanténa na podozrivé súbory, antivírus, greymail detekcia, dynamická analýza škodlivého kódu malware vrátane zabudovaného sandboxingu, DLP Data Loss Prevention – prevencia úniku senzitívnych údajov, šifrovanie emailov. | Počet používateľov bezpečnosti pre webovú komunikáciu | Min. 100 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | Servisná podpora | Funkčná požiadavka | Servisná podpora od výrobcu na 5 rokov vrátane softvérových aktualizácií. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06a/10 | Dodanie SIEM - Security Information and Event Management Pre výučbu experimentálneho labu na tému SIEM (Security Information and Event Management = centrálny bezpečnostný systém) je potrebné vytvoriť zodpovedajúcu infraštruktúru. Je nevyhnutné, aby na ňu bol možný paralelný prístup z minimálne 3 škôl, každá aspoň 10 pracovných staníc tak, aby sa školy navzájom neovplyvňovali. SIEM musí poskytovať nástoje na matematickú a štatistickú analýzu nazbieraných dát. Tiež musí mať nástroje na vizualizáciu prevádzanej analýzy. Musí mať k dispozícii reporty, pričom návrh a generovanie reportov sa musí dať realizovať v rámci vyučovacej hodiny. Reporty musia byť študenti schopní vytvoriť sami na základe ich vlastnej analýzy, takže nepostačujú preddefinované reporty. SIEM musí byť naplnený historickými datami a zároveň musí byť napĺňaný novými datami v reálnom čase tak, aby bolo možné vyhodnotiť prípadný simulovaný útok v reálnom čase. SIEM je schopný ad-hoc doplniť ďalšie nasimulované data a to bez dopadu na licenčnú politiku. Dotazovací jazyk má nástroje na množinové operácie s výsledkami vyhľadávania. Aby žiaci nemuseli stále ukladať spracovávané data, SIEM musí umožňovať parsovanie (použitie regulárnych výrazov na extrakciu individuálnych informácií z logu) dát pred ich uložením, ako aj zmeny parsovania už uložených dát. |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 20 |
| a) | SIEM | Počet licencií na platformu | Min. 200 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | limit denne nazbieraných dát z prostredia labu na spracovanie SIEM | GB / deň | Min. 1 GB/deň | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Dodávaná platforma SIEM agreguje dáta o udalostiach zameraných na bezpečnosť z hostiteľských systémov, sietí a bezpečnostných zariadení. SIEM riešenie musí primárne plniť tieto funkcie: - Analýza v reálnom čase: monitorovanie udalostí pre účely včasnej detekcie útokov. - Korelácia udalostí: spájanie izolovaných záznamov do logických celkov. - Analýza historických dát: podpora pre forenzné vyšetrovanie a incident response. - Reporting: generovanie reportov | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | SIEM je schopný zbierať data z textových súborov a zo sieťovej komunikácie | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | SIEM je schopný parsovať nazbierané logy pomocou regulárnych výrazov | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | SIEM je schopný obohacovať data o informácie z thread-intelligence zdrojov (ako napr. vírusové databázy, databázy nebezpečných domén apod.) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Dotazovací jazyk v SIEM-e má nástroje na množinové operácie s výsledkami vyhľadávania ekvivalentné k SQL operáciám join a union. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | Dotazovací jazyk v SIEM-e podporuje použitie machine learning algoritmov. Výrobca dodáva spolu s inštaláciou základné machine learning algoritmy. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| i) | Dotazovací jazyk umožňuje vytváranie a ukladanie syntetických udalostí – takže je možné umelo simulovať udalosti. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| j) | SIEM je prístupný z webového rozhrania. Takisto editor dotazovacieho jazyka je prístupný z webového rozhrania. Web klient je think klient. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| k) | SIEM uchováva časovú známku z logu ako aj čas, kedy bol log uložený do systému. Dotazovací jazyk je schopný vyhľadávať podľa oboch týchto časov. | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| l) | SIEM musí ukladať data na lokálnu databázu (lokálna znamená úložisko v tom istom dátovom centre ako je umiestnený SIEM) | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| m) | Dotazovací jazyk SIEM-u je schopný textových (napr. konkatenácia, vyhľadanie n-tého znaku, ...) a matematických (napr. +, -, x, /,... ) a logických (AND, OR, ...) operácií | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| n) | Výrobca SIEM-u poskytuje knižnicu aspoň 1000 preddefinovaných bezpečnostných use cases, ktorú pravidelne aktualizuje | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| o) | SIEM umožňuje nastaviť individuálnu politiku retencie dát v nezmenenom stave pre každý zdroj | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| p) | SIEM umožňuje nasadenie korelačných pravidiel | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| q) | SIEM umožňuje parsovanie (použitie regulárnych výrazov na extrakciu individuálnych informácií z logu) dát pred uložením, ako aj zmeny parsovania už uložených dát | áno / nie | áno | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06a/11 | Subskripcia služieb výrobcu garantovanej funkčnosti |  |  |  |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 20 |
| a) | Subskripcia služieb výrobcu/dodávateľa pre zabezpečenie garantovanej funkčnosti IS NetAcad, vrátane funkčných a legislatívnych aktualizácií, bezpečnostných záplat a centrálne ticketovanie porúch s korekčnými zásahmi v režime 8×5 pri chybách softvéru alebo konštrukcie riešenia. | Dĺžka trvania podpory a rozsah | 5 rokov v rozsahu: garantovaná funkčnosť, aktualizácie a bezpečnostné záplaty, centrálne ticketovanie v režime 8x5 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

06 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie

06b Detailný návrh riešenia - časť 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra

Vypracovanie detailného návrhu riešenia časti informačného systému IS NetAcad, vrátane jeho architektonického, funkčného a technického začlenenia do celkového riešenia vytváraného informačného systému. Návrh obsahuje popis integračných väzieb, závislostí a rozhraní na ostatné časti IS NetAcad, ako aj detailný štruktúrovaný návrh funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, vrátane požiadaviek na výkon, bezpečnosť, škálovateľnosť, dostupnosť a prevádzku. Súčasťou je návrh harmonogramu vytvorenia a nasadenia IS NetAcad do udržateľnej prevádzky.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06b | Detailný návrh riešenia - časť 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra |  |  |  |
|  | Množstvo: | informačný systém |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 8 |
| a) | Detailný štruktúrovaný návrh riešenia funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek časti 06 s ohľadom na integráciu do celého IS NetAcad. Zapracovanie do uceleného dokumentu Detailný štruktúrovaný návrh celého IS NetAcad a zabezpečenie jeho akceptácie. | Špecifická a projektová dokumentácia | Detailný návrh riešenia v časti 06, Preberací protokol. Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

06c Základné nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti a skupinové zaškolenie personálu

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06c | Služby základného nasadenia, integrácie, overenia funkčnosti a skupinové zaškolenie personálu |  |  |  |  |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |  |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 20 |  |
| a) | Inštalácia HW a SW vrstvy do funkčného celku: - výpočtový výkon - úložisko - sieťové komunikačné spojenie - firewall - SW vybavenie | Funkčná požiadavka | Nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti HW a SW | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Implementácia ekosystému jednotlivých prostredí a integrácia s nimi: - prevádzka virtuálnych prostredí bezpečným prepojením so školami, - prevádzka hybridných prostredí v 01 NetAcad LAB A vybavenie (Networking a základy kybernetickej bezpečnosti) a 02 NetAcad LAB B vybavenie (Pokročilá kybernetická bezpečnosť) - prevádzka podporných virtuálnych prostredí pre 07 AI Cluster - prevádzka online prostredia v 08 CSIRT-SOC Clusterm | Funkčná požiadavka | Nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti riešenia CSKI s jednotlivými prostrediami | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Zaškolenie obslužného personálu | Zaškolenie | Zaškolenie správcov IS NetAcad správcov laboratórií a tvorcov tréningových kurzov na prácu s privátnym cloudom | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Skupinové zaškolenie používateľov | Zaškolenie | Skupinové zaškolenie pedagógov škôl na prácu s privátnym cloudom | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

06 Zmeny a rozvoj

06x Rozvoj CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra

Realizácia zmenových požiadaviek počas implementácie informačného systému.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06x | Služby rozvoja CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra – realizácia zmenových požiadaviek |  |  |  |
|  | Množstvo: | MD |  | 400 |
|  | Najdlhšia reakčná doba od objednania po začiatok výkonu služby: | pracovný deň |  | 10 |
| a) | Objednané a dodávateľsky poskytované odborné služby na rozvoj a úpravy IS NetAcad počas overovania funkčnosti v procese vzdelávania a dodatočného rozvoja personálom ekosystému zapojených škôl, zahŕňajúce: - realizáciu zmenových požiadaviek na funkčnosť IS NetAcad. | Trvanie doby poskytovaných služieb rozsah odborných služieb v MD | Po dobu 5 rokov až do vyčerpania limitu na realizáciu zmenových požiadaviek * 70 MD | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

06y Výkonové a licenčné rozšírenie CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra

Údržba, aktualizácie a monitoring, vrátane riešenia incidentov a realizácie nevyhnutných zmenových požiadaviek na funkčnosť privátneho cloudu

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06y | Výkonové a licenčné rozšírenie CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra o pripojenie a prepočítaný výkon priemernej základnej potreby +1 školy: |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 20 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 4 |
| a) | Komponenty výpočtového výkonu s 5 ročnou podporou – podľa 06a/1 | HW vybavenie | Pomerné rozšírenie komponentov výpočtového výkonu s 5 ročnou podporou o + min.1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Úložisko s 5 ročnou podporou – podľa 06a/2 | HW vybavenie | Pomerné rozšírenie úložnej kapacity s 5 ročnou podporou o +min.1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Tranceivery QSFP a SFP/QSFP káble na prepojenie aktívnych sieťových prvkov – podľa 06a/3 | príslušenstvo | Rozšírenie príslušenstva o +min.1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Sieťové komunikačné spojenie s 5 ročnou podporou – podľa 06a/4 | HW vybavenie | Pomerné rozšírenie sieťového spojenia s 5 ročnou podporou o +min.1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Sieťové komunikačné spojenie - Data Center switch s 5 ročnou podporou – podľa 06a/5 | HW vybavenie | Pomerné rozšírenie komunikačného spojenia s 5 ročnou podporou o +min.1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Sieťové komunikačné spojenie – Centrálny firewall typ DC-NGFW s 5 ročnou podporou – podľa 06a/6 | HW vybavenie | Pomerné rozšírenie sieťového komunikačného spojenia s 5 ročnou podporou o +min.1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | SD-WAN controllery, routery, firewall s 5 ročnou podporou – podľa 06a/7 | SW vybavenie | Rozšírenie SD-WAN controllery, routery, firewall s 5 ročnou podporou o +min.1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | Centrálny firewall s 5 ročnou podporou – podľa 06a/8 | HW vybavenie | Rozšírenie Centrálny firewall s 5 ročnou podporou o +1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| i) | Licenčné SW vybavenie pre: Webová bezpečnosť + bezpečné menné služby v sieti na báze DNS + Virtuálny appliance pre riešenie identity a prístupov + Manažment identity a prístup do siete + bezpečnosť mailovej komunikácie + Multifaktorová autentifikácia + Bezpečnosť pre endpointy – s 5 ročnou podporou – podľa 06a/9 | SW vybavenie | Rozšírenie licenčné SW vybavenie pre: Webová bezpečnosť + bezpečné menné služby v sieti na báze DNS + Virtuálny appliance pre riešenie identity a prístupov + Manažment identity a prístup do siete + bezpečnosť mailovej komunikácie + Multifaktorová autentifikácia + Bezpečnosť pre endpointy – s 5 ročnou podporou | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| j) | SIEM s 5-ročnou podporou – podľa 06a/10 | SW vybavenie | Rozšírenie SIEM s 5-ročnou podporou | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| k) | Subskripcia služieb výrobcu/dodávateľa pre zabezpečenie garantovanej funkčnosti IS NetAcad, vrátane funkčných a legislatívnych aktualizácií, bezpečnostných záplat a centrálne ticketovanie porúch s korekčnými zásahmi v režime 8×5 pri chybách softvéru alebo konštrukcie riešenia. | Dĺžka trvania podpory a rozsah | Rozšírenie subskripcie 5 rokov v rozsahu: garantovaná funkčnosť, aktualizácie a bezpečnostné záplaty, centrálne ticketovanie v režime 8x5 o +min.1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| l) | Nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti a skupinové zaškolenie personálu – podľa 06c | Služba | Nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti a skupinové zaškolenie personálu pre +min.1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| m) | Zaškolenie obslužného personálu – zaškolenie pre rozšírenie podľa 07e | Zaškolenie | Skupinové zaškolenie obslužného personálu min. 3 školenia * min. 8 hodín | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

07 AI Cluster

AI Cluster predstavuje zdieľanú bezpečnú vzdelávaciu platformu na high-end AI infraštruktúre s privátnym cloudom vhodnú pre centralizované národné školské/dátové centrum, optimalizované pre Kubernetes a kontajnerizované prostredia s cieľom vytvoriť prostredie a podklady na odbornú prípravu a vzdelávanie študentov – budúcich IT špecialistov v oblasti umelej inteligencii z hľadiska technického, etického a dopadu na spoločnosť. Špecifiká a výhody:

- bezpečnosť a kontrola nad dátami a vývojom, takže dáta nie sú zdieľané s tretími stranami a tým sa na technickej úrovni preventívne plnia požiadavky legislatívneho charakteru ako GDPR a iné,

- úplná kontrola a prispôsobiteľnosť vzhľadom na privátne úložisko dát, modelov, zdrojových kódov a samotných výučbových materiálov

- predvídateľnosť nákladov, aby platforma nebola viazaná na licenčné podmienky externého poskytovateľa ani na záťaž a mieru využívania (vzhľadom na ťažko predvídateľný ďalší rozvoj umelej inteligencie a inteligentných technológií)

- stabilný výkon a dostupnosť, nízka latencia pre optimalizáciu na konkrétne požiadavky

- funkčnosť pre realizáciu vzdelávania

  - repozitár kurzov a digitálnych vzdelávacích obsahov (embedovateľný do vzdelávacej informačnej platformy VIKI)

  - automatizácia s plánovaním a rezerváciou vzdelávacích aktivít a kapacít clustra, pre dynamické vytváranie, správu a odstraňovanie virtuálnych („sandboxových“) výučbových prostredí podľa potrieb jednotlivých kurzov a ich používateľov

  - integrovaná centralizovaná správa identít a prístupu IS

  - pri intenzívnom využívaní zdrojov na vzdelávanie napr. na tréning neurónových sietí v strojovom učení, alebo na spracovanie veľkých dátových množín (pre AI) zapojiť zdroje PCAI (Prescriptive & Cognitive Artificial Intelligence) a výkonných grafických procesorov (Graphics Processing Units)

  - integrácia a možnosť využitia s ostatnými časťami IS NetAcad

- dostupnosť bezpečným spôsobom prostredníctvom privátnych WAN a Internetu prostredníctvom autentifikácie a autorizácie

- využiteľnosť na

  - tréning a testovanie generatívnych modelov (napr. jazykových modelov na tvorbu textov, chatbotov, sumarizáciu dokumentov či preklad)

  - spracovanie a analýzu dát, napríklad v oblasti rozpoznávania obrazov, hlasu alebo práce s veľkými súbormi štruktúrovaných dát

  - tvorbu multimediálnych výstupov pomocou AI – generovanie obrázkov, hudby alebo videí

  - programovanie a ladenie AI aplikácií v populárnych jazykoch ako Python, s využitím knižníc ako TensorFlow, PyTorch či scikit-learn

  - simuláciu reálnych priemyselných prípadov použitia AI, čím získajú predstavu o praktickom nasadení technológie v rôznych odvetviach (napr. zdravotníctvo, bankovníctvo, výroba, logistika alebo školstvo).

| Spoločné požadované funkčné vlastnosti / katalóg požiadaviek | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- |
| V rámci dodania 07 AI Clustera bude spracovaných a pripravených minimálne 10 tém z oblasti praktických úloh z umelej inteligencie tak, aby študenti získali komplexný teoretický a praktický základ v danej oblasti. Témy budú zahŕňať minimálne 10 oblastí nasledovnej úrovne náročnosti vzdelávania (príklad): - Úvod do umelej inteligencie - Umelá inteligencia v každodennom živote​ - Etika a riziká umelej inteligencie​ - AI: Viac než len generátor textu - Generatívna umelá inteligencia​ - Pokročilá generatívna umelá inteligencia (RAG a CAG)​ - AI nástroje a vývojové prostredie v praxi - AI programovanie s využitím jazyka Python​ - Praktické úlohy na rozpoznávanie rukou písaných číslic, predikciu cien produktov na základe historických údajov a pod., - Princípy a tvorba: osobný asistent s privátnymi znalosťami / agent / avatar / chatbot / robot / mentor – kouč / analytik – prediktor / partner – kolaboratívna umelá inteligencia. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| V rámci dodania 07 AI Clustera bude spracovaných a pripravených minimálne 5 tém z oblasti dátovej vedy alebo dátovej analýzy tak, aby študenti získali komplexný teoretický a praktický základ v danej oblasti. Témy budú zahŕňať minimálne nasledovné oblasti (príklad): - Techniky analýzy dát​ - Techniky na spracovanie a analýzu veľkých dát, ktoré sú kľúčové pre podnikové rozhodovanie - Nástroje na analýzu veľkých dát​ - Dátová analytika – význam pre rýchle a informované rozhodovanie - Praktické príklady pripojením na komerčné súkromné zdroje. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Ku všetkým praktickým cvičeniam z uvedenej skupiny tém z oblasti umelej inteligencie a dátovej vedy bude pripravený návod, ako sa dané cvičenie bude realizovať. Tento návod musí byť detailný tak, aby podľa neho mohol cvičenie realizovať aj študent, ktorý má len teoretické vedomosti a základné praktické skúsenosti v danej oblasti | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| 07 AI Cluster bude pripravená ako centrálna platforma pre oblasť umelej inteligencie a dátovej vedy, ktorá zvládne: - naraz prácu študentov na cvičeniach na min. 100 pracoviskách a to v prípade jednoduchých úloh (napr. inferencing), pričom každý študent bude vedieť realizovať samostatné cvičenie, - naraz prácu viac študentov na cvičení 1 pracoviska a to v prípade zložitých výpočtových úloh, kde každý študent bude pracovať so svojou inštanciou robustného LLM do veľkosti min. 40GB a dĺžka trénovania modelov nepresiahne 5 minút. Pracoviská sa budú k platforme pripájať vzdialene, cez internet. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Štandardizovaná infraštruktúra pre beh služieb pokrývajúce: - Integrácia s repozitárom kurzov - centrálny bod pre ukladanie a správu všetkého vzdelávacieho obsahu, - Integrácia s automatizačným modulom - dynamické vytváranie, správa a odstraňovanie výučbových prostredí podľa potrieb jednotlivých kurzov a ich používateľov, umožňuje študentom a lektorom pristupovať k interaktívnym nástrojom, - Integrácia s rezervačným modulom - poskytuje mechanizmus na plánovanie a riadenie prístupu k výučbovým prostrediam, najmä ak ide o obmedzené alebo zdieľané výpočtové zdroje, - Integrácia s centrálnou správou identít - zodpovedný za autentifikáciu a autorizáciu používateľov celej platformy, integráciu s existujúcimi službami pre riadenie identít, správu rolí riadenie prístupových práv ku kurzom a výučbovým prostrediam, ako aj audit prihlásení a bezpečnostné logovanie, - Prístupový modul - brána medzi používateľmi a jednotlivými komponentmi platformy. Umožňuje centralizovaný prístup ku kurzom, interaktívnym prostrediam a nástrojom. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| 07 AI Cluster ako jednotná integrovaná platforma bude zabezpečovať poskytovanie zdrojov na nasledujúcich vrstvách: - Manažment vrstva – zabezpečujúca všetky služby potrebné pre fungovanie prostredia ako celku, vrátane riadenia komunikačných tokov a procesov smerom k užívateľom, ako aj interne medzi jednotlivými prvkami riešenia, - Výpočtová vrstva – slúžiaca na realizovanie samotného behu modelov umelej inteligencie v rôznych nasadeniach, primárne využívajúca GPU zdroje, - Sieťová vrstva – vysokorýchlostné nízkolatentné sieťové prepojenie jednotlivých prvkov riešenia, - Dátová vrstva – slúžiaca na ukladanie dát potrebných pre manažment vrstvu a beh modelov umelej inteligencie, - Monitorovacia vrstva – zabezpečujúca kompletný dohľad nad platformou ako celkom, - Prezentačná vrstva - slúžiaca pre publikovanie LLM, ML modelov, chatbotov a AI agentov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| 07 AI Cluster ako jednotná integrovaná platforma bude pozostávať v maximálnej miere z redundatných komponentov a bude poskytovať minimálne nasledujúce výpočtové zdroje a úložné kapacity: - Manažment vrstva – z dôvodu redundancie pozostávajúca z viacerých uzlov, spolu min. 96 výpočtových jadier, min. 1150GB operačnej pamäte, min. 38TB raw úložného priestoru, - Výpočtová vrstva – dôvodu redundancie pozostávajúca z viacerých uzlov, spolu min. 344 výpočtových jadier, min. 3000GB operačnej pamäte, min. 25TB raw úložného priestoru, min. 8 grafických akcelerátorov s celkovo min. 1128GB GPU pamäte, a celkovo min. FP64 výkonom min. 260TFlops - Sieťová vrstva – redundantná min. 400Gb výpočtovú sieť, - Dátová vrstva – min. 100TB zdieľanej použiteľnej kapacity prístupnú pre manažovaciu a výpočtovú vrstvu ako S3 a súborové úložisko, | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| 07 AI Cluster bude disponovať súborom softvérových nástrojov, ktoré slúžia na poskytovanie prostredia behu workloadov, ich orchestráciu, správu a škálovanie: - Nástroje na dátové inžinierstvo – súbor nástrojov na sprístupnenie a prácu so štruktúrovanými a neštruktúrovanými dátami z rôznych zdojov, vrátane workflow manažmentu, - Analytické a vizualizačné nástroje – súbor nástrojov na analýzu, transformáciu a zobrazovanie dát, - Nástroje na data science – súbor nástrojov na vývoj, trénovanie, nasadzovanie, manažovanie pracovných úloh, - Nástroje pre správu – súbor nástrojov pre dohľad platformy, - Bezpečnostné nástroje – súbor nástrojov na prihlasovanie, identity manažment, manažment certifikátov, - Katalóg modelov – súbor preddefinovaných integrovaných NVIDIA inferečných modelov, rozhraní na integráciu komunitných a custom modelov a pod. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| 07 AI Cluster ako jednotná integrovaná platforma bude pokrytá zárukou na platformu ako celok, vrátane dohľadu na jej funkčnosť, ako aj jeho upgradovania prostredníctvom jedného balíčka (HW, SW). | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Dôležitou súčasťou realizácie zákazky je posúdenie pripravenosti, kompatibility a integračnej pripravenosti komponentov zabezpečených verejným obstarávateľom mimo tejto zákazky v rozsahu potrebnom pre ich integráciu a prevádzkové zosúladenie s funkčnosťou a účelom časti zákazky 07 AI Cluster ako integrovanej súčasti IS NetAcad pre ich využitie v ďalších častiach tejto zákazky: - 07c - Základné nasadenie a integrácia centrálnej zostavy hardvérových a softvérových komponentov do funkčného celku – platforma v množstve 1 - 07d - Základné centrálne dedikované integrované prostredie AI v cloudovom riešení – platforma v množstve 1 - 07e - Detailný návrh riešenia - časť 07 AI Cluster – informačný systém v množstve 1 - 07f - Základné centrálne nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti a skupinové zaškolenie obslužného personálu – platforma v množstve 1 - 07x - Rozvoj AI Cluster – v počete 400 MD (Man-Day). Dodávateľ pre tento účel najprv posúdi pripravenosť, kompatibilitu a a možnosť integrácie komponentov dodaných mimo tejto zákazky uvedených nižšie do Dátového centra Obstarávateľa a identifikované nedostatky brániace integrácii bude riešiť s Obstarávateľom ešte pred začatím realizácie tejto časti zákazky: Základná centrálna zostava hardvérových komponentov pre potreby poskytovania služieb pokročilého cloudového riešenia v serverovej infraštruktúre dátového centra MŠVVaM SR – pre vytvorenie vzájomne zosúladeného prostredia hardvérových komponentov pre potreby poskytovania služieb charakteru privátneho cloudu, pokrývajúce minimálne manažovaciu, akcelerovanú výpočtovú, výkonnú úložnú a vysokorýchlostnú sieťovú vrstvu (požadované vrstvy): - Hardvérové komponenty manažovacej vrstvy – pre platformu v množstve 1: platforma manažovacej vrstvy pozostávajúca min. z troch rovnakých hardvérovo redundantných komponentov s celkovým výkonom min. 96 výpočtových jadier, min. 1 TB operačnej pamäte, min. 45 TB lokálneho diskového priestoru (raw) a min. 6 komunikačnými pripojeniami typu min. 25GbE, - Hardvérové komponenty akceleračnej výpočtovej vrstvy – pre platformu v množstve 1: platforma akceleračnej výpočtovej vrstvy pozostávajúca min. z dvoch rovnakých hardvérovo redundantných komponentov s celkovým výkonom min. 300 výpočtových jadier, min. 3 TB operačnej pamäte, min. 8 grafických akcelerátorov s celkovou kapacitou pamäte min. 1 TB a výkonom min. 260 TFLOPS FP64, min. 25 TB lokálneho diskového priestoru (raw) a min. 8 komunikačnými rozhraniami min. 400GbE, - Hardvérové komponenty výkonnej úložnej vrstvy – pre platformu v množstve 1: platforma výkonnej úložnej vrstvy pozostávajúca min. z dvoch rovnakých hardvérovo redundantných komponentov s použiteľnou dátovou kapacitou min. 100 TB, ochranou voči výpadku min. 2 diskov, redundantnými kontrolérmi, diskami typu NVMe SSD a min. 4 komunikačnými rozhraniami min. 100GbE, - Hardvérové komponenty vysokorýchlostnej sieťovej vrstvy – pre platformu v množstve 1: platforma vysokorýchlostnej sieťovej vrstvy pozostávajúca min. z dvoch rovnakých hardvérovo redundantných komponentov s min. 64 portami s rýchlosťou min. 400 Gb, - Všeobecné požiadavky a podpora výrobcu na všetky vrstvy – na platformu v množstve 1: komplex hardvérových komponentov bez single-point of failure s redundantnými prvkami a zastupiteľnosťou komponentov jednotlivých vrstiev, vrátane technologických stojanov, rozvádzačov elektrickej energie, prepojovacej a napájacej kabeláže a ďalších infraštruktúrnych komponentov, spolu s min. 5-ročnou subskripciou služieb výrobcu alebo dodávateľa zabezpečujúcou garantovanú funkčnosť IS NetAcad, funkčné a legislatívne aktualizácie, bezpečnostné záplaty a centrálne ticketovanie porúch s korekčnými zásahmi v režime 8×5. Základná centrálna zostava softvérových komponentov pre potreby poskytovania služieb pokročilého cloudového riešenia v serverovej infraštruktúre dátového centra MŠVVaM SR – pre vytvorenie vzájomne kompatibilného softvérového vybavenia cloudu privátneho charakteru pokrývajúc nástroje na správu a bezpečnosť, na dátové inžinierstvo, analytiku a vizualizáciu, nástroje pre dátovú analýzu a vedu, tvorbu katalógov modelov, bežiace na virtualizovanej, resp. kubernetizovanej platforme (vrátane operačných systémov, ak sú pre riadny chod potrebné): - Softvérové vybavenie funkčných vrstiev s podporou výrobcu – pre platformu v množstve 1: softvérové vybavenie funkčných vrstiev pozostávajúce min. z nástrojov na dátové inžinierstvo, analýzu a vizualizáciu dát, data science, správu a monitoring platformy, bezpečnostné služby, katalóg modelov a podporné nástroje pre virtualizáciu, kubernetizáciu a integráciu riešenia, vrátane funkčne a výkonovo ekvivalentných alebo lepších riešení, spolu s min. 5-ročnou subskripciou služieb výrobcu alebo dodávateľa zabezpečujúcou garantovanú funkčnosť IS NetAcad, funkčné a legislatívne aktualizácie, bezpečnostné záplaty a centrálne ticketovanie porúch s korekčnými zásahmi v režime 8×5. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

07 IT komponenty a komerčné služby

07c Základné nasadenie a integrácia centrálnej zostavy hardvérových a softvérových komponentov do funkčného celku

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07c | Integrácia funkčných vrstiev s implementačnou podporou |  |  |  |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 12 |
| a) | Integrácia hardvérových komponentov | Funkčná požiadavka | Integrácia hardvérových komponentov do technologického stojana, vrátane zakáblovania jednotlivých komponentov, ich oživenia, konfigurácie prvkov a otestovania funkčnosti. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Nasadenie a integrácia softvérového vybavenia | Funkčná požiadavka | Implementácia softvérového vybavenia a konfigurácia vzájomných závislostí jednotlivých softvérových vrstiev, vrátanie sprevádzkovania jednotného užívateľského rozhrania cloudového prostredia, z ktorého sú dostupné všetky softvérové vrstvy. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Údržba, aktualizácie a kapacitné plánovanie | Počet a obdobie | 20 kvartálnych aktualizácií počas obdobia podpory 5 rokov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

07 Dodané licenčné riešenie

07d Základné centrálne dedikované integrované prostredie AI v cloudovom riešení

Dedikované integrované prostredie cloudu privátneho charakteru, optimalizované pre nasadenie, riadny chod a vzdelávanie s modelmi umelej inteligencie a dátovej vedy, vrátane kurzov pre praktické vyučovanie študentov

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07d | Dodanie základného centrálneho dedikovaného integrovaného prostredia s digitálnym vzdelávacím obsahom AI v cloudovom riešení s podporou výrobcu |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |  |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 30 |  |
| a) | Integrované prostredie privátneho AI cloudu | Funkčná požiadavka | integrované prostredie privátneho cloudu optimalizované pre nasadenie, riadny chod a výučbu modelov umelej inteligencie a dátovej vedy, vrátane kurzov výučby študentov, zabezpečujúce prezentačnú vrstvu pre administrátorov, monitoring a používanie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |
| b) | Dodanie vzdelávacieho obsahu a virtuálneho vzdelávacieho priestoru kurzov AI typu A - teória + skúška | 3 vzdelávacie kurzy | Dodanie vzdelávacieho obsahu a virtuálneho vzdelávacieho priestoru kurzov typu A - teória + skúška, minimálne: - Úvod do umelej inteligencie, fungovanie neurónových sietí - Umelá inteligencia v každodennom živote - Etika a riziká umelej inteligencie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |
| c) | Dodanie vzdelávacieho obsahu a virtuálneho vzdelávacieho priestoru kurzov AI typu B - teória + laboratórna prax + skúška | 4 úvodné kurzy typu B | Dodanie vzdelávacieho obsahu a virtuálneho vzdelávacieho priestoru kurzov typu B - teória + laboratórna prax + skúška, minimálne: - AI: Viac než len generátor textu - Generovanie textu (GPT), Generovanie obrázkov,Hudobná AI - Generatívna umelá inteligencia (trénovanie na veľkých súboroch dát, AI v kreatívnych odvetviach riziká deepfake a dezinformácií, využitie dostupných AI nástrojov a rôznych typov modelov): Generovanie, sumarizácia a kompletizácia textu, Transformácia obrázkov a generovanie obrázkov z textu, Generovania audia (videa), Generovanie počítačového kódu - Pokročilá generatívna umelá inteligencia (RAG a CAG) - AI nástroje a vývojové prostredie v praxi - Nástroje pre využitie v každodennom živote - Prostredie JupyterHub pre jednoduché zdieľanie a správu kódu, MLflow na sledovanie experimentov a verzií modelov, nástroje a platformy na spoluprácu a škálovanie, Nástroje pre vývoj AI aplikácií: LangChain, LlamaIndex, MLflow, Pytorch, Tensorflow, Keras. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |
| d) | Dodanie vzdelávacieho obsahu a virtuálneho vzdelávacieho priestoru kurzov AI typu C - teória + laboratórna prax + skúška + výstupná práca | 3 úvodné kurzy typu C | Dodanie vzdelávacieho obsahu a virtuálneho vzdelávacieho priestoru kurzov typu C - teória + laboratórna prax + skúška + výstupná práca, minimálne: - AI programovanie s využitím jazyka Python - Programovanie v Pythone s knižnicami TensorFlow, scikit-learn, Pandas, Princípy vytvárania jednoduchých AI modelov na rozpoznávanie vzorov, predikciu údajov a klasifikáciu obrázkov, Práca s tréningovými dátami, optimalizácia a validácia modelov - Praktické úlohy na rozpoznávanie rukou písaných číslic, predikciu cien produktov na základe historických údajov, princíp rozoznávanie číslic v podobe obrázkov napr. 32x32 bodov, rozpoznávanie emócií na emoji smajlíkoch, rozpoznávanie farieb podľa RGB škály, - Princípy a tvorba: osobný asistent s privátnymi znalosťami / agent / avatar / chatbot / robot / mentor – kouč / analytik – prediktor / partner – kolaboratívna umelá inteligencia | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |
| e) | Dodanie vzdelávacieho obsahu a virtuálneho vzdelávacieho priestoru kurzov typu D – praktické úlohy z dátovej vedy a dátovej analýzy (nad rámec štandardných kurzov Sieťových akadémií) | 5 úvodných kurzov typu D | Dodanie vzdelávacieho obsahu a virtuálneho vzdelávacieho priestoru kurzov typu D – praktické úlohy z dátovej vedy a dátovej analýzy (nad rámec štandardných kurzov Sieťových akadémií) , minimálne: - Techniky analýzy dát - Techniky na spracovanie a analýzu veľkých dát, ktoré sú kľúčové pre podnikové rozhodovanie - Nástroje na analýzu veľkých dát - Dátová analytika – význam pre rýchle a informované rozhodovanie - Praktické príklady pripojením na komerčné súkromné zdroje (napríklad Snowflake a Clik) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |
| f) | Servisná podpora od výrobcu | Úroveň podpory a doba trvania podpory od výrobcu | Jednotná integrovaná platforma pokrytá zárukou na platformu ako celok, vrátane dohľadu na jej funkčnosť, ako aj jeho upgradovania prostredníctvom jedného balíčka (HW, SW). Podpora výrobcu 5 rokov s odozvou v prípade poruchy do 4 hodín, vrátane softvérových aktualizácií firmware, vytvárania servisných tiketov Dohľadový dashboard. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |

07 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie

07e Detailný návrh riešenia - časť 07 AI Cluster

Vypracovanie detailného návrhu riešenia časti informačného systému IS NetAcad, vrátane jeho architektonického, funkčného a technického začlenenia do celkového riešenia vytváraného informačného systému. Návrh obsahuje popis integračných väzieb, závislostí a rozhraní na ostatné časti IS NetAcad, ako aj detailný štruktúrovaný návrh funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, vrátane požiadaviek na výkon, bezpečnosť, škálovateľnosť, dostupnosť a prevádzku. Súčasťou je návrh harmonogramu vytvorenia a nasadenia IS NetAcad do udržateľnej prevádzky.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07e | Detailný návrh riešenia - časť 07 AI Cluster |  |  |  |
|  | Množstvo: | informačný systém |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 8 |
| a) | Detailný štruktúrovaný návrh riešenia funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek časti 07 s ohľadom na integráciu do celého IS NetAcad. Zapracovanie do uceleného dokumentu Detailný štruktúrovaný návrh celého IS NetAcad a zabezpečenie jeho akceptácie. | Špecifická a projektová dokumentácia | Detailný návrh riešenia v časti 07, Preberací protokol. Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

07f Základné centrálne nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti a skupinové zaškolenie obslužného personálu

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07f | Služby základného centrálneho nasadenia, integrácie, overenia funkčnosti a skupinového zaškolenie obslužného personálu |  |  |  |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 30 |
| a) | Integrácia s centrálnym repozitárom kurzov | Funkčná požiadavka | Nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti s centrálnym bod pre ukladanie a správu všetkého vzdelávacieho obsahu (vzdelávacia platforma Viki) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |
| b) | Integrácia s rezervačným modulom | Funkčná požiadavka | Nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti s mechanizmom na plánovanie a riadenie prístupu k výučbovým prostrediam, najmä vyhodnocovanie dostupnosti obmedzených alebo zdieľaných výpočtové zdroje (LMS) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |
| c) | Integrácia s modulom centrálnej správy identít | Funkčná požiadavka | Nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti s mechanizmom zodpovedným za autentifikáciu a autorizáciu používateľov celej platformy, integráciu s existujúcimi službami pre riadenie identít, správu rolí riadenie prístupových práv ku kurzom a výučbovým prostrediam, ako aj audit prihlásení a bezpečnostné logovanie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |
| d) | Nasadenie automatizačného modulu | Funkčná požiadavka | Nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti modulu realizujúceho dynamické vytváranie, správu a odstraňovanie výučbových prostredí podľa potrieb jednotlivých kurzov a ich používateľov, umožnenie prístupu študentov a lektorov k interaktívnym nástrojom. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |
| e) | Nasadenie prístupového modulu | Funkčná požiadavka | Nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti modulu slúžiaceho ako brána medzi používateľmi a jednotlivými komponentmi platformy. Umožňuje centralizovaný prístup ku kurzom, interaktívnym prostrediam a nástrojom | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |
| f) | Zaškolenie obslužného personálu | školenie | Skupinové zaškolenie správcov IS NetAcad: 2 školenia v trvaní min. 8hodín Zaškolenie tvorcov a pre úpravu tréningových kurzov na prácu s privátnym cloudom: min. 2 školenia v trvaní min. 16 hodín. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |
| g) | Skupinové zaškolenie používateľov | školenie | Skupinové zaškolenie pedagógov-inštruktorov a školiteľov školiteľov stredných a vysokých škôl na teoretické a praktické vzdelávanie digitálneho vzdelávacieho a virtuálneho cvičného obsahu AI a Dátová veda: AI: minimálne 10 praktických úloh minimálne 5 * 2 školitelia * 8hod. s možnosťou členenia na skupiny úloh Dátová veda: minimálne 5 praktických úloh minimálne min. 3 * 2 školitelia * min. 8hod. s možnosťou členenia na skupiny úloh. Uvažovaný je len 1 beh školenia. Školenie musí byť vykonávané v laboratóriu pripojenom do funkčnej cloudovej časti IS NetAcad. Dodávateľ vyhotoví, alebo Odberateľ bude mať možnosť vyhotoviť zo školenia videozáznam výhradne pre účely projektu a personálu zapojených škôl. Z každého školenia bude vyhotovená prezenčná listina a akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |  |

07 Zmeny a rozvoj

07x Rozvoj AI Cluster

Podpora pri tvorbe, úprave a rozvoji vzdelávacieho obsahu kurzov, vrátane podpory pri ich nasadení, nevyhnutnej integrácie do cloudu privátneho charakteru a realizácia zmenových požiadaviek

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07x | Služby implementačnej podpory pri tvorbe, úprave a rozvoji vzdelávacieho obsahu kurzov a cvičného virtuálneho prostredia a riešenie zmenových požiadaviek |  |  |  |
|  | Množstvo: | MD |  | 400 |
|  | Najdlhšia reakčná doba od objednania po začiatok výkonu služby: | pracovný deň |  | 10 |
| a) | Objednané a dodávateľsky poskytované odborné služby na rozvoj a úpravy IS NetAcad počas overovania funkčnosti v procese vzdelávania a dodatočného rozvoja personálom ekosystému zapojených škôl, zahŕňajúce: - podpora tvorby 10 rozširujúcich komplexných úloh z oblasti umelej inteligencie podľa stavu technologického vývoja a potrieb škôl-akadémií - podpora tvorby 5 rozširujúcich komplexných úloh z oblasti dátovej vedy, dátovej analýzy podľa technologického vývoja a aktuálnych potrieb škôl-akadémií | Trvanie doby poskytovania služieb a rozsah odbornej podpory v MD | Po dobu 5 rokov * 80 MD odbornej podpory | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Podpora pri nasadení a integrácii do cloudu privátneho charakteru | 4 integrácie | Po dobu 5 rokov * Max. 4 integrácie LMS, IS NetAcad na VIKI, sieťové služby min. 20 MD | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

07y Výkonové a licenčné rozšírenie AI Cluster

Údržba, aktualizácie a monitoring, vrátane riešenia incidentov a realizácie nevyhnutných zmenových požiadaviek na funkčnosť privátneho cloudu

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07y | Výkonové a licenčné rozšírenie AI Cluster – znásobenie výkonu platformy (+1 platforma = v prepočte na priemernú základnú potrebu ďalších 80 škôl): 07a/1 Dodanie hardvérových komponentov manažovacej vrstvy + 07a/2 Dodanie hardvérových komponentov akceleračnej výpočtovej vrstvy + 07a/3 Dodanie hardvérových komponentov výkonnej úložnej vrstvy + 07a/4 Dodanie hardvérových komponentov vysokorýchlostnej sieťovej vrstvy + 07a/5 Všeobecné požiadavky a podpora na všetky vrstvy + 07b Dodanie softvérového vybavenia funkčných vrstiev s podporou výrobcu + 07c Integrácia funkčných vrstiev s implementačnou podporou + 07d Dodanie základného centrálneho dedikovaného integrovaného prostredia s digitálnym vzdelávacím obsahom AI v cloudovom riešení s podporou výrobcu |  |  |  |
|  | Množstvo: | platforma |  | 2 |
|  | Najdlhšia dodacia lehota od objednania: | týždeň |  | 8 |
| a) | Hardvérové komponenty akceleračnej výpočtovej vrstvy s podporou výrobcu na 5 rokov – rozšírenie podľa 07a/2 | HW komponenty | Min. 2 kusy rovnakých hardvérových komponentov pokrývajúcich požiadavky | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Všeobecné požiadavky na všetky vrstvy – podľa 07a/5 vlastnosti | Vlastnosti | Redundancia + Infraštruktúrne komponenty | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Všeobecné požiadavky na všetky vrstvy – podľa 07a/5 rozšírenie podpory služieb výrobcu | Podpora | 5 rokov v rozsahu: garantovaná funkčnosť, aktualizácie a bezpečnostné záplaty, centrálne ticketovanie v režime 8x5 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Softvérové vybavenie funkčných vrstiev s podporou výrobcu na 5 rokov – rozšírenie podľa 07b SW nástroje | SW vybavenie | Nástroje na dátové inžinierstvo + Analytické a vizualizačné nástroje + Nástroje na data science + Nástroje pre správu + Bezpečnostné nástroje + Katalóg modelov + Podporné nástroje | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Softvérové vybavenie funkčných vrstiev – rozšírenie podľa 07b subskripcia služieb výrobcu | Subskripcia | 5 rokov v rozsahu: garantovaná funkčnosť, aktualizácie a bezpečnostné záplaty, centrálne ticketovanie v režime 8x5 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Softvérové vybavenie funkčných vrstiev s podporou na 5 rokov – podľa 07c funkčné požiadavky | SW vybavenie | Integrácia hardvérových komponentov + Nasadenie a integrácia softvérového vybavenia | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Dedikované integrované prostredie AI v cloudovom riešení s podporou na 5 rokov – rozšírenie dodaného vzdelávacieho obsahu podľa 07d | Digitálny vzdelávací obsah | Rozšírenie digitálneho vzdelávacieho obsahu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | Dedikované integrované prostredie AI v cloudovom riešení – rozšírenie servisnej podpory od výrobcu podľa 07d | Podpora | Jednotná integrovaná platforma pokrytá zárukou na platformu ako celok, vrátane dohľadu na jej funkčnosť, ako aj jeho upgradovania prostredníctvom jedného balíčka (HW, SW). Podpora výrobcu 5 rokov s odozvou v prípade poruchy do 4 hodín, vrátane softvérových aktualizácií firmware, vytvárania servisných tiketov Dohľadový dashboard. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| i) | Nasadenie, integrácia a overenie funkčnosti – služby pre rozšírenie podľa 07f (f,g) | Služby | Integrácia s centrálnym repozitárom kurzov Integrácia s rezervačným modulom + Integrácia s modulom centrálnej správy identít + Nasadenie automatizačného modulu + Nasadenie prístupového modulu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| j) | Zaškolenie obslužného personálu – zaškolenie pre rozšírenie podľa 07e | Zaškolenie | Zaškolenie obslužného personálu Skupinové technologické zaškolenie / preškolenie používateľov min. 1 školenie * min. 1 MD | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

08 CSIRT-SOC Cluster

Integrovaná platforma schopná centralizovane zbierať a analyzovať logy z informačných systémov a sieťových prvkov, monitorovať koncové zariadenia, detegovať pokročilé hrozby s možnosťou automatizovane na ne reagovať. Riešenie musí byť vhodné pre akademické a verejné prostredie . Vybudovanie centralizovaného log manažmentu (SIEM)

Modelovanie reálnych situácií v CSIRT-e - tíme na riešenie kybernetických incidentov (analýza a reakcia po incidente) a v SOC-u – centre na nepretržité sledovanie a odhaľovanie hrozieb v reálnom čase:

- Umožňuje virtuálne vzdelávanie, prax alebo exkurzie na reálnych dátach a procesoch v modelovom prostredí CSIRTov a SOCov (do ktorých inak študenti kvôli bezpečnostným pravidlám nemajú prístup)

- Študenti budú oboznámení so systémami reagovania na kybernetické hrozby a ochranu pred nimi, zapoja sa do riešenia reálnych problémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čo im poskytne cenné praktické skúsenosti a zručnosti.

- Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov ​vďaka prístupu k novým technológiám a metodológiám, čím sa zlepší ich odborná pripravenosť a kompetencie

- Analýza reálnych dát​ - zber reálnych dát z IT infraštruktúry a ich anonymizácia pre zachovanie bezpečnosti práce s osobnými dátami umožňuje študentom praktickú analýzu a pochopenie dátových tokov (v nich skrytých hrozieb)

- Simulácia kybernetických útokov​ – reálne získané dáta môžu byť využité na simuláciu kybernetických útokov a cvičenie reakcií na incidenty v reálnom čase

- Testovanie reakcií na incidenty​ - cvičenie s reálnymi dátami pomáha študentom získavať zručnosti v testovaní reakcií na incidenty a zlepšovaní zabezpečenia

- Študenti môžu analyzovať kód open-source projektov, aby porozumeli jeho štruktúre a funkčnosti, open-source kód umožňuje vytváranie a prispôsobenie softvéru študentom podľa špecifických potrieb školských projektov a učebných plánov.

CSIRT-SOC Cluster je funkčná doména postavená na open-source technológií a ekosystéme Kubernetes, ktorá využíva výkon a kapacitu modulu 06 CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúry. Preto špecifikácia nižšie obsahuje tak výkonovo-kapacitné požiadavky, ako aj licenčno-subskripčné špecifikácie a podporné parametre.

| Spoločné požadované funkčné vlastnosti / katalóg požiadaviek | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- |
| Vyžadovaná je open‑source platforma bez licenčných poplatkov a vendor lock‑in, alebo nevyhnutné licencie na minimálne obdobie 5 rokov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Typ riešenia a rozsah: - Unifikovaná SIEM a XDR platforma - Zhromažďuje, indexuje a analyzuje logy z koncových bodov, sietí, cloudových služieb a API - Poskytuje detekciu, analýzu a reakciu na hrozby. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| - Základné komponenty: zberná (agentová) vrstva, centrálna riadiaca a korelačná vrstva, dátová vrstva pre indexáciu a vyhľadávanie udalostí, vizualizačná a analytická vrstva. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora klastrov a vysoká dostupnosť: - Podpora multi‑node klastrov pre serverovú časť. - Podpora replikácie a vysoká dostupnosť | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Škálovateľná architektúra umožňuje monitorovať tisíce koncových bodov; v projekte minimálne 3 000 PC. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Hardvérové požiadavky (orientačné): Pre 1–25 agentov minimálne parametre: 4 vCPU, 8 GiB RAM a 50 GB disku; 25–50 agentov 8 vCPU/8 GiB/100 GB; 50–100 agentov 8 vCPU/8 GiB/200 GB; väčšie nasadenia vyžadujú cluster. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Škálovateľnosť a virtualizácia: Možnosť nasadenia na on‑prem infraštruktúre, vo virtuálnych strojoch, kontajneroch (Docker, Kubernetes) alebo na bare‑metal; horizontálna škálovateľnosť pridávaním uzlov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Šifrovaná komunikácia serverových komponentov: Server posiela dáta do dátovej vrstvy cez TLS; dashboard používa REST API s TLS a overením mena a hesla. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Agent je navrhnutý ako ľahký komponent s nízkou pamäťovou a procesorovou režijnou záťažou, vhodný na dlhodobé nasadenie na koncových bodoch. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Zber logov a analýza: Agent zbiera logy operačného systému a aplikácií; server ich dekóduje a koreluje;dátová vrstva umožňuje rýchle vyhľadávanie. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Monitorovanie integrity súborov (FIM): Vyžadovaná funkcionalita sleduje zmeny v súboroch a adresároch vrátane obsahu, oprávnení a vlastníctva; zaznamenáva používateľa, ktorý zmeny vykonal. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Kontrola konfigurácie (SCA): Vyžadovaná funkcionalita porovnáva konfigurácie systémov s bezpečnostnými štandardmi a poskytuje odporúčania. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Detekcia malvéru a škodlivých aktivít využíva monitorovanie integrity súborov, hodnotenie bezpečnostnej konfigurácie a mechanizmy detekcie rootkitov a anomálií. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Threat hunting a mapovanie MITRE ATT&CK: Umožňuje vyhľadávanie hrozieb a koreluje detekcie s taktikami a technikami MITRE ATT&CK; podporuje dotazy a dlhodobé uchovávanie logov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Behaviorálna analýza: XDR modul identifikuje anomálie v správaní používateľov a systémov; monitoruje sieťový traffic, integritu súborov a výkonové metriky. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Integrácia s tretími stranami: modul prijíma telemetriu cez syslog alebo API z aplikácií, sieťových zariadení, cloudov a SaaS; integrácia s threat intelligence feedmi (OSINT, komerčné). | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| REST API a výskumné rozhranie: - RESTful API umožňuje správu agentov, konfigurácií a prístup k dátam - API je zabezpečené TLS a autentifikáciou, pričom sieťové parametre (vrátane portov) sú konfigurovateľné. - umožňuje integráciu s výskumnými nástrojmi | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Compliance a reporting: Moduly FIM, SCA, detekcia zraniteľností a inventarizácia podporujú súlad s normami PCI‑DSS, HIPAA, GDPR, NIST a SOC2 a umožňujú generovanie auditných reportov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Kustomizácia a rozšíriteľnosť: Plný prístup k zdrojovým kódom, možnosť vytvárať vlastné pravidlá, pluginy a integrácie; rozsiahla komunita. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora automatizačných nástrojov a konfiguračných manažérov: Nasadenie a správa je dostupná pomocou Ansible, Puppet, Chef, SCCM; k dispozícii sú OVA a AMI obrazy, Docker a Kubernetes balíky. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Ukladanie logov a export: - Logy možno exportovať do indexera alebo externých úložísk; ; . - Podpora snapshotov, replík a záloh - Ponúkané riešenie umožňuje archiváciu údajov najmenej 3 roky | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Typ riešenia (SIEM) = Centralizovaný systém na zber, spracovanie, koreláciu a analýzu logov, určený na detekciu bezpečnostných incidentov a compliance | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Agent podporuje hlavné koncové a serverové operačné systémy používané v akademickom a verejnom prostredí, vrátane systémov rodín Windows, Linux a macOS, ako aj vybraných enterprise UNIX platforiem. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Distribuovaná dátová vrstva pre zabezpečenie redundancie a škálovateľnosti. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Škálovateľnosť počtu agentov: Možnosť monitorovať tisíce koncových bodov; vhodné pre stredné aj veľké prostredia | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora nasadenia v kontajneroch: Dostupné oficiálne Docker kontajnery pre komponenty riešenia | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Nasadenie na Kubernetes: Podpora inštalácie na Kubernetes s oficiálnymi manifestmi a Helm chartmi | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora virtualizačných platforiem: Možnosť inštalácie na VMware, Hyper‑V a KVM; k dispozícii OVA a AMI obrazy | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora automatizačných nástrojov: Oficiálne moduly pre Ansible, Puppet a Chef; umožňuje automatizované nasadenie a aktualizáciu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Šifrovanie server-dátová vrstva: Riadiaca vrstva odosiela udalosti a alerty do dátovej vrstvy prostredníctvom štandardizovaného ingest alebo forwarding mechanizmu a komunikácia je zabezpečená šifrovaním (TLS). | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Autentifikácia agenta: Každý agent má jedinečný kľúč pre autentifikáciu a šifrovanie komunikácie; registrácia sa vykonáva cez server | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Log collector modul: Zberá systémové a aplikačné logy (Windows eventy, Linux audit, textové logy), rozpoznáva multi‑line formáty a obohacuje JSON údaje | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Command execution modul: Spúšťa povolené príkazy na koncových bodoch a posiela ich výstup serveru (napr. monitoring diskovej kapacity, zoznam prihlásených používateľov) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| File integrity monitoring (FIM): Sleduje vytváranie, mazanie alebo zmeny súborov a adresárov; zaznamenáva kto a kedy vykonal zmenu a udržiava databázu stavov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Security configuration assessment (SCA): Poskytuje priebežné hodnotenie konfigurácie na základe benchmarkov CIS; možno vytvárať vlastné kontroly | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| System inventory modul: Zbiera informácie o OS verzii, sieťových rozhraniach, bežiacich procesoch, nainštalovaných aplikáciách a otvorených portoch | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Malware detection modul: Detekuje anomálie, prítomnosť rootkitov, skrytých procesov, súborov a portov; monitoruje systémové volania | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Platforma podporuje automatizovanú reakciu na bezpečnostné incidenty vrátane blokovania sieťovej komunikácie, ukončenia procesov alebo spúšťania reakčných skriptov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Kontrola kontajnerov: Monitoruje zmeny v obrazoch, konfigurácii a sieti Docker/Kubernetes; upozorňuje na privilegované kontajnery a príkazy používateľov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Vulnerability detection: Koreluje inventár softvéru s databázami CVE a identifikuje zraniteľný softvér na hostoch | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Regulačná zhoda (compliance): Podporuje PCI‑DSS, GDPR, NIST, HIPAA, SOC2 a ďalšie normy prostredníctvom modulov FIM, SCA, inventarizácie a detekcie zraniteľností | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Threat hunting: Umožňuje vyhľadávať v historických logoch a korelovať indikátory kompromitácie; detekčné pravidlá sú mapované na MITRE ATT&CK | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Incident response: Poskytuje aktivnú odozvu, spúšťanie reakčných príkazov a blokovanie hrozieb; napomáha rýchlemu riešeniu incidentov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Integrácia threat intelligence: Môže prijímať OSINT a komerčné feedy a obohacovať logy o indikátory hrozieb | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Decodery logov: Štandardné decodery pre OS, aplikácie a sieťové zariadenia; možnosť vytvoriť vlastné decodery pre špecifické formáty | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Ruleset a korelačné pravidlá: Rozsiahly preddefinovaný ruleset na detekciu bezpečnostných udalostí; podporuje tvorbu vlastných pravidiel; obsahuje úrovne závažnosti a MITRE ATT&CK tagy | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Mapovanie na MITRE ATT&CK: Detekčné mechanizmy umožňujú mapovanie udalostí a incidentov na rámec MITRE ATT&CK za účelom analýzy útočných techník. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Dlhodobá archivácia logov: Možnosť zapnúť archiváciu logov; logy sú komprimované a podpisované (MD5/SHA1/SHA256) pre overenie integrity | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Monitorovanie stavu agentov: Upozorňuje na agentov, ktorí neodosielajú logy; umožňuje vyšetriť problémy s pripojením alebo konfiguráciou | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Monitorovanie výkonu servera: Zbiera údaje o zaťažení CPU, I/O a pamäti; pomáha optimalizovať nastavenia | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Preddefinované dashboardy: Dashboard poskytuje predpripravené vizualizácie pre bezpečnostné udalosti, zraniteľnosti, compliance a systémové metriky | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Možnosť vytvárať vlastné dashboardy: Užívatelia môžu vytvárať vlastné dashboardy a grafy; podporuje lineárne grafy, histogramy, heatmapy a ďalšie vizualizácie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Real-time vyhľadávanie a filtrovanie: Dashboard umožňuje komplexné dotazy a filtráciu logov v reálnom čase na identifikáciu trendov a incidentov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Integrácia Sysmon a Windows event logs: Zbiera podrobné eventy z Sysmon a Windows event channel cez agent; umožňuje analýzu aktivít na úrovni procesu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Notifikácie a upozornenia: Možnosť posielať upozornenia e‑mailom, do Slacku, Microsoft Teams alebo webhookom | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Role-based access control (RBAC) a multi-tenancy: Správa prístupových práv na úrovni dashboardu; umožňuje definovať používateľské roly a oddeliť dáta medzi tímami | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Jazyková lokalizácia rozhrania: Dashboard podporuje viac jazykov a umožňuje prispôsobiť jazyk prostredia | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Ochrana integrity archivovaných logov: Archivované logy sú komprimované a chránené kryptografickými kontrolnými mechanizmami na zabezpečenie integrity a nemennosti dát. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Zobrazenie výkonnostných a stavových správ: Dashboard poskytuje widgety so súhrnnými informáciami o počte alertov, stave agentov a výkonnostných metrikách | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Možnosť plánovaných aktualizácií agentov: Agentov možno hromadne aktualizovať z centrálneho servera bez manuálnej intervencie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Nezávislosť na licenčných poplatkoch: Riešenie je bez licenčných poplatkov a je vhodné pre verejný sektor a akademické prostredie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Prístup k zdrojovému kódu: Zdrojový kód je dostupný; umožňuje audit a prispôsobenie modulu a pravidiel podľa potrieb | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Komunita a dokumentácia: Obsiahla online dokumentácia, blogy, fóra a aktívna komunita poskytujú podporu a návody | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Typ riešenia (EDR): EDR ochrana koncových bodov, detekcia, prevencia a reakcia na hrozby na koncových staniciach | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora monitorovania kontajnerov a cloudových pracovných záťaží: Podporuje Kubernetes, Docker, AWS, Azure, Google Cloud | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Škálovateľnosť: Možnosť horizontálneho škálovania a klastrov (multi‑node) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Počet monitorovaných koncových staníc: Škálovateľné na tisíce až desaťtisíce koncových bodov v závislosti od architektúry a klastrového nasadenia. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Komunikácia medzi agentom a centrálnou riadiacou vrstvou je zabezpečená modernými kryptografickými mechanizmami, preferovane prostredníctvom TLS 1.2+ alebo TLS 1.3 so silnými šiframi. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Autentifikácia agentov: Agenti sa zaraďujú s využitím certifikátov a kľúčov (prípadne centrálne registračné API) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Správa prístupu: Podpora RBAC (role-based access control) cez dashboard | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Monitorovanie procesov v reálnom čase: Zachytáva spúšťanie a ukončovanie procesov na koncových bodoch | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Monitorovanie pamäte a správania: Detekuje anomálie v pamäti (spracovanie malvéru, rootkitov, fileless útokov) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Monitorovanie registrov a systémových volaní: Sleduje zmeny v registri (Windows) a systémové volania | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| File Integrity Monitoring (FIM): Sleduje zmeny v obsahu, oprávneniach a vlastníctve súborov a adresárov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Behaviorálna analýza: Analyzuje správanie procesov a používateľov, identifikuje odchýlky a anomálie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| MITRE ATT&CK mapovanie: Pravidlá mapujú detekované techniky na rámec MITRE ATT&CK | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Threat hunting: Umožňuje vyhľadávanie v historických logoch a koreláciu indikátorov kompromitácie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Integrácia threat intelligence: Integruje OSINT a komerčné feedy; koreluje udalosti s indikátormi hrozieb | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Aktívne reakcie – izolácia hosta: Umožňuje izolovať infikovaný host od siete | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Yara rules: Podpora Yara pravidiel pre detekciu malvéru a podozrivých binárnych súborov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Integration Sysmon/Windows event logs: Zbieranie a korelácia Sysmon dát a event logov Windows pre podrobnú analýzu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Správa zraniteľností: Zisťuje nainštalované balíky a verzie, porovnáva ich s CVE databázami | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Kontrola konfigurácie (SCA): Vyhodnocuje systémové konfigurácie podľa bezpečnostných benchmarkov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Inventarizácia hardvéru a softvéru: Zbiera informácie o zariadení, OS, nainštalovanom softvéri a verziách | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Monitorovanie používania sietí: Sleduje spojenia, otvorené porty a prevádzku na koncových bodoch | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Kontrola politík registru a konfigurácie (Windows): Monitoruje kľúče a hodnoty registru a politík pre zmenu stavu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Detekcia explóitu cez LKM a kernel modulov: Sleduje načítanie modulov jadra a podozrivé zmeny | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Filtrácia USB/Device control: Možnosť monitorovať alebo blokovať pripojené zariadenia (napr. USB disky) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Whitelisting a blacklisting aplikácií: Podpora zablokovania nepovolených binárnych súborov alebo aplikácií | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Systém skórovania rizík a incidentov: Prioritizuje incidenty podľa závažnosti, umožňuje definovať metriky rizika | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora viacnásobného nasadenia (multi-tenant): Umožňuje izolovať dáta rôznych oddelení alebo klientov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Dlhodobá archivácia logov: Možnosť komprimovaného uloženia logov a sledovania integrity (MD5/SHA) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| REST API pre správu: Poskytuje API na konfiguráciu agentov, pravidiel a získavanie dát | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Správa cez webové rozhranie: Centralizovaný dashboard umožňuje správu a vizualizáciu udalostí | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Monitorovanie kontajnerov (Docker, Kubernetes): Zbiera metriky a logy z kontajnerov, deteguje podozrivé akcie v kontajneroch | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora nasadenia do virtualizácií: Možnosť inštalácie vo VMware, Hyper-V a KVM prostrediach | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Automatizované nasadenie: Balíky pre Ansible, Puppet, Chef; Docker/K8s kontajnery | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Update a patch management: Centralizovaná aktualizácia a vzdialené nasadzovanie agentov a pravidiel | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Vyhľadávacie dopyty a vizualizácie: Umožňuje tvoriť indexové dopyty a vlastné dashboardy v Kibana | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Kompatibilita s regulačnými štandardmi: Kontroly pre GDPR, HIPAA, PCI-DSS, SOC2, NIST, ISO 27001 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora v detekcii insider hrozieb: Analyzuje anomálne správanie používateľov a upozorňuje na potenciálnych insiderov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Prijímanie logov z tretích strán: Získava telemetriu cez syslog a API z firewallov, antivírov, EPP a IDS/IPS | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Orchestrácia s EPP a SIEM nástrojmi: Integruje a koreluje údaje so SIEM (napr. Splunk, Elastic) a EPP | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Správa incidentov a playbooky: Umožňuje definovať playbooky a reagovať na incidenty s preddefinovanými akciami | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora ohodnotenia zabezpečenia (risk scoring): Vypočítava skóre bezpečnosti jednotlivých hostov na základe zraniteľností a konfigurácie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Zasielanie upozornení: E‑mail, Slack, Teams, Syslog, webhooky pre notifikácie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Hierarchia politík a pravidiel: Umožňuje definovať viacvrstvové politiky pre rôzne skupiny hostov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Monitoring prístupu k internetu a DNS: Zachytáva DNS dotazy a prístup na internetové domény (monitoruje potenciálne C2) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Sledovanie SSH/RDP autentizácií: Monitoruje pokusy o prihlásenie a zlyhané autentizácie pre detekciu bruteforce | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Sledovanie používania privilegovaných účtov: Identifikuje využitie administrátorských účtov a príkazov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Správa licenčných oprávnení: EDR riešenie je zdarma a open source; neobmedzený počet agentov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Orchestrace životného cyklu: Riadiť lifecycle služieb typu VM a namespace | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Integrácia cez provisioning API: Neposkytovať provisioning priamo, volať externé provisioning systémy cez API | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Správa stavu služby: Uchovávať biznis stavy a prechody | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Plánovanie štartu a konca: Naplánovať a spustiť orchestráciu podľa timerov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Validácia objednávok: Validovať parametre objednávky pred založením | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora šablón služieb: Konfigurovateľné šablóny s parametrami orchestrace | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Spracovanie tokenov a poverení: Používať uložené poverenia pre volania provisioning API | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Audit a korelácia: Zaznamenávať každý integračný krok s korelačným identifikátorom | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Notifikácie: Oznámiť zmeny stavov a chyby | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Asynchrónna komunikácia: Podpora callbackov a polling režimu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Bezpečnosť komunikácie: Všetka integrácia cez šifrované kanály a overené konce | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Dostupnosť a odolnosť: Zachovať prevádzku pri čiastočných zlyhaniach | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Škálovateľnosť: Zvládnuť nárast počtu objednávok a callbackov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Výkon: Reakčný čas orchestrácie a spracovania udalostí | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Konzistencia stavu: Silná konzistencia stavu služby | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Logging a monitoring: Centrálne logovanie a metriky pre alertovanie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Úložisko dát: Uchovávanie metaúdajov a auditov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Compliance a audit: Splniť požiadavky auditu operácií | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora claims-based autentifikácie: Aplikácia musí podporovať moderné autentifikačné protokoly. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Využitie AD FS ako STS: Aplikácia komunikuje s AD FS ako poskytovateľom tokenov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Registrácia aplikácie v AD FS: Každá aplikácia musí byť registrovaná s definovanými URL. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora tokenov: Aplikácia musí spracovať rôzne typy tokenov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Spracovanie claimov: Aplikácia musí vedieť extrahovať údaje z tokenov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora aplikačných typov: Definovanie typu aplikácie pre správnu konfiguráciu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Použitie klientskych knižníc: Odporúčané knižnice pre integráciu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Správa rolí: Roly definované buď v aplikácii alebo v claimoch. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Koncové body AD FS: Aplikácia komunikuje s konkrétnymi endpointmi. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Životnosť tokenov: Tokeny majú definovanú platnosť. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora KMSI a registrovaných zariadení: Rozšírené scenáre prihlásenia. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Výkon a škálovateľnosť: Aplikácia musí zvládnuť autentifikačné toky. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Kompatibilita: Kompatibilita s infraštruktúrou RIAM. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Užívateľská skúsenosť: Plynulé prihlasovanie bez zbytočných krokov. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Zabezpečenie komunikácie: Všetka komunikácia musí byť šifrovaná. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Správa chýb: Aplikácia musí vedieť spracovať chyby. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Centrálne komponenty: Dátová vrstva pre indexáciu, vyhľadávanie a analytické spracovanie bezpečnostných udalostí. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Centrálne komponenty: Dashboard (vizualizácia) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podporované operačné systémy pre serverovú časť: 64-bitové Linux distribúcie (enterprise aj community), minimálne z rodín RHEL-kompatibilných a Debian/Ubuntu-kompatibilných systémov; požadovaná podpora aktuálnych LTS verzií. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Archívne ukladanie a integrita logov: Udalosti sa archivujú na serverovej strane v komprimovanej forme a sú chránené kryptografickými kontrolnými mechanizmami (hashovanie a/alebo podpisovanie) na overenie integrity a nemennosti uložených dát. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Inventarizácia softvéru a hardvéru: Agenti zbierajú údaje o nainštalovanom softvéri, verziách OS a hardvérovej konfigurácii; umožňuje koreláciu so zraniteľnosťami. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Detekcia zranitelností: Modul koreluje inventár softvéru s databázami CVE a generuje upozornenia na zraniteľné verzie. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Kompatibilita s regulacnými štandardmi: Kontroly pre GDPR, HIPAA, PCI-DSS, SOC2, NIST, ISO 27001 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Sledovanie používania privilegovaných úctov: Identifikuje využitie administrátorských účtov a príkazov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Podpora komunitou a dokumentácia: Komplexná online dokumentácia a aktívna komunita | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Zber logov z rôznych zdrojov: Podpora syslog, journald, netflow a integrácia s IDS/IPS, firewallmi a antivírovými systémami | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Integrácia s rôznymi zdrojmi (firewall, IDS, antivírus): Umožňuje prijímať logy a alerty z externých bezpečnostných zariadení a aplikácií prostredníctvom syslog alebo API | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Detekcia ransomvéru: Správy detekujú šifrovacie procesy a anomálne aktivity charakteristické pre ransomvér | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Aktívne reakcie – izolácia hosta: Umožňuje izolovať infikovaný host od siete | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Aktívne reakcie – blokovanie IP: Automaticky blokuje IP adresy prostredníctvom firewallu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Aktívne reakcie – ukončenie procesu: Môže ukončiť škodlivý proces alebo službu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Aktívne reakcie – spúšťanie skriptov: Podpora vlastných skriptov (Python, Bash) na automatizovanú reakciu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Kompatibilita s regulačnými štandardmi: Kontroly pre GDPR, HIPAA, PCI-DSS, SOC2, NIST, ISO 27001 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Autentifikácia a autorizácia: Oprávnenia na objednávky a úkony | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Bezpečné uloženie tajomstiev: Ochrana API kľúčov a certifikátov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Použitie rozsahov: Správne nastavenie rozsahov v žiadosti o token. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Bezpečnosť tokenov: Tokeny musia byť bezpečne spracované. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| V rámci dodania 08 CSIRT-SOC Cluster bude spracovaných a pripravených minimálne 10 tém - praktických scenárov z oblasti operatívnej kybernetickej bezpečnosti vo virtuálnom priestore. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

08 Dodané licenčné riešenie

08a Základný centrálny virtualizačný cluster

Centralizovaný systém na zber, spracovanie, koreláciu a analýzu logov, určený na detekciu bezpečnostných incidentov a compliance. Komplexná architektúra komponentov Security Operations Centra (SOC) pre vzdelávacie prostredie, založená primárne na open-source riešeniach. Ako softvérová platforma využíva výkon a kapacity 06 CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúry.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08a | Dodanie základného centrálneho virtualizačného clustera - výkonovo-kapacitné požiadavky, softvérové licencie a funkcionalita |  |  | Uveďte názov výrobcu (ak existuje) |
|  | Množstvo: | platforma |  | 1 |
|  | Najdlhšia dodacia lehota od objednania: | týždeň |  | 4 |
| a) | Požiadavka na provízionované zdroje - výpočtový výkon (06 CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúra): | vCPU | Min. 30 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Požiadavka na provízionované zdroje - kapacita RAM (06 CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúra): | Veľkosť operačnej pamäte | Min. 1,5TB | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Požiadavka na provízionované zdroje - kapacitu (06 CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúra): | Veľkosť diskov | Min. 19,2TB | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Požiadavka na provízionované zdroje - sieťová priepustnosť (06 CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúra): | vNIC 10Gb | Počet vNIC min. 10 Gb – min. 2 ks | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Požiadavka na provízionované zdroje - doplnková konektivita (06 CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúra): | vNIC 1Gb | Počet vNIC min. 1 Gb – min. 2 ks | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Požadovaný OS pre server | Typ | Kubernetes | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) | Podporované operačné systémy serverovej časti | Typ | Podporované operačné systémy pre serverovú časť: 64-bitové Linux distribúcie (enterprise aj community), minimálne z rodín RHEL-kompatibilných a Debian/Ubuntu-kompatibilných systémov; požadovaná podpora aktuálnych LTS verzií. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | Podporované operačné systémy agent | Typ | Agent podporuje hlavné koncové a serverové operačné systémy používané v akademickom a verejnom prostredí, vrátane systémov rodín Windows, Linux a macOS, ako aj vybraných enterprise UNIX platforiem. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| i) | Funkcionalita: Typ a doba platnosti subskripcie | Licencované vlastnosti a minimálna doba platnosti | vyžadovaná je open-source platforma, bez licenčných poplatkov a vendor lock-in, alebo licencie na minimálne obdobie 5 rokov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| j) | Správa a manažment - funkcionalita: Podpora klastrov a vysoká dostupnosť | Podpora klastrov a vysoká dostupnosť | Podpora multi-node klastrov pre serverovú časť, Podpora replikácie indexov a vysoká dostupnosť | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| k) | Správa a manažment - funkcionalita: SIEM | SIEM centralizovaný systém | Centralizovaný systém na zber, spracovanie, koreláciu a analýzu logov, určený na detekciu bezpečnostných incidentov a compliance | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| l) | Správa a manažment - funkcionalita: SIEM | SIEM export alertov | Možnosť exportovať alerty do iných SIEM riešení prostredníctvom štandardizovaných rozhraní, ako sú syslog, API alebo ekvivalentné ingest mechanizmy | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| m) | Správa a manažment - funkcionalita | Podpora EDR | EDR ochrana koncových bodov, detekcia, prevencia a reakcia na hrozby na koncových staniciach | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| n) | Správa a manažment - funkcionalita | Škálovateľnosť | Možnosť horizontálneho škálovania a klastrov (multi-node) | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| o) | Správa a manažment - funkcionalita | Inventarizácia hardvéru a softvéru | Zbiera informácie o zariadení, OS, nainštalovanom softvéri a verziách | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| p) | Správa a manažment - funkcionalita | Monitorovanie používania sietí | Sleduje spojenia, otvorené porty a prevádzku na koncových bodoch | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| q) | Správa a manažment - funkcionalita | Dlhodobá archivácia logov | Archívne ukladanie a integrita logov: Udalosti sa archivujú na serverovej strane v komprimovanej forme a sú chránené kryptografickými kontrolnými mechanizmami (hashovanie a/alebo podpisovanie) na overenie integrity a nemennosti uložených dát. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| r) | Správa a manažment - funkcionalita | REST API pre správu | Poskytuje API na konfiguráciu agentov, pravidiel a získavanie dát | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| s) | Správa a manažment - funkcionalita | Monitorovanie kontajnerov (Docker, Kubernetes) | Zbiera metriky a logy z kontajnerov, deteguje podozrivé akcie v kontajneroch | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| t) | Správa a manažment - funkcionalita | Kompatibilita s regulačnými štandardmi | Kontroly pre GDPR, HIPAA, PCI-DSS, SOC2, NIST, ISO 27001 | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| u) | Správa a manažment - funkcionalita | Kompatibilita | Kompatibilita s infraštruktúrou RIAM. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| x) | Správa a manažment - funkcionalita | Zabezpečenie komunikácie | Všetka komunikácia musí byť šifrovaná. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| y) | Správa a manažment - funkcionalita | Podpora automatizačných nástrojov a konfiguračných manažérov | Nasadenie a správa je dostupná pomocou Ansible, Puppet, Chef, SCCM; k dispozícii sú OVA a AMI obrazy, Docker a Kubernetes balíky. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| z) | Správa a manažment – funkcionalita | Multi-node cluster a vysoká dostupnosť | Podpora multi‑node klastrov pre serverovú časť; poskytuje vysokú dostupnosť a load balancing | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ax) | Produktová podpora od výrobcu na dobu 5 rokov v režime 8×5. | Dĺžka trvania a rozsah produktovej podpory | 5 rokov - vzdialená správa a aktualizácie, agenti musia podporovať vzdialenú konfiguráciu, aktualizáciu a správu z centrálneho servera. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| ay) | Implementačná a integračná podpora riešenia - subskripcia služieb výrobcu/dodávateľa pre zabezpečenie garantovanej funkčnosti IS NetAcad, vrátane funkčných a legislatívnych aktualizácií, bezpečnostných záplat a centrálne ticketovanie porúch s korekčnými zásahmi v režime 8×5 pri chybách softvéru alebo konštrukcie riešenia. | Dĺžka trvania a rozsah implementačnej a integračnej podpory | Trvanie 5 rokov v rozsahu pravidelných aktualizácií, bezpečnostných záplat a konzultačnej podpory. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| az) | Podpora automatizačných nástrojov a konfiguračných manažérov - úroveň podpory a doba trvania podpory | Dĺžka trvania a úroveň podpory | Trvanie 5 rokov Nasadenie a správa je dostupná pomocou Ansible, Puppet, Chef, SCCM; k dispozícii sú OVA a AMI obrazy, Docker a Kubernetes balíky. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

08 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie

08b Detailný návrh riešenia - časť 08 CSIRT-SOC Cluster

Vypracovanie detailného návrhu riešenia časti informačného systému IS NetAcad, vrátane jeho architektonického, funkčného a technického začlenenia do celkového riešenia vytváraného informačného systému. Návrh obsahuje popis integračných väzieb, závislostí a rozhraní na ostatné časti IS NetAcad, ako aj detailný štruktúrovaný návrh funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, vrátane požiadaviek na výkon, bezpečnosť, škálovateľnosť, dostupnosť a prevádzku. Súčasťou je návrh harmonogramu vytvorenia a nasadenia IS NetAcad do udržateľnej prevádzky.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08b | Detailný návrh riešenia - časť 08 CSIRT-SOC Cluster |  |  |  |
|  | Množstvo: | informačný systém |  | 1 |
|  | Najdlhšia dodacia lehota od objednania: | týždeň |  | 8 |
| a) | Detailný štruktúrovaný návrh riešenia funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek časti 08 s ohľadom na integráciu do celého IS NetAcad. Zapracovanie do uceleného dokumentu Detailný štruktúrovaný návrh celého IS NetAcad a zabezpečenie jeho akceptácie. | Špecifická a projektová dokumentácia | Detailný návrh riešenia v časti 08, Preberací protokol. Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

08c Nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti centrálneho virtualizačného clustera a skupinové zaškolenie obslužného personálu

Dodávateľ zabezpečí integráciu riešenia s existujúcou infraštruktúrou obstarávateľa (firewally, IDS/IPS, identity management, ticketing, nástroje pre analýzu logov) a vypracuje návrh archívnej a zálohovacej stratégie.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08c | Služby nasadenia, integrácie, overenia funkčnosti centrálneho virtualizačného clustera a skupinové zaškolenie obslužného personálu |  |  |  |
|  | Množstvo: | Platforma |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 20 |
| a) | Inštalácia a konfigurácia centrálnych komponentov | Inštalácia a konfigurácia | Nasadenie serverových modulov (centrálny server, indexačný modul, webové rozhranie) v prostredí obstarávateľa (on premises alebo v cloude) s dôrazom na vysokú dostupnosť a bezpečnosť komunikácie. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Inštalácia a konfigurácia centrálnych komponentov | Inštalácia a konfigurácia | Návrh a implementácia nástroja , inštalácia clastra podľa požiadaviek z katalógu požiadaviek vo virtuálnom prostredí | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Nasadenie univerzálnych agentov | Nasadenie | Zabezpečenie inštalácie a konfigurácie agentov na všetkých určených pracovných staniciach, serveroch, virtuálnych strojoch, kontajneroch a cloudových službách. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Komplexná konfigurácia SIEM modulu | Komplexná konfigurácia | Nastavenie preddefinovaných i vlastných decoderov a korelačných pravidiel, mapovanie na rámec MITRE ATT&CK a integrácia s existujúcimi bezpečnostnými politikami. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Nasadenie EDR modulu | Nasadenie | Zriadenie detekčných mechanizmov pre hrozby (malvér, ransomware, rootkity), implementácia aktívnych reakcií (ukončenie procesu, izolácia zariadenia, blokovanie IP) a nastavenie behaviorálnej analýzy. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| f) | Implementačné a inštalačné práce | Návrh, implementácia a inštalácia vo virtuálnom prostredí | Návrh a implementácia nástroja , inštalácia clastra podľa požiadaviek z katalógu požiadaviek vo virtuálnom prostredí a na mieste do koncových zariadení laboratórí na škole | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| g) |  |  | Skupinové zaškolenie personálu škôl a školiteľov školiteľov na ovládania a funkčnosť, min. 2 zaškolenia * min. 2 dni | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| h) | Skupinové zaškolenie | Školenie | Skupinové zaškolenie pedagógov-inštruktorov a školiteľov školiteľov stredných a vysokých škôl na teoretické a praktické vzdelávanie digitálneho vzdelávacieho a virtuálneho cvičného obsahu CSIRT-SOC: Operatívna kybernetická bezpečnosť v SCIRT-SOC (SIEM): min. 2 školenia na min. 10 praktických scenárov minimálne 5 dní * min. 8hod. s možnosťou členenia na skupiny scenárov Školenie musí byť vykonávané v laboratóriu pripojenom do funkčnej cloudovej časti IS NetAcad. Dodávateľ vyhotoví, alebo Odberateľ bude mať možnosť vyhotoviť zo školenia videozáznam výhradne pre účely projektu a personálu zapojených škôl. Z každého školenia bude vyhotovená prezenčná listina. Požadovaný he akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

08 Zmeny a rozvoj

08x  Rozvoj CSIRT-SOC Cluster

Podpora pri rozvoji a integrácii platformy s existujúcimi nástrojmi (firewally, systém na riadenie incidentov, ticketing, identity management), návrh zálohovania a archívnej politiky a zabezpečenie súčinnosti so sieťovými prvkami.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis |  | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08x | Služby rozvoja vzdelávacieho obsahu, scenárov virtuálnych cvičných priestorov a realizácia zmenových požiadaviek CSIRT-SOC |  |  |  |  |
|  | Množstvo: | MD |  | 350 |  |
|  | Najdlhšia reakčná doba od objednania po začiatok výkonu služby: | pracovný deň |  | 10 |  |
| a) | Dodávateľsky poskytované odborné služby na rozvoj a úpravy IS NetAcad počas overovania funkčnosti v procese vzdelávania a dodatočného rozvoja personálom ekosystému zapojených škôl, zahŕňajúce: a) odbornú podporu pri tvorbe 10 nových vzdelávacích scenárov a s nimi súvisiacich virtuálnych cvičných prostredí podľa objednaného rozsahu a b) realizáciu zmenových požiadaviek na funkčnosť IS NetAcad. | Trvanie doby poskytovania služieb a rozsah odbornej podpory v MD | Po dobu 5 rokov * 60MD = 300 MD až do vyčerpania limitu: min. 10 úloh * min. 2 MD + 10 MD realizácie zmenových požiadaviek = min. 30 MD odbornej podpory a služieb |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

08y Licenčné rozšírenie CSIRT-SOC Cluster

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08y | Licenčné rozšírenie CSIRT-SOC Cluster o +1 školu: 08a Základný centrálny virtualizačný cluster - výkonovo-kapacitné požiadavky, softvérové licencie a funkcionalita + 08b Nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti centrálneho virtualizačného clustera a skupinové zaškolenie obslužného personálu |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 20 |
|  | Dodacia lehota od objednania: | týždeň |  | 4 |
| a) | Rozšírenie základného centrálneho virtualizačného clustera - výkonovo-kapacitné požiadavky, softvérové licencie a funkcionalita: - Požiadavka na provízionované zdroje - výpočtový výkon (06 CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúra) - Požiadavka na provízionované zdroje - kapacita RAM (06 CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúra) - Požiadavka na provízionované zdroje - kapacitu (06 CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúra) - Požiadavka na provízionované zdroje - sieťová priepustnosť (06 CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúra) - Požiadavka na provízionované zdroje - doplnková konektivita (06 CSKI Centrálnej serverovej a komunikačnej infraštruktúra) - Požadovaný OS pre server - Podporované operačné systémy serverovej časti - Podporované operačné systémy agent podľa 08a | SW licencie, vlastnosti | Rozšírenie základného centrálneho virtualizačného clustera - výkonovo-kapacitné požiadavky, softvérové licencie a funkcionalita o + min.1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Rozšírené nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti centrálneho virtualizačného clustera: - Inštalácia a konfigurácia centrálnych komponentov - Inštalácia a konfigurácia centrálnych komponentov - Nasadenie univerzálnych agentov - Komplexná konfigurácia SIEM modulu - Nasadenie EDR modulu - Požadované implementačné a inštalačné práce vo virtuálnom prostredí podľa 08b | Služby | Rozšírené nasadenie, integrácia, overenie funkčnosti centrálneho virtualizačného clustera pre +min.1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Skupinové zaškolenie obslužného personálu v rámci rozšíreného nasadenie, integrácia, overenia funkčnosti centrálneho virtualizačného clustera podľa 08b | Zaškolenie | Min. 1 * skupinové zaškolenie personálu * min. 16 hod. Školiaci vzdelávací materiál. Prezenčná listina zo zaškolenia personálu. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Rozšírená podpora komponentov základného centrálneho virtualizačného clustera: - Podporované operačné systémy serverovej časti - Podporované operačné systémy agent Podľa 08a | Podpora | Podpora komponentov základného centrálneho virtualizačného clustera rozšírená o +min.1 školu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| e) | Požiadavky na dodatočný výpočtový výkon v 06 CSKI Centrálna a komunikačná infraštruktúra | Výpočtový výkon | Rozšírenie o +min.1 školu má byť súčasne pokryté zodpovedajúcim navýšením výpočtového výkonu v 06 CSKI Centrálna serverová a komunikačná infraštruktúra o výkon prepočítaný na priemernú potrebu +min.1 školy | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

III. ŠPECIFICKÉ LABORATÓRNE VYBAVENIE NA ŠKOLÁCH

Účelom špecifického laboratórneho vybavenia je reagovať na vývoj v oblasti špecifickej oblasti „edge computing“ a kľúčových digitálnych technológií – komunikácie, kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie v teoretickom i praktickom vzdelávaní.

09 Kvantové počítače a príslušenstvo

Účelom tohto laboratórneho vybavenia je umožnenie teoretického aj názorného praktického vyučovania prostredníctvom práce s reálnymi miniatúrnymi desktopovými kvantovými počítačmi, zamerané na získanie základných teoretických poznatkov a nadobudnutie autentickej skúsenosti s kvantovými javmi. Vzdelávací obsah má zahŕňať najmä matematické základy kvantových výpočtov. Fyzický kvantový počítač môže byť doplnený o softvérové nástroje na simuláciu kvantových javov, ktoré nie je možné reálne demonštrovať v týchto desktopových zariadeniach. Toto laboratórne prostredie môže slúžiť ako základ pre projektovo orientované vzdelávanie a príležitostné experimentovanie, s možnosťou nadväzujúcej práce aj na reálnych, výpočtovo rozsiahlejších kvantových počítačoch dostupných prostredníctvom vybraných medzinárodných platforiem (napr. IBM Quantum, Amazon Braket, Microsoft Azure Quantum).

| Spoločné požadované funkčné vlastnosti / katalóg požiadaviek | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- |
| Správa používateľov - používatelia a používateľské role, pre ktoré je vzdelávanie určené a prístupná funkčnosť (podľa modelu súpravy kvantového počítača): Pre Pedagóga-inštruktor školy: a) inštalácia, iniciácia, umiestňovanie výpočtovej techniky v laboratóriu, prideľovanie prístupového oprávnenia b) vzdelávanie študentov Pre Študenta školy: a) pod vedením Pedagógov-inštruktorov vykonávajú teoretické a praktické vzdelávanie | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Moderné výukové kvantové počítače obsahujú vzdelávacie kurzy. Ich rozvinutie a doplnenie bude tvoriť základ kurikula. Požaduje sa dodať nasledovné komponenty: - osnovy vzdelávanie kvantových algoritmoch a technológiách, - metodická príručka pre učiteľa, - učebnica / cvičebnica pre žiaka, - prispôsobenie kurzu v kvantovom počítači, - osveta o pripravenom vzdelávaní, - tréning nových učiteľov pred spustením vzdelávania. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Úroveň pripravenosti pri akceptácii: TRL 8 - systém je kompletný a kvalifikovaný | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| Súčasťou realizácie zákazky je posúdenie pripravenosti, kompatibility a možnosti integrácie komponentov zabezpečených verejným obstarávateľom pre zapojené školy mimo tejto zákazky v rozsahu potrebnom pre ich lokálne nasadenie, prevádzkové zosúladenie, podporu vzdelávacieho obsahu a využitie v časti zákazky 09 Kvantové počítače a príslušenstvo ako integrovanej súčasti IS NetAcad, najmä pre nadväzujúce plnenia: - 09c – Dodanie digitálneho vzdelávacieho obsahu v slovenskom jazyku v štandarde SCORM pre publikáciu na VIKI – Slovensko v množstve 1 - 09d – Detailný návrh riešenia – časť 09 Kvantové počítače a príslušenstvo – informačný systém v množstve 1 - 09e – Lokálne nasadenie na škole – stolný prenosný kvantový počítač – pre 24 škôl v množstve zariadení 33 - 09f – Lokálne nasadenie na škole – učiteľský laboratórny kufrík s kvantovým IT – pre 8 škôl v množstve zariadení 8 - 09g – Skupinové zaškolenie k dodaným kvantovým počítačom – stolný prenosný kvantový počítač – pre 24 škôl v množstve zariadení 33 - 09h – Skupinové zaškolenie k dodaným kvantovým počítačom – učiteľský laboratórny kufrík s kvantovým IT – pre 8 škôl v množstve zariadení 8. Dodávateľ pre tento účel najprv posúdi pripravenosť, kompatibilitu a možnosť integrácie komponentov dodaných mimo tejto zákazky uvedených nižšie na určené školy alebo iné miesta dodania určené Obstarávateľom a identifikované nedostatky brániace lokálnemu nasadeniu, integrácii, podpore vzdelávacieho obsahu alebo zaškoleniu bude riešiť s Obstarávateľom ešte pred začatím realizácie nadväzujúcej časti zákazky na škole: - Malý stolný prenosný kvantový počítač, minimálne 2-qubitový pre 1 používateľa s príslušenstvom a podporou: súprava malého stolného prenosného kvantového počítača v počte zariadení 33 pre 24 škôl s prevádzkou pri izbovej teplote, spotrebou max. 70 W, rozmermi max. 300 × 400 × 300 mm, hmotnosťou max. 16 kg, napájaním 220 – 240 V, fyzickým kvantovým počítačom min. 2 qubity, koherenčnými časmi min. T1: 5 s a T2: 200 ms, gate fidelity min. 0,80, kvantovým simulátorom min. 8 qubitov, podporou tvorby kvantových obvodov prostredníctvom GUI aj programovo (napr. Python), zabudovaným kurzom kvantovej informatiky a prístupom k aktualizovanému digitálnemu vzdelávaciemu obsahu v anglickom jazyku, vrátane podpory výrobcu, preberacieho protokolu a min. 5-ročnej podpory zahŕňajúcej správu licencií, aktualizácie, bezpečnostné záplaty, technickú podporu L1/L2 a garanciu kompatibility a funkčnosti riešenia, - Prenosný učiteľský laboratórny kufrík s kvantovým počítačom minimálne 2 – 3-qubitový pre vyučovanie lektora s triedou s príslušenstvom a podporou: súprava prenosného učiteľského laboratórneho kufríka v počete zariadení 8 pre 8 škôl s prevádzkou pri izbovej teplote, spotrebou max. 100 W, rozmermi max. 1000 × 400 × 300 mm v rozloženom stave a max. 300 × 400 × 500 mm v zloženom stave, hmotnosťou max. 20 kg, napájaním 220 – 240 V, fyzickým kvantovým počítačom s možnosťou nastavenia medzi 1 až 3 qubitmi, koherenčnými časmi min. T1: 5 s a T2: 280 ms, gate fidelity min. 0,80, kvantovým simulátorom min. 16 qubitov, podporou tvorby kvantových obvodov prostredníctvom GUI aj programovo (napr. Python), zabudovaným kurzom kvantovej informatiky, predpripravenými kvantovými experimentmi vrátane detailných inštrukcií, možnosťou tvorby vlastných experimentov a správou používateľských prístupových oprávnení, vrátane podpory výrobcu, preberacieho protokolu a min. 5-ročnej podpory zahŕňajúcej správu licencií, aktualizácie, bezpečnostné záplaty, technickú podporu L1/L2 a garanciu kompatibility a funkčnosti riešenia. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

09 Dodané licenčné riešenie

09c Digitálny vzdelávací obsah v slovenskom jazyku

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis |  | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09c | Dodanie digitálneho vzdelávacieho obsahu v slovenskom jazyku v štandarde SCORM pre publikáciu na VIKI |  |  |  |  |
|  | Množstvo: | Slovensko |  | 1 |  |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 10 |  |
| a) | Digitálny vzdelávací obsah preložený do slovenského jazyka s priebežnými aktualizáciami | Vlastnosť | Digitálny vzdelávací obsah podľa spoločných požiadaviek |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Integrácia vzdelávacieho obsahu vo vzdelávacej platforma VIKI, dodanie vo formáte SCORM | Vlastnosť | Vzdelávací obsah integrovaný vo VIKI |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Akceptácia podmienená overením | Dokumentácia | Skúšobný a akceptačný protokol |  | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

09 Návrh, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie

09d Detailný návrh riešenia - časť 09 Kvantové počítače a príslušenstvo

Vypracovanie detailného návrhu riešenia časti informačného systému IS NetAcad, vrátane jeho architektonického, funkčného a technického začlenenia do celkového riešenia vytváraného informačného systému. Návrh obsahuje popis integračných väzieb, závislostí a rozhraní na ostatné časti IS NetAcad, ako aj detailný štruktúrovaný návrh funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, vrátane požiadaviek na výkon, bezpečnosť, škálovateľnosť, dostupnosť a prevádzku. Súčasťou je návrh harmonogramu vytvorenia a nasadenia IS NetAcad do udržateľnej prevádzky. Súčasťou je návrh harmonogramu vytvorenia a nasadenia IS NetAcad do udržateľnej prevádzky.

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09d | Detailný návrh riešenia - časť 09 Kvantové počítače a príslušenstvo |  |  |  |
|  | Množstvo: | informačný systém |  | 1 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 4 |
| a) | Detailný štruktúrovaný návrh riešenia funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek časti 09 s ohľadom na integráciu do celého IS NetAcad. Zapracovanie do uceleného dokumentu Detailný štruktúrovaný návrh celého IS NetAcad a zabezpečenie jeho akceptácie. | Špecifická a projektová dokumentácia | Detailný návrh riešenia v časti 09, Preberací protokol. Akceptačný protokol. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

09e Lokálne nasadenie na škole - stolný prenosný kvantový počítač

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09e | Služby lokálneho nasadenia na škole, kalibrácia, overenie funkčnosti inštruktáž o základnom používaní - stolný prenosný kvantový počítač |  |  |  |
|  | Množstvo: | Škola |  | 33 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 2 |
| a) | Nasadenie na vybrané stredné a vysoké školy na území všetkých krajov Slovenska | Aktivity nasadenia | Dodanie, inštalácia, kalibrácia a základné predvedenie na každej vybranej škole | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Potvrdené protokoly o nasadení pre každú školu – jednotlivo alebo vybrané protokoly v spoločnom dokumente | Podpisom potvrdené dokumenty | protokol o dodaní, akceptačný protokol, prezenčná listina zo základného predvedenia personálu, protokol o prevzatí vybavenia do majetku školy | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

09f Lokálne nasadenie na škole - učiteľský laboratórny kufrík s kvantovým IT

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09f | Služby lokálneho nasadenia na škole, kalibrácia, overenie funkčnosti inštruktáž o základnom používaní - učiteľský laboratórny kufrík s kvantovým IT |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 8 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 2 |
| a) | Nasadenie na vybrané stredné a vysoké školy na území všetkých krajov Slovenska | Aktivity nasadenia | Dodanie, inštalácia, kalibrácia a základné predvedenie na každej vybranej škole | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Potvrdené protokoly o nasadení pre každú školu – jednotlivo alebo vybrané protokoly v spoločnom dokumente | Podpisom potvrdené dokumenty | protokol o dodaní, akceptačný protokol, prezenčná listina zo základného predvedenia personálu, protokol o prevzatí vybavenia do majetku školy | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

09g Skupinové zaškolenie k dodaným kvantovým počítačom - stolný prenosný kvantový počítač

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09g | Skupinové zaškolenie k dodaným kvantovým počítačom, k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, kvantovej IT technológiách a spôsoboch vzdelávania - stolný prenosný kvantový počítač |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 33 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 2 |
| a) | Skupinové zaškolenie „školiteľov školiteľov“ s možnosťou osobnej účasti v laboratórnom prostredí alebo online pripojenie v 2 lokalitách na Slovensku: v niektorom mieste napr. Bratislava, Žilina, Košice. Dodanie prezenčnej listiny účastníkov. | školenie v slovenskom jazyku | Min. 2 realizované školenia s video-záznamom v max. 2 lokalitách * každé v trvaní min. 2 * 8 hod. Prezenčná listina. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Skupinové zaškolenie nominovaných pedagógov školy dodávateľom s možnosťou osobnej účasti v laboratórnom prostredí alebo online pripojenie. Dodanie prezenčnej listiny účastníkov. | školenie v slovenskom jazyku | Min. 6 realizovaných školení s video-záznamom: v min. 3 lokalitách * v min. 2 termínoch, prezenčná listina | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Dodanie videozáznamu z oboch druhov skupinových zaškolení s neobmedzeným oprávnením používania, pri dodržaní zásad GDPR a príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov | videozáznam | 2 videozáznamy: zo „školenia školiteľov“ a školenia pedagógov | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| d) | Dodanie školiacich-vzdelávacích materiálov v digitálnej forme pre oba druhy školenia | dokumenty | školiace materiály | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

09h Skupinové zaškolenie k dodaným kvantovým počítačom - učiteľský laboratórny kufrík s kvantovým IT

| Poradové číslo | Názov položky | Účel / MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre /opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09h | Skupinové zaškolenie k dodaným kvantovým počítačom, k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, kvantovej IT technológiách a spôsoboch vzdelávania - učiteľský laboratórny kufrík s kvantovým IT |  |  |  |
|  | Množstvo: | škola |  | 8 |
|  | Maximálna dodacia lehota: | týždeň |  | 4 |
| a) | Komplexné spoločné skupinové zaškolenie „školiteľov školiteľov“ a pedagógov škôl s osobnou účasťou v laboratórnom prostredí na Slovensku - v niektorej lokalite napr. Bratislava, Žilina, Košice. Dodanie prezenčnej listiny účastníkov. | Školenie | Min. 2 realizované školenia s video-záznamom v 2 lokalitách * každé v trvaní min. 4 * 8 hod. Prezenčná listina. | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| b) | Oprávnenie na zhotovenie videozáznamu zo skupinového zaškolenia s neobmedzeným oprávnením používania, pri dodržaní zásad GDPR a príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov | Oprávnenie na videozáznam | Oprávnenie na zhotovenie videozáznamu | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |
| c) | Dodanie školiacich-vzdelávacích materiálov v digitálnej forme | dokumenty | školiace materiály | Špecifikujte bližšie, alebo potvrďte áno/nie |

---