Opis predmetu zákazky / Technická špecifikácia

Názov zákazky: SOŠ IT - nábytok - Výzva č. 68

Názov projektu:

SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici - Vzdelávanie pre budúcnosť Industry 4.0

Položka č. 1.

Stôl ¼ kruh (š:140 x hl:140 x v:75), 4 ks

1. Rozmery a tvar

- Nominálne rozmery jedného stola: šírka 1400 mm × hĺbka 1400 mm × výška 750 mm.

- Tolerancia rozmerov:

  - dosky ± 2 mm

  - kovové prvky ± 3 mm

  - celková výška ± 5 mm

- Tvar: segment štvrťkruhu s uhlom 90° ± 1°.

2. Vrchná doska

- Materiál: laminovaná drevotriesková doska (DTDL).

- Konštrukcia: dvojitá doska 18 + 18 mm, celková hrúbka 36 mm.

- Obe vrstvy musia byť plné, bez dutín a bez použitia rámov alebo výplňových líšt.

- Povrch: odolný voči oderu, poškriabaniu a bežným škvrnám.

- Hrany: ABS hrana hrúbky 2 mm, výška 42 mm, lepená po celom obvode.

- Doska musí byť odolná voči krátkodobému pôsobeniu tepla a bežných čistiacich chemikálií.

3. Konštrukcia a nohy

- Nohy: oceľové, okrúhle, s lesklou chrómovou povrchovou úpravou.

- Priemer nôh: minimálne 60 mm (tolerancia ± 1 mm).

- Nosnosť jedného stola: minimálne 80 kg rovnomerne rozloženého zaťaženia.

- Konštrukcia musí zabezpečiť stabilitu pri bežnom používaní.

4. Mobilita

- Každá noha musí byť vybavená kolieskom s brzdou.

- Kolieska: dvojité, priemer minimálne 50 mm, nosnosť minimálne 40 kg na kus.

- Brzda musí zablokovať otáčanie aj pojazd kolieska.

- Kolieska musia byť vhodné na tvrdé podlahy (PVC, vinyl, keramická dlažba).

5. Elektrická príprava

- Vo vrchnej doske musí byť vyfrézovaný otvor pre výklopnú elektrickú zásuvku.

- Rozmery otvoru musia zodpovedať požiadavkám dodávanej zásuvkovej jednotky (tolerancia ± 1 mm).

- Výklopná zásuvka musí byť kompatibilná s podlahovými prívodmi umiestnenými pod stolom.

- Hrany výrezu musia byť ošetrené proti vlhkosti.

6. Spájanie stolov

- Stoly musia obsahovať integrované magnetické spojovacie prvky.

- Magnety musia zabezpečiť stabilné spojenie štyroch segmentov do jedného celku bez medzier väčších ako 2 mm.

- Magnetické prvky musia byť zapustené a neviditeľné pri bežnom používaní.

7. Bezpečnosť a prevedenie

- Hrany a rohy musia byť zaoblené s minimálnym polomerom 2 mm.

- Použité materiály musia byť vhodné pre interiérové použitie a nesmú uvoľňovať zdraviu škodlivé látky nad bežné limity.

8. Farebné a materiálové prevedenie

- Dekor laminovanej dosky podľa výberu objednávateľa z aktuálneho vzorkovníka výrobcu.

- Povrch musí mať dostatočnú farebnú stálosť pri bežnom interiérovom osvetlení.

Položka č. 2.

Stoličky „učiteľské“ čierne (š:76 x hl:72 x v:87), 5 ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery: šírka 760 mm × hĺbka 720 mm × výška 870 mm.

- Tolerancia rozmerov:

  - celkové rozmery ± 5%

  - kovové prvky ± 2 mm

2. Konštrukcia a mechanika

- Mechanika: základná hojdacia mechanika s možnosťou aretácie v základnej polohe.

- Piest: oceľový, chrómovaný, plynový, určený pre kancelárske stoličky.

- Kríž: kovový, chrómovaný, priemer minimálne 640 mm, konštrukčne navrhnutý tak, aby odolal dlhodobému zaťaženiu pri bežnom používaní.

- Celková konštrukcia musí byť pevná, stabilná a vhodná pre každodenné sedenie dospelej osoby.

3. Kolieska

- Priemer koliesok: minimálne 50 mm.

- Typ: dvojité, samobrzdné pri nezaťažení, vhodné pre tvrdé podlahy (PVC, vinyl, keramická dlažba).

- Nosnosť jedného kolieska: minimálne 40 kg.

- Kolieska musia zabezpečiť plynulý pohyb a stabilitu pri sedení.

4. Opierky rúk

- Typ: pevné, integrované, ergonomicky tvarované.

- Materiál: plast alebo kov s mäkčeným povrchom.

- Povrchová úprava musí byť odolná voči oderu pri bežnom používaní.

- Výška a poloha opierok musia umožňovať prirodzenú polohu rúk pri sedení.

5. Sedák a operadlo

- Sedák: sieťovaný (mesh), priedušný, s vysokou odolnosťou voči preťaženiu.

- Konštrukcia sedáka a operadla: oceľová kostra s chrómovou povrchovou úpravou.

- Sieťovina musí mať:

  - vysokú odolnosť voči oderu (minimálne 30 000 cyklov Martindale),

  - dostatočnú farebnú stálosť pri bežnom interiérovom osvetlení.

- Tvar sedáka a operadla musí podporovať správne držanie tela a komfort pri dlhšom sedení.

6. Bezpečnosť a prevedenie

- Stolička musí byť stabilná pri bežnom používaní a nesmie sa prevracať pri štandardnom zaťažení.

- Konštrukcia musí byť pevná a odolná voči dlhodobému používaniu v interiéri.

- Použité materiály nesmú uvoľňovať zdraviu škodlivé látky nad bežné limity pre interiérový nábytok.

- Všetky hrany a prechody musia byť hladké, bez ostrých častí.

7. Farebné prevedenie

- Sedák a operadlo: čierna farba.

- Kovové časti: lesklý chróm.

Položka č. 3.

Stôl pracovný (š:150 x hl:80 x v:75), 2ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery: šírka 1500 mm × hĺbka 800 mm × výška 750 mm.

- Tolerancia rozmerov:

  - dosky: ± 2 mm,

  - kovové prvky: ± 3 mm,

  - celková výška: ± 5 mm.

2. Vrchná pracovná doska

- Hrúbka dosky: 18 + 18 mm.

- Materiál: laminovaná drevotriesková doska (DTD-L) alebo ekvivalent.

- Povrchová odolnosť voči oderu a poškriabaniu: minimálne trieda AC3.

- Hrany: ABS hrana 2 mm po celom obvode.

- Odolnosť voči bežným chemikáliám a teplu používaným v interiéri.

- Emisná trieda formaldehydu: E1.

3. Konštrukcia a podnožie

- Stoly sú osadené na kovových podnožiach.

- Materiál podnožia: oceľ, povrchová úprava práškovou farbou (komaxit) alebo chróm.

- Stôl musí byť stabilný a pevný pri bežnom kancelárskom používaní.

- Nosnosť jedného stola: min. 80 kg rovnomerne rozloženého zaťaženia.

4. Bezpečnosť a normy

- Stôl musí byť stabilný pri štandardnom používaní v interiéri.

- Hrany a rohy musia byť zaoblené minimálne R = 2 mm.

- Vyhotovenie musí byť bezpečné pre používateľa, bez ostrých hrán a bez rizika poranenia.

5. Farebné a materiálové prevedenie

- Dekor pracovnej dosky: podľa výberu objednávateľa z aktuálneho vzorkovníka.

- Kovové podnožie: farba podľa vzorkovníka výrobcu (čierna, sivá, biela alebo chróm).

Položka č. 4.

Otvorené skrinky (š:60 x hl:50 x v:210), 7ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery jednej skrinky:

  - šírka 600 mm

  - hĺbka 500 mm

  - výška 2100 mm

- Tolerancia rozmerov:

  - dosky ± 2 mm

  - celkové rozmery ± 5 mm

2. Materiál a konštrukcia

- Skrinka musí byť vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky (DTDL) hrúbky 18 mm.

- Dekor dosky podľa výberu objednávateľa z aktuálneho vzorkovníka výrobcu.

- Všetky viditeľné aj neviditeľné hrany musia byť ohranené ABS hranou hrúbky 0,5 mm.

- Konštrukcia musí byť pevná, stabilná a vhodná na dlhodobé používanie v interiéri.

- Skrinka je otvorená (bez dvier), s vnútorným priestorom určeným na policové uloženie.

3. Sokel a podstavenie

- V prednej časti musí byť integrovaný sokel s výškou 60 mm.

- Sokel musí byť pevne spojený s korpusom skrinky a vizuálne aj konštrukčne tvoriť jeden celok.

- Celá skrinka musí byť osadená na klzákoch s výškou 5 mm, ktoré umožnia jemné vyrovnanie a chránia podlahu.

4. Povrchová úprava a odolnosť

- Povrch DTDL musí byť odolný voči bežnému oderu, poškriabaniu a krátkodobému pôsobeniu tekutín.

- Hrany musia byť hladké, bez ostrých prechodov a bezpečné na dotyk.

- Materiál musí byť vhodný pre interiérové použitie a nesmie uvoľňovať zdraviu škodlivé látky nad bežné limity.

5. Stabilita a prevedenie

- Skrinka musí byť stabilná pri bežnom používaní a nesmie sa kývať.

- Korpus musí byť pevne spojený pomocou trvanlivých spojovacích prvkov.

- Všetky spoje musia byť presné, bez viditeľných medzier alebo deformácií.

- Zadná časť skrinky musí byť uzatvorená pevnou doskou, ktorá zabezpečí celkovú tuhosť.

6. Farebné prevedenie

- Dekor DTDL podľa výberu objednávateľa z aktuálneho vzorkovníka výrobcu.

- Sokel aj hrany musia byť farebne zladené s dekorom skrinky.

Položka č. 5.

Kontajner pod stôl (š:40 x hl:56 x v:65), 6ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery: šírka 400 mm × hĺbka 560 mm × výška 650 mm.

- Tolerancia rozmerov: ± 3 mm pre korpus, ± 2 mm pre zásuvky, ± 5 mm pre celkovú výšku.

2. Materiál a konštrukcia

- Kontajner je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky (DTD) hrúbky 18 mm, dekor „drevina“ podľa výberu objednávateľa.

- Materiál spĺňa požiadavky pre interiérový nábytok a emisnú triedu formaldehydu E1.

- Korpus aj zásuvky sú olepené ABS hranou 22/0,5 mm po celom obvode.

- Čielka zásuviek sú olepené ABS hranou 22/2 mm po celom obvode (zvýšená odolnosť proti nárazom).

- Tolerancia hrúbky dosiek: ± 0,5 mm.

- Tolerancia hrán: ± 0,2 mm pri nalepení.

3. Zásuvky

- Počet zásuviek: podľa návrhu výrobcu (štandardne 3).

- Vedenie zásuviek: kovové výsuvy s hladkým chodom.

- Čielka zásuviek vybavené úchytkami (kov alebo plast podľa vzorkovníka).

- Zásuvky sú uzamykateľné centrálnym zámkom.

- Tolerancia lícovania čiel zásuviek: max. 2 mm medzi jednotlivými čielkami.

- Tolerancia rovinnosti čiel: max. 1,5 mm.

4. Mobilita

- Kontajner je vybavený kolieskami s priemerom min. 50 mm.

- Minimálne dve kolieska musia byť vybavené brzdou.

- Kolieska vhodné pre tvrdé podlahy.

- Tolerancia výšky koliesok: ± 1 mm.

5. Povrchové prevedenie

- Laminovaný povrch odolný voči bežnému opotrebeniu a vlhkosti.

- Farebné prevedenie podľa vzorkovníka výrobcu.

- Tolerancia farebného odtieňa: bežná výrobná odchýlka ± 5 % v rámci série.

Položka č. 6.

Polica 1 (š:150 x hl:25 x v:55), 2ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery: šírka 1500 mm × hĺbka 250 mm × výška 550 mm.

- Tolerancia rozmerov: ± 3 mm pre korpus, ± 2 mm pre police a zadný diel.

2. Materiál a konštrukcia

- Polica je vyhotovená v rovnakej konštrukcii a z rovnakého materiálu ako otvorené skrinky uvedené v predchádzajúcej položke.

- Korpus je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky (DTDL) hrúbky 18 mm, dekor „drevina“ podľa výberu objednávateľa.

- Viditeľné hrany sú olepené ABS hranou 22/0,5 mm po celom obvode.

- Tolerancia hrúbky dosiek: ± 0,5 mm.

- Tolerancia nalepenia hrán: ± 0,2 mm.

3. Zadný diel (chrbát)

- Zadná stena je plná, vyrobená z dosky hrúbky 1,8 mm v dekore „drevina“.

- Zadný diel je pevne uchytený po celom obvode korpusu.

- Tolerancia hrúbky zadného dielu: ± 0,2 mm.

4. Povrchové prevedenie

- Laminovaný povrch odolný voči bežnému opotrebeniu a vlhkosti.

- Farebné prevedenie podľa vzorkovníka výrobcu.

Položka č. 7.

Stolička pracovná zelená (š:49 x hl:54 x v:82), 14ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery: šírka 490 mm × hĺbka 540 mm × výška 820 mm.

- Tolerancia rozmerov: ± 20 mm pre celkové rozmery, ± 2 mm pre kovové prvky.

2. Konštrukcia a mechanika

- Stolička je výškovo nastaviteľná, určená pre prácu pri stoloch výšky 760 – 900 mm.

- Oporu chrbta tvorí otočná opierka, ktorá sa otáča okolo sedáku.

- Kríž je vyrobený z hliníka, s vysokou pevnosťou a stabilitou.

- Stolička je vybavená vysokým plynovým piestom s integrovanou kruhovou oporou nôh.

- Tolerancia výškového nastavenia: ± 10 mm.

3. Sedák a operadlo

- Sedák aj opierka sú čalúnené odolným, umývateľným poťahom vhodným pre laboratórne a zdravotnícke prostredie.

- Poťah je odolný voči vlhkosti, dezinfekčným prostriedkom a bežnému opotrebeniu.

- Tolerancia čalúnenia: ± 2 mm v hrúbke výplne.

4. Podnožie a stabilita

- Hliníkový kríž s priemerom min. 600 mm.

- Stabilná konštrukcia určená pre dlhodobé používanie.

- Možnosť osadenia kolieskami alebo klzákmi podľa požiadavky objednávateľa.

- Tolerancia priemeru kríža: ± 3 mm.

5. Povrchové prevedenie

- Farebné prevedenie: zelené čalúnenie, kovové časti v prírodnom hliníku alebo komaxitovej úprave.

- Povrchy odolné voči bežným chemikáliám používaným v laboratóriách.

Položka č. 8.

Stolička pracovná modrá (š:49 x hl:54 x v:82), 4ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery: šírka 490 mm × hĺbka 540 mm × výška 820 mm.

- Tolerancia rozmerov: ± 20 mm pre celkové rozmery, ± 2 mm pre kovové prvky.

2. Konštrukcia a mechanika

- Stolička je výškovo nastaviteľná, určená pre prácu pri stoloch výšky 760 – 900 mm.

- Oporu chrbta tvorí otočná opierka, ktorá sa otáča okolo sedáku.

- Kríž je vyrobený z hliníka, s vysokou pevnosťou a stabilitou.

- Stolička je vybavená vysokým plynovým piestom s integrovanou kruhovou oporou nôh.

- Tolerancia výškového nastavenia: ± 10 mm.

3. Sedák a operadlo

- Sedák aj opierka sú čalúnené odolným, umývateľným poťahom vhodným pre laboratórne a zdravotnícke prostredie.

- Poťah je odolný voči vlhkosti, dezinfekčným prostriedkom a bežnému opotrebeniu.

- Tolerancia čalúnenia: ± 2 mm v hrúbke výplne.

4. Podnožie a stabilita

- Hliníkový kríž s priemerom min. 600 mm.

- Stabilná konštrukcia určená pre dlhodobé používanie.

- Možnosť osadenia kolieskami alebo klzákmi podľa požiadavky objednávateľa.

- Tolerancia priemeru kríža: ± 3 mm.

5. Povrchové prevedenie

- Farebné prevedenie: modré čalúnenie, kovové časti v prírodnom hliníku alebo komaxitovej úprave.

Povrchy odolné voči bežným chemikáliám používaným v laboratóriách.

Položka č. 9.

Skriňa zatvorená (š:60 x hl:56 x v:210), 1ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery: šírka 600 mm × hĺbka 560 mm × výška 2100 mm.

- Tolerancia rozmerov: ± 3 mm pre korpus, ± 2 mm pre dvierka, ± 5 mm pre celkovú výšku.

2. Materiál a konštrukcia

- Skriňa je vyhotovená v rovnakej konštrukcii a z rovnakého materiálu ako otvorené skrinky uvedené v predchádzajúcej položke.

- Korpus je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky (DTDL) hrúbky 18 mm, dekor „drevina“ podľa výberu objednávateľa.

- Viditeľné hrany korpusu sú olepené ABS hranou 22/0,5 mm po celom obvode.

- Tolerancia hrúbky dosiek: ± 0,5 mm.

- Tolerancia nalepenia hrán: ± 0,2 mm.

3. Dvierka

- Skriňa je vybavená plnými dvierkami po celej výške.

- Dvierka sú olepené ABS hranou 22/2 mm po celom obvode (zvýšená odolnosť proti nárazom).

- Dvierka sú uzamykateľné.

- Tolerancia lícovania dvier: max. 2 mm medzi jednotlivými hranami.

- Tolerancia rovinnosti dvier: max. 1,5 mm.

- Pánty: kovové, s tichým dovieraním (soft-close) alebo štandardné podľa návrhu výrobcu.

4. Zadný diel

- Zadná stena je plná, vyrobená z dosky hrúbky 1,8 mm v dekore „drevina“.

- Tolerancia hrúbky zadného dielu: ± 0,2 mm.

5. Podstavenie

- Skriňa je osadená na klzákoch výšky 5 mm.

- Klzáky umožňujú jemné vyrovnanie a chránia podlahu.

6. Povrchové prevedenie

- Laminovaný povrch odolný voči bežnému opotrebeniu a vlhkosti.

- Farebné prevedenie podľa vzorkovníka výrobcu.

Položka č. 10.

Stolička Ergonomická zelená (š:49 x hl:54 x v:82), 15 ks

1. Rozmery

- Celkové rozmery: šírka 490 mm × hĺbka 540 mm × výška 820 mm.

- Výška sedáku: cca 460 mm.

- Šírka sedáku: cca 410 mm.

- Hĺbka sedáku: cca 395 mm.

- Hmotnosť: približne 6,8 kg.

- Tolerancia rozmerov: ± 20 mm.

2. Konštrukcia

- Stabilná oceľová konštrukcia z rúrkovej ocele.

- Povrchová úprava kovu: práškové lakovanie (komaxit), farba biela.

- Nohy vybavené tichými klzákmi, ktoré chránia podlahu pred poškriabaním.

- Stolička je stohovateľná (min. 5 ks).

- Možnosť zavesenia na stôl pre jednoduchšie upratovanie.

3. Sedák a operadlo

- Vyrobené z jedného kusu odolného polypropylénu.

- Ergonomicky tvarované pre podporu správneho držania tela.

- Jednoduché čistenie, vhodné pre školy, laboratóriá a priestory s vysokou záťažou.

- Farebné prevedenie: zelená (podľa vzorkovníka výrobcu).

- Tolerancia hrúbky plastu: ± 1 mm.

4. Funkčné vlastnosti

- Pevná, ergonomická školská stolička určená na dlhodobé sedenie.

- Odolná voči nárazom, vlhkosti a bežným čistiacim prostriedkom.

- Vhodná pre intenzívne používanie v učebniach, laboratóriách a administratívnych priestoroch.

5. Bezpečnosť a normy

Stolička spĺňa požiadavky:

- EN 1729-1 – ergonomické požiadavky na školský nábytok,

- EN 1729-2 – pevnosť, trvácnosť a bezpečnosť školských stoličiek.

6. Mobilita a manipulácia

- Ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti.

- Stohovateľnosť umožňuje úsporu miesta pri skladovaní.

- Možnosť zavesenia na stôl uľahčuje čistenie podlahy.

7. Použitie

- Určená pre školy, učebne, seminárne miestnosti, laboratóriá a priestory s vysokou frekvenciou používania.

- Vhodná pre žiakov, študentov aj dospelých.

Položka č. 11.

Stôl učiteľský (š:140 x hl:60 x v:75) , 1ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery: šírka 1400 mm × hĺbka 600 mm × výška 750 mm.

- Tolerancia rozmerov:

  - dosky: ± 2 mm,

  - kovové a drevené prvky: ± 3 mm,

  - celková výška: ± 5 mm.

2. Materiál a konštrukcia

- Stôl je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky (DTDL) v dekore „drevina“ podľa výberu objednávateľa.

- Vrchná doska je zdvojená, celková hrúbka 18 + 18 mm.

- Vrchná doska je po celom obvode olepená ABS hranou 40/2 mm.

- Tolerancia hrúbky dosky: ± 0,5 mm.

- Tolerancia nalepenia hrán: ± 0,2 mm.

3. Nohy stola

- Nohy stola sú vyrobené z DTDL hrúbky 18 mm.

- Predné hrany nôh sú olepené ABS hranou 22/2 mm (zvýšená odolnosť proti nárazom).

- Luby, zadné a spodné hrany nôh sú olepené ABS hranou 22/0,5 mm.

- Tolerancia hrúbky nôh: ± 0,5 mm.

4. Stabilita a prevedenie

- Konštrukcia stola je pevná, určená na každodenné používanie v školskom prostredí.

- Spoje musia byť pevné, bez viditeľných medzier väčších ako 2 mm.

- Rohy a hrany musia byť bezpečne zaoblené (min. R = 2 mm).

5. Povrchové prevedenie

- Laminovaný povrch odolný voči bežnému opotrebeniu a vlhkosti.

- Farebné prevedenie podľa vzorkovníka výrobcu.

Položka č. 12.

Dielensky stôl 1 (š:108 x hl:60 x v:92), 8 ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery: šírka 1080 mm × hĺbka 600 mm × výška 920 mm.

- Tolerancia rozmerov:

  - kovové prvky: ± 3 mm,

  - celkové rozmery: ± 5%.

2. Konštrukcia

- Celokovové prevedenie určené pre dielenské a technické priestory.

- Konštrukcia z oceľového plechu alebo profilov s povrchovou úpravou (komaxit alebo práškové lakovanie).

- Povrch odolný voči mechanickému poškodeniu, olejom a bežným chemikáliám.

- Tolerancia hrúbky plechu: ± 0,2 mm.

3. Úložná časť

- Stôl obsahuje 7 zásuviek a 1 dverovú skrinku.

- Zásuvky sú vedené na kovových výsuvoch s hladkým chodom.

- Nosnosť zásuviek podľa typu výsuvu (štandardne min. 20–30 kg).

- Dverová skrinka s jednou policou alebo bez police podľa návrhu výrobcu.

- Tolerancia lícovania čiel zásuviek a dvier: max. 2 mm.

- Tolerancia rovinnosti čiel: max. 1,5 mm.

4. Mobilita

- Stôl je osadený kolieskami pre jednoduchú manipuláciu.

- Priemer koliesok min. 75 mm.

- Minimálne dve kolieska vybavené brzdou.

- Tolerancia výšky koliesok: ± 1 mm.

5. Pracovná doska

- Pracovná plocha z kovu alebo iného odolného materiálu podľa výrobcu.

- Povrch odolný voči mechanickému opotrebeniu a chemikáliám.

- Hrany bezpečne zaoblené (min. R = 2 mm).

6. Farebné prevedenie

- Farebné prevedenie podľa vzorkovníka výrobcu (typicky kombinácia sivá/modrá/čierna).

Položka č. 13.

Dielensky stôl 2 (š:200 x hl:80 x v:86), 4 ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery: šírka 2000 mm × hĺbka 800 mm × výška 860 mm.

- Tolerancia rozmerov:

  - kovové prvky: ± 3 mm,

  - pracovná doska: ± 2 mm,

  - celková výška: ± 5 mm.

2. Konštrukcia

- Celokovové prevedenie určené pre dielenské, technické a laboratórne priestory.

- Konštrukcia z oceľových profilov alebo plechov s povrchovou úpravou (práškové lakovanie/komaxit).

- Povrch odolný voči mechanickému poškodeniu, olejom, tukom a bežným chemikáliám.

- Tolerancia hrúbky plechu: ± 0,2 mm.

3. Výškové nastavenie

- Stôl je výškovo nastaviteľný v rozsahu podľa návrhu výrobcu (typicky ± 50 mm).

- Mechanizmus výškového nastavenia musí byť stabilný a bezpečný.

- Tolerancia nastavenia výšky: ± 5 mm.

4. Pracovná doska (2 alternatívy)

Alternatíva 1 – drevená škárovka buk

- Materiál: masívna buková škárovka.

- Hrúbka: min. 30 mm.

- Povrchová úprava: lak alebo olej odolný voči mechanickému opotrebeniu.

- Hrany bezpečne zaoblené (min. R = 2 mm).

- Tolerancia hrúbky: ± 1 mm.

Alternatíva 2 – kovová pracovná doska

- Materiál: oceľový plech alebo profilová konštrukcia.

- Povrchová úprava: práškové lakovanie alebo pozinkovanie.

- Odolnosť voči chemikáliám a mechanickému poškodeniu.

- Tolerancia hrúbky plechu: ± 0,2 mm.

5. Mobilita

- Stôl je vybavený prídavnými kolieskami, minimálne dve s brzdou.

- Priemer koliesok min. 75 mm.

- Kolieska vhodné pre dielenské podlahy.

- Tolerancia výšky koliesok: ± 1 mm.

6. Stabilita a nosnosť

- Konštrukcia musí zabezpečiť stabilitu pri plnom zaťažení.

- Minimálna nosnosť pracovnej plochy: 150 kg rovnomerne rozloženého zaťaženia (alebo podľa výrobcu).

- Spoje musia byť pevné, bez viditeľných medzier väčších ako 2 mm.

7. Farebné prevedenie

- Kovové časti: podľa vzorkovníka výrobcu (typicky sivá, modrá, čierna).

- Drevená doska: prírodný buk (pri alternatíve 1).

Položka č. 14.

Dielensky stôl 3 so zásuvkami (š:200 x hl:80 x v:82), 4 ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery jedného stola:

  - šírka 2000 mm

  - hĺbka 800 mm

  - výška 820 mm (výškovo nastaviteľná konštrukcia)

- Tolerancia rozmerov:

  - kovové prvky ± 3 mm

  - celková výška ± 10 mm

2. Konštrukcia

- Stôl musí byť celokovový, určený pre dielenské a technické pracoviská.

- Konštrukcia musí byť pevná, stabilná a odolná voči dlhodobému zaťaženiu.

- Rámová konštrukcia musí umožňovať výškové nastavenie pracovnej plochy v rozsahu minimálne ± 50 mm.

- Povrchová úprava kovových častí: odolná voči oderu, korózii a bežným chemikáliám používaným v dielenskom prostredí.

3. Vrchný pracovný plát

Možnosť výberu z dvoch variantov:

Variant 1 – drevená škárovka buk

- Materiál: buková škárovka.

- Hrúbka pracovnej dosky: minimálne 40 mm.

- Povrchová úprava: tvrdý lak alebo olej s odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a bežným chemikáliám.

- Hrany musia byť hladko opracované a bezpečné na dotyk.

Variant 2 – kovový pracovný plát

- Materiál: oceľový plech s vystužením.

- Povrchová úprava: odolná voči oderu, korózii a olejom.

- Hrúbka plechu a konštrukcie musí zabezpečiť vysokú pevnosť a stabilitu pri dielenskom používaní.

4. Zásuvkový modul

- Stôl musí obsahovať integrovaný zásuvkový blok.

- Minimálna konfigurácia: 3 zásuvky rôznej výšky.

- Zásuvky musia byť kovové, s plnovýsuvom a hladkým chodom.

- Každá zásuvka musí mať nosnosť minimálne 25 kg.

- Zásuvkový modul musí byť pevne ukotvený ku konštrukcii stola.

5. Kolieska

- Stôl musí byť vybavený prídavnými kolieskami.

- Kolieska musia byť:

  - otočné,

  - s brzdou,

  - vhodné pre dielenské podlahy (betón, epoxid, PVC).

- Minimálny priemer koliesok: 80 mm.

- Nosnosť jedného kolieska: minimálne 60 kg.

- Brzda musí zablokovať pojazd aj otáčanie.

6. Nosnosť a stabilita

- Minimálna nosnosť pracovného stola: 300 kg rovnomerne rozloženého zaťaženia.

- Konštrukcia musí byť stabilná aj pri použití koliesok (po zabrzdení).

- Stôl sa nesmie kývať ani deformovať pri bežnom dielenskom používaní.

7. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany a rohy musia byť zaoblené alebo bezpečne opracované.

- Povrchy musia byť odolné voči bežným látkam používaným v dielni (oleje, mazivá, čistiace prostriedky).

- Zásuvky a konštrukcia nesmú mať ostré hrany alebo nebezpečné výstupky.

8. Farebné prevedenie

- Kovová konštrukcia: podľa vzorkovníka výrobcu (napr. sivá, modrá, čierna).

- Zásuvky: farebne zladené s konštrukciou.

- Vrchný plát:

  - buková škárovka – prírodný buk, lakovaný,

  - kovový plát – farba podľa výrobcu.

Položka č. 15.

Dekoratívna stena 2 nachádzajúca sa na hornej chodbe (š:184 x hl:4 x v:294), 1ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery panelu: šírka 1840 mm × hĺbka 40 mm × výška 2940 mm.

- Tolerancia rozmerov:

  - lamely: ± 2 mm,

  - podkladová doska: ± 3 mm,

  - celkový rozmer panelu: ± 5 mm.

2. Materiálové prevedenie

Lamely

- Materiál: DTDL v dekore „drevina“ podľa výkresovej dokumentácie.

- Lamely sú rôznych šírok (variabilné rozmiestnenie podľa výkresu).

- Hrany lamiel sú olepené ABS hranou 22/0,5 mm v dekore „drevina“.

- Tolerancia hrúbky lamely: ± 0,5 mm.

- Tolerancia nalepenia hrán: ± 0,2 mm.

Podkladová doska

- Materiál: DTDL doska v dekore „pastel“.

- Hrúbka podkladovej dosky: 18 mm (alebo podľa výkresu).

- Lamely sú pevne uchytené na podkladovej doske.

3. Konštrukcia a montáž

- Lamely sú montované na podkladovú dosku v presnom rozložení podľa výkresovej dokumentácie.

- Celý panel (lamely + podkladová doska) je následne kotvený na stenu.

- Kotvenie musí zabezpečiť stabilitu po celej výške 294 cm.

- Spoje musia byť pevné, bez viditeľných medzier väčších ako 2 mm.

4. Úprava pre TV a elektroinštaláciu

Panel musí byť upravený tak, aby umožňoval plnohodnotný prístup k existujúcim prvkom na stene:

Konzola na TV

- V mieste konzoly musí byť vytvorený otvor alebo servisný priestor, ktorý umožní:

  - montáž TV držiaka,

  - prístup k skrutkám a kotviacim bodom,

  - vedenie káblov za panelom.

- Otvor musí byť esteticky zakomponovaný, prípadne prekrytý lamelami s možnosťou demontáže.

Zásuvky pod TV

- V mieste zásuviek musí byť vytvorený presný výrez podľa ich umiestnenia.

- Výrez musí umožniť:

  - plný prístup k zásuvkám,

  - bezpečné odvetranie,

  - vedenie káblov.

- Hrany výrezov musia byť čisté, bez triesok a poškodenia dekoru.

5. Povrchové prevedenie

- Dekor lamiel: „drevina“ podľa vzorkovníka.

- Dekor podkladovej dosky: „pastel“.

- Povrch odolný voči bežnému opotrebeniu a vlhkosti.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

6. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne zaoblené (min. R = 1 mm).

- Panel musí byť stabilný po celej výške a šírke.

- Montáž musí rešpektovať existujúce elektroinštalácie.

Položka č. 16.

Sedačka 2 (š:170 x š:80 x v:90), 1ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery:

  - šírka: 1750 mm

  - hĺbka: 800 mm

  - výška: 900 mm

- Výška kovových podnoží: 150 mm

- Tolerancia rozmerov:

  - čalúnené časti: ± 5 mm

  - kovové prvky: ± 3 mm

  - celkový rozmer: ± 5 mm

2. Konštrukcia

- Nosná konštrukcia sedačky je pevná, určená pre intenzívne používanie v interiéri.

- Podnožie je kovové, výšky 15 cm.

- Povrchová úprava kovu: chróm – lesk.

- Podnožie zabezpečuje stabilitu a rovnomerné rozloženie hmotnosti.

3. Sedacia a oporná časť

- Sedačka je čalúnená látkou v odtieni antracit / šedá.

- Látka je vysoko odolná proti oderu, vhodná pre verejné a frekventované priestory.

- Výplň sedacej a opornej časti: tvarovaná PUR pena s vysokou tvarovou stálosťou.

- Tolerancia hrúbky čalúnenia: ± 2 mm.

4. Povrchové prevedenie

- Látka: šedá/antracit, odolná voči opotrebeniu, žmolkovaniu a vyblednutiu.

- Kovové časti: chróm – lesklý povrch.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

5. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne zaoblené (min. R = 1 mm).

- Konštrukcia musí byť stabilná a pevná.

- Sedačka musí byť bez ostrých hrán, výstupkov a defektov čalúnenia.

Položka č. 17.

Stôl lichobežníkový (š:120 x hl:52 x v:74), 15 ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery stola:

  - šírka (dĺžka prednej hrany): 1200 mm

  - hĺbka: 520 mm

  - výška: 740 mm

- Dĺžka bočného ramena: 600 mm

- Tolerancia rozmerov:

  - drevotrieska: ± 2 mm

  - kovové prvky: ± 3 mm

  - celkový rozmer: ± 5 mm

2. Vrchná doska stola – pôvodná

- Materiál: 18 mm drevotriesková doska (DTD)

- Povrchová úprava: melamínová živica

- Hrany: ABS 2 – 3 mm po celom obvode

- Tvar: lichobežníkový podľa rozmerov výrobcu

- Povrch odolný voči bežnému opotrebeniu a čistiacim prostriedkom

3. Vrchná doska – prekrytie (nová doska „drevina“)

Na pôvodnú dosku sa montuje nový vrchný plát:

- Materiál: DTDL v dekore „drevina“

- Hrúbka: podľa výrobcu (štandardne 18–25 mm)

- Rozmer: presne zhodný s pôvodnou doskou

- Hrany: ABS 2 mm v rovnakom dekore

- Montáž: pevné uchytenie na pôvodnú dosku bez viditeľných medzier

- Povrch: odolný voči oderu, vlhkosti a bežným čistiacim prostriedkom

4. Podnožie a konštrukcia

- Materiál: oceľová štvorhranná rúrka

- Nohy stola: 30 × 30 mm

- Rámová konštrukcia: 50 × 20 mm

- Povrchová úprava: práškové lakovanie (komaxit) podľa vzorkovníka

- Nohy sú vybavené skrutkami na vyrovnanie výšky (rektifikačné prvky)

- Konštrukcia musí zabezpečiť stabilitu aj pri častom presúvaní

5. Tvar a funkcia

- Stôl má lichobežníkový tvar, vhodný na skladanie do rôznych zostáv (skupinové sedenie, učebne, konferenčné usporiadanie).

- Hrany musia byť bezpečne opracované (min. R = 1 mm).

- Stôl musí byť stabilný a pevný pri bežnom používaní.

6. Povrchové prevedenie

- Vrchná doska (prekrytie): dekor „drevina“

- Pôvodná doska: melamín

- Kovová konštrukcia: farba podľa vzorkovníka (štandardne sivá/čierna)

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %

7. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne zaoblené.

- Konštrukcia musí byť stabilná a pevná.

- Montáž prekrytia nesmie znižovať pevnosť pôvodnej dosky.

- Stôl musí byť bez ostrých hrán, výstupkov a defektov povrchu.

Položka č. 18.

TV stena  č.2 (š:406 x hl:56 x v:300), 1ks

TV stena č. 2 je komplexný nábytkový celok pozostávajúci z dekoratívnej časti, skrinkovej zostavy pod TV a sklenenej časti. Celok je navrhnutý podľa výkresovej dokumentácie a zhotovený z materiálov v dekore „drevina“ a „pastel 2.

1. Rozmery celku

- Šírka: 4060 mm

- Hĺbka: 560 mm

- Výška: 3000 mm

- Tolerancia rozmerov:

  - drevotrieska/DTDL: ± 2–3 mm

  - sklo a kovové prvky: ± 1–2 mm

  - celkový rozmer: ± 5 mm

A. Dekoratívna stena

1. Materiál a prevedenie

- Materiál lamiel: DTDL v dekore „drevina“.

- Lamely rôznych šírok podľa výkresovej dokumentácie.

- Hrany lamiel olepené ABS hranou 22/0,5 mm v dekore „drevina“.

- Lamely sú uchytené na podkladovej doske z DTDL v dekore „pastel“.

- Celý panel je následne kotvený na stenu.

2. Úprava pre TV

- Rovný panel vedľa lamiel (za TV) musí byť upravený tak, aby:

  - bol sprístupnený držiak (konzola) na TV,

  - bol umožnený prístup k zásuvkám a elektroinštalácii pod TV,

  - výrezy boli čisté, bez triesok a poškodenia dekoru.

B. Skrinková zostava pod TV

Skrinková zostava pozostáva zo štyroch skriniek umiestnených vedľa seba.

1. Typy skriniek

Tri rovnaké skrinky:

- Konfigurácia: 1 zásuvka + 2 dvierka

- Vnútro: 1 výškovo nastaviteľná polica

Štvrtá skrinka:

- Konfigurácia: 1 dvierka

- Vnútro: 2 police

2. Materiál a hrany

- Materiál korpusov, bokov a políc: DTDL v dekore „drevina“

- Hrany korpusov, bokov a políc: ABS 22/0,5 mm

- Dvierka: olepené ABS hranou 22/2 mm po celom obvode

- Zásuvky: kovový výsuv, tichý chod

3. Podnožie a sokel

- Skrinky sú osadené na rektifikovateľných nohách výšky 150 mm

- Z prednej strany je upevnený sokel v dekore „pastel 2“

4. Horná doska

- Na všetkých štyroch skrinkách je osadený spoločný vrchný plát:

  - materiál: DTDL „drevina“

  - hrúbka: 18 mm

  - hrany: ABS 2 mm

  - presah a lícovanie podľa výkresu

C. Sklenená časť

TV stena obsahuje dve sklenené časti – hornú a bočnú skrinku.

1. Materiál korpusov

- Korpus a chrbát oboch sklenených častí: DTDL „pastel 2“

2. Horná sklenená skrinka

- Predná časť: kovový posuvný systém (lesklý chróm)

- Posuvné dvierka: číre sklo, zasúvané poza seba

- Vnútro: bez políc

3. Bočná sklenená skrinka

- Dvierka: dvoje otváravé dvierka z číreho skla

- Úchyty: kovové, povrchová úprava lesklý chróm

- Vnútorné vybavenie:

  - 5 ks výškovo nastaviteľných sklenených políc

  - hrúbka skla: 6 mm

D. TV a elektroinštalácia

- Na stene medzi stolmi je umiestnená TV č. 1 (1 ks) – špecifikáciu doplní investor.

- Priestor za TV musí umožňovať:

  - montáž TV konzoly,

  - prístup k zásuvkám,

  - vedenie káblov za panelom.

E. Povrchové prevedenie

- Dekor „drevina“ – lamely, skrinky, vrchný plát

- Dekor „pastel 2“ – sokel, podkladové dosky, sklenené skrinky

- Kovové prvky: lesklý chróm

- Sklo: číre, brúsené hrany

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %

F. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované (min. R = 1 mm).

- Sklenené časti musia byť z bezpečnostného skla (ESG alebo VSG).

- Konštrukcia musí byť stabilná a pevne kotvená.

- Montáž musí rešpektovať elektroinštalácie a nosné prvky steny.

Položka č. 19.

Kuchynská linka č.3 (š:405 x hl:56 x v:231), 1ks

1. Rozmery celku

- Šírka: 4050 mm

- Výška: 2310 mm

- Hĺbka spodných skriniek: 600 mm

- Hĺbka horných skriniek: 600 mm

- Hĺbka stredných plytších skriniek: 300 mm

- Tolerancia rozmerov:

  - DTDL/MDF: ± 2–3 mm

  - kovanie: ± 1 mm

  - celkový rozmer: ± 5 mm

A. Spodné skrinky (hĺbka 60 cm)

1. Korpusy

- Materiál: DTDL „pastel 2“

- Hrany: ABS 22/0,5 mm, farba „pastel 2“

- Konštrukcia pevná, určená pre nosnosť pracovnej dosky

2. Dvierka

- Materiál: MDF

- Povrchová úprava: striekané RAL 1019 (hnedá)

- Na spodných dvierkach sú vyfrézované úchytkové žľaby

- Hrany: hladké, bez ostrých prechodov

B. Horné skrinky – vrchné (hĺbka 60 cm)

1. Korpusy

- Materiál: DTDL „pastel 2“

- Hrany: ABS 22/0,5 mm, farba „pastel 2“

2. Dvierka

- Materiál: MDF

- Povrchová úprava: striekané RAL 1019

- Otváranie: push systém

- Výklopné mechanizmy: Blum Aventos HS

3. LED osvetlenie

- Odspodu je zafrézovaná lišta s LED pásom strednej svietivosti

- Farba svetla: stredne teplá

- Napájanie a transformátor podľa elektroprojektu

C. Pracovná doska

- Typ: EGGER F221 ST87 – Keramika tessina krémová

- Hrúbka: podľa výrobcu (typicky 38 mm)

- Povrch: odolný voči oderu, vlhkosti a teplu

- Hrany: podľa výrobného štandardu EGGER

D. Zástena

- Materiál: DTDL „drevina“

- Hrúbka: 18 mm (alebo podľa projektu)

- Povrch: rovnaký dekor ako ostatné drevinové prvky v miestnosti

- Montáž: pevné uchytenie na stenu, presné lícovanie s pracovnou doskou

E. Stredné skrinky (plytšie – hĺbka 30 cm)

1. Korpusy

- Materiál: DTDL „e“

- Hrany: ABS 22/0,5 mm, farba „e“

2. Dvierka

- Materiál: MDF

- Povrchová úprava: striekané RAL 1013

- Dekor: zvislé zafrézované pásiky

- Otváranie: push systém

- Výklopné mechanizmy: Blum Aventos HS

3. LED osvetlenie

- Odspodu je zafrézovaná lišta s LED pásom vysokej svietivosti

- Farba svetla: stredne teplá

F. Povrchové prevedenie

- DTDL „pastel 2“ – korpusy spodných a horných skriniek

- DTDL „e“ – korpusy stredných skriniek

- MDF RAL 1019 – spodné a horné dvierka

- MDF RAL 1013 – dvierka stredných skriniek

- Pracovná doska EGGER F221 ST87

- Zástena DTDL „drevina“

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %

G. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované (min. R = 1 mm)

- Skrinky musia byť pevne kotvené do steny

- LED pásy musia byť chladené podľa odporúčaní výrobcu

- Výklopné mechanizmy musia byť nastavené na plynulý chod

- Povrchy bez poškodení, škrabancov a defektov

Položka č. 20.

Stolička do zasadačky (š:56 x hl:59 x v:78) 10ks

1. Konštrukcia a podnož

- Podnož musí byť vyrobená z kovu s povrchovou úpravou lesklý chróm.

- Konštrukcia musí byť pevná, stabilná a vhodná pre dlhodobé používanie v zasadačkách a konferenčných priestoroch.

- Nohy musia byť navrhnuté tak, aby zabezpečovali stabilitu pri sedení aj pri presúvaní stoličky.

- Konštrukcia musí byť bez ostrých hrán a výstupkov.

2. Sedák a operadlo

- Sedák aj operadlo musia byť čalúnené.

- Tvar sedáka a operadla musí poskytovať pohodlné sedenie aj pri dlhšom používaní.

- Výplň sedáka musí byť z kvalitnej peny s dostatočnou hustotou, aby sa nedeformovala pri bežnom používaní.

- Operadlo musí byť ergonomicky tvarované a pevne uchytené ku konštrukcii.

3. Čalúnenie

- Látka: vysoko kvalitná čalúnická látka v odtieni žltá (farba žltá) alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami.

- Látka musí byť odolná voči oderu, vyblednutiu a bežnému opotrebovaniu.

- Povrch čalúnenia musí byť príjemný na dotyk a vhodný pre intenzívne používanie v interiéri.

- Švy musia byť rovné, pevné a bez viditeľných nedostatkov.

4. Opierky rúk

- Stolička musí byť vybavená pevnými opierkami rúk, integrovanými do kovovej konštrukcie.

- Opierky musia byť ergonomicky tvarované a povrchovo upravené tak, aby boli príjemné na dotyk.

- Povrchová úprava opierok musí byť odolná voči bežnému opotrebovaniu.

5. Rozmery a nosnosť

(Parametre vychádzajú z bežných konferenčných modelov podobných uvedenému vzoru.)

- Celková výška: 780–900 mm.

- Šírka stoličky: 550–600 mm.

- Hĺbka stoličky: 550–600 mm.

- Nosnosť: minimálne 120 kg.

- Tolerancia rozmerov: ± 10 mm.

6. Stabilita a prevedenie

- Stolička musí byť stabilná pri bežnom používaní, nesmie sa kývať ani deformovať.

- Konštrukcia musí byť pevne spojená, bez vôle v spojoch.

- Plastové alebo gumové koncovky nôh musia chrániť podlahu pred poškriabaním.

- Povrchová úprava kovu musí byť rovnomerná, bez škrabancov a defektov.

7. Farebné prevedenie

- Čalúnenie: žltá farba (farba žltá alebo ekvivalent).

- Kovová podnož: lesklý chróm.

- Opierky rúk: chróm alebo čierny plast podľa typu konštrukcie.

8. Celkové požiadavky

- Stolička musí byť vhodná pre zasadačky, konferenčné miestnosti a spoločenské priestory.

- Vyhotovenie musí byť kvalitné, estetické a reprezentatívne.

- Dodávateľ musí zabezpečiť jednotný vzhľad všetkých 10 kusov.

Položka č. 21.

Stôl do zasadačky (š:140 x hl:110 x v:75), 3ks

1. Rozmery jedného segmentu

- Šírka: 1400 mm

- Hĺbka: 1100 mm

- Výška: 750 mm

- Tolerancia rozmerov:

  - drevotrieska/DTDL: ± 2 mm

  - kovové prvky: ± 3 mm

  - celkový rozmer: ± 5 mm

2. Stolová doska

- Vrchný plát je vyhotovený ako dvojitá doska (zdvojená hrúbka) pre zvýšenú pevnosť a estetiku.

- Materiál: DTDL v dekore „drevina“.

- Hrany: ABS 40/2 mm po celom obvode.

- Povrch: odolný voči oderu, vlhkosti a bežným čistiacim prostriedkom.

- Hrúbka dvojitej dosky: podľa výrobcu (typicky 36–50 mm).

- Tolerancia hrúbky: ± 1 mm.

3. Stolová zásuvka (priechodka / box na elektroinštaláciu)

Každý segment obsahuje v strede dosky zafrézovanú stolovú zásuvku:

- Typ: integrovaná stolová elektropriechodka s krytom.

- Umiestnenie: v strede stolovej dosky.

- Funkcia: prístup k napájaniu a dátovým káblom.

- Napájanie: vedené zo zásuviek v podlahe.

- Kryt: v dekore alebo kovový podľa výberu (projektová dokumentácia).

- Hrany výrezu musia byť čisté, bez triesok a poškodenia dekoru.

4. Podnož stola

- Každý segment je upevnený na samostatnú kovovú podnož.

- Materiál: oceľová konštrukcia.

- Povrchová úprava: práškové lakovanie (komaxit) alebo nerezový vzhľad podľa projektu.

- Podnož musí zabezpečiť stabilitu aj pri zaťažení.

- Nohy sú vybavené rektifikačnými prvkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

- Spojenie stolovej dosky s podnožou musí byť pevné, bez viditeľných medzier.

5. Funkcia a usporiadanie

- Tri segmenty je možné používať samostatne alebo ako jeden celok.

- Tvar a rozmery umožňujú flexibilné usporiadanie zasadacej miestnosti.

- Stolové zásuvky umožňujú pripojenie notebookov, prezentačnej techniky a ďalších zariadení.

6. Povrchové prevedenie

- Stolová doska: dekor „drevina“.

- ABS hrany: 40/2 mm v rovnakom dekore.

- Kovová podnož: farba podľa vzorkovníka (štandardne čierna, sivá alebo nerez).

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

7. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované (min. R = 1 mm).

- Konštrukcia musí byť stabilná a pevná.

- Stolová zásuvka musí byť bezpečne uchytená a elektrické pripojenie musí spĺňať platné normy.

- Povrchy musia byť bez poškodení, škrabancov a defektov.

Položka č. 22.

Polica 2 otvorená (š:180 x hl:25 x v:40), 2ks

1. Rozmery

- Šírka: 1800 mm

- Hĺbka: 250 mm

- Výška: 400 mm

- Tolerancia rozmerov:

  - DTDL: ± 2 mm

  - celkový rozmer: ± 3–5 mm

2. Materiálové prevedenie

- Materiál: DTDL, hrúbka 18 mm.

- Povrch: odolný voči bežnému opotrebeniu, vlhkosti a čistiacim prostriedkom.

- Dekor podľa projektovej dokumentácie.

3. Hrany

- Predná viditeľná hrana police je olepená ABS hranou 22/2 mm v rovnakom dekore ako plocha.

- Ostatné hrany sú olepené štandardnou ABS hranou podľa výrobcu.

- Tolerancia nalepenia hrán: ± 0,2 mm.

4. Konštrukcia

- Polica je otvorená, bez dvierok.

- Obsahuje pevnú vsadenú zadnú stenu z rovnakého materiálu (DTDL 18 mm).

- Vnútorný priestor je rozdelený jednou pevnou priečkou (vertikálnou alebo horizontálnou podľa výkresovej dokumentácie).

- Spoje musia byť pevné, bez viditeľných medzier väčších ako 2 mm.

5. Montáž

- Polica je určená na pevné uchytenie na stenu alebo osadenie do nábytkového celku.

- Kotviaci systém musí byť dimenzovaný na hmotnosť police a predpokladané zaťaženie.

- Zadná stena zabezpečuje dodatočnú stabilitu a zabraňuje deformácii.

6. Povrchové prevedenie

- Dekor DTDL podľa vzorkovníka.

- ABS hrany v rovnakom odtieni.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

7. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované (min. R = 1 mm).

- Polica musí byť stabilná a pevná po montáži.

- Povrch bez poškodení, škrabancov a defektov.

Položka č. 23.

Polica 3 otvorená (š:120 x hl:25 x v:40), 1ks

1. Rozmery

- Šírka: 1200 mm

- Hĺbka: 250 mm

- Výška: 400 mm

- Tolerancia rozmerov:

  - DTDL: ± 2 mm

  - celkový rozmer: ± 3–5 mm

2. Materiálové prevedenie

- Materiál: DTDL, hrúbka 18 mm.

- Povrch: odolný voči bežnému opotrebeniu, vlhkosti a čistiacim prostriedkom.

- Dekor podľa projektovej dokumentácie.

3. Hrany

- Predná viditeľná hrana je olepená ABS hranou 22/2 mm v rovnakom dekore ako plocha.

- Ostatné hrany sú olepené štandardnou ABS hranou podľa výrobcu.

- Tolerancia nalepenia hrán: ± 0,2 mm.

4. Konštrukcia

- Polica je otvorená, bez dvierok.

- Obsahuje pevnú vsadenú zadnú stenu z rovnakého materiálu (DTDL 18 mm).

- Vnútorný priestor je rozdelený jednou pevnou priečkou (umiestnenie podľa výkresovej dokumentácie).

- Spoje musia byť pevné, bez viditeľných medzier väčších ako 2 mm.

5. Montáž

- Polica je určená na pevné uchytenie na stenu alebo osadenie do nábytkového celku.

- Kotviaci systém musí byť dimenzovaný na hmotnosť police a predpokladané zaťaženie.

- Zadná stena zabezpečuje dodatočnú stabilitu a zabraňuje deformácii.

6. Povrchové prevedenie

- Dekor DTDL podľa vzorkovníka.

- ABS hrany v rovnakom odtieni.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

7. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované (min. R = 1 mm).

- Polica musí byť stabilná a pevná po montáži.

- Povrch bez poškodení, škrabancov a defektov.

Položka č. 24.

Skriňa 2-dverová (š:80 x hl:40 x v:210), 4ks

1. Rozmery

- Šírka: 800 mm

- Hĺbka: 400 mm

- Výška: 2100 mm

- Tolerancia rozmerov:

  - DTDL: ± 2 mm

  - celkový rozmer: ± 5 mm

2. Konštrukcia korpusu

- Materiál: DTDL, hrúbka 18 mm.

- Korpus je pevný, určený pre dlhodobé používanie v interiéri.

- Viditeľné predné hrany korpusu sú olepené ABS hranou 22/2 mm v rovnakom dekore.

- Zadná stena: DTDL alebo HDF podľa výrobcu, pevne vsadená.

3. Dvierka

- Materiál: DTDL 18 mm v rovnakom dekore ako korpus.

- Hrany dvierok: ABS 22/2 mm po celom obvode.

- Dvierka sú uzamykateľné – cylindrický zámok s dvoma kľúčmi.

- Kovanie: kvalitné závesy s tlmeným dovieraním (soft-close) podľa projektovej dokumentácie.

4. Otvorené police nad dvierkami

- Nad dvojdverovou časťou sa nachádzajú tri otvorené police.

- Materiál políc: DTDL 18 mm, hrany olepené ABS 22/2 mm.

- Police sú výškovo nastaviteľné pomocou kovových podperiek.

- Usporiadanie políc podľa výkresovej dokumentácie.

5. Vnútorné vybavenie skrine

- V dvojdverovej časti sa nachádzajú výškovo nastaviteľné police (počet podľa projektu).

- Police sú uložené na kovových podperkách, ktoré umožňujú zmenu výšky v krokoch 32 mm.

6. Povrchové prevedenie

- Dekor DTDL podľa vzorkovníka (zjednotený s ostatným nábytkom v miestnosti).

- ABS hrany v rovnakom odtieni.

- Povrch odolný voči bežnému opotrebeniu, vlhkosti a čistiacim prostriedkom.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

7. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované (min. R = 1 mm).

- Skriňa musí byť stabilná – odporúča sa kotvenie do steny.

- Povrchy bez poškodení, škrabancov a defektov.

- Zámok musí byť funkčný a bezpečný.

Položka č. 25.

Pracovný stôl (š:180 x hl:60 x v:75+15 – výška zásteny), 2ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery stola:

  - šírka: 1800 mm

  - hĺbka: 600 mm

  - výška celková: 900 mm (vrátane zásteny)

- Tolerancia rozmerov:

  - pracovná doska: ± 2 mm

  - kovové podnožie: ± 3 mm

  - celkový rozmer: ± 5 mm

2. Konštrukcia a podnožie

- Stôl je osadený na kovových podnožiach.

- Povrchová úprava kovu: nerezový vzhľad (brúsený alebo lesklý podľa výrobcu).

- Podnožie musí zabezpečiť stabilitu a pevnosť pri dlhodobom používaní.

- Nohy sú vybavené rektifikačnými prvkami pre vyrovnanie nerovností podlahy.

3. Pracovná doska

- Materiál: pracovná doska bez postformingu (rovná hrana), DTDL alebo pracovná doska podľa vzorkovníka.

- Hrúbka dosky: 25–28 mm (podľa výrobcu).

- Hrany dosky sú olepené ABS hranou rovnakej farby a štruktúry ako pracovná doska.

- Hrúbka ABS hrany: 2 mm po celom obvode.

- Povrch odolný voči bežnému opotrebeniu, vlhkosti a čistiacim prostriedkom.

- Tolerancia hrúbky dosky: ± 0,5 mm.

- Tolerancia nalepenia hrán: ± 0,2 mm.

4. Zadná zástena

- Umiestnenie: na zadnej hrane pracovnej dosky, po celej šírke stola.

- Materiál: rovnaký ako pracovná doska (DTDL v rovnakom dekore).

- Hrúbka zásteny: 12 mm (1,2 cm).

- Výška zásteny: 150 mm.

- Hrany olepené ABS hranou 1–2 mm podľa výrobcu.

- Zástena slúži ako vizuálna a funkčná ochrana steny a pracovného priestoru.

5. Povrchové prevedenie

- Pracovná doska a zástena: dekor podľa vzorkovníka (rovnaký materiál a farba).

- Kovové podnožie: nerezový vzhľad.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

6. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované (min. R = 1 mm).

- Konštrukcia musí byť stabilná a pevná.

- Montáž musí rešpektovať existujúce elektroinštalácie a priestorové usporiadanie.

Položka č. 26.

Pracovný stôl rohový š:(205x120) x hl:59 x v:(75+15- výška zásteny), 1ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery stola:

  - šírka: 2050 x 1200 mm – rohové prevedenie

  - hĺbka: 590 mm (rohové prevedenie)

  - výška celková: 900 mm (vrátane zásteny)

- Tolerancia rozmerov:

  - pracovná doska: ± 2 mm

  - kovové podnožie: ± 3 mm

  - celkový rozmer: ± 5 mm

2. Konštrukcia a podnožie

- Stôl je osadený na kovových podnožiach.

- Povrchová úprava kovu: nerezový vzhľad (brúsený alebo lesklý podľa výrobcu).

- Podnožie musí zabezpečiť stabilitu a pevnosť pri dlhodobom používaní.

- Nohy sú vybavené rektifikačnými prvkami na vyrovnanie nerovností podlahy (min. 10 mm).

3. Pracovná doska

- Materiál: pracovná doska bez postformingu (rovná hrana), DTDL alebo pracovná doska podľa vzorkovníka.

- Hrúbka dosky: 25–28 mm (podľa výrobcu).

- Hrany dosky sú olepené ABS hranou rovnakej farby a štruktúry ako pracovná doska.

- Hrúbka ABS hrany: 2 mm po celom obvode.

- Povrch odolný voči:

  - bežnému opotrebeniu,

  - vlhkosti,

  - kancelárskym čistiacim prostriedkom.

- Tolerancia hrúbky dosky: ± 0,5 mm.

- Tolerancia nalepenia hrán: ± 0,2 mm.

4. Zadná zástena

- Umiestnenie: na zadnej hrane pracovnej dosky, po celej šírke stola.

- Materiál: rovnaký ako pracovná doska (DTDL v rovnakom dekore).

- Hrúbka zásteny: 12 mm (1,2 cm).

- Výška zásteny: 150 mm.

- Hrany olepené ABS hranou 1–2 mm podľa výrobcu.

- Zástena slúži ako vizuálna a funkčná ochrana steny a pracovného priestoru.

5. Povrchové prevedenie

- Pracovná doska a zástena: dekor podľa vzorkovníka (rovnaký materiál a farba).

- Kovové podnožie: nerezový vzhľad.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

6. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované (min. R = 1 mm).

- Konštrukcia musí byť stabilná, pevná a bez ostrých hrán.

- Montáž musí rešpektovať existujúce elektroinštalácie a priestorové usporiadanie.

Položka č. 27.

Súbor sedačiek do Auly (celok š:617 x hl:954 x v:211 ), celok

1. Celkový popis a kapacita

Sedačky v Aule tvoria ucelený sedením vybavený priestor pozostávajúci z dvoch úrovní:

- Dole na podlahe:

  - 2 rady po 9 miest = 18 miest

- Na stupňoch (schodovité hľadisko):

  - 8 radov po 10 miest = 80 miest

Celková kapacita sedenia: 98 miest

Sedenie je vyrobené na mieru podľa architektonickej dokumentácie.

2. Rozmery celku

- Celková šírka: 617 cm

- Celková hĺbka: 954 cm

- Celková výška: 211 cm

- Tolerancia rozmerov:

  - kovová konštrukcia: ± 3 mm

  - čalúnené časti: ± 5 mm

  - celkový rozmer: ± 10 mm

3. Konštrukcia sedačiek

- Nosná konštrukcia je celokovová, povrchovo upravená lesklým chrómovým nástrekom.

- Konštrukcia je pevná, stabilná a určená pre vysokú záťaž v prednáškových priestoroch.

- Rovnaký materiál a povrchová úprava sú použité aj na zábradlí plošiny pre imobilných.

4. Sedadlá

- Sedadlá sú sklápateľné, s tichým mechanizmom návratu.

- Čalúnenie: látka v odtieni červeno-bordová, podľa výberu objednávateľa.

- Výplň sedadiel a operadiel: tvarovaná PUR pena.

- Poťah je odolný voči opotrebeniu, vhodný pre intenzívne používanie.

- Tolerancia čalúnenia: ± 2 mm v hrúbke výplne.

5. Písacie stolíky

Každé sedadlo má pred sebou pevný písací stolík, ktorý je súčasťou konštrukcie radu pred ním.

Stolová doska:

- Materiál: DTDL v dekore „drevina“

- Hrúbka: 25 mm

- Hrany: ABS 40/2 mm po celom obvode

- Povrch odolný voči bežnému opotrebeniu a čistiacim prostriedkom

6. Doplnková výbava pri každom sedadle

Každé miesto na sedenie je vybavené:

- Stojanom na nápoj

- Háčikom na zavesenie (tašky, kabelky, slúchadlá a pod.)

- Doplnky sú pevne uchytené na konštrukcii sedadla

7. Dekoratívny panel pred prvým radom

Na prednú stranu prvého radu (umiestneného na podlahe) je osadený dekoratívny panel:

- Materiál: kombinácia DTDL + MDF

- Umiestnenie: vodorovne

- Dizajn: zhodný s dekoratívnymi panelmi na stenách Auly

- Povrchová úprava: dekor „drevina“ podľa vzorkovníka

8. Montáž a bezpečnosť

- Konštrukcia musí byť pevne kotvená do podlahy a stupňov.

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované (min. R = 1 mm).

- Sedačky musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť pre verejné zhromažďovacie priestory.

- Montáž musí rešpektovať únikové trasy a priestorové usporiadanie Auly.

Položka č. 28.

Kancelárska stolička do Auly (š:58 x hl:80 x v:94), 6ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery stoličky:

  - šírka: 580 mm

  - hĺbka: 800 mm

  - výška: 940 mm

- Výška sedadla: 450–500 mm (podľa typu a konštrukcie).

- Tolerancia rozmerov:

  - sedadlo a operadlo: ± 3 mm

  - kovová konštrukcia: ± 3 mm

  - celkový rozmer: ± 5 mm

2. Konštrukcia a podnožie

- Stabilná kovová konštrukcia určená pre intenzívne používanie v aule alebo prednáškovej miestnosti.

- Materiál: oceľové profily alebo rúrková oceľ.

- Povrchová úprava: práškové lakovanie alebo chróm (podľa výrobcu).

- Konštrukcia musí zabezpečiť vysokú stabilitu aj pri dlhodobom používaní.

- Nohy vybavené plastovými alebo gumenými klzákmi, ktoré nepoškodzujú podlahu.

- Nosnosť stoličky: min. 100 kg.

3. Sedadlo a operadlo

- Sedadlo a operadlo ergonomicky tvarované pre pohodlné sedenie počas dlhších prednášok.

- Materiál čalúnenia: látka typu Velvet, ekokoža alebo odolná konferenčná textília (podľa vzorkovníka).

- Výplň: kvalitná PUR pena s tvarovou stálosťou.

- Tolerancia čalúnenia:

  - hrúbka výplne: ± 2 mm

  - napnutie poťahu: ± 3 mm

- Operadlo pevné, nepolohovateľné.

4. Opierky rúk (ak sú súčasťou modelu)

- Integrované pevné opierky rúk.

- Materiál: kovová alebo plastová konštrukcia, prípadne mäkčený povrch.

- Povrchová úprava: chróm alebo čierny plast.

- Tolerancia výšky opierok: ± 3 mm.

5. Mechanizmus a funkcie

- Stolička je statická (bez koliesok), vhodná pre auly a prednáškové priestory.

- Možnosť otočenia o 360° len v prípade, že to konštrukcia umožňuje (voliteľné).

- Bez výškového nastavenia sedadla, ak ide o pevný konferenčný typ; pri kancelárskom variante je možné použiť plynový piest.

- Všetky mechanické časti musia spĺňať bezpečnostné normy pre sedací nábytok.

6. Povrchové prevedenie

- Poťah: látka podľa vzorkovníka (farebné prevedenia podľa dodávateľa).

- Konštrukcia: čierna, sivá, chróm alebo iný odtieň podľa výrobcu.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

7. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany a spoje musia byť bezpečne opracované (min. R = 1 mm).

- Stolička musí byť stabilná pri plnom zaťažení.

- Klzáky musia umožňovať tichý pohyb bez poškodenia podlahy.

- Výrobok musí byť dodaný v súlade s normami pre konferenčný a kancelársky sedací nábytok.

8. Dodanie a montáž

- Stolička môže byť dodaná v celku alebo v demonte (podľa typu).

- Súčasťou balenia musí byť kompletný montážny materiál a návod (ak je montáž potrebná).

- Montáž musí byť jednoduchá a bezpečná.

Položka č. 29.

Prednáškový stôl do Auly (š:240 x hl:70 x v:90), 2ks

1. Rozmery a základné prevedenie

- Nominálne rozmery jedného stola:

  - šírka: 2400 mm

  - hĺbka: 700 mm

  - výška: 900 mm

- Stôl je dvojdielny, pričom každý diel je určený pre troch prednášajúcich.

- Tolerancia rozmerov:

  - dosky: ± 2 mm

  - celkový rozmer: ± 5 mm

  - kovové prvky: ± 2 mm

2. Konštrukcia stola

- Konštrukcia je vyrobená z DTDL v dekore „drevina“ alebo podľa projektovej dokumentácie.

- Viditeľné hrany sú olepené ABS hranou 22/2 mm (predné hrany) a 22/0,5 mm (ostatné hrany).

- Stôl je pevnej konštrukcie, určený pre intenzívne používanie v prednáškových priestoroch.

- Spoje musia byť pevné, bez viditeľných medzier väčších ako 2 mm.

3. Predný pultík

Na prednej strane každého stola je namontovaný samostatný pultík.

Rozmery pultíka:

- šírka: 380 mm

- hĺbka: 300 mm

- výška: 1100 mm

Charakteristika:

- Materiál: DTDL v svetlom dekore „pastel“.

- Hrany olepené ABS hranou 22/2 mm.

- Pultík je pevne kotvený do konštrukcie stola.

- Slúži ako prezentačná a odkladacia plocha pre prednášajúceho.

4. Zadná stena za sedením

Za prednáškovým stolom sa nachádza dekoratívny obklad, ktorý je súčasťou celkového architektonického riešenia Auly.

Rozdelenie zadnej steny:

- Zadná stena je rozdelená na pravú a ľavú časť, pričom obe sú osadené dekoratívnymi panelmi v dekore „drevina“.

- V strede medzi týmito dvoma časťami sa nachádza opticky podsvietený panel s logom školy.

Charakteristika panelov:

- Panely sú montované v presnom lícovaní so svetelným panelom.

- Povrchové prevedenie je jednotné s ostatnými obkladmi v Aule.

- Podsvietený panel zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie svetla a zvýraznenie loga školy.

- Osvetlenie je regulovateľné podľa potreby priestoru.

5. Povrchové prevedenie

- Stôl aj pultík: DTDL v dekore „drevina“ a „pastel“.

- Povrchy odolné voči bežnému opotrebeniu, vlhkosti a čistiacim prostriedkom.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

6. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne zaoblené (min. R = 1 mm).

- Konštrukcia musí byť stabilná a pevná.

- Montáž musí rešpektovať existujúce elektroinštalácie a priestorové usporiadanie Auly.

Položka č. 30.

Svetelný panel do Auly – celok (š:150 x hl.:10 x v:279+1234+48), 1ks – celok

1. Rozmery

- Nominálne rozmery celku:

  - šírka: 1500 mm

  - hĺbka: 100 mm

  - výška zadná stena: 2790 mm + dĺžka stropu: 12340 mm + prepojenie s telesom nad tabuľou: 480 mm

  - SDK konštrukcia: ± 5 mm

  - plastový kryt: ± 2 mm

  - celkový rozmer panelu: ± 5 mm

2. Konštrukcia panelu

- Panel je umiestnený na zadnej stene Auly a plynulo nadväzuje na podhľadový panel na strope a ďalej sa prepája s telesom nad tabuľou.

- Konštrukcia je vyrobená zo sadrokartónových (SDK) panelov vhodných pre interiérové použitie.

- SDK konštrukcia je pevne kotvená do nosnej steny a stropnej konštrukcie.

- Spoje musia byť bez viditeľných prechodov, s hladkým povrchom pripraveným na finálnu povrchovú úpravu.

3. Svetelná časť

- Zo strany svietenia je panel prekrytý plastovou polopriehľadnou doskou (difúzor).

- Difúzor zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie svetla po celej ploche panelu.

- Materiál difúzora: PMMA alebo polykarbonát s mliečnym efektom.

- Tolerancia hrúbky difúzora: ± 0,5 mm.

- Difúzor musí byť bezpečne uchytený, s možnosťou servisného prístupu k svetelným zdrojom.

4. Osvetlenie

- Panel je vybavený rovnakým typom osvetlenia ako podhľadový panel na strope, aby bol zabezpečený jednotný svetelný efekt.

- Svetelný zdroj: LED pásy alebo LED moduly s vysokou účinnosťou.

- Farba svetla: podľa projektu (typicky 3000–4000 K).

- Možnosť plynulého stmievania (regulácie intenzity svetla).

- Napájanie a ovládanie musí byť kompatibilné s existujúcim systémom v Aule.

5. Montáž a napojenie

- Panel musí byť konštrukčne aj vizuálne spojený s podhľadovým panelom, bez viditeľných medzier.

- Montáž musí umožniť:

  - servisný prístup k LED zdrojom,

  - prístup k elektroinštalácii,

  - bezpečné odvetranie svetelnej časti.

- Všetky elektroinštalačné práce musia byť vykonané v súlade s platnými predpismi.

6. Povrchové prevedenie

- SDK časť panelu: hladká povrchová úprava (tmel + farba podľa interiéru Auly).

- Difúzor: mliečny polopriehľadný plast.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

7. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované.

- Panel musí byť stabilný a pevne ukotvený.

- Svetelný zdroj nesmie vytvárať oslnenie ani nerovnomerné svetelné pásy.

Položka č. 31.

Obklad steny Aula – celok (š:773 x hl:1188 x v:402), 1ks celok

1. Celkový popis

Obklad stien v Aule pozostáva z viacerých dekoratívnych panelov umiestnených na zadnej a bočných stenách. Panely sú rozmiestnené podľa architektonickej a výkresovej dokumentácie a tvoria jednotný vizuálny celok v kombinácii so svetelným panelom v strede zadnej steny.

Celkový súčet plôch a rozmerov panelov zodpovedá rozmeru 773 × 1188 × 402 cm (celkový súhrnný objemový rozsah riešeného obkladu).

2. Materiálové prevedenie

- Dekoratívne panely sú vyrobené z DTDL v dekore „drevina“.

- Viditeľné hrany panelov sú olepené ABS hranou 22/0,5 mm v rovnakom dekore.

- Panely sú kotvené na podkladovú konštrukciu podľa výkresovej dokumentácie.

- Tolerancia rozmerov panelov: ± 3 mm.

- Tolerancia nalepenia hrán: ± 0,2 mm.

3. Zadná stena Auly – dva hlavné panely

Na zadnej stene za sedačkami sa nachádzajú dva veľkoplošné dekoratívne panely, umiestnené symetricky po oboch stranách centrálneho svetelného panelu.

Rozmery každého panelu:

- šírka: 310 cm

- výška: 279 cm

Charakteristika:

- Panely sú osadené v presnom lícovaní so svetelným panelom v strede.

- Povrch je v dekore „drevina“, rovnaký ako pri ostatných obkladoch v Aule.

- Montáž musí zabezpečiť rovinnosť bez odchýlok väčších ako 2 mm na 2 m dĺžky.

4. Bočná stena – štyri dekoratívne panely

Na bočnej stene od vchodových dverí smerom dozadu sú umiestnené štyri vertikálne dekoratívne panely.

Rozmery:

- šírka každého panelu: 89 cm (šírka zodpovedá šírke stupníc schodov)

- výška: rôzna, podľa výšky jednotlivých stupníc a výkresovej dokumentácie

Charakteristika:

- Panely sú osadené v nadväznosti na schodiskové stupnice.

- Výšky panelov sa menia podľa výškových úrovní schodov.

- Panely sú montované v jednotnom rytme a tvoria súvislý dizajnový prvok.

5. Pravá strana od vchodových dverí – tretí blok panelov

Na pravej strane od vchodových dverí sa nachádza samostatný blok dekoratívnych panelov.

Rozmery bloku:

- šírka: 175,7 cm

- výška: 391 cm (od podlahy po strop)

Charakteristika:

- Panel je osadený ako samostatný vertikálny prvok.

- Povrchové prevedenie je identické s ostatnými panelmi v Aule.

- Montáž musí rešpektovať napojenie na okolité konštrukcie a strop.

6. Montáž a kotvenie

- Panely sú kotvené na podkladovú konštrukciu (DTDL, latovanie, SDK alebo kovová podkonštrukcia podľa projektu).

- Spoje musia byť pevné, bez viditeľných medzier väčších ako 2 mm.

- Panely musia byť montované v presnom lícovaní s ostatnými prvkami (svetelný panel, schodiskové stupnice, dvere).

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované (min. R = 1 mm).

7. Povrchové prevedenie

- Dekor: „drevina“ podľa vzorkovníka.

- Povrch odolný voči bežnému opotrebeniu a vlhkosti.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

8. Bezpečnosť a prevedenie

- Panely musia byť stabilné po celej výške a šírke.

- Montáž musí rešpektovať existujúce elektroinštalácie a architektonické prvky.

- Povrch musí byť bez poškodení, škrabancov a viditeľných defektov.

Položka č. 32.

Svetelné panely medzi obkladmi (š:321 x hl:89 x v:5), 3 ks

1. Rozmery – nutné zamerať !

- Nominálne rozmery panelu:

  - výška: 3210 mm

  - šírka: 890 mm

  - hĺbka: 50 mm

- Tolerancia rozmerov:

  - SDK konštrukcia: ± 5 mm

  - plastový difúzor: ± 2 mm

  - celkový rozmer panelu: ± 5 mm

2. Umiestnenie a funkcia

- Panel je umiestnený na bočnej stene s dverami, naľavo od dverí.

- Je orientovaný na výšku.

- Panel je rovnako podsvietený ako svetelné panely na zadnej stene a na strope.

- Slúži ako vertikálny svetelný prvok, ktorý plynulo nadväzuje na dizajn dekoratívnych obkladov.

- Panel prechádza plynulo od stupníc schodov až po strop, bez viditeľných prerušení.

3. Konštrukcia panelu

- Konštrukcia je zhodná s položkou č. 30 (svetelný panel v Aule).

- Základ tvorí SDK konštrukcia pevne kotvená do steny.

- Zo strany svietenia je panel prekrytý plastovou polopriehľadnou doskou (difúzor).

- Difúzor zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie svetla po celej ploche panelu.

- Materiál difúzora: PMMA alebo polykarbonát s mliečnym efektom.

- Tolerancia hrúbky difúzora: ± 0,5 mm.

4. Osvetlenie

- Svetelný zdroj: LED pásy alebo LED moduly s vysokou účinnosťou.

- Panel je osvetlený rovnakým typom svetla ako zadný panel a stropný panel, aby bol zabezpečený jednotný svetelný efekt.

- Farba svetla: podľa projektu (typicky 3000–4000 K).

- Panel musí umožňovať plynulú reguláciu intenzity svetla (stmievanie).

- Napájanie a ovládanie musia byť kompatibilné s existujúcim systémom v Aule.

5. Montáž a napojenie

- Panel je montovaný medzi dekoratívne obkladové panely, s presným lícovaním.

- Musí byť zabezpečené plynulé napojenie na okolité obklady bez viditeľných medzier.

- Montáž musí umožniť:

  - servisný prístup k LED zdrojom,

  - prístup k elektroinštalácii,

  - bezpečné odvetranie svetelnej časti.

- Elektroinštalácia musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi.

6. Ovládanie

- Ovládanie svetelného panelu je umiestnené pri dverách.

- Ovládanie musí umožňovať:

  - zapnutie/vypnutie,

  - reguláciu intenzity svetla (stmievanie),

  - synchronizáciu s ostatnými svetelnými panelmi v priestore.

7. Povrchové prevedenie

- SDK časť panelu: hladká povrchová úprava (tmel + farba podľa interiéru).

- Difúzor: mliečny polopriehľadný plast.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

8. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované.

- Panel musí byť stabilný a pevne ukotvený.

- Svetelný zdroj nesmie vytvárať oslnenie ani nerovnomerné svetelné pásy.

Položka č. 33.

Teleso nad tabulou (š:500 x hl:45 x v:15) (1ks – celok)

1. Rozmery

- Nominálne rozmery celku:

  - šírka: 5000 mm

  - hĺbka: 450 mm

  - výška: 150 mm

- Tolerancia rozmerov:

  - SDK konštrukcia: ± 5 mm

  - plastový difúzor: ± 2 mm

  - celkový rozmer panelu: ± 5 mm

2. Konštrukcia panelu

- Panel je umiestnený na zadnej stene Auly a plynulo nadväzuje na podhľadový panel na strope.

- Konštrukcia je vyrobená zo sadrokartónových (SDK) panelov vhodných pre interiérové použitie.

- SDK konštrukcia je pevne kotvená do nosnej steny a stropnej konštrukcie.

- Povrch SDK je pripravený na finálnu povrchovú úpravu (tmel, brúsenie, náter).

- Spoje musia byť bez viditeľných prechodov, s hladkým a rovnomerným povrchom.

3. Svetelná časť

- Zo strany svietenia je panel prekrytý plastovou polopriehľadnou doskou (difúzor).

- Difúzor zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie svetla po celej ploche panelu.

- Materiál difúzora: PMMA alebo polykarbonát s mliečnym efektom.

- Tolerancia hrúbky difúzora: ± 0,5 mm.

- Difúzor musí byť bezpečne uchytený, s možnosťou servisného prístupu k svetelným zdrojom.

4. Osvetlenie

- Panel je osvetlený rovnakým typom svetelného zdroja ako podhľadový panel na strope, aby bol zabezpečený jednotný svetelný efekt.

- Svetelný zdroj: LED pásy alebo LED moduly s vysokou účinnosťou.

- Farba svetla: podľa projektu (typicky 3000–4000 K).

- Panel musí umožňovať plynulú reguláciu intenzity svetla (stmievanie).

- Napájanie a ovládanie musia byť kompatibilné s existujúcim systémom v Aule.

5. Montáž a napojenie

- Panel musí byť konštrukčne aj vizuálne spojený s podhľadovým panelom, bez viditeľných medzier.

- Montáž musí umožniť:

  - servisný prístup k LED zdrojom,

  - prístup k elektroinštalácii,

  - bezpečné odvetranie svetelnej časti.

- Elektroinštalácia musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi.

6. Povrchové prevedenie

- SDK časť panelu: hladká povrchová úprava (tmel + farba podľa interiéru Auly).

- Difúzor: mliečny polopriehľadný plast.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

7. Bezpečnosť a prevedenie

- Všetky hrany musia byť bezpečne opracované.

- Panel musí byť stabilný a pevne ukotvený.

- Svetelný zdroj nesmie vytvárať oslnenie ani nerovnomerné svetelné pásy.

Položka č. 34.

Dekoratívna stena 2.16 nachádzajúca sa na vstupnej chodbe (š:244 x hl:4 x v:331), 1ks

1. Rozmery

- Nominálne rozmery panelu: šírka 2440 mm × hĺbka 40 mm × výška 3310 mm.

- Tolerancia rozmerov:

  - lamely: ± 2 mm,

  - podkladová doska: ± 3 mm,

  - celkový rozmer panelu: ± 5 mm.

2. Materiálové prevedenie

Lamely

- Materiál: DTDL v dekore „drevina“ podľa výkresovej dokumentácie.

- Lamely sú rôznych šírok (presné rozmiestnenie podľa výkresu).

- Hrany lamiel olepené ABS hranou 22/0,5 mm v dekore „drevina“.

- Tolerancia hrúbky lamely: ± 0,5 mm.

- Tolerancia nalepenia hrán: ± 0,2 mm.

Podkladová doska

- Materiál: DTDL doska v dekore „pastel“.

- Hrúbka podkladovej dosky: 18 mm (alebo podľa výkresovej dokumentácie).

- Lamely sú pevne uchytené na podkladovej doske v presnom rozložení.

3. Konštrukcia a montáž

- Lamely sú montované na podkladovú dosku v rozložení podľa výkresovej dokumentácie.

- Celý panel (lamely + podkladová doska) je následne kotvený na stenu.

- Kotvenie musí zabezpečiť stabilitu po celej výške 331 cm.

- Spoje musia byť pevné, bez viditeľných medzier väčších ako 2 mm.

- Všetky hrany musia byť bezpečne zaoblené (min. R = 1 mm).

4. Úprava pre TV a elektroinštaláciu

Panel musí byť upravený tak, aby umožňoval plnohodnotný prístup k existujúcim prvkom na stene:

Konzola na TV

- V mieste konzoly musí byť vytvorený otvor alebo servisný priestor, ktorý umožní:

  - montáž a demontáž TV držiaka,

  - prístup ku kotviacim bodom,

  - vedenie káblov za panelom.

- Otvor musí byť esteticky zakomponovaný, prípadne prekrytý lamelami s možnosťou demontáže.

Zásuvky pod TV

- V mieste zásuviek musí byť vytvorený presný výrez podľa ich umiestnenia.

- Výrez musí umožniť:

  - plný prístup k zásuvkám,

  - bezpečné odvetranie,

  - vedenie káblov.

- Hrany výrezov musia byť čisté, bez triesok a poškodenia dekoru.

5. Povrchové prevedenie

- Dekor lamiel: „drevina“ podľa vzorkovníka.

- Dekor podkladovej dosky: „pastel“.

- Povrch odolný voči bežnému opotrebeniu a vlhkosti.

- Farebná odchýlka v rámci série: max. ± 5 %.

6. Bezpečnosť a prevedenie

- Panel musí byť stabilný po celej výške a šírke.

- Montáž musí rešpektovať existujúce elektroinštalácie.