Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

| Položka č. 1 – GNSS zariadenie s príslušenstvom |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 9 ks |
| RTK modul: | - meranie s cm presnosťou - záruka min. 5 rokov - IMU jednotkou bez nutnosti kalibrácie |
| RTK kompatibilita s: | min. Handheld NAUTIZ X6 |
| Batéria RTK: | - výdrž min. 9 hod v teréne. - nabíjanie cez univerzálne porty USB-C, možnosť nabíjania pomocou powerbanky |
| Možnosť použitia korekčnej VRS služby: | SKPOS – Slovenská priestorová observačná služba |
| Presné určovanie polohy bodu | centimetrová presnosť a FIX bez nutnosti pripojenia internetu a NTRIP služby |
| GSM: | podpora GSM - prijímač s modemom min. 4G (LTE) |
| GPS: | podpora súčasných a budúcich satelitných signálov s min. 4 GNSS systémov |
| Softvér: | minimálne: - menu v jazykoch sk/cz - meranie: min. v JTSK (jednotná trigonometrická sieť katastrálna Slovenska) a vo WGS - WMS mapové podklady - COGO funkcie (objem, bod a línie, priesečník, uhol, prevod jednotiek - CAD kreslenie - funkcia AR - možnosť pripojenia externého diaľkomeru pre meranie nedostupných bodov a ukladanie priamo v aplikácii - online podpora po dobu trvania záruky RTK modulu - odborné zaškolenie pracovníkov |
| Príslušenstvo: | minimálne: - prenosný kufor na RTK modul kompatibilný s ponúkaným zariadením - nabíjačka akumulátora - zo siete 230V/50 Hz - autonabíjačka 12V - vymeriavacia tyč kompatibilná s uchytením Handheld NAUTIZ X6 |