Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEJ ŚMIECIARKI DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH

I. Podwozie:

1.1. Podwozie trzy osiowe, wyprodukowane w min. 2023r., z maksymalnym przebiegiem do 30 000 km.

1.2. DMC pojazdu 26000-28000 kg.

1.3. Przystosowane do zabudowy z zasypem tylnym.

1.4. Rozstaw osi pojazdu 3700-4000 mm.

1.5. Zawieszenie: przód resory piórowe, tył pneumatyczne.

1.6. Stabilizator osi przedniej.

1.7. Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej.

1.8. Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe.

1.9. System kontroli trakcji ESP.

1.10. Dopuszczalny nacisk osi przedniej min 8000 kg.

1.11. Dopuszczalny nacisk osi napędowej min 11500 kg.

1.12. Dopuszczalny nacisk osi wleczonej min 7500 kg.

1.13. Nowe opony na felgach stalowych

1.14. Wszystkie koła zabezpieczone osłonami błotnymi (chlapacze).

1.15. Hamulec postojowy.

1.16. System ostrzegania przed kolizją z przodu z hamowaniem awaryjnym

1.17. Silnik o zapłonie samoczynnym min 7500 cm3.

1.18. Moc silnika min 290 KM.

1.19. Norma emisji spalin Euro 6.

1.20. Hamulec silnikowy klapowy

1.21. Przystawka do odbioru mocy od silnikowa

1.22. Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana , min 12 biegowa.

1.23. Zbiornik paliwa min 200 l, z zamykanym na kluczyk korkiem.

1.24. Zbiornik AdBlue min 25 l.

1.25. Zderzak narożniki stalowe.

1.26. Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym.

1.27. 2 kluczyki z pilotem.

1.28. System zamków z zamkiem centralnym.

1.29. Fotel kierowcy amortyzowany.

1.30. Fotel środkowy z pasem bezpieczeństwa 3 punktowym.

1.31. Sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz.

1.32. Radio z wyjściem USB.

1.33. Klimatyzacja.

1.34. Złącze pneumatyczne w kabinie kierowcy.

1.35. Akumulator 2 x 12V min 180Ah.

1.36. Światła do jazdy dziennej LED

1.37. Światła przeciwmgielne

1.38. Ogranicznik prędkości do 90km/h.

1.39. Ogranicznik prędkości cofania V max 30km/h.

1.40. Osłony przeciw najazdowe boczne.

1.41. Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim.

1.42. Tachograf z godnie z obowiązującymi przepisami.

1.43. Posiadanie deklaracji zgodności dla podwozia CE.

1.44. Instrukcja obsługi w języku polskim.

1.45. Podnośnik min 12 t teleskopowy.

1.46. 2 kliny pod koła, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podstawowe narzędzia do obsługi pojazdu.

1.47. Pistolet na sprężone powietrze z elastycznym przewodem.

1.48. Komplet gumowych dywaników.

1.49. Podgrzewana szyba przednia.

1.50. Komplet pokrowców na siedzenie.

1.51. Podświetlane stopnie wejściowe

1.52. Belka świetlna ostrzegawcza kolor pomarańczowy, na kabinie.

II. Zabudowa:

2.1. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych o pojemności od SM 80 do SM 1100, oraz odpadów wielkogabarytowych.

2.2. Zabudowa połączona elastycznie z podwoziem.

2.3. Skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach, każda ze ścian zbiornika wykonana z pojedynczego jednolitego arkusza stali wysokogatunkowej , bez spawów.

2.4. Podłoga skrzyni ładunkowej płaska lub owalna , wykonana ze stali o grubości min 6mm.

2.5. Pojemność zabudowy min 22 m3.

2.6. Wanna załadowcza wykonana z blachy o grubości dna min 8 mm, boki o grubości min 4mm.

2.7. Objętość kosza zasypowego min 2,0 m3.

2.8. Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym.

2.9. Mechanizm zgniatania jarzmowy.

2.10. Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy.

2.11. Możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni z odpadów.

2.12. Urządzenie do otwierania pokryw pojemników.

2.13. Możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym.

2.14. Możliwość sterowania urządzeniem zasypowym po obu stronach odwłoka.

2.15. Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy.

2.16. Układ uwalniania zakleszczonych pojemników.

2.17. Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa (STOP awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden w kabinie kierowcy.

2.18. Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego.

2.19. Stopień zagęszczenia odpadów 6:1.

2.20. Możliwość odbierania odpadów wielkogabarytowych.

2.21. Krawędź kosza zasypowego z otwieraną klapą.

2.22. Odwłok z automatyczną blokadą i odblokowywaniem.

2.23. Dwa stopnie dla ładowaczy z możliwością ograniczenia prędkości do 30 km/h, uniemożliwienie manewru cofania pojazdu.

2.24. Dwa siłowniki prasy zgniatającej.

2.25. Uszczelka zamontowana pomiędzy odwłokiem , a skrzynią ładunkową.

2.26. Rura odpływowa z zaworem na BIO odcieki.

2.27. Kamera umieszczona z tylu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy

III. Wymagania dotyczące systemu wagowego z identyfikacją pojemników RFID oraz systemu rejestracji obrazu:

3.1. Pojazd ma być wyposażony w system monitoringu położenia pojazdu umożliwiający identyfikację i rejestrację lokalizacji pojazdu, oparty o dowolną z dostępnych usług nawigacji satelitarnej.

3.2. Zamawiający wymaga, aby system monitoringu lokalizacji pojazdu rejestrował lokalizację pojazdu nie rzadziej niż co 50 m i 15 sekund, oraz rejestrował datę i czas pomiaru położenia pojazdu

3.3. System powinien rejestrować chwilowy błąd wyznaczania lokalizacji wyrażany w metrach.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia systemu monitoringu położenia pojazdu lub spowodowania zaprzestania jego pracy podczas realizacji trasy.

3.5. Zamawiający dopuszcza brak rejestracji położenia.

IV. Wymagania dotyczące automatycznego systemu identyfikacji RFID pojemników:

4.1. System musi zapewniać identyfikację pojemników za pomocą anten RFID, każdy ważony pojemnik powinien być automatycznie identyfikowany przez rejestrację identyfikatora zamontowanego na pojemniku.

4.2. Dane o odczytach RFID muszą być przekazywane do Systemu Informatycznego natychmiast po wystąpieniu zdarzenia .

4.3. System radiowej identyfikacji pojemników musi pracować w oparciu o identyfikatory pracujące na częstotliwości do 135 kHz.

4.4. System musi umożliwiać identyfikację wszystkich standardowych pojemników od 120 l do 1100 l pojemności, zarówno plastikowych jak i metalowych.

4.5. Wymagany stopień ochrony środowiskowej komponentów systemu to IP67 lub wyższy.

4.6. System RFID musi gwarantować brak wzajemnego zakłócania się wszystkich podłączonych anten podczas pracy systemu .

4.7. System RFID musi powiadomić załogę o: odczycie RFID z trasówki, braku odczytu RFID podczas wykonywania zasypu.

V. Wymagania do dynamicznego, automatycznego systemu wagowego dla pojazdu bezpyłowego:

5.1. Pod pojęciem dynamicznego systemu wagowego (dalej system wagowy) należy rozumieć wagę automatyczną dla pojedynczych pojemników : komputer wagowy, komórki pomiarowe, czujniki wyzwalające, okablowanie łączące czujniki z komputerem, elementy mocujące. Podstawową częścią składową systemu jest komputer wagowy, do którego podłączone zostaną sygnały z czujników pomiarowych oraz pomocniczych czujników wyzwalających. Ilość i typ czujników wyzwalających niezbędnych do prawidłowej pracy systemu wagowego niezależnie od typu urządzenia załadowczego zobowiązany jest określić Wykonawca.

5.2. System musi być dostosowany do urządzenia z zasypem tylnym z grzebieniem umocowanym na belce poprzecznej i ramionach składanych do pojemników o objętości od 120 l do 1100 l, ważenie pojemnika odbywa się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp, bez potrzeby jego przerywania w celu osiągnięcia pomiaru wagi oraz bez konieczności wydłużania cyklu opróżniania pojemnika.

5.3. System musi spełniać wymagania CE

5.4. W przypadku jednoczesnego opróżniania więcej niż jednego pojemnika (o ile zasyp na to pozwala) system wagowy wskazuje pomiar masy odpadów odebranych z każdego pojemnika osobno.

5.5. Wymagany stopień ochrony środowiskowej komponentów systemu to IP66 lub wyższy.

5.6. System musi rejestrować masę odpadów dla każdego z uruchomień zasypu oddzielnie dla każdego pojemnika.

5.7. Dokładność pomiaru systemu wagowego nie gorsza niż :

- przy załadunku pojemników dwukołowych wymaga się parametrów < 2 kg

- przy załadunku pojemników czterokołowych wymaga się parametrów < 5 kg .

5.8. Czujniki obciążenia są wykonane ze stali nierdzewnej (bez aluminium)i odporne na działanie środków chemicznych stosowanych do utrzymania dróg oraz obecnych w odbieranych odpadach.

5.9. System wagowy uwzględnia możliwość 100 % przeciążenia.

5.10. System wagowy posiada wewnętrzny zegar z datą i godziną.

5.11. System wagowy posiada wyświetlacz na którym są wyświetlane aktualne wskazania zegara wewnętrznego oraz wartość ostatniego ważenia.

5.12. System wagowy posiada pamięć wewnętrzną pozwalającą na przechowywanie informacji o co najmniej 10 000 ostatnich ważeniach z możliwością jej prostego odczytania w komputerze klasy PC,

5.13. W pamięci o której mowa wyżej przechowywane muszą być co najmniej informacje o dacie i godzinie wykonania ważenia, unikalny identyfikator ważenia (np. kolejny numer) wartość netto ważenia oraz informacja pozwalająca ustalić w jakim trybie pracował system wagowy, brak zasilania wagi nie wpływa na zawartość pamięci.

5.14. System wagowy, ze wszystkimi składowymi, tj. wymienioną pamięcią wewnętrzną posiada certyfikat badania typu UE zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE .

VI. Wymagania systemu rejestracji obrazu:

6.1. System rejestracji obrazu pozwala na podłączenie 4 kamer (przód, tył, boki).

6.2. Każda kamera posiada stopień ochrony środowiskowej IP65 lub wyższy.

6.3. Możliwość rejestracji w nocy/przy słabych warunkach oświetleniowych.

6.4. System rejestracji obrazu musi posiadać bufor pamięci pozwalający na obsługę przypadku, gdy pojazd znajdzie się w obszarze o zasięgu sieci GSM nie pozwalającym na przesyłanie do systemu informatycznego rejestrowanego materiału na bieżąco.

6.5. Montaż kamer na pojeździe oraz ich kąt widzenia muszą pozwalać na rejestrację obrazu z pełnym pokryciem otoczenia pojazdu, z możliwością analizy sytuacji związanej z procesem odbioru odpadów.

6.6. Wymaga się by system rejestrował obraz z każdej sekundy pracy pojazdu.

6.7. Rozdzielczość rejestrowanego obrazu nie mniejsza niż FHD.

6.8. Rejestrowany obraz musi posiadać naniesioną informację o dacie i czasie (godzina, minuta, sekunda) rejestracji każdej klatki obrazu.

6.9. Rejestrowany obraz musi być częścią danych archiwalnych pojazdu, na którym zainstalowano system rejestracji obrazu wraz z pozostałymi elementami Infrastruktury Technicznej.

VII. Gwarancja

7.1. Okres gwarancji minimum 3 lata na całość pojazdu liczony od dnia przekazania pojazdu zamawiającemu.

7.2. Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji. Serwis gwarancyjny stacjonarny będzie znajdował się w odległości maksymalnej 75 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport pojazdu do serwisu.

7.3. Bezpłatne naprawy obejmują koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych a także koszty robocizny oraz koszty przeglądów serwisowych i napraw bieżących, które nie wynikły z winy Zamawiającego.

7.4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji: − do naprawy wady fizycznej przedmiotu umowy, − powstanie oraz usunięcie wad przedmiotu umowy, musi być potwierdzone protokolarnie. Wymagane warunki napraw gwarancyjnych: zgodnie z Umową stanowiącą zał. nr …… do SWZ.

7.5. O powstałych wadach i usterkach przedmiotu umowy Zamawiający w celu realizacji przysługujących mu uprawnień zawiadamia Wykonawcę: telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną.

7.6. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie trwania gwarancji.

VIII. Pozostałe wymagania:

8.1. Wykonawca przedłoży w trakcie odbioru komplet niezbędnych dokumentów do zarejestrowania pojazdu na terenie RP.

8.2. Pojazd dostarczyć do bazy transportowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 24, 34 – 120 Andrychów, w godzinach 07:00 – 12:00. Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

8.3. Wykonawca w dniu dostawy zobowiązany jest do przeprowadzeni nieodpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi  i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych                w nim urządzeń.

8.4. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej 1 dostawę zbliżoną przedmiotem do przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 600.000 zł netto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

8.5. Wykonawca przedłoży Certyfikat Euro-6 dla podwozia śmieciarki.

8.6. Wykonawca przedłoży schemat elektryczny zabudowy śmieciarki.

8.7. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.