Názov predmetu zákazky:

,,Nákup bezdrôtovej závesnej žeriavovej váhy“

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky:

Predmetom zákazky je nákup bezdrôtovej závesnej žeriavovej váhy na pre presné meranie síl a hmotností. Zariadenie bude slúžiť na váženie bremien pomocou žeriavov a na presné meranie ťažných síl. Váha bude slúžiť pre potreby Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a bude využitá najmä pri výcviku strojníkov a pri špeciálnych zásahoch.

Váhy budú používané v súlade s § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Bezdrôtová závesná žeriavová váha musí spĺňať kvalitu na profesionálne použitie.

Parametre predmetu zákazky

| Požiadavka | Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Vlastný návrh plnenie (vyplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky (technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť skutočnú hodnotu) |
| --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Bezdrôtová závesná žeriavová váha |  |  |
| Množstvo: | 2 ks |  |
| V ý r o b c a: |  |  |
| T y p o v é o z n a č e n i e: |  |  |
| O b r á z o k – žiadame uchádzača vložiť fotografiu resp. link na ponúkaný predmet obstarávania |  |  |
| - Materiál: Vysokopevnostná oceľ s niklovou povrchovou úpravou, alebo ekvivalent. |  |  |
| - IP krytie: Minimálne IP67 |  |  |
| - Rozsah merania: min. 30 ton |  |  |
| - Presnosť merania: maximálna odchýlka 0,05 % |  |  |
| - Meracie jednotky: kilogramy (kg), krátke tony (t), Newtony (N) a kilo newtony (kN) |  |  |
| - Strmene: vysokopevnostné kotviace strmene typu G2130 s galvanizovanou povrchovou úpravou – 2 ks |  |  |
| - Funkcie: Nulovanie, tárovanie, upozornenie na nízku batériu, podržanie maximálnej hodnoty (Peak hold), upozornenie na preťaženie, užívateľská kalibrácia chránená heslom |  |  |
| - Nastaviteľné hodnoty: Dva programovateľné Set-Pointy použiteľné pre bezpečnostné a varovné aplikácie alebo pre kontrolu limitnej hmotnosti |  |  |
| - Súčasťou dodávky musí byť bezdrôtový ručný indikátor s podsvieteným LCD displejom |  |  |
| - Dosah bezdrôtového prenosu: minimálne 50 metrov v otvorenom priestore |  |  |
| - Napájanie: vymeniteľná lítiová batéria, alebo alkalické batérie, minimálna doba prevádzky 30 hodín |  |  |
| - Prevádzková teplota: od -10 °C do +50 °C |  |  |
| - Musí byť dodávané s prenosným kufríkom pre bezpečný transport |  |  |
| 1.14Súčasťou balenia: návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |

Osobitné požiadavky:

Objednávateľ požaduje predloženie všetkých dokumentov a technickej dokumentácie jednotlivých položiek (informácie o preprave, manipulovaní, skladovaní, o uvedení do prevádzky, o údržbe a informácie o lehotách a obsahom pravidelných revízií, kontrol a skúšok jednotlivých položiek nákupu) najneskôr do uzavretia nákupnej zmluvy.

Objednávateľ požaduje predloženie návodu na obsluhu len od úspešného uchádzača po uzavretí verejného obstarávania.

Doprava na miesto plnenia.

Vyloženie tovaru na miesto plnenia: centrálny sklad Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 010 01 Žilina.

Pred dodaním tovaru kontaktovať určenú osobu objednávateľa 3 pracovné dni vopred.

Dodať nový, doteraz nepoužívaný tovar.

Tovar bude dodávaný postupne, na základe objednávok vystavených obstarávateľom.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.

Začiatok plynutia záručnej doby odo dňa prevzatia predmetu zákazky, rozhodujúci je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

Objednávateľ požaduje predloženie certifikátu výrobku, alebo náležitosti podľa zákona č. 56/2018 z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov najneskôr do uzavretia nákupnej zmluvy.

V prípade použitia ekvivalentných materiálov, dodávateľ musí doložiť materiálové listy na použité materiály a deklarovať ekvivalent materiálov.

V prípade použitia ekvivalentných noriem, dodávateľ musí predložiť úradne preloženú normu v slovenskom jazyku.

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.

Objednávateľ požaduje predloženie určitých dokumentov: - uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení kúpnej zmluvy/objednávky bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a o zmenene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona o verejnom obstarávaní); oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté, - v prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne, - uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača, - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa §7 zákona 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nesplnenie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.