Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:  „Nákup radiačných sond“

Charakteristika predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je nákup 20 ks radiačných sond – meradiel externého dávkového príkonu siete  RADMON II., určených na kontinuálne monitorovanie ionizujúceho žiarenia v priemyselných, energetických a bezpečnostných aplikáciách. Zariadenia musia zabezpečovať spoľahlivé meranie externého dávkového príkonu v širokom rozsahu intenzít žiarenia, s vysokou odolnosťou voči nepriaznivým prevádzkovým podmienkam a možnosťou integrácie do monitorovacích a riadiacich systémov prostredníctvom komunikačného rozhrania RS485 MODBUS.

Hlavný kód CPV: 38341000-7 Prístroje na meranie žiarenia

Typ a platnosť zmluvy: kúpna zmluva, do splnenia predmetu zákazky.

Termín plnenia: do 30.11.2026

Miesto dodania: Sekcia krízového riadenia MV SR, Centrum bezpečnostnotechnických činností, oddelenie radiačnej a chemickej bezpečnosti, Príboj 559, Slovenská Ľupča.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Sondy na monitorovanie hodnoty priestorového príkonu dávkového ekvivalentu (PPDE).

| Technické vlastnosti meracej sondy |  |
| --- | --- |
| Celkový merací rozsah | 50 nSv/h až 2Sv/h |
| Energetický rozsah | 40 keV až 3 MeV |
| Napájanie | 12 až 48 V DC |
| Stupeň ochrany krytom | IP 67 |
| Merací rozsah GM trubice A | 50 nSv/h až 20mSv/h |
| 1μ/h(Cs137) GM trubice A | 1,4CPS* |
| Merací rozsah GM trubice B | 1μSv/h až 2Sv/h |
| 1μ/h(Cs137) GM trubice B | 0,15CPS* |
| Rozsah pracovných teplôt | -30 ℃ až +55 ℃ |
| Konektor | WEIPU SF 1213/P9 |
| Komunikačné rozhranie | RS485 MODBUS |

*CPS – počet impulzov za sekundu

S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený, certifikovaný a spĺňať platné technické a bezpečnostné normy pre zariadenia určené na monitorovanie ionizujúceho žiarenia.

3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

4. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

Ďalšie všeobecné požiadavky

- dodávané zariadenia musia mať certifikát CE o zhode s európskymi technickými normami;

- od dodávateľa sa vyžaduje prvotné metrologické overenie merania a technický list meradla;

- požaduje sa predložiť potvrdenie dodávateľa prístroja o poskytovaní autorizovaného servisu dodávaných zariadení a servisné stredisko musí byť v SR alebo inej členskej krajine EÚ;

- cena musí zahŕňať všetky náklady na balné, dopravu;

- požaduje sa overenie správnosti meradla;

- požaduje sa zaškolenie obsluhy pre 2 osoby;

- návod na používanie bude poskytnutý v slovenskom alebo v českom jazyku.

V celkovej cene za celý predmet zákazky musia byť započítané všetky náklady a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.