# OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dostrzegalni przeciwpożarowej 
w leśnictwie Stara Kuźnia”

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Remont dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Stara Kuźnia”, zgodnie z postanowieniami Umowy, aktualną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie obejmuje również dokonanie złożenia wniosku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

- Lokalizacja:

- województwo: opolskie,

- powiat: kędzierzyńsko-kozielski,

- gmina: Bierawa,

- działka ewidencyjna nr 503/4,

- obręb: Stara Kuźnia,

- Leśnictwo Stara Kuźnia,

- współrzędne: 50°18'15.5″N 18°20'23.6″E.

- Opis stanu istniejącego

Wieża z trzonem murowanym z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Trzon o kształcie kołowym i ośmiokątnym wykonany jako konstrukcja murowana ze spoinowaniem licowanym. Ściany o grubości zmiennej od 38 cm do 100 cm. Na konstrukcji wieży widoczne są elementy ozdobne; gzymsy, odsadzki, obramowania, nadproża sklepione z arkadami.

W części szczytowej konstrukcja wieży spięta jest stalowymi ściągami wykonanymi z płaskowników łączonych w narożach ośmiokąta na śruby M16 - 2 poziomy.
Poziom przyziemia wyniesiony jest około 1,50 m powyżej terenu istniejącego - forma tarasu.
Fundamenty wieży murowane z cegły. Dach z włazem o konstrukcji drewnianej, pokrycie z papy na deskowaniu pełnym. Schody kamienne wspornikowe i żelbetowe wachlarzowe. Schody drabiniaste drewniane do kabiny obserwatora. Wiek budowli oceniono na około 130 lat.
Funkcja - wieża obserwacyjna, konstrukcja wsporcza urządzeń telekomunikacyjnych.
Charakterystyczne parametry techniczne wieży:

- wysokość wieży: około 35 m

- średnica podstawy: 4,15 m.

Na konstrukcji wieży zamontowane są:
- kabina dostrzegalni,
- schody drabiniaste do kabiny dostrzegalni,
- schody kamienne i żelbetowe wspornikowe ze stalowym słupem umieszczonym w duszy schodów, wyposażone w rurowy pochwyt,
- instalacja energetyczna i telekomunikacyjna,
- instalacja odgromowa
- anteny i szafki telekomunikacyjne o powierzchni wystawionej na działanie wiatru około 
2 m².

Nadleśnictwo Kędzierzyn nie posiada ekspertyzy technicznej wieży.

- Opis stanu projektowanego

W ramach zamówienia planuje się następujący zakres prac:

- Remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej,

- Remont podłogi wieży wraz z montażem nowego włazu technicznego i drabiny wejściowej do kabiny obserwatora,

- Odświeżenie wnętrza poprzez naprawę ubytków powierzchniowych oraz malowanie ścian na kolor biały,

- Konserwacja drewnianych drzwi wejściowych.

- Wykonanie instalacji radiowej wraz z systemowym mocowaniem anteny.

- Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej – dostosowanie jej do nowych potrzeb oraz montaż niezbędnego osprzętu.

- Prace przy instalacji odgromowej, przeniesienie istniejących elementów oraz włączenie nowych części składowych do systemu ochrony odgromowej obiektu w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa

- Demontaż drabiny wewnątrz trzonu wieży.

- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej narażonych na działanie środowiska.

- Dostawa oraz montaż klimatyzacji.

- Wymiana kierunkomierza na nowy wraz z całym stołem (komplet) oraz kalibracją – kierunkomierz analogowo-cyfrowy.

- Przeniesienie wyposażenia wraz z montażem kierunkomierza do projektowanej kabiny obserwatora.

- Parametry inwestycji

- Wysokość wieży obserwacyjnej –  ok. 35 m.

- Projektowana stolarka okienna kabiny obserwatora – PCV w kolorze brązowym, z wąską ramą, okna 3 szybowe o współczynniku przenikania ciepła (dla całego okna) 
od 0,5 do 0,9 W/(m²K), wyposażone w funkcję wentylacji oraz żaluzje/rolety okienne wewnętrzne,

- Odtworzenie konstrukcji drewnianej, pokrycie z papy na pełnym deskowaniu, montaż włazu dachowego.

- Podłoga kabiny obserwatora – konstrukcja drewniana na legarach, z izolacją termiczną 
z materiałów paroprzepuszczalnych, wykończona deskami podłogowymi z nowym włazem oraz z drabiną wejściową z barierką.

- Renowacja lub wymiana i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących ściągów stalowych 
w części szczytowej oraz naprawę spoinowania murów.

- Modernizacja instalacji energetycznej, antenowej i odgromowej.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz warunki wykonania

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano z następujących materiałów:

- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych.

- Uchwyt antenowy.

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów pochodzących z demontażu.

- Zastosowane materiały muszą być tylko i wyłącznie nowe, fabrycznie wykonane i wolne od wad.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Całość należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawą o ochronie przeciwpożarowej i BHP, innymi ustawami i rozporządzeniami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

Przedmiotowa inwestycja polegająca na przebudowie wieży obserwacyjnej w zakresie opisanym w niniejszym opisie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Należy uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego poprzedzoną konsultacjami na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, aby sprawdzić czy dokumentacja projektowa odpowiada wymogom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- Posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,

- Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami opisu zamówienia i umowy.

| VII. | Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem posiadającym wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. |
| --- | --- |
| VIII. | Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z: |

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych,

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,

- Innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji,

- Podręcznikiem wdrażania projektu Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie zagrożeń związanych z pożarami lasów PPOŻ2.

IX.	Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji oraz uzyskania między innymi:

- uzgodnień projektu budowlanego (w tym niezbędnych opinii i zgód organów) dokonanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego – w tym w szczególności reprezentowania Zamawiającego przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (WKZ) i uzyskania jego pozwoleń oraz uzgodnień,

- ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych (lub upływu terminu na wniesienie sprzeciwu),

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

- przedmiarów robót obejmujących niezbędny zakres prac budowlanych objętych opracowaniem,

- kosztorysu inwestorskiego,

- informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- pisemnego oświadczenia uprawnionego Projektanta oraz Projektanta sprawdzającego, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- innych niezbędnych materiałów i opracowań.

- Wskazane w pkt IX dokumenty nie stanowią katalogu zamkniętego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów przewidzianych przepisami prawa, które są wymagane do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych. W celu realizacji obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do reprezentowania go przed organami administracji publicznej, instytucjami.

- Wykonawca na etapie projektowania ma obowiązek wskazać ewentualne dodatkowe roboty budowlane, niewymienione wprost w wytycznych Zamawiającego, a które są niezbędne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego stanu technicznego przebudowywanego obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o sprawach formalnych oraz o wszelkich przeszkodach mających wpływ na terminowe ukończenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest pozyskać mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, która musi obejmować teren inwestycji oraz cały obszar znajdujący się w zasięgu oddziaływania. Mapa winna posiadać klauzulę przyjęcia do zasobu właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w 4 egz. oraz 2 egz. w wersji elektronicznej,

  - Projekt Budowlany (w skład którego wchodzi: Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno - Budowlany oraz Projekt Techniczny o szczegółowości Projektu Wykonawczego) – 4 kpl.  i 1 egz. na płycie CD,

w wersji elektronicznej (pliki pdf), który zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych nie będzie zawierał danych wrażliwych - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja na płycie CD,

  - Mapa do celów projektowych – w zakresie niezbędnym do projektowania – 4 kpl. i 1 egz. na płycie CD,( jeżeli jest wymagana),

  - Przedmiar Robót w wersji papierowej w 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej,

  - Kosztorys Inwestorski w wersji papierowej w 4 egz. oraz 2 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej, umożliwiającej otwarcie pliku w programach takich jak: Norma, Zuzia.

Dokumentacja powinna być wykonana w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD w postaci plików *.jpg lub *.pdf, oraz wersji edytowalnej (Word, Excel, dwg, ATH) – 2 płyta.

Dokumentacja przekazana w wersji elektronicznej, powinna być tożsama z wersją drukowaną.

Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików w programach:

- Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie pdf) + rysunki w formacie .dwg, pdf,

- MS WORD – kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz SIWZ i BIOZ (rozszerzenie .doc.)

- NORMA PRO – kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiary (rozszerzenie. kst, ath, pdf).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papierowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

Dokumentacja musi  zawierać logotypy projektu, a sposób jego umiejscowienia będzie uzgodnione z Zamawiającym.

XIII. 	Wymagania odnośnie dokumentacji

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna uwzględniać wszystkie dodatkowe roboty związane z zakresem przedmiotu umowy mającej wpływ na realizację przedsięwzięcia.

- Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wszystkie branże i elementy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględniać kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, rozwiązania techniczne w zakresie robót towarzyszących wg. obowiązujących norm i warunków technicznych wykonania i realizacji robót oraz zawierać warunki, opinie, uzgodnienia w tym uzgodnienia branżowe, zgody i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.

- Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, BHP i normami. Wykonawcę obowiązywać będą ustawy i przepisy wykonawcze aktualne na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

- Dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz podpisana przez cały zespół projektowy. Niedopełnienie tego zapisu będzie podstawą do odmowy odbioru dokumentacji.

- Dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona oraz trwale oprawiona.

- W ramach wynagrodzenia umownego, z chwilą protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji (utworów).

- Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w niniejszym OPZ nie wymieniono lub pominięto jakieś opracowanie, które okaże się niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca zobowiązany będzie opracować je w ramach niniejszego zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy PZP.