Príloha č.1

# Technická špecifikácia - Opis predmetu zákazky

# Oprava meničov EM2400 a nabíjačov ENA125_č.6_2026

Predmetom zákazky je servis a oprava meničov EM2400 a nabíjačov ENA125 pre električky Škoda 29T/30T. Jednotlivé opravy komponentov sa poskytujú na základe diagnostiky komponentov. O výsledkoch diagnostiky a spôsobe opravy musí byť informovaný Objednávateľ. Poskytovateľ môže opravy vykonať až po odsúhlasení Objednávateľom.

Popis činností:

Menič EM2400

- Diagnostika meniča EM2400. (povinné)

- Repas riadiacich a výkonových dosiek (povinné):

- Kompletná výmena všetkých elektrolytických kondenzátorov

- Kontrola DPS a namáhaných spojov (v prípade degradácie DPS alebo zahorenia niektorých súčiastok kompletná výmena dosky)

- Výmena výkonových, spínacích a meracích prvkov:

- 2x budič DSD

- 2x IGBT tranzistor

- 2x snubber kondenzátor

- Výmena meracích rezistorov

- Obnova výkonovej filtrácie:

- Výmena batérie filtračných kondenzátorov DC linky

- Komunikačné a výkonové prepojenie:

- Výmena CAN konektorov

- Nový komunikačný kábel s konektormi HARTING

- Výmena káblov s konektormi AMP

- Práca a testovanie (povinné):

- Elektromechanické práce

- Kompletný funkčný test, kontrola a nastavenie parametrov, zaťažkávacia skúška v rozsahu aspoň 3 hodín (podľa inštrukcií výrobcu)

Nabíjač ENA125

- Diagnostika meniča EM2400 (povinné).

- Repas riadiacich a výkonových dosiek (povinné):

- Kompletná výmena všetkých elektrolytických kondenzátorov

- Kontrola DPS a namáhaných spojov (v prípade degradácie DPS alebo zahorenia niektorých súčiastok kompletná výmena dosky)

- Výmena výkonových a spínacích prvkov:

- 2x budič DSD

- 2x IGBT tranzistor

- 2x snubber kondenzátor

- Obnova filtračnej časti:

- Výmena batérie výstupných kondenzátorov ENAC

- Mechanické a pripojovacie prvky:

- Výmena tesnenia ENA125

- Výmena CAN konektorov vrátane komunikačného kábla

- Práca a testovanie (povinné):

- Elektromechanické práce

- Kompletný funkčný test, kontrola a nastavenie parametrov, zaťažkávacia skúška po oprave v rozsahu 3 hodín (podľa inštrukcií výrobcu)

Nutnosť vykonať jednotlivé činnosti počas opravy vychádzajú z diagnostiky. Činnosti s označením „povinné“ sú požadované vykonať vždy. Konečné náklady na opravu jedného komponentu pozostávajú z reálne vykonaných úkonov (ceny sa narátavajú podľa jednotkového cenníka), pričom maximálna hodnota opravy nesmie presiahnuť sumu za opravu jedného daného komponentu v maximálnom rozsahu činností (pri aplikovaní všetkých úkonov).

V prípade neopraviteľného komponentu je možné účtovať len tie úkony, ktoré boli na danom komponente preukázateľne vykonané.

Obstarávateľ požaduje použiť pri oprave originálne diely odporúčané výrobcom v zmysle nižšie uvedeného:

*⁾ Dodávaný tovar musia byť nové, nepoužívané, nepoškodené a v neporušených obaloch zabalené náhradné diely, ktoré: (i) vyrába výrobca vozidiel, (ii) vyrába subdodávateľ – výrobca náhradných dielov a dodáva ich výrobcovi vozidiel, alebo (iii) vyrába výrobca náhradných dielov podľa špecifikácií a výrobných noriem dodaných výrobcom vozidla. Na požiadanie obstarávateľskej organizácie je predávajúci povinný preukázať, že dodávaný tovar spĺňa požiadavky na technické vlastnosti tovaru podľa predchádzajúcej vety.

Služba sa poskytuje v priestoroch Poskytovateľa. V cene za službu musia byť zahrnuté všetky náklady (vrátane diagnostiky, práce, materiálu, likvidácie odpadu, dopravy po oprave).

Požadovaný počet ks: menič EM2400 ...... 20 ks, nabíjač ENA125 .......10 ks (pri aplikácii maximálneho rozsahu opravy).

Uchádzači predložia vo svojej ponuke aj jednotkový cenník komponentov/prác *⁾, pričom tieto ceny sú nemenné počas celej doby poskytovania služby.

Počet opravených kusov môže byť aj vyšší – na základe finančného objemu, ktorý sa nemusí vyčerpať.

Doba dodania: do 2 mesiacov od prevzatia do opravy

Kadencia: podľa potrieb Objednávateľa (maximálne 15 ks komponentov naraz)

Odborná spôsobilosť: Poskytovateľ preukáže, že disponuje autorizáciou od výrobcu vykonávať záručný a pozáručný servis na daných komponentoch.

Poskytovateľ je povinný začať poskytovať službu do 10 pracovných dní od doručenia objednávky.

Dĺžka trvania Zmluvy: 12 mesiacov