Príloha č. 2

Technická špecifikácia

Predpokladaná hodnota zákazky je: 399 420,00 EUR bez DPH.

Predmetom zákazky je  oprava koľajových oblúkov, výhybiek a križovatiek vrátane ich súvisiacich funkčných častí reprofiláciou opotrebovaných častí do zodpovedajucého prierezu a tvaru bez prerušenia električkovej dopravy s max. využitím nočnej dopravnej výluky. Realizácia odstraňovania havarijných stavov častí koľajového zvršku električkových tratí.

1.            ks oprava navarovaním koľajovej srdcovky

2.            bm oprava navarovaním koľajovej konštrukcie dvojmontáže (pri rozraďovacej výhybke)

3.            bm oprava hlavy koľajnice navarovaním ručne a automatom pod tavivom

4.            bm oprava opornice koľajnice navarovaním ručne a automatom pod tavivom

Ceny budú stanovené vrátane dopravy pracovníkov, potrebných strojov, zariadení a materiálov na určené pracovisko.

„Koľajové križovatky a výhybkové kríženia“

Výška a tvar pojazďovaného profilu srdcovky musí zodpovedať koľajnici NT 1 alebo Ri 60 podľa potreby objednávateľa  v hlbokožliabkovom alebo nízkožliabkovom prevedení.

„Oprava koľajových oblúkov navarovaním“

Oprava opotrebovaných častí žliabkových koľajníc (hláv a oporníc) na otvorenom aj uzavretom železničnom zvršku mestských dráh navarovaním. Odstraňovanie vzniknutých havarijných stavov na prevádzkových úsekoch železničného zvršku mestských koľajových dráh za prevádzky a s maximálnym

využitím nočných dopravných výluk, v prevažnej miere na niekoľkokrát navarovaných žliabkových koľajniciach.

„Regenerácia koľajových konštrukcií“

Regenerácia koľajových výhybiek a križovatiek mestských dráh vrátane ich súvisiacich funkčných častí navarovaním opotrebovaných častí do požadovaného prierezu a tvaru bez prerušenia električkovej dopravy ručne a automatom s max. využitím nočnej dopravnej výluky. Realizácia odstraňovania havarijných stavov častí koľajového zvršku električkových tratí.

Oprava koľajových oblúkov a konštrukcií navarovaním v predpokladanom objeme:

| P. č. | Názov položky | MJ | Predpokladaný objem v ks/bm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprava koľajovej srdcovky navarovaním | ks | 98 |
|  | Oprava navarovaním koľajovej dvojmontáže (rozraď. výhybka) automatom pod tavivom | bm | 60 |
|  | Oprava hlavy koľajnice navarovaním ručne | bm | 100 |
|  | Oprava hlavy koľajnice navarovaním automatom pod tavivom | bm | 330 |
|  | Oprava opornice koľajnice navarovaním ručne | bm | 100 |
|  | Oprava opornice koľajnice navarovaním automatom pod tavivom | bm | 300 |