Názov predmetu zákazky:

,,Prenosné elektrické odberové plynové čerpadlo“

Špecifikácia predmetu zákazky

| Požiadavka | Názov tovaru, požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Vlastný návrh plnenie (vyplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky (technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť skutočnú hodnotu) |
| --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Prenosné elektrické odberové plynové čerpadlo |  |  |
| Množstvo: | 2 ks |  |
| V ý r o b c a: |  |  |
| T y p o v é o z n a č e n i e: |  |  |
| O b r á z o k – žiadame vložiť fotografiu resp. link na ponúkaný predmet obstarávania |  |  |
| - Musí umožňovať plošné odoberanie vzoriek vzduchu (environmentálne vzorkovanie, odber plynov/pár a prachových častíc), |  |  |
| - Musí umožňovať nastavenie rozsahu prietoku 1000 – 4000 ml/min. (pre nízke prietoky 5-500 ml/min. je potrebný voliteľný držiak trubíc), |  |  |
| - Kompenzácia protitlaku: min. 25“ vodného stĺpca pri 1000 ml/min. min. 20“ vodného stĺpca pri 2000 ml/min. min. 15“ vodného stĺpca pri 3000 ml/min. min. 10“ vodného stĺpca pri 4000 ml/min., |  |  |
| - Musí umožňovať viacnásobný odber vzoriek prostredníctvom integrovaného regulátoru konštantného tlaku, umožňujúci súčasný odber až štyroch vzoriek pri prietoku do 500 ml/min., pri použití každej odberovej trubičky zvlášť – s voliteľným držiakom trubíc, |  |  |
| - Musí umožňovať konštantné nastavenie regulácie prietoku ± 5% z nastavenej hodnoty, |  |  |
| - Musí zabezpečiť presné objemy vzduchu bez potreby častých úprav, |  |  |
| - Nepretržitý prevádzkový čas odberového čerpadla musí byť minimálne 8 hod. pri 3000 ml/min. a 20“ vodného stĺpca, |  |  |
| - Musí umožňovať zobrazenie času a mať integrovaný LCD displej s rozsahom 1 – 9999 minút (6,8 dňa), |  |  |
| - Musí byť vybavené indikátorom prietoku v podobe integrovaného rotametra s dielikmi po 250 ml, |  |  |
| - Musí umožňovať vypnutie pri poruche – zariadenie sa automaticky vypne pri nadmernom protitlaku alebo nízkom napätí batérie, pričom zachová zaznamenaný čas odberu, |  |  |
| - Musí mať indikátor batérie a chyby prietoku v podobe LCD displeja, |  |  |
| - Musí umožniť vykonať test batérie prostredníctvom samostatného tlačidla, |  |  |
| - Musí umožniť nastavenie funkcie „HOLD“ – dočasné pozastavenie odberu vzorky bez straty časových údajov, |  |  |
| 1.14Odberové čerpadlo musí byť vybavené nabíjateľnou NiMH batériou s výdržou min. 8 hodín pri prietoku 3000 ml/min. a protitlaku 20“ vodného stĺpca, |  |  |
| 1.15Súčasťou dodávky musí byť samostatná nabíjačka (230 V), |  |  |
| 1.16Musí mať nárazu odolný ochranný kryt, |  |  |
| 1.17Musí mať popruh na krk alebo klip na pripevnenie na odev hasiča, |  |  |
| 1.18Maximálne prípustné rozmery zariadenia 14,0 x 13,5 x 6,5 cm |  |  |
| 1.19Maximálna prípustná hmotnosť vrátane batérie 950g, |  |  |
| 1.20Musí byť vhodný na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a musí vyhovovať podmienkam podľa Smernice 2014/34/EU (ATEX), |  |  |
| 1.21Prevádzková teplota v minimálnom rozsahu -20 až +40 °C, |  |  |
| 1.22Skladovacia teplota v minimálnom rozsahu -20 až +40 °C, |  |  |
| 1.23Prevádzková vlhkosť v minimálnom rozsahu 0 až 95 % RH (nekondenzujúca) |  |  |

Záruka

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov na všetky komponenty, vrátane elektrického čerpadla, ovládacích prvkov a akumulátora. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

Požiadavky pri predložení ponuky na predmet zákazky

Dokumentácia, ktorú po vyhodnotení ponuky predloží úspešný uchádzač v komunikačnom rozhraní systému JOSEPHINE na výzvu verejného obstarávateľa:

- certifikát pre použitie vo výbušnom prostredí v zóne 0, 1, a 2 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EU,

- certifikát o zhode vyhovujúci smernici EÚ 2006/42/ES o bezpečnosti strojových zariadení,

- návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri plnení zmluvy

- Súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie, údržbu, servis).

- Súčasťou dodávky musí byť kvalifikované školenie obsluhy, zamerané na používanie prenosného elektrického plynového odberového čerpadla v rozsahu maximálne 3och hodín pre 9 osôb pre krajské riaditeľstvo HaZZ V Bratislave.

- Súčasťou dodávky musí byť technický (produktový) list výrobku.

- Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy/vystavením objednávky predložiť/predviesť funkčnú vzorku výrobku.

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (úradný preklad)akceptovateľný je aj český jazyk.

Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka.