# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY / STANOVENIE CENY

## Predmet zákazky

Predmet zákazky: Dodanie, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a zabezpečenie záručného servisu Inšpekčného skenovacieho systému (ISS) pre kontrolu nákladných železničných súprav.

Požadovaný termín dodania: podľa súťažných podkladov

Uchádzač je povinný v ponuke jednoznačne identifikovať ponúkaný inšpekčný skenovací systém, ktorý tvorí predmet zákazky, uvedením výrobcu, obchodného označenia/modelu alebo typu ISS a štátu jeho nepreferenčného pôvodu. Uchádzač zároveň vyhlasuje, že takto identifikovaný ponúkaný ISS nepochádza z nerecipročného tretieho štátu. Na účely tejto požiadavky sa nepreferenčný pôvod ISS určí podľa článku 60 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.

Uchádzač vyplní pri každej položke stĺpec „Vlastný návrh plnenia uchádzača“ uvedením konkrétneho technického riešenia, parametra alebo slovného opisu spôsobu splnenia požiadavky a zároveň v stĺpci „Splnené (Áno/Nie)“ vyznačí, či požiadavku spĺňa.

| Identifikačné údaje ponúkaného ISS | doplní uchádzač |
| --- | --- |
| Výrobca ISS |  |
| Obchodné označenie/model alebo typ ISS |  |
| Štát nepreferenčného pôvodu ISS |  |

# 1.2.2.1. Technické parametre

| Technická vlastnosť | Jednotka | Minimálna požiadavka | Vlastný návrh plnenia uchádzača | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ X-ray zdroja | - | Dvoj-energetický lineárny urýchľovač |  |  |
| Nominálna energia | MeV | od 6/4 do 9/6 |  |  |
| Typ detektora | - | Scintilačný detektor |  |  |
| Spracovanie obrazu | - | Real-time, synchronizované |  |  |
| Penetrácia | mm ocele | min. 340 |  |  |
| Funkcia materiálnej diskriminácie | - | Farebne určené rozlíšenie organických, zmesových, anorganických a kovových materiálov |  |  |
| Detekcia drôtu | mm | min. 2,0 mm priemeru oceľového drôtu vo vzduchu |  |  |
| Kontrastná citlivosť | mm | min. 5 |  |  |
| Priepustnosť | vlakové súpravy/hod. | min. 2 |  |  |
| Metóda skenovania | - | objekt sa pohybuje cez skenovací systém |  |  |
| Počet skenovaných koľají | ks | 2 |  |  |
| Šírka koľajiska | m | 16 |  |  |
| Charakteristika železničnej trate | - | plne elektrifikovaná |  |  |
| Rýchlosť vlakovej súpravy | km/h | 5 – 25 |  |  |
| Ovládanie systému | - | Vzdialené (cca 4,5 km) ovládanie z pracoviska operátorov |  |  |
| Napájacie napätie | VAC | 380 ±10 %, 3-fázový 5-vodičový systém |  |  |
| Frekvencia | Hz | 50 ±1 |  |  |
| Maximálna dávka na hranici systému | µSv/h | ≤ 2,5 |  |  |
| Absorbovaná dávka na sken | µSv | ≤ 80 |  |  |
| Pracovná ročná účinná dávka | mSv/rok | ≤ 2 |  |  |
| Verejná ročná účinná dávka | mSv/rok | ≤ 0,2 |  |  |

### Ďalšie požiadavky

| Požiadavka | Požadované plnenie | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| ISS používa technológiu duálneho snímania | Áno |  |  |
| Farebné rozlišovanie organických a anorganických materiálov | Áno |  |  |
| Dvoj - energetický lineárny urýchľovač | od 6/4 MeV do 9/6 MeV |  |  |
| Výška skenovania od min. 50 mm nad koľajou do min. 5 500 mm | Áno |  |  |
| Skenovanie vlakov v oboch smeroch prevádzky (UA-SK-UA) | Áno |  |  |
| Dieselgenerátor ako záložný zdroj | Áno |  |  |
| UPS pre nepretržitú prevádzku | Áno |  |  |
| Ovládanie z budovy PCÚ Čierna nad Tisou (cca 4,5 km) | Áno |  |  |
| Optické prepojenie ISS a PCÚ Čierna nad Tisou (cca 4,5 km) | Áno |  |  |
| Subsystém riadenia skenovania | Áno |  |  |
| Subsystém prevádzky a kontroly | Áno |  |  |
| Kamerový systém monitorovania vnútorného/vonkajšieho tunela ISS | Áno |  |  |
| Server s kapacitou min. 200 TB s možnosťou prepojenia | Áno |  |  |
| Dodanie 16 ks osobných elektronických dozimetrov | Áno |  |  |

# 1.2.2.2. Všeobecné požiadavky na technické parametre ISS

| Požiadavka | Požadované plnenie | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Neinvazívna kontrola nákladných prostriedkov v železničnej doprave pomocou RTG lúčov | Áno |  |  |
| Umiestnenie ISS v technologickej miestnosti/kontajneri, nákladný železničný prostriedok sa pohybuje pozdĺž skenovacieho systému | Áno |  |  |
| Prevádzka pri obsluhe dvomi operátormi | Áno |  |  |
| Pripravenosť na prevádzku do 30 minút | Áno |  |  |
| Pevne zabudovaný systém | Áno |  |  |
| Automatický proces skenovania | Áno |  |  |
| Generátor RTG lúčov | Áno |  |  |
| Rádiografické zariadenie na spracovanie, analýzu a archiváciu údajov | Áno |  |  |
| CCTV kamerový systém vnútorných a vonkajších priestorov ISS | Áno |  |  |
| Integrovateľnosť do kamerových systémov Finančnej správy SR | Áno |  |  |

# 1.2.2.3. Požiadavky na skenovacie zariadenie, zariadenie na ukladanie údajov a komunikačné zariadenie

| Požiadavka | Minimálna požiadavka | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon RTG zdroja | od 6/4 MeV do 9/6 MeV |  |  |
| Automatický prevod pulzov minimálnej a maximálnej intenzity | Áno |  |  |
| Penetrácia RTG lúča | min. 340 mm ocele |  |  |
| Priestorové rozlíšenie | min. 2,0 mm drôt vo vzduchu |  |  |
| Kontrastná citlivosť | min. 5 mm oceľový plech za 100 mm oceľou |  |  |
| Šírka skenovacieho tunela | min. 16 m |  |  |
| Výška skenovania | min. 50 mm and koľajami až min. 5 500 mm |  |  |
| Prevádzka pri teplote | -20 °C až +40 °C |  |  |
| Priepustnosť systému | min. 2 vlakové súpravy/hod. |  |  |
| Rozpoznanie lokomotívy a jej vylúčenie zo skenovania | Áno |  |  |
| Rozpoznanie osobných vozňov | Áno |  |  |
| Smer RTG lúča podľa požiadaviek objednávateľa | Áno |  |  |
| Skenovanie koľají podľa projektovej dokumentácie | Áno |  |  |

Poznámka VO: Požiadavka sa opakuje aj v bode 1.2.2.1.

# 1.2.2.4. Požiadavky na ISS, skenovacie zariadenie, komunikačné zariadenie a zariadenie na ukladanie údajov

## Riadenie skenovania

| Požiadavka | Požadované plnenie | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrola procesu skenovania | Áno |  |  |
| Sledovanie stavu zariadenia | Áno |  |  |
| Denník prevádzky systému | Áno |  |  |
| Automatické nastavovanie parametrov | Áno |  |  |
| Riešenie mimoriadnych udalostí | Áno |  |  |
| Komunikácia s ostatnými zariadeniami | Áno |  |  |

## Pracovisko hlavného operátora

| Požiadavka | Požadované plnenie | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 monitory a 1 počítač | Áno |  |  |
| Riadenie skenovania | Áno |  |  |
| Výstup CCTV kamier | Áno |  |  |
| Diagnostika systému (aktivitu zdroja žiarenia (vypnutý/zapnutý), - činnosť bezpečnostných spínačov „núdzové zastavenie“, - chyby zariadenia a identifikáciu, - neoprávnený vstup (človeka alebo zvieraťa) do oblasti prevádzky počas prebiehajúceho procesu skenovania, - stav svetelných a zvukových žiarivých signálov počas procesu skenovania, - teplotu zdroja žiarenia (označený správnym teplotným rozsahom), - širokú škálu diagnostických metód na testovanie všetkých základných funkcií a komponentov ISS, ako aj automatickú detekciu chýb: napätie, intenzita napájania ISS a zdroja žiarenia, počet a úroveň signálu detektorov, optické bariéry a signalizácia zdroja žiarenia a signalizácia; systém musí signalizovať operátorovi všetky typy porúch a dysfunkcií v slovenskom jazyku | Áno |  |  |
| Monitoring rýchlosti vlaku | Áno |  |  |

## Pracovisko evidencie

| Požiadavka | Požadované plnenie | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 monitory a 1 počítač | Áno |  |  |
| Evidencia údajov o vagónoch | Áno |  |  |
| Priraďovanie deklarovaného tovaru | Áno |  |  |

## Pracoviská vyhodnocovania snímok

| Požiadavka | Požadované plnenie | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 pracoviská | Áno |  |  |
| 6 monitorov a 3 počítače | Áno |  |  |
| Vyhodnocovanie RTG snímok | Áno |  |  |
| Archivácia výsledkov | Áno |  |  |

## Serverové pracovisko

| Požiadavka | Minimálna požiadavka | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 monitor a 2 počítače | Áno |  |  |
| Serverová redundancia | Áno |  |  |
| Úložisko dát | min. 200 TB |  |  |
| RAID 5 alebo vyšší | Áno |  |  |
| Automatické prepnutie pri výpadku | Áno |  |  |

Požiadavky na monitory a hardvér počítačov v kontrolnej miestnosti operátorov a pracoviska servera

| Požiadavka | Minimálna požiadavka | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť monitorov v kontrolnej miestnosti operátorov a pracoviska servera | Min 32“ |  |  |
| Rozlíšenie obrazu monitorov | Min 8K |  |  |
| Vnútorná pamäť | Min 1 TB |  |  |
| Schopnosť archivovať dáta na externé médium schválené objednávateľom | Áno |  |  |
| Zálohovanie a prípadná obnova kritických softwarových komponentov a operačného systé-mu pre každý typ pracoviska cez externé médium schválené objednávateľom. | Áno |  |  |
| Sieťový vstup | Min 1 |  |  |
| Rýchlosť prenosu sieťového vstupu | Min 1000 Mbps |  |  |

Poznámka VO: Požiadavka sa opakuje aj v bode 1.2.2.1.

## Softvér ISS

| Požiadavka | Požadované plnenie | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prijať digitalizovanú snímku získanú skenovacím systémom v reálnom čase | Áno |  |  |
| Monitorovať stav ISS v reálnom čase | Áno |  |  |
| Zobraziť správu o výsledku skenovania, a prípadné odstraňovanie najstarších v prípade za-plnenia kapacity úložného priestoru | Áno |  |  |
| Možnosť presunu starších údajov zo skenovania na server | Áno |  |  |
| Poskytovať a tlačiť správy | Áno |  |  |
| Zabezpečovať bezpečnosť ISS | Áno |  |  |
| Vykonávať diagnostiku ISS | Áno |  |  |
| Identifikovať rozdiel medzi organickými a anorganickými materiálmi v náklade (dopravnom prostriedku), ktorý bol skenovaný, byť schopný zobraziť tento rozdiel operátorovi po zoskenovaní objektu v ktoromkoľvek smere | Áno |  |  |
| Byť schopný rozlíšiť dva rôzne materiály s rovnakou materiálovou hustotou zobrazením dvoch rôznych farieb alebo digitalizovanou veľkosťou v určitých miestach snímky ISS | Áno |  |  |
| Byť schopný zobraziť operátorovi odkaz na podobné prípady na základe predchádzajúcich snímok ISS, ktoré sú archivované ISS | Áno |  |  |
| Zobraziť všetky štatistické údaje, chyby a pod., aby došlo k zaisteniu automatického, alebo manuálneho procesu prenosu základných údajov a iných servisných informácií do externých systémov pre ďalšie spracovanie | Áno |  |  |
| Musí mať funkciu vzdialeného vyhodnocovania snímok v reálnom čase | Áno |  |  |
| Proces skenovania musí byť založený na ergonomickom počítačovom systéme s využitím technológií digitálneho spracovania obrazu. Systémová základňa pre špecializovanú aplikáciu a používateľské rozhranie musia byť v slovenskom jazyku. | Áno |  |  |
| IT vybavenie musí mať potrebné inštalačné médiá, návody a licenčné kódy umožňujúce nezá-vislé obnovenie stavu zariadenia v deň dodania a v deň aktualizácie systému na najnovšiu verziu. | Áno |  |  |
| V prípade, že výrobca ISS zavedie nový softvér na interpretáciu obrazu alebo jeho nové verzie, je dodávateľ povinný vykonať bezplatnú aktualizáciu systému počas záručnej doby. Aký-koľvek nový softvér musí byť kompatibilný s počítačovým systémom, ktorý podporuje ISS | Áno |  |  |
| Softvér na ukladanie a spracovávania snímok ISS s nasledujúcimi funkciami: |  |  |  |
| Analyzovanie snímky pomocou farebných techník | Áno |  |  |
| Možnosť výberu medzi bielym a čiernym farebným filtrom snímky (paletu rôznych farebných filtrov, s približne desiatimi kombináciami), škálovanie úrovní farebného kontrastu vo vybranom sektore obrazu. | Áno |  |  |
| Možnosť zväčšenia a zmenšenia celej snímky alebo vybranej časti snímky 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x | Áno |  |  |
| Možnosť nastavenia jasnosti a kontrastu snímky | Áno |  |  |
| Možnosť použitia digitálnych filtrov kvôli zlepšeniu kvality snímky | Áno |  |  |
| Možnosť automatického ostrenia hrán, možnosť vylepšenia kvality snímky pri hranách a v častiach snímky, vybraných operátorom | Áno |  |  |
| Možnosť automatického zobrazenia celej snímky | Áno |  |  |
| Možnosť označenia a pridania poznámok v prípade označenia podozrivého miesta analýzy obrazu, aby bolo známe, ktorá časť oblasti by mala byť podrobená fyzickej kontrole s možnosťou pridania komentára do označenej oblasti. Systém musí tiež poskytovať údaj o vzdialenosti medzi detegovaným objektom a referenčným bodom. Takéto poznámky sú archivované spolu so snímkami. Snímku s označením podozrivého miesta a poznámkami je možné vytlačiť | Áno |  |  |
| Možnosť zobrazenia originálu a spracovanej snímky v jednom okne, kvôli možnosti ich porovnania | Áno |  |  |
| Možnosť zobrazenia odtieňov a farieb v súlade s ich intenzitou v digitalizovanom formáte | Áno |  |  |
| Možnosť rozlišovania objektov v závislosti od stupňa absorpcie žiarenia spôsobom, ktorý umožňuje detekciu najmä výbušnín, strelných zbraní, rádioaktívnych materiálov, drog, tabakových výrobkov - cigariet v skrytom tovare a konštrukčných prvkoch dopravných prostriedkov | Áno |  |  |
| Schopnosť identifikovať organické a anorganické materiály bez ohľadu na ich veľkosť a hustotu, schopnosť interpretovať snímku s oddelením materiálov na organické, anorganické a kovy | Áno |  |  |
| Zaznamenávanie jednotlivých snímok s podrobnosťami o dátume, čase kontroly, komentároch, identifikácii operátora, ako aj číslach vagónov a kódoch kontajnerov. | Áno |  |  |
| Spustenie plynulej automatickej detekcie hustoty počas analýzy röntgenových snímok, pre-chodom z oblastí s najvyššou do najnižšej hustoty alebo naopak – „automatický histogram“ | Áno |  |  |
| ISS musí byť schopný uložiť a zobraziť každú snímku skenovaného vagóna vo formáte UFF 2.0 | Áno |  |  |
| Možnosť konverzie snímky do formátu UFF,IMG,JPEG, BMP, TIFF, GIF a PNG | Áno |  |  |
| Softvérové používateľské rozhranie musí byť navrhnuté s dôrazom na intuitívne ovládanie a jednoznačnú grafickú prezentáciu funkcií, aby umožňovalo efektívnu a bezchybnú obsluhu operátorom | Áno |  |  |
| Pre každú snímku musí systém uchovávať jedinečné číslo, ktoré sa musí skladať aspoň z identifikačného čísla ISS, identifikačného čísla operátora, dátumu a času. Ďalej musí systém ku každej snímke uchovávať všetky údaje potrebné pre funkcie vyhľadávania ktoré sú poža-dované. | Áno |  |  |
| Každý používateľ má pridelený jedinečný identifikátor používateľa a prístup do pracovného PC/servera. Používateľ musí mať možnosť zmeny používateľského hesla. | Áno |  |  |
| Odosielanie dát na vzdialené pracovisko za účelom následnej verifikácie snímok a skenovacieho procesu v uzatvorenom systéme. Ide o zriadenie ešte jedného vzdialeného výstupu pre ďalšie kontrolné pracovisko, ktoré môže byť v budúcnosti vytvorené na základe požiadavky objednávateľa na ním určenom mieste, pričom prenos dát sa bude uskutočňovať prostredníctvom samostatnej priamej linky | Áno |  |  |

## Archivácia a databázy

| Požiadavka | Požadované plnenie | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Archivácia snímky kamerového systému s číslom vagóna resp. kontajnera | Áno |  |  |
| Archivácia originálnej snímky ISS | Áno |  |  |
| Archivácia záznamu z pracoviska vyhodnocovanie snímok s číslom vagóna s deklarovaným tovarom, výsledkom kontroly, v prípade porušenia predpisov aj opisom porušenia predpisov, identifikáciou operátora, ktorý vykonal vyhodnotenie vagóna | Áno |  |  |
| Porovnanie predchádzajúcich snímok na obrazovke so snímkou kontrolovanou v reálnom čase | Áno |  |  |
| Vyhľadávanie v archíve snímok podľa čísla vagóna alebo kódu kontajnera, dátumu skenovania, značky objektu, pozitívnych a negatívnych control | Áno |  |  |
| Automatické vyhľadávanie celých vlakových súprav podľa čísla vlaku, dátumu príchodu, typu nákladu | Áno |  |  |

## UPS a zálohovanie

| Požiadavka | Minimálna požiadavka | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS pre ISS | Áno |  |  |
| UPS pre IT infraštruktúru | Áno |  |  |
| Prevádzka počas výpadku | min. 30 minút |  |  |
| Preklenutie času do nábehu generátora | Áno |  |  |

Poznámka VO: Požiadavka sa opakuje aj v bode 1.2.2.1.

# 1.2.2.5. Požiadavky na kamerový systém ISS

| Technický parameter | Minimálna požiadavka | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8Mpx pre statické snímacie prvky, kompresia H.264, H.265 | Áno |  |  |
| 4 Mpx pre PTZ snímacie prvky, kompresia H.264, H.265 | Áno |  |  |
| napájanie snímacích prvkov cez PoE | Áno |  |  |
| záloha kamerových záznamov v plnom rozlíšení po dobu 30 dní | Áno |  |  |
| manažovateľné sieťové prvky | Áno |  |  |
| uzamykateľný rack | Áno |  |  |
| servisný monitor vrátane ovládacích prvkov priamo v racku | Áno |  |  |
| softvér pre server (licencie pre kamery) avigilon control center 7 –edícia enterprise | Áno |  |  |
| predloženie oprávnenia na výkon technickej služby podľa § 7 zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov | Áno |  |  |
| predloženie osvedčenia na výkon Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení predloží platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 27 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom dokladu preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. | Áno |  |  |
| predloženie certifikátu o absolvovaní školenia na montáž a systému Avigilon, prípadne ekvivalentný doklad, ktorým bude preukázaná odborná spôsobilosť na výkon montáž systému PTV | Áno |  |  |
| Dané technické riešenie zhotoviteľ požaduje z dôvodu unifikácie, centrálnej správy, centrálnej ovládateľnosti a kompatibility už vybudovanej infraštruktúry kamerových systémov ako celku v rámci organizácie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a predovšetkým ku vzťahu k vybudovaniu centrálneho monitorovacieho centra, na vzdialených monitorovacích centrách je cieľom používať už vybudované klientske stanice, na ktorých už software AVIGILON pracuje, kombinácia s inými virtuálnymi managed servermi na úrovni operačného systému Windows môže spôsobovať nežiadúce komplikácie kompatibility. | Áno |  |  |
| Inštalácia kamerového systému musí byt' vykonaná podľa STN 33 2000-4-41:2019-03, STN 33 1500, STN EN 62676-1-1:2014-10 (33 4592) a ostatných technických noriem a právnych predpisov do KS Finančnej správy. Zariadenia musia byť neustále napájané zo siete 230 V. Zhotoviteľ zároveň v určenom termíne odovzdá objednávateľovi projekty skutočného vyhotovenia, prvé revízne správy, kompletné návody na obsluhu zariadení v troch vyhotoveniach a prevádzkovú knihu k zariadeniu a vykoná tiež školenie obsluhy | Áno |  |  |
| Školenie o obsluhe kamerového systému musí byť vykonané v určenom termíne po inštalácii zariadení u všetkých zamestnancov objednávateľa, ktorí budú zariadenia obsluhovať. Obsluhu je oprávnená vykonávať iba osoba, resp. osoby, preukázateľne preškolené o obsluhe zariadenia. Zoznam zaškolených osôb s ich podpismi bude uvedený v Zápise o zaškolení osôb pri preberaní diela. Objednávateľ je povinný pri každom zariadení viesť prevádzkovú knihu, ktorá musí byť umiestnená na bezpečnom mieste a vždy pri servisných činnostiach je odovzdaná servisnému technikovi na vykonanie zápisu. Zaistenie (objednanie) periodických odborných prehliadok a odborných skúšok je povinnosťou objednávateľa v súlade so zmluvou. | Áno |  |  |
| Kvôli monitorovaniu bezpečnostnej zóny, vo vnútorných a vonkajších priľahlých priestoroch inšpekčného skenovacieho systému je spolu s inšpekčným skenovacím systémom dodaný a nainštalovaný ucelený kamerový systém za účelom monitorovania vnútrajška a vonkajška skenovacieho tunela a perimeter budovy technologickej miestnosti/kontajnera ako aj jeho vnútrajšku. Nahraný záznam bude zasielaný do dátového úložiska kamerového systému. Každá kamera na kamerovom stanovišti bude vybavená SD kartou s kapacitou 64 GB, v prípade výpadku dátového spojenia sa záznam kamery bude nahrávať na SD kartu. | Áno |  |  |
| Špecifikácia videosteny (šírka steny, na ktorú má byť videostena umiestnená, je 4,5 m): videostena 2x3 CCTV dohľadového (ISS) centra, uhlopriečka 3,28 m, celková zobrazovacia plocha 3,54 m2, umiestnenie na pojazdné samostojace montážne panely, osadenie 6x LED monitor + 6x monitorová konštrukcia + 3x nosná konštrukcia, prispôsobené pre použitie v režime 24/7, 16,7 milióna farieb (8 bit), rozlíšenie 5760 x 2160 px, bezokrajový rám monitora 1,2 mm, jas 500 cd/m2, kontrast 1200:1, pozorovací uhol 178° / 178° (vertikálne / horizontálne), vstupy: 6x 1x BNC, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x RS-232, 2x USB, 1x audio, výstupy: 6x 1x BNC, 1x RS-232, 2x HDMI, 1x BGA, 1x audio, hmotnosť Áno111 kg, napájanie 230VAC/ 930W, rozmery 3067 x 2154 x 260 mm. | Áno |  |  |

Poznámka VO: Požiadavka sa opakuje aj v bode 1.2.2.1 a 1.2.2.4.

# 1.2.2.6. Požiadavky na radiačnú ochranu

| Technický parameter | Minimálna požiadavka | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| úroveň radiácie na hraniciach bezpečnostnej zóny | Max 2.5 µSv/h |  |  |
| dávka radiácie, ktorú obdrží skenovaný objekt | Max 80 µSv |  |  |
| Osobné dozimetre v špecifikácii podľa SP: -presne zaznamenávajú dávku gama žiarenia a RTG žiarenia od 10 keV do 20 MeV, - typ alarmu: vizuálny, zvukový, vibračný - zdroj napájania: AA batéria, - pripojenie a komunikácia s PC: IRDA, alebo cez USB pripojenie, - odolnosť voči pádu z výšky minimálne 0,7 m, - spĺňa štandardy IEC 61526 a ANSI N42.20 pre tento druh zariadenia, - vodeodolnosť IP67, - LCD displej. | 16 ks |  |  |
| Radiačná ochrana: požiadavky požadované národnou legislatívou Slovenskej republiky a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), odporúčania Výboru pre rádiologickú ochranu (ICRP) | Áno |  |  |
| Elektrické a mechanické komponenty: spĺňajúce technické normy platné v čase dodania inšpekčného skenovacieho systému verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi | Áno |  |  |
| Elektronické kompatibility: spĺňajúce technické normy platné v čase dodania inšpekčného skenovacieho systému verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi | Áno |  |  |
| ISS musí spĺňať normy určené WHO, ktoré sa týkajú ožiarenia potravín a predpisov, vo vzťahu k tejto oblasti | Áno |  |  |

1.2.2.7. Ďalšie požiadavky

| Technický parameter | Minimálna požiadavka | Vlastný návrh plnenia | Splnené (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| ISS musí mať všetky nevyhnutné povolenia v súlade s medzinárodnou a národnou legislatívou upravujúcu prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. | Áno |  |  |
| Z dôvodu umiestnenia technologickej miestnosti/kontajnera mimo zastavanú oblasť musí byť budova technologickej miestnosti/kontajnera a veža s detektormi vybavená elektrickým zabezpečovacím systémom (EZS), aby operátorom v kontrolnej miestnosti oznámil nebezpečnú udalosť, narušenie a monitoroval by sa aj pohyb, kto a kedy vstupuje do technologickej miestnosti. | Áno |  |  |
| Dodaná musí byť len technicky a technologicky najnovšia verzia inšpekčného skenovacieho systému dodávaná na trhu v čase predkladania ponuky, v požadovanej kvalite, bez závad, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa/objednávateľa. | Áno |  |  |
| Zhotoviteľ zodpovedá, že železničný inšpekčný skenovací systém spĺňa všetky zákonné a technické požiadavky na prevádzku v čase dodania, ktoré sa na tento systém vzťahujú. | Áno |  |  |
| Požadovaný železničný inšpekčný skenovací systém a jeho vybavenie a doplnkové vybavenie musí byť elektronicky a mechanicky odolné pre každodennú prevádzku v bežných aj extrémnych poveternostných podmienkach. | Áno |  |  |
| Na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia je potrebné mať povolenie v súlade so zákonom 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktoré zabezpečuje Zhotoviteľ | Áno |  |  |
| Zabezpečenie vypracovania všetkých písomných podkladov a skúšok, potrebných na registráciu a v prípade potreby na vydanie rozhodnutia o povolení používania inšpekčného skenovacieho systému, ako zdroja ionizujúceho žiarenia príslušným úradom v súlade so zákonom 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. | Áno |  |  |