Technická správa

Názov stavby  :  Multifunkčné športové ihrisko 18 x 33 m

Miesto stavby :  Školský internát SOŠ lesnícka, Mládežnícka 4,  Banská Štiavnica

Investor          :  Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica

Popis súčasného stavu: areál je v súčasnom stave ako asfaltová plocha slúžiaca na parkovanie áut. Investor plánuje so zriadením viacúčelového ihriska rozmerov 18,0 x 33,0 m s umelým trávnatým povrchom, mantinelmi s  ochrannými sieťami a osvetlením – 6 stožiarov.

Prehľad východiskových podkladov	- vstupné rokovanie s investorom na rozsahu zámeru

- obhliadka pozemku - športového areálu

- katastrálna snímka

Výkopové práce - pri spracovaní projektu navrhovaného objektu nebolo k dispozícii výškopisné a polohopisné zameranie daného pozemku a ani hydro-geologický prieskum. Osadenie objektu na pozemok vychádzalo z obhliadky pozemku, katastrálnej mapy a miestne domeranie. Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v úrovni základovej škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezámrznej hĺbke. Po odkrytí základovej škáry je nutné prizvať projektanta k prevzatiu základovej škáry a prehodnotiť návrh základových konštrukcií na základe skutočnosti.

Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia vrchnej asfaltovej vrstvy a odstránenia podkladu pod asfaltovou plochou do hĺbky minimálne 30 cm.

Potom je treba realizovať výkopy pre drenáž v osovej vzdialenosti 5,0 m.

Samotný výkop rýh pre drenážny systém bude realizovaný postupne od zaústenia do šachty kanalizácie -  proti sklonu potrubia. Je nutné sledovať dno výkopu, aby nedošlo k jeho prekopaniu. Pri výkopoch je nutné dbať aby dno ostalo pevné a dodržať požadovaný minimálny sklon.

Drenážne rúry DN 100 a 200 budú uložené do drenážnej ryhy hlbokej 600 mm od úrovne dna stavebnej pláne a šírky 400 mm. Samotná drenážna rúra musí byť v hĺbke min 900 mm od hornej hrany upraveného terénu.  Ryha bude chránená proti naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m2. Následne bude zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 16 - 32 mm tr. A bez obsahu odplaviteľných častíc.

Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie stĺpikov mantinelového systému, pätiek pre osadenie stĺpikov na uchytenie siete pre tenis a volejbal, pätiek pre kotvenia basketbalovej konzoly v počte 2 ks.

Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení).

Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne treba plochy zhutniť.

V prípade výskytu iných podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiada príslušných správcov o ich vyznačenie.

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z  prostého betónu,  založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom.

Základové pätky budú realizované pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú a volejbalovú sieť a kotvenie basketbalovej konzoly.

Treba uvažovať so stavebnou úpravou pätiek ako aj s hornou hranou pätky pre kotvenie vybavenia ihriska podľa typu dodaného zariadenia. Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 120 a 150 mm potrebnej dĺžky do ktorého budú následne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Základové pätky pre mantinel sú navrhované z debniacich tvárnic hr. 300 mm, ktoré budú prearmované výstužou R8 a zaliate betónom. Horná hrana je uvažovaná na +0,050 m od pôvodného terénu.

Po zrealizovaní základových konštrukcií budú pokračovať práce na viacúčelovom ihrisku osadením betónového obrubníka 1000 x 200 x 50 mm.

Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutňovať na požadovanú únosnosť podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov.

Podkladové vrstvy viacúčelového ihriska

-    rastlý terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5%

- drvený kameň frakcie 32 – 63 mm        hr. 180 mm

- drvený kameň frakcie   8 – 16 mm        hr.   90 mm

- drvený kameň frakcie   0 –   4 mm        hr.   30 mm

Povrchová úprava viacúčelového ihriska bude  realizovaná umelou trávou výšky 10-20 mm. Umelý trávnik bude dvojfarebný, tenisové ihrisko bude červenej farby, ostatná plocha bude zelenej farby.

Viacúčelové ihrisko je ohradené hliníkovým mantinelom s plastovou výplňou v. = 0,9 m a ochrannou sieťkou v = 2,0 m. Celková výška siete je 3 m od povrchu ihriska.

Konštrukčný systém mantinelu sa skladá z malého hlinikového stĺpika profilu H  dl. = 0,9 m a veľkého hlinikového stĺpika profilu H dl. = 3,0 m ,ktoré sú kotvené do betónového základu šroubovatelným spojom. Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne prepojené skrutkovým spojom s horným uzatváracím hliníkovým  profilom (madlovým) a dolným osadzovacím hliníkovým profilom. Horný AL. madlový  profil má zaoblený tvar, čo minimalizuje možnosť úrazu hráčov.

Do týchto profilov sú vsadené do drážok plastové mantinely (dosky farebne upravené z recyklovaných materiálov sivej farby podľa požiadavky Krajského pamiatkového úradu, vysokej pevnosti).

Stĺpiky sú uzatvorené v hornej časti plastovou krytkou upevnenou na pevno.

Nad pevnú časť mantinelu medzi veľké stĺpiky je uchytávaná do háčikov ochranná sieť PE oká 50 x 50 napnutá na gumové lanká. Kotviaci systém ochrannej siete umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu dielcu siete v prípade poškodenia.

Konštrukčný systém mantinelu musí používať spojovací materiál s protikoróznou úpravou.

Mantinelový systém je demontovateľný ako celok, prípadne ako časť, čo je výhodou pri dlhodobej prevádzke. Hliníkové komponenty dávajú záruku vysokej životnosti a stálosti bez nákladnej pravidelnej údržby. Plastové mantinelové dielce sa vyznačujú vysokou pevnosťou, farebnou stálosťou, sú vyrobené z recyklovaných plastových komponentov (šetrné k životnému prostrediu) v prípade potreby.

Na záver budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk :

-     minifutbal....biela farba

-     volejbal....žltá farba

-     tenis....biela farba

Vybavenia viacúčelového ihriska : 	-     stĺpiky pre sieť na tenis

- tenisová sieť

- stĺpiky pre sieť na volejbal

- volejbalová sieť

- streetbalové  stojany

- futbalové  bránky 4,0 x 2,0 m

Ihrisko bude osvetlené 6-timi reflektormi - 400 W v počte na stožiaroch vo výške 8 m. Vlastná elektoinštalácia  a prípojka nie je riešením tohto projektu. Osvetlenie je riešené samostatným rozpočtom a prípojkou.

Všetky ostatné dotknuté plochy realizáciou budú upravené do roviny pôvodného terénu a vysiate novým vhodným trávnym semenom 		-     rozmiestnenie ornice

- zemina na zatrávnenie

- ničenie buriny chemickým postrekom

- smykovanie

- hnojenie

- trávne semeno a výsev

- povalcovanie trávnika

Požiadavky na stavenisko

- stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením  potrebných údajov o stavbe a účastníkov výstavby

- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska

- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce

- mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu

- dbať na zmiernenie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, hlavne minimalizovať vplyv počas realizácie stavby na okolité územie z hľadiska hlučnosti, prašnosti ako aj znečisťovania priľahlých komunikácií

Protipožiarne zabezpečenie stavby

Požiarna bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko realizovaný objekt – Viacúčelového ihriska s umelou trávou nepredstavuje požiarne riziko.

Starostlivosť o životné prostredie

Ani pri realizačných prácach, ani pri prevádzke sa nezhorší životné prostredie v území. Objekt nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené žiadne faktory životného prostredia. Pri prevádzke viacúčelového ihriska nevznikajú odpady podliehajúce zvláštnym predpisom.

Starostlivosť o bezpečnosť práce

Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh výstavby vzťahujú.

Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárií technických zariadení.

Starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých stavebných prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných smerníc.

Počas stavebno-montážnych prác treba dodržiavať Vyhl. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ zo 14,8,1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných noriem.

Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a zdravotná kapsa.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce :

- z Vyhl. Č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce

- zo Zákonníka práce

- z Vyhl. Č.83/76 Zb. V znení vyhl. Č. 45/79 Zb. A Vyhl. Č. 376/92 Zb. Upravujúcej požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem

- z Vyhl. Č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484 /90 Zb.

- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ľudí

- z Vyhl. Č. 111/75 Zb.

- zo zákona č. 174/68 Zb. O štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov

- zo zákona č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení č. 174/68 Zb.

- z dohody o bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí č. 155/81 Medzinárodnej organizácie práce ES, z ktorých vychádza aj posledná novela Zákonníka práce, zákona č. 275/93 Zb., par. 133, najmä odst. 2 a 6, v súlade s Vyhl. Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR.