Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Linka na balenie AL misiek do kartónov |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | TATRAKON spol. s.r.o. Ulica priemyselná 5668, Poprad 059 51 IČO: 31692613 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka |  | Názov, typové označenie | Počet ks | Cena za 1 ks v € | Cena celkom v € bez DPH (za všetky ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatické prevrátenie koša spolu s podvozkom o 100° kvôli vyliatiu vody po sterilizácií. Automatické vykladanie AL misiek zo sterilizačných košov, rozmery koša a preložky v prílohe. Automatický posun koša aj s podvozkom, prvá poloha založenie plného koša, druhá poloha vykladanie AL misiek a preložiek, tretia poloha odobratie prázdneho koša. Špecifikácie AL misiek v prílohe. Vrstva AL misiek vo všetkých formátoch 10x9 ks. Po vyložení zoradiť AL misky do jedného radu a pokračovať na kontrolu hmotnosti cez kontrolnú priebežnú váhu. Následne poskladať kartón a naplniť AL miskami v dvoch radoch. Naplnený kartón dopraviť pomocou dopravníka k paletizácií. (tá existuje paletizácia sa nerieši) Systém uchopenia AL misiek pomocou prísaviek, taktiež vykladanie preložky za každou vrstvou. Ovládanie pomocou dotykového displeja s možnosťou uloženia jednotlivých programov podľa typu AL misiek. Signálna veža na signalizáciu stavu prebiehajúceho procesu na každom zariadení. Riadiaci systém strojných zariadení plne automatický s možnosťou pripojenia na vzdialený prístup (eternet) na nastavovanie parametrov. Robotické vykladanie AL misiek Bezpečnostné prvky stojných zariadení – vzduch, elektro, zábrany prevedené podľa platných noriem EU. Certifikát o zhode a dokumentácia k strojným zariadeniam v papierovej aj elektronickej forme. |  | xx | 1 | Xx | Xx |
| 2. | Napojenie strojných zariadení na prevádzke na energ. siete, skúška na prevádzku podľa legislatívy. Napájanie: El. napätie - 400V / 50 Hz Vzduch – 6 Bar |  | Napojenie | 1 | xx | xx |
| 3. | Doprava na miesto prevádzky TATRAKON spol, s r.o., Poprad 059 51, Priemyselná 5668. |  | Doprava | 1 | xx | xx |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |
| DPH %: |  |  |  |  |  | Xx € |
| Cena celkom s DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |