Opis predmetu zákazky:

| 1. | Ochranné rukavice | pár | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Funkčné ponožky pre zvýšený komfort a ochranu | pár | 450 |
| 3. | Osobná veľkokapacitná taška | ks | 107 |

| - Ochranné rukavice pre lesné požiare (ďalej len „rukavice“) na hasenie lesných požiarov v prírodnom prostredí a otvorenom priestore |  |
| --- | --- |
| 1. Použitie: | Ochranné rukavice pre lesné požiare. Rukavice musia byť vyvinuté a určené pre použitie pri lesných požiaroch. Je to dôležitá súčasť výstroja, ktorá pomáha manipulovať príslušníkovi s materiálom pri lesných požiaroch. Bude tvoriť komplexnú ochranu hasiča proti nebezpečiu v príslušných normách, a stanovených ochranných pracovných prostriedkov počas zásahu v rámci HaZZ. |
| Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425: | I. |
| Ochranné vlastnosti: | Ochranné rukavice pre lesné požiare (ďalej len „rukavice“) na hasenie lesných požiarov v prírodnom prostredí a otvorenom priestore pre hasičov poskytujú ochranu horných končatín – rúk. Musia mať prvotriednu ochranu bez obmedzenia pohodlia, alebo pohyblivosti. |
| 2. Normy: | - EN ISO 21420:2020 / všeobecné požiadavky pre výrobu rukavíc - EN 388:2016 + A1:2018 (3 4 4 3 C) / požiadavky pre mechanické odolnosti - EN 407:2020 (4 1 2 1) / požiadavky pre tepelnú odolnosť |
| 3. Strihový popis výrobku | 3.1 Rukavice musia byť päťprstové |
|  | 3.2 Rukavice musia byť určené pre lesné požiare |
|  | 3.3 Rukavice musia byť určené pre hasičov |
|  | 3.4 Rukavice musia kopírovať prirodzenú pozíciu ruky |
|  | 3.5 Rukavice musia mať anatomický strih |
|  | 3.6 Rukavice musia byť vyrobené z vysoko kvalitnej prírodnej kože |
|  | 3.6 Rukavice musia mať manžetu s pútkom |
| 4. Špecifikácia materiálu | 4.1 Rukavice musia mať vysokú priedušnosť. |
|  | 4.2 Rukavice musia byť vode odolné. |
|  | 4.3 Rukavice musia byť flexibilne a pružné. |
|  | 4.4 Rukavice musia zabraňovať preniknutiu karcinogénnych látok do vnútra rukavice. |
|  | 4.5 Rukavice musia mať vnútornú vrstvu vyrobenú tak, aby nevzniklo podráždenie pokožky. |
|  | 4.6 Rukavice sa musia za sucha, alebo za mokra ľahko nasadzovať a ľahko dávať dole z rúk. |
|  | 4.7 Rukavice musia mať špičky prstov z koziny, ktorá je mäkká, jemná na dotyk, pružná, no zároveň pevná a odolná voči poškodeniu |
|  | 4.8 Rukavice musia mať v dlaňovej oblasti vysoko pevné, syntetické vlákno, známe svojou extrémnou odolnosťou voči teplu, nárazom a oderu, ktoré má lineárnu molekulárnu štruktúru, čo mu dodáva bezkonkurenčnú pevnosť v ťahu. |
|  | 4.9 Rukavice musia byť navrhnuté pre celodenné nosenie. |
|  | 4.10 Rukavice musia byť odolné voči teplu. |
|  | 4.11 Rukavice musia byť odolné voči ohňu. |
|  | 4.12 Rukavice musia mať manžetu s pútkom |
|  | 4.13 Rukavice musia mať medzi-prstovú flexibilitu |
| 5. Farebné riešenie rukavíc | 5.1 Rukavice musia mať farbu neutrálnu hnedú s čiernymi a reflexnými doplnkami |
| 6. Veľkostný sortiment | 6.1 Uchádzač musí vymeniť časť oblečenia ak po dodaní nebude veľkostne sedieť, za veľkosť ktorá bude príslušníkovi sedieť. 6.2 Rukavice sa musia dodať poskladané v plastových vreckách, doplnených štítkom s uvedením veľkosti. 6.3 V každom vrecku musia byť vložené : Pokyny a informácie výrobcu v súlade s požiadavkami normy EN ISO 13688:2013 6.4 Uchádzač musí pri svojej veľkostnej tabuľke deklarovať veľkosti od XS(6), S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11),XXXL(12) a XXXXL (13) |
|  | 7.1 Etiketa musí ďalej obsahovať QR kód s týmito údajmi: Názov produktu Veľkosť produktu Dátum výroby |
|  | 7.3 Čitateľnosť etikety musí byť zaručená min. po dobu 25 pracích cyklov v súlade s EN ISO 6330 a musia sa dať prať pri 40 °C |
|  | 7.4 Rukavice sa musia dodať poskladané v plastových vreckách, doplnených štítkom s uvedením veľkosti rukavíc. |
|  | 7.5 V každom vrecku musia byť vložené Pokyny a informácie výrobcu v súlade s požiadavkami normy EN ISO 15384:2020, kapitola 11 a EN 1149-5:2018, kapitola 6 |

| - Funkčné ponožky pre zvýšený komfort a ochranu príslušníka GFFF-V (ďalej len „ponožky“) |  |
| --- | --- |
| 1. Použitie: | Funkčné ponožky pre zvýšený komfort a ochranu. Je to dôležitá súčasť výstroja, ktorá pomáha príslušníkovi komfortné nosenie v zásahovej obuvi pri lesných požiaroch. Bude tvoriť komplexnú ochranu hasiča proti nebezpečiu v príslušných normách, a stanovených ochranných pracovných prostriedkov počas zásahu v rámci HaZZ |
| Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425: | I. |
| Ochranné vlastnosti: | Funkčné ponožky pre zvýšený komfort a ochranu príslušníka GFFF-V (ďalej len „ponožky“)pre hasičov poskytujú ochranu dolných končatín – nôh. Musia mať prvotriednu ochranu bez obmedzenia pohodlia, alebo pohyblivosti. Musia byť určené pre hasičov a do hasičskej obuvi. |
| 2. Normy: | - EN ISO 20344:2021 |
| 3. Strihový popis výrobku | 3.1 Ponožky musia byť určené a vyvinuté pre hasičov |
|  | 3.2 Ponožky musia byť antibakteriálne |
|  | 3.3 Ponožky musia mať ľahkú kompresiu v oblasti lýtka |
|  | 3.4 Ponožky musia mať dlhú životnosť |
|  | 3.5 Ponožky musia byť komfortné pri dlhodobom nosení |
| 4. Špecifikácia materiálu | 4.1 Ponožky musia mať telo z vysokopevnostného vlákna |
|  | 4.2 Ponožky musia byť odolne voči mikroorganizmom |
|  | 4.3 Ponožky musia mať jadro, ktoré udrží tvar ponožky a musia dokonale priliehať na chodidlá |
|  | 4.4 Ponožky musia byť odolné voči oderom |
|  | 4.5 Ponožky musia obsahovať antibakteriálny materiál, ktorý zabráni tvorbe plesní |
|  | 4.6 Ponožky musia obsahovať antibakteriálny materiál, ktorý zabráni tvorbe rastu baktérií |
|  | 4.7 Ponožky musia zostať tvarostála aj po niekoľkonásobnom praní |
|  | 4.8 Ponožky musia mať mechanickú odolnosť |
|  | 4.9 Ponožky musia mať odvod potu pri dlhodobom zaťažení |
|  | 4.10. Ponožky musia mať výbornú termoreguláciu |
| 5. Farba | 5.1 Ponožky musia mať farbu neutrálnu čiernu alebo šedú |
| 6. Veľkostný sortiment | 6.1 Uchádzač musí pri svojej veľkostnej tabuľke deklarovať veľkosti od EU 36-37, 38-39, 40-42, 43-45, 46-47, 48-50 |
|  | 7.1 Každý pár je označený papierovou etiketou, ktorá musí obsahovať QR kód s týmito údajmi: Názov produktu Veľkosť produktu Dátum výroby Symbol ošetrovania |
|  | 7.2 Čitateľnosť etikety musí byť zaručená min. po dobu 25 pracích cyklov v súlade s EN ISO 6330 a musia sa dať prať pri 40 °C |
|  | 7.3 Balené vo vrecku po 10ks a v každom vrecku musia byť vložené Pokyny a informácie výrobcu v súlade s požiadavkami normy EN ISO 15384:2020, kapitola 11 a EN 1149-5:2018, kapitola 6 |

| - Osobná veľkokapacitná taška |  |
| --- | --- |
| 1. Použitie: | Osobná veľkokapacitná taška je určená na uskladnenie a transport výstroja, ochranných prostriedkov, a osobných vecí hasičov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV) |
| Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425: | III. |
| Ochranné vlastnosti: | Osobná veľkokapacitná taška musí byť určená pre výstroj hasičov. Musí byť vodeodolná, odolná proti roztrhnutiu, a UV žiareniu. |
| 2. Normy: |  |
| Veľkosť tašky | Osobná veľkokapacitná taška musí mať objem minimálne 97 litrov a maximálne 102 litrov |
| 3. Popis výrobku: | 3.1 osobná veľkokapacitná taška musí byť navrhnutá pre hasičskú výbavu |
|  | 3.2 osobná veľkokapacitná taška musí mať robustne kolieska pre pohodlnejší transport |
|  | 3.3 osobná veľkokapacitná taška musí byť vodotesná |
|  | 3.4 osobná veľkokapacitná taška musí byť odolná, a musí mať zosilnenú tkaninu, kde základ tvorí pevný polyesterové vlákno, na ktorý je nanesený vrstvou polyvinylchlorid |
|  | 3.5 osobná veľkokapacitná taška musí byť robustná |
|  | 3.6 osobná veľkokapacitná taška musí byť odolná voči UV žiareniu |
|  | 3.7 osobná veľkokapacitná taška musí mať základňu, kde má po celej dĺžke namontované dve plastové koľajnice, ktoré zabraňujú poničeniu a opotrebovaniu tašky pri jej pokladaní |
|  | 3.8 osobná veľkokapacitná taška musí mať na prednej a zadnej strane pruhy suchého zipsu na ktoré sa prichytia reflexné pásky (musia byť súčasť balenia) |
|  | 3.9 osobná veľkokapacitná taška musí mať vystuženú a teleskopickú rukovať |
|  | 4.0 osobná veľkokapacitná taška musí mať na bočných stranách priestor pre zasunutie menovky ( ID karty), aby nedochádzalo k zámene výstroja a osobnej veľkokapacitnej tašky medzi hasičmi |
|  | 4.1 osobná veľkokapacitná taška musí mať na vrchnej strane tašky, dve vystužené rukoväte pre pohodlnú manipuláciu - uchopenie v ruke. Dva popruhy, ktoré sa spájajú v strede - panelom na suchý zips |
|  | 4.2 osobná veľkokapacitná taška musí mať všetky zipsy na vreckách s vonkajším prístupom, vybavené veľkými pútkami, aby sa vrecká dali bez problémov, a rýchlo otvoriť v rukaviciach |
|  | 4.3 osobná veľkokapacitná taška musí mať krytie pre zipsové časti po celej posúvacej dĺžke zipsového jazdca |
|  | 4.4 osobná veľkokapacitná taška mať objem minimálne 97 litrov a maximálne 102 litrov |
|  | 4.5 osobná veľkokapacitná taška musí mať minimálnu nosnosť 14 kg |
|  | 4.6 osobná veľkokapacitná taška musí mať možnosť personalizácie prepravovaných vecí |
|  | 4.7 osobná veľkokapacitná taška musí vedieť stáť vo vertikálnej polohe, bez prevrátenia |
|  | 4.8 osobná veľkokapacitná taška musí mať odvetrané vrecko pre zásahové topánky |
|  | 4.9 osobná veľkokapacitná taška musí mať priestor pre uloženie zásahovej prilby |
| 4. Farba | 4.1 musí byť v čiernej farbe, alebo červenej farby s reflexnými prvkami |
| 5. Balenie: | Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk) |