HMLOVÁ FONTÁNA

Výkaz výmer

SO 01 Drevená terasa

Miesto :         		Námestie Republiky

Objekt :         		SO 01 Drevené plató

Dátum  :   06/2020

| 1 | MAT | SO 01 DREVENÁ TERASA | množstvo |  | Jed.cena bez DPH | CENA spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MAT | Pochôdzny povrch terasy - 26x145mm Termodrevo (hobľované drevené dosky) borovica, príp. exotické dreviny, rezné hrany prebrúsené zvýšená odolnosť pri kontakte s vodou, protišmyková úprava | 106,9 | M2 |  |  |
| 3 | MAT | Spojovací materiál Klipy / Vruty do dreva - antikor A4, pri pri pohľadových povrchoch so zapustenou hlavou do roviny povrchu (torx s rovnou hornou plochou), pevnostná nerezová oceľ C1/C2 | 4000 | kus |  |  |
| 4 | MAT | Separačná vrstva – gumová páska | 244,2 | bm |  |  |
| 5 | MAT | Konštrukčný hranol 42x68mm Termodrevo (hobľované drevené dosky) borovica príp. exotické dreviny, rezné hrany prebrúsené, zvýšená odolnosť pri kontakte s vodou. | 244,2 | bm |  |  |
| 6 | MAT | Rektifikačný terč stredná výška /50-80mm/ systémové riešenie zohľadňujúce potreby rektifikačného rozsahu podporných prvkov od výšky 50 mm do výšky 900 mm.(Možné použitie výrobkov akýchkoľvek výrobcov v porovnateľných parametroch, krytých certifikátmi danej úrovne.) | 462 | kus |  |  |
| 7 | MAT | Hladké dosky ,Termodrevo (hobľované drevené dosky) borovica, príp. exotické dreviny, rezné hrany prebrúsené na lemovanie 26x115mm | 41,2 | bm |  |  |
| 8 | MAT | Povrchová úprava olejovaním v obsiahnutí fungicídnej, UV ochrany s pigmentovaním | 1,00 | pol. |  |  |
|  |  | práce: |  |  |  |  |
| 1 |  | Montáž konštrukcie drevenej terasy | 1,00 | pol. |  |  |
| 2 |  | Doprava | 1,00 | pol. |  |  |
| 3 |  | Dokumentácia skutočného vyhotovenia a prevádzkový poriadok k fontáne | 1,00 | Pol. |  |  |
|  |  | Celkom bez DPH |  |  |  |  |
|  |  | DPH 20% |  |  |  |  |
|  |  | Celkom s DPH |  |  |  |  |