Príloha č.2 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky:

„DSS FEMINA Veľký Blh - Rekonštrukcia okien“

Rekonštrukcia/výmena starých okien a dverí / zostáv, za nové drevené v počte 36 ks,

na hlavnej budove – kaštieľ FEMINA  Domov sociálnych služieb, SNP 419 Veľký Blh.

Špecifikácia a rozmery :

č.1 –  14 ks Štvordielne okno + príslušenstvo, rozmer 1400x2480 mm

č.2 – 14 ks Štvordielne okno + príslušenstvo, rozmer 1400x2050 mm

č.3 – 2 ks Trojdielne okno + príslušenstvo, rozmer 1508x2500 mm

č.4 – 2 ks Vchodové dvere štvordielne/zostava okná/dvere + príslušenstvo, rozmer 1500x2920 mm

č.5 – 1 ks Balkónové dvere trojdielne/zostava okná/dvere + príslušenstvo, rozmer 1500x3300 mm

č.6 – 3 ks Balkónové dvere trojdielne/zostava okná/dvere+ príslušenstvo, rozmer 1600x4350 mm

Podrobné vymedzenie, technická špecifikácia predmetu zákazky :

- demontáž okien a dverí

- likvidácia a odvoz a zneškodnenie odpadu

- montáž nových okien a dverí s príslušenstvom, so stavebno-montážnymi prácami (murárske práce, omietky maľby)

- dodávka a montáž žalúzií  a sieťok

- montáž vnútorných drevených parapetov a vonkajších medených parapetov

V cene je aj zameranie pred realizáciou.

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov.

Technické parametre okien a dverí :

- okenné krídla drevené s náterom

- výplň dvojsklo – 4-16-4, Ug 1,1 alebo lepšie

- stavebná hĺbka rámu min.70 mm

- drevo smrek cink 68

- náter – farba ADLER