Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Modulárne zariadenie |
| --- | --- |
| Prijímateľ/ obstarávateľ | PD Uhrovec, a.s. Uhrovec 754, Uhrovec 956 41 IČO: 00205788 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Zariadenie + parametre | Počet kusov | Obchodný názov Typové označenie | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. MODUL 1 (Dechtáre – predajňa) 8x3m Toaleta (umývadlo, wc) + interiérové dvere sklad + interiérové dvere 1ks vonkajšie dvere (prepájacie s modul 2) okno 55x55cm otváracie 2ks okno 3 x fix 100x210cm spredu dvere (sklo)2x otváracie 100x210cm 2.MODUL 2 (sklad) 8x3m Šatňa(sprchovací kút, umývadlo) + interiérové dvere, 1 vonkajšie dvere Toaleta (umývadlo, wc) + interiérové dvere deliaca stena + interiérové dvere 1ks vonkajšie dvere (prepájacie s modul 1) 3ks okna 55x55cm otváracie Technické parametre pre modul 1 a 2 Materiál steny: PIR panel s hrúbkou 100 mm a tepelnou priepustnosťou 0,22 W/m2k; RAL 7016 , zmývateľná stena. Vonkajšia RAL 7016, vnútorna RAL 9010 hladká Materiál podlahy: PIR panel , hrúbka 100 mm a priedušný tepelná 0,22W/m 2k, navyše OSB doska a PVC obklad 0,7mm, ukončovacie lišty strecha: Jednospádový –PIR panel s hrúbkou 100 mm a tepelným prestupom 0,22 W/m 2 k; Lemovanie plechu: – vonkajšie a vnútorné (farebná paleta RAL), hrúbka 0,4 mm Výška modulu : vnútorná výška 2,4 na 2,30 vonkajšia výška 2,70 na 2,60 Okná a dvere: Vonku: – okná – hliníkový profil, dvojsklo Ral 7016- antracit (U-1.0 4-16-4) 210×100 x – dvere – hliníkový profil, dvojsklo Ral 7016- antracit (U-1.0 4-16-4) 100 x 210 Vybavenie: Elektrická inštalácia ťahaná v stene: Pripojenie: 230v 3×2,5mm zásuvka vnútorná inštalácia: 3×2,5mm objímky, 3×1,5mm osvetlenie – vypínače, elektrické zásuvky, elektrický rozvádzač | 1 | xx | xx | xx |
| 2. | Doprava, inštalácia zariadení | 1 | xx | xx | xx |
| Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. |  |  |  |  |  |
| Cena spolu bez DPH |  | xxxx |  |  |  |
| DPH 23% |  | xxxx |  |  |  |
| Cena spolu s DPH |  | xxxx |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: | xxx |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka : |  |
| Miesto a dátum podpisu: | xxx |