Príloha č.1

Technická špecifikácia - opis predmetu zákazky

Oprava motorov čerpadiel brzdových agregátov

Predmetom zákazky je oprava motorov čerpadiel brzdových agregátov ENGEL, typ GNM 8035/4 a GNM 4175 pre električky ŠKODA 29T/30T podľa rozsahu uvedeného v technickej špecifikácií.

Technická špecifikácia :

- Rozsah opravy alt. 1.: Motor brzdy typ GNM 8035/4, GNM 4175 Rozobratie, vyčistenie, opracovanie komutátora, vyváženie rotora, výmena ložísk, výmena kartáčov, montáž, odskúšanie, protokol o skúške.

- Rozsah opravy alt. 2.: Detto ako alt. 1, plus navyše previnutie rotora, výmena komutátora, impregnácia.

Predpokladaný celkový počet motorov: 52 kusov

- Motor typ GNM 8035/4

- Rozsah opravy alt. 1.: 32 ks

- Rozsah opravy alt. 2.: 10 ks

- Motor typ GNM 4175

- Rozsah opravy alt. 1.: 5ks

- Rozsah opravy alt. 2.: 5ks

Termín dodania:	45 kalendárny dní

Odborná spôsobilosť:  Oprávnenie vydané podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona NR SR č. 256/1994 Z. z. na činnosť: Oprava a údržba elektrických zariadení

v rozsahu : 	A objekty bez nebezpečenstva výbuchu

E4 elektrické motory do 1000 V