| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač uchádzač vypĺňa iba prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Prenosný dátový terminál |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 20 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Pri predkladaní ponúk sa požaduje predložiť funkčný link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou na konkrétny model alebo modelovú radu, kde je možné overiť požadované parametre, prípadne technický alebo katalógový list. |  |  |  |
| Miesto na vloženie linku: |  |  |  |
| PARAMETER | TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIE |  |  |
| Operačný systém: | android min. verzia 7.0 bez Google služieb |  | N/A |
| Kiosk režim: | prispôsobiteľne blokovanie prístupu užívateľa do aplikácií a nastavení operačného systému bez potreby aplikácií tretích strán |  | N/A |
| Procesor: | min. 1.8 GHz šesťjadrový 64-bit |  | N/A |
| Pamäť: | min. 2 GB RAM / 16 GB Flash |  | N/A |
| Slot na karty: | SDHC a SDXC slot s podporou až do 32 GB microSD |  | N/A |
| Rozmery (so štandardnou batériou): | dĺžka min. 150 mm, maxi. 175 mm šírka min. 70 mm, max. 80 mm hrúbka max. 20 mm |  | N/A |
| Hmotnosť: | max. 250 g (vrátane batérie) |  | N/A |
| Displej: | min. 5" s HD rozlíšením, Corning Gorilla Glass |  | N/A |
| Dotyková vrstva: | duálny kapacitný dotykový panel pre stylus alebo prsty (v rukaviciach alebo bez) |  | N/A |
| Podsvietenie: | LED |  | N/A |
| Batéria: | min. 4 000 mAh, Li-ion, užívateľsky vymeniteľný, monitoring prevádzky batérie priamo v batérií |  | N/A |
| Battery Swap: | Warm Battery Swap ( zariadenie sa nereštartuje pri výmene batérie) |  | N/A |
| Notifikácie: | vibračné alebo zvukové |  | N/A |
| Klávesnica: | dotyková |  | N/A |
| Hlas a audio: | reproduktor, mikrofón s potlačením šumu |  | N/A |
| Prevádzková teplota: | od -20° do 40° C |  | N/A |
| Skladovacia teplota: | od -40° C do 70° C |  | N/A |
| Vlhkosť: | od 5% do 85% nekondenzujúca vlhkosť |  | N/A |
| Odolnosť voči pádom: | odolnosť voči pádu: min 1 m; s ochranným puzdrom: min 1,5 m |  | N/A |
| Krytie: | IP65 a IP67 podľa príslušnej špecifikácie IEC |  | N/A |
| Kamera: | min 10 MP |  | N/A |
| Skener čiarových kódov: | plnohodnotný snímač 1D a 2D kódov (nie fotoaparát) |  | N/A |
| Ovládanie skenera: | dedikované tlačidlo ovládania skenera |  | N/A |
| WAN: | 4G LTE |  | N/A |
| Rádio: | IEEE® 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r, podpora fast roam 802.11r |  | N/A |
| Bluetooth: | Bluetooth v4.1 class 2 |  | N/A |
| GPS: | A-GPS |  | N/A |
| Príslušenstvo: | jednomiestna kolíska na nabíjanie a gumené ochranné puzdro s popruhom na zápästie pre každé zariadenie |  | N/A |
|  |  |  | N/A |
| ROZŠÍRENÉ POŽIADAVKY NA ZÁRUKU A PODPORU PREVÁDZKY |  |  |  |
| Hromadná konfigurácia zariadení: | možnosť automatizovaných hromadných nastavení a inštalácií SW aplikácií bez potreby aplikácií tretích strán |  | N/A |
| Servisný cyklus: | garancia dostupnosti servisu minimálne 4 roky od ukončenia výroby zariadenia |  | N/A |
| Bezpečnostné aktualizácie operačného systému: | garancia dostupnosti bezpečnostných aktualizácií minimálne 2 roky od ukončeni výroby zariadenia |  | N/A |
| Štandardná záruka na zariadenie: | min.12 mesiacov |  | N/A |
| Štandardná záruka na batérie: | min. 18 mesiacov |  | N/A |
| Rozšírená záruka na zariadenie: | rozšírená záruka na zariadenie minimálne na dobu 5 rokov. v rámci rozšírenej záruky su pokryté minimálne následovné opravy: - opravy plastov, bežné kozmetické opravy, - rozbitie displeja, - poškodenie dotykového panela, - poškodené resp rozbité okienko snímača, - chýbajúce resp. poškodené tlačítko snímača |  | N/A |
| Rýchlosť opravy: | max. do 3 pracovných dní, do tejto doby sa nezapočítava doprava do a z servisného strediska výrobcu |  | N/A |