# Podklady a požiadavky na projekčné práce  pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica – Stavebný zámer

# 1 	Identifikačné údaje

  - Stavba

- Názov stavby:	D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica

- Miesto stavby:	Bratislavský kraj, okres Bratislava, Pezinok, Malacky

- Katastrálne územie:	Bratislava: Rača, Vajnory, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská  Bystrica, Jarovce

Pezinok: Svätý Jur

Malacky: Stupava, Marianka, Borinka, Bystrická hora, Mást,                           Mástske grefty, Lozorno

- Funkčná trieda a kategória cesty:	Diaľnica D4, D 26,5/120 (100 km/h v tuneli)

  - Stavebník

- Názov 	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

- Adresa sídla 	Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava

- IČO/DIČ 	35 919 001 / 2021937775

  - Zriaďovateľ, nadriadený orgán	Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody 6, 810 05, Bratislava

  - Spracovateľ

- Názov spoločnosti

- Adresa sídla

- IČO/DIČ

- V prípade združenia (Názov združenia, Korešpondenčná adresa)

- Vedúci člen združenia (Názov spoločnosti, adresa sídla, IČO/DIČ)

- Členovia združenia (Názov spoločnosti, adresa sídla, IČO/DIČ)

- Hlavný inžinier projektu (Meno a Priezvisko, číslo autorizácie podľa SKSI, resp. oprávnenie podľa iného právneho predpisu)

- Zodpovední projektanti (Meno a Priezvisko, číslo autorizácie podľa SKSI, resp. oprávnenie podľa iného právneho predpisu)

# 2 	Určenie dokumentácie

### Predmet zákazky

Predmetom zákazky bude vypracovanie Stavebného zámeru (SZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní SZ (8a po SZ) a vypracovanie Správy o prerokovaní stavebného zámeru pre mimotunelové časti úseku D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica. Súčasťou projektovej dokumentácie budú aj hĺbené tunely na západnom a východnom portáli tunela Karpaty a hĺbené tunely navrhnuté pre nakladanie s rúbaninou, ako aj dobudovanie polovičného profilu prevádzkovaného úseku diaľnice D4 MUK Stupava Juh – križovatka Devínska Nová Ves vrátane dobudovania križovatky Stupava juh.

- druh cesty:	Diaľnica D4

- návrhová kategória:	D 26,5/120 (100 km/h v tuneli)

- prípadné ďalšie charakteristiky

### Druh stavby

- novostavba

### Účel a cieľ stavby

Účelom a cieľom navrhovanej stavby je vybudovanie celej diaľnice D4, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je úsek D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica, ktorý výrazne napomôže vyriešiť problém tranzitnej dopravy, ako aj problém nedostatočnej kapacity cestnej siete hlavného mesta Bratislava. Úsek Rača – Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty by mal dokompletizovať celý diaľničný okruh okolo hlavného mesta Bratislava po Devínsku Novú Ves. Výrazne napomôže dopravnej obsluhe dotknutého územia a odľahčí priľahlé obce od tranzitnej dopravy, ktorej má primárne slúžiť diaľničná sieť. Koridor celej diaľnice D4 je koncepčne dlhodobo sledovaný a cezhranične riešený s Rakúskou republikou vo vzťahu k jeho napojeniu na rakúsku diaľnicu A6 a rýchlostnú cestu S8, ktorá má zabezpečiť najkratšie cestné spojenie Bratislavy a Viedne.

Diaľnica D4 zodpovedá „Novému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č.162 z roku 2001 (aktualizovaným uznesením vlády č.882/2008), ktoré definuje diaľničnú sieť tvorenú ťahmi D1, D2, D3 a D4 a sieť rýchlostných ciest ťahmi R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 a R8 s možnými ďalšími ťahmi v ďalekom výhľade, ktoré ráta s D4 v úseku štátna hranica Rakúsko/SR – Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka - križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR/Rakúsko.

### Umiestnenie stavby

Zákonom č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v platnom znení, sa diaľnica D4 dostala do zoznamu diaľnic a rýchlostných ciest podľa prílohy č.2 tohto zákona. Diaľnica D4 je tu definovaná nasledovne: „D4 Rakúsko/SR – št. hranica Bratislava – križovatka D2 Jarovce

križovatka Rovinka – križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji - sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR/Rakúsko“.

Umiestnenie úseku diaľnice D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica vychádza zo samotnej prípravy nultého okruhu okolo Bratislavy. Od roku 2002, kedy bola spracovaná „Dopravno-urbanistická štúdia nultého okruhu okolo Bratislavy“ (DOPRAVOPROJEKT, a. s., február 2002) sa koridor pre diaľnicu D4 postupne stabilizoval a zapracoval do územných plánov hlavného mesta Bratislavy, obce Marianka a mesta Stupavy.

Začiatok riešeného úseku (km 0,000 000 VARIANTU V3a) Diaľnice D4 Bratislava Rača – Záhorská Bystrica začína severovýchodne od mestskej časti Bratislava Rača (severne od obce Vajnory), kde v staničení 4,400 000 km D4 (MUK Rača) predchádzajúceho úseku nadväzuje na realizovaný úsek diaľnice D4 „Ivanka Sever - Križovatka Rača, ktorý je súčasťou diaľničného obchvatu mesta Bratislavy. Poloha východného tunelového portálu tunela Karpaty je situovaná s ohľadom na umiestnenie MÚK s cestou II/502 a možnosťami smerového a najmä výškového vedenia diaľnice kategórie D 26,5 pre návrhovú rýchlosť 120 km/h (100 km/h v tuneli), v terénnej depresii Račieho potoka, pod východnými svahmi Vajnorskej hory. Trasa diaľnice vstupuje do horninového prostredia na východných svahoch Malých Karpát s polomerom smerového oblúka 3900 m.

Nadväzujúci úsek dvojrúrového tunela Karpaty so smerovo rozdelenou dopravou je vedený v priamej s dĺžkou 7 935 m v osi D4, pričom niveleta tunela stúpa s pozdĺžnym sklonom 0,70 % po staničenie 6,633 km, odkiaľ klesá so sklonom 0,70 % až po Západný - Stupavský portál.

Vyústenie tunela Karpaty celkovej dĺžky 11 760 m je navrhnuté v km 12,000 km D4, severozápadne od obce Marianka. Zvyšný úsek Diaľnice D4 (v dĺžke cca 0,200 km) bude vedený na násype až po mostný objekt dĺžky 94 m, pomocou ktorého bude Diaľnica D4 prechádzať ponad štátnu cestu I/2. Predmetný úsek diaľnice končí v MUK Záhorská Bystrica, kde sa napája na už zrealizovanú ľavú polovicu úseku diaľnice D4 MUK Stupava Juh – križovatka Devínska Nová Ves, ktorý je v súčasnosti vybudovaný a prevádzkovaný ako ½ profil. V rámci predmetnej zákazky bude tento úsek diaľnice dobudovaný na plný profil  D 26,5/100 s prislúchajúcimi objektami. Predmetom stavebného zámeru bude aj návrh hĺbených tunelov na využitie rúbaniny z tunela na postupné budovanie hĺbených (presypaných) tunelov na prevádzkovaných diaľniciach – bližší popis v Projekte nakladania s rúbaninou, ktorý tvorí prílohu č.14 Správy EIA.

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho územného celku Bratislavského samosprávneho kraja.

Umiestnenie a rozsah stavby sú dané:

- Uznesením vlády SR č. 162 z 21.02. 2001 „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“;

  - Uznesením vlády SR č. 523 z 26.06.2003 „Aktualizácia nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“;

  - Uznesením vlády SR č. 1084 z 19.12.2007 „k programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010“;

  - Územnoplánovacou dokumentáciou Regiónu Bratislavského samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov;

  - Štúdiou realizovateľnosti a účelnosti pre ťah D4 Bratislava Jarovce - Ivanka sever - Stupava juh - št. hranica SR/RR, Dopravoprojekt Bratislava, september 2009;

  - Technickou štúdiou „Diaľnica D4, BA, Rača- Záhorská Bystrica“, HydroGEP, s.r.o., 09/2015;

  - Zámerom „Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“, podľa §22 zákona č.24/2006 Z.z, DOPRAVOPROJEKT a.s., 10/2016;

  - Správou o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica“, EP Projekt s.r.o., 11/2019;

  - Záverečným stanoviskom MŽP SR č. 48/2022-1.7/ac, 21563/2022 zo dňa 14.12.2022, s nadobudnutím právoplatnosti 08.01.2025;

  - Osvedčením o strategickej investícii vydaného Ministerstvom dopravy zo dňa 26.08.2024;

  - Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2, dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), Dopravoprojekt, a.s.08/2008.

### Predpokladaný rozsah stavby

Smerové a výškové vedenie odsúhlaseného variantu V3a v zmysle Záverečného stanoviska EIA je totožné s pôvodným Variantom V1 (TAROSI – HYDROGEP, 09/2015). Uvedené riešenie tak predstavuje vedenie jazdných pásov diaľnice na násypovom telese max. výšky 6,50 – 7,00 m s rozdielom v konštrukcii záverečnej časti pri obci Marianka, kde je západný portál tunela posunutý o 780 m v smere staničenia. Celková dĺžka variantu V3a je 12, 417 km, s tunelom dĺžky 11 760 m.

Dobudovanie už čiastočne realizovaného a prevádzkovaného ½ profilu úseku diaľnice D4, ktorý začína v km 39,800, v mieste plánovanej MÚK „Záhorská Bystrica“ ( D4 – C I/2 ), v mieste terénnej vyvýšeniny, cca 700 m od hraníc intravilánu mesta Stupava (Mást) a Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica. Pokračuje smerom k diaľnici D2, mimoúrovňovo – nadcestím križuje diaľnicu D2 v MÚK „Stupava – juh“ a končí napojením na c.II/505 v km 42,825 v mieste plánovanej MÚK „Devínska Nová Ves“. Dĺžka uvedeného úseku diaľnice D4 je 3,025 km.

Mostné objekty

Úsek D4 Rača – Záhorská Bystrica (staničenie v zmysle Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie – EIA, variant V3a):

Most na diaľnici D4 v km 12,230 nad štátnou cestou I/2 a preložkou poľnej cesty  - v MUK Záhorská Bystrica.

Úsek D4 Záhorská Bystrica – Devínska Nová Ves  - rozšírenie na plný profil (staničenie v zmysle DSRS stavby D2 Križovatka Stupava – juh, v rámci ktorej bol vybudovaný ľavý pás D4 v úseku Záhorská Bystrica – Devínska Nová Ves):

Most na diaľnici D4 v km 40,798 nad Mástskym potokom (SO 210-00 v rámci stavby D2 Križovatka Stupava – juh), evid. č. D4 - 51

Most na diaľnici D4 v km 40,908 nad poľnou cestou (SO 214-00 v rámci stavby D2 Križovatka Stupava – juh), evid. č. D4 - 52

Most na diaľnici D4 v km 41,177 nad diaľnicou D2 v križovatke Stupava- juh (SO 211-01 v rámci stavby D2 Križovatka Stupava – juh), evid. č. D4 - 53

Most na diaľnici D4 – kolektore v km 41,177 nad diaľnicou D2 v križovatke Stupava- juh

Most na diaľnici D4 v km 42,347 nad potokom Mláka (SO 213-00 v rámci stavby D2 Križovatka Stupava – juh), evid. . D4 - 55

Tunel Karpaty

Súčasťou obstarávanej projektovej dokumentácie nebude projektové riešenie samotného razeného tunela Karpaty.

Súčasťou dokumentácie bude návrh:

    - Hĺbeného tunela na západnom portáli (smerové a výškové vedenie sa prevezme zo Správy EIA)

    - Hĺbeného tunela na východnom portáli (smerové a výškové vedenie sa prevezme zo Správy EIA)

    - Polohy portálov tunela (smerové a výškové vedenie sa prevezme zo Správy EIA)

Ostatné časti tunela nebudú súčasťou stavebného zámeru, ako ani následného konania o stavebnom zámere.

Mimoúrovňové križovatky

Diaľničná „MUK Záhorská Bystrica“ je navrhnutá ako deltovitá križovatka s dvomi kruhovými objazdmi.

Dobudovanie „Križovatka Stupava – Juh“

Dobudovanie „Križovatka Devínska Nová Ves“

Prístupové cesty

Ako hlavné prístupové trasy budú používané všetky miestne účelové komunikácie, z ktorých bude

priamy vstup na stavenisko, pričom ďalej sa budúci dodávatelia stavebných prac budú presúvať pozdĺž trasy D4 po plochách trvalého záberu stavby.

Hĺbené tunely navrhnuté pre nakladanie s rúbaninou

V zmysle odporúčaného variantu zo Záverečného stanoviska, ktoré súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti podľa variantu V3a – technologický postup razenia TBM a využitím rúbaniny z tunela na postupné budovanie hĺbených (presypaných) tunelov na prevádzkovaných diaľniciach – bližší popis v Projekte nakladania s rúbaninou, ktorý tvorí prílohu č.14 Správy EIA.

Stavebné dvory

Stavebné dvory sa navrhuje umiestňovať v polohe mimoúrovňových križovatiek mimo chránených lokalít (Natura 2000) a PHO II., resp. III. stupňa vodných zdrojov.

Z bilancie zemných prác vyplýva, že prebytky výkopových materiálov, bude možné použiť pre ďalšie stavebné účely v širšom okolí stavby alebo na rekultiváciu okolitých skládok odpadov.

Najefektívnejším spôsobom využitia rúbaniny je jej použitie pri výstavbe telesa diaľnice v úsekoch

nadväzujúcich na ústia tunela. Uvedeným postupom sa okrem získania nezanedbateľného objemu potrebnej stavebnej suroviny redukuje i environmentálny problém výberu vhodných miest na ukladanie rúbaniny do depónií, rozmiestnených v blízkosti realizovanej trasy diaľnice.

Dĺžka a objekty stavby sú len orientačné, zhotoviteľ SZ spresní, príp. prehodnotí dĺžku trasy a predpokladaný rozsah objektovej skladby.

### Charakteristiky územia

Navrhovaná trasa Diaľnice D4 v úseku Bratislava Rača - Záhorská Bystrica, prechádza z rovinatého územia Podunajskej nížiny na juhu cez hrebeň Malých Karpát do Záhorskej nížiny na severe záujmového územia.

Poloha východného tunelového portálu tunela Karpaty je situovaná s ohľadom na umiestnenie MÚK s cestou II/502 a možnosťami smerového a najmä výškového vedenia diaľnice kategórie D 26,5 pre návrhovú rýchlosť 120 km/h (100 km/h v tuneli), v terénnej depresii potoka Javorník, pod východnými svahmi Vajnorskej hory na juhovýchodných svahoch Malých Karpát.

Nadväzujúci úsek dlhého dvojrúrového tunela Karpaty so smerovo rozdelenou dopravou  je vedený v smere juhovýchod – severozápad tak, že vyúsťuje do Záhorskej nížiny, severozápadne od intravilánu obce Marianka.

Členitosť terénu v kombinácii s navrhnutým technickým riešením si vyžaduje pre stavbu diaľnice okrem tunelových objektov nutnosť navrhovať ďalšie rozsiahle zemné konštrukcie - násypy.

Nadmorská výška územia v mieste východného portálu tunela odvodňovaného Šúrskym kanálom sa pohybuje okolo 135 m n.m..

Nadmorská výška v mieste západného portálu tunela odvodňovaného Stupavským potoka, sa pohybuje okolo 170 m n.m..

Nadmorská výška vrcholov masívu Malých Karpát v línii nad tunelom Karpaty, dosahuje maximálnu

úroveň 460 m n.m., čo predstavuje maximálne nadložie nad tunelom cca 200 m.

# 3 	Podklady a údaje

Jedným z podkladov na vyhotovenie projektovej dokumentácie sú výsledky prieskumov a meraní (podľa bodu 4.4 tejto prílohy).

### 3.1 	Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady

  - Štúdia realizovateľnosti a účelnosti pre ťah D4 Bratislava Jarovce - Ivanka sever - Stupava juh - št. hranica SR/RR, Dopravoprojekt Bratislava, september 2009;

  - Technická štúdia „Diaľnica D4, BA, Rača - Záhorská Bystrica“, HydroGEP, s.r.o., 09/2015;

  - Orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre stavbu diaľnice D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica, HydroGep,s.r.o. Sliač, 09/2015;

  - Zámer „Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“, podľa §22 zákona č.24/2006 Z.z, DOPRAVOPROJEKT a.s., 10/2016;

  - Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica“, EP Projekt s.r.o., 11/2019;

  - DSP Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2, Dopravoprojekt, a.s., 08/2008;

  - DSRS Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2, Dopravoprojekt a.s., 2011;

  - DSRS stavby Diaľnice D4 Rača – Ivanka Sever, SO 103 Križovatka „Rača“, Dopravoprojekt, a.s. Bratislava,  11/2021

  - Križovatka Stupava – Juh, Posúdenie napätosti mostných objektov D4 – 053 a 053.1 križovatka Stupava, Vplyv nerovnomerného sadania krajných opôr, Statický výpočet, Borzovič – projekt, s.r.o., 2016;

  - Dopravný prieskum v záujmovom území hl.mesta SR za účelom kvantifikácie smerovania tranzitnej dopravy, DAQE, Inštitúd dopravného výskumu, 2025

  - Dopravný model v záujmovom území hl.mesta SR za účelom kvantifikácie smerovania tranzitnej dopravy v súvislosti dostavbou Diaľnice D4, VÚD, a.s., 2026

  - Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd. Diaľnica D4, BA, Rača - Záhorská Bystrica, Združenie Karpaty, Geoexperts, spol. s r.o.; (predmetný prieskum,  zabezpečuje Obstarávateľ so Zhotoviteľom IGHP samostatnou ZoD, ktorej účinnosť nadobudla 20.3. 2026). Zhotoviteľovi budú poskytnuté priebežné výsledky z podrobného IGHP potrebné pre projektovanie objektov predmetnej stavby.

### 3.2 	Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií:

  - Odborný posudok k navrhovanej činnosti „Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica“, Mgr. Marek Sekerčák, 07/2021;

  - Rozsah hodnotenia vydaný MŽP SR pre diaľnicu D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica, č. 2349/2017-1.7/rs zo dňa 05.1.2017;

  - Záverečné stanovisko MŽP SR č. 48/2022-1.7/ac, 21563/2022 zo dňa 14.12.2022, s nadobudnutím právoplatnosti 08.01.2025;

  - Právoplatné Kolaudačné rozhodnutie SO 103 Križovatka „Rača“

Podklady z bodu 3.1. a 3.2. sú sprístupnené na nižšie uvedenom linku ( zazipované súbory):

„B1 09 Suvisiace_podklady_poskytnute_verejnym_obstaravatelom.zip“

https.//ulozisko.ndsas.sk/ - odkaz bude doplnený po nahratí na úložisko ( nahratie vykoná VO)

heslo:

( heslo rozlišuje malé a veľké písmená a znaky s diakritikou)

Rozhodnutia, posudky, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií budú poskytnuté úspešnému uchádzačovi.

Ostatné podklady si spracovateľ zabezpečí vo vlastnej réžii.

V prípade, že bude objednávateľ počas spracovania diela disponovať ďalšími podkladmi, ktoré budú zo svojej podstaty potrebné pre správne spracovanie diela, poskytne tieto podklady zhotoviteľovi diela SZ, Oznámenia 8a po SZ a Správy o prerokovaní stavebného zámeru vo forme čiastkových výsledkov alebo finálneho diela.

### 3.3 	Dopravno-inžinierske údaje

Dopravné vzťahy pre návrh a posúdenie riešenia budú analyzované na základe nasledovných podkladov:

- objednávateľ poskytne dopravno-inžinierske podklady, tzn. smerové prieskumy križovatiek D4 x D2, D4 x I/2 a D4 x II/502 z roku 2025

- objednávateľ poskytne dopravnú prognózu v editovateľnej forme spracovaného v PTV Visum pre uvedené roky na základe predpokladaného roku uvedenia do prevádzky v čase spracovania dopravného modelu (rok 2033) a rovnako tak v rokoch potrebných pre spracovanie na to nadväzujúcich výstupov ako sú dopravno-kapacitné posúdenia, hluková, rozptylová, vibračná štúdia či CBA analýza; zhotoviteľ je povinný dopracovať všetky ďalšie výpočty v rámci poskytnutej verzie dopravného modelu a poskytnutých dopravných prieskumov, ako aj zohľadniť prípadné zmeny technického riešenia križovatiek v rámci poskytnutého modelu

- v prípade, že je potrebné doplnenie dopravných prieskumov na iných častiach cestnej siete, je potrebné tieto prieskumy vykonať a vyhodnotiť

Návrh križovatiek z predošlých stupňov projektovej dokumentácie je iba orientačný.

Podrobné informácie sú opísané v prílohe B1.02 Základné náležitosti SZ.

### 3.4 	Ostatné známe podklady a informácie

- S umiestnením stavby počíta aj územný plán vyššieho územného celku Bratislavského samosprávneho kraja a územnoplánovacia dokumentácia dotknutých miest a obcí.

# 4 	Požiadavky

### 4.1 	Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

- obsah dokumentácie je daný prílohami č.1 – 13 k časti B.1 týchto súťažných podkladov

- prílohou č. 1	Podklady a požiadavky na vypracovanie Stavebného zámeru (SZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní SZ (8a po SZ) a Správy o prerokovaní stavebného zámeru (Správa),

- prílohou č. 2 	Základné náležitosti stavebného zámeru (SZ),

- prílohou č. 3	Základné náležitosti oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie po vypracovaní SZ

- prílohou č. 4 Rozsah a obsah Správy o prerokovaní stavebného zámeru

- prílohou č. 5	Požiadavky na technické a odborné predpoklady spracovateľov dokumentácie

- prílohou č. 6	Tabuľky pre časti E pre SZ

- prílohou č. 7	Cena verejnej práce,

- prílohou č. 8	Technické špecifikácie NDS,

- prílohou č. 9	Súvisiace podklady poskytnuté verejným obstarávateľom,

- prílohou č. 10	Osvedčenie o strategickej investícií Diaľnica D4 v úseku Bratislava, Rača – Bratislava, Záhorská Bystrica zo dňa 26.08.2024,

- prílohou č. 11	Záverečné stanovisko MŽP SR (číslo: 48/2022-1.7/ac21563/2022),

- prílohou č. 12	Prehľadná situácia M 1:10 000,

- prílohou č. 13	Korporátny dizajn manuál

- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy, normy, rovnako aj technické špecifikácie NDS platné ku dňu dodania diela a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby, ale aj z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy na predmetnom úseku,

- riešenie stavby musí z pohľadu kybernetickej bezpečnosti spĺňať požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 69/2018 Z. z. a súvisiacej legislatívy. Pri návrhu v riešených stupňoch projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť najmä budúce požiadavky z pohľadu topológie sietí a systémov, napájania, objektovej bezpečnosti, priestorového usporiadania serverovní, redundancií atď.

- Vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a prílohy č. 3 k časti B.1 súťažných podkladov.

- počas celého procesu tvorby a vo výsledku projektu je nutné zabezpečiť zo strany Spracovateľa súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj so všetkými súvisiacimi právnymi predpismi najmä v oblasti ochrany osobných údajov. Ak kedykoľvek počas realizácie projektu alebo v súvislosti s ním dôjde k spracúvaniu alebo nastavovaniu spracúvania osobných údajov, Spracovateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa, zabezpečiť súlad so všetkými relevantnými legislatívnymi a bezpečnostnými požiadavkami, ako aj súvisiacimi pokynmi objednávateľa.

- zapracovať všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk uvedených v bode 3.2 a zabezpečených počas spracovania a prerokovania dokumentácie, bez finančných nárokov na objednávateľa

- Stavbu navrhnúť podľa ustanovení zákonov č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval, a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

- SZ bude vypracovaný v súlade s Osvedčením o strategickej investícií Diaľnica D4 v úseku Bratislava, Rača – Bratislava, Záhorská Bystrica zo dňa 26.08.2024,

- začiatok úseku D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica zosúladiť s predchádzajúcim úsekom D4 Ivanka sever - Rača a koniec úseku diaľnice D4 Bratislava, Rača -  Záhorská Bystrica zosúladiť s nadväzujúcim úsekom diaľnice D4 Záhorská Bystrica - Devínska Nová Ves v súlade s odporúčaným variantom V3a zo Záverečného stanoviska MŽP SR č. 48/2022-1.7/ac, 21563/2022 zo dňa 14.12.2022.

- Zhotoviteľ  musí maximálnej miere rešpektovať majetkovú hranicu a dočasné zábery  spôsobom, aby nevznikli nové zábery v SZ oproti riešeným v Správe EIA - (odporúčaný variant V3a zo Záverečného stanoviska EIA), 	alt. Technicky navrhnúť stavbu tak, aby boli minimalizované zábery pôdy

- všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov,

- Všetky výpočty musia byť transparentné a odovzdané objednávateľovi v editovateľnom a plne prístupnom formáte.

- stavbu navrhnúť tak, aby nároky na záber pozemkov boli optimálne pre obstarávateľa a pre vlastníkov a užívateľov pôdy,

- po posúdení podkladov (body 3.1 až 3.3) projektu v dokumente Vplyv stavby na životné prostredie sa popíšu zmierňujúce a eliminačné opatrenia za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie. Popis bude obsahovať uvedenie konkrétnych objektov (skupiny objektov) ako aj rozpracovanie technických, kvalitatívnych a organizačných požiadaviek, ktorých cieľom je plnenie podmienok Rozhodnutia MŽP SR č. 48/2022-1.7/ac21563/2022 a ostatných rozhodnutí vydaných príslušnými správnymi orgánmi na úseku ochrany životného prostredia

- vypracovať Analýzy nákladov a výnosov (CBA) podľa aktuálnej príručky k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných projektov OPII (https://www.mindop.sk/transparentnost/rezortne-metodiky/metodika-pre-vypracovanie-cba)

- rešpektovať lokality sústavy chránených území krajín EÚ – NATURA 2000,

- obstarávateľ si vyhradzuje  právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu súťaže,

- Zhotoviteľ vypracuje SZ, sprístupní v informačnom systéme PD a požiada o vydanie záväzného stanoviska k SZ podľa stavebného zákona  25/2025 Z.z, ak ide o elektronické podanie.

  - Nároky na dokumentáciu

- Dokumentácia bude spracovaná podľa zákona č. 25/2025 Zb. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a v súlade s prílohami súťažných podkladov,

- SZ bude spracovaný pre kategóriu D 26,5/120 (100 km/h v tuneli) v plnom profile,

- optimálne technické a ekonomické riešenie,

- dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti musí byť vypracovaná osobou s odbornou spôsobilosťou v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a dokumentácia musí byť osvedčená odtlačkom jeho pečiatky a jeho vlastnoručným podpisom,

- riešenie prístupových ciest na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa budú využívať počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,

- navrhnúť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách,

- vypracovať bilanciu zemín, riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,

- navrhnúť a popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy), vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,

- navrhnúť plochy pre umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,

- doriešiť Informačný systém D a dopravné značenie aj na nadväzujúcich úsekoch súvisiacej cestnej siete,

- návrh protihlukových opatrení na základe hlukovej štúdie a dopravno-inžinierskeho podkladu, vrátane zabezpečenia požiadaviek platnej legislatívy v čase uvedenia do prevádzky ako aj pre samotnú prevádzku stavby,

- posúdiť stabilitu násypových a zárezových svahov,

- vypracovať posudok stavby podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

- navrhnutie opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie,

- navrhnúť rozsah odhumusovania, vypracovať projekt technickej a biologickej rekultivácie dočasných, resp. ročných záberov,

- navrhnúť projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia (v prípade potreby v spolupráci so ŠOP SR),

- navrhnúť opatrenia na ochranu chránených území počas výstavby,

- riešenie a posúdenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody, chránené územia,

- návrh opatrení, vyplývajúcich z iných prieskumov (korózny, geoelektrický, seizmický a pod.),

- minimalizovať dočasné zábery, dočasné zábery v chránených územiach navrhovať iba v nevyhnutnom rozsahu,

- stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu diaľnice a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov,

- riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas výstavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili,

- polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi operátu KN,

- zabezpečiť podklady pre vydanie súhlasu s odňatím PP a vyňatím LP,

- optimálne technické a ekonomické riešenie mostných objektov a celej stavby,

- priechodový prierez diaľnice D4, D2 a vetiev križovatiek  s diaľnicou D4 bude min. 5,2 + 0,15 m,

- všetky mostné objekty musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 6201, resp. v súlade so súhlasom s technickým riešením odlišným od STN, vydaným MDMD SR v priebehu projektovania,

- mostné objekty budú navrhnuté v zmysle STN EN 1990 až 1998, pri návrhu konštrukcie jednotlivých mostných objektov vychádzať z osvedčených a dostupných konštrukčných systémov, brať na zreteľ efektivitu nákladov na zriadenie mostných objektov, prevádzkové náklady a náklady na budúcu údržbu, preveriť potrebu budovania stáleho zariadenia

- piliere mostov, pokiaľ je možné, neumiestňovať do korýt a brehov vodných tokov,,

- mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- mosty na diaľnici D4 a vetvách križovatiek s D2 a cestou I. triedy, budú navrhnuté aj pre zaťažovací model LM3 (špeciálne vozidlá), kategorizačné súčinitele αQi  a αqi (v zaťaž. modeli LM1) budú uvažované v hodnote = 1,

- súčiniteľ významnosti mostov na diaľnici bude uvažovaný pre triedu významnosti III podľa STN EN 1998-2/NA,

- zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí súhlas s technickým riešením odlišným od platných noriem, vydaný MD SR, vrátane podmieňujúcich stanovísk,

- rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a odsúhlasiť s objednávateľom,

- zabezpečiť doklady o odsúhlasení vyvolaných investícií, preložiek inžinierskych sietí so správcami budúcich objektov, vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku,

- počas projektovej prípravy budú spracované podklady pre informovanie verejnosti a medializáciu projektu,

- vypracovať záber dotknutých parciel s vyčíslením záberov pôdy z PP a LP na trvalé a dočasné odňatie pôdy podľa bonitných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) v jednotlivých katastrálnych územiach,

- vypracovať technicko-ekonomické hodnotenie stavby metódami sociálno-ekonomickej návratnosti a stupňom výnosnosti,

- všetky križovatky navrhnúť najprv ako koncept minimálne v dvoch variantoch, s porovnaním výhod a nevýhod, výsledný variant bude vybraný pre ďalšie spracovanie objednávateľom

- v rámci dokumentácie riešiť technickú úpravu režimu povrchových a podzemných vôd, vyhodnotiť vplyv na hydrogeologické štruktúry a vypracovať zásady odvodnenia a ochrany pozemnej komunikácie:

- odvádzanie povrchových vôd z vozoviek,

- odvádzanie povrchových vôd z cestného telesa,

- odvádzanie povrchových vôd z pláne vozoviek,

- prevedenie povrchových vôd popod cestné teleso,

- podrobne doriešiť odvodnenie diaľnice a dotknutého územia (kanalizácia, retenčné nádrže, odvodňovacie priekopy a priepusty), vypracovať hydrotechnické výpočty všetkých odvodňovacích zariadení

- analýza podmienok a rámcové stanovenie rozsahu technologického vybavenia pozemnej komunikácie sa navrhuje podľa TP 029 „Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií“,

- podrobnosti návrhu technologického vybavenia pozemnej komunikácie podľa TP 029 „Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií“ a TP 030 „Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia“,

- štúdia vyťaženého materiálu, ktorej cieľom je predpokladaná kategorizácia odpadu, návrh nakladania s odpadom a jeho ďalšie zhodnotenie, návrh plôch na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,

- preložky poľných a lesných ciest prerokovať s ich budúcimi správcami/majiteľmi/užívateľmi (obce, PD, lesy a pod.),

- Informačný systém diaľnic a rýchlostných ciest (ISD), ak tvorí časť projektovaného diela, je registrovaný ako základná služba v zmysle zákona č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) a z tohto dôvodu projektované dielo musí spĺňať náležitosti definované zákonom o KB a prislúchajúcimi vyhláškami ako aj zákonom č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- jednotlivé časti dokumentácie a ich prílohy musia byť vypracované osobami, ktoré musia spĺňať technické a odborné predpoklady podľa prílohy č. 5 časti B1 súťažných podkladov - Požiadavky na technické a odborné predpoklady spracovateľov,

- Zmena klasifikácie cestnej siete.

Podrobnejšie požiadavky sa nachádzajú v ostatných prílohách súťažných podkladov, uvedených v bode 4.1. tejto prílohy.

### 4.3	Základné parametre

- diaľnica:

      - návrhová kategória: D 26,5/120 (100 km/h v tuneli), plný profil

      - druh vozovky: 	-	asfaltová,

-	   betónová

- 	posúdenie druhu vozovky, vrátane stavebných a prevádzkových nákladov,

      - požiadavky na cestné vybavenie,

      - osvetlenie,

      - záchytné a vodiace bezpečnostné zariadenia v rámci D4,

      - zvislé a vodorovné dopravné značenie,

      - staničenie,

      - omedzníkovanie hranice pozemku cesty,

      - cestná kanalizácia a ORL,

      - vegetačné úpravy,

      - informačný systém v rozsahu podľa materiálu „Informačný systém na diaľniciach a rýchlostných cestách pre motorové vozidlá – stupeň vybavenosti technológiou“, schválený MDPT SR dňa 3.2.2005

      - nároky na križovatky,

- predmetné a súvisiace pozemné komunikácie

- preložka a úprava ciest I. triedy,

- preložka a úprava ciest II. triedy,

- preložka a úprava ciest III. triedy,

- preložka a úprava poľných ciest,

- požiadavky na cestné vybavenie,

- osvetlenie,

- informačné systémy,

- nároky na križovatky,

- druh vozovky:	- asfaltová,

- betónová

- posúdenie druhu vozovky, vrátane stavebných a prevádzkových nákladov,

      - mosty

- zaťaženie mostov podľa STN EN 1991 až STN EN 1998,

- návrhová kategória cesty na moste: podľa druhu prebiehajúcej komunikácií,

- priestorová úprava podľa STN 73 6201,

- výška prechodového prierezu na moste: ako na prebiehajúcej komunikácii,

- vybavenie mosta podľa príslušných platných technických noriem a predpisov

- zvláštne požiadavky: preveriť potrebu stáleho zariadenia,

      - hĺbený tunel (hĺbené tunely) – popisným spôsobom

- druh, dĺžka,

- stavebné riešenie (kategória, návrhová rýchlosť, šírkové usporiadanie, usporiadanie prierezu, vozovka, chodníky, ochrana pred vodou, odvodenie, bezpečnostné stavebné prvky, atď.)

- iné požiadavky,

      - ostatné objekty stavby

- protihlukové opatrenia,

  - bezpečnostné zariadenia; zvodidlá alebo zábradlové zvodidlá (oceľové alebo betónové cestné alebo mostné zvodidlá); tlmiče nárazov; zábradlia; bezpečnostné zariadenia priechody a prechody,

  - mimoúrovňové križovatky,

  - prekládky inžinierskych sietí,

  - demolácie,

  - rekultivácia rušených častí ciest,

  - predmetné a súvisiace pozemné komunikácie,

- vegetačné úpravy.,

  - Požiadavky na zabezpečenie meraní a prieskumov

Zhotoviteľ je zodpovedný za zaobstaranie ďalších údajov a informácií o stavenisku na základe zabezpečenia prieskumov v štádiu projektových prác na SZ a za ich interpretáciu.

- účelové mapovanie polohopisu a výškopisu ( geodetický elaborát),

- použiť súradnicový a výškový systém definovaný v TP 038 „Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty, Vyhotovenie údržba a obnova“,

- pre účely mapovania sa môžu použiť body existujúcich bodových polí podľa podmienok uvedených v TP 038,

- presnosť podrobných bodov je zhotoviteľ povinný splniť a zdokladovať podľa TP 038,

- v prípade použitia DVRM pre výpočet nadmorských výšok geodetických bodov a podrobných bodov z GPS meraní overiť model DVRMxx nivelačnými meraniami na pevných objektoch v predmetnej lokalite, prípadnú systematickú chybu kvázigeoidu zhotoviteľ odstráni,

- zhotoviteľ je povinný overiť a zhodnotiť súlad geodetických základov a polohopisných a výškopisných prvkov stavby v oblastiach napojenia budúcej stavby,

- účelové mapovanie v rozsahu potrebnom pre vypracovanie SZ (300 m široký pás),

- fyzické vytýčenie a potvrdenie zákresu inžinierskych sietí (originál) v mapovom podklade autorizovaným správcom – v súprave č. 1, 2, 3,

- Environmentálne prieskumy a štúdie, resp. ich aktualizácia:

- rozptylová štúdia:

  - doplniť podľa odporúčaných podmienok v záverečnom stanovisku MŽP SR,

- hluková štúdia:

- spracovať podľa metodického pokynu – Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie,

- vibračná štúdia:

- spracovať podľa metodického pokynu – Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie,

- inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov,

- projekt na obnovu biotopov na území západného portálu tunela Karpaty,

- migračná štúdia,

- posúdenie súladu s Rámcovou smernicou o vodách,

- primerané posúdenie na Natura 2000 vrátane kumulatívnych vplyvov,

- posúdenie na klimatické zmeny,

- hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA),

- dendrologický prieskum,

- pedologický prieskum,

- podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd. (podrobný IGHP zabezpečuje Obstarávateľ so Zhotoviteľom IGHP samostatnou ZoD, ktorej účinnosť nadobudla 20.3. 2026),

- štúdia využitia vyťaženého horninového materiálu,

- seizmický prieskum

- korózny a geoelektrický prieskum,

- seizmický prieskum

- archeologický prieskum,

- pyrotechnický prieskum,

- svetelnotechnická štúdia,

- architektonická štúdia,

- bezpečnosť,

- monitoring:

- projekt monitoringu zložiek životného prostredia,

- geotechnický monitoring

- diagnostické merania,

- ochranné opatrenia pre vymedzenie vplyvu bludných prúdov,

- prípadné ďalšie prieskumy podľa potreby.

Zhotoviteľ zabezpečí v rámci projektových prác prieskumy v rozsahu a podrobnostiach vylučujúcich v maximálnej možnej miere nepredvídateľné fyzické podmienky uvedené v podčlánku 4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky Zmluvných podmienok červený FIDIC. Na základe prieskumov a meraní následne vypracuje dokumentáciu, vrátane návrhu opatrení.

### Náležitosti dokumentácie

- základné náležitosti dokumentácie stavebného zámeru, podľa prílohy č. 2 Časť B.1 súťažných podkladov,

- demolácie doplnené o fotodokumentáciu,

- smerový a výškový výpočet trasy – súradnice hlavných bodov osi cesty a po 100 m, pre mostné objekty súradnice opôr a podpier

- kompletná dokumentácia v digitálnej forme,

- dokumentácia musí byť vypracovaná a osvedčená oprávnenou osobou v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (autorizovaný architekt, autorizovaný inžinier) v prípadoch uvedených v zákone č. 25/2025 Zb. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon),

- hlavný inžinier projektu je povinný podpísať a potvrdiť kompletnú dokumentáciu SZ odtlačkom pečiatky odbornej spôsobilosti.

### Spôsob a lehoty prerokovania

Zhotoviteľ zvolá pracovné rokovanie na začiatku prác do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo na základe dohody s objednávateľom. V rámci vstupného rokovania zhotoviteľ predloží zoznam všetkých členov pracovnej skupiny, ktorí sa budú podieľať na vypracovaní diela, v zmysle prílohy B.1.5.

Zhotoviteľ v súvislosti s každým rokovaním zabezpečí pozvánku, vrátane jej rozposlania. Pozvánka musí byť vyhotovená tak, že na jej titulnej strane bude na hornej časti listu uvedené logo i názov Národnej diaľničnej spoločnosti vrátane adresy, potom nasleduje logo a názov firmy zhotoviteľa. Zhotoviteľ pozvánku okrem rozposlania poštou, zašle definitívnu verziu pozvánky príslušnému pracovníkovi NDS, ktorý je uvedený vo veciach technických uzatvorenej zmluvy o dielo. Záznam z rokovania vyhotoví zhotoviteľ do 7 dní a po jeho odsúhlasení objednávateľom ho doručí poštou účastníkom rokovania.

- odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom,

- odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy diaľnice a pozemných komunikácií s objednávateľom,

- odsúhlasenie technického riešenia mostných objektov, geotechnických konštrukcií s objednávateľom,

- odsúhlasenie technického riešenia križovatiek s objednávateľom,

- odsúhlasenie obslužného dopravného zariadenia a objektov údržby

- odsúhlasenie majetkovej hranice a hranice dočasných záberov s objednávateľom – podmienka pre spracovanie predbežných geometrických plánov,

- odsúhlasenie inventarizácie a spoločenského ohodnotenia biotopov európskeho, národného významu a mokradí s objednávateľom,

- odsúhlasenie inventarizácie a spoločenského ohodnotenia  drevín s objednávateľom,

- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 25/2025 Zb. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon),

- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie so všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami, dotknutými účastníkmi konania o stavebnom zámere, vrátane správcov (vlastníkov) inžinierskych sieti, správcov (vlastníkov) budúcich objektov (v zmysle Stavebného zákona) počas spracovania SZ (všetko zaznamenané v písomnej forme),

- prerokovanie riešenia relevantných častí stavby so spracovateľmi jednotlivých štúdií a prieskumov (posúdenie dopadov klimatickej zmeny na stavbu, migračná štúdia, primerané posúdenie vplyvov na územia Natura 2000 vrátane kumulatívnych vplyvov, hluková štúdia, rozptylová štúdia, inventarizácia a spoločné ohodnotenie biotopov a drevín),

- záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich budúcimi správcami alebo vlastníkmi bude potvrdené na ich hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie a súhlasia s ich budúcim prevzatím do správy a majetku podľa platnej legislatívy,

- predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie oprávnenej právnickej osobe v zmysle §14 a §18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a doloženie tohto posudku k dokumentácii objektov stavby v dokladovej časti,

- koncept dokumentácie projektant prerokuje na záverečnom prerokovaní,

- požaduje sa účasť projektanta na konaní o stavebnom zámere, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve,

- zabezpečenie prerokovania s dotknutými orgánmi, všetkých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácii pre potreby stavebného zámeru, ktoré budú súčasťou Správy o prerokovaní stavebného zámeru,

- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu spracovania dokumentácie budú zapracované do dokumentácie,

- odsúhlasenie dokumentácie s dotknutými zložkami ŽSR, zabezpečenie vyjadrenia na hlavičkovom papieri vrátane súhrnného stanoviska ŽSR,

- zhotoviteľ dokumentácie sa zúčastní všetkých rokovaní a konaní súvisiacich s predmetnou dokumentáciou zvolaných objednávateľom, dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy a samosprávy,

- štandardné prerokovania:

  - v priebehu vykonávania diela má zhotoviteľ povinnosť zvolávať pravidelné pracovné rokovania 1× za mesiac, ak zástupca objednávateľa nerozhodne inak,

- predmetom pravidelných pracovných rokovaní bude kontrola rozpracovanosti diela za účasti hlavného inžiniera projektu za objednávateľa a zhotoviteľa, v prípade nutnosti budú prizvaní aj ďalší odborníci.

- z rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis,

- štatutárne kontrolné dni:

  - v priebehu vykonávania diela je objednávateľ, za účelom kontroly rozpracovanosti diela a plnenia zmluvy, oprávnený zvolávať štatutárne kontrolné dni s predpokladanou frekvenciou 1x za 2 mesiace. Zo štatutárnych kontrolných dní vyhotoví zápis zhotoviteľ.

- zhotoviteľ v súvislosti s každým rokovaním zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu pozvánku, vrátane jej rozposlania. Pozvánka musí byť vyhotovená tak, že na titulnej strane bude na hornej časti listu uvedené logo i názov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS) vrátane adresy, potom nasleduje logo a názov firmy zhotoviteľa. Zhotoviteľ zašle definitívnu verziu pozvánky na odsúhlasenie príslušnému zodpovednému pracovníkovi NDS, uvedenému vo veciach technických uzatvorenej zmluvy, a po jeho odsúhlasení definitívnu verziu pozvánky doručí účastníkom rokovania. Záznam z rokovania vyhotoví zhotoviteľ a do 5 dní ho zašle na odsúhlasenie objednávateľovi – zodpovednému pracovníkom vo veciach technických podľa uzatvorenej zmluvy – a po jeho odsúhlasení a zapracovaní pripomienok objednávateľa, ho do 7 dní doručí účastníkom rokovania

- zhotoviteľ zabezpečí všetky podklady, stanoviská (po zapracovaní pripomienok) dotknutých subjektov, orgánov a organizácií, rozhodnutia, potrebné k žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere,

- v prípade, ak na zákazku bude vytvorené združenie, zákazku bude zastupovať hlavný inžinier projektu, ktorý bude koordinovať a riadiť celú zákazku a úzko spolupracovať s objednávateľom,

- hlavný inžinier projektu je povinný podpísať a potvrdiť kompletnú dokumentáciu SZ odtlačkom pečiatky odbornej spôsobilosti,

- zhotoviteľ dokumentácie koordinuje činnosti so subdodávateľmi samostatne spracúvaných prieskumov a podkladov,

- vstupy na cudzie pozemky pri vykonávaní geodetických prác, prieskumov a pod. si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady,

- predloženie faktúry po protokolárnom odovzdaní dopracovaného diela (expedičný list) a spísaní zápisu o fyzickom prevzatí diela medzi spracovateľom a objednávateľom,

- podkladom pre odsúhlasenie konceptu majetkovej hranice a hranice dočasných záberov budú situácie na podklade KN (stav CKN + stav právny) a koordinačné výkresy so zakreslením trvalých, ročných a dočasných záberov pre jednotlivé objekty,

- písomné odsúhlasenie projektu vytyčovacej siete stavby,

- podkladom pre návrh vytyčovacej siete bude výkres v tlačenej forme na podklade ortofotomapy s vykreslením farebne odlíšených trvalých a dočasných záberov, osi líniovej stavby so staničením, rozmiestnenia bodov VS (s prípadným očíslovaním) s rozlíšením spôsobu stabilizácie + výkres v digitálnom tvare vo formáte Bentley – DGN,

- predloženie projektovej dokumentácie oddielov/objektov, ktoré sú v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určenými technickými zariadeniami, na posúdenie príslušnému dráhovému správnemu úradu a doloženie tohto posudku v dokladovej časti dokumentácie,

- v priebehu tvorby dokumentácie sa podľa potreby uskutočnia rokovania dodávateľa a objednávateľa, na ktorých dodávateľ prednesie stav rozpracovanosti dokumentácie. Prvé rokovanie sa uskutoční najneskôr 21 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Záverečné rokovanie sa uskutoční najneskôr 21 dní pred termínom dodania dokumentácie,

- prerokovanie návrhu projektu stavieb súvisiacich so š.p. Hydromeliorácie a zabezpečenie dokladu o odsúhlasení navrhnutého riešenia, vrátane doloženia potvrdenia na ich hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie; v prípade potreby zabezpečiť odborný posudok,

- čistopis kompletnej dokumentácie (2× v tlačenej a 1× v digitálnej podobe v editovateľnej forme) predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu a pripomienkovanie po zapracovaní opodstatnených požiadaviek dotknutých účastníkov vyplývajúcich zo záverečného prerokovania v termíne stanovenom v zmluve ako deň začatia preberacieho konania,

- zhotoviteľ do 30 dní od účinnosti zmluvy predloží zoznam zástupcov s kontaktnými údajmi stavbou dotknutých správcov inžinierskych sietí a ostatných dotknutých tretích strán,

  - zhotoviteľ do 30 dní od účinnosti zmluvy zabezpečí a vykoná obhliadku miesta budúcej stavby za účasti objednávateľa a Zhotoviteľa podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu a monitoringu vôd. (podrobný IGHP zabezpečuje Obstarávateľ so Zhotoviteľom IGHP samostatnou ZoD, ktorej účinnosť nadobudla 20.3. 2026).

  - Zhotoviteľovi budú poskytnuté priebežné výsledky z podrobného IGHP potrebné pre projektovanie zazmluvnených objektov predmetnej stavby.

- Zhotoviteľ je povinný návrh stavebných objektov prerokovať a odsúhlasiť so Štátnou ochranou prírody s cieľom zabezpečiť migračnú priepustnosť. Pri návrhu stavebných objektov postupovať v súlade s TP 067 „Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava“

### 4.7	Požiadavky na plnenie míľnikov

Odsúhlasený koncept dodať 1× v tlačenej a 1× v digitálnej forme na CD, vo formáte *pdf. a v editovateľnom formáte.

- koncept smerového a výškového vedenia – podkladom pre odsúhlasenie konceptu smerového a výškového vedenia trasy diaľnice bude pozdĺžny profil a situácia v mierke podľa súťažných podkladov a krátky popis riešenia s uvedením zmien oproti predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie – napr. technická štúdia (TŠ), štúdia realizovateľnosti (ŠtRe), správa o hodnotení (SoH).

- Koncept technického riešenia hĺbených tunelov – podkladom pre odsúhlasenie konceptu hĺbených tunelov bude situácia, pôdorys, pozdĺžne a  priečne rezy  v mierke podľa súťažných podkladov, technická správa s popisom technického riešenia.

- koncept technického riešenia mostov – podkladom pre odsúhlasenie konceptu technického riešenia mostov bude pôdorys, pozdĺžne a priečne rezy (riešenie zakladania, spodnej stavby a nosnej konštrukcie mosta) so zakreslením geológie v mierke podľa súťažných podkladov a krátky popis riešenia nosnej konštrukcie, spodnej stavby a zakladania, s uvedením zmien oproti predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie. Súčasťou predloženej koncepcie mostov budú priebežné výsledky geológie z podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu (pIGHP) poskytnutého objednávateľom v rozsahu známom v čase predloženia konceptu .

- koncept technického riešenia križovatiek – podkladom pre odsúhlasenie konceptu križovatiek bude pozdĺžny profil, situácia a koordinačné výkresy v mierke podľa súťažných podkladov a krátky popis riešenia s uvedením zmien oproti predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie (TŠ, SoH).

- koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov – podkladom pre odsúhlasenie konceptu majetkovej hranice a hranice dočasných záberov diaľnice budú situácie na podklade KN (stav CKN + stav právny) a koordinačné výkresy so zakreslením trvalých, ročných a dočasných záberov pre jednotlivé objekty.

### 4.8 	Požiadavky na vyhotovenie dokumentácie

- Pri vypracovaní dokumentácie dodržať požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a ich jednotlivých prílohách.

- Na titulnej strane (obale) celej dokumentácie sa uvedie:

  - názov stavby,

  - druh dokumentácie,

  - názov objednávateľa dokumentácie,

  - názov zhotoviteľa dokumentácie stavby,

  - dátum zhotovenia dokumentácie stavby (mesiac, rok),

  - spracovateľ dokumentácie,

  - podzhotoviteľ dokumentácie.

Dokumentácia musí byť podpísaná a opečiatkovaná pečiatkou odbornej spôsobilosti hlavným inžinierom projektu a zodpovednými projektantmi jednotlivých častí dokumentácie. Zároveň sa požaduje, aby zodpovední projektanti a hlavný inžinier projektu boli členmi pracovnej skupiny uvedenej v ponuke zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Jednotlivé časti dokumentácie a ich prílohy musia byť vypracované osobami, ktoré musia spĺňať technické a odborné predpoklady podľa Prílohy č. 5 k časti B.1 súťažných podkladov.

- Dokumentácia musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, vrátane popisu navrhovaných jednotlivých objektov a častí dokumentácie vo formáte A4, situácie farebnou tlačou.

- Zoznam vyjadrujúci obsah jednotlivých častí dokumentácie stavby sa uvedie na vnútornej strane obálky alebo prvej strane zväzku tvoriaceho jeden celok.

- Každá samostatná časť dokumentácie stavby musí byť jednotne a jednoznačne označená názvom stavby, druhom dokumentácie, názvom tejto časti dokumentácie a jej označením (číslom alebo písmenom) zhodným s označením v obsahu uvedenom na vnútornej strane vrchnej obálky.

- Každá písomná časť dokumentácie stavby, obsahujúca viac než jeden list, musí byť spojená v jeden pevný celok.

- Vo výkresových častiach dokumentácie stavby musí titulná strana tvoriť s voľne zakladaným výkresom nedeliteľný celok. Výkresy spojené vo zväzku sa opatria súhrnnou titulnou stranou a na jednotlivé výkresy sa jednotne vyznačia údaje, týkajúce sa týchto výkresov.

- Na vypracovanie písomností dokumentácie stavby sa použije normalizovaný formát A4, prípadne A3. Výkresy dokumentácie stavby musia mať (po prípadnom zložení) jednotný formát normalizovaného radu A určený objednávateľom. Spracovanie výkresov sa uskutoční podľa platných výkresových noriem a požiadaviek objednávateľa.

- Druh reprografickej metódy textov a výkresov:

  - situácie, pozdĺžne rezy, koordinačné výkresy, ortofotomapy viacfarebnou tlačou,

  - vzorové priečne rezy tlačou,

  - ostatné výkresy farebnou tlačou podľa STN,

  - reprografické kópie máp, výkresov a písomností musia byť čitateľné.

- Počet súprav, počet výtlačkov jednotlivých príloh alebo častí a ďalšie požiadavky na vybavenie dokumentácie stavby určí ich objednávateľ v zmluve.

- Geometrické plány, statické výpočty a hydrotechnické výpočty určené na trvalé uloženie musia byť vyhotovené takým spôsobom, aby výkresy a texty boli jasné a čitateľné po dobu životnosti stavby.

- Kópie dokumentácií musia byť jasné a čitateľné.

- Ak dokumentáciu spracúva podzhotoviteľ, musí byť potvrdená aj zhotoviteľom dokumentácie (podľa zmluvy).

- Zmeny a úpravy v odovzdávaných súpravách dokumentácie stavby smie zhotoviteľ dokumentácie vykonať len so súhlasom objednávateľa.

- Opravy a zmeny uskutočnené pri schvaľovaní sa v dokumentácii stavby vyznačia trvanlivým spôsobom červene alebo zelene a to tak, aby bol viditeľný i pôvodný údaj a aby bolo zrejmé, kedy a kto (meno, útvar) opravu či zmenu vykonal.

- Digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh:

  - požadovaný formát pre textové výstupy MS Word .doc(x),

  - požadovaný formát pre tabuľkové výstupy MS Excel .xls(x),

  - požadovaný formát pre výkresové časti dokumentácie .dgn, resp. .dwg – formát jednotlivých výkresov podľa TP 019, resp. podľa špecifických požiadaviek objednávateľa, ktoré budú predložené zhotoviteľovi po podpise zmluvy,

  - požadovaný formát pre grafické časti geodetickej dokumentácie Microstation .dgn a .xls(x),

  - názov súboru musí obsahovať názov katastrálneho územia a číslo príslušného geometrického plánu,

  - štruktúra geodetických dát podľa informačného systému GIS Esid (Príloha B1.6 tab. 6.17 – 6.22, 6.26),

  - dohodnutý formát pre ostatné grafické časti dokumentácie .cdr a .pdf,

  - ortofotomapy v digitálnej forme (nie staršie ako 2 roky) na USB nosiči s licenciou pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. (s možnosťou využívania pre všetky fázy prípravy a realizácie stavby, ako aj poskytnutia subdodávateľom) vo formátoch TIFF s georeferenčným súborom TFW, JPEG s georeferenčným súborom JGW a formát COT,

- pre mierku 1:10 000 s rozlíšením 1 m/pxl (môže byť spojená do väčších blokov),

- pre mierku 1:5 000 s rozlíšením 50 cm/pxl (nakrájanú po mapových listoch v klade ZM 1:5 000),

- pre mierku 1:2 000 s rozlíšením 20 cm/pxl (nakrájané po mapových listoch v klade ZM 1:2 000),

  - kompletnú dokumentáciu dodať aj vo formáte .pdf.

- Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dgn, resp. .dwg, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc(x) a .xls(x) + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf. v zmysle smernice TP 009 „Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií. Časť 1: Požiadavky na tvorbu a preberanie“.

- Názvy adresárov a podadresárov v digitálnej forme dokumentácie musia korešpondovať s názvami jednotlivých častí dokumentácie a jej príloh.

- Názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových dokumentov a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24 vyhlášky 60/2025 Tvorba názvov v elektronickej podobe, ak ide o elektronické podanie.

- Odovzdanie kompletného SZ, 8a po SZ a Správy o prerokovaní Stavebného zámeru, v digitálnej forme v dohodnutom formáte. Digitálna forma dokumentácie musí byť nechránená, editovateľná s možnosťou tlače. Výkresovú časť dokumentácie dodať vo formáte .dgn vo verzii 2004 a vyššej.

- Informačný bulletin – texty, vizualizácie, ortofotomapa, situácia so zakreslením vplyvu a navrhovaných opatrení, pozdĺžny profil vo formáte .pdf alebo .jpg.

- Označenie dokumentácie logom NDS,

### 4.9 	Počet výtlačkov dokumentácie

- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 8a po SZ

- kompletné Oznámenie o zmene (8a po SZ) v tlačenej forme 	15×

- kompletné Oznámenie o zmene (8a po SZ) v digitálnej forme na USB nosiči (.pdf, .docx, . xlsx, .dgn)	1×

- kompletné Oznámenie o zmene (8a po SZ) v digitálnej forme na CD/DVD nosiči (.pdf)	15×

- Správa o prerokovaní Stavebného zámeru

- kompletná Správa o prerokovaní Stavebného zámeru v tlačenej forme ...............................4x

- kompletná Správa o prerokovaní Stavebného zámeru v digitálnej forme na USB nosiči (.v editovateľnom formáte .pdf, .docx, . xlsx, .dgn)	1×

- Stavebný zámer – kompletná dokumentácia	6×

(časť 6.1 nekompletizovať do súprav SZ)

Dokumentácia pre hĺbené tunely navrhnuté pre nakladanie s rúbaninou pre každú lokalitu bude kompletizovaná samostatne v súpravách.

- Časť E3.8 - Primerané posúdenie na Natura 2000 vrátane kumulatívnych vplyvov

- Kompletná časť E3.8 	8×

- Časť 6.1. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie

6.1.1. Geometrické plány

- geometrické plány prvopis stav KN-C + KN-E (12 overených, 3 neoverených)	15 vyhotovení

- záznam podrobného merania zmien	3 vyhotovenia

- zoznam súradníc použitých a novourčených bodov	3 vyhotovenia

- zoznam súradníc lomových bodov majetkovej hranice	3 vyhotovenia

  - digitálne spracovanie .dgn, .xls, .pdf, doplniť v štruktúre informačného systému ESID

(tab. 6.17, tab. 6.19, tab. 6.20, tab. 6.22, tab. 6.26)	3 vyhotovenia

6.1.2. Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv

- prvopis stav KN-C + KN-E	10 vyhotovení

- digitálne spracovanie .dgn, .xls, .pdf, doplniť v štruktúre informačného systému ESID

(tab. 6.18, tab. 6.19, tab. 6.22, tab. 6.26)	3 vyhotovenia

- identifikácia starého a nového stavu po zápise G.1 do KN (grafika .dgn +.pdf,

tabuľka .xls)	3 vyhotovenia

6.1.5. Situácia dotknutých pozemkov (podklady pre GP)

- situácia dotknutých pozemkov - farebná sútlač KN + majetková hranica + hranica

dočasných a ročných záberov a vecných bremien s číslovaním lomových bodov 	 6 vyhotovení

- zoznam súradníc lomových bodov majetkovej hranice 	 3 vyhotovenia

- zoznam súradníc lomových bodov dočasných záberov 	 3 vyhotovenia

- zoznam súradníc lomových bodov záberov do 1 roka 	 3 vyhotovenia

- zoznam súradníc lomových bodov osí inžinierskych sietí 	 3 vyhotovenia

- digitálne spracovanie .dgn + .pdf, .xls 	 3 vyhotovenia

6.1.6. Zoznam dotknutých parciel podľa objektov (tab. 6.27)	6 vyhotovení

- Výtlačky naviac:

  - prehľadná situácia 	 20 vyhotovení

  - situácia stavby 	 20 vyhotovení

  - ortofotomapa 	 20 vyhotovení

  - koordinačné výkresy 	 20 vyhotovení

- Digitálna dokumentácia:

  - kompletná SZ + 8a po SZ na USB zariadení (.pdf) 	 2 vyhotovenia

  - kompletná SZ + 8a po SZ na USB zariadení (.docx, .xlsx, .dgn) 	 2 vyhotovenia

  - ortofotomapa na USB zariadení 	 1 vyhotovenie

  - dopravný model v editovateľnom formáte (.ver) 	1 vyhotovenie

  - CBA analýza na USB zariadení (.xlsx) 	1 vyhotovenie

Časť 6.2. Dokumentácia pre vyňatie pozemkov z LP a odňatie z PP

6.2.1.	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PP

6.1.1.   Grafický prehľad	6×

6.1.2.	Prehľadné tabuľky záberov PP (Príloha 7)

–	prehľad trvalých záberov (tab. 7.4)	6×

–	sumár trvalých záberov podľa BPEJ	6×

–	prehľad dočasných záberov (tab. 7.6)	6×

–	prehľad ročných záberov (tab. 7.7)	6×

–	celkový záber pôdy (tab. 7.8)	6×

6.1.3.	Bilancia skrývky kultúrnej vrstvy pôdy

–	sprievodná správa	6×

–	grafický prehľad	6×

- prehľadné tabuľky	6×

- bilancia skrývky z trvalých záberov (tab. 7.12)	6×

- dočasné umiestnenie skrývky na spätné zahumus. z trval. záberov (tab. 7.13)	6×

- umiestnenie prebytočnej skrývky z trvalých záberov (tab. 7.14)	6×

- bilancia skrývky z dočasných záberov a záberov do 1 roka (tab. 7.15)	6×

- dočas. umiestnenie skrývky z dočas. záberov a záberov do 1 roka (tab. 7.16)	6×

6.1.4.   Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov PP technickej a biologickej	6×

6.1.5.   Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu	6×

–	digitálne spracovanie .dgn + .pdf, .xlsx	1×

6.2.2.	Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z LP

6.2.1  Grafický prehľad (ten istý, ako pre PP)	 6×

6.2.2  Prehľadné tabuľky záberov LP–prehľad trvalých záberov z LP (tab. 7.9)	6×

–	prehľad dočasných záberov z LP (tab. 7.10)	6×

–	celkový záber lesných pozemkov podľa k.ú. (tab. 7.11)	6×

6.2.3.  Lesnícka porastová mapa so zákresom stavby (trvalé a dočasné zábery)	6×

6.2.4.  Výpočet odvodov za vyňatie lesa (znalecký posudok)	6×

6.2.5.  Výpočet náhrad za obmedzenie vlastníckych práv (znalecký posudok)	6×

6.2.6.  Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov LP technickej a biologickej	6×

–	digitálne spracovanie .dgn + .pdf, .xlsx	1×

### 4.10 	Ostatné požiadavky

  - Uchádzač v rámci ponuky navrhne a predloží podrobný časový harmonogram postupu pre všetky jednotlivé časti dokumentácií, vrátane subdodávateľských činností, prieskumných prác, počas celého procesu prípravy.

  - Uchádzač v ponuke zohľadní požiadavky prevádzkového úseku NDS a technických špecifikácií požadované investičným úsekom NDS uvedené v prílohe B1.8 Technické špecifikácie.

- Zhotoviteľ súhlasí s predložením detailných podkladov a dokumentácie k CBA a spôsobu výpočtu socioekonomických benefitov v rámci vypracovania a odovzdania diela na potreby následného verifikovania a zverejnenia výstupov.

- Súčasťou dokumentácie Oznámenie 8a bude stručný popis každej zmeny z pohľadu posúdenia rizík súvisiacich so zmenou klímy (vplyv projektu na zmenu klímy a odolnosť a zraniteľnosť projektu voči klimatickým zmenám).

- Ako samostatný dokument bude vypracovaná aktualizácia primeraného posúdenia projektu stavby na európsku sústavu chránených území Natura 2000 v zmysle čl. 6.3 smernice o biotopoch.

  - V súťažných podkladoch je uvedený predpokladaný rozsah geodetických prác, ktoré uchádzač ocení v tabuľke č. 2 časti B.2 súťažných podkladov. Vzhľadom na iba predpokladaný rozsah je zhotoviteľ povinný pred začiatkom geodetických prác odsúhlasiť ich rozsah s objednávateľom. V prípade požiadavky na zmenu rozsahu geodetických prác oproti zmluve počas spracovania dokumentácie je taktiež potrebné pred ich začiatkom písomne odsúhlasiť rozsah prác s objednávateľom a požiadať o dodatok k zmluve. Po domeraní územia vyhotoviť aj 3D model terénu kombináciou pôvodného a nového geodetického zamerania terénu.

  - Geodetické práce budú fakturované podľa skutočne zrealizovaného rozsahu prác v súlade so zmluvou.

  - Vstupy na pozemky si vybaví zhotoviteľ geodetických prác, a pod..

  - Zhotoviteľ dokumentácie koordinuje práce so zhotoviteľmi samostatne spracovávaných prieskumov a podkladov, ktoré súbežne s vypracovaním dokumentácie zabezpečuje objednávateľ.

  - Zhotoviteľ sa bude pravidelne zúčastňovať na kontrolných dňoch realizácie podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu a monitoringu vôd, ktorý zabezpečuje Obstarávateľ so Zhotoviteľom IGHP samostatnou ZoD.

  - Zhotoviteľovi budú poskytnuté priebežné výsledky z podrobného IGHP potrebné pre projektovanie zazmluvnených objektov predmetnej stavby.

  - Zhotoviteľ sa zúčastní verejných prerokovaní v procese konania o stavebnom zámere a všetkých rokovaní súvisiacich s predmetnou dokumentáciou;

  - Zhotoviteľ pred každým rokovaním zašle elektronicky podklady na rokovanie a to minimálne dva dni pred rokovaním.

  - Ak nastane zmena zákonov, technických predpisov, smerníc a pod. počas prípravy dokumentácie, budú tieto zmeny zapracované do pripravovanej dokumentácie.