Technická špecifikácia predmetu zákazky- zadanie

Názov zákazky: Lúskacie zariadenie

- Lúskacie zariadenie ... 2ks

| Výrobca , typ/značka ponúknutého tovaru: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametra | Minimálne požiadavky na parameter | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu |
| Základná charakteristika , funkčnosť : vlašské orechy sa privádzajú do kužeľového stroja na lúskanie prostredníctvom zásobníka a dopravného pásu; po rozlúsknutí sa väčšina škrupín odstráni prúdom vzduchu |  |  |
| Výkon, kapacita lúskačky v prípade vlašských orechov | min 200kg/hod |  |
| Nastavenie drvenia: | nastavenie vzdialenosti kužele drvenia aj počas prevádzky |  |
| Výkon motora | Min. 1,5 KW , max. 8 kW |  |
| Kapacita vibračného zásobníka | 0,75 m3 do 1,5 m3 |  |
| Pásový dopravník, kapacita min. | kapacita min. 500 kg/ hod |  |
| Oddeľovanie škrupín od jadier | Ventilátorom, pomocou prúdeného vzduchu |  |
| Zariadenie vhodné na lúskanie viacerých škrupinových plodov | Min 3 druhy ( vlašské orechy a mandle, liesky) |  |
| Automatizácia, digitalizácia, robotizácia: | Automaticky fungujúce zariadenie bez ľudského zásahu |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie spĺňa

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie nespĺňa

- pri každom číselnom parametri uchádzač uvedie presný parameter

Poznámka, upozornenie:  ponuka je akceptovaná len v prípade splnenia všetkých parametrov!

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |