Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Pekáreň Drahovce s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Hlavná 1, 922 41 Drahovce

IČO obstarávateľa: 47162074

Automatizovaná linka na výrobu chleba - 1 kpl

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobný výkon v počte kusov chleba o hmotnosti 1000g za 1 hodinu minimálne (ks/hod) | 850 |  |  |  |
| Antistresový spôsob delenia klonkov bez olejovania | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Dvoj-fázový proces delenia cesta | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Nastaviteľný deliaci tlak | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Pomúčovacie zariadenie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Odklápací kónický násypný kôš s kapacitou minimálne (kg) | 270 |  |  |  |
| Predkysiareň s voliteľným časom v rozsahu minimálne (min) | 3,5 až 10 |  |  |  |
| Germicídne žiarovky pre dezinfekciu predkysiarne | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Osadzovací dopravník do predkysiarne | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Automatická kontinuálna kysiareň s časom kysnutia maximálne (min) | 55 |  |  |  |
| Nerezové opláštenie kysiarne so servisnými ochozmi | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Nerezové závesy kysiarne | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Pozinkovaný rám kysiarne | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Vzduchotechnická jednotka s funkciou kompresorového chladenia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Ultrazvukové zaparovanie so systémom chladenia a zmiešavania vody | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Napojenie na centrálny zdroj nízkotlakej technologickej pary pre zaparovanie a vykurovanie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Germicídne žiarovky pre dezinfekciu kysiarne | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Privádzací osadzovací dopravník do kysiarne | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Pečná plocha minimálne (m2) | 78 |  |  |  |
| Počet teplotných okruhov | 5 |  |  |  |
| Rozsah pečnej teploty minimálne (°C) | 150 až 295 |  |  |  |
| Využitie a zapracovanie dvoch pôvodných termoolejových pecí s príslušnou úpravou elektro | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Teplonosné médium – termoolej | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kompletné jednovrstvé klampiarske digestorové potrubie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kompletné jednovrstvé klampiarske potrubie pre odťah pary | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Spalinové trojvrstvé komíny 3x | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Rozmer každej etáže (mm) (ŠxH) | 1800x2000 |  |  |  |
| Svetlá výška každej etáže (mm) | 230 |  |  |  |
| Automatické otváranie dvierok a odťahov | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Počet etáží | 22 |  |  |  |
| Každá etáž vybavená sklokeramickými pečnými doskami s akumulačnou schopnosťou | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Zaparovací agregát pre každú etáž samostatne | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Hlavný ovládací horizontálny termoolejový kotol s tepelným výkonom vrátane horáku minimálne (kW) | 290 |  |  |  |
| Strojovňa a rozvody termooleja, ako súčasť termoolejového kotla | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Havarijná a expanzná nádrž na termoolej ako súčasť termoolejového kotla | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Osadzovací automat pre vkladanie klonkov do etáží a ich vyberanie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Automatické vysávanie etáží pri každom vypečení | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Funkcia pneumatického oklepu filtra na vysávači | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Zdvíhacia výškovo nastaviteľná špica pre malogramážne produkty na osadzovacom automate | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Bezpečnostné oplotenie celej linky v zmysle platnej legislatívy | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Pojazdové dráhy pre osadzovací automat | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Vlažiaci stôl pre vlaženie produktov pred upečením | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Pevný podávací stôl pre ručné vyklápanie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Podávací stôl s otočnou funkciou o 90° | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Automatické nožové narezávacie zariadenie na surové klonky cesta | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Podávací stôl s otočnou funkciou o 90° a zdvíhaním vrátane možnosti zahusťovať produkty o jeden rad | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Dráhy pre pojazdné podávacie stoly | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Podávací stôl pod narezávacie zariadenie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Sústava dopravníkov pre transport upečených produktov so šírkou (mm) | 530 |  |  |  |
| Vlažiaci dopravník pre vlaženie produktov po upečení so šírkou (mm) | 530 |  |  |  |
| Zoraďovačka a počítačka chleba s funkciou akumulácie produktov | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Detektor kovov s automatickým vyraďovaním nezhodných produktov | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Odoberací otočný stôl priemer (mm) | 2200 |  |  |  |
| Centrálne riadenie celej linky z jedného ovládacieho panelu vrátane všetkých periférnych zariadení cez dotykový panel s pamäťou receptúr | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Vizualizácia a archivácia pracovných procesov s prehliadaním a správou dát cez webové rozhranie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kompletný technologický projekt | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 23 % |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača