# Technická  správa

ZDRAVOTECHNIKA

Stavba			: Rekonštrukcia priestorov sociálnych zariadení MŠ Hronská 246/7, Košice

Miesto			: Košice, MŠ Hronská 246/7

Investor		: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Všeobecne :

Predmetom projektovej dokumentácie je riešiť rekonštrukciu priestorov sociálnych zariadení MŠ Hronská 7, Košice. Rekonštrukcia sa rieši v sociálnych zariadeniach na 2. NP a 3. NP.

V rámci dispozičného usporiadania zariaďovacích predmetov je potrebné riešiť rozvody kanalizácie a rozvody studenej, teplej pitnej vody a cirkulácie nanovo.

Rieši sa nové usporiadanie zariaďovacích predmetov a s tým je potrebné riešiť aj nové kanalizačné a vodovodné stúpačky. Napojenie týchto stúpačiek sa rieši na 1. NP  a 1.PP. s napojením  na jestvujúce potrubia.

Predmetom výmeny sú aj jednotlivé zariaďovacie predmety a to umývadla, záchodové misy, výlevky a sprchy. Výmena kanalizačných stúpačiek na splaškovú kanalizáciu sa rieši až 0,50 m nad strechu. Ukončenie jednotlivých stúpačiek navrhujem ventilačnou hlavicou, alternatívne ventilačnou turbínou. Na každej kanalizačnej stúpačke cca 1 m od podlahy 1.PP, alebo 1.NP osadiť čistiaci kus.

Búracie práce :

Pri búracích prácach postupne demontujeme jednotlivé potrubia vodovodné a kanalizačné a zariaďovacie predmety..

Montáž nových  potrubí nasleduje následne po demontáži starého potrubia a starých zariaďovacích predmetov.

Pri montáži jednotlivých materiálov a technológií dodržať technologický popis výrobcu.

Návrh nového stavu :

Návrh nového stavu obsahuje ako je hore uvedené výmenu vodovodných rozvodov studenej a teplej pitnej vody a cirkulačné potrubie, s napojením na jestvujúce rozvody vody na 1.NP a na 1.PP.  Pri výmene rozvodov vody vymeniť aj jednotlivé uzatváracie ventily na potrubí.

Rozvod vody studenej a teplej  pitnej  a cirkulačné potrubie odporúčam  riešiť  z trojvrstvových  plastových rúr – plast hliník s kyslíkovou bariérou - ekvivalent.

Prístup k uzatváracím armatúram osadeným na potrubí bude cez dvierka. Potrubie na rozvod vody – studenej, teplej pitnej vody bude izolované proti tepelným stratám a oroseniu tepelnou izoláciou.

Spotreba studenej a teplej pitnej vody, ako aj množstvo splaškových vôd sa nemení, nakoľko sa nemení  ani počet žiakov, učiteľov a personál.

Pre kanalizačnú stúpačku splaškovú sa rieši výmena stúpačky od bodu napojenia na jednotlivých jestvujúcich stúpačkách  až cca 0,50 m nad strechu. Pri montáži  WC odporúčam  spojovaciu manžetu k WC.

Po prechode cez konštrukciu strechy bude kanalizačná stúpačka opatrená ventilačnou hlavicou cca 0,50 m nad strechou, alternatívne ventilačnou turbínou Na kanalizačnú stúpačku osadiť do výšky cca 1,00 m od podlahy čistiaci kus.

Kanalizačné stúpačky odporúčam z rúr z PPHT, alternatívne použiť odvodňovací systém s vysokým útlmom hluku.  Krátke napojenia k zariaďovacím predmetom sú z novodurových rúr pripojovacích.

- 2 –

Pri rekonštrukcií sa menia aj jednotlivé zariaďovacie predmety  v sociálnom zariadení na 2.NP a 3NP. Na 1.NP. vymeniť jedno WC a jedno umývadlo- viď výkresovú časť.

Výber zariaďovacích predmetov   rieši investor.

Záver: Likvidáciu vybúraného odpadu likviduje dodávateľská firma po dohode so správcom.

Nebezpečný odpad likviduje firma oprávnená na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Poznámka:

Z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, žiadame dodržať ustanovenia vyhlášky č.147/2013, platná od 1.7.2013.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH LÁTOK

Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Stavebná suť bude vyvezená na skládku po dohode s príslušnými orgánmi.

- ochrana vôd – na stavenisku nenastanú stavebné procesy, ktoré by mohli znečistiť podzemné, ako aj povrchové vody. Na stavenisku sa nesmú nachádzať skládky ropných produktov. Stavenisko sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja.

- ochrana ovzdušia – pre uskladnenie a prísun prachových materiálov je vhodné použiť kontajnery a zásobníky. Samotná technológia výstavby nebude mať negatívny vplyv na znečistenie ovzdušia.

- ochrana pôdy a zelene – počas realizácie stavby je treba stromy, kríky a zeleň chrániť pred poškodením.

- ochrana proti hluku – na stavenisku sa nebudú nachádzať žiadne výrobne, ktoré by mohli vplývať na zvýšenie hlučnosti v okolí.

- odpad pri stavebnej činnosti – Pri ochrane životného prostredia bude zhotoviteľ rešpektovať nasledovné:

Vyhláška č. 365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg  odpadov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje katalóg odpadov.

Množstva odpadov pre túto časť budú zohľadnené v stavebnej časti.

Stavebné odpady vznikajúce počas výstavby budú priebežne odvážané na riadenú skládku do lokality určenej mestským úradom. Všetky stavebné odpady budú likvidované podľa platnej legislatívy.

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Č. j. T2-250/2002

O S V E D Č E N I E

VYDANÉ PODĽA § 43c ZÁKONA NR SR č. 138/1992 Zb.

V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Helena ŠTAUDNEROVÁ

V Trebišove :  06 2020                                                Vypracoval : H. Štaudnerová