CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky: „Obstaranie technológií do výroby“

Údaje uchádzača:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email

Údaje zadávateľa:

Obchodné meno: King Food, s. r. o.

Sídlo: Mlynská 3359/28, 040 01Košice - mestská časť Staré Mesto

IČO: 46305726

Kontaktné údaje: Ing. Pavol Podhajecký – konateľ, +421907939305, info@kingfood.sk

Časť 1. Priemyselný lyofilizátor

| Priemyselný lyofilizátor - 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označenie: ............................................................... Pozn. Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" |  |  |  |
| Požadované parametre: | Požadovaná hodnota: | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Priemyselný lyofilizátor / sublimátor na sušenie produktov sublimáciou vo vákuu | áno |  | ...................., - |
| Lyofilizácia potravinárskych produktov (ovocie, zelenina) | áno |  |  |
| Jednokomorový systém s kondenzátorom umiestneným v spoločnej komore | áno |  |  |
| Kruhová sušiaca komora, vnútorný priemer | min. 1 400 mm |  |  |
| Materiál komory a častí v kontakte s produktom – nerezová oceľ (potravinársky štandard), chemicky pasivovaný povrch | áno |  |  |
| Dvere komory otočné z nerezovej ocele s priezorom, silikónové tesnenie, ručné uzamykanie | áno |  |  |
| Policový systém s vyhrievaním – teplotný rozsah do | min. +100 °C |  |  |
| Efektívna plocha políc (kapacita úžitkovej plochy) | min. 20 m² |  |  |
| Produktové tácky pre celú kapacitu políc, materiál vhodný pre potravinársky kontakt | áno |  |  |
| Kondenzátor ľadu integrovaný s konečnou teplotou | min. -45 °C |  |  |
| Kapacita kondenzácie | min. 150 kg / 24 h |  |  |
| Chladiaci agregát | áno |  |  |
| Vákuový systém – sací výkon | min. 150 m³/h |  |  |
| Vaákuový systém - konečné vákuum | max. 0,1 mbar |  |  |
| Automatické riadenie vákua s izolačným ventilom | áno |  |  |
| Vákuový snímač | áno |  |  |
| Produktové teplotné sondy | min. 3 |  |  |
| Snímač teploty povrchu a kondenzátora | áno |  |  |
| Riadiaci systém – priemyselné PLC s farebným dotykovým panelom, možnosť ukladania sušiacich programov | áno |  |  |
| Sušiaci program (počet fáz hlavného sušenia + dosúšania) | min. 10 fáz hlavného sušenia + 10 fáz dosúšania |  |  |
| Zobrazenie priebehu procesu v reálnom čase, tvorba receptúr, správa používateľov, export dát (PDF, CSV, USB, sieť) | áno |  |  |
| Vzdialený servisný prístup | áno |  |  |
| Napájacie napätie 400 V AC, 3-fázové, 50 Hz | áno |  |  |
| Strojové zariadenie vrátane všetkých komponentov je v súlade so smernicou 2006/42/ES, resp. nariadením (EÚ) 2023/1230 (podľa platnosti v čase uvedenia na trh). Súčasťou dodávky je EÚ vyhlásenie o zhode pre celý stroj a samostatné vyhlásenia pre všetky bezpečnostné komponenty a komponenty od tretích strán, označenie CE, kompletná technická dokumentácia, posúdenie rizík, výkresy, správy o skúškach a návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku. | áno |  |  |
| Záručná doba | min. 24 mesiacov |  |  |
| Doprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky | áno |  |  |
| SUMA SPOLU (EUR bez DPH) |  |  | ................,- |

Časť 2. Vertikálna baliaca linka na vrecká z rolovanej fólie

| Vertikálna baliaca linka na vrecká z rolovanej fólie - 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označenie: ............................................................... Pozn. Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" |  |  |  |
| Požadované parametre: | Požadovaná hodnota: | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Vertikálny formovací, plniaci a zvárací stroj s kontinuálnym posunom fólie | áno |  | ...................., - |
| Balenie suchých sypkých produktov (kusové, granulované, prášky) | áno |  |  |
| Typ balenia - ploché vrecko, vrecko so skladaným dnom, prípadne s inými úpravami (eurootvor, vrecko so zvarovanými hranami) | áno |  |  |
| Výkon stroja | min. 80 cyklov / min. |  |  |
| Tepelný spôsob zvárania | áno |  |  |
| Spracovateľná šírka vrecka v rozsahu | min. 77 – 250 mm |  |  |
| Spracovateľná dĺžka vrecka v rozsahu | min. 60 – 350 mm |  |  |
| Max. šírka obalového materiálu (fólie) | min. 450 mm |  |  |
| Max. priemer kotúča fólie | min. 600 mm |  |  |
| Objem dávky nastaviteľný v rozsahu | min. 82 – 3500 cm³ |  |  |
| Kombinačná váha nad baliacou jednotkou, synchronizovaná s baliacou jednotkou | áno |  |  |
| Počet vážiacich hláv | min. 14 ks |  |  |
| Objem vážiacej kapsy | min. 1,5 l |  |  |
| Funkcia "No bag – no fill" (bez vrecka sa nedávkuje) | áno |  |  |
| Prevedenie – zváraná rámová konštrukcia, krytovaný priestor mechanizmov, časti v kontakte s produktom z nerezovej ocele (potravinársky štandard) | áno |  |  |
| Riadiaci systém – dotykový displej, možnosť ukladania receptúr, možnosť vzdialeného servisného prístupu | áno |  |  |
| Zariadenie na skladané dno | áno |  |  |
| Odvzdušňovacie zariadenie (vytlačenie vzduchu z vrecka pred uzavretím) áno | áno |  |  |
| Odsávanie prachu - príprava na pripojenie | áno |  |  |
| Termotransferová tlačiareň – potlač dátumu výroby, spotreby, šarže na vrecko, synchronizovaná s baliacou jednotkou | áno |  |  |
| Sada tepelných čeľustí | áno |  |  |
| Tubus s formovacím límcom definovaný pre jeden požadovaný formát vrecka | áno |  |  |
| Etiketovacie zariadenie – automatická aplikácia predtlačených etikiet na fóliu, synchronizácia s rýchlosťou linky, motorický odvíjač a prevíjač | áno |  |  |
| Max. šírka etikety | min. 320 mm |  |  |
| Napájacie napätie 400 V AC, 3-fázové, 50 Hz | áno |  |  |
| Hlavný vypínač (Emergency Stop) | áno |  |  |
| Bezpečnostné kryty s koncovými spínačmi | áno |  |  |
| Optická signalizácia stavu stroja | áno |  |  |
| Röntgenový kontrolný systém pre detekciu cudzích predmetov v balení, automatické vyradenie kontaminovaných vreciek, synchronizovaný s kontrolnou váhou a baliacou jednotkou, ochrana proti žiareniu | áno |  |  |
| Kontrolná váha s certifikáciou (obchodné váženie), s dvojitým vyradením - automatické váženie a vyradenie vreciek s odchýlkou (podváha/nadváha), synchronizovaná s baliacou jednotkou | áno |  |  |
| Strojové zariadenie vrátane všetkých komponentov je v súlade so smernicou 2006/42/ES, resp. nariadením (EÚ) 2023/1230 (podľa platnosti v čase uvedenia na trh). Súčasťou dodávky je EÚ vyhlásenie o zhode pre celý stroj a samostatné vyhlásenia pre všetky bezpečnostné komponenty a komponenty od tretích strán, označenie CE, kompletná technická dokumentácia, posúdenie rizík, výkresy, správy o skúškach a návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku. | áno |  |  |
| Záručná doba | min. 12 mesiacov |  |  |
| Doprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky | áno |  |  |
| SUMA SPOLU (EUR bez DPH) |  |  | ................,- |

Časť 3. Horizontálna baliaca linka na vrecká typu doypack

| Horizontálna baliaca linka na vrecká typu doypack - 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označenie: ............................................................... Pozn. Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" |  |  |  |
| Požadované parametre: | Požadovaná hodnota: | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Horizontálna baliaca linka na výrobu, plnenie a uzatváranie stojacich vreciek typu doypack so zipsom | áno |  | ...................., - |
| Horizontálny formovací, plniaci a zvárací stroj | áno |  |  |
| Zrkadlové vyhotovenie liniek (1 ks ľavostranné a 1 ks pravostranné prevedenie) pre vytvorenie spoločného stredového obslužného koridoru | áno |  |  |
| Balenie lyofilizovaného ovocia a suchých sypkých produktov | áno |  |  |
| Typ balenia – stojace vrecko doypack so zipsom | áno |  |  |
| Spracovateľná šírka vrecka v rozsahu | min. 90 až 180 mm |  |  |
| Spracovateľná dĺžka vrecka v rozsahu min. | min. 110 až 260 mm |  |  |
| Max. plnený objem | min. 1 000 ml |  |  |
| Výkon stroja ( pri plnení 30 g, garantovaný po skúške s originálnym produktom a fóliou) | min. 30 cyklov / min. |  |  |
| Aplikátor zipsu (naváranie zipsovej pásky do vrecka) | áno |  |  |
| Zariadenie na perforáciu (výsek pre ľahké otvorenie – diamantový zárez) | áno |  |  |
| Magnetické pridržiavače pre jednoduchú výmenu fólie | áno |  |  |
| Funkcia "No bag – no fill" (bez vrecka sa nedávkuje) | áno |  |  |
| Automatické vyradenie nevyhovujúcich vreciek (neotvorené, prázdne, chybné) | áno |  |  |
| Odsávanie prachu – príprava na pripojenie | áno |  |  |
| Prevedenie – nerezový rám stroja, časti v kontakte s produktom z nerezovej ocele (potravinársky štandard) | áno |  |  |
| Riadiaci systém, dotykový displej, možnosť ukladania receptúr, možnosť vzdialeného prístupu | áno |  |  |
| Kombinačná váha z nerezovej ocele, vrátane krycieho boxu a odsávania, synchronizovaná s baliacou jednotkou | áno |  |  |
| Počet vážiacich hláv | min. 14 ks |  |  |
| Objem vážiacej kapsy | min. 1,5 l |  |  |
| Termotransferová tlačiareň – potlač dátumu výroby, spotreby, šarže na vrecko, synchronizovaná s baliacou jednotkou | áno |  |  |
| Kontrolná váha s certifikáciou (obchodné váženie)– automatické váženie a vyradenie vreciek s odchýlkou, prevedenie z nerezovej ocele, synchronizovaná s baliacou jednotkou | áno |  |  |
| Röntgenový kontrolný systém – detekcia cudzích predmetov v balení (kovy, sklo, kamene, plasty), automatické vyradenie kontaminovaných vreciek, prevedenie z nerezovej ocele, synchronizovaný s kontrolnou váhou a baliacou jednotkou | áno |  |  |
| Vynášací dopravník – nerezové prevedenie, tvar Z, synchronizovaný s baliacou jednotkou | áno |  |  |
| Vyraďovací systém – spoločné vyradenie s röntgenom a kontrolnou váhou, uzamykateľná nádoba na odmietnuté produkty | áno |  |  |
| Vibrátor s násypkou na separáciu prachu – vibračný žľab s preosievaním na oddelenie prachu z produktu pred dávkovaním, vrátane násypky na príjem produktu | áno |  |  |
| Plošina pre obsluhu kombinačnej váhy – lakované prevedenie, pochôdzne plechy, schody a zábradlie, umožňujúca bezpečný prístup k váhe | áno |  |  |
| Otočný zásobníkový stôl nerezový, výškovo nastaviteľný, s priemerom | min. 1 200 mm |  |  |
| Rýchlosť otáčania stola regulovateľná v rozsahu | min. 3 – 5 ot./min. |  |  |
| Napájacie napätie 400 V AC, 3-fázové, 50 Hz | áno |  |  |
| Spotreba stlačeného vzduchu (upravený, bez vody a oleja) | max. 0,5 m³/min. |  |  |
| Hlavný vypínač (Emergency Stop) | áno |  |  |
| Bezpečnostné kryty s koncovými spínačmi | áno |  |  |
| Strojové zariadenie vrátane všetkých komponentov je v súlade so smernicou 2006/42/ES, resp. nariadením (EÚ) 2023/1230 (podľa platnosti v čase uvedenia na trh). Súčasťou dodávky je EÚ vyhlásenie o zhode pre celý stroj a samostatné vyhlásenia pre všetky bezpečnostné komponenty a komponenty od tretích strán, označenie CE, kompletná technická dokumentácia, posúdenie rizík, výkresy, správy o skúškach a návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku. | áno |  |  |
| Záručná doba | min. 12 mesiacov |  |  |
| Doprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy | áno |  |  |
| SUMA SPOLU (EUR bez DPH) |  |  | ................,- |

Poznámky*: ………………….

* V prípade že uchádzač nie je platca DPH uvedie to v ponuke v časti poznámky.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Potvrdzujeme že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .....................				.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača