ARVUM, Poľnohospodárske družstvo

Körtvélyešská 490/30, 930 25 Vrakúň

IČO: 00191752; IČ DPH: SK2020365754

Tel: +421 907 747263 ; E-mail: office@arvum.sk

| Subjekt prekladajúci cenovú ponuku |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

Upozornenie:

- Farbou označené časti tabuliek musia byť vyplnené.

- V prípade požadovaného parametra „Vyžaduje sa“ uchádzač môže uviesť ku konkrétnej hodnote „áno alebo nie alebo hodnotu“.

- V prípade požadovaného parametra „minimum – maximum“ uchádzač musí uviesť konkrétnu hodnotu.

- V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

Predmet č. 1 – DOPLNKY DOJÁRNE

| Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: (áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- |
| Naháňacia brána |  |  |
| - Pneumatická naháňacia brána min. šírky 9 metrov a dĺžky min. 20 metrov | Vyžaduje sa |  |
| - Skrinka s diaľkovým ovládaním | Vyžaduje sa |  |
| - Systém umožňujúci posun naháňacej brány súčasne s otvorením niektorej so vstupných bránok dojárne | Vyžaduje sa |  |
| Cena spolu za celok bez DPH |  | € |
| Detekcia ruje |  |  |
| - Systém detekcie ruje v maštali pre zber dát v reálnom čase | 1 ks |  |
| - Kontrolná jednotka | 1 ks |  |
| - Anténa s dosahom rádius min. 150 m do 2 maštalí | 2 ks |  |
| - Čítačka antény | 2 ks |  |
| - Softvér do PC | Vyžaduje sa |  |
| - Prepojenie s programom manažmentu stáda | Vyžaduje sa |  |
| - Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy | Vyžaduje sa |  |
| Cena spolu za celok bez DPH |  | € |

Predmet č. 2 - DVOJSTUPŇOVÝ SYSTÉM PREDCHLADENIA MLIEKA

| Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: (áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- |
| Predchladič |  |  |
| - Doskový výmenník tepla /predchladič/ | 2 ks |  |
| - Reálny tok mlieka | min. 3 700 l/hod |  |
| - Kontinuálny tok mlieka | min. 14 500 l/hod |  |
| - Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy | Vyžaduje sa |  |
| Cena spolu za celok bez DPH |  | € |
| Systém oteplenej vody |  |  |
| - Zásobná nádrž na oteplenú vodu | 1 ks |  |
| - S objemom | min. 15 m3 |  |
| - Plavákový systém riadenia hladiny vody v zásobnej nádrži | 1 komplet |  |
| - Ponorné čerpadlo z nádrže vrátane príslušenstva | 1 ks |  |
| - Vektorový frekvenčný menič ovládania čerpadla | 1 ks |  |
| - Solenoidové ventily napojenia oteplenej vody do rozvodu napájačiek | 1 komplet |  |
| - Inštalačný materiál | 1 komplet |  |
| - Revízna správa elektroinštalácie | 1 ks |  |
| - Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy | Vyžaduje sa |  |
| Cena spolu za celok bez DPH |  | € |
| Výrobník ľadovej vody |  |  |
| - Chladiaci stroj so špirálovými kompresormi a chladivom R32 | min. 65 kW |  |
| - Nízka teplota média | 1 ks |  |
| - Ochranná mreža kondenzátora | 1 ks |  |
| - Obehové čerpadlo s frekv. Meničom | 1 ks |  |
| - Komunikačná karta | 1 ks |  |
| - Pripojenie k doskovému výmenníku (predchladič mlieka) | 1 komplet |  |
| - Expanzná nádoba | 1 ks |  |
| - Akumulačná nádrž | min. 200 l |  |
| - Nemrznúca zmes | 1 balík |  |
| - Uvedenie do prevádzky, dokumentácia a certifikáty | 1 komplet |  |
| - Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy | Vyžaduje sa |  |
| Cena spolu za celok bez DPH |  | € |

Predmet zákazky č. 3 - SKLADOVANIE MLIEKA - VERTIKÁLNE SILO

| Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: (áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- |
| Vertikálne silo s priamym chladením |  |  |
| - Objem | min. 30 000 l |  |
| - Spodný výparník | 2 ks, min. 15,7 kW/ks |  |
| - Bočný výparník | 1 ks, min. 17,9 kWh |  |
| - Celkový chladiaci výkon | min. 48 kWh |  |
| - Hodinový tok mlieka do chladiaceho sila pri dojárni 2x20/24 | V rozsahu 3000 l - 3 500 l |  |
| - Dvojplášťové vyhotovenie vyplnené polyuretánovou penou po celom obvode sila | Vyžaduje sa |  |
| - Vnútorná nádrž vyhotovená z nehrdzavejúcej ocele | Vyžaduje sa |  |
| - Vonkajší plášť z nehrdzavejúcej ocele | Vyžaduje sa |  |
| - Dno nádrže vyspádované | pod 15° uhlom |  |
| - Nerezový limec prepojenia s budovou | Vyžaduje sa |  |
| - Vonkajší priemer | max. 3 050 mm |  |
| - Celková výška | max. 6 600 mm |  |
| - Dezinfekčný a riadiaci automat chladenia | 1 ks |  |
| - Servisný rebrík | 1 ks |  |
| - Oplach výpustného ventilu | 1 ks |  |
| - Ventil na odber vzorky | 1 ks |  |
| - Tlakový snímač pre indikáciu množstva mlieka v sile | 1 komplet |  |
| - Inline prietoková špirála na ohrev sanitačnej vody | min. 9 kW |  |
| - Zvukovo svetelný alarm | Vyžaduje sa |  |
| - Výmenník tepla | Vyžaduje sa |  |
| - Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy | Vyžaduje sa |  |
| Cena spolu za celok bez DPH (Vertikálne silo s priamym chladením) |  | € |

Predmet zákazky č. 4 - ZHRŇOVACIE LOPATY

| Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: (áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- |
| Zhrňovacie lopaty |  |  |
| - Pohonná jednotka | 2 ks |  |
| - Prevodový motor min. 0,75 kw / 400 v | 1 ks |  |
| - Zhrňovacie krídlo šípovej lopaty min. šírky 9 metrov | 1 ks |  |
| - Riadiaca jednotka | 1 ks |  |
| - Rozvádzač pre štvornásobné riadení | 1 ks |  |
| - Teplotný snímač | 1 ks |  |
| - Bezpečnostný stop spínač (blokovateľný až pre 3 riadiace jednotky) | 1 ks |  |
| - Konzola pre kotvenie do podlahy, výška 2,50 m, pozinkovaná, vrátane kladky s guľôčkovým ložiskom | 1 ks |  |
| - Doraz dráhy pre lopatu, pozinkovaný, na kolíky | 2 ks |  |
| - Špeciálne nerezové lano Ø 8 mm | min. 75 m |  |
| - Kladka Ø 350 mm - kotvenie do podlahy | 1 ks |  |
| - Klapková lopata (betón) - šírka hnojnej chodby od 601 cm | Vyžaduje sa |  |
| - Kotva pre vysoké zaťaženie, pozinkovaná, M16x140 | 24 ks |  |
| - Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy | Vyžaduje sa |  |
| Cena spolu za celok bez DPH |  | € |

Sumarizácia cenovej ponuky

| Cena bez DPH v EUR: | € |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: | € |
| Cena s DPH v EUR: | € |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: